重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕70号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年7月4日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年7月4日—2025年7月10日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	70
	协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道） 


[image: image1.emf]01（公示版）.pdf


	重庆市两江新区龙兴组团
	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司
	重庆集能环保技术咨询服务有限公司
	报告表
	2025年7月4日


_1827065348/01����ʾ�棩.pdf


1 


一、建设项目基本情况 


建设项目名称 协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道）


项目代码 2016-500112-78-01-004985 


建设单位联系人 曾静洋 联系方式 136*****190 


建设地点 重庆两江新区龙兴组团 


地理坐标 
起点（ 106 度  50  分 1.122 秒， 29 度 42 分 43.808 秒）


终点（ 106 度  50  分 23.726 秒， 29 度 42 分 35.067 秒）


建设项目 


行业类别 


E4813 市政道路工程


建筑 


用地（用海）面积（m2）


/长度（km）
39892/0.702226


建设性质 


 新建（迁建） 


□改建


□扩建


□技术改造


建设项目 


申报情形 


 首次申报项目 


□不予批准后再次申报项目 


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核准/ 


备案）部门（选填） 
/ 项目审批（核准/ 


备案）文号（选填） 
/


总投资（万元） 27000 环保投资（万元） 420 


环保投资占比（%） 1.56 施工工期 12 个月 


是否开工建设 
 否 


□是：


专项评价设置情况 
设置噪声专项评价：依据“城市道路（不含维护，不含支路、人


行天桥、人行地道））：全部” 


规划情况 /


规划环境影响 


评价情况 无 


规划及规划环境影响评


价符合性分析 


1.1与土地利用规划符合性 


拟建项目位于重庆市两江新区龙兴组团协同创新区片区，项


目取得了重庆两江新区规划和自然资源局关于本项目的建设用地


规划许可证（地字第市政500141202200037号），项目用地性质为


城镇村道路用地，符合土地利用规划。


1.2与《两江新区总体规划（2010-2020）》符合性分析 


龙盛片区规划形成 “三横两纵”快速路布局和“九横七纵多







2 
 


联络”结构性主干路布局。寨子路属于“九横七纵多联络”结构


性主干路中的重要横线，同时承担片区对外联系交通以及内部服


务交通。 


本项目属于寨子路四期工程中的第二标段，线位走向与规划


相同，符合总体规划要求。 


其他符合性分析 


1.1 与“三线一单”符合性分析 


    根据重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符


合性分析技术要点（试行）》《建设项目环评“三线一单”符合性


分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕397 号），“1、


建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经


开展了园区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分


析，则项目环评只需明确与产业园区位置关系，并分析与产业园


区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性。2、铁路、公路、


长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护


单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管


控要求的符合性分析。” 


   项目属于城市道路建设项目，位于城市规划区内且不涉及优先


保护单元，因此不开展分析，只列出其所在管控单位及其单元管


控类型，具体见表 1.1。 


              表 1.1  项目所在环境管控单元 


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型 


ZH50011220008 
两江新区工业城镇


重点管控单元-龙兴


片区 
重点管控单元 8 


拟建道路位于两江新区龙兴组团，道路占地及影响范围内不


生态保护红线、自然保护区、饮用水保护区及“四山”地区等优


先保护单元，符合市级、渝北区及所在环境管控单元要求。 


1.2 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（


长江办〔2022〕7 号）和《四川省、重庆市长江经济带发展负面


清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析 







3 
 


通过分析文件中的各项条款，拟建项目为城市规划区主干道


建设项目，项目建成后自身不产生污染物，不属于清单中法律、


法规明令禁止的落后产能项目和排放有毒有害及重金属污染企


业，道路不涉及占用、穿越生态保护红线、自然公园、自然保护


区、饮用水保护区等生态敏感区域，项目建设符合相关要求，不


属于负面清单内的禁止项目。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







4 
 


二、建设内容 


地理


位置 


2.1 线路走向 


  
 


协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道）为寨子路四期工程（全


长约 1.8km）的第二标段，第一标段为 K0+055.753～K1+000.000（已建设）。


拟建项目路线起点（K1+000.000）顺接现状第一标段终点，然后由西至东


展线，全线含分离式隧道一座，终点（K1+702.226），道路全长 702.226m。


拟建项目为线性工程，道路走向示意见上图 2.1-1。 


工程所在行政区划为重庆市渝北区龙兴镇，属两江新区管辖。具体位


置见附图 1。 


2.2 涉河情况 


拟建项目不涉及跨河、占用河道等工程建设内容。 


     图 2.1-1  道路走向示意图   







5 
 


二、建设内容 


项目


组成


及规


模 


2.1 项目组成 


拟建项目工程内容组成见表 2.1.1-1。 


表 2.1.1-1  拟建项目工程内容组成表 


项目组成 工程内容及规模 


主体 
工程 


道路工程 
道路等级为城市主干道，全长 702.226m，标准路幅宽度 37m，


采用沥青混凝土路面，设计车速 50km/h，双向 6 车道 


隧道部分 
设短隧道 1 座，采用分离式单向三车道，设计车速 50km/h； 
隧洞净宽 14.25m，净高 5.0m； 
隧道长度：左线：410m；右线：385m。 


护坡工程 
填方边坡与挖方边坡采用蜂巢格室、坡率法+TBS 挂网植草


法等护坡； K1+500～K1+680 右侧、K1+040～K1+155（隧


洞进口堑、明暗交界仰坡）等。 


辅助


工程 


绿化工程 道路两侧自然散植灌木和乔木 


管线工程 
管线工程含给水管道、雨水管道、电力管道等； 


排水实行雨污分流体制 


依托


工程 
施工便道 


依托区域已建设完成寨子路（前期工程）、明月大道等区域


内部路网交通达到项目区 


临时 
工程 


施工营地 
K1+000 右侧 50m 处搭建临时施工营地，施工营地内设堆料


场和办公区 


环保


工程 
生态护坡 采用蜂巢格式生态护坡和 TBS 挂网植草生态护坡形式 


2.2 建设规模及主要工程参数 


2.2.1 建设规模 


路线全长 702.226m，标准路幅宽度 37m，设计时速 50km/h，双向 6


车道，为城市主干路。工程设置短隧道 1 座，左、右线采用分离式单向三


车道，设计车速 50km，隧洞净宽 14.25m，净高 5.0m；隧道左线长 410m；


右线长 385m。拟建道路共占地 3.98hm2，其中永久占地 3.13hm2，临时占


地 0.85hm2。 


道路主要工程规模见表 2.2.1-1，线形技术指标见表 2.2.1-2。 


 


 







6 
 


二、建设内容 


表 2.2.1-1  工程规模一览表 


1 道路等级 / 城市主干道 


2 设计速度 km/h 50 


3 标准路幅宽度 m 37（桥梁段 31） 


4 路线长度 m 4076.617 


5 


土石方开挖 m3 193281 


土石方回填 m3 165008 


外弃土石方 m3 28273 


6 隧道 类型/座 短隧道/1 座（K1+080～K1+467） 


7 占地（含临时占地） hm2 3.98 


表 2.2.1-2  线形技术指标一览表 


项目名称 单位 规范标准 采用技术标准 


道路等级 等级 城市主干路 


停车视距 m ≥60 


最小圆曲线 
半径 


m 
不设超高：400 


设超高（一般值）：200 
左线 900 
右线 900 


缓和曲线 m 45 / 


最小竖曲线 
半径 


m 
凸曲线：R=1350m； 


凹曲线：R=1050m（一般最


小半径） 


左线：凹 60000m； 
凸 5000m 


右线：凹 50000m 
凸 4500m 


最大纵坡 % 
5.5%（一般值），6%（极限


值） 
左线 3.2% 
右线 3.2% 


最小纵坡 % 0.3% 1.7% 


最小纵坡长度 m 130 
左线：330.403 
右线：395.612 


2.2.2 道路平面主要控制参数 


道路全长 702.226m，设计桩号范围 K1+000.000～K1+702..226，主线


R=1000m，全线未设置缓和曲线。其中 K1+080～K1+467 范围内采用隧道


形式，隧道设计左、右线采用分离式单向三车道隧道方案。隧道单洞净宽







7 
 


二、建设内容 


为 14.25m，净高 4.5m。 


2.2.3 道路纵断面主要工程参数 


道路起点设计高程为 220.003m 与寨子路四期一标段顺接，终点设计


高程为 241.122m。 


寨子路四期纵断面起点处顺接一标段 3%纵坡，上跨东 9 号路下穿通


到后，穿越规划人高路后采用 3.2%坡度，终点采用 1.7%坡度顺接现状明


月大道交叉口。均满足规范要求。  


2.2.4 道路横断面主要工程参数 


（1）标准路基段 


道路标准路幅宽度为 37m，具体分配如下：  


6.0m（人行道）+11.5m（机动车道）+2.0m（中央分隔带）+11.5m（机


动车道）+ 6.0m（人行道）=37m  


车行道横坡为 1.5%的双向横坡；人行道横坡为 2%。 


（2）隧道段 


隧道段标准横断面布置：2.0（人行道）+11.5m（车行道）+0.75m（检


修道）+13m（隧道净距）+0.75m（检修道）+11.5m（车行道）+2.0（人


行道）=41.5m。 


2.2.5 路基主要工程参数 


（1）填方路基 


K1+520.000～K1+702.226 为本项目主要填方段，最大填方高度为


15.65m。 


填方边坡采用放坡处理。第一级边坡按 1：1.5 放坡，坡高 8m，第二


级边坡按 1：1.75 放坡，坡高 8m，两级之间设 3 米平台，平台向外倾斜 2～


4%，第三级边坡按 1：2 放坡，坡高 8m，两级之间设 3 米平台，平台向


外倾斜 2～4%。 


（2）挖方路基 


挖方路基段较少，主要位于隧道进、出口区域。 


挖方路基边坡每 8m 为一级分级放坡，各级边坡间设 2m 宽马道，边


坡坡率按 1:1 放坡处理。在路堑开挖前作好坡顶排水防渗工作，当挖方路


基外侧地表水往路基汇集时，在坡顶外 5m 设临时截水沟，并顺地势接入







8 
 


二、建设内容 


道路排水系统排出路基范围。汇集的雨水就近排入道路雨水系统。 


（3）零填零挖路基 


当填方高度小于 1.5m 时，视为零填路基，对路床范围（即路床标高


以下 0～80cm）填料或表土必须严格规范处理，当挖方高度小于 1.5m 时，


视为零挖路堑，当挖方路基路床为土层或路床含水量过大难以压实时，也


必须对路面结构层以下土基进行特殊处理，处理方式及压实度要求均同零


填路基，首先清除表土 30cm，然后翻挖碾压不小于 50cm，要保证路床范


围（80cm）满足压实度要求。 


（4）特殊路基 


道路经过区域场平段大部分位于填方段，回填土质松散、集配较差


不宜直接作为路基使用，设计考虑采用强夯进行路基处理。 


2.2.6 边坡防护主要工程参数 


项目设计范围内深基坑、高边坡、深基坑防护情况见表 2.2.6。 


表 2.2.6  边坡防护形式表 


边坡编号 防护范围 长度（m） 最高高度（m） 防护形式 


1#边坡 K1+500～K1+680 道路右侧 188 10.4 
坡率法+三维网植


草护坡 


2#边坡


（K1+440～


K1+520） 


右洞出口堑 YK1+440～


YK1+495 
56 12.4 坡率法+锚喷支护 


左洞出口堑 ZK1+440～


ZK1+520 
66 29 


坡率法+锚喷支护


（临时）；坡率法+


土工格室（永久） 


出洞明暗交界处仰坡 91 29 


坡率法+土工格室


（永久）；肋柱式


锚杆挡墙（临时） 


3#边坡


（K1+040～


K1+155） 


右洞进口堑 YK1+040～


YK1+155 
111 22.9 坡率法+锚喷支护 


左洞进口堑 ZK1+050～


ZK1+150 
101 23.1 坡率法+锚喷支护 


进洞明暗交界处仰坡 75 15.8 


坡率法（临时）；


肋柱式锚杆挡墙


（临时） 


2.2.7 路面主要工程参数 


上面层：4cm    橡胶沥青（玄武岩）AR-SMA-13C 上面层 


中面层：6cm    改性中粒式密级配沥青混凝土 AC-20C 下面层 







9 
 


二、建设内容 


下面层：8cm    改性中粒式密级配沥青混凝土 AC-25C 下面层 


下封层：0.6cm  改性乳化沥青稀浆封层 


上基层：15cm   5.5%水泥稳定级配碎石上基层 


下基层：20cm   4.0%水泥稳定级配碎石下基层 


底基层：20cm   4%水泥稳定级配碎石底基层 


路面结构总厚度：73.6cm 


2.2.8 综合管网主要工程参数 


根据规划，本次拟建设市政管线有雨水管道、给水管及电力管线孔等


综合管网。 


1、给水、燃气、通信等管网工程 


根据规划区管网建设规划，道路沿线设置有设置 24 孔电力排管、9


孔通信，燃气仓内放置 DN300 燃气管线。 


2、排水管线工程 


工程排水体制采用雨、污水分流体制。 


a：雨水系统 


寨子路：本次设计雨水管道双侧布置在人行道下，距离路缘石为 1.5m，


收集周边地块以及道路雨水。 


（1）K1+620～K1+702.226 段雨水管道收集路面雨水后，逆坡排入明


月大道设计雨水系统。 


（2）K1+469～K1+620 段设置雨水箅子沟收集路面雨水后排入隧道


内排水边沟。 


（3）K1+080～K1+469 段为隧道，在隧道两次设置排水边沟。 


（4）K1+000～K1+080 段雨水管道收集上游道路雨水及本段路面雨


水后，接入寨子路三期已设计雨水系统。 


b：污水系统 


由于寨子路 K1+080～K1+469 为隧道，寨子路 K1+469-K1+702 段两


侧地块污水可通过周边东 7 路、明月大道及西湖路进行转输排放，因此本


次此段寨子路不设置污水管道。 


拟建道路配套建设的管网平面布置见附图 2.2.8-1、2.2.8-2。 
  







10 
 


二、建设内容 


 
图 2.2.8-1  普通道路段综合管网标准横断面图 


 


 


图 2.2.8-2  隧道段综合管网标准横断面图 


2.2.9 隧道工程参数 


1、主要技术标准 


道路等级：城市主干路。 


隧道设计行车速度：50km/h。 


限界：净高 H=5.0m，净宽 B=14.25m (0.75m 检修道+11.5m 车行道


+2.0m 人行道)。 


隧道路面横坡：单向坡 1.5%。 


隧道纵坡：3.0%、3.2% 


隧道路面设计荷载：100KN。 


隧道防水：二级，二次衬砌砼抗渗等级不小于 P8。 


抗震设防：地震动峰值加速度 0.05g（基本烈度Ⅵ度，采用Ⅶ度进行







11 
 


二、建设内容 


构造设防）。 


隧道结构安全等级：一级。 


隧道结构设计基准期：100 年。 


隧道主体结构设计使用年限：100 年。 


2、隧道平面设计 


隧道设计左、右线采用分离式单向三车道隧道方案。隧道单洞净宽为


14.25m，净高 5.0m。其中左线隧道位于半径 R-900m 的圆曲线上，隧道纵


坡 3.00%/3.20%。左线隧道起止桩号为：ZK1+080.000～ZK1+490.000，左


隧道全长 410m。右线隧道位于半径 R-900m 的圆曲线上，隧道纵坡


3.00%/3.20%。右线隧道起止桩号为：YK1+080.000～YK1+465.000，右隧


道全长 385m。 


该隧道属短隧道，共设置一处人行横洞。隧道采用机械通风，LED 电


光照明。 


3、隧道纵断面设计 


隧道左线纵断面设计时采用单向坡，纵坡为 3.00% (420.903)/3.20%


（330.403），隧道右线纵断面设计时采用单向坡，纵坡为 3.00% 


(350.768)/3.20%（395.612）。隧道控制点高程如下表 2.2.9-1 所示： 


            表 2.2.9-1    隧道工程控制点高程 
隧道名称 进洞桩号 进洞标高(m) 出洞桩号 出洞标高(m) 


左线 K1+080 222.403 K1+490 235.041 


右线 K1+080 222.403 K1+465 234.381 


4、隧道建筑限界及内轮廓设计 


主洞衬砌内轮廓根据建筑限界要求以及电缆沟、排水沟、隧道通风需


要以及机电设施等所需空间尺寸确定了衬砌内轮廓断面型式，拟采用五心


圆曲边墙结构，示意图见图 2.2.9-1。 







12 
 


二、建设内容 


 


图 2.2.10-1  主线隧道内轮廓断面设计示意图 


5、隧道洞口设计 


（1）洞口设计 


隧道进洞口采用同一断面削竹式洞门。隧道出洞口左右线分别设置


21m 及 25m 长明洞，洞口采用不同断面削竹式洞门。 


设置钢筋混凝土明洞结构及Ⅴ级段衬砌并对该段结构予以加强。 


（2）洞口护坡 


永久防护：洞口及明洞地段永久护坡结合绿化、景观要求，采用锚喷


支护及植草护坡，明洞顶在回填耕植土上种植草皮绿化。 


临时防护：隧道洞口明洞段临时边、仰坡、明暗分界处直开挖面及出


口洞门背后开挖面均采用锚、网、喷支护。 


（3）洞口截、排水系统 


洞口边、仰坡开挖边缘线外 2～5m 外，根据地形、地质情况设置浆砌


片石截水天沟。 


隧道内侧沟水与洞外排水系统衔接过渡，将地下水排出隧道外。 


6、隧道洞身衬砌结构设计 


（1）明洞结构设计 


    明洞结构设计参数见表 2.2.9-2。 


 


 







13 
 


二、建设内容 


表 2.2.9-2  明洞衬砌支护参数表 
明洞类型 拱墙(cm) 仰拱(cm) 


明洞 A 型 85(钢筋砼) 85(钢筋砼) 


明洞 B 型 70(钢筋砼) 70(钢筋砼) 


明洞地基承载力不应小于 0.30MPa，若承载力特征值较低，地基采用


C20 片石混凝土换填等措施进行处理，待达到设计强度后，应立即浇筑仰


拱混凝土，其它施工应严格按照《公路隧道施工技术规范》(JTG F60－2009)


相关要求进行施作。 


（2）暗洞衬砌结构设计 


①初期支护 


隧道采用复合式衬砌。初期支护以锚杆、钢筋网、湿喷混凝土、工字


钢拱等为主要手段，并采用超前大管棚或小导管注浆预支护等辅助措施，


以确保洞口段稳固安全，并充分发挥洞身深埋段围岩的自承能力。 


②二次衬砌 


二次衬砌采用 C35 防水混凝土，施工时采用台车模注现浇。商品混凝


土的输送采用机械泵送。每次浇注长度应不小 8m，以提高二次衬砌的整


体密实性，减少横向施工缝。围岩较差段复合衬砌向围岩较好地段延伸


10m，以确保施工安全。 


7、防排水设计 


（1）洞口防排水 


洞口边仰坡坡口外 5m 左右设截水沟，防止雨水对坡面、洞口的危害；


洞口雨水不得进入隧道，经截、排水沟汇入临近路基涵洞或自然沟渠中。 


（2）洞身防排水 


暗挖段隧道洞身防水是在二次衬砌与初期支护之间铺设高分子复合


自粘防水卷材，明挖段隧道洞身防水是在明洞衬砌背后涂刷一道沥青，并


铺设高分子自粘防水卷材，防水卷材外为 C20 细石混凝土保护层 10cm。 


二次衬砌（明洞衬砌）采用防水混凝土。 


隧道衬砌排水是在衬砌拱背，防水层与喷射混凝土层之间设纵环向盲


沟。纵向盲沟设在边墙底部，沿隧道两侧，全隧道贯通，环向盲沟沿隧道


拱背环向布设，每 10m 一道（明洞段为 5m 一道）。并下伸到边墙脚与纵







14 
 


二、建设内容 


向盲沟相连，在遇有地下水较大的地段或有集中渗水地段应加设环向排水


盲沟，衬砌背后的地下水通过环向排水盲沟、无纺布汇集到纵向盲沟以后，


通过横向排水管，将地下水引入路缘边沟排出洞外。横向排水管每 10 米


一道（明洞段为 5m 一道），地下水量较大时加密设置。 


2.2.10 依托工程 


拟建项目所处区域为重庆两江协同创新区核心区，为龙兴组团 M、N


标准分区（部分），规划范围东至明月大道，西至御复路，南至寨子路，


北至六横线，区域面积 681.31hm2。本区域已于 2019 年 2 月入场开工建设，


已完成大部分路网城市建设，因此本项目大临工程能依托现有设施，具体


如下： 


（1）施工便道 


项目区已建设完成寨子路（前期工程）、明月大道等区域内部路网交


通，本项目直接依托现有道路，无需建设施工便道。 


（2）弃渣场 


根据《重庆市两江协同创新区核心区区域水土保持方案》（渝两江城


管发〔2020〕363 号），整个区域需借方 753.76 万 m3，因此项目弃渣在区


域内实现内部平衡，不设置弃渣场。 


2.2.11 临时工程 


项目建设所需的材料主要为砂石料、水泥、钢材、木材、沥青等材


料全部采取外购形式，施工现场不设置砂石料场和砼搅拌站。 


（1）施工营地 


建设单位拟利用道路起点处 K1+000 右侧 50m 处，原明月湖大坝施工


单位临时施工营地场址。施工营地占地面积约 8500m2，为规划的加油加


气站用地及公园绿地。施工营地内设置堆料场和办公区。 
表 2.2.11  项目施工营地设置情况 


桩号 距离 现状用地类型及占地面积 项目建设后恢复要求 


K1+000 
项目右侧


50m 
8500m2（荒地，原明月湖大坝施


工营地） 


公园绿地：覆土复绿 
加油加气站用地：地面


硬化 







15 
 


二、建设内容 


（2）临时表土堆场 


项目表土产生量较少，根据设计方案不单独设置集中临时表土堆场。


各工程节点产生的少量表土就近临时堆积后，直接用于周边在建的人高路


边坡、明月湖坝下公园绿地以及项目隧道进出口的边坡、顶部覆土复绿。 


2.2.12 土石方平衡 


根据设计资料，本工程共开挖土石方 193281m3，回填 165008m3，表


土 3046m3，通过内部平衡后需外运弃方 28273m3。根据前述水保方案和实


际情况，弃方全部在协同创新区内进行内部平衡。土石方平衡表见表


2.2.12。 


表 2.2.12  土石方平衡表    单位：m3 


工程段 
挖方 


填方 弃方 借方 
总量 表土 


路基段 21258 2126 68780 0 47522 


隧道段 172023 920 96228 75795 0 


合计 193281 3046 165008 75795 47522 


2.2.13 其他 


为了顺接现有道路，东 9 号路（环湖路—寨子路地通道）：设计等级


为城市支路，设计时速 30km/h，标准路幅 16m，双向两车道，地通道段


长 43m，净宽 13.7 m。 







16 
 


二、建设内容 


总平


面及


现场


布置 


2.1 总平面及现场布置 


道路起点接现状寨子路四期（一标段），终点接现状明月大道，自西


向东展线，线路全长约 702.226m，为城市主干道，标准路幅宽度 37m，


双向 6 车道，设计车速 50km/h，全线含有 1 座短隧道。道路沿线均为城


市规划区，主要以规划的公共交通站场用地、公园绿地及科研商务工业混


合用地为主。 


2.2 施工平面布局 


拟建道路位于明月湖协同创新区片区，区内已完成大部分基础设施施


工，交通路网发达，项目不设置施工便道，依托现有周边已建市政道路。


道路工程从西向东进行施工（隧道单向施工），拟设置临时施工营地置 1


处，位于 K1+000 右侧约 50m 处。 


工程总平面及现场布置见附图 2 和附图 5-1。 


施工


方案 


2.1 施工工艺 


2.1.1 道路工程 


（1）路基土石方工程 


路基土石方工程以机械为主辅以人工施工，挖方段多余土石方配以装


载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤。填方工程则以装载机械或推土


机伴以人工找平，碾压密实。应根据地形、地质、开挖断面及施工机械配


备等情况，采用能保证边坡稳定的方法施工，不得采用大爆破施工。典型


路段施工方式如下： 


①填筑路基施工：填筑路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施


工工序为：挖出树根、排除地表水—清除表层淤泥、杂草—平地机、推土


整平—压路机压实—路基填筑。 


②路堑开挖：施工程序为清表土—截、排水沟放样—开挖截、排水沟


—路基填筑、边坡开挖—路基防护。 


（2）路面工程 


路面底基层、基层均应采用机械拌合，摊铺机分层摊铺，压路机压实，


摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌和料，压路机碾压密实成型，拌和料由


周边商混拌合站提供。 


 







17 
 


二、建设内容 


（3）管线及附属设施 


与道路工程同步实施。 


    施工工艺流程图见下图： 


 
                 图 2.1-1  路基工程施工工艺流程图 


2.1.2 隧道工程 


（1）明洞施工 


明洞施工与路基施工中的“路堑开挖”工艺相似，只是搭设内外拱架


并浇注混凝土满足设计强度。 


（2）隧道施工 


本项目隧道施工工艺采取新奥法施工。 


隧道施工应按新奥法（介绍见后）组织实施，主要工序采用机械化作


业，隧道除渣采用无轨运输方式，二次衬砌采用模板台车浇筑。在进行隧


道施工过程中，为保证施工的顺利进行，保护施工人员的身体健康，承包


商还应充分做好施工组织与施工通风工作。 


新奥法：新奥法是以喷射混凝土、锚杆支护为主要支护手段，因锚杆


喷射混凝土支护能够形成柔性薄层，与围岩紧密粘结的可缩性支护结构，


允许围岩有一定的协调变形，而不使支护结构承受过大的压力。 


施工顺序可以概括为：开挖→一次支护→二次支护。 


开挖作业的内容依次包括：钻孔、装药、爆破、通风、出渣等。开挖


作业与一次支护作业同时交叉进行，为保护围岩的自身支撑能力，第一次


支护工作应尽快进行。第一次支护作业包括：一次喷射混凝土、打锚杆、


联网、立钢拱架、复喷混凝土。 







18 


二、建设内容 


在巷道开挖后，应尽快地喷一层薄层混凝土（3-5mm），为争取时间


在较松散的围岩掘进中第一次支护作业是在开挖的渣堆上进行的，待把未


被渣堆覆盖的开挖面的一次喷射混凝土完成后再出渣。


按一定系统布置锚杆，加固深度围岩，在围岩内形成承载拱，由喷层、


锚杆及岩面承载拱构成外拱，起临时支护作用，同时又是永久支护的一部


分。复喷后应达到设计厚度（一般为 10-15mm），并要求将锚杆、金属网、


钢拱架等覆裹在喷射混凝土内。


一次支护后，在围岩变形趋于稳定时，进行第二次支护和封底，即永


久性的支护（或是补喷射混凝土，或是浇注混凝土内拱），起到提高安全


度和整个支护承载能力增强的作用，而此支护时机可以由监测结果得到。 


洞口浅埋段施工如下：


开挖方法：对进出口洞口加强段衬砌要求采用侧壁导坑法施工。支护


施工工序遵循“先超前支护，后开挖并及时初期支护；开挖由上而下，衬


砌由下而上”的原则。二次衬砌必须紧跟开挖。


在进行洞口段开挖施工前必须施作洞顶截水沟，防止地表水渗入开挖


面影响明洞边坡和成洞面的稳定，在开挖过程中，边坡防护必须与边坡开


挖同步进行，开挖到成洞面附近时要求预留核心土，待洞口超前支护完成


后再开挖进洞。洞口段地质情况较差，应尽量避开雨季施工。二次衬砌应


紧跟开挖施作。


掌子面清理 台车就位
钻孔、装药、


爆破
通风 出渣


弃渣、部分用于冲
洗的泥浆水


尾气 钻孔泥浆水、地层
渗水、涌水等


粉尘
弃渣、运输噪声、


粉尘


初期支护


喷射混凝土工序会
产生混凝土设备冲
洗废水及部分废料


防水层施工


混凝土设备冲洗施
工废水、噪声


二次衬砌


混凝土浇筑相关设
备冲洗废水、噪声


图 2.1-2  隧道施工工艺流程图 


2.1.3 临时工程 


本项目设施工营地 1 座，利用前期明月湖大坝工程遗留的施工场地进







19 
 


二、建设内容 


行简易硬化平整后进行建设，施工单位通过直接外购集成板房进行现场安


装及投入使用。 


2.2 施工时序 


本项目初步计划于 2025 年 6 月正式开工，总工期暂定为 12 个月。 


施工进场前先进行临时工程作业，按照设计方案在指定位置搭建施


工营地。 


全段施工组织结合项目区域内特有的气象水文，路基工程、防护排


水工程、隧道洞口等工程尽量安排在非雨季施工，从而确保工程质量，


加快工程进度。 


 


其他 


本项目为已规划城市主干道，属于寨子路工程中的一个标段，因此无


比选方案，本评价主要对道路施工方案进行零方案比选。 


本评价主要从道路施工方案进行评价。通过现场踏勘，线路区属于侵


蚀剥蚀丘陵地貌，道路需要穿越现状山脊，如果采用普通路基开完，将形


成最大挖方约 40m，破坏自然景观，直接影响协同创新区明月湖这个城市


名片。另外，路基开挖也将破坏周边的自然的山体绿地，导致原生植被大


量破坏，造成水土流失，从而影响地表水水质。 


工程实际处采用隧道方式，尽量减少对土地占用及林地破坏，尽量保


留了自然景观，降低了生态环境影响。 


从环境保护角度，本工程采用该方案为最优方案。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







20 
 


 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


生态


环境


现状 


3.1 生态环境质量现状 


3.1.1 主体功能区划和生态环境功能区划 


（1）主体功能区划 


根据《重庆市主体功能区规划》，拟建项目位于重庆市重点开发区，


功能定位和发展目标是重庆市产业发展和人口聚集的主体区域，加速经济


发展，积极承接沿海和其他地区的产业转移，提升承载人口和吸纳就业的


能力，积极承接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，成为全市“加


快”、“率先”发展的主体支撑。 


（2）生态环境功能区划 


根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目位于一级区中的“Ⅴ都


市区人工调控区生态区”，位于二级区中的“Ⅴ1 都市区城市生态调控亚


区”，位于三级区中的“Ⅴ1-2 都市外围生态调控生态功能区”。 


    本功能区包括北碚区、渝北区和巴南区，幅员面积 4034.00km2。地形


地貌受地质构造整体控制，大势为东南高西北低，地貌类型组合区域分异


明显。以丘陵和低山为主。该区主要为城市、农村交错带，区内城镇、工


矿点密集，生态系统受人为活动影响严重。区域主要生态问题为生态系统


退化趋势较明显。自然生态系统功能退化，呈现森林-疏林-灌木-草地-裸


荒山逆向更替，植被生态系统保护面临较大压力。 


3.1.2 陆生生态现状 


（1）土地利用类型 


项目占地目前现状为乔木林地、灌木林地以及空闲地等，道路批复红


线永久占地面积约 3.13hm2（路基段规划为交通设施用地约 1.66hm2，隧道


段洞顶部分规划为防护绿地 1.47hm2）。临时占地 0.85hm2（规划为加油加


气站及商业商务用地），具体见规划图。 


（2）植被类型 


项目位于城市规划区，建设用地前期已完成征地工作。线路区属于侵


蚀剥蚀丘陵地貌。场地内部分地形已进行人工改造，线路区内多已征


地。地形坡度平缓，地形坡角 8～15°，局部地段可达 25°。场地内最高点


高程 274.20m，最低点高程 193.50m，相对高差 80.7m，整体地形较为斜


坡状，局部为陡坎。工程区域植被以人工种植的景观植被和自然植被交







21 
 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


替，隧道段洞顶块状区域主要分布自然植被，其余占地受区域基础设施建


设植被以人工景观植被和退化的形成的草丛为主。 


通过现场调查，路基工程占地范围植被受周边协同创新区各类基础设


施施工期建设影响，原生植被已基本消失，现状植被以零星自然生长小蓬


草、香叶子等草本植物为主。 


隧道顶部山体植被虽受人高路建设影响，但保留部分林地连廊，人高


路两侧为人工栽种的景观植被。顶部自然植被中林木主要为栾树，灌木植


被多为构树，草本植物多为芒草丛，均为常见树种。区域人工景观植被主


要为法国梧桐、合欢等景观植物。评价范围内未调查到珍稀及名贵野生植


物分布。 


（3）野生动物分布 


项目区域人为干扰强度大，不属于大型野生动物的活动范围，项目


区内未发现国家和重庆市重点保护的野生动物及栖息地分布。项目区主


要陆生动物为适应人居环境的小型鸟类及鼠类。 


3.2 地表水环境质量现状 


项目位于御临河流域范围，按照《重庆市人民政府批转重庆市地表水


环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4 号），御临河渝北区


段属Ⅲ类功能水域，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类。 


根据“编制技术指南”要求，本评价直接引用重庆市渝北区生态环


境局网站公开发布的 2024 年 9 月水环境质量状况：2024 年 9 月，御临河


黄印断面水质为Ⅲ类，御临河江口断面水质为Ⅱ类，地表水环境质量现


状达标。 


3.3 大气环境质量现状 


根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定


的通知》（渝府发〔2016〕19 号）文规定，项目所在区域属于二类区域，


环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 


引用《2024 年重庆市生态环境状况公报》中渝北区环境空气质量状况


统计数据进行分析，具体情况见表 3.3-1。 


 


 







22 
 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


表 3.3-1  空气质量达标判定一览表 


污染物 年评价指标 现状浓度


（µg/m3） 
标准值


（µg/m3） 
占标率


（%） 
达标情


况 
SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 
NO2 年平均质量浓度 32 40 80.0 达标 
PM10 年平均质量浓度 47 70 67.1 达标 
PM2.5 年平均质量浓度 32.5 35 92.9 达标 
CO 24 小时平均值 1.2mg/m3 4.0mg/m3 30.0 达标 
O3 日最大 8h 平均 158 160 98.8 达标 


由表 3.3-1 可知，项目所在区域满足环境空气二级质量标准。 


3.4 声环境质量现状 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）》，建设项目


声功能区划位于两江协同创新区明月湖片区，片区声环境功能区为 2 类。 
根据《声环境影响评价专题》，本次评价委托重庆中环宇检测技术服


务有限公司于 2025 年 6 月 26 日~6 月 27 日对拟建项目所在地的昼、夜间


声环境进行实测，现状监测结果满足《声级环境质量标准》（GB3096-2008）


中 2 类标准。详细情况见噪声专题评价。 


 


 


 


 


 


 


与项


目有


关的


原有


环境


污染


和生


态破


坏问


题 


拟建项目性质为“新建”，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏


问题。 


 


 


 


 


 


 


 


 







23 
 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


生态


环境


保护


目标 


3.1 生态环境保护目标 


拟建项目占地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区


重要湿地等生态敏感区。项目占用陆地及跨越水体调查范围内未调查到珍


稀及濒危或受保护的野生动植物等生态保护目标。 


3.2 地表水环境保护目标 


拟建工程不涉及穿越、跨越地表水，评价范围无地表水环境保护目标。 


3.3 声环境保护目标 


结合现场调查及周边最新的城市规划情况。道路左侧评价范围内为公


园绿地、教育科研用地/其他商务设施用地/一类工业用地、防护绿地。道


路右侧评价范围内为规划的加油加气站用地、工业用地、公共交通场站用


地。道路中心线两侧 200m 范围内无已建或在建的医院、学校、机关、住


宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或建筑物集中区，因此评价范围内


无声环境保护目标分布。 


3.4 大气环境保护目标 


评价范围内无大气环境保护目标分布。 


评价


标准 


3.1 环境质量标准 


（1）环境空气 


项目区属于环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 


3095-2012）中的二级标准，详见表 3.1-1。 


表 3.1-1  环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准 
污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 


SO2 年平均 60 
µg/m3 


NO2 年平均 40 
CO 24 小时平均 4 mg/m3 
O3 日最大 8 小时平均 160 


µg/m3 PM10 年平均 70 
PM2.5 年平均 35 







24 
 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


（2）地表水环境 


根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通


知》渝府发〔2012〕4 号，御临河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


中的Ⅲ类标准。 


（3）声环境 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）》，两江协同


创新区明月湖片区声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3097-2008）


中的 2 类声功能区。 


根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《重庆市


环境保护局关于印发声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）的通知》


（渝环〔2015〕429）文件划分规定：交通干线两侧一定距离内区域适用 4


类标准；临街建筑以高于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，第一排建


筑面向道路一侧的区域为交通干线两侧区域；临路低于三层楼房的建筑


（含开阔地）为主时，道路路沿外一定距离内的区域交通干线两侧区域。


区域为 2 类标准适用区域，道路路沿外 35m 内划定为 4a 类功能区，临街


建筑高于三层楼房以上（含三层时，临街建筑面向本工程一侧边界线区域


执行 4a 类标准）。具体标准见表 3.1-2。 


表 3.1-2  《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：LeqdB（A）  


             时段 
类别 


昼间 夜间 


2 类 60 50 


4a 类 70 55 


3.2 污染物排放标准 


（1）废气 


    施工期污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中


其他区域标准。 


表 3.2-1  大气污染物综合排放标准  


序号 污染物 
无组织排放监测浓度限值 


监控点 浓度 （mg/m3） 


1 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 


 







25 
 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


（2）噪声 


施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2011），即昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)，详见表 3.2-2。 


表 3.2-2  建筑施工场界环境噪声限值  单位：LeqdB(A) 
时段 昼间 夜 间 


噪声限值 70 55 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


其他 无 


 
 







26 
 


四、生态环境影响分析 


施工期


生态环


境影响


分析 


4.1 施工期生态环境影响分析 


4.1.1 工程占地影响分析 


本项目占地主要是路基工程部分，实际占地面积约为 2.51hm2，其


中临时占地为 0.85hm2。项目区现状用土地性质为乔木林地、灌木林地


以及空闲地等，K1+080～K1+469 为隧道段，通过穿越方式减少了开挖


土石方，现有自然山体保留，相应林地植被保留后该区域作为规划的防


护绿地，降低对生态环境影响，符合规划要求。实际占地主要现状以灌


木林地和空闲地为主，项目两侧土地均为城镇开发区域，规划的土地利


用以公共交通站场用地、公园绿地及科研用地为主。本项目是寨子路重


要节点工程，工程建设后将实现主干路寨子路的全线贯通，进一步完善


龙盛产业片区道路网结构；也将成为两江协同创新区和铁路东环线重要


通道，逐步将现有的空闲地、灌木林地等土地利用性质转变为城区。 


4.1.2 对陆生动、植物影响分析 


（1）占地对植被影响分析 


根据前述占地分析，永久占用的土地所覆盖植被将会永久受到破


坏，受损的植被类型主要是小蓬草、香叶子以及少许栾树，植被均为常


见树种，在评价区内广泛分布。临时占地损失植被类型主要是小蓬草，


施工结束后会根据规划用地情况及周边景观进行相应的植被修复措施。 


（2）隧道顶部植被影响分析 


根据现场调查，隧道工程段顶部分布块状区域的乔木林地，林地


植被主要为栾树，种类比较单一，不涉及珍稀植物种类。隧道建设过程


中，及时对洞身进行支护，不会发生隧道顶部地表塌陷、形成地表裂缝


等不良地质现象。隧道建设对地表土壤的涵水能力影响小，且植被生长


所需水分主要是在地层表面土壤中，根据水文地质得知，地层表面土壤


的地下水主要是松散堆积层孔隙水，未与下层地层形成地下水通道。这


部分地下水主要是来自大气降水，区域位于湿润性气候区，降雨丰富，


年降雨天数较多，大气降水能够满足植被生长需求。同时根据对区域周


边已建成的隧洞顶部植被生长情况了解得知，隧道顶部植被与建成前、


隧道附近的植被生长无明显的差异，因此环评认为隧道建设对地表植被


影响较小。 







27 
 


四、生态环境影响分析 
（3）隧道进出口处植物影响分析 


拟建项目隧道进、出口主要是以灌草为主，隧道进出口的施工对


植物短期会产生一定的影响。 


根据拟建项目施工设计方案，在隧道施工时，加强了衬砌防护以


免造成地表水的疏干对隧道出、入口植物产生影响；同时在施工结束后


还有对隧道出、入口进行植被恢复和景观绿化，在采取以上措施的基础


上，项目施工对隧道进出、入口植被影响不大。 


综上所述，项目所在地属城市人工生态系统，工程场区内分布少量


以栾树为主的自然植被，大部分为法国梧桐等人工景观植被。项目区域


无国家及重庆市重点保护的野生植物和古树名木分布，无野生保护动


物。项目区植物为常见的、易于生存、易于繁殖的种类，因此总体上工


程施工对陆地植物、动物多样性的影响小。 


4.1.3 施工期景观影响分析 


    施工期路基开挖破坏征地范围内原有地貌，形成与施工场地周围环


境反差极大、不相容的裸地景观，从而对人群的视觉产生极大冲击。由


于地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季，松散裸露的坡面易形


成水土流失，对周围植被产生影响，从而对区域景观环境质量造成不利


影响。隧道洞口工程施工时将破坏洞口表面植被和地表土壤及岩层的稳


定性，形成与洞口周围原有景观不和谐的疮疤，同时由于土壤和岩层被


扰动，易形成水土流失，因此，洞口下游一定范围内的景观环境的美景


度将因洞口开挖而受到影响。待道路主体工程和附属配套设施及绿化美


化完成，将恢复施工期间所造成的景观破坏。 


4.2 地表水影响分析 


施工期污废水主要包括施工人员生活污水及场地施工废水。 


施工营地设置移动式厕所，污粪水定期委托环卫部门抽吸后在寨子


路已建工程段的污水管网排放，最终经复盛污水处理厂深度处理。 


项目施工废水主要包括隧道开挖产生的涌水、施工场地废水、少量


混凝土养护废水及少量施工机具维护、清洗废水等，污染物以 SS 为主，


含少量的石油类。隧道开挖产生的涌水受施工活动影响，主要污染物为


SS，在隧道口设沉淀池处理后回用于洞内洒水抑尘等。其他施工废水







28 
 


四、生态环境影响分析 
经隔油沉淀处理后回用于场地洒水抑尘、车轮清洗等，不外排，对周边


区域水环境无影响。 


4.3 大气环境影响分析 


施工期场地平整、物料运输、材料装卸、隧道掘进等施工环节均有


扬尘产生，其中影响最大的为物料运输过程中产生扬尘影响最大。另外


燃油设备和运输车辆运行时会有尾气排放，沥青铺筑时会产生沥青烟。 


（1）施工扬尘 


①路基开挖、土地平整及填筑过程中，如遇大风天气，将造成扬尘


污染。通过类比同类型项目施工过程中的粉尘浓度分析，在晴天，施工


区域未进行洒水的情况下，施工期粉尘对周边环境空气的污染影响较


重，土方在装卸、运输、施工过程中，场地 150m 范围内的环境空气中


TSP 浓度高，由于扬散的颗粒物粒径大，易沉降，因此影响范围小，影


响周期短，随施工结束而影响消失。 


②运输车辆在路面行驶引起的扬尘，道路两侧 100m 范围内影响最严


重，扬程的起尘量与车辆的车速、载重量、路面含尘量和路面湿度有关。 


③土石方临时堆存区在遇大风天气极易起尘，使得堆存场所下风


向环境空气中的颗粒物增加，从而对临时土石方堆存区下风向环境空


气造成一定的影响。 


（2）施工机械尾气 


道路施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等


燃油机械，它们排放的污染物主要有 NOx、CO 等。施工机械多为大


型机械，虽然单车排放系数较大，但由于施工机械数量少且布置较分


散，其污染程度相对较轻。 


（3）沥青烟 


本工程直接购买商品沥青混凝土，不设沥青拌和站，仅在路面铺设


时产生少量无组织沥青烟气，对道路沿线敏感点影响是短暂的。 


4.4 声环境影响分析 


根据建设用地周边情况，项目评价范围内无环境敏感目标，项目施


工期对周边声环境影响小，具体评价见《声环境影响评价专题》。 


 







29 
 


四、生态环境影响分析 
4.5 振动环境影响分析 


施工期的振动主要来源于施工期隧洞爆破。通过现场调查，隧道洞


顶及周边 200m 范围内无现状居民楼、学校、医院及行政办公振动影响


保护目标，因此施工中只需按照《爆破安全规程》要求，采用少药量、


微差爆破方式进行爆破，振动对周边环境的影响甚微。 


4.6 固体废物环境影响分析 


施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期固


体废物产生将占用土地，如果不集中收集，随意堆放，对土壤及周边地


表水会造成一定影响。 


4.7 地下水环境影响分析 


根据建设单位提供的水文地质资料，区地下水类型可分为第四系松


散岩类孔隙潜水及基岩风化带网状裂隙水。 


（1）第四系松散岩类孔隙水 


主要分布在进洞口处填土、含碎石粉质粘土之中，松散岩类多具较


大孔隙，接受大气降水及地表径流补给，以垂直补给为主，多形成孔隙


潜水，富水性较弱，且不稳定。多以坡面流向当地四侧低洼处排泄，季


节性变化大。 


（2）基岩风化带网状裂隙水 


主要赋存在砂岩中，含水介质为基岩的风化裂隙、层间裂隙及构造


裂隙，含水性不均一，基岩裂隙水主要接受上部风化带裂隙水的补给和


大气降水补给，在水压力作用下，沿岩层裂隙向下径流，在地势相对低


洼地段分散排泄或以泉、井方式自然排泄至两侧冲沟中。 


区域地下水贫乏，场地土层主要为粉质黏土、素填土，周边无污染


水源流入场地，不涉及穿越可溶岩地层。 


    因此项目建成后对地下水的影响主要是形成新的排泄点，改变隧道


影响区域的地下水流向和地下水水位。但本项目穿越的地层富水性弱，


地下水贫乏，区域地下水没有补给重点、敏感的地表水体和承担饮用水


等功能，隧道上方无井泉分布。因此总的来说，项目建成后对地下水影


响较小。 


 







30 
 


四、生态环境影响分析 


运营期


生态环


境影响


分析 


4.1 运营期生态环境影响分析 


运营期生态环境影响主要是道路和周边城市景观融合性。拟建项目


在绿化景观等方面均从整个片区景观效果角度进行了考虑，对道路两


侧、交叉口周围、隧道进出口洞口等可绿化区域全部进行绿化，绿化树


种与城市景观结合，对景观影响小。 


4.2 地表水影响分析 


工程不设无服务区、收费站等配套设施，因此无废水排放。 


4.3 大气环境影响分析 


废气排放主要为行车车辆尾气，废气集中排放源主要是隧道段。隧


道口排放废气对周围大气环境影响程度与通风方式、交通状况、气象条


件、洞口废气排放浓度、洞口周围敏感点分布有关。隧道采用射流双向


通风方式，集聚在隧道内的废气从隧道口排出，以射流形式进入环境空


气。但项目隧道段风机只在特殊情况启动（交通阻塞时稀释汽车尾气中


的烟雾和火灾排烟），无专门排气井或排气风塔。 


隧道口周边无居民区等大气环境敏感目标分布，而且随着我国执行


单车排放标准的不断提高和新能源汽车保有量增加，尾气的排放量将会


不断降低，对沿线空气质量带来的影响小。  


4.4 声环境影响分析 


由于拟建项目周边评价范围内无声环境保护目标分布，结合城市土


地利用规划，项目主要对隧道出口连接明月大道做噪声预测及等值线分


布分析。交通噪声在无阻隔的情况下，道路执行《声环境质量标准》


（GB3096-2008）中 4a 类噪声质量标准近、中、远期昼间能在道路红


线范围内达标；近、中、远期夜间达标距离分别为距道路中心线 51m、


136m、大于 200m。道路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2


类噪声质量标准近、中、远期昼间达标距离分别为 120m、160m、大于


200m，夜间达标距离分别为 160m、大于 200m、大于 200m。具体评价


见《声环境影响评价专题》。 


4.5 固体废物环境影响分析 


拟建项目营运期无固废产生，不会对环境产生不利影响。 


4.6 环境风险分析 







31 
 


四、生态环境影响分析 
根据片区规划，项目位于两江协同创新区。北侧用地主要以科研商


业工业混合用地以及非建设用地为主，兼具部分公园绿地等，用地开发


主要以科研园区、孵化加速区以及企业总部基地为主；南侧主要以工业


用地（M1）、公共交通场站用地为主，兼具部分公园绿地；东侧主要以


铁路用地为主。地块开发性质北侧主要为两江协同创新区用地，东北侧


为东环线龙盛站用地。 


因此可知区域主要引进低污染、低环境风险的企事业单位，未引进


化工等存在重大环境风险隐患企业。整个龙兴组团主要工业园区分布在


组团西侧，工业园区与东环线物流互通主要通过组团北侧主横线及明月


大道，不在龙兴居住区及协同创新区内绕行。因此整个寨子路道路运输


的原辅材料中化学品较少，数量较小，环境风险小。 


项目起点北侧为协同创新区—明月湖，明月湖非饮用水源保护区，


但目前是作为市民游玩的旅游景点，评价建议区域内的危化品运输车辆


尽量绕行该路段，从明月湖大坝下游路网达到所在区，从源头避免对密


集人群和明月湖可能发生环境风险事故。 


拟建项目建成后，环境风险纳入区交通运输管理部门统一管理，工


程采取相应的风险防范措施后，可在最大限度上减轻事故对社会环境和


自然环境产生的影响。项目营运期环境风险可接受，境影响较小。 


选址选


线环境


合理性


分析 


4.1 工程选线环境合理性分析 


拟建项目为规划区内已规划的城市主干道，因此道路在项目方案设


计阶段均未提出选线的比选方案，因此本评价不对道路的选线进行比较


分析。本工程占地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿


地等特殊环境敏感区。项目在采取相应防治措施后，对周边环境的影响


较小。 


因此，从环境角度考虑，本工程的道路选线可行。 


4.2 施工营地选址环境合理性分析 


本项目只设置 1 处施工场地，位于桩号 K1+00 右侧 50m 处。该占


地为规划的公园绿地、加油加气站用地，现状为原明月湖大坝施工营地。


该施工营地闲置，目前为荒地，建设单位可直接依托其场地进行建设，


无需新增占地，选址合理。 
 


 







32 
 


五、主要生态环境保护措施 


施工期


生态环


境保护


措施 


5.1 施工期生态环境保护措施 


5.1.1 建设方案优化措施 


（1）尽量减少工程占地和施工占地。工程竣工后，及时拆除一切


设施，并将工地及周围环境清理整洁，对临时用地及时复绿或硬化。 


（2）尽量优化进洞方案，减少砍伐自然植被对环境的破坏。 


（3）采取措施尽可能减少施工过程中的粉尘和扬尘，降低粉尘和


扬尘对周围环境的不利影响。 


5.1.2 对陆地植物保护措施 


（1）施工活动要保证在征地范围内进行，临时占地要尽量缩小范


围，临时占地优先选用裸地及植被覆盖量少的荒草地。 


（2）施工布置时，对一些堆土场、临时堆料场等的选址应避开生


产力相对较高的灌丛和林木区域。 


（3）保存永久占地和临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的


土壤。对建设中永久占用土地部分的表层土予以收集保存。临时占地在


施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，


复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 


（4）景观绿化工程植物物种选择配合明月湖景观打造：尽量采取


使用具有经济价值、美观、速生、固土作用强的乡土植物。在不同区域


植被恢复中，应该采用当地的植物群落演替中的先锋种、优势种且容易


收集种子的那些物种。 


因此在施工过程中，植物个体可能因为临时和永久占地，以及人为


践踏等因素而受到破坏，但项目区植物为常见的、易于生存、易于繁殖


的种类，因此总体上对陆地植物多样性的影响较小。 


5.1.3 对陆生动物保护措施 


    评价区内无野生动物分布，偶尔有常见的鸟类出没，无珍稀、濒危


的保护野生动物出没。主要通过加强管理，提高施工人员的保护意识，


严禁捕猎野生动物。 


因此采取以上措施后，总体来说，本项目对陆生动物基本无影响。 


5.1.4 对景观保护措施 


为使道路工程的建筑物设计与评价区域的整体自然景观和环境







33 
 


五、主要生态环境保护措施 


相协调，在施工生产生活区、边坡等永久建筑物的设计上，其风格、


色彩和材料等要尽量使其与当地环境协调，同时尽量采取有效的绿化和


美化措施。 


项目区域主要为人工形成的景观，采取绿化和美化措施后，对城市


景观生态影响极小。 


5.1.5 施工临时占地生态恢复措施 


拟建项目临时占地主要为施工营地。施工结束后，施工临时建筑物


及废弃杂物及时拆除并清理。施工占地为规划的公园绿地和加油加气站


用地，公园绿地应覆土复绿，植物恢复措施采取就地取材，首先种植当


地的适生的、乡土植物物种，促使自然植被恢复。 


采取以上措施后，项目施工临时占地对生态环境影响甚微。 


5.2 地表水污染环境保护措施 


（1）隧道施工涌水环境保护措施 


隧道施工过程中产生涌水，涌水受到施工活动影响，主要污染物为


SS，环评要求在隧道洞口设沉淀池处理，处理后的涌水回用隧道施工生


产用水、施工场地防尘洒水等。 


    （2）施工营地水污染环境保护措施 


施工营地内设置移动式环保公厕，对施工人员生活污水进行收集，


定期委托市政环卫部门抽吸后排入已建市政污水管道，最终进入复盛污


水处理厂深度处理。 


    （3）一般道路施工水污染环境保护措施 


     严禁将沥青、油料、化学品等建材堆放在水体附近。物料堆场应设


在暴雨径流冲刷影响小的地方，同时在四周挖明沟、沉沙井，设挡墙等，


防止被暴雨径流进入地表水体。项目施工废水为含 SS 的碱性废水，采


取设置临时中和沉淀池处理，沉淀池建议为三格，处理后出水回用于洒


水抑尘和拌合，严禁直接排放。施工结束后将沉淀池推平，纳入临时工


程的生态恢复。 


项目在采取以上防治措施后，各废水得到了有效处理，对周边地表


水环境影响是很小的。 


 







34 
 


五、主要生态环境保护措施 


5.3 大气污染环境保护措施 


为减少道路建设施工过程中地表开挖、物料运输以及施工机具产生


的粉尘、废气对环境空气的不利影响，施工过程中需要采取如下具体的


污染防治措施： 


①严加强施工期环境管理，按照技术规范设置围墙或者硬质围挡施


工，硬化进出口及场内道路并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘。 


②对开挖、拆除、切割等施工作业面（点）进行封闭施工或者采取


洒水、喷淋等控尘降尘措施。 


③设置车辆冲洗设施及配套的沉沙井和截水沟，对驶出工地的车辆


进行冲洗。 


④外购预拌混凝土和沥青砼，现场禁止设置冷拌和热拌站。对露天


临时堆放河沙等易扬撒的物料以及四十八小时内不能清运的建筑垃圾，


设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖。 


⑤驶出建筑工地的运输车辆， 必须冲洗干净，严禁带泥上路，严


禁超载。装载建筑材料、渣土的车辆必须有遮盖和防护措施，以防止建


筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 


在采取以上大气污染物防治措施后，可以有效抑止施工过程中产生


的扬尘等废气对大气环境的不良影响。 


5.4 声环境保护措施 


拟建项目施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》


(GB12523-2011)、重庆市人民政府令 270 号《重庆市噪声污染防治办法》


等文件的相关要求，创造良好的施工环境，做到文明施工，尤其注意禁


止夜间施工。具体见《声环境影响评价专题》。 


5.5 地下水环境保护措施 


根据业主提供资料，在工程施工前已对隧道段进行详细的地质勘


察，但在施工过程中仍采取超前预报措施，遇含水带时超前采用注浆，


封堵等形式防止地下水大量外排，再进行掘进活动。严格按设计方案进


行施工，在初期支护与二次衬砌间敷设柔性防水层，二次衬砌沉降缝安


设止水带，施工缝安设止水条，确保拱部、边墙、路面、设备箱洞不渗


水。隧道区地下水贫乏，且无饮用水功能，项目建成后，对于洞内零星







35 
 


五、主要生态环境保护措施 


的散水以及不影响生态的小股状涌水以排为主，通过洞内纵向盲沟、横


向排水支管、路缘边沟将洞内水集中排出洞外。 


采取以上措施后，对地下水环境影响小。 


5.6 固体废物环境保护措施 


施工期固体废物应采取“集中收集、分类处理、尽量回用”的原则，


施工场地应设生活垃圾临时存放点，由环卫车定期收集清运。整个施工


过程产生弃方 28273 m3，统一在协同创新区区域内平衡，本工程不另设


弃方堆场。 


采取以上措施后，施工期对外环境影响很小。 


运营期


生态环


境保护


措施 


5.1 运营期生态环境保护措施 


（1）加强营运期管理，保证各项工程设施完好、正常运行。 


（2）建设单位应加强管理和宣传教育，确保隧道进出口、中央隔


离带、人行道等生态恢复植被不受破坏。 


5.2 运营期大气污染防治措施 


（1）道路两侧绿化结合一定的噪声防治功能，建议采用乔灌结合


的绿化方式，能启到一定的阻隔道路扬尘的作用。 


（2）加强公路路面养护管理，路面有破损及时修复，避免破损路


面继续扩大而产生扬尘，路面定期进行清扫和洒水。 


采取以上措施，道路运营期间大气环境影响将得到大幅度降低。 


5.3 声环境保护措施 


拟建道路采用优化结构的沥青路面，降低轮胎与地面的摩擦声，从


源头上降低噪声源排放。根据表 4.3.3-3 的预测达标距离（未考虑前排


建筑物遮挡等情况下）可以作为建筑规划的参考依据之一。道路周边区


域现状的控规图，项目周边有规划的教育科研用地，评价提出以下反馈


建议：  


①合理规划道路两侧用地功能，第一排建筑物宜建设公共建筑或者


商业建筑等其它对噪声不敏感建筑物。道路左侧规划地块 N23-1/03 为


选择性兼容教育科研用地、其他商务设施用地及 M1 工业用地，由于道


路交通量较大，建议结合协同创新区规划引进产业布局以孵化加速器及







36 
 


五、主要生态环境保护措施 


生产研发的科研用地、M1 工业用地或其他商务设施用地。 


②道路两侧采取乔灌结合的道路绿化防护方式，加强绿化带的植被


管理和维护，减轻交通噪声的影响。 


③建设单位应加强道路巡护，及时进行维护保养。 


④道路沿线设立限速等标志；完善道路的警示标志。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







37 
 


五、主要生态环境保护措施 


其他 


5.1 环境保护管理 


为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境


保护工作，业主或管理单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，


负责组织、协调和监督拟建工程区的环境保护工作，加强与环保部门的


联系。 


拟建项目建设环境管理分为施工期和营运期环境管理两部分。施工


期因施工机械、施工方式、施工时间等不同，将对周围环境造成较大的


影响，所以环境管理应以施工期环境管理为重点。使工程施工期的环境


影响减小到最低程度。 


施工期环境管理应落实 1-3 名专人负责施工期环境管理，落实项目


环境影响评价报告表及其批复文件确认的环境保护措施，制定施工期环


境保护及污染治理和生态保护实施计划，结合工程特点将环保计划落实


到各个阶段，最大限度地减少污染物排放量和生态破坏情况。同时，将


生态保护和污染防治措施落实到施工与环境监理合同中，出现问题及时


解决，将采取的措施及实施时间、频率、效果、费用、污染投诉等逐一


登记归档。           


营运期工程纳入道路工程管理，环境管理为日常管理，并注意对突


发环境问题的处理。 


    拟建项目环境管理计划见表 5.1。 


表5.1 环境管理计划一览表 
阶


段 
环境问题 措施 


落实


单位 
负责单


位 


施 
工 
期 


施工废水和 
生活污水 


施工废水经隔油、沉淀后回用，不对外


环境产生明显不利影响；隧道涌水经沉


淀后回用洞内洒水抑尘；施工营地设环


保移动公厕，定期委托市政环卫部门定


期抽吸排放至市政管网接入城镇污水处


理厂深度处理。 


施工 
单位 


建设 
单位 


 
 


监理 
单位 







38 
 


五、主要生态环境保护措施 


施工粉尘 


强化管理；采用先进施工机械并加强维


护；洒水抑尘；养护所用水泥堆放在库


房或临时工棚内，洒落后及时清扫，使


用预拌混凝土；易撒露物质密闭运输，


控制车速；施工车辆上路前先彻底清理


干净；使用清洁能源，严禁燃煤和焚烧


垃圾；围挡封闭施工等。 


施工噪声 


加强施工管理，尽量选用低噪声设备；


合理安排施工时间；合理布局高噪声施


工设备；夜间施工必须完善申报手续并


张贴告示；运输车辆限速、禁鸣。 


临时挖方、


生活垃圾对


环境影响 


临时挖方就地用于协同创新区区域土石


方平衡，不单独设置弃渣场。生活垃圾


交由环卫部门统一进行处理。建筑垃圾


进行有效收集，禁止抛洒至河道范围内。 


对地表植被


的破坏和造


成的水土流


失 


控制施工作业范围，做好土石方工程的


水土流失防范措施，及时对临时用地区


进行地表植被恢复 


对现有交通


路网的影响 


加强交通管理，制定区域交通替代方案，


通行压力较大的路段应设置交通疏导人


员 


工程明挖、


取弃土诱增


水土流失 


做好水土保持生态保护工作，避免周围


生态环境受到不好影响 


营 
运 
期 


生态恢复 
结合景观建设工程，养护道路两侧、隧


道进出口的绿化工程 
建设


单位 
建设 
单位 


5.2 环境监测计划 


监测实施主体机构为建设单位，监督机构为两江新区生态环境局。


监测计划见表 5.2。 
表 5.2  环境监测计划 


监测因子 监测点位 监测项目 监测频率 


噪声 
道路路沿外 1m 处


（N23-1/03 规划


地块处） 
LAeq 竣工验收监测 1 次，连续监测 2 天 


 







39 
 


五、主要生态环境保护措施 


环保 


投资 


拟建项目建设总投资 27000 万元，其中环保投资 420 万元，具体情


况详见下表 5.3-1。 
表 5.3-1   环境保护投资概算一览表 


类型 排放源 防治措施 
治理投资 
（万元） 


大气 


污染物 
施工期 施工场地扬尘等废气排放 


易撒漏物质密闭运输；施工场地设


洒水等降尘措施 
50 


水污 


染物 
施工期 


车辆冲洗、施工机械维护等


场地废水 


设置车辆冲洗设施，修建隔油沉淀


池，污水经沉淀后循环使用； 
30 


隧道施工涌水 
隧道洞口设沉淀池处理涌水用于


洞内湿式除尘，循环利用不外排 
20 


施工营地生活污水排放 


设置环保移动公厕，生活污水定期


委托市政环卫部门抽吸后排入市


政污水管网 


10 


固体 


废物 
施工期 


施工人员生活垃圾 由市政环卫部门统一收集处理 5 


临时废弃土石方 
用于协同创新区内部土石方平衡，


不单独设置弃渣场 


纳入工


程投资 


噪声 


施工期 施工机械、运输设备 


车辆行经声环境敏感地段时必须


限速、禁鸣；固定高噪声设备尽量


置于设备房 


5 


营运期 行驶车辆 道路采用优化结构的沥青路面 
纳入工


程投资 


生态 


施工场地临时边坡防护及植被恢复措施；施工期临时水保措施；临时


用地的绿化及景观修复；道路永久边坡及两侧可绿化地带按照城市规


划栽种乔灌结合的绿植，道路两侧生物滞留带。 


300 


总计 / 420 


 


 







40 
 


六、生态环境保护措施监督检查清单 


        


             内容 
   
要素 


施工期 运营期 


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 


陆生生态 


1、施工结束后


对 临 时 用 地


（施工营地）


建筑物及时拆


除，进行恢复


和绿化，施工


迹地无残留； 
2、保存永久占


地和临时占地


的熟化土，施


工结束后用于


复 绿 的 种 植


土； 
3、主要通过加


强管理，提高


施工人员的保


护意识，严禁


捕 猎 野 生 动


物。 
4、道路建设形


成的填方或挖


方边坡、道路


侧边、隧道进


出口按设计要


求采用生态型


护坡和种植景


观植被。 


临时设施全


部拆除；表土


在指定地点


堆积，施工结


束后用于植


被复绿；施工


临时占地无


裸露，进行生


态恢复或硬


化，恢复率


100%。路基边


坡按设计要


求采用蜂巢


格式生态护


坡和 TBS 挂


网植草生态


护坡，确保无


裸露。道路边


缘、中央隔离


带、隧道进出


口绿化按设


计要求种植


景观植被 


1、加强营运期


管理，保证各


项工程设施完


好、正常运行。 
2、建设单位应


加强管理和宣


传教育，确保


道路绿化带不


受破坏。 


/ 


水生生态 / / / / 


地表水环境 


1、施工废水隔


油沉砂池处理


后回用于洒水


抑尘不外排。 
2、隧道洞口设


沉淀池，涌水


经沉淀池处理


后回用。 
3、施工营地生


活设移动环保


施工废水和


隧道涌水经


沉淀池有效


收集，废水无


外排现象。生


活污水进入


市政污水管


网，不设置排


污口。 


/ / 







41 
 


厕所，定期委


托环卫部门抽


吸排入市政污


水管网。 


地下水及土壤环境 / / / / 


声环境 


合理安排施工


时间，车辆行


经声环境敏感


地段时必须限


速、禁鸣等。 


按要求进行


施工噪声申


报 


1、采用沥青路


面；2、道路沿


线设立限速等


标志；完善道


路 的 警 示 标


志。3、建议道


路两侧采取乔


灌结合的道路


绿 化 防 护 方


式，加强绿化


带的植被管理


和维护，减轻


交通噪声的影


响。 


1、采用沥青路面  


振动 / / / / 


大气环境 


1、采用预拌商


品混凝土，施


工现场不设置


拌合站； 
2、施工场地设


置洗车池防止


车 辆 带 泥 上


路； 
3、施工区设置


围 挡 密 闭 施


工； 
4、运输车辆物


料压实、遮盖


处理防止扬散


经，机械设备


使用高标号燃


油减少废气排


放。 


对大气环境


影响较小；现


场无明显的


尘土飞扬现


象；无环保污


染投诉 


1、加强绿化带


建设和维护； 符合环保要求 







42 
 


固体废物 


施工人员生活


垃圾由环卫单


位进行处理，


施工过程产生


弃方统一在协


同创新区区域


内平衡，本工


程不另设弃方


堆场。  


妥善处置，现


场无遗留现


象 


路面保洁由环


卫单位清扫 符合环保要求 


电磁环境 / / / / 


环境风险 / / / / 


环境监测 / / 


监测项目：交通


噪声 


监测点位：道路


路沿外 1m 处 
监测频次：竣工


验收监测 1 次，


连续监测 2 天 


执行：《声环境质


量标准》


（GB3096-2008）
4a 类 


其他 / / / / 


 







43 
 


七、结论 


从环境保护角度而言，协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道）环境影


响可行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







44 
 


         表 A.2  两江新区生态环境保护措施监督检查清单（生态影响类） 


                                                  填表时间： 


一、基本信息 


建设
项目
名称 


协同创新区-寨子路四期（人高路-明月大道） 


建设
地点 


重庆两
江新区
龙兴组


团  


地理
坐标 


起点 106 ° 50 ′
1.122″，29°42′
43.808″； 
终点 106 ° 50 ′
23.726 ″ ， 29 °
42′35.067″；  


建设项
目行业
类别 


E4813 市
政道路工
程建筑  


用地面积
（m2）/长度
（km） 


39892/
0.70222


6 


地理
位置 


两江新
区  


项目
组成
及规
模 


路线全长 702.226m，标准路幅宽度 37m，设计时速 50km/h，双向 6


车道，为城市主干路。工程设置短隧道 1座，左、右线采用分离式


单向三车道，设计车速 50km，隧洞净宽 14.25m，净高 5.0m；隧道


左线长 410m；右线长 385m。拟建道路共占地 3.98hm2，其中永久占


地 3.13hm2，临时占地 0.85hm2。 


总平
面及
现场
布置 


1、道路起点接现状寨子路
四期（一标段），终点接现
状明月大道，自西向东展
线。道路沿线均为城市规
划区，主要以规划的公共
交通站场用地、公园绿地
及科研商务工业混合用地
为主。 
2、拟建道路位于明月湖协
同创新区片区，区内已完
成大部分基础设施施工，
交通路网发达，项目不设
置施工便道，依托现有周
边已建市政道路。道路工
程从西向东进行施工（隧道
单向施工），拟设置临时施
工 营 地 置 1 处 ， 位 于
K1+000 右侧约 50m 处。 


施工方案 


1、道路施工工艺：清表—路基施
工—路面摊铺—辅助设施施工—竣
工通车；隧道施工工艺：掌子面清
理→台车就位→钻孔、装药、爆破
→通风→出渣→初期支护→防水层
施工→二次衬砌 
2、施工时序：本项目初步计划于
2025年 6月正式开工，总工期暂定
为 12 个月。 


环
评、
竣工
环保
验收
情况 


/ 


环境
管理 拟建项目建设环境管理分为施工期和营运期环境管理两部分，施工期环境管理







45 
 


制度
及机
构 


应落实 1-3 名专人负责施工期环境管理。施工期环境管理负责单位为建设单位和监理


单位；运营期管理负责单位为建设单位。 
 
 
 
 
 
 
 
 


其他 /  


二、监督检查内容 


      
内
容   
要
素 


施工期 运营期 


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 
验收
要求 


陆
生
生
态 


1、施工结束后对
临时用地（施工
营地）建筑物及
时拆除，进行恢
复和绿化，施工
迹地无残留； 
2、保存永久占地
和临时占地的熟
化土，施工结束
后用于复绿的种
植土； 
3、主要通过加强
管理，提高施工
人员的保护意
识，严禁捕猎野
生动物。 
4、道路建设形成
的填方或挖方边
坡、道路侧边、
隧道进出口按设
计要求采用生态
型护坡和种植景
观植被。 


临时设施全部拆除；表土在指定地点
堆积，施工结束后用于植被复绿；施
工临时占地无裸露，进行生态恢复或
硬化，恢复率 100%。路基边坡按设
计要求采用蜂巢格式生态护坡和TBS
挂网植草生态护坡，确保无裸露。道
路边缘、中央隔离带、隧道进出口绿
化按设计要求种植景观植被 


1、加强营运期管理，
保证各项工程设施
完好、正常运行。 
2、建设单位应加强
管理和宣传教育，确
保道路绿化带不受
破坏。 


 







46 
 


水
生
生
态 


/ / / / 


地
表
水
环
境 


1、施工废水隔油
沉砂池处理后回
用于洒水抑尘不
外排。 
2、隧道洞口设沉
淀池，涌水经沉
淀池处理后回
用。 
3、施工营地生活
设移动环保厕
所，定期委托环
卫部门抽吸排入
市政污水管网。 


施工废水经沉淀池有效收集，废水无
外排现象。生活污水进入市政污水管
网，不设置排污口。 


/ / 


地
下
水
及
土
壤
环
境 


/ / / / 


声
环
境 


合理安排施工时
间，车辆行经声
环境敏感地段时
必须限速、禁鸣
等。 


按要求进行施工噪声申报 


1、采用沥青路面；2、
道路沿线设立限速
等标志；完善道路的
警示标志。3、建议
道路两侧采取乔灌
结合的道路绿化防
护方式，加强绿化带
的植被管理和维护，
减轻交通噪声的影
响。 


1、采
用沥
青路
面  


振
动 / / / / 


大
气
环
境 


1、采用预拌商品
混凝土，施工现
场 不 设 置 拌 合
站； 


对大气环境影响较小；现场无明显的
尘土飞扬现象；无环保污染投诉 


1、加强绿化带建设
和维护； 


符合
环保
要求 







47 
 


2、施工场地设置
洗车池防止车辆
带泥上路； 
3、施工区设置围
挡密闭施工； 
4、运输车辆物料
压实、遮盖处理
防止扬散经，机
械设备使用高标
号燃油减少废气
排放。 


固
体
废
物 


施工人员生活垃
圾由环卫单位进
行处理，施工过
程产生弃方统一
在协同创新区区
域内平衡，本工
程不另设弃方堆
场。 


妥善处置，现场无遗留现象 
路面保洁由环卫单


位清扫 


符合
环保
要求 


电
磁
环
境 


/ / / / 


环
境
风
险 


/ / / / 


环
境
监
测 


/ / 


监测项目：交通噪声 


监测点位：道路路沿
外1m处 
监测频次：竣工验收
监测1次，连续监测2
天 


执
行：
《声
环境
质量
标
准》
（GB
3096
-200
8）4a
类 


其
他 / / / / 


 
 





		一、建设项目基本情况

		道路等级为城市主干道，全长702.226m，标准路幅宽度37m，采用沥青混凝土路面，设计车速50km/h，双向6车道

		六、生态环境保护措施监督检查清单

		七、结论




