重庆市生态环境局两江新区分局
受理建设项目环评信息公告表
渝环（两江）字〔2024〕75号

重庆市生态环境局两江新区分局于2024年5月29日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2024年5月29日—2024年6月4日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	75
	中国石油吉乐、龙洞湾等10座加油站改扩建项目
[image: image1.emf]5-中国石油吉乐、龙洞湾等10座加油站环评报告表（公示版）.pdf


	重庆市两江新区金开大道333号
	中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司
	重庆重大建设工程质量检测有限公司
	报告表
	2024年5月29日


_1778498334/5-�й�ʯ�ͼ��֡��������10������վ�����������ʾ�棩.pdf










建设项目环境影响报告表
（污染影响类）


项目名称： 中国石油吉乐、龙洞湾等 10 座


加油站改扩建项目


建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司


重庆江北销售分公司


编制日期： 2024 年 5 月


中华人民共和国生态环境部制







— 1 —


一、建设项目基本情况


建设项目名称 中国石油吉乐、龙洞湾等 10 座加油站改扩建项目


项目代码 500351-2024-02-15785


建设单位联系人 耿老师 联系方式 13018378129


建设地点


及地理坐标


吉乐加油站：重庆市北部新区金开大道 333号（106 度 32 分 5.28秒，29 度 38


分 21.8 秒）；


龙洞湾加油站：重庆北部新区金山大道100号（106度30分44.81秒，29度39分


14.07秒）；


大竹林加油站:重庆市北部新区高新园大竹林0标准分区022-2号地块（106度36


分48.21秒，29度39分57.67秒）;


金山加油站：重庆市北部新区经开园金山大道面房15号加油站地块（106度32


分16.36秒，29度39分37.00秒）；


经开加油站：重庆市经济技术开发区经开园经开大道1664号（106度33分58.72


秒，29度41分8.51秒）；


礼嘉加油站：重庆市北部新区礼仁街2号（106度29分58.21秒，29度40分25.43


秒）；


龙头寺加油站：重庆市渝北区泰山大道中段19号（106度32分14.05秒，29度36


分33.40秒）；


南山加油站：重庆市北部新区经开园金开大道1665号（106度34分1.52秒，29度


41分16.28秒）；


人和加油站：重庆市北部新区人和镇210国道旁（106度31分7.12秒，29度36分


52.95秒）；


物流园加油站：重庆市北部新区加工区八路3号（106度34分17.0秒，29度37分


33.2秒）。


国民经济


行业类别
F5265 机动车燃油零售；


建设项目


行业类别


“五十、社会事业与服务业”


中“119 加油加气站”中“城


市建成区新建、扩建加油站”


建设性质


新建（迁建）


改建


扩建


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目







— 2 —


技术改造 重大变动重新报批项目


项目审批（核准/


备案）部门（选填）
/


项目审批（核准/


备案）文号（选填）
/


总投资（万元） 2000 环保投资（万元） 60


环保投资占比（%） 3.00 施工工期 1-2 个月


是否开工建设
否


是： 已完成建设


用地（用海）


面积（m
2
）


吉乐加油站：4463.56；
龙洞湾加油站：3104.46；
大竹林加油站：3331.1；


金山加油站：3395；


经开加油站：2433.2；


礼嘉加油站：2876.11；


龙头寺加油站：3381.5；


南山加油站：2280.9；


人和加油站：3500；


物流园加油站：2400。


专项评价设置情


况


根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表 1，本


项目无需设置大气、地表水和环境风险的专项评价，对照情况见下表：


表 1-1 专项评价设置原则对照表（截取本项目相关）


类别 设置原则 项目情况对照


大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁


英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂


界外 500m 范围内有环境空气保护


目标的建设项目；


本项目不排放入《有毒有


害大气污染物名录》中的


有毒有害污染物，不设专


项评价；


地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐


车外送污水处理厂的除外）；新增


废水直排的污水集中处理厂；


本项目产生的生活污水、


冲洗废水为间接排放，不


设专项评价；


环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储


量超过临界量的建设项目。


本项目危险物质储存量


未超过临界量，不设专项


评价。


本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉


水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。


规划情况


规划名称：《重庆北部新区总体规划（2003-2015）》


审批文件名称及文号：重庆市人民政府关于重庆北部新区总体规划的批复


（渝府〔2003〕170 号）


批复时间：2003 年 7 月 23 日







— 3 —


规划环境影响


评价情况


规划环境影响评价文件名称：《原北部新区规划环境影响跟踪评价报告书》


审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局（原重庆市环境保护局两江新


区分局）


审批文件名称及文号：《重庆市环境保护局两江新区分局关于原北部新区


规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环两江函〔2018〕342


号）


审批时间：2018 年 12 月 26 日


规划及规划环境


影响评价符合性


分析


一、与《重庆北部新区总体规划（2003-2015）》符合性分析


根据《重庆北部新区总体规划（2003-2015）》：人和组团主要定位为商务


中心、客运枢纽、光电产业、高档社区；大竹林组团主要定位为信息产业、


软件产业、光电产业、生物工程；礼嘉组团以高新技术的研发为主，居住用


地主要发展高档社区；黄茅坪组团主要定位为现代制造业；翠云组团主要定


位为汽车、摩托车配套产业为主的生产及研发；鸳鸯组团主要定位为翠云组


团和金山组团服务的第三产业，居住用地以建设高档社区为主；金山组团主


要定位为出口加工业、现代物流业。


加油站用地性质为商业服务业设施用地，属于配套设施。因此，项目建


设符合规划要求。


二、与《原北部新区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见函的符合性


分析


（1）与《原北部新区规划环境影响跟踪评价报告书》符合性分析


根据《原北部新区规划环评跟踪评价报告书》：原北部新区于2001年4月


25日正式成立，辖人和、大竹林、礼嘉、鸳鸯、天宫殿、金山、翠云、康美


八个街道，原北部新区成立后定位为：高新技术为基础的现代产业基地、对


外开放的前沿重地、最具活力的经济增长点。2016年2月24日，重庆市委市政


府以《关于调整优化两江新区管理体制的决定》撤销了北部新区，至此，北


部新区并入两江新区统一管理。


本项目为加油站扩建项目，属于配套设施，不属于电镀、涂装、酸洗、


低压铸造等大气污染重的产业，符合规划环评要求。


（2）与《重庆市环境保护局两江新区分局关于原北部新区规划环境影响跟


踪评价报告书审查意见的函》（渝环两江函〔2018〕342号）符合性分析


重庆市环境保护局两江新区分局于2018年12月26日下发了《关于原北部


新区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环两江函〔20


18〕342号）。本项目与“审查意见的函”的符合性分析，详见表 1-2。







— 4 —


表 1-2 本项目与审查意见的函符合性分析


序


号
相关内容 项目情况


符合


性


1


严格环境准入。规划区应不断优化产业发展


方向，按照《报告书》提出的“三线一单"管
理要求，以生态保护红线、资源利用上线、


环境质量底线为约束，落实环境准入负面控


制清单，严格建设项目环境准入。禁止引入


不符合国家、地方产业政策的项目，严格限


制高能耗、高水耗及废气、废水污染物排放


量大的工业企业项目入驻，工业企业清洁生


产水平不得低于国内先进水平。嘉陵江 1km
范围内禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、


汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质、持久


性有机污染物的工业项目。规划区应严格管


控工业项目入驻。翠云后期以汽车整车及配


套产业为主，鼓励发展汽车研发、新能源及


智能汽车；花朝发展汽车配套产业；金山后


期以“三产” 服务业及智能产业为主，鼓励工


业用地功能置换；黄茅坪后期以汽车整车及


配套产业为主，鼓励发展新能源及智能汽车；


平场和大云后期产业考虑以高新技术企业


（智能装备）为主，同时发展汽车配套产业，


大云发展电气机械产业；沙堡后期产业考虑


以高新技术企业为主，重点为云计算及物联


网应用；其他区域后期主要为工业用地逐步


置换，不得引入电镀、涂装、酸洗、低压铸


造等污染严重的产业。


项目建设符


合 国家及重


庆市产业政


策，不属于高


能耗、高水耗


及废气、废水


污染物排放


量大的工业


企业，清洁生


产水平为国


内先进水平，


不排放重金


属、剧毒物质


持久性有机


污染物。项目


为加油站项


目，无电镀、


涂装、酸洗、


低压铸造工


艺，符合其他


区域规划。


符合


2


优化布局。翠云工业片区：重庆力帆乘用车


有限公司应加快企业搬迁进度，企业搬迁前


不得增加生产规模和 VOCs 排放量，搬迁后


宜对地块用地性质进行调整，建议不再作为


工业用地；重庆三圣特种建材股份有限公司


混凝土分公司不得扩大现有排污规模，远期


应考虑搬迁，搬迁后用地性质应调整为非工


业用地；C40-2、C64-2 建议调整为非工业用


地，在用地性质调整前不得新布局涂装等污


染物排放较大的建设项目。


项目不涉及 符合


3


加强水环境保护。切实保护地表水环境质量。


规划区应加强九曲河、悦来、嘉陵江、唐家


沱等配套污水处理厂的污水管网建设，确保


区域污废水全部进入污水处理厂处理；强化


对嘉陵江、九曲河的地表水环境保护；实施


河湖长期治理，持续开展黑臭水体整治，建


立次级河流水环境质量监控管理机制。重视


地下水污染防控。采取源头控制为主的原则，


落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对


项目废水达


《 污水综合


排放标准 》
GB8978-1996
三级标准后排


至城市污水处


理厂；厂区实


行分区防渗，


项目不涉镍污


染。


符合







— 5 —


区域地下水环境的污染。翠云片区地下水镍


超标问题在未查明污染原因、提出并实施地


下水环境整治对策措施前，不得新建、改建、


扩建涉镍污染的建设项目；加强除翠云外其


他片区的地下水污染管控。


4


加强大气污染防治。规划区应严格实施 VOCs
排放总量控制，涉及 VOCs 排放的企业同时


满足排放标准及总量控制要求；参照环境空


气一类区管控的缓冲区内不应新增 VOCs
大气污染物排放的工业项目，严格控制各项


废气污染物排放。


各片区（翠云、花朝、金山、黄茅坪、平场、


沙堡、大云等）现有企业后续改造或扩建项


目 VOCs 排放量原则上应“增产不增污”，若


确需增加排放量应充分论证并满足规划环评


核定的总量前提下方可实施。


各片区后续产业引入均不得突破片区的


VOCs 污染物排放总量指标。


对于环境质量指标超标的区域应严格执行相


应大气污染物排放量“增一减二”的管控要


求；强化 VOCs治理措施，涂装用漆推广使


用水性漆及高固份漆料；加强工业企业日常


管理与监督，确保企业废气处理设施正常运


行，实现达标排放且不扰民。


加油站设置


有一、二次油


气回收系统，


不分站点设


置有油气回


收处理装置，


仅有少量非


甲烷总烃无


组织排放。


符合


5


加强噪声污染防治。加强工业企业和交通噪


声污染防治。轨道6号线大竹林站~九曲河站


段建议采用全封闭隔声屏形式；嵩山中路、


恒山东路、紫竹路、金州大道片区等路段应


严控大货车、渣土车通行路线及夜间通行时


间；工业噪声应确保厂界和环境噪声的达


标，噪声排放不得扰民。


选择低噪声


设备，采取减


震、隔声等措


施降噪。


符合


6


加强土壤污染防控。加强一般工业固废资源


化利用， 严格落实危险废物暂存场所“四防”
措施要求，防止规划实施对区域土壤环境的


污染；根据国家和重庆市的有关要求，开展


区域土壤跟踪监测工作，并根据结果完善相


应的污染防控措施；工业用地调整规划应严


格 落实土壤环境风险评估制度，土壤环境质


量不满足相关要求前不得改变土地使用性


质。


危废暂存间


设置“四防”


措施。
符合


7


提高清洁生产水平。坚持源头防控，倡导循


环经济，提高清洁生产水平，从源头控制和


减少污染物的产生量和排放量。按照清洁生


产标准要求，不断提升园区内工业企业的清


洁生产水平，其中，新建、改扩建项目清洁


生产水平不得低于国内先进水平。


项目实施后


清洁生产水


平可达国内


先进水平。


符合


8 强化环境风险防范。规划区应高度重视环境


风险防范体系建设、提高应急处置能力，相


项目涉及危


化品为汽油
符合







— 6 —


关企业尤其是涉及危险化学品的企业应严格


落实各项环境风险防范措施，减少危化品及


危险废物贮存量，切实防范突发性环境风险


事故发生。


柴油，应编制


风险评估应


急预案并备


案。


由上表分析可知，本项目符合跟踪评价报告书审查意见中相关要求。


其他符合性分析


一、与《产业结构调整指导目录（2024年）》的符合性分析


项目为加油站建设项目，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录


（2024年）》中的“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”，为允许建设类项目。


二、与《重庆市发展和改革委员会重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改


投资〔2022〕1436号）符合性分析


项目为加油站建设项目，不属于《重庆市发展和改革委员会重庆市产业


投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）文件中不予准入类及限


制发展准入类项目，则为允许建设类项目。详见表 1-3。


表 1-3 项目与产业投资准入符合性分析结果


目


录
产业投资准入规定 项目情况


符合


性


不


予


准


入


类


全市范围内不予准入的产业


1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项
目。
2、天然林商业性采伐。


3、法律法规和相关政策明令不予准入的其他项


目。


项目为加


油站扩建


项目


项目


不属


于不


予准


入类


重点区域范围内不予准入项目


1、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采
砂。


2 、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
3、在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河
段范围内 投资建设旅游和生产经营项目。
4、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围
内新建、 改建、扩建与供水设施和保护水源无
关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜
禽、旅游等可能污染饮用水 水体的投资建设项
目。在饮用水水源二级保护区的岸线 和河段范
围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设
项目。


5、长江干流岸线 3 公里范围内和重要支流岸
线 1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、
冶炼渣库和磷石膏库 (以提升安全、生态环
境保护水平为目的的改建除外)。
6、在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围
内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
7、在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、


各加油站


所在区域


均不涉及


自然保护


区的核心


区和缓冲


区、饮用水


源保护区、


风景名胜


区、湿地公


园、重要水


源地、水源


涵养地等


需特殊保


护区域的


核心区等。


项目


不属


于不


予准


入类







— 7 —


采矿， 以及任何不符合主体功能定位的投资
建设项目。
8、在《长江岸线保护和开发利用总体规划》
划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除
事关公共安全及公众 利益的防洪护岸、河道
治理、供水、生态环境保护、航 道整治、国家
重要基础设施以外的项目。


9、在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定


的河段及 湖泊保护区、保留区内投资建设不利


于水资源及自然生 态保护的项目。


限


制


准


入


类


长江干流及主要支流岸线 5公里范围内，除经


国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区


外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园


区拓展）。


大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气


污染严重的项目。


其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工


业项目。


合川区、荣昌区、江北区、璧山区等地区，严


格限值新建可能对主城区大气产生影响的燃用


煤、重油等高污染燃料的工业项目。


东北部地区、东南部地区限值发展一破坏生态


植被的采矿业、建材等工业项目。


项目为加


油站扩建


项目，不属


于大气污


染严重项


目


项目


不属


于限


制准


入类


三、与“三线一单”符合性分析


本批次 10座加油站分布于两江新区直属街道，根据各加油站“三线一单”


智检报告，主要涉及两江新区工业城镇重点管控单元 -直属街道片区


（ZH50011220006）重点管控单元，不涉及优先保护单元（饮用水源保护区、


环境空气一类功能区等），详见表 1-4。


表 1-4 与“三线一单”管控要求的符合性分析表


环境管控单元


编码
环境管控单元名称


环境管控单元


类型


ZH50011220
006


两江新区工业城镇重点管控单元-直属街
道片区


重点管控单元


管控


要求


层级


管控类


型
管控要求


建设项目


相关情况


符


合


性


分


析


结


论


全市


总体


管控


要求


空间布


局约束


第一条 深入贯彻习近平生态文明思
想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动
优势区域重点发展、生态功能区重点保
护、城乡融合发展，优化重点区域、流
域、产业的空间布局。


项目属于


原 址 扩


建，不新


增建设用


符


合







— 8 —


地


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊


岸线一公里范围内新建、扩建化工园区


和化工项目。禁止在长江干流岸线三公


里范围内和重要支流岸线一公里范围内


新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、


磷石膏库，以提升安全、生态环境保护


水平为目的的改建除外。禁止在长江、


嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新


建重化工、纸浆制造、印染等存在环境


风险的项目。


不涉及
符


合


第三条 禁止在合规园区外新建、扩建


钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、


制浆造纸等高污染项目（高污染项目严


格按照《环境保护综合名录》“高污染”


产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合


国家石化、现代煤化工等产业布局规划


的项目。新建、改建、扩建“两高”项


目须符合生态环境保护法律法规和相关


法定规划，满足重点污染物排放总量控


制、碳排放达峰目标、生态环境准入清


单、相关规划环评和相应行业建设项目


环境准入条件、环评文件审批原则要求。


项目为加


油站扩建


项目，仅进


行加油储


罐的更换，


不涉及重


点污染物


排放


符


合


第四条 严把项目准入关口，对不符合


要求的高耗能、高排放、低水平项目坚


决不予准入。除在安全或者产业布局等


方面有特殊要求的项目外，新建有污染


物排放的工业项目应当进入工业集聚


区。新建化工项目应当进入全市统一布


局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项


目、化工项目分别搬入工业集聚区、化


工产业集聚区。


项目属于


原址扩


建，不新


增建设用


地，使用


清洁能


源，能耗


低


符


合


第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电


镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规


设立并经过规划环评的产业园区。


不涉及
符


合


第六条 涉及环境防护距离的工业企业


或项目应通过选址或调整布局原则上将


环境防护距离控制在园区边界或用地红


线内，提前合理规划项目地块布置、预


防环境风险。


项目属于


原址扩


建，不新


增建设用


地，站内


各环境风


险预防措


施运行完


好


符


合







— 9 —


第七条 有效规范空间开发秩序，合理


控制空间开发强度，切实将各类开发活


动限制在资源环境承载能力之内，为构


建高效协调可持续的国土空间开发格局


奠定坚实基础。


加油站地


块符合土


地利用控


制规划


符


合


污染物


排放管


控


第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电


（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆


造纸行业依据区域环境质量改善目标，


制定配套区域污染物削减方案，采取有


效的污染物区域削减措施，腾出足够的


环境容量。严格按照国家及我市有关规


定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电


解铝等行业新建、扩建项目实行产能等


量或减量置换。国家或地方已出台超低


排放要求的“两高”行业建设项目应满


足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃


行业差别化管理，新改扩建项目严格落


实相关产业政策要求，满足能效标杆水


平、环保绩效 A级指标要求。


不涉及
符


合


第九条 严格落实国家及我市大气污染


防控相关要求，对大气环境质量未达标


地区，新建、改扩建项目实施更严格的


污染物排放总量控制要求。严格落实区


域削减要求，所在区域、流域控制单元


环境质量未达到国家或者地方环境质量


标准的，建设项目需提出有效的区域削


减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


项目为加


油站项


目，安装


一次、二


次油气回


收系统，


非甲烷总


烃达标排


放


符


合


第十条 在重点行业（石化、化工、工


业涂装、包装印刷、油品储运销等）推


进挥发性有机物综合治理，推动低挥发


性有机物原辅材料和产品源头替代，推


广使用低挥发性有机物含量产品，推动


纳入政府绿色采购名录。有条件的工业


集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高


效治污设施，替代企业独立喷涂工序，


对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集


中处理。


项目为加


油站项


目，安装


一次、二


次油气回


收系统


符


合


第十一条 工业集聚区应当按照有关规


定配套建设相应的污水集中处理设施，


安装自动监测设备，工业集聚区内的企


业向污水集中处理设施排放工业废水


的，应当按照国家有关规定进行预处理，


达到集中处理设施处理工艺要求后方可


排放。


项目污水


经与处理


后排入市


政污水管


网，最终


汇入市政


污水厂深


化处理


符


合


第 十 二 条 推 进 乡 镇 生 活 污 水 处


理设施达标改造。新建城市生活污


项目雨污


分流，站


符


合







— 10 —


水处理厂全部按照一级 A 标及以上


排放标准设计、施工、验收，建制


乡 镇 生 活 污 水 处 理 设 施 出 水 水 质


不得低于一级 B 标排放标准；对现


有 截 留 制 排 水 管 网 实 施 雨 污 分 流


改造，针对无法彻底雨污分流的老


城区，尊重现实合理保留截留制区


域，合理提高截留倍数；对新建的


排水管网，全部按照雨污分流模式


实施建设。


内污水经


与处理后


排入市政


污水管


网，最终


汇入市政


污水厂深


化处理


第十三条 新、改、扩建重点行业


〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、


镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有


色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、


锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造


业、皮革鞣制加工业、化学原料及


化学制品制造业（电石法聚氯乙烯


制造、铬盐制造、以工业固废为原


料的锌无机化合物工业等）、电镀


行业〕重点重金属污染物排放执行


“等量替代”原则。


不涉及
符


合


第十四条 固体废物污染环境防治坚持


减量化、资源化和无害化的原则。产生


工业固体废物的单位应当建立健全工业


固体废物产生、收集、贮存、运输、利


用、处置全过程的污染环境防治责任制


度，建立工业固体废物管理台账。


项目设置


有危废暂


存间，建


立有危废


转移台账


符


合


第十五条 建设分类投放、分类收集、


分类运输、分类处理的生活垃圾处理系


统。合理布局生活垃圾分类收集站点，


完善分类运输系统，加快补齐分类收集


转运设施能力短板。强化“无废城市”


制度、技术、市场、监管、全民行动“五


大体系”建设，推进城市固体废物精细


化管理。


项目设置


有一般生


活垃圾收


集点和危


废暂存间


符


合


环境风


险防控


第十六条 深入开展行政区域、重点流域、


重点饮用水源、化工园区等突发环境事


件风险评估，建立区域突发环境事件风


险评估数据信息获取与动态更新机制。


落实企业突发环境事件风险评估制度，


推进突发环境事件风险分类分级管理，


严格监管重大突发环境事件风险企业。


加油站每


3 年开展


突发环境


事件风险


评估及应


急预案修


订，属于


一般环境


风险单位


符


合


第十七条 强化化工园区涉水突发环境事


件四级环境风险防范体系建设。持续推


进重点化工园区（化工集中区）建设有


毒有害气体监测预警体系和水质生物毒


项目设置


有环境风


险防范体


系


符


合







— 11 —


性预警体系。


资源开


发利用


效率


第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行


动，科学有序推动能源生产消费方式绿


色低碳变革。实施可再生能源替代，减


少化石能源消费。加强产业布局和能耗


“双控”政策衔接，促进重点用能领域


用能结构优化和能效提升。


项目不涉


及


符


合


第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先


进值或国际先进水平，加快主要产品工


艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、


锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重


点用能设备系统节能改造。推动现有企


业、园区生产过程清洁化转型，精准提


升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园


区低碳发展。


项目生产


过程采用


清洁能源


符


合


第二十条 新建、扩建“两高”项目应采


用先进适用的工艺技术和装备，单位产


品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先


进水平。


项目生产


过程采用


清洁能


源，能耗、


水耗低，


达到清洁


生产先进


水平


符


合


第二十一条 推进企业内部工业用水循环


利用、园区内企业间用水系统集成优化。


开展火电、石化、有色金属、造纸、印


染等高耗水行业工业废水循环利用示


范。根据区域水资源禀赋和行业特点，


结合用水总量控制措施，引导区域工业


布局和产业结构调整，大力推广工业水


循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技


术。


不涉及
符


合


第二十二条 加快推进节水配套设施建


设，加强再生水、雨水等非常规水多元、


梯级和安全利用，逐年提高非常规水利


用比例。结合现有污水处理设施提标升


级扩能改造，系统规划城镇污水再生利


用设施。


不涉及
符


合


渝北


区总


体管


控要


求


空间布


局约束


1、禁止在“四山”禁建区、重点管控
区内实施住宅类房地产开发建设活动。


项目不在


“四山”


禁建区，


不属于住


宅类房地


产开发建


设活


动，符合


符


合


2、沿江工业、港口岸线适度有序发展， 项目不涉







— 12 —


在长江干流及主要支流岸线 1 公里范
围内禁止新建重化工、纺织、造纸等
存在污染风险的工业项目，禁止在长
江干流及主要支流岸线 5 公里范围内
布局新工业园区。


及，符合


3、鼓励污染企业自行“退城进园”，辖
区内不再新增“十一小”企业，巩固
“十一大”重点行业污染整治。有序
推进皮鞋城、模具园等低效工业区
“退二进三”和创新经济走廊（建成
区）内低效、负增长、不符合规划的
企业有序退出。居住用地与工业用地
间应设置隔离带，临近生活居住片区
的工业用地不宜布置大气污染较重、
噪声大或其他易扰民的工业项目。


项 目 废
水 、 废
气、噪声
能 达 标
排放，符
合


4、对工业用地上“零土地”（不涉及
新征建设用地）技术改造升级且“两
不增”（不增加污染物排放总量、不
增大环境风险）的建设项目，对原老
工业企业集聚区（地）在城乡规划未
改变其工业用地性质的前提和期限
内，且列入所在区县工业发展等规划
并依法开展了规划环评的项目，依法
依规加快推进环评文件审批


项 目 正
依 法 办
理 环 评
手续，符
合


污染物


排放管


控


5、强化与两江新区的沟通协商，不断


完善原北部新区、龙盛片区及后河流域


内污水管网，提高污水处理收集率。


项目生活


污水、场


地冲洗废


水经处理


后排入市


政污水管


网进入市


政污水处


理厂


符


合


6、强化与长寿区、两江新区的沟通协


商，对御临河加快形成“成本共担、效


益共享、合作共治”的流域保护和治理


长效机制；流域内严控涉重金属企业，


实行氮磷排放总量控制，强化大规模土


地开发利用的区域性水土流失和两岸


施工建设造成的局部性水土流失防范。


项目不涉


及
符


合


7、进一步深化盘溪河、后河、新华水


库等城市水体治理保护，严防违法排


污，防止污染反弹。


项目生活


污水、场


地冲洗废


水经处理


后排入市


政污水管


网进入市


政污水处


符


合







— 13 —


理厂


8、沿后河及平滩河、朝阳河工业适度


有序发展；强化大规模土地开发利用的


区域性水土流失和两岸施工建设造成


的局部性水土流失防范。


项目不涉


及在原有


水泥硬化


场地施


工，在采


取水土保


护措施情


况下


符


合


9、新建、改建、扩建涉 VOCs的项目，


要加强源头控制，使用低（无）VOCs


含量的原辅料，加强废气收集，安装高


效治理设施。工业涂装行业中，整车制


造业有机废气收集率高于 90%，对喷漆


废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对


烘干废气建设燃烧治理设施，净化效率


高于 90%，严格控制跑冒滴漏，原料、


中间产品与成品应密闭储存，储存产生


的有机废气需集中收集，进入废气处理


设施，减少废气无组织排放，实现厂界


基本无异味、VOCs 达标排放；木质家


具及其他典型制造业有机废气收集效


率不低于 90%，建设吸附燃烧等高效治


理设施，实现达标排放。电子行业应重


点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等


工序 VOCs排放控制。


项目设置


有一次、


二次油气


回收系


统，部分


站点已设


置有油气


回收处理


装置，并


设置有油


气回收在


线监控系


统


符


合


10、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥


发性有机物严格执行大气污染物特别


排放限值。


项目严格


执行


符


合


11、以施工和道路扬尘污染防治为重


点，逐步推行“智慧工地”、“智慧交通”，


控制扬尘污染；以车辆改造限行和油品


提升为重点，控制交通污染；以餐饮油


烟和露天焚烧整治为重点，控制生活大


气污染。


项目严格


控制施工


扬尘，上


级公司已


对油品升


级


符


合


环境风


险防控


12、对危险化学品生产、经营、储存、


运输、使用和废弃物处置各环节实施全


过程监管，强化危险化学品运输及储存


安全管理。


项目采用


SF双层


罐体，并


设置有泄


露警报系


统，输油


管线为双


层管线；


加油机设


置有截断


阀；油品


符


合







— 14 —


运输由专


业单位配


送；加油


加气站产


生的危废


委托有资


质单位处


置


13、加强沿江污染源管控与环境风险隐


患排查整治，严格沿江建设项目环保审


批。以洛碛镇为重点，加强现有化工、


医药等重点行业以及工业固废、生活垃


圾、餐厨垃圾等集中处理处置设施环境


风险防范。


项目不涉


及


符


合


14、加强对建设用地土地再开发利用土


壤环境状况调查、风险评估和污染地块


治理修复的环境监管。


项目施工


期和营运


期将加强


环境监管


符


合


15、沿江水源地应建设完善的风险防控


体系，落实环境风险防控措施。


项目建立


了加油站


风险防控


体系


符


合


资源开


发利用


效率


16、实施用水总量控制、用水效率控
制、水功能区限制纳污三条红线管理，
限制高耗水行业发展，加强工业节水
改造。实施能源消耗总量和强度双
控行动，加强重点耗能企业在线监测
管理。


项目符


合资源


开发效率


要求


符


合


两 江
新 区
工 业
城 镇
重 点
管 控
单 元
- 直
属 街
道 片
区


空间布


局约束


直属街道原则上不再新增工业项目，同


时推动数字经济产业园、平场工业、黄


茅坪等工业园区产业转型升级，引导工


业用地向新型产业用地转型，引导与居


住、教育、医疗等敏感用地相邻的工业


用地调整为新型产业用地。积极推进臭


气扰民突出、噪声扰民突出、交通运输


量大、低效工业企业及物流业退出和转


型工作。


加油站项


目属于配


套设施，


废水、废


气、噪声


均达标排


放，设置


有一次、


二次油气


回收系


统，并设


置有油气


回收在线


监控系


统，符合


要求


符


合


污染物


排放管


控


1. 工业涂装行业中，涂料、稀释剂、清


洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使


用、回收等过程应采用密闭设备或在密


各加油站


均位于城


市建成


符


合







— 15 —


闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容


器等输送。除大型工件外，禁止敞开式


喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，


原则上实行集中调配。调配、喷涂和干


燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收


集系统。


2. 汽车维修企业对容易产生 VOCs 的涂


装作业要在密闭的空间进行，并按照规


定安装、使用污染防治设施；含 VOCs 物


料转移应采用密闭容器等；在进行油漆


的调配时，应采取有效收集措施并在密


闭的调漆间中操作；前处理、中涂、喷


涂、流平、烘干等工序及喷枪清洗等作


业区域，应在密闭空间中操作，所产生


的废气遵循“应收尽收”的原则，科学


设置废气收集管道集中收集，并导入


VOCs 处理系统。


3. 对现有雨污合流管网实施雨污分流


改造，提高城市污水收集处理率。


4.推进九曲河等城市河流水体、湖库水


环境整治，开展流域生态整治修复，提


升河流水生态系统。


区，雨污


分流，污


水进入市


政污水处


理厂深化


处理。


水源来自


城市供水


管网；设


置有一


次、二次


油气回收


系统，并


设置有油


气回收在


线监控系


统；


环境风


险防控


区内环境风险企业、重金属排放企业、


污水处理厂完善污染处理设施、环境风


险防控设施和应急预案，强化应急物资


储备、应急设施设备配备和应急处置演


练，并加强环境监管。


加油站每


3 年开展


突发环境


事件风险


评估及应


急预案修


订，站内


风险防范


措施完


善，应急


物资配备


齐全，定


期开展应


急演练和


培训。


符


合


资源开


发利


用效率


嘉陵江岸线利用应符合“两江四岸”规


划
不涉及


符


合


四、与《挥发性有机污染物防治技术政策》符合性


表 1-5 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析







— 16 —


五、与《重庆两江新区成品油零售加油站布点“十四五”发展规划》符合性


本批次 10座扩建加油站，均位于城市建成区，属于规划布点中的已建成


站点，加油站规模为三级加油站，单站服务半径大于 0.9公里，依法取得《成


品油零售经营许可证》，故符合《重庆两江新区成品油零售加油站布点“十四


五”发展规划》。


六、与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）》（渝


环〔2022〕43号）符合性分析


表1-6 与重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）符合性


要求 项目情况 符合性


强


化
VO
CS
无


组


织


实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间


应采用高效密封方式，重点区域存储


汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲


苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接


触式浮顶。强化装卸废气收集治理，


限期推动装载汽油、航空煤油、石脑


油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车


加油站设置有


加油及卸油油


气回收系统用


于收集油气，


同时设置有油


气回收在线监


测系统


符合


项


目
技术政策中要求 项目情况 项目符合性


源


头


和


过


程


控


制


在油类（燃油、溶剂）的储存、运


输和销售过程中的 VOCs 污染防治


技术措施包括：


1.储油库、加油站和油罐车宜配备相


应的油气收集系统，储油库、加油


站宜配备相应的油气回收系统；2.
油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用


高效密封的内（外）浮顶罐，当采


用固定顶罐时，通过密闭排气系统


将含 VOCs 气体输送至回收设备；


3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽


车油罐车、铁路油槽车、油轮等）


在装载过程中排放的 VOCs 密闭收


集输送至回收设备，也可返回储罐


或送入气体管网。


扩建项目油罐


配套有防渗措


施；站区设置


有一次油


气回收系统二


次油气回收系


统，分别对汽


油卸油、加油


过程挥发、逸


散的油气进行


回收


符合


末


端


治


理


与


综


合


利


用


鼓励 VOCs的回收利用，并优先鼓


励在生产系统内回用


加油站 VOCs
废气经油气回


收系统回收处


理


符合


对于含低浓度 VOCs的废气，有回


收价值时可采用吸附技术、吸收技


术对有机溶剂回收后达标排放；不


宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技


术、生物技术、吸收技术、等离子


体技术或紫外光高级氧化技术等净


化后达标排放







— 17 —


排


放


管


控


全部采用底部装载方式，换用自封式


快速接头。指导企业规范开展泄漏检


测与修复(LDAR)工作，优先在密封


点超过 2000个的企业推行 LDAR技


术改造，并加强监督检查。长寿、万


州、涪陵及其他重点工业园区，逐步


建立统一的 LDAR信息管理平台试


点。2023年年底前完成万吨级及以


上原油、成品油码头油气回收治理。


鼓励重点区域年销售汽油 5000吨以


上加油站完成油气三级回收处理。


强化环


保监管


建立重点排污单位动态管理台账，开


展执法监测、加密监测。开展重点区


域重点行业 VOCS排放企业生产设


施—治理设施—排放口—在线监控


全过程动态管控系统试点，确保污染


治理设施正常运行。完成重点区域城


市建成区加油站油气回收在线监控


设施建设全覆盖，并与生态环境部门


联网，确保油气回收治理设施正常运


转，每年检查、抽测重点区域储油库、


加油站油气回收装置，重点区域每年


抽测比例不低于 50%，一般区域不低


于 30%。


加油站设置有


加油及卸油油


气回收系统用


于收集油气，


同时设置有油


气回收在线监


测系统，每年


对加油站油气


回收装置进行


监测，确保油


气回收治理设


施正常转。


符合


实施清


洁油品


攻坚行


动


加强油品进口、生产、储存、销售、


使用等环节全链条监管，持续开展打


击整治成品油非法经营行为的联合


执法行动，严厉打击非标油品流通使


用，严厉查处生产、销售、储存和使


用不合格油品、天然气和车用尿素等


违法行为，坚决取缔无证无照经营的


黑加油站点、流动黑加油罐车。持


续开展油品质量监管和质量抽检工


作，每年对加油站、储油库、企业自


备油库抽检组数不少于 1000组，柴


油组数不少于 50%，强调抽测在时间


维度、空间维度的针对性，提高在秋


冬季、春夏季等污染高发时段及空气


质量较差、投诉较多区域的抽测比


例。


加油站已取得


营业执照，且


定期进行油品


抽检工作


符合


七、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性


与 《 挥 发 性 有 机 物 无 组 织 排 放 控 制 标 准 》


（GB37822-2019）中相关规定的符合性分析详见表 1-7。


表 1-7 符合性分析







— 18 —


序号 标准 项目情况 符合性


1
VOCs 物料应储存于密


闭的容器、包装袋、储


罐、储库、料仓中


加油站汽、柴油


储存于埋地密闭


储油罐内


符合


2


盛装 VOCs 物料的容


器或包装袋应存放于室


内，或存放于设置有


雨棚，遮阳和防渗设施


的专用场地。盛装


VOCs 物料的容器或包


装袋在非取用状态时应


加盖、封口，保持密闭


加油站储油罐采


取防渗措施，可


满足防渗要求


符合


3


液态 VOCs物料应采用


密闭管道输送。采用非


管道输送方式转移液态


VOCs 物料时，应采用


密闭容器、罐车


加油站输油管道


采用双层管道，


采用密闭油罐车


对储油罐进行物


料输送


符合


4 VOCs 储库、料仓应满


足密闭空间的要求


加油站储油罐埋


地密闭设置
符合


8


VOCs 储罐应密封良


好，其中挥发性有机液


体储罐应符合以下规


定：储罐运行维护要求：


1）固定顶罐应保持完


好，不应有孔洞、缝隙；


2）储罐附件开口（孔），


除采样、计量、例行检


查、维护和其它正常活


动外，应密闭；


3）定期检查呼吸阀的定


压是否符合设定要求


加油站储罐为固


定顶罐，密封良


好，其中：


1）储油罐保持完


好，无缝隙；


2）储油罐阀门仅


在采样、计量、


检查、维护等情


况下打开，日常


状态下关闭；


3）每年定期检查


油气回收系统


符合


八、与《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通


知》（渝环〔2019〕176号）的符合性分析


表 1-8《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通


知》的符合性分析


项目 具体要求 符合性分析







— 19 —


深化挥发性


有机物整治


加强油气回收治理。严格落实生


态环境部等 6部门《关于印发〈“十三


五”挥发性有机物污染防治工作方案〉


的通知》（环大气〔2017〕121号）要


求，定期开展油气回收抽测抽检，各


区县每年对加油站、储油库和油罐车


油气回收执法抽检不少于 30%。企业


按照《重庆市大气污染防治条例》第


三十四条规定，每年向生态环境主管


部门报送油气排放检测报告。2020年
年底前完成全市年销售汽油 5000吨以


上的加油站、储油库油气回收在线监


控设备安装，鼓励主城区所有具备条


件的加油站、储油库安装油气在线监


控设备。


加油站在加油区、


卸油区均设置有


油气回收系统，且


每年进行油气排


放检测，年销售汽


油 5000 吨以上的


加油站已安装油


气回收在线监控


系统，符合要求


深化重点行


业大气污染


治理


深入开展火电行业超低排放改


造。严格执行生态环境部等 3部门《关


于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放


和节能改造工作方案〉的通知》（环发


〔2015〕164号）要求，2019年年底


前全面完成 17台共 676万千瓦煤电机


组超低排放任务，并保持稳定运行。


鼓励企业对W型火焰和循环流化床锅


炉、公用煤电机组、10万千瓦（含）


以上自备煤电机组、热电联产机组及


其他 65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施


超低排放改造。2020年年底前力争完


成重点区域具备条件的煤电机组、燃


煤锅炉超低排放改造。


不涉及锅炉、炉


窑，且使用清洁能


源，符合要求


深化生产经


营活动中废


气控制


强化无组织排放管控。产生点按


照“应收尽收”原则配置废气收集设


施，并与生产工艺设备同步运转。


加油站设置有油


气回收系统，与加


油、卸油系统同时


运转，符合要求


九、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）的符


合性分析


加油站不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、农药等原料；成品油的运输采


用密闭罐车；在运营过程中，成品油采用埋地式密闭储罐储存，输油管线均


为双层防渗漏密闭管线，加油与卸油系统均安装有油气回收系统；每年加油


系统与卸油系统就要进行系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，符合


《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相关要求。


十、与重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经


济带发展负面清单实施细则(试行)》的通知符合性分析


表1-9 《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》的通知符合性







— 20 —


分析


序号 政策要求 符合性分析


1


禁止建设不符合全国和省级港口布局


规划以及港口总体规划的码头项目，禁


止建设不符合《长江干线过江通道布局


规划》的过长江通道项目。


加油站不属于码头项目


及长江通道项目，符合


要求


2


禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸


线和河段范围内投资建设旅游和生产


经营项目。禁止在风景名胜区核心景区


的岸线和河段范围内投资建设与风景


名胜资源保护无关的项目。


各加油站不位于自然保


护区核心区、缓冲区、


风景名胜区，符合要求


3


禁止在饮用水水源一级保护区的岸线


和河段范围内新建、改建、扩建与供水


设施和保护水源无关的项目，以及网箱


养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投


资建设项目。禁止在饮用水水源二级保


护区的岸线和河段范围内新建、改建、


扩建排放污染物的投资建设项目。


各加油站所在地不属于


饮用水水源一级保护


区、二级保护区，符合


要求


4


禁止在水产种质资源保护区的岸线和


河段范围内新建排污口，以及围湖造


田、围海造地或围填海等投资建设项


目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段


范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主


体功能定位的投资建设项目。


各加油站所在地不属于


水产种质资源保护区，


符合要求


5


禁止在《长江岸线保护和开发利用总体


规划》划定的岸线保护区内投资建设除


保障防洪安全、河势稳定、供水安全以


及保护生态环境、已建重要枢纽工程以


外的项目，禁止在岸线保留区内投资建


设除保障防洪安全、河势稳定、供水安


全、航道稳定以及保护生态环境以外的


项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功


能区划》划定的河段保护区、保留区内


投资建设不利于水资源及自然生态保


护的项目。


各加油站所在地不属于


岸线保护区、保留区和


河段保护区、保留区，


符合要求


6


禁止在生态保护红线和永久基本农田


范围内投资建设除国家重大战略资源


勘查项目、生态保护修复和环境治理项


目、 重大基础设施项目、军事国防项


目以及农牧民基本生产生活等必要的


民生项目以外的项目。


各加油站所在地不属于


生态保护红线和永久基


本农田范围内，符合要


求


7


禁止在长江干支流1公里范围内新建、


扩建化工园区和化工项目。禁止在合规


园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、


焦化、建材、有色等高污染项目


各加油站所在地不属于


长江干支流1公里范围


内新建、扩建化工园区


和化工项目以及合规园


区外的高污染项目，符


合要求


8 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代 各加油站不属于石化、







— 21 —


煤化工等产业布局规划的项目 现代煤化工产业，符合


要求


9
禁止新建、扩建法律法规和相关政策命


令禁止的落后产能项目。


各加油站不属于法律法


规和相关政策命令禁止


的落后产能项目，符合


要求


10
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要


求的严重过剩产能行业的项目


各加油站不属于国家产


能置换要求的严重过剩


产能行业的项目，符合


要求


十一、与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的符合性分析


站内间距及与周围建筑之间的距离都严格按《汽车加油加气加氢站技术


标准》GB50156-2021控制，消防车道的设置使各建构筑物都有足够的的消防


扑救面，单车道宽度大于4m，双车道大于6米。各加油站与站外构筑物距离见


下表。


表 1-10 吉乐加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐
爱尚两江商业


区（二类保护


物）


东北


8.5（6） 85（85）


加油机 8.5（6） 55（55）


油罐通气


管口
8.5（6） 80（80）


埋地油罐 重庆新耀嘉善


汽车销售服务


有限公司（三类


保护物）


西南


7（6） 26（26）


加油机 7（6） 43（43）


油罐通气


管口
7（6） 34（34）


埋地油罐


金开大道（主干


道）
南


5.5（3） 45（45）


加油机 5（3） 22（22）


油罐通气


管口
5（3） 50（50）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-11 龙洞湾加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐
世茂茂悦府南


区（二类保护


物）


东


8.5（6） 25（25）


加油机 8.5（6） 40（40）


油罐通气


管口
8.5（6） 20（20）


埋地油罐 金山大道（主干 西 5.5（3） 35（35）







— 22 —


道）加油机 5（3） 15（15）


油罐通气


管口
5（3） 43（43）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-12 大竹林加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


天骄公园二期


（二类保护物）
东南


8.5（6） 56（56）


加油机 8.5（6） 48（48）


油罐通气


管口
8.5（6） 65（65）


埋地油罐


金州大道（主干


道）
西


5.5（3） 22（22）


加油机 5（3） 27（27）


油罐通气


管口
5（3） 27（27）


埋地油罐


恒山西路（次干


道）
东


5.5（3） 8（8）


加油机 5（3） 7（7）


油罐通气


管口
5（3） 27（27）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-13 金山加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


康桥融府B区


（二类保护物）
西南


8.5（6） 110（110）


加油机 8.5（6） 95（95）


油罐通气


管口
8.5（6） 112（112）


埋地油罐


金渝大道（主干


道）
北


5.5（3） 14（14）


加油机 5（3） 27（27）


油罐通气


管口
5（3） 10（10）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-14 南山加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


南山工业园（丙


类厂房）
西


10.5（9） 85（85）


加油机 10.5（9） 70（70）


油罐通气


管口
10.5（9） 92（92）







— 23 —


埋地油罐


金开大道（主干


道）
东南


5.5（3） 26（26）


加油机 5（3） 36（36）


油罐通气


管口
5（3） 24（24）


埋地油罐


云竹路（次干


道）
东北


5.5（3） 21（21）


加油机 5（3） 20（20）


油罐通气


管口
5（3） 24（24）


埋地油罐


轨道三号线 东南


15.5（15） 31（31）


加油机 15.5（15） 45（45）


油罐通气


管口
15.5（15） 30（30）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-15 经开加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


南山工业园（丙


类厂房）
西


10.5（9） 85（85）


加油机 10.5（9） 70（70）


油罐通气


管口
10.5（9） 92（92）


埋地油罐


金开大道（主干


道）
东南


5.5（3） 26（26）


加油机 5（3） 36（36）


油罐通气


管口
5（3） 24（24）


埋地油罐


轨道三号线 东南


15.5（15） 31（31）


加油机 15.5（15） 45（45）


油罐通气


管口
15.5（15） 30（30）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-16 礼嘉加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


礼仁街（主干


道）
西南


5.5（3） 9（9）


加油机 5（3） 22（22）


油罐通气


管口
5（3） 8（8）







— 24 —


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-17 龙头寺加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


花鸟市场（二类


保护物）
西


8.5（6） 18（18）


加油机 8.5（6） 33（33）


油罐通气


管口
8.5（6） 14（14）


埋地油罐


泰山大道中段


（主干道）
西南


5.5（3） 26（26）


加油机 5（3） 20（20）


油罐通气


管口
5（3） 35（35）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-18 人和加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


4S店（三类保护


物）
东北


7（6） 10（10）


加油机 7（6） 25（33）


油罐通气


管口
7（6） 10（10）


埋地油罐


驾校（三类保护


物）
南


7（6） 35（35）


加油机 7（6） 20（20）


油罐通气


管口
7（6） 36（36）


埋地油罐


红锦大道（主干


道）
西


5.5（3） 25（25）


加油机 5（3） 17（17）


油罐通气


管口
5（3） 27（27）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


表 1-19 物流园加油站汽、柴油设备与站外构筑物安全防火距离（单位：m）


设施名称
建（构）筑物名


称
方位 标准要求间距 实际间距


埋地油罐


华荣市场3区


（丙类厂房）
西北


10.5（9） 76（76）


加油机 10.5（9） 49（49）


油罐通气


管口
10.5（9） 83（83）


埋地油罐 民生物流配送 东北 10.5（9） 61（61）







— 25 —


中心（丙类厂


房）


加油机 10.5（9） 60（60）


油罐通气


管口
10.5（9） 65（65）


埋地油罐


停车场（三类保


护物）
南


7（6） 14（14）


加油机 7（6） 29（29）


油罐通气


管口
7（6） 10（10）


埋地油罐


加工区八路（支


路）
北


5.5（3） 30（30）


加油机 5（3） 14（14）


油罐通气


管口
5（3） 37（37）


备注：表中括号内数字为柴油设备的安全间距，站内汽油设备是指有卸油


和加油油气回收的工艺设备


各加油站站内建构筑物之间的间距、加油站与站外建构筑物间距离均符


合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。


十二、与《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的符合性分析


储油罐采用单层罐外配防渗罐池或双层罐形式，防渗池采用防渗钢筋混


凝土整体浇筑，防渗池内表面为玻璃钢，防渗池内采用中性沙回填，防渗池


顶部做好防渗措施，有效防止雨水等渗漏进入防渗池。的油罐人孔操作井、


卸油口井、加油机底槽等部位采取防渗措施，埋地加油管道采取双层管道，


设置渗漏观测井、储油罐设置高液位报警器以及泄漏报警器，加油站已采取


采取防渗漏和防渗漏检测措施。综上所述，中国石油吉乐、龙洞湾等 10 座加


油站符合《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）相关要求。







— 26 —


二、建设项目工程分析


建设


内容


一、项目由来


根据《重庆市加油站防渗、泄漏技术要求（试行）》渝安【2014】11 号及《重庆市


环境保护局重庆市商务委员会关于加快推进实施全市加油站地下油罐防渗改造工作的


函》渝环函【2017】413 号要求，中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司于


2018 年完成了中国石油吉乐、龙洞湾、大竹林、金山、经开、礼嘉、龙头寺、南山、人


和、物流园等 10 座加油站扩能及升级改造，各加油站主要工程内容包括：更换油罐、


更换加油机、更换加油及卸油工艺管线。本批次 10 座加油站项目改扩建已完成多年。


施工期早已结束，通过回顾调查了解，项目在施工期间未发生环境污染事件，无环保投


诉事件，施工期各污染物均得到有效处置，无环境遗留问题。运行至今未受到环保主管


部门行政处罚。


本次 10 座加油站项目属于老旧加油站扩建项目，已于 2018 年完成改造，属于未批


先建，经建设单位向两江新区经济运行局核实，不予办理本次项目扩建部分投资备案证。


根据本项目的工程特点和环境特征，本次环评的总体构思为：


（1）根据《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）以


及与重庆市生态环境局两江新区分局的沟通意见，本批次10座加油站属于同一类型项


目，同属两江新区建成区内，进行报告表“打捆”审批；


（2）本次改扩建内容主要为更换油罐、卸油工艺管线。改扩建内容可以根据规模


和现有工程完全剥离。因此，本次评价将上次环保竣工内容作为现有工程，将本次改建


内容作为本项目；加油站内洗车场属于场地租赁，洗车场具有独立经营主体，设有配套


的污水处理设施，不纳入本次环评内容。


(3)根据实际情况对已建成项目进行概述，结合加油站排污许可制度执行情况，对


现有项目存在的环保问题提出“以新带老”措施。针已建设部分，施工结束且施工过程


无环保投诉、环境污染事件发生，仅对施工期环境影响进行回顾性分析和评价。


（4）本次改扩建内容属于未批先建，根据生态环境部（原环境保护部）《关于建


设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）“未批


先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚


法第二十九条的规定，不予行政处罚。”根据重庆市生态环境局两江新区分局认定，项


目属于已建成且二年内未被发现的，依法不予行政处罚。


二、建设规模及等级







— 27 —


本批次 10座加油站均为三级加油站，加油站等级划分见下表 2-1及表 2-2：


表 2-1 加油站等级划分表


级别
油罐容积（m3）


总容积 单罐容积


一级 150 ＜V≤210 ≤50
二级 90 ＜V≤150 ≤50
三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50


表 2-2 加油站规模情况表


加油站名称


现状工程规模


（油罐容积m³）（柴


油折半计算）


扩建后规模


（油罐容积m³）（柴


油折半计算）


占地面积（㎡）


吉乐加油站 60 90 4463.56


龙洞湾加油站 60 90 3104


大竹林加油站 60 90 3331.1


金山加油站 60 90 3395


经开加油站 60 90 2433.2


礼嘉加油站 60 90 2876.11


龙头寺加油站 62.5 90 3381.5


南山加油站 60 90 2280.9


人和加油站 70 90 3500


物流园加油站 70 85 2400


三、项目组成


站内配套站房、加油罩棚、储油罐区、卸油区；另外配套建设公用设施、环保设施


及储运工程等。本次扩建工程主要包括油罐更换、加油机更换、加油及卸油工艺管线更


换。项目组成见表 2-3。


表 2-3 加油站组成一览表


序号
加油


站


工


程


分


类


建设内容及规模 备注


1
吉乐


加油


站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4个罐，包括 30m
3
×1个 92#


汽油罐，30m
3
×1 个 95#汽油罐，20m


3
×1 个


98#汽油罐，20m
3
×1个 0#柴油罐，罐体为


SF 双层罐外配防渗罐池，设计容积 90m3


更换全部


储油罐，


扩建







— 28 —


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


更换加油


机


辅


助


工


程


站房


钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。 依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入唐家沱污水处理厂深化处理


后排入长江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 5m
3
，位于出站口右侧绿


化带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


共一座，位于站房北侧绿化带内，日处理


能力 10m
3
/d；生活污水处理达《污水综合


排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排


入市政污水管网，经唐家沱污水处理厂深


度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标


准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长


江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


拆除后改


建


三次


油气


回收


系统


位于罐区，用于收集罐体呼吸产生的油气 新增


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托







— 29 —


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


2
龙洞


湾加


油站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4个罐，包括 30m
3
×1个 92#


汽油罐，30m
3
×1 个 95#汽油罐，20m


3
×1 个


98#汽油罐，20m3×1个 0#柴油罐，罐体为


SF 双层罐外配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 3 台 、两枪式加油机 1


台


依托


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入九曲河污水处理厂深化处理


后经九曲河排入嘉陵江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 5m
3
，位于出站口左侧绿


化带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


共一座，位于消防器材间旁绿化带内，日


处理能力 10m
3
/d；生活污水处理达《污水


综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准


后排入市政污水管网，经九曲河污水处理


厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排


放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排


入九曲河后汇入嘉陵江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托







— 30 —


三次


油气


回收


系统


位于罐区，用于收集罐体呼吸产生的油气 新增


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


3
大竹


林加


油站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4 个罐，包括 30m3×1个、20m3


×1 个 92#汽油罐，30m
3
×1 个 95#汽油罐，


20m
3
×1 个 0#柴油罐，罐体为 SF 双层罐外


配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


依托


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入九曲河污水处理厂深化处理


后经九曲河排入嘉陵江。


依托


环


保


工


隔油


池


日处理能力为 6m
3
，位于进站口右侧绿化带


内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托







— 31 —


生化


池


位于站房东侧绿化带内，日处理能力


10m
3
/d；生活污水处理达《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政


污水管网，经九曲河污水处理厂深度处理


达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后经九曲河


排入嘉陵江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


4
金山


加油


站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4个罐，包括 30m
3
×1个 92#


汽油罐，30m3×1 个 95#汽油罐，20m3×1 个


98#汽油罐，20m
3
×1个 0#柴油罐，罐体为


SF 双层罐外配防渗罐池，设计容积 90m3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


依托


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


给水 由市政给水管网提供 依托







— 32 —


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入悦来污水处理厂深化处理后


排入嘉陵江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 5m
3
，位于卸油区旁绿化


带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


位于站房东侧，日处理能力 10m3/d；生活


污水处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水


管网，经悦来污水处理厂深度处理达《城


镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排入嘉陵


江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托


三次


油气


回收


位于罐区，用于收集罐体呼吸产生的油气 新增


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


5
经开


加油


站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4 个罐，包括 30m
3
×1个和


20m
3
×1 个 92#汽油罐，25m


3
×1个 95#汽油


罐，30m3×1 个 0#柴油罐，罐体为 SF 双层


罐外配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建







— 33 —


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


依托


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入悦来污水处理厂深化处理后


排入嘉陵江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 6m
3
，位于进站口左侧绿


化带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


位于站房北侧，日处理能力 10m
3
/d；生活


污水处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水


管网，经悦来污水处理厂深度处理达《城


镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排入嘉陵


江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托







— 34 —


6
南山


加油


站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4 个罐，包括 30m
3
×1个和


20m
3
×1 个 92#汽油罐，25m


3
×1个 95#汽油


罐，30m3×1 个 0#柴油罐，罐体为 SF 双层


罐外配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


依托


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入悦来污水处理厂深化处理后


排入嘉陵江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 6m
3
，位于出站口左侧绿


化带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


位于站房东北侧，日处理能力 10m
3
/d；生


活污水处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水


管网，经悦来污水处理厂深度处理达《城


镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排入嘉陵


江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托







— 35 —


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


7
礼嘉


加油


站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4 个罐，包括 30m
3
×1个和


20m
3
×1 个 92#汽油罐，30m


3
×1个 95#汽油


罐，20m
3
×1 个 0#柴油罐，罐体为 SF 双层


罐外配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


更换加油


机


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入九曲河污水处理厂深化处理


后经九曲河汇入嘉陵江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 6m3，位于出站口左侧绿


化带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


位于站房东北侧，日处理能力 10m
3
/d；生


活污水处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水


管网，经九曲河污水处理厂深度处理达《城


镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后经九曲河


汇入嘉陵江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


拆除后改


建







— 36 —


三次


油气


回收


系统


位于罐区，用于收集罐体呼吸产生的油气 新增


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


8
龙头


寺加


油站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4个罐，包括 30m3×1个 92#


汽油罐，30m
3
×1 个 95#汽油罐，20m


3
×1 个


98#汽油罐，20m
3
×1个 0#柴油罐，罐体为


SF 双层罐外配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


依托


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入唐家沱污水处理厂深化处理


后排入长江。


依托


环


保


工


隔油


池


一座日处理能力为 6m
3
，位于进站口右侧旁


绿化带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托







— 37 —


生化


池


位于站房西北侧绿化带内，日处理能力


10m
3
/d；生活污水处理达《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政


污水管网，经唐家沱污水处理厂深度处理


达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托


三次


油气


回收


系统


位于罐区，用于收集罐体呼吸产生的油气 新增


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


9
人和


加油


站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4个罐，包括 30m
3
×1个 92#


汽油罐，30m
3
×1 个 95#汽油罐，20m


3
×1 个


98#汽油罐，20m3×1个 0#柴油罐，罐体为


SF 双层罐外配防渗罐池，设计容积 90m
3


更换全部


储油罐，


扩建


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 5 个加油岛，


配有四枪式加油机 5 台


更换加油


机


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


给水 由市政给水管网提供 依托







— 38 —


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入唐家沱污水处理厂深化处理


后排入长江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 6m
3
，位于进站口旁绿化


带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


位于站房西北侧绿化带内，日处理能力


10m
3
/d；生活污水处理达《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政


污水管网，经唐家沱污水处理厂深度处理


达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


拆除后改


建


三次


油气


回收


系统


位于罐区，用于收集罐体呼吸产生的油气 新增


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


10
物流


园加


油站


主


体


工


程


埋地


油罐


区


位置不变，共 4 个罐，包括 30m
3
×1个和


20m
3
×1 个 92#汽油罐，30m


3
×1个 95#汽油


罐，20m3×1 个 0#柴油罐，罐体为 SF 双层


罐外配防渗罐池，设计容积 85m
3


更换全部


储油罐，


扩建







— 39 —


加油


区


加油区位于场地中部，设置轻钢板加油罩


棚一座，罩棚高度约 7m，设置 4 个加油岛，


配有四枪式加油机 4 台


依托


设置两台单枪尿素加注机并配备一个 6m
3


尿素撬装储罐。
新增


辅


助


工


程


站房
钢筋混凝土框架结构，含便利店、办公室、


发电机房、配电间、厕所等。
依托


公


用


工


程


给水 由市政给水管网提供 依托


排水


雨污分流，所有污、废水及雨水均采用重


力自流排放；


站内雨水进入站内雨水管网，然后排入市


政雨水管网；


生活污水经生化池处理后排入市政污水管


网；


卸油区及加油区设置有 U 型截流沟，U 型截


流沟与隔油池连接，场地冲洗废水及初期


雨水经 U 型截流沟排入隔油池经隔油池处


理后排入市政污水管网；


污水最终汇入唐家沱污水处理厂深化处理


后排入长江。


依托


环


保


工


程


隔油


池


一座日处理能力为 6m
3
，位于出站口旁绿化


带内，用于收集处理场地冲洗废水。
依托


生化


池


位于站房东侧绿化带内，日处理能力


10m
3
/d；生活污水处理达《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政


污水管网，经唐家沱污水处理厂深度处理


达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。


依托


卸油


油气


回收


卸油区安装一次油气回收系统，用于收集


卸油产生油气，共一套位于卸油口


拆除后改


建


加油


油气


回收


加油机带有二次油气回收系统，用于收集


加油期间产生油气，位于加油区汽油加油


枪


依托


通气


立管


油罐区设置一根汽油通气立管、一根柴油


通气立管、一根紧急放空管，通气立管高


度不低于 4m


拆除后改


建


危废


暂存


间


位于消防器材箱旁，占地面积2平方米，危


险废物分类暂存于危废暂存间，采取“四防”
措施，做好相关标示标牌。


依托


一般


固废


处置


办公生活垃圾由市政环卫收运；生化池污


泥由清掏单位处理
依托


截流


沟


加油棚下设截水沟，进行防渗处理，用于


场地含油冲洗废水和初期雨水的收集，
依托







— 40 —


通气


管口


3个通气管口间距大于 200mm，高出地面 4


米
依托


各加油站改扩建前后规模及设施设备对照详见下表：


表 2-4 加油站改扩建前后规模及设施设备对照表


序号


加


油


站


分类 现状工程情况 扩建完成后情况 备注


1


吉


乐


加


油


站


92#汽油罐 2×15m
3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


98#汽油罐 / 1×20m3 /


0#柴油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 60m
3


90m
3


+30m
3


加油机
4台四枪潜油泵


加油机


4台四枪潜油泵


加油机
/


年销


售量


柴油 730t/a 730t/a 不变


汽油 4380 t/a 5475t/a +1095t/a


2


龙


洞


湾


加


油


站


92#汽油罐 1×30m
3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


98#汽油罐 / 1×20m
3


/


0#柴油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 60m
3


90m
3


+30m
3







— 41 —


加油机


四枪式加油机 3


台 、两枪式加油机


1 台


四枪式加油机 3


台 、两枪式加油


机 1 台


/


年销


售量


柴油 730t/a 730t/a 不变


汽油 6570 t/a 7300t/a +730t/a


3


大


竹


林


加


油


站


92#汽油罐 2×15m3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


1×20m
3 SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


0#柴油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 60m3 90m3 +30m3


加油机 四枪式加油机 4 台
四枪式加油机 4


台
/


年销


售量


柴油 547.5t/a 547.5t/a 不变


汽油 2190t/a 2920t/a +730t/a


4


金


山


加


油


站


92#汽油罐 2×15m
3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m3 1×30m3 /


98#汽油罐 / 1×20m
3


/


0#柴油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 60m3 90m3 +30m3


加油机 四枪式加油机 4 台
四枪式加油机 4


台
/


年销


售量


柴油 730t/a 730t/a 不变


汽油 5840t/a 6570t/a +730t/a


5
经


开


加


92#汽油罐 2×15m3
单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


1×20m
3


SF 双


层罐


配防


渗罐


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×25m
3


/







— 42 —


油


站


池
0#柴油罐 1×20m


3
1×30m


3
/


油罐总容积 60m
3


90m
3


+30m
3


加油机 四枪式加油机 4 台
四枪式加油机 4


台
/


年销


售量


柴油 730t/a 1095t/a +365t/a


汽油 4380t/a 5475t/a +1095t/a


6


礼


嘉


加


油


站


92#汽油罐 2×15m3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


1×20m
3 SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


0#柴油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 60m3 90m3 +30m3


加油机 四枪式加油机 4 台
四枪式加油机 4


台
/


年销


售量


柴油 365t/a 365t/a 不变


汽油 2920t/a 3650t/a +730t/a


7


龙


头


寺


加


油


站


92#汽油罐 1×20m
3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


98#汽油罐 1×15m3 1×20m3 /


0#柴油罐 1×15m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 62.5m
3


90m
3


+27.5m
3


加油机 四枪式加油机 6 台
四枪式加油机 6


台
/


年销


售量


柴油 1460t/a 1825t/a +365t/a


汽油 8030t/a 9125t/a +1095t/a


8
南


山
92#汽油罐 2×15m3 单层罐


配防渗


1×30m
3


1×20m
3


SF 双


层罐
/







— 43 —


加


油


站


罐池 配防


渗罐


池


95#汽油罐 1×20m
3


1×25m
3


/


0#柴油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


油罐总容积 60m
3


90m
3


+30m
3


加油机 四枪式加油机 4 台
四枪式加油机 4


台
/


年销


售量


柴油 730t/a 1095t/a +365t/a


汽油 4380t/a 5475t/a +1095t/a


9


人


和


加


油


站


92#汽油罐 2×20m
3


单层罐


配防渗


罐池


1×30m
3


SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×30m
3


/


98#汽油罐 / 1×20m
3


0#柴油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


油罐总容积 70m
3


90m
3


+20m
3


加油机 四枪式加油机 5 台
四枪式加油机 5


台
/


年销


售量


柴油 1825t/a 1825t/a 不变


汽油 6570t/a 7300t/a +730t/a


10


物


流


园


加


油


站


92#汽油罐 1×20m
3


SF 双层


罐


1×30m
3


1×20m
3 SF 双


层罐


配防


渗罐


池


/


95#汽油罐 1×20m
3


1×20m
3


/


0#柴油罐 2×30m
3


1×30m
3


/


油罐总容积 70m
3


85m
3


+20m
3


加油机 四枪式加油机 4 台
四枪式加油机 4


台
/


尿素加注设备 /


设置两台单枪尿


素加注机并配备


一个 6m3尿素撬


装储罐


新增







— 44 —


年销


售量


柴油 6205t/a 6205t/a 不变


汽油 1825t/a 2555t/a +730t/a


尿素 / 73m³/a +73m³/a


根据对项目设备进行核实，项目生产设备中未涉及《产业结构调整指导目录(2024


年版)》中涉及的淘汰落后生产设备。


四、项目主要技术经济指标


表 2-5 主要技术经济指标


序号
加油站


名称
指标名称 单位 指标值 备 注


1 吉乐加


油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油、


98#汽油
t/a 5475


0#柴油 t/a 730
占地面积 m2 4463.56


项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


2 龙洞湾


加油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油、


98#汽油
t/a 7300


0#柴油 t/a 730
占地面积 m2 3104


项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


3 大竹林


加油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油 t/a 2920


0#柴油 t/a 547.5


占地面积 m2 3331.1


项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


4 金山加


油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油、


98#汽油
t/a 6570







— 45 —


0#柴油 t/a 730


占地面积 m2 3395
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


5 经开加


油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油、


98#汽油
t/a 5475


0#柴油 t/a 1095


占地面积 m2 2433.2
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


6 礼嘉加


油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油 t/a 3650


0#柴油 t/a 365


占地面积 m2 2876.11
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


7 龙头寺


加油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油、


98#汽油
t/a 9125


0#柴油 t/a 1825


占地面积 m2 3381.5
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


8 南山加


油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油 t/a 5475


0#柴油 t/a 1095


占地面积 m2 2280.9
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


9 人和加


油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油、


98#汽油
t/a 7300


0#柴油 t/a 1825


占地面积 m2 3500
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%







— 46 —


10 物流园


加油站


油品销售量


92#汽油、95#汽油 t/a 2555


尿素 m³/a 73


0#柴油 t/a 6205


占地面积 m2 2400
项目总投资 万元 200
环保投资 万元 6 占总投资 3.00%


五、原辅材料年周转量


加油站营运过程中无原辅材料消耗，其加油过程为汽油、柴油的周转服务。加油站


汽油、柴油预计年周转量如下表 2-6：


表 2-6 产品年周转量情况表


序号


加油


站名


称


周转物 年周转量 储存方式
最大储


存量


周转


周期


1
吉乐


加油


站


92#汽油


5475t


1×30m
3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


95#汽油
1×30m


3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


98#汽油
1×20m


3
SF


双层罐
18m3


(13.68t) /


0#柴油 2555t 1×20m
3
SF


双层罐


18m3


（14.94t
）


/


水 803t/a /
电 4万kw.h/a /


2
龙洞


湾加


油站


92#汽油


7300t


1×30m3SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


95#汽油
1×30m


3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


98#汽油
1×20m


3
SF


双层罐
18m3


(13.68t) /


0#柴油 730t 1×20m
3
SF


双层罐


18m3


（14.94t
）


/


水 2007.5t/a /
电 5万kw.h/a /







— 47 —


3
大竹


林加


油站


92#汽油


2920t


1×30m
3
、


1×20m
3
SF


双层罐


45m3


(34.2t) /


95#汽油
1×30m


3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


0#柴油 547.5t 1×20m
3
SF


双层罐


18m3


（14.94t
）


/


水 803t/a /
电 4万kw.h/a /


4
金山


加油


站


92#汽油


6570t


1×30m
3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


95#汽油
1×30m3SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


98#汽油
1×20m3SF


双层罐
18m3


(13.68t) /


0#柴油 730t
1×20m3SF


双层罐


18m3


（14.94t
）


/


水 2409t/a /
电 6万kw.h/a /


5
经开


加油


站


92#汽油


5475t


1×30m
3
、


1×20m
3
SF


双层罐


45m3


(34.2t) /


95#汽油
1×25m


3
SF


双层罐
22.5m3


(17.1t) /


0#柴油 1095t 1×30m3SF


双层罐


27m3


（22.41t
）


/


水 1204.5t/a /
电 5.5万kw.h/a /


6
礼嘉


加油


站


92#汽油


3650t


1×30m
3
、


1×20m
3
SF


双层罐


45m3


(34.2t) /


95#汽油
1×30m


3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


0#柴油 365t 1×20m
3
SF


双层罐


18m3


（14.94t） /


水 602.3t/a /
电 3万kw.h/a /


7
龙头


寺加


油站


92#汽油


9125t


1×30m
3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


95#汽油
1×30m


3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


98#汽油
1×20m


3
SF


双层罐
18m3


(13.68t) /







— 48 —


0#柴油 1825t 1×20m
3
SF


双层罐


18m3


（14.94t） /


水 2007.5t/a /
电 6万kw.h/a /


8
南山


加油


站


92#汽油


5475t


1×30m
3
、


1×20m3SF


双层罐


45m3


(34.2t) /


95#汽油
1×25m


3
SF


双层罐
22.5m3


(17.1t) /


0#柴油 1095t 1×30m3SF


双层罐


27m3


（22.41t） /


水 1204.5t/a /
电 6万kw.h/a /


9
人和


加油


站


92#汽油


7300t


1×30m
3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


95#汽油
1×30m


3
SF


双层罐
27m3


(20.52t) /


98#汽油
1×20m


3
SF


双层罐
18m3


(13.68t) /


0#柴油 1825t 1×20m
3
SF


双层罐


18m3


（14.94t） /


水 2007.5/a /


电 5万kw.h/a /


10
物流


园加


油站


92#汽油


5475t


1×30m
3
、


1×20m
3
SF


双层罐


45m3


(34.2t) /


95#汽油
1×20m3SF


双层罐
18m3


(13.68t) /


0#柴油 1095t 1×30m
3
SF


双层罐


27m3


（22.41t） /


尿素加注


设备
73m³


6m
3
尿素撬


装储罐
6m3 /


水 803t/a /


电 4万kw.h/a /


七、公用工程


①给水


加油站用水由市政供水管网供水。用水包括员工生活用水、过往司乘人员用水、地


面清洗用水、绿化用水等。由于本批次 10座加油站均已完成改造，加油站用水量直接


采用实际缴日均费用水量，场地冲洗废水按照加油站年用水量的 10%计算。各加油站用







— 49 —


水量见表 2-7。


表 2-7 加油站用水量统计一览表


序


号
加油站 用水项目


日最大用水量


（m3/d）
日最大排水量


（m3/d）
年用水量


（m3/a）


1 吉乐加


油站


生活用水 2 1.8 730


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 73


合计 803


2 龙洞湾


加油站


生活用水 5 4.5 1825


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 182.5


合计 2007.5


3 大竹林


加油站


生活用水 2 1.8 730


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ 73


合计 803


4 金山加


油站


生活用水 6 5.4 2190


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 219


合计 2409


5 经开加


油站


生活用水 3 2.7 1095


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 109.5


合计 1204.5


6 礼嘉加


油站


生活用水 1.5 1.35 547.5


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 54.8







— 50 —


合计 602.3


7 龙头寺


加油站


生活用水 5 4.5 1825


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 182.5


合计 2007.5


8 南山加


油站


生活用水 3 2.7 1095


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 109.5


合计 1204.5


9 人和加


油站


生活用水 5 4.5 1825


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 182.5


合计 2007.5


10 物流园


加油站


生活用水 2 1.8 730


场地冲洗废水（按


生活用水量的 10%
计算）


/ / 73


合计 803


各加油站水平衡图见下图：


图2-1 吉乐加油站水平衡图（单位：m³/a）







— 51 —


图2-2 龙洞湾加油站水平衡图（单位：m³/a）


图2-3 大竹林加油站水平衡图（单位：m³/a）


图2-4 金山加油站水平衡图（单位：m³/a）







— 52 —


图2-5 经开加油站水平衡图（单位：m³/a）


图2-6 礼嘉加油站水平衡图（单位：m³/a）


图2-7 龙头寺加油站水平衡图（单位：m³/a）







— 53 —


图2-8 南山加油站水平衡图（单位：m³/a）


图2-9 人和加油站水平衡图（单位：m³/a）


图2-10 物流园加油站水平衡图（单位：m³/a）


②排水


加油站排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，加油区设置截


水沟，地面清洗废水经截流沟进入隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）


三级标准后排入市政污水管网；生活废水经生化池处理后达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；上述污水进入城市污水处理厂处理达







— 54 —


《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准后排放。


③供配电


项目供配电由市政电网接入，供站内正常用电。各站同时设置有一台柴油发电机。


④消防


消防设计符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑物灭火器


配置设计规范》（GB50140-2005）等中的相关规定。具体如下：


本批次站点均为三级加油站，应按《汽车加油加气加氢站技术标准》要求，按规范


配置加油站消防灭火器材。


⑤防雷防静电


1、防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地等共用接


地装置，其接地电阻≤1Ω。


2、罩棚防雷：二类防雷建筑物，利用檐面灯箱骨架做接闪带，再辅助φ10热镀锌圆


钢的接闪网格(10m*10)；利用罩棚型钢立柱做引下线，与接地网做可靠电气连接。


3、站房防雷：三类防雷建筑物，在屋面女儿墙上敷设避雷带做为接闪器，利用站


房柱内主筋作防雷引下线，并与接地网做电气连接。


4、发电机接地：发电机本体金属部分直接接入接地网中。发电机中性点端子（PEN）


需绝缘引至配电间的配电柜中，经配电柜联结至总等电位箱（MEB）处做一点接地。


5、加油机接地：接地线引至加油机箱内留 100mm。机体和其内设备，油管及电线


管都与接地支线电气连接，连接线为 BVR-16mm2。


6、每个油罐至少两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，油罐操作井内油管、


电缆保护管做电气连接。卸油口附近设油罐车静电接地报警仪。


7、电缆保护管两端、电缆金属外皮等均应接地，R≤10Ω。进入防爆区域的电缆（线）


保护管用防爆胶泥密封。


8、总等电位联结箱 MEB设于电源进户箱侧,各金属管道如给水管、排水管,用-25*4


热镀锌扁钢与总等电位箱的接地母排相连，等电位联结做法参见图集 02D501-2。


9、接地装置：接地极采用∠50*50*5热镀锌角钢,接地干线、支线采用-40*4、-25*4


热镀锌扁钢，焊接连接，埋深 0.8米。焊接处做防腐。接地处做测试点。


10、高出地面的通气管与接地网相连，做良好的电气连接。给水系统的水表、工艺


管线的法兰均用 TRJ-10mm2作防静电跨接。


八、劳动定员和工作制度


表2-8 加油站劳动定员及工作制度情况表


序号 加油站名称 劳动定员 工作制度







— 55 —


1 吉乐加油站 12人 365天24小时营业，三班制


2 龙洞湾加油站 13人 365天24小时营业，三班制


3 大竹林加油站 7人 365天24小时营业，三班制


4 金山加油站 12人 365天24小时营业，三班制


5 经开加油站 11人 365天24小时营业，三班制


6 礼嘉加油站 8人 365天24小时营业，三班制


7 龙头寺加油站 13人 365天24小时营业，三班制


8 南山加油站 12人 365天24小时营业，三班制


9 人和加油站 15人 365天24小时营业，三班制


10 物流园加油站 11人 365天24小时营业，三班制


九、总平面布置及功能设置


项目为原址扩建工程，仅进行油罐、加油机更换及相关设施设备更换，平面布置不


变。加油站站场总平面布置按生产区、销售区、辅助区进行功能分区。站内包括：站房、


加油区、油罐区、卸油区等。


吉乐加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚西侧，埋


地油罐区位于罩棚西南侧，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧设有出入


口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于出站口右侧


绿化带内，生化池位于站房北侧绿化带内。加油站平面布置功能分区明确，工艺布置顺


畅、紧凑合理，平面布置合理，危险废物暂存间位于站房西北侧绿化带内，面积 2m2；


站房设垃圾收集桶 1个。


龙洞湾加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚东侧，


埋地油罐区位于罩棚东北侧，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧设有出


入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于出站口左


侧绿化带内，生化池位于厂界北侧绿化带内。加油站平面布置功能分区明确，工艺布置


顺畅、紧凑合理，平面布置合理，危险废物暂存间位于消防间旁，面积 2m2；站房设垃


圾收集桶 1个。


大竹林加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚东南侧，


埋地油罐区位于罩棚东北侧，进站口左侧临近站房处设置消防砂池、消防器材箱；加油


站两侧设有出入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池


位于进站口右侧绿化带内，生化池位于站房东侧绿化带内。加油站平面布置功能分区明


确，工艺布置顺畅、紧凑合理，平面布置合理，消防器材箱旁设置危险废物暂存间，面


积 2m2；站房设垃圾收集桶 1个。







— 56 —


金山加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚南侧，埋


地油罐区位于罩棚北侧，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧设有出入口，


卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于出站口左侧绿化


带内，生化池位于站房东侧。加油站平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，


平面布置合理，危险废物暂存间位于站房东北侧绿化带内，面积 2m2；站房设垃圾收集


桶 1个。


经开加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚北侧，埋


地油罐区位于临路侧绿化带内，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧设有


出入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于进站口


左侧绿化带内，生化池位于站房东侧。加油站平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、


紧凑合理，平面布置合理，消防器材箱旁设置危险废物暂存间，面积 2m2；站房设垃圾


收集桶 1个。


礼嘉加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚西北侧，


埋地油罐区位于临路侧绿化带内，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧设


有出入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于出站


口，生化池位于站房西侧。加油站平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，


平面布置合理，消防器材箱旁设置危险废物暂存间，面积 2m2；站房设垃圾收集桶 1个。


龙头寺加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 6座加油岛，站房位于罩棚北侧，


埋地油罐区位于罩棚西北侧绿化带内，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两


侧设有出入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于


进站口右侧，生化池位于站房西北侧绿化带内。加油站平面布置功能分区明确，工艺布


置顺畅、紧凑合理，平面布置合理，消防器材箱旁设置危险废物暂存间，面积 2m2；站


房设垃圾收集桶 1个。


南山加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，站房位于罩棚东南侧，


埋地油罐区位于临路侧绿化带内，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧设


有出入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于出站


口左侧，生化池位于罩棚东北侧。加油站平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑


合理，平面布置合理，消防器材箱旁设置危险废物暂存间，面积 2m2；站房设垃圾收集


桶 1个。


人和加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 5座加油岛，站房位于罩棚东侧，埋


地油罐区位于罩棚东北侧绿化带内，卸油区旁设置消防砂池、消防器材箱；加油站两侧


设有出入口，卸油口位于油罐区旁，站内道路为水泥混凝土路面。三段式隔油池位于临







— 57 —


路侧绿化带内，生化池位于罩棚东北绿化带内。加油站平面布置功能分区明确，工艺布


置顺畅、紧凑合理，平面布置合理，消防器材箱旁设置危险废物暂存间，面积 2m2；站


房设垃圾收集桶 1个。


物流园加油站：项目场地中部为加油罩棚，下设 4座加油岛，两座尿素加注装置以


及撬装尿素储罐；站房位于罩棚南侧，埋地油罐区位于站房东侧，卸油区旁设置消防砂


池、消防器材箱；加油站两侧设有出入口，卸油口位于入油罐区旁，站内道路为水泥混


凝土路面。三段式隔油池位于出站口绿化带内，生化池位于站房东侧绿化带内。加油站


平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，平面布置合理，危险废物暂存间位


于卸油区旁，面积 2m2；站房设垃圾收集桶 1个。


综上所述，各加油站平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，平面布置


合理。


工艺


流程


和产


排污


环节


一、工艺流程简述


①施工工艺流程


各加油站已改扩建完成多年。施工期早已结束，通过回顾调查了解，项目在施工期


间未发生环境污染事件，无环保投诉事件，施工期各污染物均得到有限处置，无环境遗


留问题。


施工期施工工序主要为由专业公司通过清洗车对油罐直接清洗，抽走含油废物后进


行罐体拆除；拆除的油罐由中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司统一回收


做资产报废处理，清洗过程中产生的含油废液、废渣，由有资质单位收集处理。


主要污染物为燃油动力机械的燃油废气、施工粉尘、施工生产废水、噪声、土石方


和建筑垃圾，以及施工人员生活污水和生活垃圾等。施工期产污流程见图 2-2。


图 2-11 施工期工艺流程及产污环节


为满足工程施工建设的需要，使用的施工机械主要有钻机、起重机等。参照同类型


工程施工情况，预计施工高峰人数 8人。


工程施工对环境的影响，按污染物种类分有废气、废水、噪声和固体废渣；施工期







— 58 —


环境污染行为方式较为简单，从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境污染


相对较轻。且施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响基本消除。


②运营工艺流程


项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车将来油通过卸油管道先卸到地


埋式储油罐中，再由潜油泵将油品从储油罐中经输油管道送入加油机中，然后给汽车加


油，每个加油枪设单独管线吸油。


加油站运营期柴油加油工艺流程及产排污节点见图 2-12，汽油加油工艺流程及产排


污节点见图 2-13，清罐工艺流程及产排污节点见图 2-14。


油罐车 储油罐


加油机 加油车辆


卸油损耗油气


卸油


清罐废渣


储罐损耗油气


噪声


加油


加油损耗油气


图 2-12 项目柴油加油工艺流程及产排污节点图


柴油加油工艺流程说明：


①卸油过程：油罐车将柴油运至场地内再通过密闭卸油点把柴油卸至埋地油罐。在


油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的


压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过立管排放，油罐车内产生的油气通过


呼吸控制阀挥发油气。储油罐一般 5年清理一次，清罐时将产生清罐油渣和清罐废水，


统称为清罐废物。


②加油过程：加油机通过加油枪给汽车油罐加油，油通过潜污泵从埋地油罐输送至


加油机。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内


产生的油气逸散至大气中。加油过程产生加油机的运行噪声。







— 59 —


图 2-13 项目汽油加油工艺流程及产排污节点图


汽油加油工艺流程说明：


①卸油过程：汽油首先通过油罐车将汽油运至场地内，再通过密闭卸油点把汽油卸


至埋地卧式油罐。项目安装卸油油气回收系统即一次油气回收系统，对汽油卸油时产生


的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作原理为在油罐车卸油过程中，储油车内压


力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油


气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。加油


站和油罐车均安装卸油回气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油过程罐


车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭。


②加油过程：加油包括加油和油气回收两个过程。


加油：待加油车辆进入指定场地后，通过潜油泵将油从埋地卧式油罐抽出，通过加


油机给车辆油箱加油。


油气回收：在加油枪加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过油


气回收油枪和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备汽车油箱油气进行回收。


加油油气回收系统对汽油进行回收，加油机回收的汽油全部回收至油罐内。


加油油气经 1.2:1的汽液比进行回收，回收后使油罐内平衡后多余油气经通气


立管（4m）外排。







— 60 —


图 2-14 项目清罐工艺流程及产排污节点图


清罐工艺流程说明：


根据加油站实际清罐情况，油罐一般每 5年清洗一次，油罐检修之前，先尽量将油


体排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门


关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后


将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工


艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。


从油罐、加油机等设备中清出的含油废渣、油污，由清罐公司收集交由有资质的专


业单位处理。


与项


目有


关的


原有


环境


污染


问题


一、原有工程基本情况：


表2-9 加油站基本情况表


序号 加油站 分类 现状工程情况


1 吉乐加油站


92#汽油罐 2×15m
3


单层罐配防


渗罐池


95#汽油罐 1×20m
3


98#汽油罐 /


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 60m
3


加油机
4 台四枪潜油泵


加油机


年销


售量


柴油 730t/a


汽油 4380 t/a


2 龙洞湾加油站


92#汽油罐 1×30m
3


单层罐配防


渗罐池


95#汽油罐 1×20m
3


98#汽油罐 /


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 60m
3







— 61 —


加油机
四枪式加油机 3 台 、两枪式加


油机 1 台


年销


售量


柴油 730t/a


汽油 6570 t/a


3 大竹林加油站


92#汽油罐 2×15m
3


单层罐配防


渗罐池
95#汽油罐 1×20m3


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 60m
3


加油机 四枪式加油机 4 台


年销


售量


柴油 547.5t/a


汽油 2190t/a


4 金山加油站


92#汽油罐 2×15m3


单层罐配防


渗罐池


95#汽油罐 1×20m
3


98#汽油罐 /


0#柴油罐 1×20m3


油罐总容积 60m
3


加油机 四枪式加油机 4 台


年销


售量


柴油 730t/a


汽油 5840t/a


5 经开加油站


92#汽油罐 2×15m
3


单层罐配防


渗罐池
95#汽油罐 1×20m3


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 60m
3


加油机 四枪式加油机 4 台


年销


售量


柴油 730t/a


汽油 4380t/a


6 礼嘉加油站


92#汽油罐 2×15m3


单层罐配防


渗罐池
95#汽油罐 1×20m


3


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 60m3


加油机 四枪式加油机 4 台


年销


售量


柴油 365t/a


汽油 2920t/a


7 龙头寺加油站


92#汽油罐 1×20m
3


单层罐配防


渗罐池


95#汽油罐 1×20m
3


98#汽油罐 1×15m3


0#柴油罐 1×15m
3


油罐总容积 62.5m
3


加油机 四枪式加油机 6 台


年销


售量


柴油 1460t/a


汽油 8030t/a


8 南山加油站
92#汽油罐 2×15m3


单层罐配防


渗罐池95#汽油罐 1×20m
3







— 62 —


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 60m3


加油机 四枪式加油机 4 台


年销


售量


柴油 730t/a


汽油 4380t/a


9 人和加油站


92#汽油罐 2×20m
3


单层罐配防


渗罐池


95#汽油罐 1×20m
3


98#汽油罐 /


0#柴油罐 1×20m
3


油罐总容积 70m
3


加油机 四枪式加油机 5 台


年销


售量


柴油 1825t/a


汽油 6570t/a


10 物流园加油站


92#汽油罐 1×20m3


SF 双层罐95#汽油罐 1×20m
3


0#柴油罐 2×30m
3


油罐总容积 70m3


加油机 四枪式加油机 4 台


尿素加注设备 /


年销


售量


柴油 6205t/a


汽油 1825t/a


尿素 /


二、原有工程环境保护管理制度执行情况：


表2-10 加油站环境保护管理制度执行情况表


序号 加油站名称 “三同时”执行情况 排污许可编号


1 吉乐加油站 渝（北新）环验【2012】028号
91500000588939499B0


01Q


2 龙洞湾加油站 渝（北新）环验【2014】019号
9150000008632953520


01Q


3 大竹林加油站
渝环北建准【2011】34号


渝（北新）环验【2013】042号


91500000066197037A0


01Q


4 金山加油站 渝（经开）环验【2005】24号
9150000078423789XD0


01U


5 经开加油站 渝（经开）环验【2006】26号
9150000077846376XT0


01Q


6 礼嘉加油站 渝（经开）环验【2007】67号
9150000066890980490


01U


7 龙头寺加油站
渝环北建准【2011】3号


渝（北新）环验【2013】037号


91500000066196923Q0


01Q


8 南山加油站 渝（经开）环验【2006】25号
91500000778463794G0


01Q


9 人和加油站 渝环两江函【2016】111号
9150000079350550X10


01U







— 63 —


10 物流园加油站
渝环北建准【2011】33号


渝（两江）环验【2014】058号


91500000305292155R0


01Q


三、原有工程污染物实际排放总量：


表2-11 原有工程污染物实际排放情况表


序号 加油站 类别 排放源 污染物名称 排放量（t/a）


1 吉乐加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 2.20


废水


生化池


悬浮物 0.0062


氨氮 0.0030


石油类 0.0006


化学需氧量 0.0321


隔油池
悬浮物 0.0007


石油类 0.0001


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 4.5


2
龙洞湾


加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 3.31


废水


生化池


悬浮物 0.0148


氨氮 0.0073


石油类 0.0014


化学需氧量 0.0802


隔油池
悬浮物 0.0016


石油类 0.0002


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.3


/ 生活垃圾 6.75


3
大竹林


加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 1.11


废水 生化池 悬浮物 0.0059







— 64 —


氨氮 0.0029


石油类 0.0006


化学需氧量 0.0296


隔油池
悬浮物 0.0007


石油类 0.0001


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 4.5


4 金山加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 2.94


废水


生化池


悬浮物 0.0127


氨氮 0.0089


石油类 0.0018


化学需氧量 0.0887


隔油池
悬浮物 0.0020


石油类 0.0002


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 5.85


5 经开加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 2.20


废水


生化池


悬浮物 0.0146


氨氮 0.0044


石油类 0.0001


化学需氧量 0.0443


隔油池
悬浮物 0.0001


石油类 0.0001


固废 危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20







— 65 —


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 4.5


6 礼嘉加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 1.48


废水


生化池


悬浮物 0.0049


氨氮 0.0025


石油类 0.0005


化学需氧量 0.0246


隔油池
悬浮物 0.0005


石油类 0.0001


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 2.9


7
龙头寺


加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 4.05


废水


生化池


悬浮物 0.0147


氨氮 0.0072


石油类 0.0014


化学需氧量 0.0738


隔油池
悬浮物 0.0016


石油类 0.0002


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.3


/ 生活垃圾 8.1


8 南山加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 2.20


废水
生化池


悬浮物 0.0146


氨氮 0.0039


石油类 0.0001


化学需氧量 0.0443


隔油池 悬浮物 0.0001







— 66 —


石油类 0.0001


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 4.5


9 人和加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 3.33


废水


生化池


悬浮物 0.0147


氨氮 0.0072


石油类 0.0014


化学需氧量 0.0738


隔油池
悬浮物 0.0016


石油类 0.0002


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.3


/ 生活垃圾 6.75


10
物流园


加油站


废气 加油站 非甲烷总烃 0.92


废水


生化池


悬浮物 0.0059


氨氮 0.0029


石油类 0.0006


化学需氧量 0.0326


隔油池
悬浮物 0.0007


石油类 0.0001


固废
危废


含油棉纱、手套 0.02


含油污泥 0.05


设备检修废物 0.20


清罐废物 0.4


/ 生活垃圾 6.3







— 67 —


原有站区环境问题:本批次 10 座加油站项目改扩建已完成多年。施工期早已结束，


通过回顾调查了解，项目在施工期间未发生环境污染事件，无环保投诉事件，施工期各


污染物均得到有效处置，无环境遗留问题。


中国石油吉乐、龙洞湾等 10座加油站废水、废气、固废、危废均得到有效处理，


环境管理制度落实到位，环境风险防范措施落实到位，不存在原有环境污染问题。







— 68 —


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


一、大气环境质量


1.空气质量区域达标判断


根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝


府发〔2016〕19号），项目所在区均为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气


质量标准》（GB3095-2012）二级标准。


本次区域达标情况评价引用重庆市生态环境局公布的 2022年重庆市环境状况公报


中渝北区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表 3-1。


表 3-1 2022年度区域空气质量现状评价表


污染物 年评价指标
现状浓度


（µg/m3）


标准值


（µg/m3）
占标率
% 达标情况


PM10


年平均质量浓度


47 70 67.1 达标


SO2 9 60 15 达标


NO2 35 40 87.5 达标


PM2.5 31 35 88.6 达标


CO（mg/m3）
第 95百分位数日


均浓度的
1.1 4 27.5 达标


O3
第 90百分位数日


最大 8h平均浓度
157 160 98.1 达标


由表 3-1 可知，本项目所在区域基本污染物中 PM2.5、PM10、SO2、O3、CO、NO2


均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，项目所在区


域为达标区。


2.特征污染物的环境质量现状


根据石油吉乐、龙洞湾等 10座加油站的分布情况及地理位置图（详见附图 2），为


了解区域非甲烷总烃质量现状，分别引用《重庆天航检测技术有限公司实验室迁建项目


环境影响评价报告表》2022年 03月 11日~13日环境质量监测数据、重庆市生态环境局


两江新区分局委托重庆市生态环境监测中心进行环境质量监测（具体见《监测报告》（渝


环（监）字[2021]第 WT92 号）中 2021年 5月 7日～5月 14日对重庆啤酒的环境质量


监测数据、《重庆两江新区环境影响评价服务-环境空气》（渝环（监）字【2021】第WT92


号）中非甲烷总烃检测结果，检测时间均在 3年有效期内，所引用的点位在有效的 5km


范围内能够覆盖所有站点，可以较好的反应项目所在区域环境空气中非甲烷总烃质量现


状。







— 69 —


监测点环境空气现状监测值和评价标准见表3-2。


表 3- 2 特征因子环境质量现状表 单位µg/m³


污染物
评 价 标 准 /
（µg/m³）


监测浓度范围/
（µg/m³）


最大浓度占


标率%
超标率
/%


达标


情况


非甲烷总烃 2000 90~770 38.5 0 达标


根据表 3-2可知，项目所在区域非甲烷总烃满足参照的《环境空气质量非甲烷总烃


限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。


二、地表水环境质量


本批次 10座加油站水环境受体主要为嘉陵江以及长江。


本次评价直接引用生态环境主管部门发布的地表水达标情况的结论。根据重庆市生


态环境局发布的重庆市水环境质量状况中显示，2023年 1月-12月，嘉陵江井口断面、


梁沱断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。


根据《2023年 1月重庆市水环境质量状况》中长江寸滩断面水环境质量状况，长江


寸滩断面水质类别为Ⅱ类，优于其Ⅲ类水域功能要求。


由此可知，项目最终接纳水体嘉陵江及长江满足《地表水环境质量标准》


（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，区域地表水体质量总体较好，不会制约项目的建设。


三、声环境质量


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），


各加油站声功能区划见表 3-3，声环境质量标准见表 3-4。


表3-3 声功能区划情况表


功能区类型 加油站名称 备注


1类区 大竹林加油站 /


2类区
礼嘉加油站、龙洞湾加油站、金山加油站、吉乐加油站、


人和加油站、经开加油站


/


3类区 南山加油站、物流园加油站 /
4b类区 龙头寺加油站 /


表 3-4 声环境质量标准限值 单位：dB(A)
标准类别 昼间 夜间


1类 55 45
2类 60 50
3类 65 55
4a类 70 55
4b类 70 60


根据现场踏勘，项目部分站点厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，因此项







— 70 —


目委托重庆市化研院安全技术服务有限责任公司于2023年12月13日进行了声环境敏感


目标的噪声现状检测并出具检测报告，具体如下所示；


（1）监测方案


声环境敏感目标噪声现状监测方案见表 3-5。


表 3-5 声环境敏感目标噪声现状监测方案


加油站 声环境敏感点监测点位 监测因子 监测频率


大竹林加油站
新江与城悠澜


现状噪声 连续 1 天，昼、夜间各一次天骄公园二期


龙洞湾加油站 世茂茂悦府南区 现状噪声 连续 1 天，昼、夜间各一次


经开加油站 翠云花园 现状噪声 连续 1 天，昼、夜间各一次


（2）评价标准与方法：


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），


大竹林加油站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类限值，龙洞湾加


油站、经开加油站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类限值。


（3）监测结果及评价：


声环境质量现状监测结果统计及评价见表 3-6。


加油站


名称


采样


时间


监测


点位


昼间噪声 （dB(A)） 夜间噪声 （dB(A)）


测量值 测量值


大竹林


加油站


2023.1


2.13


新江与城悠澜 53 41


天骄公园二期 51 40


龙洞湾


加油站


2023.1


2.13
世茂茂悦府南区 52 42


经开加


油站


2023.1


2.13
翠云花园 54 45


监测结果表明：大竹林加油站周边声环境敏感点昼、夜间环境噪声值均能满足《声


环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类限值，龙洞湾加油站、经开加油站周边声环境敏


感点昼、夜间环境噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类限值。


四、地下水、土壤环境


本次 10座加油站均属于建成已久的老旧站点，未设置地下水跟踪监控井，无法进


行采样监测；本批次 10 座加油站项目改扩建已完成多年，施工期早已结束，且施工过







— 71 —


程中未发现罐区泄漏问题。根据现场踏勘，项目采取分区防渗措施，油罐区、工艺管道、


危废暂存间及隔油池为重点防渗区，在正常工况下，项目不属于存在土壤环境污染途径


的建设项目。项目位于城市建成区且已建成，占地范围内地块已硬化，故无需进行土壤


现状监测。







— 72 —


环境


保护


目标


一、大气环境


各加油站厂界外 500 米范围内大气环境保护目标如下表所示。


表 3-7 吉乐加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 棕榈泉国际花


园
0 -140 居住区


大气


环境


大气


二类


南 140


2 两江育才中学 -170 -110 学校 西南 240


3 棕榈泉国际中


心
190 -50 商住区 东南 230


4 渝兴万年汇 440 0 居住区 东 440
以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-8 大竹林加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 天骄公园二期 16 -15 居住区


大气


环境


大气


二类


东南 30
2 新江与城悠澜 20 26 居住区 东北 40
3 天骄公园 100 -80 居住区 东南 140


4 金科天元道二


期
150 -60 居住区 东南 190


5 新江与城天澜 -170 0 居住区 西 170
6 壹江郡南区 0 240 居住区 北 240
7 莱佛士医院 410 200 医院 东北 470


8 金科天元道砚


北 B 区
400 -260 居住区 东南 490


9 新江与城清辉


时光
100 -440 居住区 东南 480


以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-9 龙洞湾加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 世茂茂悦府南


区
25 0 居住区


大气


环境


大气


二类


东 25


2 协信星都会 -100 0 居住区 西 100
3 协信.溪山墅 -190 -180 居住区 西南 260







— 73 —


4 九曲河湿地公


园
-90 160 公园 西北 200


5 世茂.照母山壹


号
30 140 居住区 东北 170


以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-10 金山加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 康桥融府 B区 -50 -57 居住区


大气


环境


大气


二类


西南 70
2 康桥融府 A区 -250 0 居住区 西 250


3 北大资源.博雅


东
-150 -260 居住区 西南 320


4 恒大御府 0 -310 居住区 南 310
以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-11 经开加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 翠云花园 20 0 居住区


大气


环境


大气


二类


东 20
2 尚格博园 40 45 居住区 东北 80
3 翠云小学 240 60 学校 东北 260
4 联发.瞰青一期 310 20 居住区 东北 340
5 翠云公园 0 -320 公园 南 320


以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-12 礼嘉加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 龙湖.云洲 50 100 居住区


大气


环境


大气


二类


东北 120


2 龙湖.两江新宸


幼儿园
0 220 幼儿园 北 220


3 龙湖.两江新宸


云澜
200 60 居住区 东北 230


4 龙湖.两江新宸


嘉玺
230 220 居住区 东北 340


5 北恒.紫岳 450 0 居住区 东 450
6 龙湖.紫宸 100 350 居住区 东北 400
7 龙湖.两江新宸 0 300 居住区 北 300







— 74 —


云麓


8 龙湖.云玺 0 480 居住区 北 480
9 龙湖.两江新宸 -170 260 居住区 西北 400


10 龙湖一昱湖壹


号
-300 0 居住区 西 300


以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-13 龙头寺加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 天宫殿公园 0 -60 公园


大气


环境


大气


二类


南 60
2 中铁.峰汇国际 170 0 居住区 东 170
3 渝铁西苑 180 120 居住区 东北 210
4 安置房小区 250 -190 居住区 东南 360
5 橡树壹号 130 -300 商住区 东南 390
6 东湖雅苑 70 -440 居住区 东南 470
7 力帆棠悦 -150 -480 居住区 西南 500


8 首创十方界巅


城
-250 -160 居住区 西南 350


9 首创十方界 -310 0 居住区 西 310
以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-14 南山加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 尚格博园 0 -70 居住区


大气


环境


大气


二类


南 70
2 联发.瞰青一期 150 0 居住区 东 150
3 翠云小学 160 -150 学校 东南 230
4 翠云花园 0 -250 居住区 南 250
5 翠云公园 210 -310 公园 东南 460
6 建工未来城 300 60 居住区 东北 320


以加油站为坐标原点（0,0）


表 3-15 人和加油站大气环境保护目标分布情况一览表


序号 名称


坐标/m
保护对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


场址


方位


相对厂


界距离
/mX Y


1 人和小学 0 280 学校
大气


环境


大气


二类


北 280


2 重庆市综合应


急救援总队
-240 320 机关单位 西北 390







— 75 —


3 海洲国际公寓 -270 200 居住区 西北 300
4 天和逸苑 -240 0 居住区 西 240
5 荣鼎国际 -240 -200 居住区 西南 290
6 天域兰湾 90 0 居住区 东 90


7 重庆市第三车


管所
180 0 机关单位 东 180


8 紫霞苑 370 0 居住区 东 370
9 香居美舍 0 -100 居住区 南 100


10 天龙路农转非


小区
110 -110 居住区 东南 150


11 亚热带·雅居 230 -270 居住区 东南 330
12 童心小学校 160 -380 居住区 东南 415


以加油站为坐标原点（0,0）


物流园加油站周边500m范围内无大气环境保护目标。


二、声环境


加油站厂界外 50 米范围声环境保护目标如下表所示。


表 3-16 大竹林加油站声环境保护目标分布情况一览表


序号


声环境


保护目


标名称


空间相对位置/m
距厂界最


近距离/m 方位
声功能区分


类


声环境保


护目标情


况说明
X Y Z


1 新江与


城悠澜
20 26 0 40 东北 《声环境质


量标准》


（GB3096-
2008）中 1
类限值


保护目标


为 30层居


民住宅楼


南北朝向


2 天骄公


园二期
16 -15 0 30 东南


保护目标


为 15层居


民住宅楼


南北朝向


以加油站为坐标原点


表 3-17 龙洞湾加油站声环境保护目标分布情况一览表


序号


声环境


保护目


标名称


空间相对位置/m
距厂界最


近距离/m 方位
声功能区分


类


声环境保


护目标情


况说明
X Y Z


1
世茂茂


悦府南


区


25 0 0 25 东


《声环境质


量标准》


（GB3096-
2008）中 2
类限值


保护目标


为 30层居


民住宅楼


南北朝向


以加油站为坐标原点







— 76 —


表 3-18 经开加油站声环境保护目标分布情况一览表


序号


声环境


保护目


标名称


空间相对位置/m
距厂界最


近距离/m 方位
声功能区分


类


声环境保


护目标情


况说明
X Y Z


1 翠云花


园
20 0 0 20 东


《声环境质


量标准》


（GB3096-
2008）中 2
类限值


保护目标


为 8层居


民住宅楼


南北朝向


以加油站为坐标原点


三、地下水环境


各加油站厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉


等特殊地下水资源。


四、外环境关系


外环境关系见下表。


表 3-19 吉乐加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 爱尚两江商业区 东北 约 50m /
2 颐和生态公园 北 紧邻 /


3 重庆新耀嘉善汽车


销售服务有限公司
西南 约 20m /


4 金开大道 南 约 10m /


表 3-20 龙洞湾加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 世茂茂悦府南区 东 约 25m /
2 金山大道 西 紧邻 /
3 世茂茂悦府商业区 北 约 20m /
4 绿化 南 紧邻 /


表 3-21 大竹林加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 恒山西路 东北 约 6m /
2 金州大道 西 约 8m /
3 天骄公园二期 东南 约 30m /







— 77 —


表 3-22 金山加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 金渝大道 北 紧邻 /
2 绿化 东 紧邻 /
3 绿化 西 紧邻 /
4 绿化 南 紧邻 /
5 龙慧路 西南 约 53m /
6 康桥融府 B 区 西南 约 70m /


表 3-23 经开加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 金开大道 西 紧邻 /
2 轨道三号线 西 约 30 m /
3 翠云花园 东 约 20m /
4 尚格博园 东北 约 80m /


表 3-24 礼嘉加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 礼仁街 西 紧邻 /


2 绿化
东、南、


北
紧邻 /


3 轨道 6 号线 东北
水平距离约


20m 地下式轨道交通


表 3-25 龙头寺加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 花鸟市场 北 约 20m /
2 泰山大道中段 南 约 16m /


表 3-26 南山加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 云竹路 北 约 10m /
2 金开大道 南 约 15m /
3 轨道 3 号线 南 约 20m
4 南山工业园区厂房 西北 约 80m


表 3-27 人和加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 渝都大道 西 约 10m
2 办公楼 南 约 15m
3 4S店 东 约 20m
4 驾校 东南 约 3m







— 78 —


表 3-28 物流园加油站周边环境关系一览表


序号 名称 方位 距厂界距离 备注


1 加工区八路 北 紧邻


2 临时停车场 南 紧邻


3 物流基地 1 西北 约 25m
4 物流基地 2 东北 约 25m


五、生态环境


本项目评价范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。


污染


物排


放控


制标


准


一、废气


加油站项目执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。


厂界无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中标准限值，


见表 3-29。


表 3-29《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）


污染物项目 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置


非甲烷总烃 4.0 监控点处 1h平均浓度 参照 HJ/T55 规定


另根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），加油站油气回收装置的液


阻、密闭性、气液比也有相应的标准要求，具体排放限值见表 3-30，3-31。


表 3-30 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值（部分）


储罐油气空间/L 受影响的加油枪数


1~6 7~12 13~18


2271 217 204 194


2460 232 219 209


2650 244 234 224


2839 257 244 234


3028 267 257 247


3217 277 267 257


3407 286 277 267


3596 294 284 277


3785 301 294 284


4542 329 319 311


5299 349 341 334


6056 364 356 351







— 79 —


6813 376 371 364


7570 389 381 376


8327 396 391 386


9084 404 399 394


9841 411 406 401


10598 416 411 409


11355 421 418 414


13248 431 428 423


表 3-31加油站油气回收管线液阻最大压力限值


通入氮气流量/ (L/min) 最大压力/Pa


18 40


28 90


38 155


另外，加油气回收系统的液比均应在 1.0~1.2 范围内。油气处理装置（三次油气回


收）的油气排放浓度 1 小时平均浓度值应小于等于 25g/m3。


二、废水


加油站地面清洗废水经截流沟进入隔油池处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；生活废水经生化池处理后达《污水综


合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；吉乐、龙头寺、人和、物


流园等 4座加油站污水进入唐家沱污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》


(GB18918-2002)一级 A标准后排入长江；大竹林、礼嘉、龙洞湾等 3座加油站污水进入


九曲河污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标


准后经九曲河汇入嘉陵江；金山、经开、南山等 3座加油站污水进入悦来污水处理厂处


理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准后排入嘉陵江。


表 3-32 污水排放标准 单位：mg/L


污染物指标标准 pH（无量纲） COD 石油类 SS NH3-N
《污水综合排放标准》


（GB8979-1996）三级标准
6~9 500 20 400 45*


《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB18918-2002）一级


A标
6~9 50 1 10 5（8）


注：*NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。


三、噪声







— 80 —


（1）施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GH12523-2011）。


表 3-33《建筑施工场界噪声排放标准》（GH12523-2011）单位：dB（A）


昼 间 夜 间


70 55


（2）根据声环境功能区划情况（见前文表 3-3），各加油站厂界执行《工业企业厂


界环境噪声排放标准》（GH12348-2008）标准见表 3-34。


表 3-34《工业企业厂界环境噪声噪声排放标准》(GH12348-2008) 单位：dB(A)
执行标准


加油站


时 段


类 别
昼间 夜间 备注


大竹林加油站（1类
区）


1类 55 45 其他侧


4a类 70 55 临路侧


礼嘉加油站、龙洞湾


加油站、金山加油


站、吉乐加油站、人


和加油站、经开加油


站（2类区）


2类 60 50 其他侧


4a类 70 55 临路侧


南山加油站、物流园


加油站（3类区）


3类 65 55 其他侧


4a类 70 55 临路侧


龙头寺加油站（4b
类区）


4b类 70 60 /


四、固体废物


危险废物的贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GH18597-2023)相关要


求。







— 81 —


总量


控制


指标


序号 加油站名称
总量控制指标（单位：t/a）


化学需氧量 氨氮


1 吉乐加油站 0.0328 0.0033


2 龙洞湾加油站 0.0821 0.0082


3 大竹林加油站 0.0328 0.0033


4 金山加油站 0.0986 0.0099


5 经开加油站 0.0492 0.0049


6 礼嘉加油站 0.0246 0.0025


7 龙头寺加油站 0.0821 0.0082


8 南山加油站 0.0492 0.0049


9 人和加油站 0.0821 0.0082


10 物流园加油站 0.0328 0.0033







— 82 —


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


各加油站施工期早已结束，根据现场踏勘和走访调查，项目建设过程中未发生大气


污染事故及相关环保投诉，未发生水污染事故，未出现噪声扰民事件，固体废物均进行


了妥善处置，施工现场未遗留环境问题。其采取的措施有：


（1）利用加油站原进出口道路；


（2）运输建筑垃圾的车辆均用斗篷遮盖，减少尘土洒落在地引起尘土飞扬；


（3）运输车辆经过主要居民点等敏感点时应限速、禁止鸣笛，缩短高噪声作业持续时


间；


（4）施工弃方和建筑垃圾产生量较少，收集后送市政部门指定的渣场处理。


（5）施工现场四周设生活垃圾收集桶，施工人员生活垃圾收集后定期送附近的生活垃


圾收集点交环卫部门处理。


施工期间采取以上措施并严格执行相关法规要求，未收到相关环保投诉。







— 83 —


运营


期环


境影


响和


保护


措施


一、大气环境影响及污染防治措施分析


1、污染物源强核算


本项目主要大气污染因子为非甲烷总烃，正常营运期期间产生的废气主要来自于地


下油罐装料蒸汽排放、地下油罐呼吸排放、加油油气排放，以非甲烷总烃为污染物指标


计算。另外，加油站运营过程中还有过往车辆产生的少量汽车尾气、生化池臭气和备用


柴油发电机废气。


（1）加油站地下油罐装料蒸汽排放（大呼吸）


储罐大呼吸损失是指油罐进行装油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油


罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀


控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。


项目地下油罐进料采用淹没输油管法，根据《散装液态石油产品损耗》


（GH11085-89）中的卸车损耗计算油品损失。根据加油站实际情况，柴油挥发性可忽略


不计。储罐废气排放情况见表 4-1。


表 4-1 加油站大呼吸非甲烷总烃产排情况一览表


加油站采用密闭卸油油气回收系统（回收效率不低于 95%）对汽油卸油油气进行


回收，含有少量油品的空气经通气管呼吸阀排放。


产生源 加油站 产生源 油量(t) 卸车损耗率 损失量(t)


地下油罐装料


油罐车油品蒸


发


吉乐加油站


汽油


5475


0.23%


12.59
龙洞湾加油站 7300 16.79
大竹林加油站 2920 6.72
金山加油站 6570 15.11
经开加油站 5475 12.59
礼嘉加油站 3650 8.39


龙头寺加油站 9125 20.98
南山加油站 5475 12.59
人和加油站 7300 16.79


物流园加油站 2555 5.87







— 84 —


表4-2 加油站大呼吸非甲烷总烃消减及排放情况一览表


（2）地下油罐呼吸排放（小呼吸）


加油站采用埋地卧式储油罐，储罐设置有通气立管，储罐呼吸排放情况见表 4-3。


表 4-3 加油站小呼吸非甲烷总烃产排情况一览表


产生源 加油站
产生


源
产生量
(t/a)


回收方式


回收率


回收后油


品去向
回收量
(t/a)


排放量
(t/a)


地下油


罐装料


汽油蒸


发


吉乐加


油站


汽油


12.59


油罐车回


收系统卸


油油气回


率为 95%


油罐车运


送至油库


11.96 0.63


龙洞湾


加油站
16.79 15.95 0.84


大竹林


加油站
6.72 6.38 0.34


金山加


油站
15.11 14.35 0.76


经开加


油站
12.59 11.96 0.63


礼嘉加


油站
8.39 7.97 0.42


龙头寺


加油站
20.98 19.93 1.05


南山加


油站
12.59 11.96 0.63


人和加


油站
16.79 15.95 0.84


物流园


加油站
5.87 5.57 0.3


产生源 加油站 产生源 油量(t) 储存损耗率 损失量(t)


地下油罐呼吸


排放


吉乐加油站


汽油


5475


0.01%


0.54
龙洞湾加油站 7300 0.73
大竹林加油站 2920 0.29
金山加油站 6570 0.65
经开加油站 5475 0.54
礼嘉加油站 3650 0.36


龙头寺加油站 9125 0.91
南山加油站 5475 0.54
人和加油站 7300 0.73


物流园加油站 2555 0.25







— 85 —


吉乐、龙洞湾、龙头寺、礼嘉、金山、人和等共计六座加油站设置有油气回收处理


装置（处置效率不低于95%）对油罐呼吸油气进行回收处理，含有少量油品的空气经油


气回收处理装置排气管道排放。


表 4-4 加油站小呼吸非甲烷总烃消减及排放情况一览表


（3）加油油气


加油站非甲烷总烃排放的另一个来源是车辆的加油作业。车辆加油过程中排放的


油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随汽油温度、汽车


油箱温度汽油蒸汽压力(RVP)和装油速率而变动。根据《散装液态石油产品损耗》


(GH11085-89)中的零售损耗(机动车加油)计算油品损失，见表 4-5。


表 4-5 加油过程非甲烷总烃产排情况一览表


产生源 加油站 产生源 油量（t） 零售损耗率 损失量（t）
加油作业


蒸发


吉乐加油站
汽油


5475
0.29%


15.87
龙洞湾加油站 7300 21.17


产生源 加油站
产生


源
产生量
(t/a)


回收方式


回收率


回收后油


品去向
回收量
(t/a)


排放量
(t/a)


地下油


罐呼吸


排放


吉乐加


油站


汽油


0.54


油气回收


处理装置


效率为
95%


油罐


0.51 0.03


龙洞湾


加油站
0.73 0.69 0.04


人和加


油站
0.73 0.69 0.04


金山加


油站
0.65 0.62 0.03


龙头寺


加油站
0.91 0.86 0.05


礼嘉加


油站
0.36 0.34 0.02


经开加


油站
0.54 / / / 0.54


南山加


油站
0.54 / / / 0.54


大竹林


加油站
0.29 / / / 0.29


物流园


加油站
0.25 / / / 0.25







— 86 —


大竹林加油站 2920 8.46
金山加油站 6570 19.05
经开加油站 5475 15.87
礼嘉加油站 3650 10.58


龙头寺加油站 9125 26.46
南山加油站 5475 15.87
人和加油站 7300 21.17


物流园加油站 2555 7.41
加油油气回收系统将车辆加油时，车辆油箱上空产生的油气通过真空辅助回收系


统按气液比 1.1：1的比例回收至埋地油罐内，汽油回收效率为 90%。回收系统回收的油


气和空气混合物将平衡埋地油罐的气压平衡，多余体积气体则因油罐外温度变化，通过


通气立管排入环境。


表4-6 加油过程非甲烷总烃消减及排放情况一览表


产生源 加油站
产生


源
产生量
(t/a)


回收方式


回收率


回收后油


品去向
回收量
(t/a)


排放量
(t/a)


加油作


业


蒸发


吉乐加


油站


汽油


15.87


加油油气


回率为
90%


油罐


14.28 1.59


龙洞湾


加油站
21.17 19.05 2.12


大竹林


加油站
8.46 7.61 0.85


金山加


油站
19.05 17.15 1.9


经开加


油站
15.87 14.28 1.59


礼嘉加


油站
10.58 9.52 1.06


龙头寺


加油站
26.46 23.81 2.65


南山加


油站
15.87 14.28 1.59


人和加


油站
21.17 19.05 2.12


物流园


加油站
7.41 6.67 0.74







— 87 —


各加油站生产过程中后非甲烷总烃排放情况汇总见下表 4-7。


表 4-7 非甲烷总烃排放情况汇总一览表


序号 加油站名称 非甲烷总烃排放量（单位：t/a）


1 吉乐加油站 2.25


2 龙洞湾加油站 3.0


3 大竹林加油站 1.48


4 金山加油站 2.69


5 经开加油站 2.76


6 礼嘉加油站 1.5


7 龙头寺加油站 3.75


8 南山加油站 2.76


9 人和加油站 3.0


10 物流园加油站 1.29


（4）汽车尾气


加油站在营运过程中，汽车低速行驶进出加油站，加油时车辆处于停止状态，整个


过程前后所排放的汽车尾气量较小，主要污染物为 CO、THC、NOX。


（5）生化池臭气


生化池将产生一定量臭气，其主要成分为 H2S、NH3等，若处理不当会对周边环境造


成一定的负面影响。项目的生化池为地埋式，平时封闭管理，可通过加强周边绿化，臭


气经专用管道收集后排放排放来降低臭气影响。


（6）柴油发电机废气


加油站站内设柴油发电机一台作为应急电源，营运过程中使用次数和使用量较小。


使用过程中会产生燃油废气，污染物主要为THC、NOx等，污染物产生量较小，通过专


用管道沿站房后墙向上引出排放。


2. 废气环境影响达标分析


本项目运营期间产生的大部分油气被油气回收系统回收，少量排入大气中。项目废


气污染治理设施主要为采用地埋式储油罐，卸油过程中通过一次回收系统回收后运回油


库进行油气回收处理；地下油罐呼吸由机械呼吸阀排放，对外环境影响较小；加油油气







— 88 —


设二次回收系统，经回收后进入油罐。吉乐、龙洞湾、龙头寺、礼嘉、金山、人和等共


计六座加油站设置有油气回收处理装置（处置效率不低于95%）对油罐呼吸油气进行回


收处理，含有少量油品的空气经油气回收处理装置排气管道排放。属于《排污许可证申


请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）表 F.1 中可行技术“油气回收”，


满足《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》表1-1相关要求。


3. 废气环境影响分析结论


各加油站所在地均属于环境空气二类区，监测点处特征污染因子均满足相关空气标


准要求，项目所在地具有一定的环境容量可接纳加油站特征污染物的排放。加油站非甲


烷总烃通过油气回收系统回收处理后能够达标排放。综上所述，各加油站污染物采取相


应污染防治措施后能实现达标排放，对外环境影响小。


4. 废气产排污节点、污染物、污染治理设施及自行监测要求


加油站废气产排污节点、污染物及污染治理设施见表4-8，加油站废气自行监测方


案见表4-9。


表4-8 加油站废气产排污节点、污染物及污染治理设施表


加油


站
油品


产污环


节


污染


物项


目


排放


形式


污染治


理设施


是否


可行


技术


排放量


（t/a）
执行标准


吉乐


加油


站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统、油


气回收


处理装


置


是 2.25


《加油站


大气污染


物排放标


准》


（GB20952


-2020）


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


龙洞


湾加


油站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统、油


气回收


处理装


置


是 3.0


企业边界
非甲


烷总


无组


织
/ / /







— 89 —


烃


大竹


林加


油站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统


是 1.48


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


金山


加油


站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统、油


气回收


处理装


置


是 2.69


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


经开


加油


站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统


是 2.76


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


礼嘉


加油


站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统、油


气回收


处理装


置


是 1.5


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


龙头


寺加


油站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


是 3.75







— 90 —


发、


加油枪


挥发


加油油


气回收


系统、油


气回收


处理装


置


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


南山


加油


站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统


是 2.76


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


人和


加油


站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统、油


气回收


处理装


置


是 2.12


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


物流


园加


油站


汽油


卸油挥


发、


储罐挥


发、


加油枪


挥发


非甲


烷总


烃


无组


织


卸油油


气回收


系统、


加油油


气回收


系统


是 1.29


企业边界


非甲


烷总


烃


无组


织
/ / /


表4-9 加油站废气自行检测要求一览表


监测对


象


监测点


位


监测因


子


自行监


测频次
执行标准


废气
油气回


收系统


气液比、


液阻、密


闭性


1次/年
《加油站大气污染物排放标准》


（GB20952-2020）







— 91 —


企业边


界


非甲烷


总烃
1次/年


加油站


油气回


收系统


密闭点


泄漏检


测值
1次/年


油气回


收处置


装置


油气浓


度
1次/年


《加油站大气污染物排放标准》


（GB20952-2020）。吉乐、龙洞湾、龙头


寺、礼嘉、金山、人和等6座加油站按要


求进行检测


二、地表水环境影响及污染防治措施分析


1.废水产排污源强


项目用水由市政供水管网供水。项目用水包括员工生活用水、过往驾乘人员用水及


地面清洗用水、绿化用水等。各加油站营运期排放废水主要包括生活污水、场地冲洗水。


各加油站用水量见前文表 2-7。


加油站产生的生活污水收集至生化池达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三


级标准后排放到市政污水管网，冲地废水经截流沟收集至隔油池处理后达《污水综合排


放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。吉乐、龙头寺、人和、物流


园等4座加油站废水排入市政管网后最终排入唐家沱污水处理厂达《城镇污水处理厂污


染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江；龙洞湾、大竹林、礼嘉等3座


加油站废水排入市政管网后最终排入九曲河污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB18918-2002）一级A标准后经九曲河排入嘉陵江。


项目污废水产排放情况见表 4-10。


表 4-10 加油站运营期废水产排污统计一览表


加油


站
类别


污染


物


处理前产生量 处理后 排至环境


浓度
mg/L


产生


量 t/a
排放浓


度 mg/L
排放量
t/a


浓度
mg/L


排放量
t/a


吉乐


加油


站


生活


污水
657
m³/a


COD 550 0.3613 300 0.1971 50 0.0328
SS 450 0.2956 100 0.0657 10 0.0066
NH3-
N 50 0.0328 45 0.0296 5 0.0033


石油


类
30 0.0197 20 0.0132 1 0.0007


场地 SS 400 0.0263 200 0.0132 10 0.0007







— 92 —


冲洗


水
65.7
m³/a


石油


类
30 0.0020 20 0.0013 1 0.0001


龙洞


湾加


油站


生活


污水
1642.5
m³/a


COD 550 0.9033 300 0.4927 50 0.0821
SS 450 0.7391 100 0.1642 10 0.0164
NH3-
N 50 0.0821 45 0.0739 5 0.0082


石油


类
30 0.0493 20 0.0328 1 0.0016


场地


冲洗
164.25
m³/a


SS 400 0.0657 200 0.0328 10 0.0016


石油


类
30 0.0049 20 0.0033 1 0.0002


大竹


林加


油站


生活


污水
657
m³/a


COD 550 0.3613 300 0.1971 50 0.0328
SS 450 0.2956 100 0.0657 10 0.0066
NH3-
N 50 0.0328 45 0.0296 5 0.0033


石油


类
30 0.0197 20 0.0132 1 0.0007


场地


冲洗


水
65.7
m³/a


SS 400 0.0263 200 0.0132 10 0.0007


石油


类
30 0.0020 20 0.0013 1 0.0001


金山


加油


站


生活


污水
1971
m³/a


COD 550 1.0840 300 0.5913 50 0.0986
SS 450 0.8869 100 0.1971 10 0.0197
NH3-
N 50 0.0986 45 0.0887 5 0.0099


石油


类
30 0.0591 20 0.0394 1 0.0020


场地


冲洗


水
197.1
m³/a


SS 400 0.0788 200 0.0394 10 0.0020


石油


类
30 0.0059 20 0.0039 1 0.0002


经开


加油


站


生活


污水
985.5
m³/a


COD 550 0.5420 300 0.2956 50 0.0492
SS 450 0.4434 100 0.0985 10 0.0099
NH3-
N 50 0.0492 45 0.0443 5 0.0049


石油


类
30 0.0296 20 0.0198 1 0.0010


场地


冲洗


水
98.55
m³/a


SS 400 0.0394 200 0.0197 10 0.0010


石油


类
30 0.0030 20 0.0020 1 0.0001







— 93 —


礼嘉


加油


站


生活


污水
492.75
m³/a


COD 550 0.2710 300 0.1478 50 0.0246
SS 450 0.2217 100 0.0493 10 0.0049
NH3-
N 50 0.0246 45 0.0222 5 0.0025


石油


类
30 0.0148 20 0.0098 1 0.0005


场地


冲洗


水
49.28
m³/a


SS 400 0.0197 200 0.0099 10 0.0005


石油


类
30 0.0015 20 0.0010 1 0.0001


龙头


寺加


油站


生活


污水
1642.5
m³/a


COD 550 0.9033 300 0.4927 50 0.0821
SS 450 0.7391 100 0.1642 10 0.0164
NH3-
N 50 0.0821 45 0.0739 5 0.0082


石油


类
30 0.0493 20 0.0328 1 0.0016


场地


冲洗
164.25
m³/a


SS 400 0.0657 200 0.0328 10 0.0016


石油


类
30 0.0049 20 0.0032 1 0.0002


南山


加油


站


生活


污水
985.5
m³/a


COD 550 0.5420 300 0.2956 50 0.0492
SS 450 0.4434 100 0.0985 10 0.0099
NH3-
N 50 0.0492 45 0.0443 5 0.0049


石油


类
30 0.0296 20 0.0198 1 0.0010


场地


冲洗


水
98.55
m³/a


SS 400 0.0394 200 0.0197 10 0.0010


石油


类
30 0.0030 20 0.0020 1 0.0001


人和


加油


站


生活


污水
1642.5
m³/a


COD 550 0.9033 300 0.4927 50 0.0821
SS 450 0.7391 100 0.1642 10 0.0164
NH3-
N 50 0.0821 45 0.0739 5 0.0082


石油


类
30 0.0493 20 0.0328 1 0.0016


场地


冲洗
164.25
m³/a


SS 400 0.0657 200 0.0328 10 0.0016


石油


类
30 0.0049 20 0.0032 1 0.0002


物流


园加


油站


生活


污水
657
m³/a


COD 550 0.3613 300 0.1971 50 0.0328
SS 450 0.2956 100 0.0657 10 0.0066
NH3-
N 50 0.0328 45 0.0296 5 0.0033







— 94 —


石油


类
30 0.0197 20 0.0132 1 0.0007


场地


冲洗


水
65.7
m³/a


SS 400 0.0263 200 0.0132 10 0.0007


石油


类
30 0.0020 20 0.0013 1 0.0001


表4-11 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施表


加


油


站


产


污


环


节


产污类别
污染物


项目


污


染


治


理


设


施


污


染


治


理


工


艺


是


否


为


可


行


技


术


排放


量


（t/a）


排


放


方


式


排放


规律


排


放


去


向


执行标


准


吉


乐


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（65.7m3


/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0132


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0013


生


活


污


水


生活污水


（657m3/
a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.1971
SS 0.0657


NH3-N 0.0296


石油类 0.0132


/ 排入环境


COD
唐


家


沱


污


水


处


理


厂


A
A
O


是


0.0328


/ / 长


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0073
NH3-N 0.0033


石油类 0.0008


龙 场 场地冲洗 SS 三 隔 是 0.0328 间 间断 市 《污水







— 95 —


洞


湾


加


油


站


地


冲


洗


废


水


水


（164.25
m3/a）


段


式


隔


油


池


油 接


排


放


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


政


污


水


管


网


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0033


生


活


污


水


生活污水


（657m3/
a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.4927
SS 0.1642


NH3-N 0.0739


石油类 0.0328


/ 排入环境


COD
九


曲


河


污


水


处


理


厂


A
-
A
A
O


是


0.0821


/ /
嘉


陵


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0180
NH3-N 0.0082


石油类 0.0018


大


竹


林


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（65.7m3


/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0132


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0013


生


活


污


水


生活污水


（657m3/
a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.1971
SS 0.0657


NH3-N 0.0296


石油类 0.0132


/ 排入环境


COD
九


曲


河


污


水


处


理


A
-
A
A
O


是


0.0328


/ /
嘉


陵


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189


SS 0.0073


NH3-N 0.0033







— 96 —


厂 18-200
2）一级


A标准
石油类 0.0008


金


山


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（197.1m
3/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0394


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0039


生


活


污


水


生活污水


（1971m
3/a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.5913
SS 0.1971


NH3-N 0.0887


石油类 0.0394


/ 排入环境


COD
悦


来


污


水


处


理


厂


A
A
O


是


0.0986


/ /
嘉


陵


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0217


NH3-N 0.0099


石油类 0.0022


经


开


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（98.55m
3/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0197


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0020


生


活


污


水


生活污水


（985.5m
3/a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.2956
SS 0.0985


NH3-N 0.0443


石油类 0.0198







— 97 —


/ 排入环境


COD
悦


来


污


水


处


理


厂


A
A
O


是


0.0492


/ /
嘉


陵


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0148


NH3-N 0.0049


石油类 0.0011


礼


嘉


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（49.28m
3/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0099


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0010


生


活


污


水


生活污水


（492.75
m3/a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.1478
SS 0.0493


NH3-N 0.0222


石油类 0.0098


/ 排入环境


COD


九


曲


河


污


水


处


理


厂


A
-
A
A
O


是


0.0246


/ /
嘉


陵


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0054


NH3-N 0.0025


石油类 0.0006


龙


头


寺


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（164.25
m3/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0328


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0033


生
生活污水


COD
生 生 是


0.4927
SS 0.1642







— 98 —


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


活


污


水


（657m3/
a）


化


池


化


处


理


NH3-N 0.0739


石油类 0.0328


/ 排入环境


COD
唐


家


沱


污


水


处


理


厂


A
A
O


是


0.0821


/ / 长


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0180
NH3-N 0.0082


石油类 0.0018


南


山


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（98.55m
3/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0197


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0020


生


活


污


水


生活污水


（985.5m
3/a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.2956
SS 0.0985


NH3-N 0.0443


石油类 0.0198


/ 排入环境


COD
悦


来


污


水


处


理


厂


A
A
O


是


0.0492


/ /
嘉


陵


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0148


NH3-N 0.0049


石油类 0.0011


人 场 场地冲洗 SS 三 隔 是 0.0328 间 间断 市 《污水







— 99 —


和


加


油


站


地


冲


洗


废


水


水


（164.25
m3/a）


段


式


隔


油


池


油 接


排


放


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


政


污


水


管


网


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0033


生


活


污


水


生活污水


（657m3/
a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.4927
SS 0.1642


NH3-N 0.0739


石油类 0.0328


/ 排入环境


COD
唐


家


沱


污


水


处


理


厂


A
A
O


是


0.0821


/ / 长


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200
2）一级


A标准


SS 0.0180
NH3-N 0.0082


石油类 0.0018


物


流


园


加


油


站


场


地


冲


洗


废


水


场地冲洗


水


（65.7m3


/a）


SS 三


段


式


隔


油


池


隔


油
是


0.0132


间


接


排


放


间断


排


放、


排放


期间


流量


不稳


定且


无规


律，


但不


属于


冲击


型排


放


市


政


污


水


管


网


《污水


综合排


放标


准》


（GB8
978-19
96）三


级标准


石油类 0.0013


生


活


污


水


生活污水


（657m3/
a）


COD


生


化


池


生


化


处


理


是


0.1971
SS 0.0657


NH3-N 0.0296


石油类 0.0132


/ 排入环境


COD
唐


家


沱


污


水


处


理


A
A
O


是


0.0328


/ / 长


江


《城镇


污水处


理厂污


染物排


放标


准》
(GB189
18-200


SS 0.0073
NH3-N 0.0033


石油类 0.0008







— 100 —


厂 2）一级


A标准


2. 依托污水处理厂可行性分析


中国石油吉乐、龙洞湾等10座加油站均设置有1座生化池、一座隔油池，能满足加


油站日最大废水处理要求。


吉乐、龙头寺、人和、物流园等4座加油站污水进入唐家沱污水处理厂深化处理；


大竹林、龙洞湾、礼嘉等3座加油站污水进入九曲河污水处理厂深化处理；金山、经开、


南山等3座加油站污水进入悦来污水处理厂深化处理。


九曲河污水处理厂位于白溪村九曲河南岸，厂区一期占地为 8.09hm2，近、远期总


用地面积为 11.36hm
2
，处理规模约10万m


3
/d。主要服务范围为重庆市主城区两江新区（原


北部新区）黄茅坪、礼嘉、大竹林组团，服务面积50km
2
，污水处理厂于2013年6月运行，


采用的是除磷脱氮二级生物处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入九曲河，最终汇入嘉陵江。


根据重庆市生态环境局公布的重点污染源监督检查数据表明该污水处理厂各污染


物可实现稳定达标排放，大竹林、龙洞湾、礼嘉等3座加油站污水排入九曲河污水处理


厂可行。


悦来污水处理厂位于两江新区悦来镇新春村，现状规模为 5万m
3
/d，远期10万m


3
/d，


远景规划控制规模30万m
3
/d。现有工程于2017年8月建成投运，服务范围为渝北区悦来片


区和空港新城区，北部新区的花沟片区、翠云组团和鸳鸯组团的部分区域。采用“预处


理+A
2
/O 生物池+滤布滤池+紫外线消毒”处理工艺，出水水质达《城镇污水处理厂污染


物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后排入嘉陵江。目前，正在实施悦来污水处


理厂二期扩建，设计规模5万m3/d，扩建完成后厂区总规模为10万m3/d。


根据重庆市生态环境局公布的重点污染源监督检查数据表明该污水处理厂各污染


物可实现稳定达标排放，金山、经开、南山等3座加油站污水排入悦来污水处理厂可行。


唐家沱污水处理厂坐落于重庆市江北区唐家沱，主要服务范围为江北区、渝北区和


两江新区的城市生活污水，设计处理能力为日处理污水40万m3，厂区主体工艺采用A2/O


处理工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A


标准后排入长江。







— 101 —


根据重庆市生态环境局公布的重点污染源监督检查数据表明该污水处理厂各污染


物可实现稳定达标排放，吉乐、龙头寺、物流园、人和等4座加油站污水排入唐家沱污


水处理厂可行。


加油站日最大污水排放量小，占污水处理厂剩余处理规模比例很小。加油站废水水


质简单，可生化性良好，污染物浓度产生浓度不高，不会对污水处理厂处理负荷造成较


大冲击。由此可见，加油站污水依托市政污水管网进入污水处理厂具有可行性。


3. 废水达标及环境影响分析


加油站产生的生活污水收集至生化池达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三


级标准后排放到市政污水管网，冲地废水经截流沟收集至隔油池处理后达《污水综合排


放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。废水排入市政管网后最终排


入城市污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准


后排放。加油站污水水质简单且排放量较小，经过上述处理措施处置后，加油站废水可


实现达标排放，处理措施可行。项目污水经上述治理措施达标排放后对地表水环境影响


较小。


4. 废水自行监测要求


本工程营运后，废水监测要求见表4-12。


表4-12 运营期环境监测要求


监测对象 监测点位 监测因子 自行监测频次 执行标准


废水
站区污水总排


口


废水量、pH、
COD、石油类、


SS、NH3-N
1次/年


《污水综合排


放标准》


（GB8978-199
6）三级标准


三、 声环境影响及污染防治措施分析


1. 噪声设备统计


表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）


加油站 声源名称 声功率级/dB(A) 设备


数量


声源控制


措施


运行


时段


吉乐加油站 加油机 65 4台


选低噪声


设备 昼、夜


龙洞湾加油站 加油机 65 4台
大竹林加油站 加油机 65 4台
金山加油站 加油机 65 4台
经开加油站 加油机 65 4台
礼嘉加油站 加油机 65 4台


龙头寺加油站 加油机 65 6台
南山加油站 加油机 65 4台
人和加油站 加油机 65 5台







— 102 —


物流园加油站 加油机 65 4台
表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）


序号 建筑物名


称


声源名称 声源源


强


室内边界声


级


声源控制措


施


运行时段


1 储油罐区 潜油泵 70 56 选低噪声设


备


昼夜


2 发电机房 柴油发电


机


85 65 建筑隔音 突发


备注：各加油站点室内声源布置情况一致。


2. 噪声排放源


根据前述分析，项目营运期的噪声主要来自车辆在进出站时产生的交通噪声及设备


噪声。由于进站车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声


主要反映在驶进站过程和驶离站过程，由于进出站口均设置减速标志，车辆行驶速度较


慢，其噪声源强较低，因此预计加油站车辆噪声不会造成噪声扰民。本评价仅预测、潜


液泵撬、加油机等设备噪声的影响。主噪声源距厂界距离详见下表4-15。


表4-15 各噪声源与最近厂界距离


加油站 设备名称


产生源


强


dB（A）


排放源


强dB
（A）


与东厂


界距离


（m）


与南厂


界距离


（m）


与西厂


界距离


（m）


与北厂


界距离


（m）


吉乐加油


站


潜液泵 75 56 58 37 15 28
1#加油机 70 65 31 16.4 40 48
2#加油机 70 65 31 28 40 37
3#加油机 70 65 47 16.4 24 48
4#加油机 70 65 47 28 24 37
柴油发电


机
85 65 37 42 41 25


龙洞湾加


油站


潜液泵 75 56 13 62 31 7
1#加油机 70 65 21 60 20 17
2#加油机 70 65 21 41 20 31
3#加油机 70 65 30 69 10 18
4#加油机 70 65 30 52 10 30
柴油发电


机
85 65 15 16 31 49


大竹林加


油站


潜液泵 75 56 12 35 60 13
1#加油机 70 65 28 35 44 13
2#加油机 70 65 28 22 44 25
3#加油机 70 65 42 35 29 13
4#加油机 70 65 42 22 29 25
柴油发电


机
85 65 44 11 29 38


金山加油 潜液泵 75 56 58 42 24 12







— 103 —


站 1#加油机 70 65 30 27 43 29
2#加油机 70 65 35 29 26 26
3#加油机 70 65 30 22 45 29
4#加油机 70 65 35 24 26 26
柴油发电


机
85 65 34 12 37 49


经开加油


站


潜液泵 75 56 58 42 24 12
1#加油机 70 65 15 30 27 32
2#加油机 70 65 15 16 27 51
3#加油机 70 65 25 39 15 27
4#加油机 70 65 25 22 15 39
柴油发电


机
85 65 10 42 26 6


礼嘉加油


站


潜液泵 75 56 31 20 5 30
1#加油机 70 65 9 30 24 17
2#加油机 70 65 9 26 28 28
3#加油机 70 65 22 18 10 24
4#加油机 70 65 19 18 10 35
柴油发电


机
85 65 8 52 20 6


龙头寺加


油站


潜液泵 75 56 68 23 13 7
1#加油机 70 65 47 22 28 18
2#加油机 70 65 39 19 36 17
3#加油机 70 65 24 18 37 21
4#加油机 70 65 54 13 18 25
5#加油机 70 65 43 11 19 30
6#加油机 70 65 34 10 21 32
柴油发电


机
85 65 33 35 52 7


南山加油


站


潜液泵 75 56 24 22 33 38
1#加油机 70 65 28 34 30 27
2#加油机 70 65 38 31 28 25
3#加油机 70 65 24 42 17 15
4#加油机 70 65 37 38 15 18
柴油发电


机
85 65 55 31 7 22


人和加油


站


潜液泵 75 56 7 62 47 8
1#加油机 70 65 40 47 19 44
2#加油机 70 65 40 63 19 28
3#加油机 70 65 26 36 33 47
4#加油机 70 65 26 49 33 34
5#加油机 70 65 26 57 33 27
柴油发电


机
85 65 8 23 50 47


物流园加 潜液泵 75 56 13 14 41 25







— 104 —


油站 1#加油机 70 65 34 24 26 15
2#加油机 70 65 23 24 38 15
3#加油机 70 65 35 17 23 22
4#加油机 70 65 23 18 34 20
柴油发电


机
85 65 18 8 31 32


3. 达标情况


①预测模式


根据声源分布情况及场址所在地环境状况，选用点声源距离衰减模式预测各场界处


噪声值，并参照评价标准对预测结果进行评价。


预测模式：


0
0 lg20)()(


r
rrLrL AA 


式中： ——受声点r的声级dB（A）；


——受声点ro的测试声级dB（A）；


ro、r——距声源ro、r受声点的距离（m）。


评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》。


②预测结果与评价


厂界噪声预测结果见表4-16。


表4-16 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A）


加油站 预测点位 贡献值 评价标准


吉乐加油站


南厂界 45 昼间≤70，夜间≤55
西厂界 42


昼间≤60，夜间≤50北厂界 41
东厂界 40


龙洞湾加油站


南厂界 43
昼间≤70，夜间≤55西厂界 48


北厂界 44
东厂界 42 昼间≤60，夜间≤50


大竹林加油站


东北厂界 41
昼间≤70，夜间≤55


西厂界 40
东南厂界 41


昼间≤55，夜间≤45
南厂界 39


金山加油站


北厂界 47 昼间≤70，夜间≤55
东厂界 43


昼间≤60，夜间≤50南厂界 40
西厂界 42


)(rLA


)( 0rLA







— 105 —


经开加油站


西厂界 45 昼间≤70，夜间≤55
东厂界 41


昼间≤60，夜间≤50南厂界 39
北厂界 42


礼嘉加油站


西厂界 46 昼间≤70，夜间≤55
东厂界 40


昼间≤60，夜间≤50南厂界 38
北厂界 39


龙头寺加油站


东厂界 48


昼间≤70，夜间≤60
南厂界 46
西厂界 51
北厂界 47


南山加油站


东厂界 46
昼间≤70，夜间≤55南厂界 43


北厂界 40
西厂界 42 昼间≤65，夜间≤55


人和加油站


东厂界 44
昼间≤60，夜间≤50南厂界 42


北厂界 47
西厂界 49 昼间≤70，夜间≤55


物流园加油站


东厂界 39
昼间≤65，夜间≤55南厂界 42


西厂界 41
北厂界 44 昼间≤70，夜间≤55


各加油站昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GH12348-2008）标


准，对周边环境影响较小。


③敏感点噪声预测


大竹林、龙洞湾、经开三座加油站周边50m范围声环境敏感目标噪声预测结果见表


4-17、4-18、4-19。


表4-17 大竹林加油站敏感点噪声预测结果 单位：dB（A）


序


号


声


环


境


保


护


目


标


名


称


噪声背景


值（dB(A)）
噪声现状


值（dB(A)）
噪声标准


（dB(A)）
噪声贡献


值（dB(A)）
噪声预测


值（dB(A)）


超标和达


标情况


（dB(A)）


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间







— 106 —


1


田


新


江


与


城


悠


澜


53 41 53 41 55 45 9 9 53 41 达


标


达


标


2


天


骄


公


园


二


期


51 40 51 40 55 45 11 11 51 40 达


标


达


标


表4-18 龙洞湾加油站敏感点噪声预测结果 单位：dB（A）


序


号


声


环


境


保


护


目


标


名


称


噪声背景


值（dB(A)）
噪声现状


值（dB(A)）
噪声标准


（dB(A)）
噪声贡献


值（dB(A)）
噪声预测


值（dB(A)）


超标和达


标情况


（dB(A)）


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


1


世


茂


茂


悦


府


南


区


52 42 52 42 60 50 14 14 52 42 达


标


达


标


表4-19 经开加油站敏感点噪声预测结果 单位：dB（A）


序


号


声


环


噪声背景


值（dB(A)）
噪声现状


值（dB(A)）
噪声标准


（dB(A)）
噪声贡献


值（dB(A)）
噪声预测


值（dB(A)）


超标和达


标情况


（dB(A)）







— 107 —


境


保


护


目


标


名


称


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


1


田


翠


云


花


园


54 45 54 45 60 50 14 14 52 45 达


标


达


标


4. 拟采取的噪声防治对策


为减轻噪声对周边声环境的影响，项目采取的噪声防治措施如下：


①在站区进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强进站车辆的管理，防止对周边居民


造成影响。


②潜液泵、加油机等设备采取基础减震，加强维护和保养，避免因设备问题而引发


突发性高噪声造成扰民影响。


因此，项目运营期对声环境影响小，周边环境可接受。


5. 声环境自行监测计划


项目声环境自行监测计划详见表4-20。


表4-20 加油站声环境自行监测计划


加油


站


监测


点位


监测项


目


监测频率 执行标准


吉乐


加油


站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


南侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他侧厂界昼夜间噪声满足


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）2类标准


龙洞


湾加


油站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


西侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他侧厂界昼夜间噪声满足


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）2类标准







— 108 —


大竹


林加


油站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


东北侧、西侧厂界昼夜间噪声满足《工业


企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）4a类标准，东南、南


侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环


境噪声排放标准》（GH12348-2008）1
类标准


金山


加油


站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


北侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他侧厂界昼夜间噪声满足


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）2类标准


经开


加油


站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


西侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他侧厂界昼夜间噪声满足


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）2类标准


礼嘉


加油


站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


西侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他侧厂界昼夜间噪声满足


《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）2类标准


龙头


寺加


油站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境


噪声排放标准》（GH12348-2008）4b类
标准


南山


加油


站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


西侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）3
类标准，其他厂界昼夜间噪声满足《工业


企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）4a类标准


人和


加油


站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


西侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他厂界昼夜间噪声满足《工


业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）2类标准


物流


园加


油站


厂界


昼、夜


间等效


连续A
声级


1次/季度


北侧厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GH12348-2008）
4a类标准，其他厂界昼夜间噪声满足《工


业企业厂界环境噪声排放标准》


（GH12348-2008）3类标准


四、固体废物影响及污染防治措施分析


1.产排污分析


项目固体废物主要包括办公生活垃圾、生化池污泥、危险废物等。


①办公生活垃圾：项目站房设置垃圾收集桶，办公生活垃圾经收集后交由当地环卫







— 109 —


部门统一清运处理，日产日清。


②生化池污泥：生化池每季度清掏 1次，清掏污泥交由清掏单位处理。


③危险废物


项目产生的危险废物主要为设备、管道等检修废物、清罐废物、隔油池含油污泥等。


加油站油品添加剂主要为润滑油，但加油站不进行润滑油添加，仅进行润滑油的整桶售


卖，售卖后的桶装润滑油由顾客自行带走，故加油站危险废物不包含润滑油包装桶。


A、清罐废物


储油罐清罐过程（每 5年一次）中产生的清罐废物主要由含油废渣和清洗废液构成，


清洗废液由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与清罐废渣一并作为


危险废物进行处理。根据类比计算，加油站清罐废物产生量估计约 0.5t/次•罐，各站点


均设 4个储油罐，单站清罐废物合计 2.0t/次•5年，单站平均为 0.4t/a。


B、检修废物


加油机、管道等设备平均每年检修一次，单站检修过程中产生的油水混合物为


0.2t/a，按危险废物进行管理；另有少量的含油棉纱、手套等，其产生量为 0.02t/a，按照


《国家危险废物名录》（2021年版），含油棉纱、手套全过程按照危险废物进行管理；


C、含油污泥


隔油池半年清掏一次，单站清掏产生的含油污泥产生量约为 0.05t/a。按危险废物管


理。


项目固体废物产生及治理情况见表 4-21。


表 4-21 加油站固体废物产生及治理情况一览表


加


油


站


固体废


物名称


污染


源
主要成分 产生量 属性 处理措施


处理


量


吉


乐


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


4.95t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%







— 110 —


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


龙


洞


湾


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


7.42t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


大


竹


林


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


4.95t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


金


山


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


6.43t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


100%







— 111 —


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液
0.4t/a 100%


经


开


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


4.95t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


礼


嘉


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


3.19t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


龙


头


寺


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


废纸、果


皮、包装


废物等


8.91t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%







— 112 —


加


油


站


人员


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


南


山


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


4.95t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


人


和


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


7.42t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废 油罐 含油废渣 0.4t/a 100%







— 113 —


物 和清洗废


液


物


流


园


加


油


站


办公生


活垃圾


站场


员工、


司乘


人员


废纸、果


皮、包装


废物等


6.93t/a 生活


垃圾


袋装收集，由当地环


卫部门统一处理
100%


生化池


污泥


生化


池
污泥 0.6 t/a 一般


固废


定期清掏，污泥由清


掏单位处理
100%


含油棉


纱、手


套


加油


管线


检修


含油棉


纱、手套
0.02t/a 危废


站内设置专门的危


废暂存间，设置油桶


收集、暂存废油，委


托有资质单位统一


清运，妥善处置。


100%


含油污


泥


隔油


池
油泥 0.05t/a


危废


100%


设备检


修废物


加油


管线


检修


油水混合


物
0.20t/a 100%


清罐废


物
油罐


含油废渣


和清洗废


液


0.4t/a 100%


项目危险废物产生情况汇总详见表 4-22。


表 4-22 危险废物汇总表


加


油


站


危险废


物名称


危险


废物


类别


危险


废物


代码


产生


量


（吨/
年）


产生


工序


及装


置


形


态


主要


成分


有


害


成


分


产


废


周


期


危


险


特


性


污染防


治措施


吉


乐


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


龙


洞


湾


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I


暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I







— 114 —


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


大


竹


林


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


金


山


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


经


开


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


礼


嘉


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I







— 115 —


龙


头


寺


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


南


山


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


人


和


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


物


流


园


加


油


站


含油污


泥
HW0
8


900-
210-
08


0.05 隔油


液


体


、


固


体


矿物


油、


污泥


矿


物


油


半


年
T、I 暂存于


危险废


物暂存


点，交由


有资质


单位收


集处理


清罐废


物
HW0
8


900-
249-
08


0.4 维修
液


体


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


检修废


物
HW4
9


900-
041-
49


0.20 检修


固


、


液


矿物


油


矿


物


油


/ T、I


2. 环境管理







— 116 —


应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的


强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危


险废物相容（不相互反应）。


应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理。


危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，按规范


进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。完善危废暂存间


收集排水设施。在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移


联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。


危险废物暂存间应具有防雨、防风、防晒和防渗漏措施，并由专人管理，按GH1556


2.2的规定设置警示标志。危险废物暂存间周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯


设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间内清理


出来的泄漏物，一律按危险废物处理。


站内生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终由环卫部门处


理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；清掏垃圾由清掏单位处理。


综上所述，加油站固废均得到合理处置，对环境的影响较小。


五、地下水环境影响分析及防控措施


1.污染源及污染途径


加油站对地下水可能产生污染的途径主要包括：①违规操作或自然灾害致使储油罐


区、加油区、卸油区各设施中的油品发生泄漏后渗入地下水；②设备设施，腐蚀、老化


出现故障致使油品渗入地下影响地下水。


2.防控措施


非正常状况下油品渗入地下，对浅层地下水的影响是缓慢的，下游无地下水饮用水


源保护点。为防止油品渗入地下的污染物继续迁移，最终进入下游较远地方，对水环境


产生影响，项目须采取以下防治措施：


A 重点防渗区


将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取的污染防治


措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其机构设计应符合《汽车


加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规定。一旦发生泄漏，油品暂存在


防渗罐池内。②油罐的液位自动监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功


能。 ③油罐底部设置漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、


生化池做好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩







— 117 —


棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足《环境影响


评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤


1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区


主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


经采取以上防护措施后，可有效阻止加油站油品渗漏污染地下水及土壤问题，对土


壤及地下水影响较小。


六、土壤环境影响分析及防控措施


1. 污染源及污染途径


加油站主要为成品油零售，若管理不到位且防治措施疏漏情况会导致一定的石油烃


污染土壤，途径有大气沉降、地面慢流和入渗。


2. 防控措施


①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患


排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患


排查、治理情况应当如实记录并建立档案。


②建议污水处理设施、油罐区等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规


范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害


物质污染土壤和地下水。


③建议通过油料周转量核算正常损耗率，通过异常损耗率可间接反映出可能存在污


染事故。


④定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。


七、环境风险影响分析


1.危险物质及风险源分布


①危险物质识别


项目为机动车燃料零售业，主要为过往车辆提供加油服务，所涉及的原辅材料主要


为汽油、柴油。根据《危险化学品名录》（2022年版）等，项目的汽油、柴油情况见下


表。


表 4-23 物质危险类别及危险特性


序 号 物质名称 类别 危险特性


1 汽油 第 3.1类低闪点易燃液体 燃烧、爆炸性


2 柴油 危化品 燃烧、爆炸性







— 118 —


② 危险物质的特性分析


汽油、柴油理化性质及毒理指标见表 4-24、表 4-25。


表 4-24 汽油安全技术特征及危险、有害因素识别表


标识
中文名 汽 油 英文名 Gasoline；petrol
分子式 C5H12～ C12H26 危货及 UN编号 31001；1203


理化


性质


沸 点 40～200℃ 凝固点 ＜-60℃
相对密度（水


＝1） 0.70～0.79 相对密度


（空气＝1） 3.5


外观性状


无色或淡黄色液体，具


有挥发性和易燃性，有


特殊气味


类别
第 3.1类低闪


点易燃液体


溶解性


不容于水，易容于苯、


二硫化碳、醇、极易容


于脂肪


危险特性 燃烧、爆炸性


稳定性 稳定


闪 点 -50℃ 爆炸极限 1.3～6.0％
自燃点 415～530℃ 最大爆炸压力 0.813MPa


火灾危险类


别
甲 B


爆炸危险组别类


别
T3/ⅡA


燃爆


特性


危险特性


其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃


烧爆炸，与氧化剂接触能发生强烈反应。蒸气比空气重，能


在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高


热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。


灭火剂种类 泡沫、干粉、沙土、CO2。用水灭火无效。


毒性


及健


康危


害


毒 性 麻醉性毒物 接触限值 300mg/m3


健康危害


主要是引起中枢神经系统功能障碍。高浓度时引起呼吸中枢


麻痹。轻度中毒的表现有：头痛、头晕。四肢无力、恶心等


症状。重度中毒的表现有；高浓度汽油蒸气可能引起中毒性


脑病，出现中毒性精神病症状。汽油直接吸入呼吸道可引起


吸入性肺炎。


皮肤接触 脱去污染的衣物，用肥皂及清水彻底冲洗。


眼睛接触
立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗 10分钟或用 2％碳酸氢


钠溶液冲洗并敷硼酸眼膏。就医。


吸 入
迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时给予


输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。


食入 误食者立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠。就医。


泄漏


处理


疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止物管人员进入污染区，切断火源。应急


处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全的情况下堵漏。


用活性炭或其它惰性材料吸收油料，然后收集于干燥洁净有盖的容器中，运


至废物处理场所。若大量泄漏，则利用围堤收集、转移、回收或无害处理后


废弃。


表 4-25 柴油理化性质及危险特性表







— 119 —


标识 中文名 柴油 1 英文名 Diesel Oil


理化


特性


沸点（℃） 282～365 熔点（℃） -18
相对密度（水=1） 0.87～0.9 相对密度（空气=1） 无资料


外观性状 稍有粘性的棕色液体


溶解性


稳定性 稳定聚合危害不聚合


主要用途 主要用作柴油机的燃料


燃爆


特性


闪点（℃） ≥55 爆炸极限（%V/V） 无资料


自燃温度（℃） 350～380 最大爆炸压力


（Mpa） 无资料


危险特性 遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险


灭火方法 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。


灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、砂土、二氧化碳


毒性


及健


康危


害


急性毒性 无资料


最高容许浓度（mg/m3） 中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害


健康危害


皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接


触性皮炎、油性痤疮。吸入其液滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。


能经胎盘进入胎儿血液中。柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，


头晕及头痛


侵入途径 吸入、食入、经皮吸收


泄漏


应急


处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。


应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源。防


止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、活性碳或其他惰


性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。


用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


储运


注意


事项


储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，


切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和


工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


③风险源分布


加油站涉及的主要原辅材料为柴油、汽油，危险物质为柴油、汽油。涉及危险物质


主要分布于加油区、油罐区、卸油区。


④风险潜势初判


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1，计算所涉及的


每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。


当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 S。


当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：


（1）
n


n


2


2


1


1


Q
q


Q
q


Q
qQ 







— 120 —


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量，t；


Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。


表 4-26 各加油站 Q 值确定表


加油站 危险物


质名称


CAS号 临界量


Qi（t）
最大存在总量


qi(t)
qi/Qi 合计


吉乐加


油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


龙洞湾


加油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


大竹林


加油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


金山加


油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


经开加


油站


汽油 9006-61-9 2500 58.14 0.023 0.032
柴油 68334-30-5 2500 22.41 0.009


礼嘉加


油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


龙头寺


加油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


南山加


油站


汽油 9006-61-9 2500 58.14 0.023 0.032
柴油 68334-30-5 2500 22.41 0.009


人和加


油站


汽油 9006-61-9 2500 54.72 0.022 0.028
柴油 68334-30-5 2500 14.94 0.006


物流园


加油站


汽油 9006-61-9 2500 47.88 0.019 0.028
柴油 68334-30-5 2500 22.41 0.009


根据上表，各加油站 Q均小于 1，故各加油站风险物质最大储存量远小于临界量，


环境风险潜势为 I。


2.影响环境的途径


加油站涉及的主要原辅材料为柴油、汽油。运营过程中可能存在的主要环境影响途


径有：柴油、汽油发生泄露，火灾爆炸等对环境产生的影响。


（1）火灾爆炸


汽油、柴油均属于易燃液体，用加油枪直接给汽车加油或向非金属容器加油，可能


因静电起火引发火灾爆炸，易燃液体在生产过程发生泄露极易挥发；检修过程中未进行


置换或置换不完全，当与空气形成形成爆炸性混合物后遇点火源会发生火灾或者爆炸。


（2）泄漏







— 121 —


加油站埋地油罐破裂、管道破裂、阀门与油罐处破裂引起的泄漏引起大气环境、地


下水、土壤、地表水污染。


3.环境风险防范措施及应急要求


（1）泄漏事故风险防范措施


①储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造


成冒油，设置可燃气体报警仪。


②定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维


护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。


③加油站配备有灭火毯、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包


等，对每个工作人员进行消防培训，加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严


格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；


加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。


④埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层采用细石混凝土，随


捣随压实赶半光，分格缝设缩缝、设胀缝，缝内嵌填密封材料，防水层采用改性沥青防


水卷材（局部加层，并带胎体增强）；油罐坑侧壁采用外防水，面层用回填原土夯实，


防水层用改性沥青防水卷材（局部加层，并带胎体增强），结构层采用钢筋砼结构（结


构自防水，抗渗等级详结施）；油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区四周修有防渗


罐池，且都为防渗混凝土结构，主要是防止油品泄漏时，有足够容积的罐池收集泄漏的


油品。


⑤项目现场收集措施


项目加油区、卸油区地面均设置地面截流沟，并导流至隔油池，当地面发生油品泄


漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可以依托地面截流沟导流至隔油池进行收集、


处理，避免直接进入地表水体造成污染。


（2）火灾事故风险防范措施


①建立、完善安全管理制度


尽快开展安全评价工作并严格落实安全评价报告中各项安全防范措施。严格按照


《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定进行工程建设情况的自查、


整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火


器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。


②改进设备、工艺


加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防







— 122 —


爆型产品。加油站内须设置隔油池，其作用是防止站外明火窜入站内后引燃明渠内积聚


的油气物质。


采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，那么


作业时被挤出的油蒸气就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸气从


呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。


③做好防雷工作


加油站油罐及其金属附件应进行可靠的防雷接地，接地点不得少于两处。接地线与


接地体的连接处要用焊接，接地线与被接地设备的连接要设断接卡，并用双螺栓连接，


埋地部分均用焊接。另外，在雷雨天应该停止卸油和发油作业。


④加强设备管理和日常巡查


加油站的储油设备和发油设备无时不在和油品打交道，一旦设备出现跑、冒、滴、


漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以进行定期的检测和加强日常养护十分必要。


作业人员应随时对站内的管线、接头进行检查，发现问题应及时报告并按操作规程处理，


确保设备、管道在设计、安装、检修的每个环节符合相关规范要求，不留任何安全隐患。


检查及处理情况应当记录在案。


另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严


格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可使用防爆的开关、插座等电器设备。


作业人员应随时对站内的设备进行检查，发现问题应及时报告并按操作规程处理，确


保设备、管道在设计、安装、检修的每个环节符合相关规范要求，不留任何安全隐患。


⑤消除静电危害


油品在运输、装卸、加注时极易产生静电，处理不当即发生放电，引发爆炸事故。


所以在接卸油品时，应按规定接地并稳油 15分钟以上方可对油罐车进行计量；在卸油


后也应稳油 15分钟以上才可对储油罐进行计量；不得采取喷溅式卸油，提倡自流油品；


尽量避免带泵作业。另外，禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防


静电工作服。


⑥加强作业现场的安全管理


很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全


教育流于形式，外来施工人员在加油站内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成加


油站的火灾。


⑦设立安全标识、规范安全操作


在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。







— 123 —


在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出


口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。


在操作和维修设备时，应采用防爆工具；动火作业前，设备、管线必须清理、置换


彻底，并进行气体分析。动火期间，安全监护人员应到现场监督。动火人员应按动火审


批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。电气设备


检修，应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带点作业。


⑧灭火设施


加油站内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三


保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。


⑨ 加强日常防火巡查


每天对站内电气设备、照明设施，油罐区的油罐口、量油口、卸油口、阀门、人孔


等油罐附件以及卸、输油管线、防雷防静电接地接线状况等巡查不少于 2次，并做好记


录，一经发现油品渗漏等问题要即使报告和处理。对设备渗漏要立即采取修复措施，严


禁“带病”运行。


⑩加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识


高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。


所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，使员工连接油品易燃、


易爆、易挥发、易产生静电、有毒等基本特性，了解油品火灾的特点，熟练掌握各种消


防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守


规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。


表 4-27 风险防范措施汇总表


名称 防治措施 备注


风险


防范


措施


汇总


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂


池和移动式水泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐


基底采用防渗混凝土处理，油罐顶部及周边均采用粘土夯实，


油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地面设置截流沟导流至


隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严格


禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员


工的安全技术培训，提高安全防范意识。


尽量减少


风险事故


的发生和


降低事故


的损失


（3）应急要求


根据《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》（渝府发﹝2015﹞


115 号）和《重庆市环境保护局关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》


（渝环〔2015〕262号），加油站建成后应根据相关要求，完善《突发环境事件风险评估







— 124 —


报告》、《突发环境事件应急预案》，并到当地生态环境管理部门进行备案。


①应急响应


加油站是易燃易爆场所，属于重点防火部门，对加油站的安全管理应以预防为主，


严密防范，从严管理，要把安全管理的切入点放在防范火灾和爆炸之上。为了及时有序


的展开应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡，财产损失和环境污染等后果。该站在


正式投入运行前应尽快着手组建事故应急救援工作领导小组，全面负责整个站区危险化


学品事故的应急救援组织工作。应急预案应采取统一指挥、分级负责、区域为主、单位


自救、社会援救的原则。


当该站发生泄漏或火灾爆炸后，应根据现场事故情况，建立警戒区域，并迅速将警


戒区内事故处理无关人员疏散至安全地点。火灾、爆炸、有毒物质泄漏扩散等危险化学


品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进


行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。应急救援结束后，由应急救援领导


小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，


明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议


和措施，形成事故调查报告。


②应急预案


应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的突发事故，为及时控


制危害源，抢救遇害人员，指导项目周边居民对毒物的防护或危险环境的组织撤离，为


减轻和消除危害后果而组织社会救援活动的预想方案。


根据《国家突发公众事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院


关于进一步加强安全生产工作的决定》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导


则》以及最新环境风险控制的要求，通过对污染事故的风险评价，该加油站应制定重大


泄漏、火灾、爆炸事故发生后的事故报警求助、事故紧急处理、事故隐患的消除及突发


性事故应急方法等，并进行演练。在实施抢险中，应急救援人员按照预案所设定的分工


任务，实施扑救。具体应急预案内容见表 4-28。


表 4-28应急预案内容


序号 项 日 内 容 及 要 求


1 应急计划区 确定危险同标：加油站区域、环境保护 R标


2 应急组织机构、人员 当地应急组织机构、人员


3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序


4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等


5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制


6 应急环境监测、抢险、


救援及控制措施


由专业队伍负责对事故现场进行现状监测，对事故性质参


数与、后果进行评估，为指挥部门提供决策依据







— 125 —


7 应急监测、防护措施、


清除泄漏措施和器材


事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措


施及相应设备


8
人员紧急撤离、疏散，


应急，剂量控制、撤


离组织计划


事故现场、加油站临近区、受事故影响的区域人员及公众


对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救


护与公众健康


9 事故心急救援关闭


程序与恢复措施


规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻


近区域解除事故警戒及善后恢复措施


10 心急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练


11 公众教育和信息
对站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知


识







— 126 —


五、环境保护措施监督检查清单


（一）吉乐加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
设置油气回收处置
装置一套；油罐区
设置3根通气立管，
通气立管管口距地


面超过 4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 5m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


2、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 127 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 128 —


（二）龙洞湾加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
设置油气回收处置
装置一套；油罐区
设置3根通气立管，
通气立管管口距地


面超过 4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 5m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


2、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 129 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 130 —


（三）大竹林加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
油罐区设置 3 根通
气立管，通气立管
管口距地面超过


4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


1、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 131 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 132 —


（四）金山加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
设置油气回收处置
装置一套；油罐区
设置3根通气立管，
通气立管管口距地


面超过 4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 5m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


2、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 133 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 134 —


（五）经开加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
油罐区设置 3 根通
气立管，通气立管
管口距地面超过


4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


2、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 135 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 136 —


（六）礼嘉加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
设置油气回收处置
装置一套；油罐区
设置3根通气立管，
通气立管管口距地


面超过 4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m3/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


2、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 137 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 138 —


（七）南山加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
油罐区设置 3 根通
气立管，通气立管
管口距地面超过


4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m3/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


3、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 139 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 140 —


（八）龙头寺加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
设置油气回收处置
装置一套；油罐区
设置3根通气立管，
通气立管管口距地


面超过 4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4b类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 141 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 142 —


（九）人和加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
设置油气回收处置
装置一套；油罐区
设置3根通气立管，
通气立管管口距地


面超过 4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


2、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 143 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 144 —


（十）物流园加油站


内容
要素


排放口(编号、
名称)/污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


油气无组织排放 非甲烷总烃


加油站设置一次油
气回收系统，共一
套位于卸油口处，
设置二次油气回收
系统，每个汽油加
油枪一套，位于加
油区汽油加油枪；
油罐区设置 3 根通
气立管，通气立管
管口距地面超过


4m。


《加油站大气污
染物排放标准》


（GB20952-2020）


生化池臭气
臭气浓度、H2S、


NH3


生化池平时封闭管
理，臭气经专用管
道高出地面 2m


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-1993）
表 1中的恶臭污染


物厂界标准


柴油发电机废气 NOX、THC 等
经专用管道引至站


房屋顶排放


《大气污染物综


合排放标准》


（DB50/418-2016
）中的二级标准


地表水环境


隔油池出口 SS、石油类 1 座 6m
3
/d 隔油池 《污水综合排放


标准》
（GB8978-1996）


三级标准
生化池出口


COD、SS、氨氮、
石油类


1座 10m
3
/d 生化池


声环境 厂界 等效连续A声级
选用高效低噪声设
备、安装减振底座


等


工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


3、4a类
电磁辐射 / / / /


固体废物


使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足
相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器
材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。在交由有资质的危废处置单位
清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移
五联单，并由双方单位保留备查。


项目办公生活垃圾经清洁人员进行统一袋装后送附近垃圾收集点，最终
由环卫部门处理；收垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；
清掏垃圾由清掏单位处理。







— 145 —


土壤及地下水
污染防治措施


1.地下水防治措施
项目采用分区防渗措施
A 重点防渗区
将罩棚下整个区域、储罐区、隔油池、生化池作为重点防渗区。拟采取


的污染防治措施为：①油罐采用双层油罐，埋地设置，并设置防渗罐池，其
机构设计应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关规
定。一旦发生泄漏，油品暂存在油罐夹层或防渗罐池内。②油罐的液位自动
监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。③油罐底部设置
漏油监测装置。④储罐下方的地面做防渗处理。⑤本项目隔油池、生化池做
好池体防渗。⑥加油机底部设接油盘，收集加油后油枪滴漏的少量油品。 罩
棚区域内地面及储罐区池体内、隔油池、生化池防渗结构的防渗效果应满足
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚
度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s 的要求。


B 简单防渗区
主要为站房地面及办公生活区，地面采取硬化措施。


2.土壤污染防治措施
加油站采用双层卧式储罐，地埋式敷设，油罐设置防渗罐池，安装在线


式渗漏检测系统，配备液位传感器在线检测，发生漏油几率较小。加油站地
面均进行了硬化处理，采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单
防渗区。在保证防渗措施防渗性能的情况下，杜绝因污水处理设施破损或防
渗层老化后污水下渗、油罐区发生油料泄漏后下渗，控制站场内油料周转次
数，场地内土壤环境不会因项目自身运营而产生较大变化。通过加强维护保
障污水处理设施、油罐区防渗层防渗能力完好，可以做到避免土壤环境污染。


生态保护措施 不涉及


环境风险
防范措施


加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水
泵等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，
油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区修建防渗罐池，卸油区、加油区地
面设置截流沟导流至隔油池；加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，
严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全


技术培训，提高安全防范意识。


其他环境
管理要求


1. 设立专人负责环保，建立完善环境保护规章制度，认真监督实施，对各种
环保设备的运行状态进行监督管理；
2. 建立环境管理制度及危险废物管理及处置台账，并认真管理监督。


3. 建设方应认真落实环保“三同时”，加强环保管理，应对职工进行设施维护
管理的培训，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，切实保证污染
防治措施的正常有效实施。


4. 做好项目的各项应急预案，加强相关演练。


5. 排污口规范化设置以及严格遵守排污许可管理制度。







— 146 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——吉乐加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区金开大道 333号


地理坐标
（106度 32分 5.28秒，


29度 38分 21.8秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
91500000588939499B001Q


劳动定员及生产


制度


12人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油、98#汽油共 5475t，0#柴油 730t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油、98#汽油共 5475t，0#柴油 730t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 2.25t/a；水污染物：化学需氧量 0.0328t/a、悬浮物 0.0073t/a、氨氮 0.0033t/a、石油类 0.0008t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


吉乐加油站 - - 渝（北新）环验【2012】028号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


吉乐加油站突发环境事件风险评


估报告、吉乐加油站突发环境事


件应急预案


2023-05-19
5001282023050012、
500128-2023-068-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 147 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 有组
织


油气
回收
处理
装置


95% 非甲烷
总烃


25g/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


南侧厂界 /


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


东、西、北
侧厂界


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）2


类标准


昼间
≤60dB，
夜间
≤50dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


0.22t 危废暂存间 / /







— 148 —


理
土壤及地
下水


/ / /


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经唐家沱污水处理厂处理达到


标准后排入长江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 149 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——龙洞湾加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆北部新区金山大道 100号


地理坐标
（106度 30分 44.81秒，


29度 39分 14.07秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
915000000863295352001Q


劳动定员及生产


制度


13人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油、98#汽油共 7300t，0#柴油 730t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油、98#汽油共 7300t，0#柴油 730t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 3.0t/a；水污染物：化学需氧量 0.0821t/a、悬浮物 0.0180t/a、氨氮 0.0082t/a、石油类 0.0018t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


龙洞湾加油站 - - 渝（北新）环验【2014】019号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


龙洞湾加油站突发环境事件风险


评估报告、龙洞湾加油站突发环


境事件应急预案


2023-05-11
5001282023050007、
500128-2023-059-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 150 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 有组
织


油气
回收
处理
装置


95% 非甲烷
总烃


25g/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


南、西、北
侧厂界


/


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


东侧厂界 / / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）2


类标准


昼间
≤60dB，
夜间
≤50dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


0.22t 危废暂存间 / /







— 151 —


理
土壤及地
下水


/ / /


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经九曲河污水处理厂处理达到


标准后经九曲河排入嘉陵江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 152 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——大竹林加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区高新园大竹林 0标准分区 022-2号地块


地理坐标
（106度 36分 48.21秒，


29度 39分 57.67秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
91500000066197037A001Q


劳动定员及生产


制度


7人，每天工作 24小时，


三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油共 2920t，0#柴油 547.5t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油共 2920t，0#柴油 547.5t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 1.48t/a；水污染物：化学需氧量 0.0328t/a、悬浮物 0.0073t/a、氨氮 0.0033t/a、石油类 0.0008t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


大竹林加油站 渝环北建准【2011】34号 原重庆市环境保护局北部新区


分局
渝（北新）环验【2013】042号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


大竹林加油站突发环境事件风险


评估报告、大竹林加油站突发环


境事件应急预案


2023-06-02
5001282023060001、
500128-2023-077-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 153 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 无组
织


- - 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


东北、西侧
厂界


/


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


东南、南侧
厂界


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）1


类标准


昼间
≤55dB，
夜间
≤45dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.22t 危废暂存间 / /


土壤及地 / / /







— 154 —


下水


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经九曲河污水处理厂处理达到


标准后经九曲河排入嘉陵江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 155 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——金山加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区经开园金山大道面房 15号加油站地块


地理坐标
（106度 32分 16.36秒，


29度 39分 37.00秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排


污登记编号
9150000078423789XD001U


劳动定员及生产


制度


12人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油、98#汽油共 6570t，0#柴油 730t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油、98#汽油共 6570t，0#柴油 730t。 主要辅料、燃料


及用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 2.69t/a；水污染物：化学需氧量 0.0986t/a、悬浮物 0.0217t/a、氨氮 0.0099t/a、石油类 0.0022t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


金山加油站 - - 渝（经开）环验【2005】24号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


金山加油站突发环境事件风险评


估报告、金山加油站突发环境事


件应急预案


2023-05-11
5001282023050009、
500128-2023-060-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 156 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 有组
织


油气
回收
处理
装置


95% 非甲烷
总烃


25g/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


北侧厂界 /


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


东、南、西
侧厂界


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）2


类标准


昼间
≤60dB，
夜间
≤50dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


0.22t 危废暂存间 / /







— 157 —


理
土壤及地
下水


/ / /


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经悦来污水处理厂处理达到标


准后排入嘉陵江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 158 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——经开加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市经济技术开发区经开园经开大道 1664号


地理坐标
（106度 33分 58.72秒，


29度 41分 8.51秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
9150000077846376XT001Q


劳动定员及生产


制度


11人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油共 5475t，0#柴油 1095t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油共 5475t，0#柴油 1095t。 主要辅料、燃料


及用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 2.76t/a；水污染物：化学需氧量 0.0492t/a、悬浮物 0.0148t/a、氨氮 0.0049t/a、石油类 0.0011/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


经开加油站 - - 渝（经开）环验【2006】26号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


经开加油站突发环境事件风险评


估报告、经开加油站突发环境事


件应急预案


2023-05-11
5001282023050008、
500128-2023-058-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 159 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 无组
织


- - 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


西侧厂界 /


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


东、南、北
侧厂界


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）2


类标准


昼间
≤60dB，
夜间
≤50dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.22t 危废暂存间 / /


土壤及地 / / /







— 160 —


下水


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经悦来污水处理厂处理达到标


准后排入嘉陵江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 161 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——礼嘉加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区礼仁街 2号


地理坐标
（106度 29分 58.21秒，


29度 40分 25.43秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
915000006689098049001U


劳动定员及生产


制度


8人，每天工作 24小时，


三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油共 3650t，0#柴油 365t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油共 3650t，0#柴油 365t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 1.5t/a；水污染物：化学需氧量 0.0246t/a、悬浮物 0.0054t/a、氨氮 0.0025t/a、石油类 0.0006t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


礼嘉加油站 - - 渝（经开）环验【2007】67号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


礼嘉加油站突发环境事件风险评


估报告、礼嘉加油站突发环境事


件应急预案


2023-05-11
5001282023050003、
500128-2023-054-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 162 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 有组
织


油气
回收
处理
装置


95% 非甲烷
总烃


25g/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


西侧厂界 /


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


东、南、北
侧厂界


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）2


类标准


昼间
≤60dB，
夜间
≤50dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


0.22t 危废暂存间 / /







— 163 —


理
土壤及地
下水


/ / /


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经九曲河污水处理厂处理达到


标准后经九曲河排入嘉陵江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 164 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——龙头寺加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市渝北区泰山大道中段 19号


地理坐标
（106度 32分 14.05秒，


29度 36分 33.40秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
91500000066196923Q001Q


劳动定员及生产


制度


13人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油、98#汽油共 9125t，0#柴油 1825t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油、98#汽油共 9125t，0#柴油 1825t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 3.75t/a；水污染物：化学需氧量 0.0821t/a、悬浮物 0.0180t/a、氨氮 0.0082t/a、石油类 0.0018t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


龙头寺加油站 渝环北建准【2011】3号 原重庆市环境保护局北部新区


分局
渝（北新）环验【2013】037号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


龙头寺加油站突发环境事件风险


评估报告、龙头寺加油站突发环


境事件应急预案


2023-05-16
5001282023050010、
500128-2023-063-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 165 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 有组
织


油气
回收
处理
装置


95% 非甲烷
总烃


25g/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


6 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境
东、南、西、
北侧厂界


/ 加油机、发电机
潜油泵


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4b类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤60dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.22t 危废暂存间 / /


土壤及地
下水


/ / /


生态保护 / / /







— 166 —


环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经唐家沱污水处理厂处理达到


标准后排入长江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 167 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——南山加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区经开园金开大道 1665号


地理坐标
（106度 34分 1.52秒，


29度 41分 16.28秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
91500000778463794G001Q


劳动定员及生产


制度


12人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油共 5475t，0#柴油 1095t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油共 5475t，0#柴油 1095t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 2.76t/a；水污染物：化学需氧量 0.0492t/a、悬浮物 0.0148t/a、氨氮 0.0049t/a、石油类 0.0011t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


南山加油站 - - 渝（经开）环验【2006】25号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


南山加油站突发环境事件风险评


估报告、南山加油站突发环境事


件应急预案


2023-05-11
5001282023050005、
500128-2023-057-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 168 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 无组
织


- - 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


西侧厂界 /


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）3


类标准


昼间
≤65dB，
夜间
≤55dB


/ /


东、南、北
侧厂界


/ / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.22t 危废暂存间 / /


土壤及地 / / /







— 169 —


下水


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经悦来污水处理厂处理达到标


准后排入嘉陵江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 170 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——人和加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区人和镇 210国道旁


地理坐标
（106度 31分 7.12秒，


29度 36分 52.95秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
9150000079350550X1001U


劳动定员及生产


制度


15人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油、98#汽油共 7300t，0#柴油 1825t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油、98#汽油共 7300t，0#柴油 1825t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 3.0t/a；水污染物：化学需氧量 0.0821t/a、悬浮物 0.0180t/a、氨氮 0.0082t/a、石油类 0.0018t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


人和加油站 - - 渝环两江函【2016】111号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


人和加油站突发环境事件风险评


估报告、人和加油站突发环境事


件应急预案


2023-05-19
5001282023050011、
500128-2023-067-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 171 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 有组
织


油气
回收
处理
装置


95% 非甲烷
总烃


25g/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


5 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


东、南、北
侧厂界


/


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）2


类标准


昼间
≤60dB，
夜间
≤50dB


/ /


西侧厂界 / / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


0.22t 危废暂存间 / /







— 172 —


理
土壤及地
下水


/ / /


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经唐家沱污水处理厂处理达到


标准后排入长江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 173 —


两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）——物流园加油站


填表时间：2024年 5月


一、基本信息


企事业单位名称 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 建设地点 重庆市北部新区加工区八路 3号


地理坐标
（106度 34分 17.0秒，


29度 37分 33.2秒）


行业类


别


F5265机动车燃油


零售；


排污许可管理类


别
简化管理


证书编号或排污


登记编号
91500000305292155R001Q


劳动定员及生产


制度


11人，每天工作 24小
时，三班制


年生产


时间
8760小时


产品方案及生产


能力
92#汽油、95#汽油共 2555t，0#柴油 6205t。


主要原料及用量 92#汽油、95#汽油共 2555t，0#柴油 6205t。 主要辅料、燃料及


用量
-


主要污染物总量 大气污染物：非甲烷总烃 1.29t/a；水污染物：化学需氧量 0.0328t/a、悬浮物 0.0073t/a、氨氮 0.0033t/a、石油类 0.0008t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


物流园加油站 - - 渝环两江函【2016】111号


风险评估、应急预


案备案情况


风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


物流园加油站突发环境事件风险


评估报告、物流园加油站突发环


境事件应急预案


2023-05-22
5001282023050015、
500128-2023-065-L 重庆市生态环境局两江新区分局


环境管理制度及


机构
中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司环境管理制度已完备；公司未设置专门环境管理机构由业务部兼职管理







— 174 —


续表


二、监督检查内容


内容
分类


主要生产/
公用单元


生产线（公
用单元）名


称


主要
生产
设备


数量
排放
形式


环保
措施
及其
工艺


参数
或能
力


污染物
种类


对应
排放
口


排放
口类
型


排放口高
度/排放
去向


执行标准
排放浓
度限值


排放
速率
限值


建设
情况


大气环境


油罐区


地下油罐
装料汽油、
柴油蒸发


汽油
罐


4 无组
织


一次
油气
回收


95% 非甲烷
总烃


/ / /


《加油站大气污染
物排放标准》（GB


20952-2020
）


4.0mg/m³ / /


地下油罐
呼吸排放


汽油
罐


4 无组
织


- - 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


加油区 加油作业
加油
机


4 无组
织


二次
油气
回收


90% 非甲烷
总烃


4.0mg/m³ / /


地表水环
境


生化池 生活污水 厕所 1
市政
管网


/ /


化学需
氧量、
悬浮


物、氨
氮、石
油类


/ / /
《污水综合排放标
准》（GB8978-1996）


三级标准


/


/


/


隔油池
场地冲洗


水
站区 1 / /


声环境


东、南、西
侧厂界


/


加油机、发电机
潜油泵


/


/


/ / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）3


类标准


昼间
≤65dB，
夜间
≤55dB


/ /


北侧厂界 / / / / / / /


《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GH12348-2008）


4a类标准


昼间
≤70dB，
夜间
≤55dB


/ /


固体废物


固体废物名称 属性
危险废物编


码
年产生量 贮存方式


利用处置方
式或去向


利用或处
置量


暂存设施情况
环境管理
要求


/


含油污泥 900-210-08 0.05t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.05t 危废暂存间 / /


清罐废物 900-249-08 0.4t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.4t 危废暂存间 / /


检修废物 900-007-09 0.22t 暂存于危险
废物暂存点


交由有资质
单位收集处


理
0.22t 危废暂存间 / /


土壤及地 / / /







— 175 —


下水


生态保护 / / /
环境风险
防范


/ / /


施工期环
境保护措


施
/ / /


主要环境
保护目标


/ /


其他环境


管理要求


大气环境管理


要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要求执行 是


环境质量限期


达标规划要求


突出控制交通污染，深入控制工业污染，精细化控制扬尘污染，全面控制生活


污染，提升大气环境监管水平。
是否按相关要求执行 是


水环境管理要


求


项目排水采用雨污分流。雨水经站内雨水管网排入市政雨水管网，地面清洗废水经截流沟进入隔


油池，生活废水经生化池处理达到三级标准后排入市政污水管网，经唐家沱污水处理厂处理达到


标准后排入长江。


是否按相关要求执行 是


台账管理要求
按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（试行）（HJ 944）、《挥


发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）标准进行管理
是否按相关要求执行 是


自行监测管理


要求


（含自动监测


要求）


按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）
标准进行管理


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有超


标情况（如有请说明具


体情况）


/


环境信息公开


要求
按照《企业事业单位环境信息公开办法》 （部令第 31 号）标准进行管理


环境防护距离


要求
按照环评文件中相关要求进行管理 是否按相关要求执行 是


其他 / 是否按相关要求执行 是







— 176 —


六、结论


项目符合国家政策要求，项目建设在严格落实本报告表提出的污染治理措施及风险防范措


施，保证污染治理工程与主体工程的“三同时”，且加强对污染治理设施的运行管理，确保运行


正常的情况下，则项目的建成对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设是可行


的。







— 177 —


附表


建设项目污染物排放量汇总表——吉乐加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 2.20 / / 2.25 2.20 2.25 +0.05


废水


COD 0.0321 / / 0.0328 0.0321 0.0328 +0.0007


SS 0.0069 / / 0.0073 0.0069 0.0073 +0.0004


NH3-N 0.0030 / / 0.0033 0.0030 0.0033 +0.0003


石油类 0.0006 / / 0.0008 0.0006 0.0008 +0.0002


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 178 —


建设项目污染物排放量汇总表——龙洞湾加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 3.31 / / 3.0 3.31 3.0 -0.31


废水


COD 0.0802 / / 0.0821 0.0802 0.0821 +0.002


SS 0.0164 / / 0.0180 0.0164 0.0180 +0.002


NH3-N 0.0073 / / 0.0082 0.0073 0.0082 +0.0009


石油类 0.0016 / / 0.0018 0.0016 0.0018 +0.0002


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 179 —


建设项目污染物排放量汇总表——大竹林加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 1.11 / / 1.48 1.11 1.48 +0.37


废水


COD 0.0296 / / 0.0328 0.0296 0.0328 +0.0032


SS 0.0063 / / 0.0073 0.0063 0.0073 +0.001


NH3-N 0.0029 / / 0.0033 0.0029 0.0033 +0.0004


石油类 0.0007 / / 0.0008 0.0007 0.0008 +0.0001


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 180 —


建设项目污染物排放量汇总表——金山加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 2.94 / / 2.69 2.94 2.69 -0.25


废水


COD 0.0887 / / 0.0986 0.0887 0.0986 +0.0032


SS 0.0197 / / 0.0217 0.0197 0.0217 +0.002


NH3-N 0.0089 / / 0.0099 0.0089 0.0099 +0.001


石油类 0.0020 / / 0.0022 0.0020 0.0022 +0.0002


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 181 —


建设项目污染物排放量汇总表——经开加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 2.20 / / 2.76 2.20 2.76 +0.56


废水


COD 0.0443 / / 0.0492 0.0443 0.0492 +0.0049


SS 0.0147 / / 0.0148 0.0147 0.0148 +0.0001


NH3-N 0.0044 / / 0.0049 0.0044 0.0049 +0.0005


石油类 0.0002 / / 0.0011 0.0002 0.0011 +0.0009


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 182 —


建设项目污染物排放量汇总表——礼嘉加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 2.20 / / 1.50 2.20 1.50 +0.56


废水


COD 0.0443 / / 0.0246 0.0443 0.0246 +0.0049


SS 0.0147 / / 0.0054 0.0147 0.0054 +0.0001


NH3-N 0.0044 / / 0.0025 0.0044 0.0025 +0.0005


石油类 0.0002 / / 0.0006 0.0002 0.0006 +0.0009


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 183 —


建设项目污染物排放量汇总表——龙头寺加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 4.05 / / 3.75 4.05 3.75 -0.3


废水


COD 0.0738 / / 0.0821 0.0738 0.0821 +0.0083


SS 0.0163 / / 0.0180 0.0163 0.0180 +0.0017


NH3-N 0.0072 / / 0.0082 0.0072 0.0082 +0.001


石油类 0.0016 / / 0.0018 0.0016 0.0018 +0.0002


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 184 —


建设项目污染物排放量汇总表——南山加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 2.20 / / 3.75 2.20 3.75 -0.3


废水


COD 0.0443 / / 0.0492 0.0443 0.0492 +0.0049


SS 0.0147 / / 0.0148 0.0147 0.0148 +0.0001


NH3-N 0.0039 / / 0.0049 0.0039 0.0049 +0.001


石油类 0.0002 / / 0.0011 0.0002 0.0011 +0.0009


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 185 —


建设项目污染物排放量汇总表——人和加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 3.30 / / 3.0 3.30 3.0 -0.3


废水


COD 0.0738 / / 0.0821 0.0738 0.0821 +0.0083


SS 0.0163 / / 0.0180 0.0163 0.0180 +0.0017


NH3-N 0.0072 / / 0.0082 0.0072 0.0082 +0.001


石油类 0.0016 / / 0.0018 0.0016 0.0018 +0.0002


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 186 —


建设项目污染物排放量汇总表——物流园加油站


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气
非甲烷总烃 0.92 / / 1.29 0.92 1.29 +0.37


废水


COD 0.0326 / / 0.0328 0.0326 0.0328 +0.0002


SS 0.0063 / / 0.0073 0.0063 0.0073 +0.001


NH3-N 0.0029 / / 0.0033 0.0029 0.0033 +0.0004


石油类 0.0007 / / 0.0008 0.0007 0.0008 +0.0001


一般工业


固体废物


危险废物


含油污泥 0.05 / / / / 0.05 0


清罐废物 0.4 / / / / 0.4 0


检修废物 0.2 / / / / 0.2 0


含油棉纱手


套
0.02 / / / / 0.02 0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a







— 187 —





		建设项目环境影响报告表

		一、建设项目基本情况

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		（一）吉乐加油站

		（二）龙洞湾加油站

		（三）大竹林加油站

		（四）金山加油站

		（五）经开加油站

		（六）礼嘉加油站

		（七）南山加油站

		（八）龙头寺加油站

		（九）人和加油站

		（十）物流园加油站

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表——吉乐加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——龙洞湾加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——大竹林加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——金山加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——经开加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——礼嘉加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——龙头寺加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——南山加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——人和加油站

		建设项目污染物排放量汇总表——物流园加油站




