重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2024〕71号

重庆市生态环境局两江新区分局于2024年5月23日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2024年5月23日—2024年5月29日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	71
	德飞实验室项目
[image: image1.emf]02德飞实验室项目（公示版）.pdf


	重庆两江新区水土街道京东方大道399号16幢、17幢
	重庆德飞检验检测有限公司
	重庆蓝拓环保科技有限公司
	报告表
	2024年5月23日


_1234567890/02�·�ʵ������Ŀ����ʾ�棩.pdf


德飞实验室项目


建设项目环境影响报告表
（污染影响类）


（公示版）


项目名称： 德飞实验室项目


建设单位： 重庆德飞检验检测有限公司


编制日期： 二〇二四年五月


中华人民共和国生态环境部制







德飞实验室项目







德飞实验室项目







德飞实验室项目


第 1 页


一、建设项目基本情况


建设项目名称 德飞实验室项目


项目代码 2312-500105-04-01-734035


建设单位联系人 罗春兰 联系方式 19923047957


建设地点 重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢


地理坐标 （106度 31分 8.56秒， 29度 49分 42.62秒）


国民经济


行业类别


M7452检测服


务


建设项目


行业类别


四十五、研究和试验发展-98
专业实验室、研发（试验）基


地-其他（不产生实验废气、废


水、危险废物的除外）


建设性质


新建（迁建）


改建


扩建


技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


重庆两江新区经


济运行局


项目审批（核准/
备案）文号（选填）


2312-500105-04-01-734035


总投资（万元） 12000 环保投资（万元） 60


环保投资占比（%） 0.5 施工工期 3个月


是否开工建设
否


是：
用地面积（m2） 8365.3


专项


评价


设置


情况


表 1专项评价设置原则对照表（截取本项目相关）


类别 设置原则 项目情况对照


大气


排放废气含有毒有害污染物、二噁


英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂


界外 500m范围内有环境空气保护


目标的建设项目


本项目沥青试验过程中涉及苯并[a]
芘、甲醛、三氯乙烯、二氯甲烷等，属


于有毒有害污染物，且周边 500米范围


内有环境空气保护目标，需进行大气专


项评价。


地表


水


新增工业废水直排建设项目（槽罐


车外送污水处理厂的除外）；新增


废水直排的污水集中处理厂


本项目废水排放方式为间接排放，不设


专项评价


环境


风险


有毒有害和易燃易爆危险物质存


储量超过临界量的建设项目


本项目有毒有害和易燃易爆危险物质


储存量未超过临界量，不设专项评价


规划


情况
重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划；重庆两江新区水土组团







德飞实验室项目


第 2 页


二期规划。


规划


环境


影响


评价


情况


规划环评名称：《重庆市两江新区水土组团启动区控制性详细规划、二期


规划环境影响跟踪评价报告书》；


审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局；


审查文件名称及文号：重庆市环境保护局两江新区分局关于两江新区水土


片区启动区、二期规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见函（渝环两江


函〔2017〕320号、2017年 9月 28日）。


规划


及规


划环


境影


响评


价符


合性


分析


1.1与园区规划环评及审查意见符合性分析


1.1.1与《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水土


组团二期规划》的符合性分析


根据《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水


土组团二期规划》水土片区启动区产业定位如下：


启动区主导产业及布局方面提出了新的发展思路，即加快发展电子核


心部件、机器人及智能装备、生物医药及医疗器械、新能源、新材料等五


大战略性新兴产业集聚区，以及培育发展云计算大数据与科技研发集聚区、


都市综合服务集聚区和都市健康服务集聚区等三大现代服务业集聚区。


项目位于两江新区水土片区天海星标准厂房内，属于“启动区”规划范


围，项目为专业实验室，主要开展工程类材料检测，属于检测服务，项目


符合《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划》,《重庆两江新区


水土组团二期规划》产业定位。


1.1.2与《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水土


组团二期规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》符合性分析


根据《重庆市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水


土组团二期规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》中园区环境准入负面


清单见下表 1-1。


表 1.1-1 园区环境准入负面清单


禁止的工艺及装备 项目情况
符合性


分析


环境准入条件


鼓励 1 在满足规划区功能及产业定位的前提下，优先 本项目属于 符合







德飞实验室项目


第 3 页


类 引进《产业结构调整指导目录》、《外商投资


产业指导目录》中的“鼓励类”项目。优先引进


与规划区功能及产业定位相符合，污染物排放


少、环境风险小以及能促进规划区区域循环经


济发展的项目。


“鼓励类”项
目


限制


类
2


严格限制引进《产业结构调整指导目录》、《外


商投资产业指导目录》中所列的限制类项目。


限制引进高能耗、高耗水企业入驻。


严格限制居住区周边布设企业类型，不宜引入


废气、噪声影响明显及存在重大环境风险源的


工业企业。聚居区少量工业用地为电子信息产


业后备用地，重点布局电子信息产业研发项目，


建议优先引进无挥发性有机物、无有毒有害气


体排放的高新技术产业企业。


本项目不属


于“限制类”
项目


符合


禁止


类
3


禁止引进《产业结构调整指导目录》、《外商


投资产业指导目录》中所列“淘汰类”项目；禁


止引进《限制用地项目目录》和《禁止用地项


目目录》中所列项目。禁止引进涉及《部分工


业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目


录》的项目；禁止引进存在重大环境安全隐患


的工业项目；不得采用国家和重庆市淘汰的或


禁止使用的工艺、技术和设备。


严格执行《重庆市电镀行业准入条件（2013年
修订）》、《重庆市工业项目环境准入规定》、


《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水


污染防治行动计划实施方案的通知》、《重庆


市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》、


《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三


五”规划》、渝府办发〔2014〕80号等相关规定


要求，在园区嘉陵江沿岸及竹溪河沿岸 1公里


范围内禁止引进可能排放重金属、持久性有机


污染物、剧毒物质或可能产生水环境安全隐患


的项目。禁止在生态红线控制区、生态环境敏


感区、人口聚集区（目前无法律对此有明确界


定，本次按居住用地、拟建居住地块进行考虑。


详见附图）新建涉重金属排放项目。严格执行


涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关


规定。


禁止机械加工电镀入驻园区。禁止新建、扩建


化学合成药类项目。禁止新建、改建、扩建以


煤、重油为燃料的工业项目。


本项目不属


于“禁止类”
项目；项目


不排放重金


属、持久性


有机污染


物、剧毒物


质，不使用


煤、重油为


燃料；


不属于机械


加工电镀、


化学合成药


类项目


符合


环境准入负面清单


电子


信息


1 含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金


及氰化亚金钾镀金（2014年）


本项目不属


于电子信息


行业


符合


2 银、铜基合金及予镀铜打底工艺 符合


生物


医药


1 使用煤和重油为燃料的工业项目 本项目不属


于生物医药


行业，不使


符合


2 新建、扩建古龙酸和维生素 C原粉（包括药用、


食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建
符合







德飞实验室项目


第 4 页


用煤和重


油，不涉及


生产装置，


不涉及手工


胶囊填充工


艺


药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、
维生素 B2、维生素 B12(综合利用除外)、维生


素 E原料生产装置


3


新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、


化学法生产 7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨
基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉


素 V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c
发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑


热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、


丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙


氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、


柯柯豆碱生产装置


符合


4 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提


取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置
符合


5 手工胶囊填充工艺 符合


6 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖


的濒危动植物药材的产品生产装置
符合


新能


源新


材料


1 中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤


维生产线


本项目不属


于新能源新


材料行业，


不涉及生产


线


符合


2 粘土空心砖生产线 符合


3


15万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、


单班 2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌


块以及单班 15万平方米/年以下的混凝土铺地


砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻


集料（陶粒）生产线


符合


4 3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线 符合


5 中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤


维生产线
符合


6 粘土空心砖生产线 符合


7


15万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、


单班 2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌


块以及单班 15万平方米/年以下的混凝土铺地


砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻


集料（陶粒）生产线


符合


8 10万立方米/年以下的加气混凝土生产线 符合


9 10000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和 8000
吨/年以下玻璃棉制品生产线


符合


10 100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生


产线
符合


11
预应力钢筒混凝土管（简称 PCCP管）生产线：


PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E
型：年设计生产能力≤30千米


符合


12 3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖


生产线
符合


禁止生产的产品


电子


信息


产业


1 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品） 本项目不属


于电子信息


产业行业，


符合


2 模拟 CRT 黑白及彩色电视机项目 符合







德飞实验室项目


第 5 页


不涉及生产


线


生物


医药


1 铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道


给药除外）


本项目不属


于生物医药


行业


符合


2 安瓿灌装注射用无菌粉末 符合


新能


源新


材料


1 使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强


水泥（GRC）空心条板
本项目不属


于新能源新


材料行业，


不涉及左列


产品


符合


2 陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料


(玻璃钢)制品
符合


3 25A空腹钢窗 符合


4 角闪石石棉（即蓝石棉） 符合


本项目属于专业实验室，主要从事建筑工程质量检测，不属于《重庆


市两江新区水土片区启动区控制性详细规划、两江新区水土组团二期规划


环境影响跟踪评价环境影响报告书》所列“负面清单”中行业及工艺，满足


园区入驻条件。


1.1.3与《重庆市两江新区水土片区启动区、二期规划环境影响跟踪评价环


境影响报告书的审查意见函》（渝环两江函[2017]320 号）符合性分析


本项目与（渝环两江函[2017]320 号）符合性分析一览表见下表。


表 1.1-2 项目与（渝环两江函[2017]320 号）符合性分析一览表


类别 相关要求 本项目情况
符合


性


（一）


严格


环境


准入


禁止引入不符合国家、地方产业政策的项


目；嘉陵江及竹溪河沿岸 1km范围内禁止


新建、扩建排放重金属、剧毒物质、持久性


有机污染物和对饮用水源构成重大环境安


全隐患的工业项目，其他区域新建、扩建上


述项目，应严格执行环境影响评价和环保


“三同时”制度，对生产水平、执行标准、污


染治理水平和风险防控水平等进行严格控


制，并在项目环评阶段，对重金属污染物排


放确保环境质量达标、生态环境功能和人群


健康的影响进行论证，确保相应事故废水不


排放水环境，不对水环境安全造成隐患。


本项目项目选址距离


嘉陵江和竹溪河超过


1公里，且不排放重金


属、剧毒物质和持久


性有机污染物。


符合


（二）


优化


园区


规划


布局


建设项目环境保护距离应该得到满足，敏感


工业项目周边居住用地等敏感地块应适当


调整；工业用地区域与居住用地区域间原则


应保留不小于 50米的间距；居住用地周边


严格控制规划建设大气污染重的项目，确保


不扰民。


本项目与居住用地区


域距离大于 50米，不


属于大气污染重的项


目


符合







德飞实验室项目


第 6 页


（三）


加强


水环


境保


护


园区应加快污水管网建设，确保区域污废水


全部进入污水处理厂处理，最大限度的削减


水污染物排放负荷，确保污废水的收水率达


到有关要求和竹溪河水稳定达标。


本项目所在园区污水


管网已铺设完成。
符合


（四）


加强


大气


污染


防治


鉴于规划区处于主城区，应广泛推广使用清


洁能源，大力推进冷热三联供，严格控制废


气排放量大的项目入驻。


本项目使用电作用生


产能源。
符合


（五）


加强


土壤


和地


下水


污染


防控


符合采取企业源头控制为主的原则，落实分


区、分级防渗措施，防止规划实施对区域土


壤和地下水环境的污染。根据国家和重庆市


的有关要求，开展园区土壤和地下水跟踪监


测工作，完善相应的污染防控措施。


拟建项目采取分区、


分级防渗措施，合理


完善地下水和土壤环


境污染防控措施。


符合


（六）


提高


清洁


生产


水平


坚持源头防控，倡导循环经济，提高清洁生


产水平，从源头控制和减少污染物的产生量


和排放量。按照清洁生产标准要求，不断提


升园区内工业企业的清洁生产水平，其中，


新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国


内先进水平。


拟建项目采取自动化


生产工艺，污染物均


可达标排放，满足清


洁生产要求


符合


（七）


强化


环境


风险


防范


相关企业尤其是涉危涉重涉风险的企业应


严格落实各项环境风险防范措施，减少危化


品及医疗废物贮存量，切实防范突发性环境


风险事故发生。


本项目涉及部分危化


品，但贮存量和使用


量小，已严格落实各


项环境风险防范措


施，减少危化品贮存


量，切实防范突发性


环境风险事故发生，


环境风险小。


符合


（八）


加强


环境


保护


管理


园区应建立健全环境保护管理机构，制定环


境保护责任制度，落实环境保护职能职责，


对区域环境质量负责。


园区应按照《重庆市环境保护局关于印发


〈重庆市工业园区环境质量统一监测方案〉


的函》（渝环函〔2016〕457 号）的相关要


求，组织对园区的环境质量进行监测。


园区应严格执行规划跟踪评价的有关要求，


加强日常环境管理，建设项目应严格执行环


境管理负面清单、环境影响评价和环保“三


拟建项目建立健全完


善的环境保护管理机


构，制定环境保护责


任制度，落实环境保


护职能职责。


符合







德飞实验室项目


第 7 页


同时”制度。规划后续实施应每 3年左右开


展环境影响跟踪评价。同时，组织编制产业


发展规划及其规划环评、组织编制区域开发


建设规划环评。


其他


符合


性分


析


1.2与《天海星-两江数码工坊项目环评报告表》的符合性分析


根据《天海星-两江数码工坊项目环评报告表》中与《重庆两江新区水


土片区启动区控制性详细规划修编环境影响报告书》批复（渝环函[2011]588


号）环函[2011]588号）审查意见要求。


厂房内产业定位及准入条件核定为：主要用于电子信息技术产业(含云


计算及数据中心、软件研发及创意设计、网络增值服务、通讯、物联网、


电商等)。新能源、新光源、新材料，医药产业，媒介技术产业，节能环保


等对环境影响小的科技型产业；不得入驻存在大气污染及废水排放量大、


或高噪声的项目以及具有重大环境安全隐患、直接排放重金属污染物、剧


毒物质或持久性有机污染物的项目。


引进项目应符合：①禁止引进各类有大气污染的项目；②对于废气排


放量小，能够稳定达标排放且不扰民的项目应界定为非大气污染型项目，


具体界定由项目环评确定。


本项目为检测实验室项目，不属于两江新区水土片区禁止企业，项目


所在区域环境质量良好。项目主要产生废气为样品处理粉尘、上料粉尘、


涂料制样废气、沥青实验废气、燃烧性实验废气、化学性检测废气等。产


生废气量较少，经大气预测项目各项因子占标率均＜1，详见大气专章。实


验过程中产生的沥青实验废气经集气罩收集后，采用“焦油捕集器+活性炭


吸附”工艺进行处理达标后经 25m高排气筒排放；化学试剂挥发的废气采用


通风橱及集气罩进行收集后，采用“碱液喷淋+气液分离器+二级活性炭吸附


装置”进行处理达标后经 25m高排气筒排放；燃烧实验废气采用通风橱及管


道负压收集后，采用“水喷淋+气液分离器+二级活性炭吸附装置”进行处理


达标后经 25m高排气筒排放；无组织废气产水量较少，通过通过规范操作，


加强振筛机等设备密闭、湿式切割等措施，自然沉降，以及加强房间通风


等措施进行控制。综上所述，项目废气产生量较小，且收集处理后能达标







德飞实验室项目


第 8 页


排放。符合《天海星-两江数码工坊项目环评报告表》中引入项目要求。


1.3与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析


本项目为M7452检测服务，根据《产业结构调整指导目录》（2024年


本），本项目属于“第一类鼓励类”中的“三十一、科技服务业”中的“1、工业


设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科


技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，


符合国家产业政策。同时重庆两江新区经济运行局已对本项目备案。因此，


项目的建设符合国家相关产业政策的要求。


1.4与生态环境保护相关法律法规及相关政策符合性分析


1.4.1与重庆市人民政府关于印发《重庆市生态环境保护“十四五”规划


（2021-2025年）》的通知（渝府发〔2022〕11号）符合性分析


根据《规划》：“改善水环境质量：加强重点水环境综合治理。推进生


活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管网短板，实施错


接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于 100mg/L


的污水厂实施“一厂一策”改造。到 2025年，全市城市生活污水集中处理率


达到 98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理，建制镇污水处


理实现全达标排放，城市生活污水厂污泥无害化处 理处置率达到 98%以


上。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区


污水处理设施。”、“提升大气环境质量------以挥发性有机物治理和工业炉


窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放


改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和


升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造


纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建


材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实 VOCs（挥发性有机物）含量


限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高 VOCs


含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、


家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化 VOCs无


组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。”







德飞实验室项目


第 9 页


本项目位于两江新区水土片区启动区内，园区已建成市政污水管网，


项目实验过程中产生的物理实验废水、设备清洗废水经沉淀池处理后，同


器皿第三/四次清洗废水、喷淋装置废水经实验废水处理设施处理达《污水


综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入天海星已建生化池；食堂废


水经隔油池预处理后，与生活污水、纯水制备浓水、地面清洁废水及预处


理后的实验废水，一起依托天海星已建生化池处理达《污水综合排放标准》


(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网排入水土污水处理厂深度处


理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准


后排入竹溪河。实验过程中产生的沥青实验废气经集气罩收集后，采用“焦


油捕集器+活性炭吸附”工艺进行处理达标后经 25m高排气筒排放；化学试


剂挥发的废气采用通风橱及集气罩进行收集后，采用“碱液喷淋+气液分离


器+二级活性炭吸附装置”进行处理达标后经 25m高排气筒排放；燃烧实验


废气采用通风橱及管道负压收集后，采用“水喷淋+气液分离器+二级活性炭


吸附装置”进行处理达标后经 25m高排气筒排放。本项目所在工业园区执行


3类声环境功能区，实验设备通过采取基础减震、厂房隔声等措施后，对周


边环境影响较小。因此，本项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划


（2021-2025年）》的通知要求。


1.4.2与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》


符合性分析


本项目与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）》


的符合性分析详见下表。


表 1.4-1与《重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析


序


号
措施 主要内容 项目情况


符合性


分析


1


提高


污染


源排


放绩


效


强化直管区汽车整车及零部件制造、电子信息、


包装印刷等重点行业挥发性有机物源头防控和


综合整治，实行区域挥发性有机物总量控制。


本项目不属于左


列行业。
符合


水土新城新增电子信息、生物制药等项目污染物


排放应当满足国内最严格标准，实施特征污染物


排放总量控制。


两路寸滩保税港空港功能区深化开发过程水环


境基础设施规建管和涉水污染物排放项目准入。


本项目位于两江


新区水土-天海星


工业园，属于检


测服务，不属于


左列项目。


符合


2 推进 建立和推广绿色低碳技术目录，制定低碳技术和 本项目使用电作 符合







德飞实验室项目


第 10 页


低碳


发展


试点


示范


产品的激励政策，推进低碳技术及产品研发、推


广和应用。


为能源，属于清


洁能源且耗能较


低。按照市级部署，开展低碳示范工作，建设一批零


碳示范工程。


推动落实重庆市气候投融资试点相关工作。


3


积极


主动


适应


气候


变化


按照市级部署，制定适应气候变化专项规划，在


林业、水资源、基础设施等领域开展适应气候变


化行动，增加林业等生态系统碳汇。


本项目使用电作


为能源，属于清


洁能源且耗能较


低。


符合


4


强化


国土


空间


规划


管控


直管区工业片区内与敏感用地相邻的工业用地，


应适时调整为新型产业用地（M0）用地或非工


业用地。


本项目位于两江


新区天海星工业


园内，属于工业


用地。


符合


5


优化


产业


布局


准入


强化工业项目选址管控，新建工业项目原则进入


产业新城。


本项目位于两江


新区-天海星工业


园，不属于左列


项目。


符合


强化产业空间布局管控，着力避免和减缓产业发


展可能导致的突出环境问题，水土新城重点优化


电子信息、生物制药等相关产业空间布局，龙盛


片区重点优化汽车整车及零配件制造、航天航


空、电子信息等相关产业空间布局，果园港片区


重点优化仓储用地与居住用地布局、禁止涉危险


化学品的货品运输与堆存。


强化环境敏感目标附近工业地块工业项目发展


类型管控，落实集中居住区周边及上风向新建、


改扩建挥发性有机物项目管控要求。


本项目涉及少量


挥发性有机物排


放，经大气预测


表明，有机废气


经废气处理设施


治理后能达标排


放


符合


6


推动


减污


降碳


协同


增效


推动工业领域和高能耗产业工艺技术升


级，降低工艺过程温室气体排放。


本项目使用电作


为能源，属于清


洁能源且耗能较


低。


符合


7


优化


核心


区空


间布


局


推进直管区 8个街道有污染的工业企业及物流业


退出和转型工作，研究制定年度任务清单，严格


控制有关企业增加污染排放。直管区 8个街道原


则上不再新建、扩建污染影响大的制造业，现有


污染影响较大的企业、项目逐步搬迁和转型升


级。


本项目污染物产


生量较小，不属


于污染影响大的


企业。


符合


8


改善


水环


境质


量


强化水土新城水资源消耗源头控制与水资源循


环利用，强化用水总量和废水排放总量管控。开


展水土新城污水资源化利用研究。


本项目主要为实


验室用水和生活


用水，总水量、


排水量较小。


符合


9 改善


声环


加强工业生产噪声控制，小型企业以及噪声不达


标、居民反映强烈的噪声污染工业企业实施限期


本项目设备噪声


经预测经基础减
符合







德飞实验室项目


第 11 页


境质


量


整治、关停或搬迁。强化噪声排放企业监管，确


保厂界环境噪声达标排放。


振、建筑隔音后


能达到《工业企


业厂界环境噪声


排放标准》
(GB12348-2008)
中的 3类标准要


求。


10


推进


重金


属环


境风


险防


控


推进执行重点重金属污染物特别排放限值，鼓励


涉重金属企业建设深度处理设施，强化涉重金属


企业强制性清洁生产审核。


本项目不涉及重


金属污染物排


放。


符合


11


防控


危险


废物


环境


风险


健全固危险废物联防联控机制，强化危险废物全


过程管理，杜绝非法转移、倾倒、处置固危废案


件发生。符合，本项目危险废物交有资质的单位


进行处置。


本项目危险废物


交有资质的单位


进行处置。


符合


1.4.3与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析


表 1.4-2 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析


序


号
政策相关要求 本项目情况 符合性


1


对于含高浓度 VOCs的废气，宜优先


采用冷凝回收、吸附回收技术进行回


收利用，并辅助以其他治理技术实现


达标排放；对于含中等浓度 VOCs的
废气，可采用吸附技术回收有机溶


剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术


净化后达标排放。当采用催化燃烧和


热力焚烧技术进行净化时，应进行余


热回收利用；对于含中低浓度 VOCs
的废气，有回收价值时可采用吸附技


术、吸收技术对有机溶剂回收后达标


排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩


燃烧技术、生物技术、吸收技术、等


离子体技术或紫外光高级氧化技术


等净化后达标排放。


本项目实验过程中产生的沥青


实验废气经集气罩收集后，采


用“焦油捕集器+活性炭吸附”
工艺进行处理达标后经 25m
高排气筒排放；化学试剂挥发


的废气采用通风橱及集气罩进


行收集后，采用“碱液喷淋+气
液分离器+二级活性炭吸附装


置”进行处理达标后经 25m高


排气筒排放；燃烧实验废气采


用通风橱及管道负压收集后，


采用“水喷淋+气液分离器+二
级活性炭吸附装置”进行处理


达标后经 25m高排气筒排放。


符合


2
对于不能再生的过滤材料、吸附剂及


催化剂等净化材料，应按照国家固体


废物管理的相关规定处理处置


废活性炭等危废定期交有危险


废物资质单位处置
符合


3
鼓励企业自行开展 VOCs监测，并及


时主动向当地环保行政主管部门报


送监测结果。


拟每年定期开展非甲烷总烃监


测，并及时向地方生态环境局


报送


符合







德飞实验室项目


第 12 页


4


企业应建立健全VOCs治理设施的运


行维护规程和台帐等日常管理制度，


并根据工艺要求定期对各类设备、电


气、自控仪表等进行检修维护，确保


设施的稳定运行。


环境管理中要求建设单位建立


健全 VOCs治理设施的运行维


护规程和台帐等日常管理制


度，并定期检修维护废气处理


装置，确保设施的稳定运行


符合


由表 1.4-2可见，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政


策》中提出的相关要求。


1.4.4与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析


表 1.4-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析


序


号
类别 文件要求 项目情况 符合性


1


VOC
s物
料储


存


储存于密闭的容器、包装袋、


储罐、储库、料仓中；盛装容


器或包装袋应存放于室内，或


存放于设置有雨棚、遮阳和防


渗设施的专用场地；盛装容器


或包装袋在非取用状态时应加


盖、封口，保持密闭。


本项目实验使用化学试剂放


置于专门设置的化学贮存一


室、化学贮存二室内，各类


试剂由专门的试剂瓶盛装；


并进行重点防渗，满足防风、


防雨、防渗要求；日常化学


试剂等物料均在包装瓶内密


闭暂存


符合


2


VOC
s物
料转


移和


输送


粉状、粒状物料应采用气力输


送设备、管状带式输送机、螺


旋输送机等密闭输送方式，或


采用密闭的包装袋、容器或罐


车进行物料转移；VOCs物料


卸料过程应密闭，卸料废气应


排至 VOCs废气收集处理系


统，无法密闭的应采取局部气


体收集措施，并排至 VOCs废
气收集处理系统


本项目化学贮存一室、化学


贮存二室位于厂房 2F紧邻


化学分析室，减少运输路径；


且试剂均由包装瓶密闭盛


装，挥发性试剂使用时在通


风橱密闭空间内进行开启使


用，样品库房及样品前处理


室内废气收集后进入有机废


气处理系统达标处理


符合


3
工艺


过程


VOCs质量占比大于等于 10%
的含 VOCs产品，其使用过程


采用密闭设备或在密闭空间内


操作，废气应排至 VOCs废气


收集处理系统；无法密闭的，


应采取局部气体收集措施，废


气应排至 VOCs废气收集处理


系统


本项目挥发性试剂使用及药


品配置在通风橱或集气罩内


进行，产生的废气经收集后


采用“碱液喷淋+气液分离器


+二级活性炭吸附装置”进行


处理达标后排放


符合


4
无组


织排


VOCs废气收集处理系统应与


生产工艺设备同步运行，VOCs
废气处理设备与生产设备同


步运行，并定期巡检，发生
符合







德飞实验室项目


第 13 页


放废


气收


集处


理


废气收集处理系统发生故障或


检修时，对应的生产工艺设备


应停止运行，待检修完毕后同


步投入使用


故障立即停产检修


废气收集系统集气罩设置应符


合 GB/T 16758规定，废气收集


系统输送管道应密闭，废气收


集系统应在负压下运行；若处


于正压状态，应对输送管道组


件的密封点进行泄漏检测


废气收集系统集气罩按照


GB/T 16758规定设置，废气


输送采用密闭管道负压下运


行


符合


5


VOC
s排
放控


制要


求


VOCs废气收集处理系统污染


物排放应符合 GB 16297或相


关行业排放标准的规定；排气


筒高度不低于 15m，具体高度


以及周围建筑物的相对高度关


系应根据环境影响评价文件确


定


本项目实验过程中产生的沥


青实验废气经集气罩收集


后，采用“焦油捕集器+活性


炭吸附”工艺进行处理；化学


试剂挥发的废气采用通风橱


及集气罩进行收集后，采用


“碱液喷淋+气液分离器+二
级活性炭吸附装置”进行处


理；燃烧实验废气采用通风


橱及管道负压收集后，采用


“水喷淋+气液分离器+二级


活性炭吸附装置”进行处理。


均达重庆市地方标准《大气


污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）标准后，


经 25m排气筒排放。


符合


6
记录


要求


企业应建立台账，记录废气收


集系统、VOCs处理设施的主


要运行和维护信息，如运行时


间、废气处理量、操作温度、


停留时间、吸附剂再生/更换周


期和更换量、催化剂更换周期


和更换量等关键运行参数，台


账保存期限不少于 3年


项目建成后按要求建立台


账，记录含 VOCs原辅材料


和含 VOCs产品的名称、使


用量、回收量、废弃量、去


向以及含量等信息。按规定


开展安全生产、职业卫生等


方面评价。


符合


由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》


（GB37822-2019）文件的相关要求。


1.4.5与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）符合


性分析


表 1.4-4 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析







德飞实验室项目


第 14 页


序


号
文件要求 项目情况


符合


性


1


大力推进源头替代，有效减少 VOCs产生：


大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。


企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs原辅


材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使


用量、库存量、回收方式、回收量等信息，


并保存相关证明材料。采用符合国家有关低


VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂


等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关


规定的，相应生产工序可不要求建设末端治


理设施。使用的原辅材料 VOCs含量（质量


比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组


织排放收集和处理措施。


本项目大部分使用分


析纯以上试剂，试剂使


用全过程进行信息登


记；化学试剂挥发废气


采用“碱液喷淋+气液


分离器+二级活性炭吸


附装置”装置处理后达


标排放


符合


2


全面落实标准要求，强化无组织排放控制：


各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制


要求等宣贯力度，督促指导企业对照标准要


求开展含 VOCs物料（包括含 VOCs原辅材


料、含 VOCs产品、含 VOCs废料以及有机


聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与


管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程


等无组织排放环节排查整治。


储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密


封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移


和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐


车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或


在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行


局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。


处置环节应将盛装过 VOCs物料的包装容


器、含 VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等


通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不


得随意丢弃；处置单位在贮存、清洗、破碎


等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进


行收集、处理。要将 VOCs治理设施和储罐


的密封点纳入检测计划中。


化学试剂等挥发性物


料均由包装桶密闭盛


装，运至闭空间后进行


开启使用，化学试剂等


物料存放和实验过程


均为密闭作业，废气正


压收集，定期进行泄漏


监测；废气处理设备与


生产设备定期巡检，发


生故障立即停产检修


符合


3


聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：


行业排放标准中规定特别排放限值和控制


要求的，应按相关规定执行；未制定行业标


准的应执行大气污染物综合排放标准和挥


发性有机物无组织排放控制标准；已制定更


严格地方排放标准的，按地方标准执行。按


化学试剂等挥发性物


料存放和实验过程均


为密闭作业，废气正压


收集；控制风速不低于


0.3米/秒；沥青实验废


气经集气罩收集后，采


符合







德飞实验室项目


第 15 页


照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于


采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合


理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的


VOCs无组织排放位置，控制风速不低于 0.3
米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、


增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；


加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、


职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘


门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保


持关闭。VOCs废气处理系统发生故障或检


修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检


修完毕后同步投入使用。企业新建治污设施


或对现有治污设施实施改造，应依据排放废


气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，


合理选择治理技术，对治理难度大、单一治


理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的


组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择


碘值不低于 800毫克/克的活性炭，并按设


计要求足量添加、及时更换。


用“焦油捕集器+活性


炭吸附”工艺进行处


理；化学试剂挥发的废


气采用通风橱及集气


罩进行收集后，采用


“碱液喷淋+气液分离


器+二级活性炭吸附装


置”进行处理；燃烧实


验废气采用通风橱及


管道负压收集后，采用


“水喷淋+气液分离器+
二级活性炭吸附装置”
进行处理。均达重庆市


地方标准《大气污染物


综合排放标准》


（DB50/418-2016）标


准后，经 25m排气筒


排放。活性炭碘值≥800
毫克/克


1.4.6与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性


表 1.4-5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析


文件相关规定 项目情况 符合性


三、


控制


思路


与要


求


（二）


全面加


强无组


织排放


控制


3.提高废气收集率。遵循“应收尽


收、分质收集”的原则，科学设计


废气收集系统，将无组织排放转变


为有组织排放进行控制。采用全密


闭集气罩或密闭空间的，除行业有


特殊要求外，应保持微负压状态，


并根据相关规范合理设置通风量。


采用局部集气罩的，距集气罩开口


面最远处的 VOCs无组织排放位


置，控制风速应不低于 0.3米/秒，


有行业要求的按相关规定执行。


项目化学试剂等挥发性


物料存放和实验过程均


为密闭作业，废气负压


收集


符合


（三）


推进建


设适宜


高效的


治污设


施


1.规范工程设计。采用吸附处理工


艺的，应满足《吸附法工业有机废


气治理工程技术规范》要求。采用


催化燃烧工艺的，应满足《催化燃


烧法工业有机废气治理工程技术


规范》要求。采用蓄热燃烧等其他


处理工艺的，应按相关技术规范要


项目废气治理采用“焦
油捕集器+活性炭吸


附”、“碱液喷淋+气液分


离器+二级活性炭吸附


装置”及“水喷淋+气液


分离器+二级活性炭吸


附装置”，活性炭吸附装


置满足《吸附法工业有


符合







德飞实验室项目


第 16 页


求设计。 机废气治理工程技术规


范》要求


（四）


深入实


施精细


化管控


2.加强企业运行管理。企业应系统


梳理 VOCs排放主要环节和工序，


包括启停机、检维修作业等，制定


具体操作规程，落实到具体责任


人。健全内部考核制度。加强人员


能力培训和技术交流。建立管理台


账，记录企业生产和治污设施运行


的关键参数（见附件 3），在线监


控参数要确保能够实时调取，相关


台账记录至少保存三年。


制定生产设备具体操作


规程并落实到具体负责


人。健全内部考核制度。


加强人员能力培训和技


术交流。要求建立管理


台账，记录企业生产和


治污设施运行的关键参


数，要求企业相关台账


记录至少保存 5年


符合


由上表可知，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》


（环大气[2019]53号）要求。


1.4.7 与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资


[2022]1436号）的符合性分析


本项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢，为


重庆市中心城区。根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕


1436号），符合性分析分析详见表 1.4-6。


表 1.4-6 与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析


行业、项目 中心城区 符合性分析


1．采砂


渝中区、大渡口区、江北区、沙坪


坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、


渝北区、巴南区外环绕城高速公路


以内长江、嘉陵江水域不予准入


不属于，符合


2．开垦种植农作物 二十五度以上陡坡地不予准入 不属于，符合


3．投资建设旅游和生产经营


项目


自然保护区核心区、缓冲区的岸线


和河段范围内不予准入（渝中区、


江北区、南岸区除外）


不属于，符合


4．新建、改建、扩建与供水


设施和保护水源无关的项


目，以及网箱养殖、畜禽养


殖、放养畜禽、旅游等可能


污染饮用水水体的投资建设


项目


饮用水水源一级保护区的岸线和河


段范围内不予准入
不属于，符合


5．新建、改建、扩建排放污


染物的投资建设项目


饮用水源二级保护区的岸线和河段


范围不予准入
不属于，符合







德飞实验室项目


第 17 页


6．新建、改建、扩建尾矿库、


冶炼渣库和磷石膏库（以提


升安全、生态环境保护水平


为目的的改建除外）


长江干流岸线 3公里范围内和重要


支流岸线 1公里范围内不予准入
不属于，符合


7．投资建设与风景名胜资源


保护无关的项目


风景名胜区核心景区的岸线和河段


范围内不予准入（渝中区、大渡口


区、江北区、九龙坡区除外）


不属于，符合


8．挖沙、采矿，以及任何不


符合主体功能定位的投资建


设项目


国家湿地公园的岸线和河段范围内


不予准入（渝中区、大渡口区、江


北区、沙坪坝区、北碚区、渝北区、


巴南区除外）


不属于，符合


9．投资建设除事关公共安全


及公众利益的防洪护岸、河


道治理、供水、生态环境保


护、航道整治、国家重要基


础设施以外的项目


《长江岸线保护和开发利用总体规


划》划定的岸线保护区和保留区内


不予准入


不属于，符合


10．投资建设不利于水资源


及自然生态保护的项目


渝北区《全国重要江河湖泊水功能


区划》划定的河段及湖泊保护区、


保留区内不予准入


不属于，符合


11．新建、扩建化工园区和


化工项目


长江干支流、重要湖泊岸线 1公里


范围内限制准入
不属于，符合


12．布局新建纸浆制造、印


染等存在环境风险的项目


长江、嘉陵江、乌江岸线 1公里范


围内限制准入
不属于，符合


13．新建围湖造田等投资建


设项目


江北区、南岸区、渝北区、巴南区


的水产种质资源保护区的岸线和河


段范围内限制准入


不属于，符合


1.4.8 与《重庆市发展和改革委员会 重庆市经济和信息化委员会关于严格


工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）的符合性分析


本项目与《重庆市发展和改革委员会 重庆市经济和信息化委员会关于


严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性分析详见下


表：


表 1.4-7 与《关于严格工业布局和准入的通知》的符合性分析


序


号
文件相关要求 项目情况


符合性


分析


1


优化空间布局：对在长江干流及主要支流岸


线 1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等


存在污染风险的工业项目，不得办理项目核


准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流


岸线 5公里范围内新布局工业园区，有序推


本项目不属于重


化工、纺织、造


纸等存在污染风


险的工业项目


符合







德飞实验室项目


第 18 页


进现有工业园区空间布局的调整优化。


2


新建项目入园：新建有污染物排放的工业项


目，除在安全生产或者产业布局等方面有特


殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，


下同）。对未进入工业园区的项目，或在工


业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增


加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项


目核准或备案手续。


拟建项目位于工


业园内
符合


3


严格产业准入：严格控制过剩产能和“两高一


资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统


化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒


有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩


建上述项目，必须符合国家及我市产业政策


和布局，依法办理环境保护、安全生产、资


源（能源）节约等有关手续。


本项目不属于产


能过剩和 “两高


一资”项目，不排


放重金属及有毒


有害和持久性污


染物排放


符合


综上，本项目符合《重庆市发展和改革委员会 重庆市经济和信息化委


员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）中的相关


要求。


1.4.9与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析


本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析详见下表。


表 1.4-8 与《中华人民共和国长江保护法》相关条例的符合性分析


项目 《中华人民共和国长江保护法》 本项目
符合


性


规划


与管


控


禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建


化工园区和化工项目


本项目不属于化


工项目
符合


禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸


线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是


以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。


本项目不属于新


建、改建、扩建


尾矿库


符合


资源


与保


护


长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护


区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全


本项目不在饮用


水水源保护区内
符合


水污


染防


治


磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应


当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排


放浓度和排放总量


本项目不属于磷


矿开采加工、磷


肥和含磷农药制


造等企业


符合


生态


环境


修复


禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线
本项目不占用长


江流域河湖岸线
符合


禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域


开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国


家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学


本项目不涉及长


江流域水土流失


严重、生态脆弱


符合







德飞实验室项目


第 19 页


论证，并依法办理审批手续 的区域


绿色


发展


长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、


石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级


改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电


镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料


药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技


术创新减少资源消耗和污染物排放


本项目新鲜水用


量较少，污染物


排放量较少


符合


本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。


1.4.10 与《科学实验室建筑设计规范》（JGJ91-93）符合性分析


拟建项目选址与《科学实验室建筑设计规范》（JGJ91-93）选址要求符


合性分析见下表 1.4-9。


表 1.4-9 与 JGJ91-93 选址要求符合性分析


序


号
选址要求 拟建项目情况


符合性


分析


1
必须符合当地城市规划和环境保护


要求，应节约用地，不占用或少占


良田。


拟建项目符合城市规划，购买


已建标准厂房建设，不新增占


地。


符合


2
应满足科学实验室工作的要求，并


应具有水源、能源、信息交换和协


作条件，交通方便。


拟建项目地处城市建成区，周


边水、电、交通等公共设施完


善。


符合


3
与易燃、易爆品生产及储区之间的


安全距离应符合国家现行有关规范


的规定。


拟建项目周边无易燃、易爆品


生产及储区。
符合


4


避开噪声、振动、电磁干扰和其它


污染源，或采取相应的保护措施。


对科学实验工作自身产生的上述危


害，亦应采取相应的环境保护措施，


防止对周围环境的影响。


拟建项目检测过程产生的废


气、废水、噪声及固废等均采


取有效治理措施，对周边环境


影响小。


符合


5 相应的安全消防障条件及措施
拟建项目在厂区内布置有灭火


器、喷淋系统等消防设施。
符合


1.4.11 与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》（2022年版）


符合性分析


拟建项目与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》符合


性分析见下表。


表 1.4-10 项目与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引》符合性分析


类别 相关要求 拟建项目情况
符合


性







德飞实验室项目


第 20 页


一、区


域环


境准


入：水


土新


城


1．重点优化电子信息、生物制药等相


关产业空间布局，原则上不再新建、


扩建排放重金属（指铬、镉、汞、砷、


铅等五类重金属，下同）的项目。


拟建项目为检测实验室项目，


不涉及重金属（指铬、镉、汞、


砷、铅等五类重金属）排放。


符合


2．禁止新增水泥产能；禁止新建、扩


建化学制药生产性项目，化学制药研


发性项目应从严控制。


拟建项目不属于新增水泥产


能、化学制药项目。
符合


3．邻近居住用地的地块不宜布置排放


有机废气、恶臭气体、异味气体等易


扰民的项目；涉及重金属排放的企业


严格落实防护距离的管控要求。


拟建项目不涉及重金属排放。


沥青实验废气经集气罩收集


后，采用“焦油捕集器+活性炭


吸附”工艺进行处理；化学试剂


挥发的废气采用通风橱及集气


罩进行收集后，采用“碱液喷淋


+气液分离器+二级活性炭吸附


装置”进行处理；燃烧实验废气


采用通风橱及管道负压收集


后，采用“水喷淋+气液分离器+
二级活性炭吸附装置”进行处


理。均达重庆市地方标准《大


气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）标准后，经


25m排气筒排放。对邻近居住


地块影响小。


符合


4．禁止新建、扩建冶炼、造纸、印染、


水泥、化学合成药、机械加工电镀等


污染重、环境风险大的项目。


拟建项目为检测实验室项目，


不属于左列污染重、环境风险


大的项目。


符合


5．禁止新建、改建、扩建以煤、重油


为燃料的工业项目。


拟建项目不涉及煤、重油燃料


使用。
符合


6．嘉陵江及竹溪河沿岸 1km范围内


禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物


质、持久性有机污染物和对饮用水源


构成重大环境安全隐患的工业项目。


拟建项目位于重庆两江新区水


土街道京东方大道 399号（重


庆天海星两江数码工坊）16幢、


17幢已建厂房，不在嘉陵江及


竹溪河沿河 1km 范围内。


符合


7．工业用地区域与居住用地区域间原


则应保留不小于 50米的间距：居住用


地周边严格控制规划建设大气污染重


的项目，确保不扰民。


拟建项目所在地块周边 50m范


围内无居住区，且项目不属于


大气污染重的项目。


符合


8．原则上不引入 VOC排放大于 200
吨/年的项目。


拟建项目 VOC排放量很小。 符合







德飞实验室项目


第 21 页


9.C、H分区内嘉悦大道右侧规划的电


子信息行业工业用地下风向为规划居


住区及已建成的思源安置房，建议主


要发展电子软件开发、科技研发、电


子信息安全产业，严格限制有大量


VOCs排放的电子半导体项目入驻。


拟建项目位于水土组团 B分区


内。
符合


10．废水排放量较大（超 5000m3/d）
的工业项目，须确保水土污水处理厂


或竹溪污水处理厂有足够的接纳能


力。


拟建项目废水排放量远小于


5000m3/d。
符合


11．原则上不使用含重金属物料进行


表面处理，确需使用的应做到含重金


属废水零排放。


拟建项目不涉及表面处理。 符合


12．入驻大地（国际）生命科学园标


准厂房的项目须满足其准入条件和限


制要求，并且承诺在出现环境扰民问


题时，米取相应措施（包括但不限于


整改、减产、停产等），直至消除影


响。


拟建项目不涉及。 符合


二、行


业绿


色发


展指


标


（一）一般性指标


（1）满足附录 B中各行业主要的标


准、技术规范及政策性文件。


拟建项目废水、废气、固废排


放均满足附录 B中各行业主要


的标准、技术规范及政策性文


件要求。


符合


（2）电镀行业须满足《电镀污染物排


放标准（GB21900-2008)》规定的重点


重金属污染物（铅、汞、铬、镉、砷）


特别排放限值。


拟建项目不属于电镀行业。 符合


（3）对工艺废气实施分类收集、分质


处理，原则上"应收尽收"，污染治理


设施按照与生产设施"同启同停"或"先
启后停"的原则提高治理设施运转率，


按照"适宜高效"的原则提高治理设施


去除率，减少污染物的排放。重点排


放口对应的废气污染治理设施应安装


运行记录装置。


拟建项目对生产废气实施分类


收集、分质处理，对废气"应收


尽收"，污染治理设施与生产设


施"同启同停"，按照"适宜高效


的"原则减少污染物的排放。


符合







德飞实验室项目


第 22 页


（4）对治理难度大、单一治理工艺难


以稳定达标的，宜采用多种技术的组


合工艺。


拟建项目沥青实验废气经集气


罩收集后，采用“焦油捕集器+
活性炭吸附”工艺进行处理；化


学试剂挥发的废气采用通风橱


及集气罩进行收集后，采用“碱
液喷淋+气液分离器+二级活性


炭吸附装置”进行处理；燃烧实


验废气采用通风橱及管道负压


收集后，采用“水喷淋+气液分


离器+二级活性炭吸附装置”进
行处理。均达重庆市地方标准


《大气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）标准后，经


25m排气筒排放。


符合


（5）对工业废水实施分类收集、专管


（明管）专送、分质处理。总排放口、


排放一类污染物的车间排放口应安装


自动流量监测装置。


拟建项目物理实验废水、设备


清洗废水经沉淀池处理后，同


器皿第三/四次清洗废水、喷淋


装置废水一起经实验废水处理


设施处理达《污水综合排放标


准》(GB8978-1996)三级标准后


再排入天海星已建生化池。实


验废水排放口按主管部门要求


安装安装自动流量监测装置。


符合


（6）污染治理设施须安装独立电表，


天然气燃烧处理废气设施须安装独立


气表。


拟建项目污染治理设施安装独


立电表。
符合


（7）按规定安装自动监测装置并联


网。
拟建项目不涉及。 符合


（8）当企业废水排向城镇污水集中处


理设施（或工业废水集中处理设施），


若接纳其废水的集中处理设施不具备


处理某污染物的能力，则该污染物在


厂区排口（或车间排放口）应处理达


到行业排放标准规定的直接排放标准


或者《污水综合排放标准》（GB8978）
一级标准。


拟建项目废水污染物为 pH、
COD、BOD5、SS、氨氮、石


油类、动植物油、LAS、总银、


总锌、总铜、总锰、总磷、甲


醛、甲苯、二甲苯、硫化物、


氟化物、挥发酚、总氰化合物


等，水土污水处理厂具备处理


以上污染物的能力。


符合


（9）危险废物利用处置率应达到


100%，一般工业固体废物资源化利用


率原则上应达到 85％以上。


拟建项目危险废物利用处置率


达 100%，一般工业固体废物资


源化利用率达 100%。


符合







德飞实验室项目


第 23 页


（10）严格执行《挥发性有机物无组


织排放控制标准》（GB37822-2019）
要求，VOCs物料存储、转移、运输以


及工艺过程等，应采取密闭等方式，


确无法密闭的，应进行局部气体收集


后排至 VOCs废气收集处理系统。


拟建项目 VOCs物料存储、转


移、运输以及工艺过程等，采


取密闭等方式。


符合


（11）排放持久性有机污染物、内分


泌干扰物、抗生素等新污染物的企业


应制定新污染物减排方案，从原辅材


料、生产工艺及治理技术等方面提出


识别、评估、管控、减排要求。


拟建项目不涉及。 符合


（12）有行业清洁生产评价指标体系


的企业，清洁生产水平应达到 II级，


鼓励企业清洁生产水平达到 I级。


拟建项目不涉及。 符合


（13）构建绿色运输体系。提升铁路、


水路运输比例：逐步替代使用新能源、


纯电动货运车和装卸叉车


拟建项目不涉及。 符合


1.5.12与“三线一单”符合性分析


根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管


控调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2 号）、重庆市两江新


区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年），分析项目“三线一单”


符合性见下表。







德飞实验室项目


第 24 页


其


他


符


合


性


分


析


表 1-8 项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50010920006 两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区 重点管控单元


管控要


求层级
管控类型 管控要求 建设项目相关情况


符合


性


全市总


体管控


要求


空间布局


约束


第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区


域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的


空间布局。


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化


工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改


建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的


改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制


造、印染等存在环境风险的项目。


第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制


浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名


录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。


新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足


重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和


相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。


第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不


予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的


工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集


聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。


第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立


并经过规划环评的产业园区。


第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环


境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境


本项目位于重庆市两江新区


水土组团，为检测服务行业，


项目符合现行产业政策等文


件要求，不属于长江干流及


主要支流 1公里范围内化


工、纺织、造纸及化工园区


等项目，不属于左述涉重行


业，不属于高耗能、高排放、


低水平项目。


符合







德飞实验室项目


第 25 页


风险。


第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限


制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实


基础。


污染物排


放管控


第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造


纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污


染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、


水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国


家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水


泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能


效标杆水平、环保绩效 A级指标要求。


第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地


区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减


要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建


设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥


发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低


挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集


中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、


印刷等废气进行集中处理。


第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装


自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按


照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。


第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按


照一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水


质不得低于一级 B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无


法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对


新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。


第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、


锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄


电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、


本项目为检测服务行业，项


目沥青实验废气经集气罩收


集后，采用“焦油捕集器+活
性炭吸附”工艺进行处理；化


学试剂挥发的废气采用通风


橱及集气罩进行收集后，采


用“碱液喷淋+气液分离器+
二级活性炭吸附装置”进行


处理；燃烧实验废气采用通


风橱及管道负压收集后，采


用“水喷淋+气液分离器+二
级活性炭吸附装置”进行处


理。均达重庆市地方标准《大


气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）标准后，


经 25m排气筒排放。


不属于左述涉重行业。实验


废水及生活污水经处理达


《污水综合排放标准》


(GB8978-1996)三级标准后，


再通过市政污水管网排入水


土污水处理厂深度处理。


一般工业固废暂存于一般工


业固废暂存间，危险废物分


类收集暂存于危废暂存点，


企业按要求建立健全工业固


体废物产生、收集、贮存、


符合







德飞实验室项目


第 26 页


铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污


染物排放执行“等量替代”原则。


第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业


固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置


全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。


第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。


合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施


能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，


推进城市固体废物精细化管理。


运输、利用、处置全过程的


污染环境防治责任制度，建


立工业固体废物管理台账。


环境风险


防控


第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事


件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实


企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管


重大突发环境事件风险企业。


第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进


重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警


体系。


本项目不属于重大环境安全


隐患项目，且项目采取相应


风险防范措施


符合


资源开发


利用效率


第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色


低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”
政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。


第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺


升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能


设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体


绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。


第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物


耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。


第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。


开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根


据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业


结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。


第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯


级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能


改造，系统规划城镇污水再生利用设施。


本项目不属于高耗能、高耗


水行业。能源主要为电能，


为清洁能源。用水量较少。


符合







德飞实验室项目


第 27 页


区县总


体管控


要求


空间布局


约束


第一条 执行重点管控单元市级总体管控要求第二条、第四条、第六条、第七条。


第二条 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，


满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环


评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。


第三条 严格涉及重点管控新污染物、优先控制化学品、抗生素等新污染物建设项


目的环境准入。


第四条 优化空间布局，临近集中居住区不宜布置工业用地，如确需布置的，原则


上应控制与集中居住区之间的间距，或者布局环境影响较小的工业项目，减轻对居


住区的环境影响。


本项目为检测服务行业，不


属于“两高”项目。试验药品


涉及使用少量的苯并 a芘、


二氯甲烷、甲醛、甲苯等重


点管控新污染物、优先控制


化学品，不生产。废气经收


集后采用“碱液喷淋+气液分


离器+二级活性炭吸附装置”
进行处理达标后排放。项目


所在地与万寿公租房距离大


于 200m


符合


污染物排


放管控


第五条 执行重点管控单元市级总体管控要求第八条、第十一条、第十三条、第十


四条、第十五条。


第六条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，


新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。建材等“两高”行业以及


其他行业年综合能源消费量当量值在 5000 吨标准煤的建设项目所在区域、流域控


制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域


削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


第七条 建设项目应采取国内外先进的可行环保措施。优化入区企业废气污染物治


理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物、臭氧以及温室气体协同减排力度，VOCs
等大气污染物治理优先采用源头替代措施。制药、电子设备制造、包装印刷及其他


产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并


按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减


少废气排放。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定


安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原辅材料，或者进行工艺改


造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。


第八条 完善城镇污水收集处理系统，2025 年城市生活污水集中处理率达到 98%以


上。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标及以上排放标准设计、施工、验收，对现有截留制排


水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截


留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。


第九条 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物特别排


本项目不属于“两高”行业。


项目沥青实验废气经集气罩


收集后，采用“焦油捕集器+
活性炭吸附”工艺进行处理；


化学试剂挥发的废气采用通


风橱及集气罩进行收集后，


采用“碱液喷淋+气液分离器


+二级活性炭吸附装置”进行


处理；燃烧实验废气采用通


风橱及管道负压收集后，采


用“水喷淋+气液分离器+二
级活性炭吸附装置”进行处


理。均达重庆市地方标准《大


气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）标准后，


经 25m排气筒排放。


实验废水及生活污水经处理


达《污水综合排放标准》


(GB8978-1996)三级标准后，


再通过市政污水管网排入水


土污水处理厂深度处理。二


符合







德飞实验室项目


第 28 页


放限值。


第十条 新建燃气锅炉宜采用低氮燃烧技术，有序推进已建锅炉超低排放改造工作。


第十一条 推进产业新城和重点企业货物由公路运输转向铁水、公铁、公水等多式


联运。果园港、寸滩港等新建港口码头鼓励配套建设岸电设施，机动船舶靠港后应


当优先使用岸电；保税港区空港功能区、果园港鼓励采用集约高效运输组织模式。


严格执行重型柴油车实施国家第六阶段机动车排放标准，鼓励在用柴油车通过安装


颗粒物捕集等净化装置减少大气污染物排放，物流行业鼓励使用新能源汽车。新增


或更新的城市公交、巡游出租车、公务用车、环卫、邮政、城市物流配送、铁路货


场、机场车辆及 3 吨以下叉车、园林机械采用新能源。


第十二条 建筑面积 1000 平方米以上或者混凝土用量 500 立方米以上的房屋建


筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。所有建筑面积 5 万平方米以上工


地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。


第十三条 积极推动海绵城市建设。禁止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等经营活动


的单位和个人向雨水收集系统排放污水或者倾倒垃圾等废弃物，规范建筑工地雨污


水排水接管并强化营地废水排放监管。土地开发利用重点区域强化区域性水土流失


防范，河道两岸施工区域强化局部性水土流失防范。


氧化硫、氮氧化物、颗粒物、


挥发性有机物严格执行大气


污染物特别排放限值。


环境风险


防控


第十四条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。


第十五条 两江新区应与北碚区、渝北区、江北区建立水源地突发环境事件应急联


动机制。水土、龙兴、鱼复园区内的建设项目对水环境存在安全隐患的，应当建立


车间、工厂和集聚区三级水环境风险防范体系；保税港区空港功能区结合开发建设


情况，逐步完善区域水环境风险防范体系。健全与江北、渝北、北碚等毗邻区跨界


河流水污染联防联控机制。


第十六条 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，应提出


并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤污染重点监管单位


落实自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度。依法应当开展土壤污染状


况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的地块，以及未达到土壤污染风险


评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，不得开工建设与风险管控修


复无关的项目。


拟建项目为检测实验室，位


于重庆市两江新区水土组


团，不属于环境风险较大及


以上企业。项目进行分区防


渗，危废贮存点、化学贮存


一室、化学贮存二室、油料


库房、实验废水处理设施等


区域作为重点防渗区


符合


资源开发 第十七条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十条、
拟建项目用水量较低，水耗


达到先进定额标准。采用电
符合







德飞实验室项目


第 29 页


利用效率 第二十一条、第二十二条。


第十八条 实施高耗能设备能效提升计划，企业新建、改扩建项目不得采购使用能


效低于《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》准入水平的产品


设备准入水平，鼓励使用达到节能水平、先进水平的产品设备。


第十九条 在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、重油、


渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。


等清洁能源。


单元管


控要求


空间布局


约束


1.禁止新增水泥产能。


2.禁止新建、扩建化学原料药生产性项目。


3.禁止新建燃煤电厂（含燃煤热电）、冶炼、重化工、印染、造纸项目。


拟建项目为检测实验室，不


属于左列所述项目。
符合


污染物排


放管控


1.强化水土新城水资源消耗源头控制、中水回用等措施，区域排水方案应


以竹溪河水质达标为约束优化，控制排入竹溪河的废水污染物总量。


2.电子产品制造重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序 VOCs 排放


控制。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。医药产业发酵尾气宜采取除


臭措施进行处理。


3.医药产业鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有


害原辅材料的使用，毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理后，再与


其他废水混合处理；存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行前处


理以破坏抗生素分子结构。


4.鼓励涉重金属企业建设深度处理设施。


拟建项目为检测实验室，不


属于电子产品制造、医药产


业。


拟建项目实验废水及生活污


水经处理达《污水综合排放


标准》(GB8978-1996)三级标


准后，再通过市政污水管网


排入水土污水处理厂深度处


理达到《城镇污水处理厂污


染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A标


准后排入竹溪河。不排放重


金属（铬、镉、汞、砷、铅


五类重金属）


符合


环境风险


防控


1.持续推进水土污水处理厂尾水管网工程。


2.电子、芯片、医药等企业探索开展新型污染物、重金属、激素、抗生素等废水综


合毒性监测。处理电子工业废污水的园区集中式污水处理厂按要求开展废水的综合


毒性监测。


本项目不属于电子、芯片、


医药等行业。项目建成后按


要求开展突发事件环境风险


评估及应急预案


符合







德飞实验室项目


第 30 页


3.产业园区应与下游悦来水厂运营单位建立水源地突发环境事件应急联动


机制。


4.区内环境风险企业、重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、环境风险


防控设施和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设备配备和应急处置演练，并


加强环境监管。


资源开发


效率要求
1.以国家、重庆市发布的产业用水定额为指导，进行入区企业节水管理。


项目用水满足国家、重庆市


发布的产业用水定额。
符合


1.5.13与长江经济带相关文件符合性分析


本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市长江经济


带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关符合性分析见下表。


表 1-9 项目与长江经济带相关文件的符合性分析一览表


《长江经济带发展负面清单指南（试行，


2022年版）》（长江办〔2022〕7号）


《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，


2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）
本项目情况


符合


性


1.禁止建设不符合全国和省级港口布局 规


划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设


不符合《长江干线过江通道布局规划》的过


长江通道项目


第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及


《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局


规划》《重庆港 总体规划（2035年）》等省级港口布局规划


及市级港口总体规划的码头项目
不涉及码头及过长


江通道项目
符合


第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江于线过江通道布局


规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），


国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外


2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线


和河段范围内投资建设旅游和生产经营项


目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河


段范围内投资建设与风景名胜资源保护无


关的项目


第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内


投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，


依照核心区和缓冲区的规定管控
不涉及自然保护区


及风景名胜区
符合


第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开


发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾







德飞实验室项目


第 31 页


馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关


的项目


3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河


段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保


护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养


殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设


项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线


和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物


的投资建设项目


第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、


扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设


项目


不涉及饮用水水源


保护区
符合


第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准


保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设


项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动


第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守


二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护


水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染


饮用水水体的投资建设项目


4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段


范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等


投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线


和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合


主体功能定位的投资建设项目


第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建


围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。


不涉及水产种质资


源保护区、国家湿地


公园


符合


第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、


填埋 或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有


害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、


风力发电、光伏发电等 任何不符合主体功能定位的建设项目和


开发活动，破坏野生动物栖息 地和迁徙通道、鱼类洄游通道。


5. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。


禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规


划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设


除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河


道治理、供水、生态环境保护、航道整治、


国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全


国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及


湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资


第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长


江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保


留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道


治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以


外的项目


不涉及河湖岸线、重


要江河湖泊保护区


及保留区


符合


第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段


及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保


护的项目







德飞实验室项目


第 32 页


源及自然生态保护的项目


6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、


改设或扩大排污口


第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口，


经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管


理机构同意的除外


项目污废水排入园


区现有污水处理厂，


不新设、改设及扩大


排污口


符合


7.禁止在“一江一口两湖七河”和 332个水生


生物保护区开展生产性捕捞


第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉


陵江、乌江、汉江和 51个（四川省 45个、重庆市 6个）水生


生物保护区开展生产性捕捞


不涉及捕捞 符合


8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里


范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁


止在长江干流岸线三公里范围内和重要支


流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿


库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生


态环境保护水平为目的的改建除外


第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新


建、扩建化工园区和化工项目


不属于化工项目，不


涉及尾矿库、冶炼渣


库和磷石膏库


符合


第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线


一公里符合范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石


膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和


其他需 要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石


膏库。


9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石 化、


化工、焦化、建材、有色、制浆造纸 等高


污染项目


第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、


焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。


项目为检测服务行


业，不属于工业项目


符合


10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代 煤


化工等产业布局规划的项目


第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产


业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石


化产业规划布 局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建


设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化


工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目


环境准入条件（试行）》要求


符合


11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策 明


令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不


第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落


后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁


项目不属于落后产


能、过剩产能行业项
符合







德飞实验室项目


第 33 页


符合国家产能置换要求的严重过剩产能行


业的项目。禁止新建、扩建不符合 要求的


高耗能高排放项目


止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有


生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级


目，不属于《产业结


构调整指导目录》中


淘汰类、限制类项目第二十四条 禁止新建扩建不符合国家产能置换要求的严重过


剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩


产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目


12.法律法规及相关政策文件有更加严格 规


定的从其规定


第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销


售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业；（二）


现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；


（三）外省现有燃油 汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区


域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行


业管理部门特别公示的燃油汽车企业 进行投资（企业原有股东


投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）


不属于燃油汽车投


资项目
符合


第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低


水平项目


不属于高排放、低水


平项目
符合


综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）、《四川省、重庆市


长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求。







德飞实验室项目


第 34 页


二、建设项目工程分析


2.1建设内容


2.1.1项目由来


重庆德飞检验检测有限公司主要从事公路工程、水运工程、建设工程、水利


工程、铁路工程等领域检验检测服务。企业投资 12000万元，购买位于重庆两江


新区水土街道京东方大道 399号（重庆天海星两江数码工坊）16幢、17幢已建厂


房，建设德飞实验室项目。主要开展工程材料、工程结构、建筑材料、地基基础、


建筑节能、市政工程材料、道路工程、桥梁与地下工程、岩土工程类、混凝土工


程类、金属结构类、量测类等相关项目检测，建成投产后产现年检测能力约 6000


份检测报告，预计年收入约 10000万元(人民币)。


本项目已安装了部分实验设备，存在未批先建行为，经重庆市生态环境局两


江新区分局决定：由于项目尚未投入使用，未造成环境污染，故免于处罚。


根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》


及国务院第 682号令《建设项目环境保护管理条例》，新建、迁建和技改等建设


项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021


年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98，专业实验室、研发（试验）


基地”中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响


报告表。


我单位在接受委托后及时组织人员对该项目开展了相关的环评工作，考察该


项目场址周边环境及企业生产的实际情况，收集和查阅了该项目的有关资料，在


此基础上完成了该项目的环境影响报告表的编制工作，报请环保主管部门审批。


2.1.2厂房环保手续


“重庆天海星两江数码工坊项目”是重庆群峰科技发展有限公司投资建设的标


准厂房项目，该项目于 2014年开始建设，委托机械工业第三设计研究院编制《天


海星-两江数码工坊项目环境影响报告书》，该项目设计建设 12栋标准厂房，1栋


科技研发大楼（13F），地下 1层的创新厂房(含食堂)，同时配套建设公用辅助工


程和环保工程，项目于 2014年 1月 7日取得环境影响评价文书批准书（渝（两江）


环准[2014]001号）。







德飞实验室项目


第 35 页


2017年，该标准厂房由于产业定位发生变化，重新编制环境影响报告表，并


于 2017年 1月 16日取得环境影响评价文书批准书（渝（两江）环准[2017]008号），


于 2018年 4月 28日取得“天海星-两江数码工坊项目(一期)”竣工环境保护验收意


见。


根据“天海星-两江数码工坊项目（一期）竣工环境保护验收报告”可知，该项


目分期验收，一期工程验收厂房及辅助设施包括标准厂房 1、5、7、8-1、8-2、9-1、


9-2、9-3、10、12号楼、食堂、配套的生化池（生化池处理能力为 350m3/d）。为


了方便管理，建设单位对建筑物编排了“物业编号”，本项目位于天海星 16幢、17


幢标准厂房（原环评 1号楼），编号对应情况见表 2.1-1。


表 2.1-1 项目物业编号与环评阶段建筑物编号对比表（一期）


环保手续中厂


房编号（号楼）
1 5 7 8-1 8-2 9-1 9-2 9-3 10 12


物业编号（幢） 16/17 10/11 22/23 3 4 27 28 29 18~21 14


2.1.3项目基本概况


项目名称：德飞实验室项目


建设单位：重庆德飞检验检测有限公司


建设地点：重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢


建设性质：新建


建筑面积：约 8365.3m2


总投资：12000万元，其中环保投资 60万元，占比 0.5%


劳动定员及工作制度：本项目员工共 120人，项目年工作时间为 250d，一班


制，每班 8h，本项目设置食堂，不提供住宿。


建设内容：企业购买已建厂房总建筑面积为 8365.3m2，购置气相色谱仪、分


光光度计、万能试验机等设备约 2300台(套)，用于工程材料、工程结构、建筑材


料、地基基础、建筑节能、市政工程材料、道路工程、桥梁与地下工程、岩土工


程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类等相关项目检测，建成投产后产现年


检测能力约 6000份检测报告，预计年收入约 10000万元(人民币)。


2.1.4项目组成


本项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399 号 16 幢、17 幢，两幢建







德飞实验室项目


第 36 页


筑一侧墙面相邻，分别位于左右侧，总体平面布局为“凸”字型，结构为钢筋混凝


土结构，地上共计 5层（含 1楼架空层），地下 2层，地上楼层总高度约 19.4m，


总建筑面积为 8365.3m2（1 层架空层、地下层未计入此建筑面积）。建设内容有


主体工程、辅助工程和各类公用工程与环保工程。项目组成情况见表 2.1-1。


表 2.1-1 项目组成一览表


项目组成 项目内容 备注


主体


工程


厂房


由 16幢、17幢组成，两幢建筑一侧墙面相邻，总体平面


布局为“凸”字型，结构为钢筋混凝土结构，总建筑面积为


8365.3m2，屋顶楼面高度 19.4m。


依托


-2F


建筑面积为 2260.4m2，主要布置单体燃烧室 43.7m2、墙


体保温室 163.6m2、加工室 82.1m2、观察室 20.6m2、静载


锚固室 33.5m2、松弛室 36.2m2、门窗室 40m2、土工无机


结合料室 104.8m2、混凝土室 109.1m2、集料一室 101.8m2、


集料二室 14.3m2、养护室 100m2、砼力学室 34.6m2、支座


室/伸缩缝室 120.8m2、幕墙室 106.8m2、管材室 127.5m2、


钢材室 111.2m2等


新建


-1F


建筑面积为 852.8m2，主要布置材料调节室 43.7m2、燃烧


室 50.5m2、砼耐久室 97.3m2、保温材料三室 50.6m2、保


温材料二室 44.4m2、保温材料一室 49.1m2、收缩率养护


室 14.3m2、留样室 100.1m2、养护室 53.8m2、钢结构室


42.4m2等


新建


1F


建筑面积为 2260.4m2，主要布置综合检测一室 48.9m2、


玻璃幕墙室 50m2、混凝土性能室 110.5m2、沥青混合料一


室 116m2、沥青混合料二室 62.0m2、水泥室 64.9m2（含高


温室、压蒸室、比表面积室）、现场检测室 76.3m2等


新建


2F
（1楼架空层）


建筑面积为 1603.8m2，主要布置盐雾室 21.3m2、样品调


节室 35.8m2、综合检测二室 77.4m2、成型养护室 37.9m2、


土工合成材料室 96.3m2、防水材料室 81.8m2、试件制备


室 22.3m2、交安机电二室 86.4m2、交安机电一室 67.5m2、


沥青室 138.4m2、化学分析室 83.4m2（含高温室、称量室、


气相室）等


新建


辅助


工程


3F 建筑面积为 2305m2，主要布置办公室、打印室、接待室、


会议室等
新建


4F 建筑面积为 2167m2，主要布置财务室、办公室、会议室、


打印室、资料室等
新建


5F 建筑面积约 466.54m2，主要布置厨房及餐厅 新建


前台 位于厂房 1F东侧，面积约 37.4m2 新建


展厅 位于厂房 1F东北侧，面积约 120.8m2 新建


样品验收室 位于厂房 1F东南侧，面积约 51.7m2，用于样品接收。 新建


配电室 位于厂房 1F中部，面积约 20.4m2 新建


档案室
位于厂房 1F 架空层中部，设置 2 间档案室，总面积约
143.3m2 新建


储运 留样室 位于厂房-1F南侧，面积约 100m2，用于存放需要留样的 新建







德飞实验室项目


第 37 页


工程 试验样品。


样品室
位于厂房 1F东侧，面积约 81.3m2，用于存放接收待检的


试验样品。
新建


样品堆放区 位于厂房-2F东侧，面积约 26m2，用于存放集料类样品。 新建


一般库房
位于厂房-2F、-1F 及 1F，分别设置 1 间库房，总建筑面


积约 78.1m2，用于对应楼层的设备配件及耗材等。
新建


油料库房 位于厂房 1F南侧，建筑面积约 5m2。用于暂存油类物料。 新建


标准物质室
位于厂房 1F架空层中部，面积约 13.6m2，用于存放标准


物质。
新建


化学贮存室
位于厂房 1F架空层西南侧，设置 2间化学贮存室，总建


筑面积约 18m2，用于存放试验用化学药品。
新建


公用


工程


供水 由市政管网供给 依托


供电 由市政电网供给 依托


排水


拟建项目采用雨、污分流制。雨水经收集管网收集后排入


市政雨水管道；物理实验废水、设备清洗废水经沉淀池处


理后，与器皿第三/四次清洗废水、喷淋装置废水一起经


实验废水处理设施处理达《污水综合排放标准》


(GB8978-1996)三级标准后排入天海星已建生化池。再同


生活污水、纯水制备浓水、地面清洁废水及经隔油池预处


理后的食堂废水，一起依托天海星已建生化池处理达《污


水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，再通过市


政污水管网排入水土污水处理厂深度处理达到《城镇污水


处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准


后排入竹溪河。


依托+
新建


环保


工程


废气


沥青实验废气经集气罩收集后，采用“焦油捕集器+活性炭


吸附”工艺进行处理达标后，经 25m高排气筒（DA001）
排放。


新建


化学试剂挥发的废气采用通风橱及集气罩进行收集后，采


用“碱液喷淋+气液分离器+二级活性炭吸附装置”进行处


理达标后，经 25m高排气筒（DA002）排放。


新建


燃烧实验废气采用通风橱及管道负压收集后，采用“水喷


淋+气液分离器+二级活性炭吸附装置”进行处理达标后，


经 25m高排气筒（DA003）排放。


新建


食堂废气经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排


放。
新建


样品处理粉尘、上料粉尘、涂料制样废气产生量较小，于


室内无组织排放。
新建


废水


物理实验废水、设备清洗废水经沉淀池（7m3/d）处理后，


与器皿第三/四次清洗废水、喷淋装置废水一起经自建实


验废水处理设施（处理能力 10m3/d）处理达《污水综合


排放标准》(GB8978-1996)三级标准后再排入天海星已建


生化池。


新建


食堂废水经隔油池（5m3/d）预处理后，与生活污水、纯


水制备浓水、地面清洁废水及预处理后的实验废水，一起


依托天海星已建生化池（350m3/d）处理达《污水综合排


放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网


排入水土污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染


依托+
新建







德飞实验室项目


第 38 页


物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入竹溪


河。


固废


生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 新建


设置一间一般固废暂存间，位于厂房 1F西侧，建筑面积


约 70m2，用于暂存建筑废料等一般固废。
新建


设置危险废物贮存点 1处，位于厂房 1F西侧，建筑面积


约 20m2，贮存点采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、


防腐以及其它环境污染防治措施，定期交由有资质的单位


处理。


新建


噪声 购置低噪声设备，采取建筑隔声、基础减震等措施 新建


环境风险


①进行分区防渗，危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存


二室、油料库房、实验废水处理设施等区域作为重点防渗


区。②加强安全教育。让所有员工了解本厂各种原料及废


料的物理、化学和生理特性及毒性，所有防护措施、环境


影响等。③化学试剂转移、原料使用过程进行重点防范，


避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅料的容


器，除正在使用中外，均需保持紧盖。


④定期进行储存区的安全检查，加强运输管理，危险物品
因按国家《危险化学品安全管理条例》对其进行管理、运
输及处理。⑤建立实验室化学品定期汇总登记制度；实验


室制定严格的实验操作规程，职工进行必要的安全培训；
危险废物贮存设施防范措施；配备消防灭火设施；污染防
治措施事故预防措施；编制应急预案并演练。


新建


2.1.4项目检测规模及检测内容


拟建项目主要为建筑工程质量检测类服务，不涉及产品生产，项目的各项检


测，分为现场检测和实验室内检测。根据业主提供资料，合计检测规模为 6000份


/年，项目主要检测规模及内容见表 2.1-2。


表 2.1-2 项目检测规模及内容一览表







德飞实验室项目


第 39 页


表 2.1-2 项目检测规模及内容一览表


序
号


领域 大类 小类
检测频次


备注（细分项目） 检测地点
次/日 次/年


1


铁路
工程


工程材料


建设用砂
/细骨料/
细集料


1 1


颗粒级配、表观密度、堆积密度/紧密密度、空隙率、吸水率/饱和面干吸水率、含水率、泥块含量、含泥量、石粉含量
/MB值（亚甲蓝值）、压碎值指标/压碎指标、碱活性/碱骨料反应（只做岩相法、砂浆长度法）、云母含量、贝壳含量、
片状颗粒含量、细度模数


集料室


坚固性、氯离子含量/氯化物含量、硫酸盐及硫化物含量、轻物质含量、有机物含量 化学室


公路
工程


工程材料
与制品


4 98


颗粒级配、表观密度、表观相对密度、表干密度/表干相对密度、毛体积密度/毛体积相对密度、堆积密度、紧装密度、
空隙率、吸水率、含水率、泥块含量、含泥量、石粉含量、亚甲蓝值、压碎指标、棱角性、碱活性、碱骨料反应、云母
含量、贝壳含量、片状颗粒含量


集料室


砂当量、坚固性、氯化物含量（以氯离子质量计）、硫化物及硫酸盐含量（以 SO3计）、轻物质含量、有机质含量有
机物含量


化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


4 28
颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、空隙率、吸水率、含水率、泥块含量、含泥量、石粉含量、亚甲蓝值、压
碎指标、碱活性（碱集料反应）（只做快速发、砂浆强度法）、云母含量、贝壳含量、片状颗粒含量


集料室


坚固性、氯离子含量（氯化物）、硫化物及硫酸盐含量（三氧化硫含量）、轻物质含量、有机物含量 化学室


2


铁路
工程


工程材料


建设用卵
石、碎石/
粗骨料/
粗集料


1 1


颗粒级配、界限含水率（液限、塑限、塑性指数）（只做液塑限联合测定仪法）、表观密度、吸水率、堆积密度/紧密
密度、空隙率、含水率、含泥量/泥粉含量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎值指标/压碎指标、岩石抗压强度、碱
活性/碱骨料反应、不规则颗粒含量


集料室


坚固性、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、氯离子含量（氯化物含量） 化学室


公路
工程


工程材料
与制品


7 177


颗粒级配、表观密度、表观相对密度、表干密度/表干相对密度、毛体积密度/毛体积相对密度、吸水率、堆积密度、空
隙率、含水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、不规则颗粒含量、压碎值、压碎指标、岩石抗压强度、碱活性（只
做岩相法、砂浆长度法）、碱骨料反应（只做砂浆长度法）、洛杉矶磨耗损失、磨光值、软弱颗粒含量、破碎砾石含量、
卵石含泥量/碎石泥粉含量


集料室


坚固性（只做硫酸钠法）、硫化物及硫酸盐含量（以 SO3质量计）、有机物含量 化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


7 24


颗粒级配、表观密度、吸水率、堆积密度、紧密密度、空隙率、含水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值
（压碎指标/压碎值指标）、岩石抗压强度、碱活性（碱集料反应）（只做岩相法、快速法、砂浆长度法；碱-硅酸反应、
快速碱-硅酸反应、碱-碳酸盐反应法）、卵石含泥量/碎石泥粉含量、不规则颗粒含量


集料室


坚固性、硫化物及硫酸盐含量（以 SO3计）、有机物含量 化学室


水利
工程


混凝土工
程类


4 10


细度模数、颗粒级配、含泥量、石粉含量、亚甲蓝MB值、泥块含量、表观密度、堆积密度、空隙率、（饱和面干）吸
水率（只做湿痕法、试模法）、含水率、（表面）含水率、超逊径颗粒含量、粘土、淤泥及细屑含量、岩石抗压强度及
软化系数、粗骨料与沥青的黏附性、水稳定等级、棱角性、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、压碎指标（压碎值/压碎
率）、碱活性（只做砂浆长度法；岩相法、砂浆长度法）、云母含量


集料室


砂当量、坚固性（只做硫酸钠溶液法）、有机质含量（有机物含量）、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量（以 SO3计） 化学室


3


公路
工程


工程材料
与制品


岩石（岩
体）


18 103
单轴抗压强度、软化系数、含水率、密度、毛体积密度、孔隙率、吸水率、抗冻性、冻融试验


集料室、加
工室、力学


室


坚固性 化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


18 127 单轴抗压强度、含水率、吸水率、抗冻性（冻融试验）、软化系数
集料室、力


学室


建设
工程


岩土工程
类


2 36 单轴抗压强度、含水率、密度、块体密度、弹性模量、变形模量（割线模量） 集料室







德飞实验室项目


第 40 页


4 公路
工程


工程材料
与制品


矿粉 1 10 颗粒级配、密度、含水率、亲水系数（煤油）、塑性指数、加热安定性 集料室


5


建设
工程


建筑材料
与构配件


天然石材


12 12 吸水率、压缩强度、弯曲强度、体积密度
集料室、加
工室、力学


室


建设
工程


市政工程
材料


4 4 吸水率、压缩强度、弯曲强度、体积密度
集料室、加
工室、力学


室


6 建设
工程


建筑材料
与构配件


砌块 4 4 块体密度、抗压强度、抗折强度、含水率、干密度、尺寸偏差、吸水率、相对含水率 加工室


7 建设
工程


建筑材料
与构配件


砌墙砖 29 29 抗压强度、抗折强度、尺寸偏差（尺寸及允许偏差）、密度/密度等级/表观密度/密度级（体积密度/块体密度）、吸水率
/最大吸水率


加工室


8


公路
工程


工程材料
与制品


掺合料


11 536


密度、细度、比表面积、需水量比、流动度比、含水量、安定性、活性指数、抑制碱骨料反应性（碱活性）、初凝时间
比、固含量、亚甲蓝MB值


无机结合
料室


烧失量、三氧化硫含量（只做硫酸钡重量法）、游离氧化钙（只做 EDTA滴定法、甘油酒精法、乙二醇法）、氯离子含
量（只做硫氰酸铵容量法）、氧化钙含量、氧化镁含量（只做 EDTA滴定法、原子吸收分光光度法）、二氧化硅含量、
碱含量（总碱量）（只做火焰光度法）、碱度系数、五氧化二磷含量、碳酸钙含量


化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


1 1


密度、细度、比表面积、需水量比、流动度比、含水量、安定性、活性指数、抑制碱骨料反应性（碱活性）、初凝时间
比、固含量


无机结合
料室


烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙、氯离子含量、氧化钙含量、氧化镁含量、二氧化硅含量、碱含量（总碱量）（只
做火焰光度法）、碱度系数、五氧化二磷含量


化学室


9


铁路
工程


工程材料
无机结合
料（粉煤
灰）


1 1
细度、含水量、需水量比、密度、安定性、强度活性指数、均匀性


无机结合
料室


烧失量、碱含量（只做火焰光度法）、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、二氧化硅含量、三氧化二铝含量、三氧化二铁
含量


化学室


建设
工程


市政工程
材料


5 10
细度、比表面积、含水量（含水率）


无机结合
料室


烧失量、（SiO2+AL2O3+Fe2O3）总含量 化学室


10 建设
工程


市政工程
材料


无机结合
料（石灰）


1 1
未消化残渣含量、含水量（消石灰游离水）、细度


无机结合
料室


有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量 化学室


11 公路
工程


工程材料
与制品


无机结合
料稳定材


料
5 20 最大干密度、最佳含水量、水泥或石灰剂量、无侧限抗压强度、配合比设计、延迟时间、间接抗拉强度、弯拉强度、含


水量（含水率）、抗压回弹模量
无机结合
料室


12


公路
工程


工程材料
与制品


水泥


5 97


密度、比表面积（只做勃氏法）、细度（筛余值）（只做负压筛析法、水筛法、手工筛析法）、标准稠度用水量、凝结
时间、安定性、胶砂强度（抗压强度、抗折强度）、胶砂流动度、水泥干缩试验（干缩率）、耐磨性


水泥室


氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法、磷酸蒸馏-汞盐滴定法）、碱含量（只做火焰光度法、原子吸收分光光度法、火焰
光度法）、烧失量、三氧化硫含量（只做硫酸钡重量法）、氧化镁含量（只做 EDTA滴定法、原子吸收分光光度法）、
游离氧化钙含量（只做甘油法、乙二醇法、乙二醇萃取-EDTA滴定法）、一氧化锰


化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


5 18


密度、细度（筛余值、比表面积）、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度（抗压强度、抗折强度）、胶砂流
动度、水泥干缩试验（干缩率）、耐磨性


水泥室


氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法）、碱含量（只做火焰光度法）、烧失量、三氧化硫含量（只做硫酸钡重量法）、游
离氧化钙含量（只做甘油法、乙二醇法、乙二醇萃取-EDTA滴定法）、氧化镁含量（只做原子吸收分光光度法）、一


化学室







德飞实验室项目


第 41 页


氧化锰


水利
工程


混凝土工
程类


5 5


密度、细度（筛余值、比表面积）、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动度、水泥干缩性、耐磨
性


水泥室


氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法）、碱含量（只做火焰光度法）、烧失量、三氧化硫含量（只做硫酸钡重量法）、氧
化镁含量（只做 EDTA滴定法/原子吸收分光光度法）、游离氧化钙含量（只做甘油法、乙二醇法、乙二醇萃取-EDTA
滴定法）、一氧化锰


化学室


铁路
工程


工程材料 23 24
密度、细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动度 水泥室


氯离子、碱含量（只做火焰光度法）、烧失量、三氧化硫、氧化镁（只做 EDTA滴定差减法/原子吸收分光光度法）、
一氧化锰


化学室


13 公路
工程


工程材料
与制品


压浆材料
/灌浆材


料
6 161


钢丝间泌水率、流动度、自由泌水率、自由膨胀率、充盈度、压力泌水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、比表面积、
限制膨胀率、泌水率、含水率、细度、竖向膨胀率、坍落扩展度


水泥室


三氧化硫含量、氯离子含量 化学室


14 公路
工程


工程材料
与制品


锚固剂 4 21 凝结时间、抗压强度、表观密度、锚固力、膨胀率 水泥室


15


建设
工程


建筑材料
与构配件


拌合用水


1 1
凝结时间差、胶砂强度比 混凝土室


pH值、氯离子含量、硫酸根（SO42-）含量、碱含量（只做火焰光度法）、不溶物含量、可溶物含量 化学室


公路
工程


工程材料
与制品


2 28
凝结时间差、胶砂强度比 混凝土室


pH值、氯离子含量、硫酸根（SO42-）含量、碱含量（只做火焰光度法）、不溶物含量、可溶物含量 化学室


16


铁路
工程


工程材料


外加剂


1 1


含水率、密度、细度、1h经时变化量（坍落度、含气量）、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间/凝结时间差、抗压
强度/抗压强度比、收缩率（比）、相对耐久性指标（200次）、透水压力比、限制膨胀率、稳定性、抗压强度保留率、
吸水量比、渗透高度比（抗渗高度比）、冻融强度损失率比、分层度、比表面积、净浆流动度、安定性


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


pH值、氯离子含量、含固量、密度（液体）、总碱量/碱含量（只做火焰光度法）、硫酸钠含量、三氧化硫含量、氧化
镁含量（只做 EDTA滴定法/原子吸收分光光度法）、释放氨量、甲醛含量


化学室


公路
工程


工程材料
与制品


13 727


含水率、密度、细度、坍落度、1h经时变化量（坍落度、含气量）、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差（凝结
时间）、抗压强度比（抗压强度）、收缩率比、相对耐久性指标（200次）、水泥净浆流动度、透水压力比、渗透高度
比、限制膨胀率、稳定性、90d抗压强度保留率、吸水量比、混凝土外加剂相容性


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


pH值、氯离子含量、含固量（固体含量）、密度（液体）、总碱量（碱含量）（只做火焰光度法）、硫酸钠含量、甲
醛含量


化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


7 7


含水率、密度、细度、坍落度、1h经时变化量（坍落度、含气量）、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差/凝结时
间、抗压强度比/抗压强度、收缩率比、相对耐久性指标（200次）、水泥净浆流动度、透水压力比、渗透高度比、限制
膨胀率、稳定性、90d抗压强度保留率、吸水量比


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


pH值、氯离子含量、含固量（固体含量）、密度（液体）、总碱量（碱含量）（只做火焰光度法）、硫酸钠含量、甲
醛含量


化学室


17


公路
工程


工程材料
与制品


砂浆


7 35 稠度、分层度、泌水率、密度、含气量、含水率、保水性（保水率）、凝结时间、立方体抗压强度、抗冻性、配合比设
计、自然干燥收缩值、劈裂抗拉强度、拉伸黏结强度、不透水性系数


混凝土室


建设
工程


建筑材料
与构配件


7 81 稠度、分层度、表观密度、含气量、含水率、保水性（保水率）、凝结时间、立方体抗压强度、抗冻性、配合比设计、
自然干燥收缩值、拉伸黏结强度、抗渗性能、保塑时间、压力泌水率、稠度损失率


混凝土室







德飞实验室项目


第 42 页


水利
工程


混凝土工
程类


18 30 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度、抗冻性、配合比设计、干缩（湿胀）率、抗渗性 混凝土室


18 公路
工程


工程材料
与制品


气泡混合
轻质土


9 24 配合比、抗压强度、饱水抗压强度、湿容重、流动度、表干容重、饱水容重、气泡群密度、沉降距、泌水量 混凝土室


19


公路
工程


工程材料
与制品


水泥混凝
土


100 1094


稠度、维勃稠度、坍落度、坍落度经时损失、泌水率、压力泌水率、扩展度、扩展时间、扩展度经时损失、体积密度、
表观密度、含气量、凝结时间、抗压强度、轴心抗压强度、抗压弹性模量（静力受压弹性模量）、弯拉强度（抗折强度）、
弯拉弹性模量（抗弯拉弹性模量）、抗弯拉试件断块抗压强度、动弹性模量、收缩率（干缩性）、抗渗等级（抗渗性）、
渗水高度、相对渗透系数、配合比设计、劈裂抗拉强度、抗冻性（只做快冻法）、氯离子迁移系数（氯离子扩散系数）、
电通量、耐磨性、抗硫酸盐试验（抗压强度耐蚀系数）、拌合物温度、早期开裂敏感性、混凝土总碱含量、拌合物水溶
性氯离子含量（快速测定法）


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


混凝土氯离子含量、混凝土可溶性碱含量 化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


100 1784


稠度（坍落度、维勃稠度）、泌水率、扩展度经时损失、表观密度、含气量、凝结时间、抗压强度、轴心抗压强度、抗
压弹性模量（静力受压弹性模量）、弯拉强度（抗折强度）、抗弯拉弹性模量、抗弯拉试件断块抗压强度、动弹性模量、
收缩率（干缩性）、抗渗等级、渗水高度、相对渗透系数、配合比设计、劈裂抗拉强度、抗冻性（只做快冻法）、氯离
子迁移系数（氯离子扩散系数）、电通量、耐磨性、抗硫酸盐试验（抗压强度耐蚀系数）、早期开裂性能、拌合物温度、
压力泌水率、扩展度、扩展时间、混凝土总碱含量、混凝土可溶性碱含量、透水系数


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


混凝土可溶性碱含量 化学室


水利
工程


混凝土工
程类


混凝土抗
压 48/混
凝土配合


比 1


混凝土抗
压 121/混
凝土配合


比 1


坍落度、维勃稠度、泌水率、压力泌水率、水胶比、扩展度、表观密度、含气量、凝结时间、均匀性、抗压强度、轴心
抗压强度、抗折强度（抗弯强度）、抗压弹性模量、抗弯拉弹性模量（抗弯弹性模量）、动弹性模量、干缩（湿胀）率
（收缩率）、抗渗性能、渗水高度、配合比设计、劈裂抗拉强度、抗冻等级（抗冻性）、氯离子迁移系数（氯离子扩散
系数）


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


铁路
工程


工程材料 1 2


坍落度、坍落度经时损失、维勃稠度、泌水率、压力泌水率、扩展度、扩展时间、扩展度经时损失、表观密度、含气量、
凝结时间、抗压强度、轴心抗压强度、抗压弹性模量、动弹性模量、抗折强度、收缩率、抗水渗透试验（渗水高度、抗
渗等级）、配合比、劈裂抗拉强度、抗冻试验（抗冻等级）、氯离子扩散系数/氯离子迁移系数、L型仪充填比、倒置坍
落度筒排空试验、离析率、粗骨料振动离析率、电通量、拌和物温度


混凝土室、
砼耐久室、
混凝土性
能室


碱含量、三氧化硫含量、氯离子含量 化学室


20 公路
工程


工程材料
与制品


沥青 10 36


密度（相对密度）、针入度、针入度指数、延度、软化点、溶解度、薄膜加热试验（质量变化、残留物针入度比、软化
点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度）、旋转薄膜加热试验（质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃
黏度比、老化指数、老化后延度）、燃点、含水量、蜡含量、与粗集料的黏附性、运动黏度、动力粘度、标准黏度、恩
格拉黏度、布氏旋转黏度、黏韧性、韧性、沥青抗剥落剂性能评价（沥青与粗集料的黏附性、浸水残留稳定度、冻融劈
裂抗拉强度比）


沥青室


21 公路
工程


工程材料
与制品


沥青混合
料


4 30
配合比设计、密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔稳定度、流值、理论最大相对密度、弯曲试验（抗弯拉强度、
最大弯拉应变、弯曲劲度模量）、动稳定度、沥青用量（含量）、矿料级配、劈裂抗拉强度、冻融劈裂抗拉强度比、渗
水系数、谢伦堡沥青析漏损失、肯塔堡飞散损失、贯入度、贯入度增量、刘埃尔流动性、低温弯曲应变、连通空隙率


沥青混合
料室


22 公路
工程


工程材料
与制品


沥青混合
料（木质
素纤维）


4 9 长度（最大长度、平均长度）、直径、pH值、灰分（灰分含量）、吸油率、含水率、耐热性（质量损失）、密度、0.15mm
质量通过率、木质纤维含量、热萃取后的木质纤维（吸油率（倍）、木质纤维含量、最大长度、平均长度）


沥青混合
料室


23


公路
工程


工程材料
与制品


钢纤维


15 15 尺寸及偏差、表面质量、加工碎屑、重量偏差、抗拉强度、弯曲/ 弯折性能、外观质量/表面质量 钢材室


建设
工程


建筑材料
与构配件


2 2 尺寸及偏差、表面质量、加工碎屑、重量偏差、抗拉强度、弯曲 钢材室







德飞实验室项目


第 43 页


24 公路
工程


工程实体
与结构


钢材、钢
结构焊缝
（钢板、
锻件、铸
件）


15 244 表观缺陷/外观质量、冲击、冷弯/弯曲试验、酸蚀试验
钢材室、钢
结构室


25


公路
工程


工程材料
与制品


钢材与连
接接头


60 1013


重量偏差、尺寸偏差（尺寸）、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率（断后延伸率）、最大力总延伸率（最大力总伸长率）、
实测抗拉强度与实测下屈服强度比值（R0m/R0eL）、实测下屈服强度与屈服强度标准值比值（R0eL/ReL）、抗剪力、
弯曲试验（冷弯试验）、反向弯曲、硬度、压扁试验、冲击试验、断裂位置及特征、规定塑性延伸强度（规定非比例延
伸力）、单向拉伸残余变形、反复弯曲、断面收缩率


钢材室、钢
结构室


建设
工程


建筑材料
与构配件


60 1495


重量偏差、尺寸偏差（尺寸）、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率（断后延伸率）、最大力总延伸率（最大力总伸长率）、
实测抗拉强度与实测下屈服强度比值（R0m/R0eL）、实测下屈服强度与屈服强度标准值比值（R0eL/ReL）、抗剪力、
弯曲试验、反向弯曲、硬度、压扁试验、冲击试验、断裂位置及特征、规定塑性延伸强度（规定非比例延伸力）、单向
拉伸残余变形、反复弯曲、断面收缩率


钢材室、钢
结构室


水利
工程


混凝土工
程类


钢筋 23/
钢材 2


钢筋 83/
钢材 4


重量偏差、尺寸偏差、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、最大力总延伸率、实测抗拉强度与实测下屈服强度比值
（R0m/R0eL）、实测下屈服强度与屈服强度标准值比值（R0eL/ReL）、弯曲性能、反向弯曲、硬度、压扁试验、冲击
试验、断裂位置及特征、规定塑性延伸强度（规定非比例延伸力）、单向拉伸残余变形、反复弯曲


钢材室、钢
结构室


26 水利
工程


金属结构
类


铸锻、焊
接、材料
质量与防
腐涂层质


量


1 1 铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、表面清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力 钢材室


27 建设
工程


建筑材料
与构配件


钢管脚手
架、扣件


2 2
扭转刚度性能、尺寸（偏差）、抗破坏性能、抗滑性能（抗滑移变形性能）、抗拉性能、抗压性能、上碗扣强度、下碗
扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度、可调支座抗压强度、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连
接盘抗弯强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度


钢材室、钢
结构室


28 建设
工程


钢结构 钢结构 4 4


高强度螺栓连接副扭矩系数、高强度螺栓连接副抗滑移系数、硬度、螺栓楔负载、高强度螺栓、螺母及垫圈硬度、螺母
保证载荷、连接副紧固轴力、几何尺寸、钢材厚度、钢材及焊缝无损检测、保护电位、涂层厚度、表面粗糙度、涂层附
着力、表面清洁度、高强螺栓终拧扭矩、内部缺陷、螺栓球节点拉伸试验、焊接球节点拉伸试验、挠度、预拉力、变形、
抗拉强度、断后伸长率、表面硬度法推定钢材抗拉强度


钢材室、钢
结构室


29 公路
工程


工程材料
与制品


预应力用
钢材及锚
具、夹具、
连接器


钢绞线
15/锚夹
具 27


钢绞线
513/锚夹
具 413


最大力、屈服力（0.2%）、最大力总伸长率、断面收缩率、弹性模量、松弛率、弯曲、反复弯曲、硬度、周期荷载、静
载锚固性能（效率系数、总伸长率（总应变））


钢材室、钢
结构室


30 公路
工程


工程材料
与制品


隧道锚杆 15 74 尺寸偏差、最大力、下屈服力、最大力总延伸率 钢材室


31


公路
工程


工程材料
与制品


土工


47 6


含水率、密度、比重、颗粒分析（颗粒组成）、界限含水率、砂的相对密度、天然稠度、击实试验（最大干密度、最优
含水率/最佳含水率）、承载比（CBR）、粗粒土和巨粒土最大干密度（只做表面振动压实仪法）、回弹模量、固结试
验（只做标准固结试验、快速固结试验法）、自由膨胀率、抗剪强度、原位密度（只做灌砂法、灌水法）


现场检测、
土工室


烧失量、有机质含量、酸碱度、易溶盐总量 化学室


建设
工程


建筑材料
与构配件


6 13
含水率、密度、比重、颗粒分析（颗粒组成）、界限含水率、砂的相对密度、击实试验（最大干密度、最优含水率/最
佳含水率）、承载比（CBR）、回弹模量、固结试验、自由膨胀率、


土工室


有机质含量、酸碱度、易溶盐总量 化学室


建设
工程


市政工程
材料


6 14
含水率、密度、比重、颗粒分析（颗粒组成）、界限含水率、砂的相对密度、天然稠度、击实试验（最大干密度、最优
含水率/最佳含水率）、承载比（CBR）、粗粒土和巨粒土最大干密度、回弹模量、固结试验、自由膨胀率


土工室


烧失量、有机质含量、酸碱度、易溶盐总量（只做易溶盐总量的测定-质量法） 化学室







德飞实验室项目


第 44 页


建设
工程


岩土工程
类


1 36
含水率、密度、比重、颗粒分析、界限含水率、相对密度、击实试验（最大干密度、最优含水率）、渗透系数、渗透临
界坡降、直剪强度、承载比（CBR）、回弹模量、固结试验、自由膨胀率


土工室


有机质含量、酸碱度、易溶盐总量 化学室


32


公路
工程


工程材料
与制品


土工合成
材料


10 208
厚度、厚度偏差率、幅宽、幅宽偏差率、单位面积质量、断裂强度（抗拉强度）、特定伸长率时的拉伸力（定伸长负荷）、
CBR顶破强力、刺破强力、撕破强力（梯形撕裂强度）、等效孔径（有效孔径）、垂直渗透系数、耐静水压、淤堵、
拉伸强度、伸长率（延伸率）/定负荷伸长率（标称伸长率）、孔径、粘焊点极限剥离力（连接点极限剥离力、节点/焊
点强度）、几何尺寸


土工合成
材料室


建设
工程


岩土工程
类


1 36
厚度、幅宽、幅宽偏差率、单位面积质量、单位面积质量偏差率、断裂强度、特定伸长率时的拉伸力、CBR顶破强力、
圆球顶破强力、撕裂强力（撕破强力）、等效孔径（有效孔径）、垂直渗透系数、耐静水压、拉伸强度、伸长率、握持
强力、刺破强力、接缝拉伸强度、剥离强度、渗透系数、耐压扁平率（扁平耐压力）


土工合成
材料室


33 公路
工程


工程材料
与制品


土工合成
材料（软
式透水
管）


2 12 钢丝直径、钢丝间距、钢丝保护层厚度、外径与尺寸偏差、抗拉强度、伸长率、CBR顶破强力、等效孔径、耐压扁平
率（扁平耐压力）、渗透系数


土工合成
材料室


34 公路
工程


工程材料
与制品


土工合成
材料（土
工格室）


1 1 尺寸、拉伸屈服强度、组间连接处的抗拉强度、焊接处抗拉强度
土工合成
材料室


35 公路
工程


工程材料
与制品


土工合成
材料（土
工格栅）


12 127 单位面积质量、孔径（内孔尺寸）、单根条带宽度、幅宽偏差、单根条带厚度、抗拉强度/拉伸强度、定伸长率（2%、
5%）时拉伸强度、伸长率/标称伸长率、连接点极限分离力、


土工合成
材料室


36 公路
工程


工程材料
与制品


防水板 15 262
尺寸、外观质量、拉伸强度（只做常温 23℃法）、拉断伸长率（断裂伸长率）（只做常温 23℃法）、撕裂强度、不透
水性、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化（80℃×168h）、耐碱性、粘接剥离强度（剥离强度）、复合强度、持粘性、
异形片抗压性能（抗压强度、壳体高度压缩 50%后外观）、异形片排水截面积


防水材料
室


37


公路
工程


工程材料
与制品


防水卷材


1 4


外观、面积、单位面积质量、厚度、可溶物含量、耐热性、拉力、延伸率、低温柔性、钉杆撕裂强度、自粘沥青剥离强
度/剥离强度（接缝剥离强度）、热老化试验、不透水性、卷材下表面沥青涂盖层厚度、渗油性、矿物粒料粘附性、尺
寸偏差、抗静态荷载、低温弯折性、耐化学性、直角撕裂强度（撕裂力）、梯形撕裂强度、尺寸变化率/热处理尺寸变
化率（尺寸稳定性）、吸水率、钉杆水密性、持粘性、热稳定性（70℃）、弹性恢复率、盐处理、抗窜水性、剪切状态
下的粘合性、拉伸性能


防水材料
室


建设
工程


建筑材料
与构配件


1 40


外观、面积、单位面积质量、厚度（只做机械测量法）、可溶物含量、耐热性、拉力/拉伸性能、延伸率、低温柔性、
钉杆撕裂强度、剥离强度（接缝剥离强度）、热老化试验、不透水性、卷材下表面沥青涂盖层厚度、渗油性、矿物粒料
粘附性、尺寸偏差、抗静态荷载、低温弯折性、耐化学性、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、热处理尺寸变化率/尺寸变
化率（尺寸稳定性）、吸水率、钉杆水密性、持粘性、热稳定性、弹性恢复率、盐处理、抗窜水性、剪切状态下的粘合
性


防水材料
室


38 建设
工程


建筑材料
与构配件


防水涂料 1 12
固体含量、凝胶时间、表干时间、实干时间、流平性、拉伸强度、延伸性（断裂伸长率）、撕裂强度、低温柔性（低温
柔度）、低温弯折性、耐热性（耐热度）、不透水性、加热伸缩率、粘结强度（黏结强度）、50℃粘结强度、吸水率、
热处理、热老化、碱处理、盐处理、酸处理、硬度、耐磨性、耐腐蚀性


防水材料
室


39


公路
工程


工程材料
与制品


止水带


7 131 尺寸公差、外观质量、硬度（邵尔 A）、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、脆性温度、热空气老化（硬度变化邵尔、
拉伸强度、拉断伸长率）、橡胶与金属粘合性能、橡胶与帘布粘合强度、压缩永久变形


防水材料
室


水利
工程


混凝土工
程类


1 1 外观质量、尺寸公差、硬度（邵尔 A）、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、脆性温度、热空气老化（硬度变化邵尔、
拉伸强度、拉断伸长率）、橡胶与金属粘合性能、橡胶与帘布粘合强度


防水材料
室


40 公路
工程


工程材料
与制品


止水条 1 3 尺寸公差（直径、宽度、高度）、外观质量、硬度（邵尔 A）、拉伸强度、拉断伸长率、体积膨胀倍率、反复浸水试验、
低温弯折、高温流淌性、低温试验


防水材料
室


41 公路
工程


工程材料
与制品


波形梁钢
护栏


6 26 外形尺寸、材料力学性能、拼接螺栓连接副抗拉荷载、（防腐层）厚度、镀锌附着量、防腐层附着性能、防腐层抗弯曲
性能、防腐层抗耐盐雾腐蚀性能、镀铝附着量


交通安全
设施室







德飞实验室项目


第 45 页


42 公路
工程


工程材料
与制品


反光膜 2 7 反光膜色度性能、反光膜抗冲击性能、反光膜耐弯曲性能、反光膜附着性能、反光膜抗拉荷载、反光膜收缩性能、反光
膜防粘纸的可剥离性能、反光膜耐溶剂性能、反光膜耐盐雾腐蚀性能、反光膜耐高低温性能、耐候性、反光膜光度性能


交通安全
设施室


43 公路
工程


工程材料
与制品


防眩板
（网）


2 6 结构尺寸、抗风荷载、抗变形量、抗冲击性能、耐低温坠落性能、密度、巴柯尔硬度、氧指数、基板厚度、双涂层基板
镀锌层附着力量、涂层附着性能、遮光角


交通安全
设施室


44 公路
工程


工程材料
与制品


隔离栅 4 7 结构尺寸、钢丝直径、钢丝抗拉强度、焊点抗拉力、防腐层厚度、防腐层附着性能、防腐层抗弯曲性能、防腐层耐盐雾
腐蚀性能、涂层耐冲击性能、涂层耐湿热性能


交通安全
设施室


45 公路
工程


工程材料
与制品


交通标志 1 6 结构尺寸、钢构件防腐层质量、材料力学性能、标志板面色度性能（只做表面色法）、标志板面光度性能、反光膜附着
性能、反光膜抗冲击性能、反光膜耐盐雾腐蚀性能、反光膜耐高低温性能


交通安全
设施室


46 公路
工程


工程材料
与制品


路面标线
涂料


2 19 软化点、抗压强度、色度性能、耐磨性、预混玻璃珠含量、密度、不粘胎干燥时间、耐水性
交通安全
设施室


47 公路
工程


工程材料
与制品


轮廓标 4 7 外形尺寸（结构尺寸）、光度性能、色度性能、密封性能、耐高低温性能、耐盐雾腐蚀性能
交通安全
设施室


48 公路
工程


工程材料
与制品


突起路标 2 6 结构尺寸、色度性能（只做表面色法）、逆反射性能、整体抗冲击性能、抗压荷载、耐温度循环性能、耐盐雾腐蚀性能
交通安全
设施室


49 公路
工程


工程材料
与制品


桥梁伸缩
缝装置


3 15 尺寸偏差/外形尺寸、外观质量、防水性能、整体性能/组装精度/装配公差、焊接质量、表面涂装质量（涂层附着力、涂
层厚度）/防腐涂层厚度


支座室


50


公路
工程


工程材料
与制品


桥梁支座


4 42


外形尺寸/支座尺寸、外观质量、内在质量（内部质量）、极限抗压强度（只做压力＜10000kN法）、抗压弹性模量（只
做压力＜10000kN法）、抗剪弹性模量（只做压力＜10000kN法）、抗剪粘结性能（抗剪黏结性能）（只做压力＜10000kN
法）、摩擦系数（只做压力＜10000kN法）、竖向承载力、抗剪老化试验（老化后抗剪弹性模量）、转角试验（转动性
能/支座转动力矩）、竖向压缩刚度、压缩位移


支座室


建设
工程


桥梁与地
下工程


1 1
外形尺寸、外观质量、内在质量（内部质量）、极限抗压强度（只做压力＜10000kN法）、抗压弹性模量、抗剪弹性模
量、抗剪粘结性能（抗剪黏结性能）、摩擦系数、竖向承载力、抗剪老化试验（老化后抗剪弹性模量）、转角试验（转
动性能/支座转动力矩）、竖向压缩刚度、压缩位移


支座室


51 公路
工程


工程材料
与制品


钢管 52 1415 外径、壁厚、不圆度、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁试验、弯曲试验、 管材室


52 公路
工程


工程材料
与制品


预应力波
纹管


14 367 尺寸偏差/外形尺寸、外观、尺寸、抗局部横向荷载性能、抗均布荷载性能、变形比、抗渗漏性、灰分、氧化诱导时间、
抗老化性能（烘箱试验）、环刚度、局部横向荷载、纵向荷载、柔韧性、抗冲击性、拉伸性能、拉拔力、密封性


管材室


53


公路
工程


工程材料
与制品


声测管


4 35 抗拉强度、伸长率、耐压扁性能、密封耐压性能、环刚度、抗弯曲性能、外压试验、抗扭矩性能 管材室


建设
工程


建筑材料
与构配件


1 1 抗拉强度、伸长率、耐压扁性能、密封耐压性能、环刚度、抗弯曲性能、外压试验、抗扭矩性能 管材室


54


公路
工程


工程材料
与制品


水电用管
材


8 10


尺寸与偏差、巴氏硬度、环刚度、弯曲强度、弯曲度、拉伸强度、拉伸屈服强度/拉伸屈服应力、断裂伸长率、耐热性
能、密度、压扁试验、维卡软化温度、复原率、落锤冲击 TIR（耐落锤冲击 TIR）/冲击性能 TIR、扁平试验、热老化后
的扁平试验、连接密封、纵向回缩率、套管坠落试验、抗压性能、弯扁性能、跌落性能、静液压强度/液压试验、灰分、
氧化诱导时间、95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间、熔融温度 Tpm、简支梁冲击、熔体质量流动速率、静液压状
态下热稳定性、环柔度/环柔性、烘箱试验、二氯甲烷浸渍、内压、蠕变比率、不圆度、承插口深度和内径、壁厚偏差
及平均壁厚偏差、平均外径及偏差、结构尺寸及长度


管材室


建设
工程


建筑材料
与构配件


8 201


尺寸与偏差、巴氏硬度、环刚度、弯曲强度、弯曲度、拉伸强度、拉伸屈服强度/拉伸屈服应力、断裂伸长率、耐热性
能、密度（只做浸渍法）、压扁试验、维卡软化温度、复原率、落锤冲击 TIR（耐落锤冲击 TIR）/冲击性能 TIR、扁平
试验、热老化后的扁平试验、连接密封、纵向回缩率、套管坠落试验、抗压性能、弯扁性能、跌落性能、静液压强度/
液压试验、灰分、氧化诱导时间、95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间、熔融温度 Tpm、简支梁冲击、熔体质量流
动速率、静液压状态下热稳定性、环柔度/环柔性、烘箱试验、二氯甲烷浸渍、液压/液压试验、内压、蠕变比率、不圆
度、承插口深度和内径、壁厚偏差及平均壁厚偏差、平均外径及偏差


管材室







德飞实验室项目


第 46 页


55 建设
工程


安全生产
用品检测


安全帽 2 2 佩戴高度、垂直间距、冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带强度、阻燃性能、侧向刚性、耐低温性能、耐极高温性能、
电绝缘性能、防静电性能、质量


建筑机具
室、燃烧
室、综合检


测室


56 建设
工程


安全生产
用品检测


安全网 2 4 重量、系绳间距及长度、规格尺寸、筋绳间距、绳断裂强力、耐冲击性能、耐贯穿性能、系绳断裂强力、断裂强力*断
裂伸长、接缝部位抗拉强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐腐蚀性能、耐老化性能


安全带区、
燃烧室、综
合检测室


57 建设
工程


安全生产
用品检测


安全带/
绳


2 4 长度、系统性能、救援性能、阻燃性能、金属部零件耐腐蚀性能、耐化学品性能（断裂强力下降率）
安全带区、
燃烧室、综
合检测室


58 建设
工程


建筑节能 建筑门窗 2 10 气密性、水密性、抗风压性能、保温性能(传热系数) 门窗室


59 建设
工程


建筑节能
建筑用玻


璃
2 10


尺寸偏差、外观质量、弯曲度、抗冲击性能/抗冲击性/落球冲击性能、耐热冲击性能、耐热性能(耐热性)、遮阳系数、可
见光透射比、露点、落球冲击剥离性能、碎片状态、传热系数(U值)、可见光反射比、太阳光直接反射比、太阳光直接
透射比、太阳能总透射比/太阳得热系数/阳光因子、紫外线透射比、耐紫外线辐照性能、密封性能


门窗室、保
温材料室、
综合检测


室


60 建设
工程


建筑节能
外墙外
(内)保温
系统


2 10 耐候性、吸水量、抗冲击性、耐冻融性、不透水性、单点锚固力、拉伸粘结强度、热阻
门窗室、保
温材料室


61 建设
工程


建筑节能
建筑节能
工程


3 9
保温板材与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力/锚栓拉拔力、外墙节能构造/节能构造及保温层厚度（钻芯法）、外
窗气密性能、保温板粘结面积比/保温材料粘贴面积比、基层与胶粘剂的拉伸粘结强度、外墙外保温系统现场拉伸粘结
强度


保温材料
室


62 建设
工程


建筑节能
建筑用线
材（电线、
电缆）


5 60 绝缘厚度/护套厚度、绝缘或护套外形尺寸、导体直流电阻（导体电阻）、导体截面尺寸/导体截面积、电阻率（体积电
阻率、质量电阻率）、阻燃性能


保温材料
室


63 建设
工程


市政工程
材料


井盖 2 10 尺寸偏差、承载能力、残(留)余变形、最小重量 幕墙室


64 建设
工程


建筑制品
检测


通风管道 2 10 尺寸偏差、体积密度、吸水率、抗弯性能、抗冲击强度 幕墙室


65 建设
工程


建筑制品
检测


住宅厨房
排风道
(排气道)


2 10 长度、壁厚、断面外廓尺寸、横截面长边、短边、对角线、垂直度、平整度、耐软物撞击、垂直承载力、最小流通截面
积、端面对角线差


幕墙室


66 建设
工程


建筑节能
保温绝热
材料


5 25
尺寸/尺寸偏差、密度（密度允许偏差）/表观密度（表观密度偏差\干表观密度）/体积密度、尺寸稳定性（尺寸变化率）、
压缩强度（相对形变 10%时的压缩应力）、吸水率（真空体积吸水率/体积吸水率）、含湿率、导热系数/热阻、燃烧性
能、垂直于板面方向的抗拉强度、抗拉强度、抗压强度、抗折强度、压缩回弹率、含水率、吸湿率/质量吸湿率、憎水
率、当量导热系数、加热线收缩率、吸水量、酸度系数、单位面积质量、拉伸粘结强度


保温材料
室


67 建设
工程


建筑节能


增强加固
材料（玻
纤网格
布）


3 9 单位面积质量/标称单位面积质量、断裂强力/耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率/耐碱断裂强度保留率、断裂伸长率、
可燃物含量


保温材料
室


68 建设
工程


建筑材料
与构配件


材料污染
物


1 5 甲醛含量、镉、铬、汞、铅、放射性
综合检测
室、化学室


69 建设
工程


建筑材料
与构配件


墙体涂料 1 5
容器中状态、干燥时间（表面干燥时间、实际干燥时间）（不做刀片法、厚层干燥法）、粘度、低温稳定性、密度、不
挥发分（不挥发物含量）、耐水性、施工性、耐碱性、耐洗刷性（次）、粘接强度（粘结强度）、透水性、附着力、拉
伸强度（标准状态）、断裂伸长率（标准状态）、细度、遮盖力、耐干擦性、涂层耐温变性、低温成膜性、低温柔性、


涂料室







德飞实验室项目


第 47 页


耐冲击性、柔韧性、热贮存稳定性、吸水量


70


公路
工程


工程实体
与结构


管网工程
1 1 闭水试验、管道结构性缺陷（只做电视检测、潜望镜检测法）、管道功能性缺陷 现场检测


建设
工程


道路工程 6 36 闭水试验、管道结构性缺陷（只做电视检测、潜望镜检测法）、管道功能性缺陷 现场检测


71 建设
工程


主体结构
及装饰装


修


后植钢筋
与埋件


6 6 锚固承载力、延伸性 现场检测


72


公路
工程


工程实体
与结构


混凝土结
构/混凝
土构件


6 15
混凝土强度、碳化深度、钢筋位置（钢筋数量和间距）、保护层厚度、表观缺陷（表观病害、外观质量）、内部缺陷、
内部缺陷（内部病害）、裂缝（长度、宽度和深度）、钢筋锈蚀性状（钢筋锈蚀电位）、混凝土电阻率


现场检测


混凝土氯离子含量（化学分析法） 化学室


水运
工程


工程实体
与结构


2 6
混凝土强度、碳化深度、构件尺寸、钢筋位置、钢筋保护层厚度、混凝土缺陷、钢筋锈蚀状况、面层厚度、抗冻性、抗
氯离子渗透性


现场检测


混凝土氯离子含量（化学分析法） 化学室


水利
工程


混凝土工
程类


7 14 混凝土强度（只做超声回弹法、钻芯法、回弹法）、内部缺陷、裂缝 现场检测


铁路
工程


工程结构 3 3 尺寸、承载力、挠度、抗裂/裂缝、混凝土强度、碳化深度、钢筋间距、钢筋直径、钢筋位置、钢筋保护层厚度、表观
及内部缺陷、钢筋锈蚀


现场检测


73 建设
工程


岩土工程
类


基础处理
工程


3 50 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力、基桩完整性、地表沉降、桩长、分层沉降、水平位移、深层水平
位移、锚杆（索）承载力、锚杆（索）变形、土钉承载力、土钉变形、立柱变形、桩墙内力、地下水位、土压力


现场检测


74


公路
工程


工程实体
与结构


基坑、地
基与基桩


16 1080


地基承载力（只做平板荷载、静力触探、动力触探、标准贯入、十字板剪切）、桩身完整性、基桩承载力、地表沉降、
桩长、分层沉降、水平位移、深层水平位移、锚杆（索）承载力、锚杆（索）变形/位移、土钉承载力/土钉抗拔力、土
钉变形、立柱变形、桩墙内力、地下水位、孔隙水压力、土压力、桩端持力层岩溶位置、持有荷载、预应力锚杆锁定力、
粘结强度、锚杆及土钉内力监测、极限抗拔承载力


现场检测


建设
工程


地基基础 5 30
地基承载力、桩身完整性、基桩承载力、地表沉降、桩长、分层沉降、水平位移、深层水平位移、锚杆（索）承载力、
锚杆（索）变形、土钉承载力、土钉变形、立柱变形、桩墙内力、地下水位、孔隙水压力、土压力、桩端持力层岩溶位
置、压实度/压实系数


现场检测


75


公路
工程


工程实体
与结构 交通安全


设施安装
施工工程


18 71
外形尺寸、安装高度、安装距离、安装角度、立柱竖直度、立柱埋置深度、防腐层厚度、标志标线光度性能/标志面反
光膜逆反射系数/反光膜逆反射系数、标线抗滑值、厚度、标线纵向间距、逆反射系数、标线逆反射亮度系数、螺栓终
拧扭矩、波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚（立柱壁厚）、横梁中心高度、套筒与原立柱的搭接长度、焊缝尺
寸、拼接螺栓紧固程度/螺栓终拧扭矩、标线线段长度、标线宽度


现场检测


建设
工程


道路工程 3 3
外形尺寸、安装高度、安装距离、安装角度、立柱竖直度、立柱埋置深度、防腐层厚度、标志面反光膜逆反射系数、反
光膜逆反射系数、标线抗滑值、厚度、标线纵向间距、标线逆反射系数、螺栓终拧扭矩、波形梁板基底金属厚度、立柱
基底金属壁厚（立柱壁厚）、拼接螺栓紧固程度、标线线段长度、标线宽度、标线逆反射亮度系数、横梁中心高度


现场检测


76 建设
工程


主体结构
及装饰装


修


结构混凝
土


2 24


混凝土强度、碳化深度、钢筋直径（钢筋公称直径）、钢筋位置（钢筋数量和间距）、保护层厚度、表观缺陷（外部缺
陷）、内部缺陷、裂缝（长度、宽度和深度）、钢筋锈蚀性状（钢筋锈蚀电位）、抗裂检验（抗裂检验系数）、变形（挠
度和位移）、混凝土电阻率、表面平整度、板厚、结构尺寸与偏差、垂直度、层高、立面垂直度、阴阳脚方正、分隔条
缝 直线度、墙裙、勒脚上口直线度、门窗槽口宽度、高度、门窗槽口对角线长度差、门窗框的正、侧面垂直度、门窗
框的水平度、门窗框标高、门窗竖向偏离中心、双层门窗内外框间距、门窗框、扇配合间隙、门窗框扇搭接宽度、无下
框时门扇与地面间留缝、门窗洞口高、宽 后塞口、外墙上下窗口偏移、轴线位移、对角线差


现场检测


混凝土中氯离子含量 化学室


77 水利
工程


量测类 量测类 4 23 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、坡度、平整度、水平位移、垂直位移、
拼接和裂缝开合度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下水位


现场检测







德飞实验室项目


第 48 页


78


公路
工程


工程实体
与结构


路基路面


57 567


几何尺寸（宽度、纵断面高程、横坡、中线偏位、边坡坡度、相邻板高差、纵横缝顺直度）、厚度、压实度、平整度、
弯沉、回弹模量、水泥混凝土路面强度、构造深度、摩擦系数（只做摆式仪法、双轮式横向力系数测试法）、渗水系数、
错台、车辙、路面表观损坏（路面损坏）、板底脱空状况、接缝传荷能力、热拌沥青混合料施工温度、透层油渗透深度、
层间粘结强度（粘结强度）、基层芯样完整性、支挡结构变形、锚杆预应力、锚杆（索）拉力/锚杆（索）承载力、路
面跳车、路面磨耗、路面裂缝、地表裂缝、路基技术状况、路面技术状况、沿线设施技术状况、公路技术状况、坡顶水
平位移和垂直位移、坡顶建（构）筑物变形


现场检测


建设
工程


道路工程 6 12


几何尺寸、厚度、压实度/压实系数、平整度、弯沉、回弹模量、水泥混凝土路面强度、构造深度、摩擦系数（只做摆
式仪法、双轮式横向力系数测试法）、渗水系数、错台、车辙、路面表观损坏（路面损坏）、板底脱空状况、接缝传荷
能力、热拌沥青混合料施工温度、透层油渗透深度、层间粘结强度（粘结强度）、支挡结构变形、支档结构应力、锚杆
预应力、锚杆（索）拉力、路面跳车、路面磨耗、路面裂缝、路基技术状况、路面技术状况、沿线设施技术状况、公路
技术状况、坡顶水平位移和垂直位移、地表裂缝、坡顶建（构）筑物变形


现场检测


79


公路
工程


工程实体
与结构


桥梁结构


127 652


位移、静态挠度、动态应力、应变、静态应力、应变、模态参数（频率、阻尼比、振型）、速度、加速度、冲击系数、
承载能力、变形、结构线形、竖直度、结构尺寸与偏差、索力、温度、桥梁技术状况、动态挠度、风速、锚下有效应力、
注浆密实度、锚下有效预应力同束不均匀度、锚下有效预应力同断面不均匀度、孔道摩阻（锚圈口、锚垫板、孔道摩阻
力及超张拉系数）


现场检测


建设
工程


桥梁与地
下工程


6 12
外观质量、位移、静态挠度、动态应力、应变、静态应力、应变、模态参数（频率、阻尼比、振型）、速度、加速度、
冲击系数、承载能力、变形、结构线形、竖直度、结构尺寸、索力、温度、桥梁技术状况、动态挠度、锚下有效预应力、
注浆密实度、锚下有效预应力同束不均匀度、锚下有效预应力同断面不均匀度、孔道摩阻（锚圈口、锚垫板、孔道摩阻
力及超张拉系数）


现场检测


80 建设
工程


主体结构
及装饰装


修


室内环境
污染物


1 1


土壤中氡浓度（只做泵吸闪烁室法）、氡（只做泵吸闪烁室法）、甲醛（只做 AHMT分光光度法）、氨（只做靛酚蓝
分光光度法）、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度、苯、甲苯、二甲苯


现场检测


甲醛、氨、总挥发性有机化合物浓度、苯、甲苯、二甲苯
室内环境


室


81 铁路
工程


工程结构
隧道（地
下洞室）
工程环境


2 5 风速、瓦斯浓度、烟尘浓度 现场检测


82 公路
工程


工程实体
与结构


隧道（地
下洞室）
主体结构


14（含隧
道监控量
测、隧道
超前地质
预报）


1085（含
隧道监控
量测、隧
道超前地
质预报）


断面尺寸、锚杆（索）拉拔力/锚杆抗拔力/锚杆抗拔承载力、衬砌（支护）厚度、喷射砼与围岩粘结力、支护（衬砌）
背后的空洞、墙面平整度（只做二米直尺法）、钢支撑间距/钢架间距、钢筋网格尺寸、衬砌内钢筋间距（主筋间距、
两层钢筋间距）、仰拱厚度、锚杆（钢管）长度、锚固密实度、仰拱填充质量、锚杆（索）位移、锚杆（索）杆体应力、
应变、防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、气密性）、隧道土建结构技术状况评定、隧道外观


现场检测







德飞实验室项目


第 49 页


建


设


内


容


表 2.1-3 项目检测主要依据的标准一览表


序


号
类别 检测依据的标准（方法）


1 建设用砂/细
骨料/细集料


建设用砂 GB/T 14684-2022、公路工程集料试验规程 JTG E42-2005、水运工程混凝土试


验检测技术规范 JTS/T 236-2019


2
建设用卵石、


碎石/粗骨料/
粗集料


建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022、公路工程集料试验规程 JTG E42-2005、水运工程


混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019


3 岩石（岩体）
公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005、工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013、建筑


地基基础设计规范 GB 50007-2011、水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017
4 矿粉 公路土工试验规程 JTG 3430-2020、公路工程集料试验规程 JTG E42-2005
5 天然石材 天然石材试验方法 第 1~3部分 GB/T 9966.1~3-2020


6 砌块
混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013、蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020、蒸


压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020


7 砌墙砖


承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010、非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009、混凝土


砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013、混凝土实心砖 GB/T 21144-2007、砌墙砖试验方法


GB/T 2542-2012、烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011、烧结空心砖和空心砌块


GB/T 13545-2014、烧结普通砖 GB/T 5101-2017、蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014、蒸压灰


砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019、装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009


8 掺合料


钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009、钢渣中游离氧化钙含量测定方法 YB/T 4328-2012、
高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017、硅灰的化学分析方法 GB/T
27973-2011、矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014、粒化电炉磷渣化学分析方法


JC/T 1088-2021、砂浆和混凝土用硅灰 GB/T 27690-2011、用于水泥、砂浆和混凝土中


的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017、用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017、
用于水泥和混凝土中的粒化高炉磷渣粉 GB/T 26751-2022、水运工程混凝土试验检测技


术规范 JTS/T 236-2019


9 无机结合料


（粉煤灰）


水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011、水泥化学分析方


法 GB/T 176-2017 、水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005、水泥胶砂强度检验方


法(ISO法) GB/T 17671-2021、水泥密度测定方法 GB/T 208-2014、水泥细度检验方法 筛


析法 GB/T 1345-2005、用于水泥和混凝土中的煤粉灰 GB/T 1596-2017、公路工程无机


结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009


10 无机结合料


（石灰）


公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009、建筑石灰试验方法 第 1部分:
物理试验方法 JC/T 478.1-2013


11 无机结合料稳


定材料
公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009、公路路面基层施工技术细则
JTG/T F20-2015


12 水泥


水泥密度测定方法 GB/T 208-2014、公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG
3420-2020、水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008、水泥细度检验方法 筛析


法 GB/T 1345-2005、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011、
公路工程 路面基层稳定用水泥 JT/T 994-2015、水泥压蒸安定性试验方法 GB/T
750-1992、水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021、水泥胶砂流动度测定方法


GB/T 2419-2005、水泥化学分析方法 GB/T 176-2017、水泥胶砂干缩试验方法 JC/T
603-2004、水泥胶砂耐磨性试验方法 JC/T 421-2004、水运工程地基基础试验检测技术


规程 JTS 237-2017


13 压浆材料/灌
浆材料


预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010、用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉


GB/T 18046-2017、水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021、水泥基灌浆材料


应用技术规范 GB/T 50448-2015、水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018、水泥化学分析方法


GB/T 176-2017、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011、
水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008、普通混凝土拌合物性能试验方法标准


GB/T 50080-2016、混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013、混凝土外加剂匀


质性试验方法 GB/T 8077-2012、混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013、公路工程


预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022、公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG
3420-2020


14 锚固剂


水泥锚杆 卷式锚固剂 MT/T 219-2002、水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T
17671-2021、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011、树脂


锚杆 第 1部分:锚固剂 MT/T 146.1-2011
15 拌合用水 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法







德飞实验室项目


第 50 页


GB/T 11896-1989水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989水泥化学分析方法


GB/T 176-2017(6.14)水质 悬浮物的测定 重量法 GB 119041-1989生活饮用水标准检验


方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006混凝土用水标准 JGJ 63-2006


16 外加剂


混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012、喷射混凝土用速凝剂 GB/T
35159-2017、水泥化学分析方法 GB/T 176-2017、喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005、
混凝土防冻剂 JC/T 475-2004、混凝土外加剂 GB 8076-2008、公路工程水泥混凝土外加


剂 JT/T 523-2022、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011、
水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021、混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017、水


性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009、砂浆、混凝土防水


剂 JC/T 474-2008、混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013、水运工程混凝土试验


检测技术规范 JTS/T 236-2019


17 砂浆


公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020、砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T
98-2010、岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015、建筑边坡工程技术


规范 GB 50330-2013、建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009水运工程混凝土


试验检测技术规范 JTS/T 236-2019、水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020


18 气泡混合轻质


土
气泡混合轻质土填筑工程技术规程 CJJ/T 177-2012


19 水泥混凝土


公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020、普通混凝土拌合物性能试验方法


标准 GB/T 50080-2016、混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013、混凝土物


理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法


标准 GB/T 50082-2009、普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011、岩土锚杆与喷射混


凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015、公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T
F30-2014、公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020、石灰石粉混凝土 GB/T
30190-2013、钢纤维混凝土 JG/T 472-2015、矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014、
混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013、建筑结构检测技术标准 GB/T
50344-2019、混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013、水运工程混凝土试验检


测技术规范 JTS/T 236-2019、水运工程混凝土施工规范 JTS 202-2011


20 沥青


公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011、固体和半固体石油沥青密度测定


法 GB/T 8928-2008、沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010、沥青延度测定法 GB/T
4508-2010、沥青软化点测试方法(环球法) GB/T 4507-2014、石油沥青溶解度测定法


GB/T 11148-2008、石油沥青薄膜烘箱试验法 GB/T 5304-2001、石油产品闪点与燃点测


定法(开口杯法) GB/T 267-1988、深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和运动粘度计算


法 GB/T 11137-1989


21 沥青混合料


公路钢桥面铺装设计与施工技术规范 JTG/T 3364-02-2019、公路工程沥青及沥青混合料


试验规程 JTG E20-2011、公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004、公路沥青路面再


生技术规范 JTG/T 5521-2019、沥青路面施工及验收规范 GB 50092-1996、透水沥青路


面技术规程 CJJ/T 190-2012


22
沥青混合料


（木质素纤


维）


沥青路面用纤维 JT/T 533-2020、化学纤维短纤维长度试验方法 GB/T 14336-2008


23 钢纤维
金属材料 拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021、混凝土用钢纤维 YB/T
151-2017、公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019、钢纤维混凝土 JG/T 472-2015


24
钢材、钢结构


焊缝（钢板、


锻件、铸件）


铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019、无损检测 磁粉检测 GB/T 15822-2005、金属材


料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020、金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010、
焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008、焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011、
钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022、钢结构现场检测技术标准 GB/T
50621-2010、钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020、钢的低倍组织及缺陷酸蚀


检验法 GB/T 226-2015


25 钢材与连接接


头


预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016、预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014、预


应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019、预应力混凝土用钢棒 GB/T
5223.3-2017、输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018、热轧型钢 GB/T 706-2016、热轧 H
型钢和部分 T型钢 GB/T 11263-2017、冷轧带助钢筋 GB 13788-2017、金属材料 夏比


摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020、金属材料 维氏硬度试验 第 1部分:试验方法 GB/T
4340.1-2009、金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010、金属材料 洛氏硬度试验 第 1
部分:试验方法 GB/T 230.1-2018、金属材料 拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T
228.1-2021、金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017、金属材料 管 弯曲试验方法







德飞实验室项目


第 51 页


GB/T 244-2020、结构用无缝钢管 GB 8162-2018、焊接接头拉伸试验方法 GB/T
2651-2008、钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016、钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲


试验方法 YB/T 5126-2003、钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016、钢


筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022、钢筋混凝土用钢 第 3部分:钢筋焊接网


GB/T 1499.3-2022、钢筋混凝土用钢 第 2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018、钢筋


混凝土用钢 第 1部分:热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017、钢筋焊接接头试验方法标准


JGJ/T 27-2014、钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 2975-2018、水运


工程材料试验规程 JTS/T 232-2019


26
铸锻、焊接、


材料质量与防


腐涂层质量


锻钢件磁粉检测方法 JB/T 8468-2014钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020管
道焊接接头超声波检测技术规程 第 2部分:A型脉冲反射法 DL/T 820.2-2019焊缝无损


检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T
26951-2011热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977-2008色漆和清漆 划格试验


GB/T 9286-2021色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006水工金属结构防腐蚀规


范 SL 105-2007水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016水工金属结构制造安装质


量检测通则 SL 582-2012水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构


安装工程 SL 635-2012涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1~4部分


GB/T 8923.1~4铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019


27 钢管脚手架、


扣件


承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016、钢板冲压扣件 GB 24910-2010、钢管脚手


架扣件 GB 15831-2006、碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010


28 钢结构


产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T
10610-2009、防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力(破坏强度)的评定


和验收准则 第 1~2部分 GB/T 31586.1-2、钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T
203-2007、钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020、钢结构焊接规范 GB
50661-2011、钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010、钢结构用高强度大六角头螺


栓、大六角螺母、垫圈与技术条件 GB/T 1231-2006、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接


副 GB/T 3632-2008、钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009、钢网架螺栓球节点 JG∕T
10-2009 、工程测量标准 GB 50026-2020、公路钢结构桥梁制造和安装施工规范 JTG/T
3651-2022、公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017、公路桥涵


施工技术规范 JTG/T 3650-2020、焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T
11345-2013、焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011、建筑结构检测技术标准 GB/T
50344-2019、金属材料 布氏硬度试验 第 1部分:试验方法 GB/T 231.1-2018、金属材料


拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021、金属材料 里氏硬度试验 第 1部
分:试验方法 GB/T 17394.1-2014、金属材料 洛氏硬度试验 第 1部分:试验方法 GB/T
230.1-2018、金属材料 维氏硬度试验 第 1部分:试验方法 GB/T 4340.1-2009、紧固件机


械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010、漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020、热轧 H
型钢和部分 T型钢 GB/T 11263-2017、热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差


GB/T 709-2019、色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021、色漆和清漆拉开法附着力试验


GB/T 5210-2006、涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1~3部分 GB/T
8923.1-3、轧辊肖氏、里氏硬度试验方法 GB/T 13313-2008、


29
预应力用钢材


及锚具、夹具、


连接器


预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010、预应力筋用锚具、夹具和


连接器 GB/T 14370-2015、预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016、预应力混凝土


用钢丝 GB/T 5223-2014、预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014、预应力混凝土用钢


材试验方法 GB/T 21839-2019、冷轧带助钢筋 GB 13788-2017、金属材料 线材 反复弯


曲试验方法 GB/T 238-2013、金属材料 维氏硬度试验 第 1部分:试验方法 GB/T
4340.1-2009、金属材料 洛氏硬度试验 第 1部分:试验方法 GB/T 230.1-2018、金属材料


拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021、金属材料 布氏硬度试验 第 1部
分:试验方法 GB/T 231.1-2018、环氧涂层预应力钢绞线 JG/T 387-2012、公路桥梁预应


力钢绞线用锚具、夹具和连接器 JT/T 329-2010、钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试


验方法 YB/T 5126-2003
30 隧道锚杆 铁路隧道锚杆 TB/T 3356-2021、钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022


31 土工
公路土工试验规程 JTG 3430-2020、土工试验方法标准 GB/T 50123-2019水运工程地基


基础试验检测技术规程 JTS 237-2017


32 土工合成材料


纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009、公路工程土工合成材料 第 1部分:土
工格栅 JT/T 1432.1-2022、公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006、土工布及其


有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005、土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透


特性的测定 GB/T 15789-2016、土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法 GB/T







德飞实验室项目


第 52 页


14799-2005、土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019、土工合


材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009、土工合成


材料 防渗性能 第 1部分:耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005、土工合成材料 规定压


力下厚度的测定 第 1部分:单层产品 GB/T 13761.1-2022、土工合成材料 接头/接缝宽条


拉伸试验方法 GB/T 16989-2013、土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) GB/T
14800-2010、土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017、土工合成材料 梯形


法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010


33
土工合成材料


（软式透水


管）


软式透水管 JC/T 937-2004、土工合成材料测试规程 SL 235-2012、土工合成材料 静态


顶破试验(CBR法) GB/T 14800-2010


34 土工合成材料


（土工格室）


土工合成材料塑料 土工格室 GB/T 19274-2003、塑料 拉伸性能的测定 第 4部分:各向


同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006、塑料 拉伸性能


的测定 第5部分:单向纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.5-2008土工合成材料塑


料 土工格室 GB/T 19274-2003


35 土工合成材料


（土工格栅）


公路工程土工合成材料 第 1部分:土工格栅 JT/T 1432.1-2022 、土工合成材料 塑料土


工格栅 GB/T 17689-2008


36 防水板


塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定


GB/T 532-2008、硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)
GB/T 529-2008、硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014、
硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010、硫化橡胶或热塑性橡胶 拉


伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009、高分子防水材料 第 1部分:片材 GB/T
18173.1-2012


37 防水卷材


自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009、预铺防水卷材 GB/T 23457-2017、塑性


体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008、湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017、氯化聚乙烯防


水卷材 GB 12953-2003、道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005、硫化橡胶或热塑性


橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008、硫化橡胶或热塑性橡


胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009、聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GB 12952-2011、
建筑防水卷材试验方法 GB/T 328.(2、4~6、8~11、13~15、18~21、25、26)-2007


38 防水涂料


39 止水带


高分子防水材料 第 2部分:止水带 GB/T 18173.2-2014、硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬


度试验方法 第 1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008、硫化橡胶或热塑性橡


胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009、硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定


(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008、硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定


(多试样法) GB/T 15256-2014、硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验


GB/T 3512-2014、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008、硫化


橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1部分:在常温及高温条件下 GB/T
7759.1-2015


40 止水条


高分子防水材料 第 3部分:遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014、硫化橡胶或热塑性橡胶


压入硬度试验方法 第 1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008、硫化橡胶或热


塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009、高分子防水材料 第 3部分:遇水膨


胀橡胶 GB/T 18173.3-2014


41 波形梁钢护栏


色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007、色漆和清漆拉开法附着力试验


GB/T 5210-2006、色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021、人造气氛腐蚀试验 盐雾试验


GB/T 10125-2021、金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005、金属材


料 拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021、公路交通工程钢构件防腐蚀技


术条件 GB/T 18226-2015、公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015、隔离


栅 第 1部分:通则 GB/T 26941.1-2011、钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008、
磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003、波形梁钢护栏 第


2部分:三波形钢护栏 GB/T 31439.2-2015、波形梁钢护栏 第 1部分:两波形梁钢护栏
GB/T 31439.1-2015


42 反光膜


物体色的测量方法 GB/T 3979-2008、逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022逆反射


材料色度性能测试方法 第 2部分:荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色 JT/T
692.2-2022道路交通反光膜 GB/T 18833-2012


43 防眩板（网） 防眩网 JT/T 1449-2022、防眩板 GB/T 24718-2023


44 隔离栅
色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007、色漆和清漆 漆膜的划格试验


GB/T 9286-2021、人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021、漆膜耐湿热测定法







德飞实验室项目


第 53 页


GB/T 1740-2007、漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020、金属材料 拉伸试验 第 1部分:
室温试验方法 GB/T 228.1-2021、公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015、
隔离栅 GB/T 26941.1~6-2011、磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法
GB/T 4956-2003


45 交通标志


道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021、道路交通反光膜 GB/T 18833-2012、公路


交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015、焊接接头拉伸试验方法 GB/T
2651-2008、金属材料 拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021、铝及铝合金


铆钉用线材和棒材剪切与铆接试验方法 GB/T 3250-2017、塑料 拉伸性能的测定 第 1
部分:总则 GB/T 1040.1-2018、纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005


46 路面标线涂料


色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1部分:环球法 GB/T 9284.1-2015、路面标线涂料


JT/T 280-2022、色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006、路面标线


用玻璃珠 GB/T 24722-2020


47 轮廓标
物体色的测量方法 GB/T 3979-2008、轮廓标 GB/T 24970-2020、道路交通反光膜 GB/T
18833-2012


48 突起路标
突起路标 GB/T 24725-2009、物体色的测量方法 GB/T 3979-2008、逆反射体光度性能测


量方法 JT/T 690-2022、人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021


49 桥梁伸缩缝装


置


色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006、色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T
13452.2-2008、色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021、热喷涂 金属和其他无机覆盖层


锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012、焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T
11345-2013、公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016、单元式多向位梳型板桥梁


伸缩装置 JT/T 723-2008、城市轨道交通桥梁伸缩装置 CJ/T 497-2016


50 桥梁支座


橡胶支座 第 4部分:普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2007、橡胶支座 第 1部分:隔震橡胶支


座试验方法 GB/T 20688.1-2007、铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020、铁路桥梁球型支


座 TB/T 3320-2013、桥梁球形支座 GB/T 17955-2009、公路桥梁盆式支座 JT/T
391-2019、公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019、公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019


51 钢管


外径、壁厚、不圆度、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁试验、弯曲试验、直


缝电焊钢管 GB/T 13793-2016、无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008、
金属材料 拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021、金属材料 管 压扁试验


方法 GB/T 246-2017、金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020、低压流体输送用焊


接钢管 GB/T 3091-2015、传动轴用电焊钢管 YB/T 5209-2020(7.2)、产品几何量技术规


范(GPS)评定圆度误差的方法 半径变化量测量 GB/T 7235-2004


52 预应力波纹管


预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T
529-2016、塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008、塑料 灰分的测定 第


1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008、塑料 差示扫描量热法(DSC)第 6部分:氧化诱导时


间(等温 OIT)和氧化诱导温度(动态 OIT)的测定 GB/T 19466.6-2009、热塑性塑料管材耐


外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001、热塑性塑料管材 拉伸性能测定


第 3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003、热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T
9647-2015、埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1部分:聚乙烯双壁波纹管材 GB/T
19472.1-2019、聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验 GB/T 15820-1995


53 声测管


预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016、热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3
部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003、热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1部分:试验方


法总则 GB/T 8804.1-2003、热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015金属管 液


压试验方法 GB/T 241-2007、金属材料 拉伸试验 第 1部分:室温试验方法 GB/T
228.1-2021、金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017、金属材料 管 弯曲试验方法


GB/T 244-2020、混凝土灌注桩用高强钢塑声测管 JT/T 871-2013、混凝土灌注桩用钢薄


壁声测管 GB/T 31438-2015、钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T
2975-2018


54 水电用管材


注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共


聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法 GB/T
8803-2001、增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017、硬质塑料管材弯曲度测定


方法 QB/T 2803-2006、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T
13526-2007、纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005、纤维增强塑料弯曲性能


试验方法 GB/T 1449-2005、纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T
5352-2005、塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008、塑料管道系统 热塑


性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385-2020、塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008、
塑料 试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 2918-2018、塑料 热塑性塑料熔体质量流


动速率(MFR)熔体体积流动速率(MVR)的测定 第 1部分:标准方法 GB/T 3682.1-2018、







德飞实验室项目


第 54 页


塑料 灰分的测定 第 1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008、塑料 非泡沫塑料密度的测定


第 1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008、塑料 差式扫描量热法


(DSC)第 6部分:氧化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度(动态 OIT)的测定 GB/T
19466.6-2009、塑料 差式扫描量热法(DSC)第 3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定


GB/T 19466.3-2004、热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000、热塑性塑


料管材蠕变比率的试验方法 GB/T 18042-2000、热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法


时针旋转法 GB/T 14152-2001、热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T
8802-2001、热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001、热塑性塑料管材 拉


伸性能测定 第 3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003、热塑性塑料管材 拉伸性能测定


第 2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材


GB/T 8804.2-2003、热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2部分:硬聚氯乙烯（PVC-U)、氯


化聚氯乙烯（PVC-C)、和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003、热塑性塑


料管材 拉伸性能测定 第 1部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003、热塑性塑料管材 简


支梁冲击强度的测定 第 2部分:不同材料管材的试验条件 GB/T 18743.2-2022、热塑性


塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1部分:通用试验方法 GB/T 18743.1-2022、热塑性


塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015、燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第 1部分:
管材 GB/T 15558.1-2015(6.2.3)


55 安全帽 安全帽测试方法 GB/T 2812-2006、头部防护 安全帽 GB 2811-2019


56 安全网


安全网 GB 5725-2009、纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定


GB/T 5455-2014、人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021、纤维绳索 有关物理


和机械性能的测定 GB/T 8834-2016


57 安全带/绳


坠落防护 安全带 GB 6095-2021、坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020、
纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014、防护


服装 阻燃服 GB 8965.1-2020、人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021、防护服


装 化学防护服 GB 24539-2021、纺织品 织物拉伸性能 第 1部分：断裂强力和断裂伸


长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013


58 建筑门窗
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019、建筑外门窗保温性能


检测方法 GB/T 8484-2020


59 建筑用玻璃


半钢化玻璃 GB/T 17841-2008、镀膜玻璃 第 1~2部分 GB/T 18915.1~2、建筑玻璃 可见


光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测


定 GB/T 2680-2021、建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019、建筑用安全玻璃


第 1~4部分:防火玻璃 GB 15763.1~4、平板玻璃 GB 11614-2022、汽车安全玻璃试验方


法 第 2部分：光学性能试验 GB/T 5137.2-2020、汽车安全玻璃试验方法 第 3部分：耐


辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验 GB/T 5137.3-2020、中空玻璃 GB/T
11944-2012、中空玻璃稳态 U值(传热系数)的计算及测定 GB/T 22476-2008


60 外墙外(内)保
温系统


保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013、挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系


统材料 GB/T 30595-2014、建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017、胶粉聚


苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013、绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热


箱法 GB/T 13475-2008、模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013、泡


沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015、外墙内保温复合板系统 GB/T
30593-2014、外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019、外墙外保温系统耐候性试验方法


JG/T 429-2014、纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014、岩棉薄抹灰外墙外保温系统


材料 JG/T 483-2015、硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013


61 建筑节能工程


建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017、建筑节能(绿色建筑)工程施工质量


验收标准 DBJ50-255-2022、建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019、建筑外


窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007、外墙保温用锚栓 JG/T
366-2012、外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019、无机轻集料砂浆保温系统技术标准
JGJ/T 253-2019


62 建筑用线材


（电线、电缆）


电缆的导体 GB/T 3956-2008、电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11部分:通
用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 GB/T 2951.11-2008、电缆和光缆在火焰


条件下的燃烧试验 第 12 部分: 单根绝缘电线电缆火焰蔓延试验 1kW预混合型火焰试


验方法 GB/T 18380.12-2022、电绒电缆电性能试验方法 第 4部分:导体直流电阻试验


GB/T 3048.4-2007、电线电缆电性能试验方法 第 2部分:金属材料电阻率试验 GB/T
3048.2-2007、额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件


第 1部分:额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2020、额定电


压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2部分:额定电压







德飞实验室项目


第 55 页


6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020、额定电压 1kV(Um=1.2kV)
到 35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1部分:额定电压 1kV(Um=1.2kV)
和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 31840.1-2015、额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电


缆 第 2部分:试验方法 GB/T 5023.2-2008、额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第


2部分:试验方法 GB/T 5013.2-2008、建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998、裸电


线试验方法 第 2部分:尺寸测量 GB/T 4909.2-2009、圆线同心绞架空导线 GB/T
1179-2017


63 井盖


钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001、检查井盖 GB/T 23858-2009、聚合物复合材料检


查井盖 CJ/T 211-2005、球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010、再生树脂复合材料


检查井盖 CJ/T 121-2000、铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017


64 通风管道
玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T 854-2021、玻璃纤维增强水泥性能试验方法
GB/T 15231-2008


65 住宅厨房排风


道(排气道)
玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道 JC/T 854-2021、住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品
JG/T 194-2018


66 保温绝热材料


保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013、酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材


料 JG/T 515-2017、混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019、挤塑聚苯板


(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014、建筑材料不燃性试验方法 GB/T
5464-2010、建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006、建筑材料及制品的湿热


性能含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006、建筑材料及制品燃烧性能分级 GB
8624-2012、建筑材料及制品燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007、建筑材料可燃


性试验方法 GB/T 8626-2007、建筑绝热用玻璃棉制品 GB/T 17795-2019(6.15)、建筑绝


热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008、建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T
25975-2018、建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014、建筑用绝


热制品 浸泡法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014、建筑用绝热制品 压缩性能的测定


GB/T 13480-2014、建筑用绝热制品 在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法


GB/T 30806-2014、建筑用绝热制品垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014、建筑


用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013、
绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008、绝热材料憎水性


试验方法 GB 10299-2011、绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017、绝热用挤塑聚苯


乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018、绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T
11835-2016、矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017、模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温


系统材料 GB/T 29906-2013、泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014、泡沫塑料及橡胶 表观


密度的测定 GB/T 6343-2009、泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996、膨胀


聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG 149-2003、墙体材料当量导热系数测定方法 GB/T
32981-2016、轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019、热固复合聚苯乙烯泡沫保温板


JG/T 536-2017、柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021、软质泡沫聚合物材料压缩永


久变形的测定 GB/T 6669-2008、塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2部分:室温试验


GB/T 2406.2-2009、外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014、外墙外保温工程技术标


准 JGJ 144-2019、无机复合烧结页岩空心砖应用技术规程 DBJ50/T-143-2012、无机硬


质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008、硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T
420-2013、硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB/T 50404-2017、硬质泡沫塑料 尺寸稳


定性试验方法 GB/T 8811-2008


67
增强加固材料


（玻纤网格


布）


玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T 20102-2006、酚醛泡沫板薄


抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 515-2017、挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料


GB/T 30595-2014、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013、模塑聚苯板薄抹


灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013、塑料 试样状态调节和试验的标准环境 GB/T
2918-2018、增强材料 机织物试验方法 第 5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的


测定 GB/T 7689.5-2013、增强制品试验方法 第 2部分:玻璃纤维可燃物含量的测定


GB/T 9914.2-2013、增强制品试验方法 第 3部分:单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013


68 材料污染物


建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010、人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T
17657-2022、水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009、涂料


中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009、涂料中有害元素总含量的测定 GB/T
30647-2014


69 墙体涂料


弹性建筑涂料 JG/T 172-2014、复层建筑涂料 GB/T 9779-2015、富锌底漆 HG/T
3668-2020、合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料


JG/T 24-2018、合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014、建筑内外墙用底漆 JG/T
210-2018、建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009、建筑涂料 涂层耐洗刷性的测







德飞实验室项目


第 56 页


定 GB/T 9266-2009、建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017、建筑涂料涂层试


板的制备 JG/T 23-2001、建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009、硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸


应力应变性能的测定 GB/T 528-2009、漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020、
漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020、漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993、漆


膜一般制备法 GB/T 1727-2021、溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001、乳胶漆耐冻融性的


测定 GB/T 9268-2008、色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186-2006、色漆、


清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007、色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法


GB/T 6750-2007、色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008、水溶性内墙涂料


JC/T 423-1991(5.10)、涂料试样状态调节和试验的温湿度 GB/T 9278-2008、涂料遮盖力


测定法 GB/T 1726-1979


70 管网工程
给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008、城镇排水管道检测与评估技术规程
CJJ 181-2012


71 后植钢筋与埋


件


混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013、混凝土结构加固施工及验收规程 DBJ
50-049-2006、建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010、砌体结构工程施工


质量验收规范 GB 50203-2011


72 混凝土结构/
混凝土构件


公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011、混凝土结构工程施工质量验收规范


GB 50204-2015、混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012、混凝土结构现场检测技术


标准 GB/T 50784-2013、混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019、混凝土


中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019、建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019、铁路


工程领域结构混凝土强度检测规程 TB 10426-2019


73 基础处理工程


工程测量标准 GB 50026-2020、公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020、建筑边


坡工程技术规范 GB 50330-2013、建筑变形测量规范 JGJ 8-2016、建筑地基处理技术规


范 JGJ 79-2012、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、建筑地基检测技术规范 JGJ
340-2015、建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019、建筑基坑支护技术规程 JGJ
120-2012、建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、水利水电工程岩石试验规程 SL/T
264-2020、土工试验方法标准 GB/T 50123-2019、土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012


74 基坑、地基与


基桩


岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规程 GB 50086-2015、岩土工程勘察规范 GB
50021-2001 、土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012、土工试验方法标准 GB/T
50123-2019 、锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017、建筑基坑支护技术规程 JGJ
120-2012、建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019、建筑地基检测技术规范 JGJ
340-2015、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、建筑地基基础设计规范 DBJ
50-047-2016、建筑地基基础检测技术规范 DBJ 50/T-136-2012、建筑变形测量规范 JGJ
8-2016、建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013、公路工程质量检验评定标准 第一册 土


建工程 JTG F80/1-2017、公路工程物探规程 JTG/T 3222-2020、公路工程基桩检测技术


规程 JTG/T 3512-2020、公路工程地质原位测试规程 JTG 3223-2021、工程测量标准 GB
50026-2020


75 交通安全设施


安装施工工程


工程测量标准 GB 50026-2020、公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020、建筑边


坡工程技术规范 GB 50330-2013、建筑变形测量规范 JGJ 8-2016、建筑地基处理技术规


范 JGJ 79-2012、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、建筑地基检测技术规范 JGJ
340-2015、建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019、建筑基坑支护技术规程 JGJ
120-2012、建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014、水利水电工程岩石试验规程 SL/T
264-2020、土工试验方法标准 GB/T 50123-2019、土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012


76 结构混凝土


钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016、在用公路桥梁现场检测技术规程


JTG/T 5214-2022、建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019、混凝土中氯离子含量检测


技术规程 JGJ/T 322-2013、混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019、混凝土结构现


场检测技术标准 GB/T 50784-2013、混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012、混凝


土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程


JGJ/T 23-2011、公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011


77 量测类


大坝安全监测仪器安装标准 SL 531-2012、大坝监测仪器 测缝计 第 2部分:振弦式测缝


计 GB/T 3410.2-2008、大坝监测仪器 检测仪 第 1部分:振弦式仪器检测仪 GB/T
3412.1-2009、工程测量标准 GB 50026-2020、国家三、四等水准测量规范 GB/T
12898-2009、国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006、混凝土坝安全监测技术规


范 SL 601-2013、水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016、水利水电工程测量规范 SL
197-2013、水利水电施工质量评定规范 SL 176-2007、水位观测标准 GB/T 50138-2010、
土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012


78 路基路面
岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015、锚杆检测与监测技术规程


JGJ/T 401-2017、路面损坏视频检测方法 GB/T 26769-2011、建筑基坑工程监测技术标准







德飞实验室项目


第 57 页


GB 50497-2019、建筑变形测量规范 JGJ 8-2016、建筑边坡工程技术规范 GB
50330-2013、国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006、国家三、四等水准测量规


范 GB/T 12898-2009、公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011、公路路面技术状


况自动化检测规程 JTG/T E61-2014、公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015、公


路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019、公路技术状况评定标准 JTG 5210-2018、公


路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020、公路钢桥面铺装设计与施工技术规


范 JTG/T 3364-02-2019、工程测量标准 GB 50026-2020、城镇道路养护技术规范 CJJ
36-2016、城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008、城市道路工程施工质量验收


规范 DBJ50/T-078-2016


79 桥梁结构


钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016、在用公路桥梁现场检测技术规程


JTG/T 5214-2022、建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014、建筑结构基础建设标


准 GB/T 50344-2019、建筑变形测量规范 JGJ 8-2016、混凝土中氯离子含量检测技术规


程 JGJ/T 322-2013、混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019、混凝土结构现场检测


技术标准 GB/T 50784-2013、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011、国家


一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006、公路桥梁预应力施工质量验收规范 CQJTG/T
E03-2021、公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011、公路桥梁荷载试验规程 JTG/T
J21-01-2015、公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011、公路桥涵养护规范 JTG
5120-2021、公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020、公路工程质量检验评定标准 第


一册 土建工程 JTG F80/1-2017、工程测量标准 GB 50026-2020、大体积混凝土温度测


控技术规范 GB/T 51028-2015


80 室内环境污染


物


公共场所卫生检验方法 第 2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014、居住区大气中甲醛


卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16129-1995、空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法


GB/T 16147-1995、民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020


81 隧道（地下洞


室）工程环境


地面观察规范 第 3部分:气象能见度观测 QXT 47-2007、工作场所空气中有害物质的采


样规范 GBZ 159-2004、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2-2007、公共场所卫生检


验方法 第 1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013、公共场所卫生检验方法 第 2部分:化学


污染物 GB/T 18204.2-2014、公路隧道设计细则 JTG/T D70-2010、公路隧道施工技术规


范 JTG/T 3660-2020、公路隧道照明设计细 JTG/T D70/2-01-2014、固定污染源排气 氮


氧化物的测定 酸碱滴定法 HJ 675-2013、环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰


苯胺分光光度法(附 2018年第 1号修改单) HJ 482-2009、建筑施工场界环境噪声排放标


准 GB 12523-2011、声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 1部分:基本参量与评价方法


GB/T 3222.1-2022、声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 2部分:环境噪声级测定 GB/T
3222.2-2022


82 隧道（地下洞


室）主体结构


岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015、铁路隧道衬砌质量无损检测


规程 TB 10223-2004、锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009、锚杆检测与监


测技术规程 JGJ/T 401-2017、建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012、建筑边坡工程技术


规范 GB 50330-2013、公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015、公路隧道施工技术规范


JTG/T 3660-2020、公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017、公路


工程物探规程 JTG/T 3222-2020、工程测量标准 GB 50026-2020、城市桥梁养护技术标


准 CJJ 99-2017


2.1.5主要设备清单


本项目主要设备见表 2.1-32。


表 2.1-3 项目主要设备一览表


序号 仪器设备名称
数量/
单位


型号规格 精度 存放位置


1 透射偏光显微镜 1台 LWT150PT /
集料二室2 洛杉矶磨耗试验机 1台 MH-Ⅱ /


3 集料加速磨光机 1台 JM-Ⅲ /
4 圆盘耐磨硬度试验机 1台 XM-I


集料一室
5 荧光灯 1台 / /


6 新标准方孔石子筛 1套
2.36/4.75/9.5/16/19/26.5/31.
5/37.5/53/63/75/90







德飞实验室项目


第 58 页


7 土壤筛 4个 5/0.5/0.25/0.075mm
8 集料冲击韧度试验仪 1台 JCJ-2


9 国家新标准道渣筛 2套
0.075mm~3.15mm/5mm~63
mm


10 道砟针片状规准仪 1套 /
11 道砟压碎指标值测定仪 1台 /
12 制样粉碎机 1台 GJ-I
13 振击式标准振筛机 1台 ZBSX-92A /
14 针片状规准仪(水利) 1套 标准 /
15 针、片状规准仪 1套 标准 /
16 溢流水槽 1个 / /
17 亚甲蓝搅拌器 1台 DJ-YJ /
18 新标准方孔石子筛 1套 0.075mm~90mm /
19 新标准方孔砂石筛 1套 0.075mm~37.5mm /
20 细集料流动时间测定仪 1台 WX-2000型 /
21 细集料棱角性测定仪 1套 WX-2000 /
22 石子压碎仪(行标) 1台 / /
23 石子压碎仪(国标) 1个 标准 /
24 砂子压碎仪 1个 标准 /
25 人工砂片状颗粒含量筛 3套 0.8*15/1.6*15/3.2*20mm
26 轻骨料强度承压筒 1个 标准 /
27 颗粒表面清洁度试验容器 1台 0-10L 1L
28 金相岩相试样镶嵌机 1台 LCXQ-2B型 /
29 金相试样切割机 1台 LCQG-1型 /
30 金相试样抛光机 1台 LCPG-1型 /
31 碱骨料流动度测定仪 1台 NLD-4 /
32 碱骨料反应试验箱 1台 YKS-28型 0.01℃
33 集料软弱颗粒试验机 1台 RKL-Ⅰ 1N
34 颚式破碎机 1台 100*60 /
35 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-4 1.0℃
36 电热鼓风干燥箱 1台 101-3 ±1℃
37 电动砂当量试验仪 1台 SD-Ⅱ /
38 低温恒温槽 1台 THD-0510型 1℃


39 粗骨料不规则颗粒含量筛 5套
3.6*30/6.4*40/8.8*40/11.4*
50/14.5*50mm


40 玻璃过滤器 1个 /
41 标准筛 11个 / /
42 标准检验筛 1套 /
43 比长仪 1台 BC-300 /
44 饱和面干试模 5个 h=73mm /
45 钻孔取样机 1台 ZS-200 /


加工室
46 自动切磨一体机 1台 SCQM-150A /
47 全自动沥青小梁试件切割机 1台 LHDQ-6 /
48 混凝土切片机 1台 HQP-150型 /
49 蒸汽养护箱 1台 ZKY-400 /


水泥室
50 压蒸釜 1台 YZF-2A /







德飞实验室项目


第 59 页


51 维卡仪 1台 / /
52 微机电液伺服压力试验机 1台 HYE-300B 0.5级
53 水泥细度负压筛析仪 1套 FYS-150 /
54 水泥水筛试验仪 1套 /
55 水泥净浆搅拌机 1台 NJ-160 /
56 水泥胶砂振实台 1台 HSZS-20 /
57 水泥胶砂振动台 1台 GZ-85/75 /
58 水泥胶砂流动度测定仪 1台 NLD-3型 /
59 水泥胶砂搅拌机 1台 HSJJ-20 /
60 水泥分样筛 1个 0.315mm /
61 水泥标准筛 2个 0.045mm/0.80mm
62 水泥标准负压筛 2个 0.045mm/0.80mm /
63 水泥标准稠度凝结时间测定仪 1台 ISO标准法 /
64 数显勃氏透气比表面积仪 1套 SBT-127 /
65 全自动比表面积仪 1台 FBT-9
66 量水器 3个 0-225ml/100-170mL /
67 雷氏夹测定仪 1台 LD-50 /
68 雷氏夹 10个 φ30*30 /
69 恒温水养护箱 2台 HBY-32/64型 1℃/1%RH
70 沸煮箱 1台 FZ-31 1℃
71 电热恒温(鼓风)干燥箱 1台 101-2A ±1℃
72 低温恒温槽 1台 THD-0510型 1℃
73 除湿机 1台 / /
74 标准筛 1个 0.9mm /
75 标准检验筛 3套 0.075mm/0.3mm/1.18mm /
76 标准恒温恒湿养护箱 1台 SHBY-90B型 1℃/1%RH
77 维卡仪 2台 ISO标准法


78 弯折仪 1个 DWZ-120型 /
79 基准砂方孔筛 2台 0.5mm/1mm /
80 维氏硬度计 1台 HV-50 /


砼力学室


81 韦氏硬度计 1只 W-20 /
82 微机电液伺服压力试验机 2台 HYE-2000BD 1级
83 数显压力试验机 1台 YES-3000 1级
84 数显洛氏硬度计 1台 Y600HHRC
85 混凝土弹性模量测定仪 1台 TM-2型 /
86 布氏硬度计 1台 HB-3000 /
87 标准洛氏硬度块 5个 93.0/46.5/24.3/61.4/82.7 /
88 自动加压砼抗渗仪 4台 HP-40型 0.30%


砼耐久室


89 自动加压混凝土渗透仪 1台 HP-40 /
90 自动调压混凝土渗透仪 1台 HP-4.0 /
91 全自动砼渗透仪(砂浆) 1台 SS-15型 /
92 全自动混凝土渗透仪 1台 HP-4.0 /
93 氯离子扩散系数测定仪 1台 RCM-NTB(6路) /
94 氯离子含量快速测定仪 1台 NELD-CL420 /
95 抗渗装模脱模劈裂一体机 1台 KZJ-2 /







德飞实验室项目


第 60 页


96 混凝土智能真空饱水机 1台 NEL-VJH /
97 混凝土氯离子电通量测定仪 1台 HLD-08A /
98 混凝土快速冻融试验机 1台 TDR-Ⅱ型 1℃
99 混凝土抗渗仪 2台 HP-40型 /
100 恒温恒湿试验箱 1台 HSW-80 0.01℃
101 动弹系数模量测定仪 1台 DT-W18 /
102 超声波清洗机 1个 KQ-400DB /
103 补偿混凝土收缩膨胀率测定仪 1台 BCL-355型 /
104 标准砂浆(干缩)养护箱 1台 SYH-40Q 0.1℃/3%RH
105 最大干密度试验装置 1台


混凝土室


106 自由泌水率、膨胀率筒 7个 1000mL 1mL
107 自密实混凝土扩展度测定仪 1台 1.5m*1.5m /
108 震动台 1台 80×80(cm) /
109 振动离析率跳桌 1台 NLD-5
110 压力泌水率仪 1台 / 2.5级
111 压力充盈度试验仪 3根 CYD-1型 /
112 压浆料压力泌水率仪 4台 HSYJ-3/HSYJ-4 /
113 压浆剂盈度仪 3台 YJ-2 /
114 外加剂泌水率桶 20个 5L(h200*φ185)


115 透水水泥混凝土透水系数试验装


置
1台 TS-A(直径 75mm)


116 透水路面砖劈裂抗拉强度试验装


置
1台 /


117 透水混凝土耐流水侵蚀性试验箱 1台 TDJC2588-SQ1
118 砼直读式含气量测定仪 1台 CA-3
119 砼数显维勃稠度仪 1台 HCY-A /
120 梯形板 1台 上 175*下 185*高 150mm
121 坍落度筒 2个 100*200*300mm(配标尺) /
122 水泥压浆高速搅拌机 2台 SYJ-10型/HSYJ-10 /
123 水泥浆泌水率试验筒 50个 1000ml 1mL
124 水泥浆流动度测定仪 1台
125 水泥混凝土收缩试验仪 1台 JLD-0574型 /
126 水泥比长仪 2台 BC-300/BC-160 /
127 数显粘度计 1台 NDJ-5S 0.1Mpa.s
128 数显砂浆测定仪 1台 SZ-100型 /
129 竖向膨胀率测量装置 3台 0-12.7mm 0.001mm
130 砂浆压力泌水试验仪 3台 YJ-3
131 砂浆坍落扩展度测定仪 1台 TJ-K /
132 砂浆收缩膨胀仪 1套 SP-175型 /
133 砂浆密度测定仪 1个 3L /
134 砂浆分层度仪 1台 标准 /
135 砂浆稠度仪 1台 SZ-145型 /
136 砂浆保水性测定仪 2台 8 /
137 强制式混凝土搅拌机 1台 SJD-60 /
138 砌墙砖抗压强度试样制备搅拌机 1台 QZ-20型 /
139 喷射混凝土试验机 1台 /







德飞实验室项目


第 61 页


140 泡沫混凝土发泡机 1台 FPJ-1
141 泡沫沉降距和泌水率测定仪 1台 PMCD-1


142 凝结时间桶 20个
上口内径 160mm、下口内


径 150mm、净高 150mm
143 泌水率桶 9个 5L/15L /
144 立式砂浆收缩膨胀仪 1台 SP-175型 /
145 立式砂浆搅拌机 1台 UJZ-15ZZZ型 /
146 空压机 1台 1.5w /
147 净浆流动度仪 2个 / /
148 混凝土圆柱体劈裂夹具 1台 150*300mm /
149 混凝土压力泌水率仪 1台 SY-3型 /
150 混凝土卧式收缩膨胀仪 1台 HSP-540 /
151 混凝土透水系数试验装置 1台 TH-A1 1mm
152 混凝土坍落扩展度板 1台 1m*1m
153 混凝土容积升 3个 5L /
154 混凝土凝结时间砂浆桶 3只 120*150 /
155 混凝土抗劈裂试验夹具 1台 / /
156 混凝土抗离析性试筒 1台 ZMS-5
157 混凝土贯入阻力仪 1台 HG-80 /
158 混凝土非接触收缩仪 1台 EL-SST
159 混凝土拌合物稳定性试筒 1台 WDX-1
160 钢丝间泌水率试验仪 4台 HSYJ-5 /


161 倒置坍落度排空试验装置 1个
上口直径φ200mm，下口直


径φ100mm
/


162 单卧轴混凝土搅拌机 1台 HJW-60型 /
163 程控式混凝土磁盘振动台 1台 HCZT-1 /
164 标准筛(圆孔) 1个 5mm
165 U型箱 1台 / /
166 L型仪 1台 /


167 硫酸盐干湿循环试验箱 1台 KX-LSY 0.5℃ 混凝土性


能室


168 引伸计 1套 KXWW-50C /


土工合成


材料室


169 土工膜测厚仪 1台 JLD-362
170 土工合成材料淤堵试验仪 1台 TSY-15 /
171 土工合成材料耐静水压测定仪 1台 TSY-6 /
172 土工布有效孔径测定仪 1台 TSY-2 /
173 土工布抗酸碱试验箱 1台 THSJ-3 0.1℃
174 土工布厚度仪 1台 TSY-19A /
175 土工布垂直渗透测定仪 1台 TH-020G /
176 排水材料覆土通水量测定仪 1台 MTSY-36
177 宽条拉伸引伸计 1套 KXWW-20C /
178 回弹率载荷铁板 1个 200*200mm/20kg
179 回弹率载荷平板玻璃 1个 200*200mm/320±10g
180 恒温水箱 1台 HWX-50 1℃
181 恒温恒湿箱 1台 LHS-250HC-Ⅱ 0.5℃/3%RH
182 国家统一标准水泥筛 1台 0.088、0.2、0.9、0.080 /







德飞实验室项目


第 62 页


183 电子万能试验机 2台 KXWW-20C/KXWW-50C 0.1kN
184 测厚仪 1台 HD-10 0.01mm
185 单杠杆固结仪 1台 WG型(中压)


土工无机


结合料室


186 超逊径筛
1套
/10个


175/140/120/93/67/47/33/23
/17/4mm


187 自由膨胀率测定仪 1台 WX-2000 /
188 重型电动击实仪 1台 BKJ-III型 /
189 重塑筒 1个 / /
190 振动压实成型机 1台 SJD-5型 /
191 振动台法试验装置 1台 WTZF-1型型 /
192 应变控制式直剪仪 1台 ZJ-1B /
193 液压电动脱模器 1台 YDT-20型 0.01kN
194 相对密度仪 1台 XD-1型 /
195 土壤密度计(乙种) 2个 TM85 /
196 土壤比重浮力仪 1台 TFL-3型 /
197 四联电动剪力仪 1台 DSJ-4 /
198 数显液塑限联合测定仪 1台 LP-100D型 /
199 数显路面材料强度试验仪 1台 LD127-5 /
200 切土器 1个 QI-1型 /
201 甲种土壤密度计 1台 TM-85型 /
202 回弹模量测定仪 1台 HM-I型 /
203 环刀 11个 / /
204 虹吸筒 1个 / /
205 国家新标准土壤筛 1套 / /
206 多功能电动击实仪(行标) 1台 BKJ-III型
207 多功能电动击实仪(国标) 1台 CSK-VI /
208 多功能电动击实仪 1台 BKJ-III型 /
209 电子调温电砂浴 1台 / /
210 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-4 1.0℃
211 电动相对密度仪 1台 JDM-1 /
212 电动石灰土无侧限压力仪 1台 YYW-II型 /
213 低温恒温槽 1台 THD-0510型 1℃
214 粗粒土垂直渗透变形仪 1台 GKCL-III /
215 常水头渗透仪 1台 TST-70 /
216 测力环 4台 / /
217 表面振动压实试验仪 1台 BZYS-4212型 /
218 标准土壤筛 4个 / /
219 标准检验筛(土工圆孔分析筛) 4个 / /
220 变水头渗透试验装置 1套 TST-55 /
221 30kN测力环 1台 3-30kN /
222 100kN测力环 1台 10-100kN /
223 模拟人 1台 / /


安全带区224 激光测距仪 1台 SW-M50
225 安全带、安全网综合测试仪 1台 AQZ /
226 中空玻璃露点仪(便携式) 1台 JM222 0.01℃ 保温材料


一室227 针形测厚仪 1台 0-150mm 1mm







德飞实验室项目


第 63 页


228 透湿杯 1只 / /
229 立式砂浆收缩膨胀仪 1台 SP-175 (176±1)mm
230 恒温水箱 1个 SHHW-600 1℃
231 鼓风干燥箱 1台 101-4 0.1℃
232 堆积密度装置 1台 / /
233 电子万能试验机 1台 KXWW-20C 0.01kN
234 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-2 1℃
235 低温试验箱 1台 SD-200-40 1℃
236 保温材料抗冲击装置 1台 LJD-8556 /


保温材料


二室


237 中空玻璃耐辐照试验箱 1套 ZWX-I /
238 中空玻璃露点仪 1台 ZKL-D /
239 汽车安全玻璃耐辐照试验箱 1套 QF-XD-80 /


240
可见光透射比、遮阳系数测试系


统
1台 BRT3600 /


241 电热恒温干燥箱 1台 101-3 ±1℃
242 半球辐射率测试系统 1台 BRT25FL-G /
243 安全玻璃透射比测定仪 1台 SGT-2 /
244 智能化导热系数测定仪 1台 SSX-DR300 /


保温材料


三室


245 憎水性测定仪 1个 ZSX-1 10-100L/h
246 吸水率测定仪 1个 TSY-22 /
247 网格板 1台 20*30cm 1*1cm
248 数显式粘结强度检测仪 1台 LR-6000C 0.01kN
249 数显迷你测厚规 1台 SY501W20 0.1mm
250 全自动粘结强度检测仪 1套 LR-DS10 0.001kN
251 墙体材料当量导热系数检测装置 1台 WQDL /
252 金刚石钻机 1台 ZIZ /
253 标准恒温恒湿养护箱 1套 YH-40B 1℃/1%RH
254 保温材料养护箱 1台 SHBY-40B 1℃/1%RH
255 板式测厚仪 1台 KWC-150 0.01mm


256 建筑玻璃落球冲击试验机 1台 HXLQ-2 墙体保温


室


257 稳态热传递性质测定装置 1台 WT1212 /


门窗室
258 外墙外保温耐候性检测系统 1台 WQNH /
259 门窗物理性能检测设备 1台 AMC2424 /
260 门窗保温性能测试系统 1台 AWH1824 /
261 烟道排气道抗柔性冲击试验 1套 YDCJ-1000 1mm


幕墙室


262 位移计 12个 KTR-100mm 0.001mm
263 砂袋 1包
264 扭矩扳手 1个 SXDK-100 0.01N.m
265 幕墙物理性能检测系统 1台 MQ-60-90 /
266 力值传感器 1个 / ±1%
267 扣件力学性能试验机 1套 WDW-200C ±1%
268 井盖压力试验机 1台 DYJ-1000A 1级
269 自动动态开裂测试仪 1台 QDK /


防水材料


室
270 引伸计 1套 KXWW-10C 0.01mm
271 压缩永久变形器(橡胶 5套 B型,A/B 型 /







德飞实验室项目


第 64 页


272 压缩永久变形器(泡沫) 1套 B型 /
273 压辊 1个 2kg
274 橡胶低温脆性测定仪 1台 CZ-3004多式样 /
275 微机控制电子式万能试验机 1台 WD-P4503型 0.5级
276 万用电炉 1台 DL-1型 /
277 弯折仪 2台 DWZ-120型 /
278 涂料耐洗刷测定仪 1台 QFS /
279 涂料比重杯 1个 QBB /
280 透水性试验装置 1个 4ml /
281 水泥胶砂搅拌机 1台 JJ-5 /
282 双面刨片机 1台 ZSY-8型 /
283 数字式风速计 1台 QKL /
284 数显电子式拉力试验机 1台 WDW-5D型 1级
285 湿膜测厚仪 1个 QUL ≤30μm
286 邵氏硬度计 1台 LX-A /
287 溶解氧测定仪 1台 JPB-607A型 /
288 全自动低温柔性试验仪 1台 DR-5 1℃
289 漆膜干燥时间测定器 1台 QGS /
290 腻子柔韧性测定仪 1台 QTB /
291 磨片机 1台 ZSY-6型 /
292 六角梳规 1个 / /
293 老化试验箱 1台 DHG-9078A 0.1℃
294 孔径规 1台 15-30mm/0.1mm 0.1mm
295 抗静态荷载真空装置 1台 ZK-II型 /
296 抗静态荷载试验仪 1台 ZSY-17型 /
297 加热伸缩测定仪 1台 ZSY-30型 /
298 刮板细度计 2台 QXD100/150型 /
299 高温流淌性试验板 1台 20*20*2mm /
300 防水卷材不透水仪 2台 ZSY-3 0.001MPa
301 电子万能试验机 1台 KXWW-10C 1kN
302 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-2 0.1℃
303 电动液压冲片机 1台 ZSY-9型 /
304 电动金属线材反复弯曲试验机 1台 JWJ-10B /
305 电动防水卷材不透水仪 2台 DTS-5 /
306 低温试验箱 1台 DX-200-40 0.1℃
307 穿孔水密性试验装置 1台 JLD-462
308 除湿机 1台 / /
309 初期干燥抗裂性试验机 1台 QKL /
310 持粘性测试仪 1台 CBY-2D /
311 测厚仪 1个 HD—10型 0.01mm


312 裁刀 4个
哑铃 I型/哑铃 II型/裤型/新
月型


/


313 玻璃水槽 1个 / /
314 百分表测厚仪 1台 0-10mm 0.01mm
315 砖抗折装置 1套 / /


钢材室
316 砖抗折夹具 1台 / /







德飞实验室项目


第 65 页


317 轴力传感器 24个 / 0.1kN
318 原位砌体压力机 1台 LEYW-80T 0.1kN
319 引伸计 2台 YYU 0.5级/1级
320 液压式弯曲试验机 1台 QE-160型 Ⅰ级
321 微机控制万能材料试验机 1台 WE-100B 1级
322 微机控制电液伺服万能试验机 3台 / 0.5级
323 万能材料试验机(钢绞线) 1台 WAW-1000B Ⅰ级
324 全自动激光刻线仪 1台 JK-50B 1mm
325 螺栓保载试验测量仪 1台 LDLSCLY-300 0.001mm
326 冷弯压头 1套 6-160mm /
327 抗滑移系数扭紧机 1台 YHNJ-30
328 抗滑移系数检测仪 1台 1805 /
329 混凝土抗折装置 1个 标准 /
330 钢筋弯曲试验机 1台 GW-40 Ⅰ级
331 钢筋反复弯曲试验机 1台 CWJ-8型 /
332 钢筋残余变形测试仪 1台 CBC4320型 0.001mm
333 钢筋标距仪 1台 BJ-II 1mm
334 钢管弯曲试验机 1套 GGW-60.3 /
335 电子引伸计 5台 YYU 0.5级
336 电液伺服万能材料试验机 1台 WAW-100B Ⅰ级
337 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-4型 0.1℃
338 微机控制扭转试验机 1台 NDW-200 /


钢结构室


339 微机控制高强螺栓检测仪 1套 YJZ-500E型 /
340 微机控制低温全自动冲击试验机 1台 JBW-300D /
341 水泥胶砂(砼)耐磨性试验机 1台 TMS-400型 /
342 声测管外密封性测试台 1台 SUPC-SCG-4 /
343 抗扭剪电动扳手 1台 CSD-24 1N.m
344 空压机 1台
345 箱式电阻炉 1台 4月 10日 1℃
346 微机控制环刚度万能试验机 1台 YG-D100B(H) 1级
347 微电脑负压无油低噪音真空泵 1台 1550D /
348 塑料波纹管柔韧性试验仪与塞规 1套 SBR-1 /
349 生物显微镜 1台 xsp-oo 0.1mm
350 熔体流动性检测仪 1台 DK-400A /
351 热变形维卡软化点温度测定仪 1套 KXRW-300AT-3 /
352 球压耐热试验仪 1台 QYY-2 /
353 密度检测仪 1台 MH-300A 0.001g cm3
354 落锤冲击试验机 1台 KXJL-450mm /
355 抗弯拉强度夹具 2台 0-90mm/0-160mm 1mm
356 金属波纹管抗渗透装置 1套 LHSL-225L /
357 简支梁冲击试验机 1台 KXJJ-50A /


358 恒温水箱 1台 KTANK-110DL
0.5Mpa±1%
；小于


0.5Mpa±2%
359 管材蠕变比率试验机 1台 KBGH-3500C 0.1kN
360 管材内径测量仪 1套 MTSH-10A 0.01mm







德飞实验室项目


第 66 页


361 管材落锤式冲击试验机 1台 XJL-300 Ⅰ级


362 管材静液压试验机 1台 KXGJ-10C-3
0.5Mpa±1%
；小于


0.5Mpa±2%
363 管材划线器 1个 GCH-7 100mm
364 鼓风干燥箱 1台 101-4 1℃
365 钢筋扫描仪 1套 ZD33 /
366 缝隙测量仪 1台 6㎜、25㎜ 0.1㎜
367 读数显微镜 1台 / /
368 电工套管压力机 1台 JG3050-7Y 1级
369 电工套管弯曲试验机 1台 JG3050-9 /
370 电工套管弯曲固定装置 1套 JG3050-13 /
371 电工套管量规 1套 JG3050-24 /
372 低温试验箱 1台 DX-170-40 2℃
373 差示扫描量热仪 1台 YNG-A1 0.1μm
374 波纹管养护箱 1台 MTSH-13 3%RH
375 波纹管内径测量仪 1台 GBT9647-5 0.1mm
376 本生灯 1只 / /
377 巴式硬度计 1台 934-1 0.5HBa


378 低温试验箱 1台 300升+(冰柜) 0.1℃ 化学储存


一室


379 自动滴定仪 1台 ZDJ-5B /


化学分析


室


380 紫外可见分光光度计 1台 752 /
381 振荡器 1台 HY-8
382 油浴锅 1台 / 1℃
383 银坩埚 1个 / /
384 旋转蒸发器 1台 RE-205 /
385 旋片式真空泵 1台 VP-1 /


386 新标准方孔砂石筛 1套
0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/
4.75/9.5


387 箱式电阻炉 1台 SXZ-10-12 1℃
388 温度电极 1个 T-818-B-6 /
389 危险品防爆安全柜 1台 HY-A /
390 万用电炉 3台 2KW /
391 涂层抗氯离子渗透性试验装置 1台 CCL-50 /
392 陶瓷坩埚 2个 50ml/200ml /
393 台式大容量离心机 1台 TDL-5A /
394 酸式滴定管(A级) 1个 50ml 1ml
395 水泥游离氧化钙自动测定仪 1台 Ca-5A /
396 数显蒸汽恒温水浴 1台 HH-4S 1℃
397 砂石料坚固性试验箱 1台 SJS-I型 /
398 热重分析仪 1台 TGA /


399 全玻璃微孔滤膜过滤器(玻璃砂


芯过滤装置)
1台 / /


400 婆美计(13支) 1套 0-70度 /
401 婆梅式比重计(7支) 2套 0-35度 /
402 玛瑙研钵(乳钵) 1个 70mm /







德飞实验室项目


第 67 页


403 氯离子自动电位滴定仪 1台 EL-SST /
404 氯离子电极 2个 PCl-1-01 /
405 硫化物测定装置 1台 /
406 可控调温电炉 1个 TW-3000W /
407 可调电热板 2个 ML-1.5-4 /
408 碱式滴定管(A级) 1个 50ml 1ml
409 火焰光度计 2台 6400A/FP640 /
410 恒温水浴锅 1台 DZKW-C型 0.1℃
411 恒温磁力搅拌器 1台 85-2A型 /
412 国家新标准土壤筛 2个 0.5mm /
413 调速多用振荡器 1台 HY-4 /
414 电子万用电炉 1个 / /
415 电热恒温干燥箱 1台 101-3A ±1℃
416 电热恒温(鼓风)干燥箱 1台 101-2A 1℃
417 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-4型 /
418 电导率仪 1台 DDSJ-308F /
419 电磁式制样粉碎机 1台 / /
420 滴定台(含滴定管夹) 1个 标准 /
421 滴定管 8个 棕色/透明 0.1mL
422 低温试验箱 1台 HW-25A 0.1℃
423 纯水机 1台 Smart-N /
424 抽滤瓶 2个 250ml/500ml /


425 测氯蒸馏仪 1台 CL-1型
计时精度：


±0.1%,控温


精度：±0.5%
426 参比电极 3个 232-01/217-01 /
427 铂金皿 1个 100mL /
428 铂金锅 1个 30mL /
429 铂金坩埚 5个 30mL/100mL /
430 铂电极 1个 213-01 /
431 玻璃仪器气流烘干器 1台 KQ-C20
432 标准筛 3个 / /
433 标准检验筛 5套 0.1mm/0.074mm
434 pH玻璃电极 1个 231-01 /
435 二氯甲烷浸渍测定仪 1台 MTSH-11 0.1℃
436 不粘胎时间测定仪 1台 BZT型


交通安全


检测室


437 直联式空气压缩机 1台 / /
438 盐雾腐蚀试验箱 1台 LYW-025 /
439 修磨机 1台 / /
440 万用电炉 1个 DL-1型 /
441 外墙外保温抗冲击试验仪 1台 SYL-9型 /
442 涂四粘度计 1台 LND-1型 /
443 涂膜涂布器 1台 QTG-A /
444 涂料流动度测定仪 1台 100ml /
445 涂层耐冲击试验装置 1台 LHTC-3 1cm
446 涂层测厚仪 2台 TT-210FN/Leeb210 /







德飞实验室项目


第 68 页


447 突起路标抗冲击测定器 1台 STT-930 /
448 突起路标测量仪 1台 STT-201A
449 套筒 2个 32mm/36mm /


450 数字直流电阻测试仪 1台 PC36C
0.04级，0.05
级，0.1级


451 数显扭力扳手 1台 MWZEM4500 1N.m
452 数显拉开法附着力检测仪 1套 KS-M 0.001kN
453 色彩色差仪 1台 LA-3C /
454 漆膜弯曲试验器 1台 QTY-32型 /
455 漆膜磨耗仪砝码 1套 / /
456 漆膜附着力试验仪 1台 QFZ /
457 漆膜弹性测定器 1台 QTX型 /
458 漆膜冲击器 1台 QCJ型 /
459 逆反射标志测量仪 1台 LHTT-101A型 /
460 磨耗仪 1台 JM-Ⅳ /
461 轮廓标耐密封装置 1台 LKB-MF /
462 抗冲击器 1个 / /
463 抗冲击钢球 2个 500g/1000g /
464 金属线材卷绕扭转试验机 1台 JN-6636A型 /
465 激光投线仪 1台 / /
466 恒温干燥箱 1台 202-00型 1℃
467 韩夫人吸尘器 1台 / /
468 高低温交变湿热试验箱 1台 BPHJS-250B 0.5℃/3%RH
469 覆层测厚仪 1台 TY100-3 /
470 防腐层附着性能试验装置 1台 LHTT-940型 /
471 反光膜耐弯曲性能测定器 1台 STT-105型 /
472 反光膜附着性试验器 2台 STT-910 /
473 反光膜防粘纸可剥离性能测定仪 3台 STT-106
474 多角度标志逆反射系数测定仪 1台 LA-931
475 读数显微镜 1台 JC10
476 电线电缆影像测量仪 1台 FZ-3021A /
477 电线电缆垂直燃烧试验机 1套 DJC-1 /
478 电桥夹具 1套 DQ-630 1mm
479 电脑沥青软化点测定仪 1台 LHDF-5 /
480 超声波穿透涂层测厚仪 1台 TT-910 /
481 玻璃珠筛分器 1台 STT-960
482 标线涂层厚度测定仪 1台 STT-950 /
483 百格刀(漆膜划格器) 1套 QFH-A /
484 巴马空压机 1台 / /
485 SN-66氙灯老化试验箱 1台 SN-66 0.01℃
486 pH检测仪 1套 PH-3C /
487 pH电极 1个 E-201-9型 /
488 震击式标准振摆仪 1台 ZBSX-92A
489 磁性玻璃珠分离器 1台 STT-960C
490 玻璃珠二份分割器 1套 LHBZ-280
491 标准检验筛 1套 0.09/0.106/0.15/0.212/0.85/0







德飞实验室项目


第 69 页


.3/0.6mm(7个)


492
微机控制电液伺服静载锚固试验


机
1台 WJM-5000 1级


静载锚固


室


493 温度传感器 2个 TR-71WF /


应力松弛


室


494
微机控制拉伸应力松弛试验机


(位移传感器)
1个 WSC-500 /


495 微机控制拉伸应力松弛试验机


(位移传变器)
1个 WSC-500 /


496 微机控制拉伸应力松弛试验机 1台 WSC-500型 1级
497 微机控制拉伸应变松弛试验机 1台 WSC-300 1级
498 自动马歇尔试件击实仪 1台 MDJ-Ⅲ型 /


沥青混合


料 1室


499 智能路面层间直剪试验仪 1台 HTZJ-1型 /
500 智能路面层间扭剪试验仪 1台 HTNJ-1型 /
501 液压电动脱模器 1台 YDT-20型 /
502 液压车辙试样成型机 1台 LHCX-1 /
503 压实沥青混合料密度试验器 1台 SYD-0705 /
504 旋转瓶磨耗试验仪 1台 KAP-12A /
505 数显恒温水浴箱 1台 HB-A 0.1℃
506 数显恒温水浴 1台 HWY-600 1℃
507 乳化沥青粘结力试验仪 1台 SYD-0754型 /
508 乳化沥青稀浆封层稠度仪 2套 SYD-0751 /
509 乳化沥青湿轮磨耗试验仪 1台 LM-Ⅱ /
510 乳化沥青负荷轮粘砂试验仪 1台 SYD-0755 /
511 燃烧法沥青含量测定仪 1台 LHRS-6 1.0℃,±5℃
512 全自动沥青混合料车辙试验仪 1台 LHCZ-6A型 /
513 全自动沥青混合料拌合机 1台 LHJB-20 /
514 扭矩扳手 1台 TLBO-6MU 1N.cm
515 马歇尔电动击实仪 2台 SYD-0702/MDJ-11A /
516 刘埃尔流动性试验仪 1台 LD-1型 /
517 沥青全自动抽提仪 1台 SYD-0722A /
518 沥青混凝土贯入度仪标准试模 3个 70.7x70.7x70.7 /
519 沥青混凝土贯入度仪 1台 LHGR-I /
520 沥青混合料综合试验系统 1台 KZH-1A /
521 沥青混合料自动拌和机 1台 LBH-20A型 /


522
沥青混合料理论最大相对密度试


验仪
1台 KDXM-Ⅱ /


523 集料筛 1套 0.075-53mm /
524 恒温干燥箱 1台 101-3A 1℃
525 国家新标准方孔石子筛 1套 0.075~53mm /
526 风速计 1 AS-H5 /
527 读数显微镜 1台 JC5 /
528 电热恒温(鼓风)烘箱 1个 101-2A 0.1℃
529 电热鼓风恒温干燥箱 1台 101-4型 /
530 电热鼓风干燥箱 2台 101-3/101-4型 0.1℃
531 低温弯曲装置(小梁) 1台 / /
532 低温弯曲装置(大梁) 1台 / /
533 低温试验箱 1台 HW-25A型 1℃



https://1N.cm





德飞实验室项目


第 70 页


534 抽提仪筛子 4套 (0.075、0.15、0.6、2.36)mm /
535 测温仪 1台 -50~400℃ 0.1℃
536 标准恒温水浴 1台 CF-B型 1℃


537 鼓风干燥箱 1台 101A-4型 0.1℃
沥青混合


料 2室
538 真空毛细管粘度计 3个 /


沥青室


539 旋片真空泵 1台 XZ-1B /
540 纤维吸油率测定仪 1台 JJYMX-1A /
541 纤维图像分析仪 1台 UPT200i /
542 纤维冲气筛分析仪 1台 WXCQS-1 /
543 万用电炉 1台 2KW /
544 数显搅拌器 1台 / /
545 乳化沥青稳定性试验管 4支 / /
546 乳化沥青微粒子电荷试验仪 1台 SYD-0653型 /
547 全自动索式热萃取仪 1台 WXCQY-1 /
548 全自动沥青软化点试验器 1个 SYD-2806G型 /
549 裂解加热炉 1台 SYD-0615-1 /
550 沥青粘韧性测定仪 1台 SYD-0624型 /
551 沥青运动粘度计 1台 SYD-265E型 /
552 沥青延伸度试验器 1台 SYD-4508C型 /
553 沥青旋转薄膜烘箱 1台 85 0.1℃
554 沥青蜡含量测定仪 1台 WSY-010A /
555 沥青含水量测定仪 2台 LHS-1型 /
556 沥青恩格拉粘度试验仪 1台 WSY-07A /
557 沥青动力粘度试验仪 1台 SYD-0620 /
558 沥青标准粘度试验仪 1台 SYD-0621 /
559 克利夫兰开口闪点试验器 1台 SYD-3536-1型 /
560 红外测温仪 1台 DT-8380 0.1℃
561 恒温水浴 1台 HWY-2型 0.1℃
562 负压筛 1个 / /
563 调温电热套 1台 ZDHW-500 1℃
564 电子万用电炉 1个 / /
565 电子调温电热套 2台 DZTW型 1℃
566 电热真空干燥箱 1台 ZKXF-1 /
567 电热鼓风干燥箱 2个 101-2A/101-3型 ±1℃
568 低温针入度试验器 1台 SYD-2801F型 /
569 低温试验箱 1台 HW-25A 0.1℃
570 低温恒温槽 1台 DL-0506 0.01℃
571 大气压力计 1台 DYM3 0.5kpa
572 打散器 1台 / /
573 储存稳定性试管 4根 250ml /
574 布氏旋转粘度计 1台 NDJ-1C /


575 标准检验筛 6套
0.075/0.3mm/0.08/0.6/1.18m
m


/


576 薄膜烘箱 1台 SYD-3061(82) 0.1℃
燃烧室


577 氧指数测定仪 1台 JYZS-10 /







德飞实验室项目


第 71 页


578 箱式电阻炉 1台 5_12 1℃
579 危险品防爆安全柜 2台 HY-A /
580 建筑材料燃烧热值测定装置 1台 JRZ10 /
581 建材可燃性试验装置 1台 JCKR /
582 建材不燃性测定装置 1台 JBR20 /
583 恒温水箱 1台 SHHW 1℃


584 垂直法阻燃性能测试仪,(安全带、


网阻燃)
1台


585 安全帽阻燃性能测试仪 1套
586 建材制品单体燃烧试验装置 1台 SD-D-10 /
587 紫外可见光分光光度计 1台 UV-1801 /


室内环境


室


588 浊度计 1只 AF-3200 /
589 蒸馏仪 1个 WFX-220 /
590 原子荧光分光光度计 1台 0-0.25MPA/0-4MPA /


591
原子吸收分光光度计(有害元素


检测)
1台 0.5/1/2/5/10/25/50/100ml /


592 危险品防爆安全柜 1台 25ml /
593 酸式滴定管(棕色) 1只 PHS-2C /
594 酸式滴定管(透明) 1只 HL2000 正负 5%
595 酸度计 1只 SP-3510 /
596 数显恒流采样器 3台 SN-LSC-2 /
597 气相色谱仪 1台 10/25/50ml /
598 离心机 1台 HHW 1℃


599 具塞比色管 30只 /
0.5℃/0.5%
RH


600 恒温水箱 1套 BL2000 正负 1%
601 电子皂膜流量计 1台 25ml 0.1ml
602 电子温湿度计 1个 0-10mL 2mL
603 滴定管 1台 / /
604 大型气泡吸收管 6套 JCD-260 /
605 萃取仪 1台 E201-C /
606 便携式测氡仪 1个 CF1 ±5nm
607 pH复合电极 1只 0-0.25MPA/0-4MPA /
608 (甲醛)实验室标准检测仪 1个 0-300℃ 2℃
609 位移传感器 10个 GWP-91A 1mm


支座室


610 微机控制电液伺服压剪试验机 1台 LH2-5.85A3 /
611 桥式起重机 1台 LR-11-260 ±1℃


612 桥梁伸缩缝试验装置 1台 TAL-2型
0.5℃/0.5%
RH


613 老化箱 1台 UY-226 0.01℃


综合检测


二室


614 紫外老化试验箱 1台 0-300mm 0.02mm
615 稳压气源 2套 SKZ-10000A型 /


616 微机控制排水材料平面通水量测


定仪
1台 TXY /


617 陶瓷砖断裂模数测定仪 1个 YT090S
618 陶瓷吸水率测定仪 1台 0-300mm 0.01mm
619 塑料排水板纵向通水量测定仪 1台 10-90HA /







德飞实验室项目


第 72 页


620 邵氏硬度计 1个 JA203M 0.001g
621 耐腐蚀金属环 1套 JA503 0.001g


622 红外线电热鼓风干燥箱 1台 TAL-2型
0.5℃/0.5%
RH


623 电子万能低温试验机 1套 pc396 0.01s
624 低温压缩变形试验机 1台 SHBY-40B 1℃/1%RH
625 低温试验箱 1台 VW-25 1.0℃
626 标准恒温恒湿养护箱 1台 BRT800-U ±3%


综合检测


一室


627 低温试验箱 1套 WDW-50 /
628 中空玻璃稳态 U值测定仪 1台 FYFS-2002F /
629 微机控制安全网综合拉力试验机 1台 FYZY-II /


630 全自动低本底多道γ能谱仪 1台 /
0.5℃/0.5%
RH


631 密封式万能制样粉碎机 1台 ZL-A500N /
632 等速伸长试验仪 1个 SD-D-09 /
633 标准筛 1套 AQM-2 ±0.1℃
634 安全帽预处理试验箱 1套 SDM-05 /


635 安全帽下颌带强度、侧向刚性测


试仪
1台 AQM-JC(0-20kN) 0.01kN


636 安全帽耐冲击穿刺测试仪 1套 ZM-821B 5℃
637 安全帽极高温预处理试验箱 1台 SDM-08 ± 1%F•S
638 安全帽高温预处理箱 1套 SDM-15 /
639 安全帽防静电测试仪 1台 SDM-12 /
640 安全帽电绝缘性能测试仪 1台 SDM-17 0.1mm
641 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 1套 ZW-733
642 安全网贯穿试验仪 1台 LR-TH1 0.25mm


桥隧室


643 数字式碳化深度测量仪 1台 HAM-04 /
644 组合力棒(基桩动测仪) 3根 50kHz /
645 纵波平面声波换能器 2只 ACE2002 /
646 撞击器 1台 DUT-220 /
647 智能数字式超声波探伤仪 1台 HTLB-1型 /
648 智能路面层间粘结力拉拔试验仪 1台 CCZ1000型 /
649 直读式粉尘浓度测量仪 1台 YL-BSG /
650 振弦式应变计 1台 YL-ESG /
651 振弦式双膜土压力计 1台 YL-DSG /
652 振弦式锚索测力计 1台 YL-GSG /
653 振弦式孔压计 1台 YL
654 振弦式钢筋应力计 1台 GM1020 /
655 照度计 1只 SXTZ-10A型 /
656 粘结强度附着力检测仪 1台 CSD-2000 1N.m
657 预置式数显扭矩扳手 1台 / 0.2mm
658 一体化专业主控 1套 QF200-20 /
659 液压千斤顶 2台 DBZ-2.0 /
660 液压电动泵 1台 YSY06 /
661 扬压计 6个 TM-8 /
662 岩石弹性模量测定仪 1台 ST3000LQCIIIERL 0.50%







德飞实验室项目


第 73 页


663 压力传感器 1台 YL-CCTV /
664 旋转变焦镜头 1套 JM5843A /
665 无线索力测试系统 5台 JM3812 /
666 无线静态应变测试系统 8台 20mm/50mm /
667 位移传感器 3个 LR-V3 0.001kN
668 微型锚杆拉拔仪 3个 LRTC-10S /
669 涂层附着力测试仪 2台 JCT800 0.1um
670 涂层测厚仪 2台 AS8900 /
671 四合一气体检测仪 1台 NAL132 /
672 水准仪 1台 KY08 /
673 双轴激光水平仪 2台 SDL30M /
674 数字水准仪 1台 ZBL-U630 /
675 数字式超声波探伤仪 1台 HT225-B /
676 数字回弹仪 3台 AR856 0.001m/s
677 数字风速风量计 1台 / /
678 数显温控仪 1台 JSS30A 0.06mm
679 数显收敛计 3台 400mm 1°
680 数显程式噪音计 1台 HY-65R010
681 数码位移传感器 4根 50m 1mm
682 手动试压泵 1台 YL-IRI(B) 0.1Hz
683 手持读数仪 1台 LR-6000C /
684 饰面砖粘结强度检测仪 1台 V001V /
685 拾振器 14台 10cm2 /
686 十字板探头 1台 ACE2001 /
687 声源(音响) 1台 AW6021A /
688 声校准器 1台 YSY04 /
689 渗压计 6个 GZII /
690 砂浆回弹仪钢砧 1个 HT20-A /
691 砂浆回弹仪 2个 / /
692 三角堰 1个 MX05AXII 0.5级
693 全站仪 1套 PXUT-330N /
694 全数字智能超声波探伤仪 2台 BJQN-513 ±0.02mm
695 桥梁挠度检测仪 1台 YL-QVT /
696 潜望镜平板电脑 1台 YL-QVT /
697 潜望镜 1台 SFQM-1 /
698 气密性试验仪 1台 W-FGG0B-BNC-100 /
699 平面换能器 2台 YL-CCTV /
700 爬行器 1套 1006型 /
701 泥浆粘度计 1台 NB-1 /
702 泥浆比重计 1台 / /
703 内埋应力计 3个 NM-30 /
704 内埋应变计 6个 RSM-RBT /
705 锚杆无损检测仪 1台 YL-BPT 0.01kN
706 锚杆拉拔仪 1台 MW319型 /
707 轮式测距仪 1个 PS-1 0.01mm







德飞实验室项目


第 74 页


708 路面构造深度仪 1台 PS-1型 /
709 路面构造深度测定仪 1套 ZBL-T720 /
710 楼板厚度检测仪 1台 ZBL-F120 0.2mm
711 裂缝宽度观测仪 1台 YX-MPM4700 /
712 量水堰计 1个 RSM-EDT(B) 0.005m
713 立柱埋深检测仪 1台 FH330 /


714 里氏硬度计 1台
AL1500MHz/GL400M/GC1
00HF/GC900HF


/


715 雷达天线 4台 YX-KSY02 /
716 孔隙水压计 3个 YL-PLZ /
717 静载油泵控制器 1台 YL-PLC /
718 静载数控基站 1台 YL-PLT(C) /
719 静载荷检测仪 1台 JM3812 /
720 静态应变仪 4台 TST3822EN /
721 静态信号测试分析系统 1台 5m /
722 精品吊线锤 1个 LT5001 0.1g
723 建筑工程检测器 1把 BJSD-3 /
724 激光隧道断面仪 1台 D510 2mm/1mm
725 激光测距仪 3台 / /
726 基桩声波检测仪配件箱 1套 RSM-SY6 /
727 基桩声波检测仪 1台 RSM-PDT(B)型 /
728 基桩高应变检测仪 1台 ZBL-P8100 /
729 基桩动测仪 1台 YWJ-50型 0.01mm
730 混凝土碳化深度测量仪 1台 NJCL-H
731 混凝土氯离子含量快速测定仪 1台 NJAL-C /
732 混凝土碱含量快速测定仪 1台 HT225-A 1MPa
733 混凝土回弹仪 1套 RT4000 /
734 混凝土电阻率测定仪 1台 普通 GZ-II型 /
735 回弹仪率定钢砧 1台 DT-8380 1℃/1%RH
736 红外线测温仪 1台 HJC40型 0.5mm
737 焊接检验尺 1台 LA-5000M /
738 光透过率和一氧化碳检测仪 1台 GSF-1型 /
739 灌水法测定仪(储水桶) 1台 φ200/φ150 /
740 灌砂筒 4台 GSF-A型 /
741 灌砂法密度试验仪 1个 SJY-800B 0.1N
742 贯入式砂浆强度检测仪 1个 SJY-800B 0.01mm
743 管道机器人电动电缆装置 1台 YL-CCTV /
744 管道机器人 1台 MS2205 /
745 功率计 1只 JZC-G2型 /
746 高强混凝土回弹仪 2台 GZI /
747 高强回弹仪钢砧 1个 JY-XS600 ±1mV
748 钢筋锈蚀仪 1台 JY-XS600 /
749 钢筋锈蚀检测仪 1台 RSM-RLT(A) /
750 钢筋笼长度测试仪 1台 100m /
751 钢筋笼手动绞车 1卷 GJ32 /
752 钢筋计 1个 HD-1S 0.02mm







德飞实验室项目


第 75 页


753 钢结构防火涂层测厚仪 1台 TAL-2型
0.5℃/0.5%
RH


754 浮筒切力计 1台 AR823+ 1Lux
755 分体式照度计 1台 YL-DSS /
756 分布式采集基站 1台 ZBL-U5100 /
757 非金属超声检测仪 2台 PC-N-13A /
758 防腐层涂层测厚仪 1台 / /
759 反射波检测基桩完整性分析软件 1套 AWA6290L+ /


760 多通道信号分析仪,(隔声性能检


测装置)
2台 ZBL-U5700 /


761 多通道超声基桩检测仪 1台 ZBL-U5700 /
762 多通道超声测桩仪 1台 AWA6228 /
763 多功能声级计 2台 JZC-B2型 1°
764 多功能坡度测量仪 1台 YX-ZXCJ01 /
765 多功能读数仪 1台 JM3840 /
766 动态应变仪 1台 JM3840 /
767 动静态应变测试系统 2台 TST3828E /
768 动静态信号测试分析系统 1台 JWS3C-50 /
769 调频位移传感器 4台 / 0.1g/1g
770 电脑钢丝绳探伤仪 1台 FTD150A /
771 电火花检测仪 1台 CH-138A /
772 电动铺砂仪 1台 YL-WAG 1mm
773 电测水位计 1台 DQY-1型 /
774 地质罗盘仪 2个 HY-65
775 单通道读数仪 1台 TY451 /
776 粗糙度仪 1台 8m /
777 磁性线坠(吊线锤) 1台 XDX-Ⅲ /
778 磁粉探伤仪 1台 1m(JZC-2型) /
779 传声器 4个 YL-STI 1mm
780 沉降仪 1台 ZBL-U5700 /
781 超声数据处理软件 1套 ZBL-U5700 /


782 超声测桩提升装置 1套 200C
±(2μm+3%
的读数)


783 超声波涂层测厚仪 1台 JT160 0.01um
784 超声波测厚仪 1台 YX-LF-50 /
785 测缝计 7个 喷砂 G型、喷丸 S型 /
786 表面轮廓比较器 1块 模拟正弦轮廓 C3型 /
787 表面粗糙度校准样板 1块 UT890 /
788 标志逆反射系数测量仪 2台 LA-302A型 /
789 标线逆反射系数测量仪 2台 SE-1型 /
790 便携式硫酸铜参比电极 1个 YL-CCTV /
791 便携式交直流电源 1套 SNP-M3 /
792 泵吸式三合一检测仪 1台 SNP-CO2 /
793 泵吸式二氧化碳检测仪 1台 TC-4850 /
794 爆破测振仪 7台 ZC3-A /
795 ZC3-A混凝土回弹仪 1台 XXG-2505D型 /







德飞实验室项目


第 76 页


796 X射线探伤机 1台 LTD-2600型 /
797 LTD探地雷达 1台 5×10cm2 /
798 十字板探头 1台 御 air2畅飞 / 档案室


799 无人机 1台 0~100℃ 1.0℃ 养护二室


800 标准养护室全自动控温控湿设备 1台 QPH-2 / 养护室


801 轻质混凝土饱水容重试验机 1套 0~100℃ 1℃ 养护一室


802 标准养护恒温恒湿控制仪 1台 TAL-2型
0.5℃/0.5%
RH


样品调节


室


803 混凝土结构钢筋保护层厚度检测


环境校准装置
1台 GZI/GZII /


804 回弹仪钢砧(普通) 2台 0-300mm 0.01mm
805 电子温湿度计 2个 JSB30-1 0.1g
806 危险品防爆安全柜 1台 DYM3 1hPa
807 地质罗盘仪 1台 DQY-1型 /
808 桥安桥梁试验系统(桥安 BTS) 1份 BTS V1.0


档案室


809 抗弯拉弹性模量试验装置 1套 / /
810 大环刀 3个 / /
811 雷达天线 1副 GC270HF /
812 便携式四合一气体检测报警仪 1台 KP826 /
813 综合紫外线预处理箱 1套 ZW-735 0.20%


大厅
814 超前水平地质钻机 1台 XY-1 /
815 钻芯机 1台


现场检测


室


816 钻机 1台 XY-1A-4型 /
817 综合测试仪 1台 JMZX-3001L /
818 自反力平衡法荷载箱 4个 HZ500 /
819 重型动力触探仪 1台 63.5kg
820 振弦式位移计 1台 YL-MPD /
821 预应力混凝土梁多功能检测仪 1台 SPC-MATS /
822 液压式静力水准仪 1台 YL-HSL 0.1%FS
823 液压千斤顶 1台 QF-200-20 /
824 外径千分尺 1把 0-25mm 0.001mm
825 探地雷达 1套 LTD-2100型 /
826 双轴倾角仪 1台 YL-IMG 0.1%FS
827 数字化摆式摩擦系数测定仪 1台 ZB-Ⅵ /
828 全自动落锤式弯沉检测系统 1台 TY-J1410E /
829 全站仪 1套 GM-101 /
830 轻型动力触探仪 1台 10kg
831 桥梁检测车 1辆 YTZ5311JQJ11D522HP /
832 平板载荷测定仪 1台 K-30
833 门窗现场气密性检测设备 1套 MWXQ-1818 /


834 锚杆拉拔仪 2台 LR-30T
0.01kN/0.1k
N


835 路面弯沉仪 3台 5.4m /
836 路面渗水仪 1台 HDSS-3 2mL
837 沥青路面渗水试验仪 1台 HDSS-Ⅱ 2mL
838 雷达天线 1台 GC100MHz /







德飞实验室项目


第 77 页


839 栏杆综合检测仪 1台 LGZH-1
840 空心千斤顶 3台 KXL30T-1213
841 静力触探仪 1套 / /
842 金刚石钻芯机 1台 ZIZ型 /
843 激光道路多功能检测系统 1台 TY-D1012A /
844 混凝土钻孔取芯机 1台 HZ-20型 /
845 横向力摩擦系数自动测试系统 1台 TY-H1410A /
846 横向力摩擦系数自动测试车 1台 TY-H1410A /
847 含砂率计 1台 500ml /
848 国家新标准土壤筛 2套 0.25mm/0.5mm 交


849 灌砂筒 4套 φ200 /
850 公路连续式路面平整度仪 1台 LXPB-5 /
851 防水位移传感器 4根 15m /
852 反拉式有效预应力检测仪 1台 LT-EPT-S 0.03级
853 反拉式有效应力检测仪 1台 SRS-PTT-S型 /
854 多功能路况快速检测车 1台 ZOYON-RTM
855 动态变形模量测试仪 1台 GTJ-EVD 1Mpa
856 电动油泵 1台 DBZ2.0L-2 /
857 穿心荷载传感器 4个 YBY型/F-GLBHCH 0.5级


858 承载板 3个
0.25m2/0.5m2/边长


1m*1m*厚 0.03m
/


859 测斜仪 1台 CX-901F
0.01mm/500
mm


860 标准贯入仪 2台 KG635型 /
861 标线测厚仪 1台 LB 0.02mm
862 基准梁 4根 3m /


2.1.6项目主要原辅材料及年耗量


拟建项目原辅料消耗主要是检测用各类试剂，根据其性质分为一般试剂、易


制毒试剂、易制爆试剂以及特别管控化学品、有毒有害化学品等。


①一般试剂：一般试剂为分析纯（AR）、优级纯（GR）、基准试剂（PT）


和指示剂等。


②易制毒试剂：根据来源《易制毒化学品管理条例》（2018修正）。易制毒


化学品分为三类，第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用


于制毒的化学配剂。均严格按照《易制毒化学品管理条例》（2018修正）存放在


易制毒储存柜，指定专人进行管理，并严格要求出入库台账以及使用台账记录工


作，做好试剂产品的使用可追溯性。


③易制爆试剂：根据来源《中华人民共和国公安部发布的易制爆危险化学品


名录》（2017年版）。易制爆试剂是指可以作为原料或辅料而制成爆炸品的化学







德飞实验室项目


第 78 页


品。易制爆化学品通常包括：强氧化剂，可/易燃物，强还原剂，部分有机物，属


于国家规定管制试剂。严格按照《易制爆危险化学品治安管理办法》放置在防爆


柜，并指定专人进行管理，严格要求出入库台账以及使用台账记录工作，做好试


剂产品的使用可追溯性。


④特别管控化学品：根据来源《特别管控危险化学品目录》（第一版）。特


别管控化学品使用过程中应加强管理建。设好信息平台，实施全生命周期信息追


溯管控；规范包装管理；严格安全生产准入；强化运输管理；实施储存定置化管


理。


⑤有毒有害水污染物、有毒有害大气污染物：根据来源《有毒有害水污染物


名录》（第一批）》及《有毒有害大气污染物名录》。有毒有害化学品参照易制


毒管理办法存放在专用储存柜，指定专人进行管理，并严格要求出入库台账以及


使用台账记录工作，做好试剂产品的使用可追溯性。涉及到废水的一律纳入危废


进行处置，不得外排。


本项目检测过程中涉及使用的试剂药品较多，本次仅统计实验室主要材料消


耗量，详见表 2.1-5。


表 2.1-5 项目实验试剂及其用量一览表


序


号
药品名称 浓度% 性状 年用量


最大存


储用量
单位 规格 储存位置/储存柜


1
4-氨基-3-肼基


-5-巯基-1,2,4-三
氮唑（AHMT）


≥98.0 固态 2 10 克 10g/瓶 化学贮存一室 E柜


2 明胶 / 固态 500 500 克 BR 500g/瓶 化学贮存一室 E柜


3 氢氟酸 ≥40 液态 1923 1000 毫升 500ML/瓶 化学贮存一室 E柜


4 无水氯化钙 ≥96.0 固态 20 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存一室 E柜


5 氧化镁 ≥98.5 固态 10 250 克 250g/瓶 化学贮存一室 E柜


6 无水乙醇③ 95% 液态 6752 5000 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存一室 F柜


7 乙醇溶液 20% 液态 4486 4000 毫升 500ML/瓶 化学贮存一室


/二室
D柜、F柜


8 二氧化硅（光谱


纯）
≥99.8 固态 10 100 克 PT 100g/瓶 化学贮存一


室、/二室
A柜、C 柜


9 硫酸铜 ≥99.0 固态 10 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存一室


/二室
A柜、C 柜


10 氯化锌 ≥98.0 固态 13500 7000 克 AR 500g/瓶 化学贮存一室


/二室
A柜、G柜


11 无水硫酸钠 ≥99.0 固态 23500 17500 克 500g/瓶 化学贮存一室


/二室
B柜、G柜


12 三乙醇胺 ≥99 液态 478 500 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存一室


/二室
D柜、F柜







德飞实验室项目


第 79 页


13 乙二醇 ≥99.5 液态 3903 2000 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存一室


/二室
D柜、F柜


14 抗坏血酸 ≥99.5 固态 10 100 克 AR 100g/瓶 化学贮存一室


/二室
E柜、G柜


15 三氯乙烯④⑤ ≥99 液态 10000 1000 毫升 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


16 1-（2-吡啶偶氮）


-2-萘酚（PAN） ≥90.0 固态 2 10 克 AR 5g/瓶 化学贮存二室 C柜


17 二苯偶氮碳酰肼 指示剂 液态 2 25 克 AR 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


18 菲啰啉 ≥99.0 固态 10 25 克 AR 5g/瓶 化学贮存二室 C柜


19 酚酞 指示剂 固态 20 50 克 AR 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


20 氟化钾二水 ≥99.0 固态 200 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 C柜


21 钙黄绿素 指示剂 固态 2 10 克 AR 10g/瓶 化学贮存二室 C柜


22 钙羧酸钠 ≥70.0 固态 2 50 克 AR 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


23 高碘酸钾 ≥99.5 固态 20 100 克 AR 100g/瓶 化学贮存二室 C柜


24 铬蓝黑 R（钙试


剂）
指示剂 固态 2 25 克 IND 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


25 磺基水杨酸钠，


二水
≥98.0 固态 50 100 克 AR 100g/瓶 化学贮存二室 C柜


26 甲基百里香酚蓝


络合剂
指示剂 固态 2 30 克 AR 5g/瓶 化学贮存二室 C柜


27 甲基红 指示剂 固态 10 25 克 IND 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


28 氯化钾光谱纯 ≥99.8 固态 600 500 克 SP 250g/瓶 化学贮存二室 C柜


29 氯化钠 ≥99.5 固态 2000 2000 克 250g/瓶 化学贮存二室 C柜


30 萘酚绿 B 指示剂 固态 10 25 克 IND 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


31 氢氧化钾 ≥85 固态 650 1000 克 250g/瓶 化学贮存二室 C柜


32 氢氧化钠 ≥96 固态 2200 2000 克 250g/瓶 化学贮存二室 C柜


33 酸性铬蓝 K 指示剂 固态 2 40 克 AR 10g/瓶 化学贮存二室 C柜


34 碳酸钙 ≥99 固态 2 100 克 100g/瓶 化学贮存二室 C柜


35 无水硫酸锰 ≥99.0 固态 2 100 克 100g/瓶 化学贮存二室 C柜


36 硝酸汞④⑤ ≥97 固态 2 50 克 50g/瓶 化学贮存二室 C柜


37 溴酚蓝 指示剂 固态 100 50 克 IND 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


38 亚甲基蓝 指示剂 固态 150 100 克 IND 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


39 亚硝基铁氰化钠


二水
≥98 固态 5 25 克 AR 25g/瓶 化学贮存二室 C柜


40 氨水 25 液态 1419 1000 毫升 500ML/瓶 化学贮存二室 C柜、D柜


41 无水磷酸二氢钾 ≥99.5 固态 2 100 克 100g/瓶 化学贮存二室 C柜、X柜


42 冰醋酸 ≥99.5 液态 624 500 毫升 500ML/瓶 化学贮存二室 D柜


43 丙三醇（甘油） ≥99.0 液态 100 500 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 D柜


44 石油醚 ≥99.5 液态 745 1000 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 D柜


45 苯甲酸 ≥99.5 液态 30 250 克 AR 250g/瓶 化学贮存二室 G柜


46 单宁酸鞣酸 ≥99.5 固态 20 250 克 AR 250g/瓶 化学贮存二室 G柜


47 碘 ≥99.8 固态 1 25 克 AR 25g/瓶 化学贮存二室 G柜







德飞实验室项目


第 80 页


48 碘化钾 ≥99.0 固态 5 25 克 AR 25g/瓶 化学贮存二室 G柜


49 焦硫酸钾 ≥98.0 固态 10 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


50 硫氰酸铵 ≥98.5 固态 60 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


51 硫酸铁铵 ≥99.0 固态 700 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


52 硫酸亚铁 ≥99.0 固态 240 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


53 氯化铵 ≥99.5 固态 1500 2000 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


54 氯化钡 ≥99.5 固态 1000 1000 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


55 氯化锶 六水 ≥99.5 固态 30 100 克 AR 100g/瓶 化学贮存二室 G柜


56 钼酸铵 ≥99.0 固态 60 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


57 碳酸铵
≥40(以
NH3
计)


固态 750 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜


58 乙二胺四乙酸二


钠
≥99.0 固态 110 250 克 AR 250g/瓶 化学贮存二室 G柜


59 过硫酸铵 ≥99.0 固态 2 250 克 AR 250g/瓶 化学贮存二室 G柜、X柜


60 无水碳酸钠 ≥99.8 固态 60 1000 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 G柜、X柜


61 铬酸钾⑤ ≥99.5 固态 20 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


62 酒石酸钾钠 ≥99.0 固态 110 2000 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


63 硫代硫酸钠五水 ≥99.0 固态 2 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


64 硫脲 ≥99.0 固态 20 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


65 硫氰酸钠 ≥98.5 固态 10 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


66 硫酸钾 ≥99.0 固态 20 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


67 柠檬酸钠二水 ≥99.5 固态 30 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


68 硼酸 ≥99.5 固态 20 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


69 偏重亚硫酸钠 ≥96 固态 2 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


70 水杨酸 ≥99.5 液态 30 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


71 四硼酸钠（十水） ≥99.5 固态 10 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


72 四硼酸钠，五水 ≥99.5 固态 10 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


73 无水乙酸钠 ≥99.0 固态 60 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


74 乙酸铵 ≥98 固态 200 500 克 AR 500g/瓶 化学贮存二室 X柜


75 次氯酸钠溶液
≥10(有
效氯) 液态 10 500 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


76 二甲苯 ≥99.0 液态 33200 20000 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


77 二氯甲烷④⑤ ≥99.5 液态 2150 2000 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


78 甲醛溶液④⑤ 37% 液态 40 500 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


79 磷酸 ≥85 液态 30 500 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


80 乙酸乙酯（醋酸


乙酯）
≥99.5 液态 31250 20000 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


81 乙酰丙酮 ≥98.0 液态 60 500 毫升 AR 500ML/瓶 化学贮存二室 Y柜


82 高氯酸① ≥99.5 液态 40 1500 毫升 1.46升/桶 化学贮存二室 易制爆柜


83 过氧化氢溶液① 30% 液态 150 2500 毫升 2.454升/桶 化学贮存二室 易制爆柜







德飞实验室项目


第 81 页


84 六亚甲基四胺① ≥99.0 固态 7 500 克 500g/瓶 化学贮存二室 易制爆柜


85 硼氢化钾① ≥98 固态 40 300 克 0.268kg/瓶 化学贮存二室 易制爆柜


86 硝酸①
65~68
% 液态 5500 15000 毫升 14.594升/桶 化学贮存二室 易制爆柜


87 硝酸钾① ≥99.0 固态 310 1500 克 1.374kg/瓶 化学贮存二室 易制爆柜


88 硝酸银① ≥99.8 固态 160 150 克 0.137kg/瓶 化学贮存二室 易制爆柜


89 重铬酸钾①⑤ ≥99.8 固态 70 3000 克 2.842kg/瓶 化学贮存二室 易制爆柜


90 丙酮② ≥99.5 液态 3850 2650 毫升 2.65升/桶 化学贮存二室 易制毒柜


91 甲苯② 20% 液态 600 4800 毫升 4.8升/桶 化学贮存二室 易制毒柜


92 硫酸②
95-98
% 液态 3300 4800 毫升 4.7447升/桶 化学贮存二室 易制毒柜


93 盐酸②
36%~3
8% 液态 6182 9500 毫升 9.4672升/桶 化学贮存二室 易制毒柜


94 乙醚② 20% 液态 470 650 毫升 0.6363升/桶 化学贮存二室 易制毒柜


备注：①易制毒试剂；②易制爆试剂；③特别管控化学品；④有毒有害水污染物；⑤有毒有害大气污染物


表 2.1-6 本项目使用的特殊化学品分类表


易制毒试剂
①


易制爆试剂
②


特别管控化学品
③ 有毒有害水污


染物
④


有毒有害大气


污染物
④


高氯酸 ● / / / /


过氧化氢溶液 ● / / / /


六亚甲基四胺 ● / / / /


硼氢化钾 ● / / / /


硝酸 ● / / / /


硝酸钾 ● / / / /


硝酸银 ● / / / /


重铬酸钾 ● / / / ●


丙酮 / ● / / /


甲苯 / ● / / /


硫酸 / ● / / /


盐酸 / ● / / /


乙醚 / ● / / /


无水乙醇 / / ● / /


三氯乙烯 / / / ● ●


硝酸汞 / / / ● ●


二氯甲烷 / / / ● ●


甲醛溶液 / / / ● ●


铬酸钾 / / / / ●


表 2-9 实验室主要其他原辅材料及能源消耗一览表


序号 名称 规格 储存条件 储存点 总用量 最大储存量


1 氦气 40L/瓶 常温储存 气相分析室 15瓶 2瓶







德飞实验室项目


第 82 页


2 丙烷 10kg/瓶 常温储存 燃烧室、单体燃烧室 16.5瓶 2瓶


3 氧气 10kg/瓶 常温储存 燃烧室、单体燃烧室 20瓶 2瓶


4 氮气 10kg/瓶 常温储存 燃烧室、单体燃烧室 4瓶 2瓶


5 水泥 / / 样品室 1t 客户送样


6 碎石 5-31.5mm / 样品室 45t 客户送样


7 砂 0-5mm / 样品室 15t 客户送样


8 沥青 石油沥青 / 样品室 0.5t 客户送样


9 沥青混合料 / / 样品室 1.5t 客户送样


10 混凝土外加剂 液体/粉末 / 样品室 3t 客户送样


11 钢材、钢结构 / / 样品室 10t 客户送样


12 塑料管材 / / 样品室 1t 客户送样


13 岩石 / / 样品室 1t 客户送样


14 土 / / 样品室 5t 客户送样


15 试块 150*150*150mm / 样品室 2300块 客户送样


16 芯样 70.7*70.7*70.7mm / 样品室 150块 客户送样


17 石灰 粉末 / 样品室 0.3t 客户送样


18 矿粉 / / 样品室 1.8t 客户送样


19 无机结合料稳


定材料
/ / 样品室 30t 客户送样


20 煤油 25Kg/桶 常温储存 油料库房 4桶 1桶


21 润滑油 25Kg/桶 常温储存 油料库房 4桶 1桶


主要能源


1 水 3202 t/a


2 电 30 万 KW·h/a


表 2-10 实验室常用物品消耗一览表


序号 仪器设备名称 年用数量 型号规格 最大储存量


1 2000ml塑料量水器 2个 2000ml 2个


2 250ml 塑料烧杯 2个 250ml 2个


3 表面皿 100个 直径 90mm，120mm各 50 100个


4 表面皿 4个 8公分 4个


5 表面皿 4个 11公分 4个


6 玻璃棒 6只 直径 8毫米，长 300毫米 6只


7 玻璃胶头滴管 20个 大 20个


8 玻璃胶头滴管 20个 中 20个


9 玻璃胶头滴管 20个 小 20个


10 玻璃漏斗（大、中、小） 15个（各 5个） 15个（各 5个）


11 玻璃砂芯漏斗 6套 6套







德飞实验室项目


第 83 页


12 玻璃烧杯 6个 5000ml 6个


13 玻璃烧杯 6个 2000ml 6个


14 玻璃烧杯 10个 1000ml 10个


15 玻璃烧杯 30个 400ml 30个


16 玻璃烧杯 30个 250ml 30个


17 玻璃烧杯 30个 150ml 30个


18 玻璃试管 50个 20*200mm 50个


19 参比电极 8 8


20 称量瓶 1个 40*25mm 1个


21 称量瓶 1个 60*30mm 1个


22 定量滤纸 2张 快速 2张


23 坩埚 10个 10个


24 坩埚长柄钳 3个 / 3个


25 高型称量瓶 50个 60*30mm 50个


26 古氏坩埚 2 2


27 广口瓶 6个 1000ml 6个


28 容量瓶 6个 1000ml 6个


29 软毛刷 1把 宽度：25~50mm 1把


30 烧杯 8个 1000ml 8个


31 烧杯 1个 800ml 1个


32 烧杯 14个 500ml 14个


33 烧杯 4个 400ml 4个


34 烧杯 4个 300ml 4个


35 烧杯 4个 250ml 4个


36 烧杯 4个 150ml 4个


37 烧杯 8个 100ml 8个


38 烧杯 4个 50ml 4个


39 试管 4个 20mm 4个


40 试管 4个 10mm 4个


41 陶瓷坩埚 50个 30ml 50个


42 透明广口瓶 2个 2500ml 2个


43 锥形瓶（三角烧杯） 10个 250ml 10个


44 锥形瓶（三角烧杯） 12个 200ml 12个


45 锥形瓶（三角烧杯） 8个 150ml 8个


46 棕色滴瓶 21个 200ml 21个


47 棕色广口瓶 2个 2500ml 2个







德飞实验室项目


第 84 页


48 棕色广口瓶 2个 1000ml 2个


本项目实验过程中使用的主要试剂物化性质见表 2.1-6。


表 2.1-6 本项目主要实验试剂物化性质一览表


序号 药品名称 分子式 理化性质 燃烧爆炸性 毒性及危害性


1 明胶
C₁₀₂H₁₅₁O
₃₉N₃₁


外观性状白色、淡黄色或黄色透明或半透明有光


泽脆性薄片或粉粒。溶解性溶于热水，冷后成凝


胶，不溶于乙醇、乙醚、氯仿等溶剂，溶于乙酸、


甘油的水溶液中。10%～15%的溶液形成凝胶。用


途：赋形剂混悬剂及培养基的基质。


/ /


2 氢氟酸 HF


氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发


烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。氢氟酸是


一种弱酸，具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金


属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤


会造成难以治愈的灼伤。密度 1.15g/mL；沸点


105℃；熔点-35℃


/


急性毒性 LC50：
1276ppm（大鼠吸入，


1h）；342ppm（小鼠


吸入，1h）


3 无水氯化


钙
CaCl₂


氯化钙微苦。它是典型的离子型卤化物，室温下


为白色、硬质碎块或颗粒。它常见应用包括制冷


设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂。


/ /


4 氧化镁 MgO


氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，


属于胶凝材料。呈白色或灰白色粉末，无臭、无


味、无毒，是典型的碱土金属氧化物。熔点为


2852℃，沸点为 3600℃，密度为 3.58g/cm3（25℃）。


溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。不溶于


乙醇。


/ /


5 乙醇 C₂H₆O


无色液体，具有特殊香味，相对密度 0.79g/cm3。
与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等


多数有机溶剂引燃温度：363℃。；熔点-114.1℃，


沸点 78.3℃，闪点 12℃


爆炸上限


%(V/V)：
19.0，爆炸


下%(V/V)：
3.3


急性毒性：经口：


LD50：15010mg/kg，
吸入：


LC50>60000ppm


6 二氧化硅 SiO₂


熔点：1610ºC；沸点：>100°C(lit.)；水溶性：不溶


闪点：2230°C；密度：2.6；性质描述：透明无味


的晶体或无定形粉末。不溶于水、酸，溶于氢氟


酸。


/


急性毒性：


LD50300mg/kg(大鼠


经口)；33mg/kg(小鼠


腹腔)


7 硫酸铜 CuSO₄


熔点：200℃(无水物)；密度：相对密度(水=1)2.28。
溶解性：溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、


液氨；稳定性：稳定；外观与性状：蓝色三斜晶


系结晶


/ 急性毒性：LD50：
350mg/kg(大鼠经口)


8 氯化锌 ZnCl₂


密度 2.91g/cm3；沸点 732ºC；熔点 365ºC；外观


性状：透明至哑色无色或淡黄色。溶于水、乙醇、


乙醚、甘油，不溶于液氨。本品不燃，有毒，具


腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。


/ /


9 无水硫酸


钠
Na₂SO₄


硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶于甘油而


不溶于乙醇。高纯度、颗粒细的无水物称为元明


粉。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结


晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫


酸钠，又名芒硝，偏碱性。


/ /


10 三乙醇胺 C₆H₁₅NO₃ 无色至淡黄色粘性液体，沸点 335.4℃，闪点


185℃，熔点 21℃，密度 1.12g/cm3


刺激数据：


皮肤-兔子：


560mg/24，
轻度；眼-
兔子：


20mg/24h，
重度


急性毒性：大鼠经口


LD50：9110mg/kg；
小鼠经口 LC50：


8680mg/kg



https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E6%BA%B6%E5%89%82

https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E6%BA%B6%E5%89%82

https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E6%BA%B6%E5%89%82

https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E6%BA%B6%E5%89%82





德飞实验室项目


第 85 页


11 乙二醇
(CH₂OH)


₂


最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液


体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，


但在醚类中溶解度较小。熔点：-13；沸点 197.3℃；


密度 1.113g/cm³；


/


急性毒性：LD50：
8.0～15.3g/kg(小鼠经


口)；5.9～13.4g/kg(大
鼠经口)


12 抗坏血酸 C₆H₈O₆


又名维生素 C，白色结晶或结晶性粉末，无臭，


味酸，无臭，味酸，易溶于水，具有很强的还原


性。密度 2.0±0.1g/cm3；沸点 552.7±50.0℃；熔点


190-194℃；


/
急性毒性：LD50：
5000mg/Kg（大白鼠


经口）


13 三氯甲烷 CHCl₃


三氯甲烷，是一种有机化合物，为无色透明液体，


有特殊气味，味甜，高折光，不燃，质重，易挥


发。熔点-63.5℃；沸点 61.2℃；密度 1.48g/cm³。
不溶于水，溶于醇、醚、苯。三氯甲烷在 2B类致


癌物清单中。三氯甲烷被列入有毒有害水污染物


名录（第一批）


/


急性毒性 LD50：
908mg/kg（大鼠经


口）；LC50：
47702mg/m3（大鼠吸


入，4h）；生态毒性


LC50：43.8mg/L
（96h）（虹鳟鱼，静


态）


14


1-（2-吡
啶偶氮）


-2-萘酚


（PAN）


C₁₅H₁₁N₃
O


络合指标剂。橙色晶体；密度 1.2±0.1g/cm3；沸点


469.6±25.0℃；熔点 138-140℃。在一定 ph值溶液


中，与大多数金属离子形成红色或其他颜色的配


合物，配合物不溶于水。


/ /


15 二苯偶氮


碳酰肼
C₁₃H₁₂N₄


O


橙红色针状结晶。溶于醇；氯仿和苯，不溶于水。


测定许多金属的试剂，用于检定镉；铬；铜；铁；


汞；钼；铅；锌。密度 1.2±0.1g/cm3；熔点
119-123℃(lit.)


/ 急性毒性：大鼠经口


LD：>500mg/kg


16 菲啰啉 C₁₂H₈N₂
一水合物为白色结晶性粉末。密度 1.10；熔点


93-94℃；无水物熔点为 117℃；溶于 300份水，


70份苯，溶于醇和丙酮，不溶于石油醚。


/


急性毒性：LD50经口


-大鼠-132mg/kg；急


性水生毒性(类别 1)；
慢性水生毒性(类别


1)


17 酚酞 C₂₀H₁₄O₄


酚酞无色或微黄色晶体，由苯酐与苯酚缩合而得，


溶于稀碱溶液呈红色。密度（25/4℃）：1.277g/ml。
相对蒸汽密度（空气=1）：1.299g/mL。熔点（ºC）：
257～259℃。溶解性：溶于乙醇和碱溶液，在乙


醚中略溶，1g溶于 12ml乙醇、约 100ml乙醚，


极微溶于氯仿，不溶于水。


/


急性毒性：人口服


TDLO：29mg/kg；大


鼠口径 LD50：
>1mg/kg；大鼠腹腔


LD50：500mg/kg


18 氟化钾二


水
H₄FKO₂


无色晶体。易溶于水，能溶于氢氟酸和液氨，微


溶于醇及丙酮；熔点：41℃；沸点 1505℃；密度
2454g/cm3


/ 急性毒性：小鼠口经


LC50：245mg/kg；


19 钙黄绿素
C₃₀H₂₆N₂


O₁₃


是一种荧光染料和自灭探针，可作 EDTA钙离子


滴定和荧光测定钙离子的络合指示剂。密度


1.7±0.1g/cm3；沸点 952.7±65.0℃；熔点 200℃
/ /


20 高碘酸钾 IKO₄


无色晶体或白色结晶粉末。微溶于冷水，溶于热


水，主要用作氧化剂，可以把二价锰盐氧化成高


锰酸盐。熔点 582℃（爆炸）；密度 3.618g/cm³；
水溶解性 0.42g/100mL(20℃)


熔点 582℃
（爆炸）


/


21
铬蓝黑 R
（钙试


剂）


C₂₀H₁₃N₂
NaO₅S


外观性状：暗棕色至紫色粉末。络合指示剂；测


定钙、镁、镉、锰和锌；荧光分析测铝；测定水


硬度。水溶解性 20g/L(20ºC)
/ 急性毒性：小鼠静脉


LD50：180mg/kg


22
磺基水杨


酸钠，二


水


C₇H₅NaO
₆S·₂H₂O


白色至淡黄色结晶粉末，可溶于水和醇，但不溶


于非极性溶剂。用于测定铁和蛋白质。白色结晶


性粉末。溶于水，几乎不溶于乙醇和乙醚。


/ /


23
甲基百里


香酚蓝络


合剂


C₃₇H₄₄N₂
O₁₃S


绿色-棕色结晶粉末。络合指示剂，金属滴定指示


剂。溶解度性：不溶于无水乙醇和乙醚；水中溶


解度：460g/L(20℃)；熔点 252-256℃；沸点


891.6℃；


/ /







德飞实验室项目


第 86 页


24 甲基红
C₁₅H₁₅N₃


O₂


甲基红是常用的酸碱指示剂之一，有光泽的紫色


结晶或红棕色粉末，溶于乙醇和乙酸，几乎不溶


于水。密度：0.791g/cm3；熔点：178-182℃；沸


点：479.5℃；闪点：243.8℃；甲基红在 3类致癌


物清单中。


/ /


25 氯化钾 KCl


氯化钾外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠


盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电


解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临


床各科。密度：1.98g/cm³。熔点：770℃。沸点：


1420℃。闪点：1500℃。稳定性：稳定。与强氧


化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。


/
口服过量氯化钾有


毒；半数致死量约为
2500mg/kg


26 氯化钠 NaCl


氯化钠无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外


观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的


主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、


液氨；不溶于浓盐酸。


/ /


27 萘酚绿 B
C₃₀H₁₅Fe
N₃Na₃O₁₅


S₃


测定镁的络合指示剂；生物染色，络合指示剂。


萘酚绿 B能与酸性铬蓝 K组成了混合指示剂-KB
指示剂，使其颜色变化更敏锐，由紫红变为蓝绿。


深绿色粉末，溶于水呈黄绿色溶液，长期存放分


解；


/


对鱼类的毒性半数致


死浓度（LC50）-青鳉


鱼-1,000mg/l-48h；小


鼠静脉 LD50：
460mg/kg


28 氢氧化钾 KOH 白色斜方结晶，易溶，密度 2.044g/cm3，熔点


360℃，沸点 1324℃ /


LD50：273mg/kg（大


鼠经口）；生态毒性：


TLm：80ppm（24h）
（食蚊鱼）


29 氢氧化钠 NaOH
淡紫色液体，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙


酮、乙醚，相对密度 2.13g/cm3，熔点 318.4℃，


沸点 1390℃，闪点 29℃


具有强碱


性，腐蚀性


极强


急性毒性：LD50：
40mg/kg（小鼠腹腔）；


生态毒性：LC50：
180ppm（24h）（鲤


鱼）


30 酸性铬蓝
K


C₁₆H₉N₂N
a₃O₁₂S₃


络合指示剂，检验钙、铬、镁、锰、铅和锌等。


棕红色或暗红色粉末；溶于水和乙醇，水溶液呈


玫瑰红色，在碱性溶液中呈灰蓝色


/ /


31 碳酸钙 CaCO₃


碳酸钙是一种无机化合物，化学式为 CaCO₃，是


石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白


色晶体，无味，基本上不溶于水，易与酸反应放


出二氧化碳。它是地球上常见物质之一，是重要


的建筑材料，工业上用途甚广。熔点：1339℃。


密度：2.7至 2.9g/cm³。


/ /


32 无水硫酸


锰
MnSO₄


密度 2.95；沸点 850℃；熔点>300℃；外观性状：


灰色至粉红色结晶粉末。本品不燃，具刺激性。


受高热分解放出有毒的气体。


/ 急性毒性：LD50：
64mg/kg(小鼠腹腔)


33 硝酸汞
H₂HgN₂O


₇


白色或微黄色结晶性粉末。有硝酸气味。易潮解。


相对密度 4.3。熔点 79℃。沸点 180℃(分解)。溶


于少量水及稀酸。遇大量水或沸水，则生成碱式


盐沉淀。不溶于乙醇。高毒。受热分解出有毒的


汞蒸气。是一种温和的氧化剂。


/
急性毒性：LD50：
26mg/kg(大鼠经口)；
75mg/kg(大鼠经皮)


34 溴酚蓝
C₁₉H₁₀Br₄


O₅S


是一种 pH指示剂，在 pH3.0~4.6范围，颜色由黄


变蓝。常用做电泳指示染料。浅黄色到棕黄色粉


末；易溶于氢氧化钠溶液，溶于甲醇、乙醇和苯，


微溶于水(约 0.4g/100ml)


/ /


35 亚甲基蓝
C₁₆H₂₄Cl
N₃O₃S


密度 0.98g/mL；熔点 190°C；外观性状：暗绿色


固体；稳定性：在常温下相对稳定。水溶解性：
4g/100mL


/ /


36
亚硝基铁


氰化钠二


水


Na₂[Fe(C
N)₅NO]·₂
H₂O


外观与性状：红色无味晶体；pH值：～


5(50g/LH2O，20℃)；相对密度：1.71g/cm3(20℃)；
用作检定醛、丙酮、二氧化硫、锌、碱金属、硫


不燃。遇火


可产生有害


可燃性气体


/







德飞实验室项目


第 87 页


化物等的试剂。 或蒸汽。


37 氨水 NH₃.H₂O
无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，


沸点-33.34℃，密度 0.91g/cm³。氨气易溶于水、


乙醇


爆炸极限
25%—29%


口服-大鼠 LD50：
350mg/kg；吸入-人
TCL0：408PPM


38 磷酸二氢


钾
KH₂PO₄


磷酸二氢钾，有潮解性，加热至 400℃时熔化而成


透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷


酸钾。空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。


/ /


39 冰醋酸
CH₃COO


H


是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水


乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为


16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中


弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸汽


对眼和鼻有刺激性作用。


/
急性毒性：LD50：
3530mg/kg（大鼠经


口）


40 丙三醇


（甘油）
C₃H₈O₃ 透明,无色,粘稠的甜味液体。密度 1.3±0.1g/cm3；


沸点 290℃；熔点 20℃；水溶解性>500g/L(20℃) /
急性毒性：LD50：
12600mg/kg(大鼠经


口)


41 石油醚


C₅H₁₂，
C₆H₁₄，
C₇H₁₆等


石油醚，是一种轻质石油产品，是低相对分子质


量的烃（主要是戊烷及己烷）的混合物，为无色


透明液体，有煤油气味。不溶于水，溶于乙醇、


苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。


爆炸上限


（V/V）：


8.7%；爆炸


下限


（V/V）：


1.1%；引燃


温度：
280℃


/


42 苯甲酸 C₇H₆O₂


苯甲酸是一种芳香酸类有机化合物，也是最简单


的芳香酸。熔点 122.13℃，沸点 249.2℃，相对密


度(15/4℃)1.2659。外观为白色针状或鳞片状结晶。


100℃以上时会升华。微溶于冷水、己烷，溶于热


水、乙醇、乙醚、氯仿、苯、二硫化碳和松节油


等。


爆炸下限


%(V/V)：11


急性毒性：LD50：
2530mg/kg(大鼠经


口)；2370mg/kg(小鼠


经口)


43 单宁酸


（鞣酸）
C₇₆H₅₂O₄₆


鞣酸，又名单宁酸，为黄色或棕黄色粉末，其水


溶液与铁盐溶液相遇变蓝黑色，加亚硫酸钠可延


缓变色。在工业上，鞣酸被大量应用于鞣革与制


造蓝墨水。密度：2.12g/cm3。熔点：218℃。闪点：


198℃。单宁酸和单宁在 3类致癌物清单中。


/ 急性毒性：小鼠腹经


LC50：360mg/kg


44 碘 I₂


单质碘呈紫黑色晶体，易升华，升华后易凝华，


有毒性和腐蚀性。单质碘遇淀粉会变蓝紫色。熔


点 113℃，沸点 184℃，水溶性 0.3g/L(20℃)，密


度 4.93g/cm³


本品不燃，


具刺激性。
/


45 碘化钾 KI 呈无色或白色结晶性粉末，密度 3.13g/cm3，熔点


618℃，沸点 1345℃，易溶于水和乙醇
/


急性毒性：LD50：
4000mg/Kg（大鼠经


口）；4720mg/Kg（兔


经皮）


46 焦硫酸钾 K₂S₂O₇


焦硫酸钾是一种无机化合物，无色针状结晶或白


色结晶粉末，具有吸湿性。易溶于水，水溶液呈


强酸性。相对密度 2.28。熔点约 325℃。化学分析


上用作酸性溶剂，钢铁分析用作电解金属的夹杂


剂。


吸入会中毒


急性毒性：低毒，半


数致死量（大鼠，经


口）LD50：2340mg/kg


47 硫氰酸铵 NH₄SCN


硫氰酸铵是一种无机物，无色结晶，有芳香气味，


易挥发。有刺激性，易潮解，易溶于水和乙醇，


溶于甲醇和丙酮，几乎不溶于氯仿和乙酸乙酯。


相对密度 1.305。熔点约 149℃。


该品不燃，


有毒，具刺


激性。


急性毒性：人经口


LD50：430mg/kg；大


鼠经口 LD50：
750mg/kg；小鼠经口


LC50：500mg/kg


48 硫酸铁铵
FeH₄NO₈


S₂


用作分析试剂，测定卤素时用作指示剂。密度


0.87g/mL；沸点 85℃；熔点 40℃；紫罗兰色晶体。


易溶于水、不溶于乙醇。


/ /







德飞实验室项目


第 88 页


49 硫酸亚铁
FeSO₄·₇H


₂O


硫酸亚铁·七水，俗称绿矾。对人呼吸道有刺激性，


吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺


激性。误服引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及


肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死。水溶性


25.6g/100mL。沸点 330℃。熔点 64℃。密度


1.898g/mL（25℃）


/


急性毒性：LD50：
319mg/kg；（大鼠经


口）;LD50：680mg/kg
（大鼠经口）


50 氯化铵 NH₄Cl


氯化铵简称氯铵，是指盐酸的铵盐，多为制碱工


业的副产品。含氮 24%〜26%，呈白色或略带黄


色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂


型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化


铵较多用作生产复肥的基础肥料。


/ /


51 氯化钡 BaCl₂
氯化钡无色晶体或白色粉末，无臭。熔点：963℃。


沸点：1560℃。相对密度（水=1）：3.86。溶解性：


溶于水，不溶于丙酮、乙醇，微溶于乙酸、硫酸。


/


急性毒性 LD50：
118mg/kg（大鼠经


口）；生态毒性：


LC50：＞76.9mg/L
（48h）（青鳉）


52 氯化锶 SrCl₂


氯化锶无色立方晶体。其化学性质介于氯化钡（毒


性更强）和氯化钙间。熔点 874℃，沸点 1250℃，


密度 3.052g/cm³，易溶于水，微溶于乙醇、丙酮，


不溶于四氯化碳、液氨。


/ 急性毒性：小鼠腹腔


LC50：2250mg/kg；


53 钼酸铵
(NH₄)₂M
oO₄


白色粉末。是测定磷的重要试剂。熔点 170℃（分


解）；密度 2.496g/cm3；本品不燃，有毒，具刺


激性。


/ 急性毒性：LD50：
333mg/kg(大鼠经口)


54 碳酸铵
(NH₄)₂C


O₃


碳酸铵是一种无机化合物，化学式为(NH4)2CO3。
为无色立方晶体，易溶于水，水溶液呈碱性，不


溶于乙醇、二硫化碳及浓氨水。对光和热均不稳


定，稍有吸湿性。熔点：58℃。密度：1.50g/cm3。
溶解性：溶于水，不溶于乙醇、二硫化碳及浓氨


水中。


/ 急性毒性：小鼠经静


脉 LD50：96mg/kg；


55 乙二胺四


乙酸二钠
C₁₀H₁₄N₂
Na₂O₈


又叫作 EDTA-2Na，是化学中一种良好的配合剂。


无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉


末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。


/ 急性毒性：LD50：家


鼠口服 2g/kg


56 过硫酸铵
(NH₄)₂S₂


O₈
过硫酸铵也称过二硫酸铵，白色结晶性粉末，有


强氧化性和腐蚀性。


可加剧燃


烧；氧化剂。


急性毒性：LD50：
689mg/kg（大鼠经


口）；生态毒性：


LC50(红鳟


鱼)-76mg/l-96h；
EC50(水


蚤)-120mg/l-48h


57 铬酸钾 K₂CrO₄
柠檬-黄色晶体，密度：1000Kg/m3（20°C），熔


点：971°C(lit.)，溶于水、不溶于乙醇。铬（6价）


化合物在 1类致癌物清单中。


本品助燃，


有毒，具强


刺激性。


急性毒性：LD50：
11mg／kg(兔，肌肉注


射)


58 酒石酸钾


钠
NaKC₄H₄


O₆


酒石酸钾钠是一种有机物，白色结晶粉末。密度


1.79g/cm3。熔点 75℃。在热空气中有风化性，60℃
失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水。溶于水，


不溶于乙醇。


/ /


59 硫代硫酸


钠
Na₂O₃S₂


无色单斜结晶或白色结晶粉末。相对密度


1.667g/cm³。易溶于水，不溶于醇。具有强烈的还


原性，在酸性溶液中分解


/


急性毒性：经口：


LD50>5000mg/kg，吸
入：LC50：>2.6mg/L，


经皮：
LD50>2000mg/kg


60 硫脲 CH₄N₂S
硫脲，是一种有机含硫化合物，白色而有光泽的


晶体，味苦，密度 1.41g/cm³，熔点 176～178℃，


闪点 66.8℃，溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚。


遇明火、高


热可燃。受


热分解，放


出氮、硫的


氧化物等毒


性气体。


急性毒性：LD50：大


鼠经口 1750mg/kg；
LD50：兔子经皮


2800mg/kg；







德飞实验室项目


第 89 页


61 硫氰酸钠 NaSCN


硫氰酸钠是白色斜方晶系结晶或粉末。相对密度


1.735g/cm3。易溶于水，乙醇，丙酮等溶剂。熔点


287℃时分解出硫化物、氮化物和氰化物。与酸和


强氧化剂反应。水溶液呈中性。


/


急性毒性：LD50：
600mg／kg(小鼠经


口)；770mg／kg(大鼠


经口)


62 硫酸钾 K₂SO₄


硫酸钾呈白色结晶性粉末。农用硫酸钾外观多呈


淡黄色，硫酸钾的吸湿性小，不易结块，物理性


状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥，也是


制作无氯氮、磷、钾三元复合肥的主要原料


/ /


63 柠檬酸钠


二水
C₆H₅Na₃


O₇


外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳


定。溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性。


熔点 300℃；密度 1.008g/cm³；
/


急性毒性：大鼠腹腔


LD50：1549mg/kg；
小鼠腹腔 LD50：
1364mg/kg；


64 硼酸 H₃BO₃


白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有


滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类


及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点 185℃（分解），


密度 1.435g/cm3


/


急性毒性：LD50：
2660mgkg(大鼠经


口)3450mg/kg，(小鼠


经口)>2000mg/kg


65 偏重亚硫


酸钠
Na₂S₂O₅ 为白色或黄色结晶，带有强烈的刺激性气味，溶


于水，水溶液呈酸性，熔点：150℃，密度：1.48g/cm3
带有强烈的


刺激性气味
/


66 水杨酸 C₇H₆O₃
白色结晶性粉末，微溶于冷水，易溶于热水，乙


醇，乙醚和丙酮，溶于热苯。密度 1.44g/cm³；沸


点 211℃；熔点 158-161℃
/ 急性毒性：LD50：


891mg/kg(大鼠经口)


67 四硼酸钠 Na₂B₄O₇


四硼酸钠是重要的含硼矿物及硼化合物。四硼酸


钠为无色或白色的结晶性粉末，溶于水。硼砂有


广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，


也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。


/ /


68 无水乙酸


钠
C₂H₃NaO


₂


无水乙酸钠是一种有机物，白色粉末，有吸湿性，


易溶于水，溶于乙醇。熔点 324℃，沸点 400℃，


密度 1.528g/cm³，闪点 250℃
/


急性毒性：大鼠经口


LD50：3530mg/kg，
小鼠经口 LD5O：


6891mg/kg
69 乙酸铵 C₂H₇NO₂ 用作分析试剂、色层分析试剂和缓冲剂。 / /


70 次氯酸钠


溶液
NaClO


黄色溶液，有似氯气的气味，非常刺鼻的气味，


极不稳定，易溶于水生成烧碱和次氯酸。具腐蚀


性，可致人体灼伤，具致敏性。相对密度 1.2g/cm³。
熔点-6℃，沸点 102.2℃


本品不燃


急性毒性：LD50：
8500mg/kg（大鼠经


口）


71 二甲苯 C₈H₁₀


无色液体，熔点-34℃，沸点 137至 140℃，闪点


25℃，密度 0.9±0.1g/cm3，自燃点或引燃温度


463.8℃，能与乙醇、乙醚、三氯甲烷等多种有机


溶剂相混溶，不溶于水。


爆炸上限


%,V/V：7；
爆炸下限


%,V/V：1.1


急性毒性：LD50：
4300mg/kg（大鼠经


口）；2119mg/kg（小


鼠经口）


72 二氯甲烷 CH₂Cl₂


二氯甲烷，是一种有机化合物，为无色透明液体，


具有类似醚的刺激性气味。微溶于水，溶于乙醇


和乙醚。熔点-97℃；沸点 39.8℃；密度 1.325g/cm³。
二氯甲烷在 2A类致癌物清单中。二氯甲烷被列入


有毒有害大气污染物名录（2018年）。二氯甲烷


被列入有毒有害水污染物名录（第一批）


爆炸上限


（%）：22；
爆炸下限


（%）：14


急性毒性：LD50：
1600~2000mg/kg（大


鼠经口）；生态毒性：


LC50：193mg/L（96h）
（黑头呆鱼，动态）


73 甲醛溶液 HCHO


甲醛通常为无色气体，有刺激性气味。易溶于水


和乙醚，水溶液浓度最高可达 55%，能与乙醇、


丙酮等有机溶剂按任意比例混溶，不溶于石油醚。


液体在较冷时久贮易混浊，在低温时则形成三聚


甲醛沉淀。密度：0.815g/cm³，熔点：-92℃，沸


点：-19.5℃，闪点：64℃


/


急性毒性：LD50：
800mg/kg(大鼠经


口)，2700mg/kg(兔经


皮)；LC50：
590mg/m3(大鼠吸入)


74 磷酸 H₃PO₄


磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸，纯磷酸为


无色结晶，无臭，具有酸味。不易挥发，不易分


解，几乎没有氧化性。熔点 42℃，沸点 261℃，


与水混溶，可混溶于乙醇，密度 1.874g/mL（液态）


受热分解产


生剧毒的氧


化磷烟气。


急性毒性：


LD501530mg/kg(大
鼠经口)；


2740mg/kg(兔经皮)。
生态毒性 TLm：


138mg/L（96h）（食



https://baike.baidu.com/item/%E9%85%B8%E6%80%A7/8564466

https://baike.baidu.com/item/%E9%85%B8%E6%80%A7/8564466





德飞实验室项目


第 90 页


蚊鱼）


75
乙酸乙酯


（醋酸乙


酯）


C₄H₈O₂


乙酸乙酯又称醋酸乙酯，无色液体，密度


0.902g/cm3；熔点-84℃；沸点 76.6-77.5℃；闪点：


-4℃。微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、


苯等多数有机溶剂。本品易燃，具刺激性，具致


敏性。


爆炸上限


%(V/V)：
2.0；爆炸下


限%(V/V)：
11.5


急性毒性：LD50：
5620mg/kg（大鼠经


口）


76 乙酰丙酮 C₅H₈O₂


乙酰丙酮，又名 2,4-戊二酮，是一种有机化合物，


为无色至微黄色透明液体，微溶于水，能与乙醇、


乙醚、氯仿、丙酮、冰乙酸等有机溶剂混溶。熔


点-23℃；沸点 140.4℃；密度 0.975g/cm³


爆炸下限


%(V/V)：
1.7；爆炸上


限%(V/V)：
11.4


急性毒性：LD50：
590mg/kg(大鼠经


口)，810mg/kg(兔经


皮)；


77 高氯酸 HClO₄


高氯酸，是一种无机化合物，六大无机强酸之首，


是氯的最高价氧化物的水化物。是无色透明的发


烟液体。高氯酸在无机含氧酸中酸性最强。可助


燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。熔


点-112℃；沸点 203℃；水溶性与水混溶；密度
1.67g/cm³


/


急性毒性 D50：
1100mg/kg(大鼠经


口)；400mg/kg(狗经


口)；生态毒性：LC50：
180ppm(24h)(鲤鱼）


78 过氧化氢


溶液
H₂O₂


过氧化氢是一种无机化合物，化学式为 H2O2。纯


过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水


混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为


无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及


环境消毒和食品消毒。过氧化氢在 3类致癌物清


单中。


/
急性毒性：LD50：浓


度为 90%，376mg/kg
（大鼠经口）


79 硼氢化钾 KBH₄


硼氢化钾，是一种无机化合物，为白色结晶性粉


末，在空气中稳定，无吸湿性。硼氢化钾易溶于


水，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于


乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。


在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气，


具有强还原性。熔点500℃（分解）；密度1.177g/cm³


遇水放出易


燃气体的物


质和混合物


急性毒性：大鼠口经


LD50：160mg/kg


80 硝酸 HNO₃


纯硝酸为无色液体。具有强氧化性、腐蚀性的一


元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重


要的化工原料，化学式为 HNO3，分子量为 63.01，
熔点：-42℃。沸点 83℃。相对密度：1.50（无水）。


其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。吸入可引起肺炎。


/


急性毒性：LC50：
130mg/m3（大鼠吸


入，4h）；67ppm（小


鼠吸入，4h）


81 硝酸钾 KNO₃


硝酸钾是一种无机化合物，俗称火硝或土硝，是


含钾的硝酸盐，为无色透明斜方晶体或菱形晶体


或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。熔


点 334℃；水溶性易溶于水，溶于甘油，不溶于无


水乙醇、乙醚；密度 2.11g/cm³；闪点 400℃


强氧化剂，


与有机物接


触能引起燃


烧和爆炸。


/


82 硝酸银 AgNO₃
硝酸银为白色结晶性粉末，易溶于水、氨水、甘


油，微溶于乙醇。熔点：212℃。沸点：444℃（分


解）。闪点：40℃。密度：4.35g/cm3。
/


急性毒性：LD50：
1173mg/kg（大鼠经


口）；LD50：50mg/kg
（小鼠经口）


83 重铭酸钾 K₂Cr₂O₇


重铬酸钾室温下为橘红色结晶性粉末，溶于水，


不溶于乙醇。密度：2.676g/cm3。熔点：398ºC。
沸点：500ºC（分解）。重铬酸钾是一种有毒且有


致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归


为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室


和工业中都有很广泛的应用。


/
急性毒性：LD50：
25mg/kg（大鼠经口）；


190mg/kg（小鼠经口）


84 丙酮
CH₃COC


H₃


丙酮又名二甲基酮为最简单的饱和酮。常温常压


下为一种有薄荷气味的无色可燃液体。易溶于水


和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。


易燃、易挥发，化学性质较活泼。


易燃有毒物


品，毒性中


等。


急性毒性：LD50：
5800mg/kg（大鼠经


口）；5340mg/kg（兔


经口）







德飞实验室项目


第 91 页


85 甲苯 C₇H₈


甲苯，是一种有机化合物，是一种无色、带特殊


芳香味的易挥发液体，属芳香族碳氢化合物。有


强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫


化碳和冰乙酸混溶，不溶于水。熔点-94.9℃；沸


点 110.6℃；密度 0.872g/cm³


爆炸上限


（%）：7.1；
爆炸下限


（%）：1.1


急性毒性 LD50：
636mg/kg（大鼠经


口）；LC50：49g/m3
（大鼠吸入，4h）；


生态毒性 LC50：
34.27mg/L（96h）（黑


头呆鱼）


86 硫酸 H₂SO₄


纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通


常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式


法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量


分数一般在 75%左右；后者可得质量分数 98.3%
的浓硫酸，沸点 338℃，相对密度 1.84。


/


急性毒性：LD50：
2140mg/kg(大鼠经


口)；LC50：
510mg/m³，2小时(大
鼠吸入)；320mg/m³，
2小时(小鼠吸入)


87 盐酸 HCl


盐酸为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具


有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为 37%）


具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开


后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产


生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。


/


急性毒性：LD50：
900mg/kg（大鼠经


口）；LC50：
4600mg/m3,3124ppm
（大鼠吸入，1h）


88 乙醚 C₄H₁₀O


乙醚，是一种醚类有机化合物，无色、高度挥发


性、有甜味（“飘逸气味”）、极易燃的液体。熔


点-116.2℃；沸点 34.5℃；微溶于水，溶于乙醇、


苯、氯仿、溶剂石脑油等多数有机溶剂。；密度


0.714g/cm³；


爆炸上限


（%）：


49.0；爆炸


下限（%）：
1.7


急性毒性 LD50：
1215mg/kg（大鼠经


口）；LC50：
221190mg/m3（大鼠


吸入，2h）


2.1.7劳动定员及工作制度


劳动定员：项目定员 120人；


工作制度：年正常工作 250天，实行一班制，每班工作时间 8h。


2.1.8平面布置及其合理性分析


本项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399 号 16 幢、17 幢，该房屋


共 5 层，总建筑面积为 8365.3m2，其中：-2F主要布置库房、单体燃烧实验室、


墙体保温室、加工室、观察室、静载锚固室、松弛室、门窗室、墙体保温室、土


工无机结合料室、混凝土室、集料一室、集料二室、养护室、砼力学室、支座室/


伸缩缝室、幕墙室、管材室、钢材室等。-1F主要布置库房、材料调节室、其他燃


烧实验室、砼耐久室、保温材料三室、保温材料二室、保温材料一室、收缩率养


护室、留样室、养护室、钢结构室等。1F主要布置监控室、展厅、库房、前台、


综合检测一室、玻璃幕墙室、资料室、样品室、快递接收室、前台、样品验收室、


配电室、库房、混凝土性能室、沥青混合料一室、沥青混合料二室、水泥室、现


场检测室、预留机电室等。2F主要布置盐雾室、样品调节室、值班室、综合检测


二室、成型养护室、档案一室、档案二室、标准物质室、样品调节室、土工合成


材料室、防水材料室、试件制备室、交安机电二室、盐雾室、样品调节室、交安







德飞实验室项目


第 92 页


机电室、沥青室、化学贮存一室、化学贮存二室、化学分析室等。3F主要布置办


公室、接待室、会议室。4F主要布置办公室、会议室、资料室、财务室。5F主要


布置厨房、餐厅。危废贮存点位于 1F西侧。设置货用电梯 2部，客梯 2部。项目


总平面布局满足《检验检测实验室建设与设计技术要求》（GB/T 32146-2015）中


相关要求。


综上所述，本项目平面布置功能分区明确，车间内布置保证了工艺流程的顺


畅紧凑，保证了物料输送流程，平面布置流畅，本项目中平面布置详见附图。


2.1.9水平衡分析


本项目产生的用水包括生活用水、食堂用水、生产区地面清洁用水、物理实


验用水（含实验用水、设备清洗用水）、化学实验用水（含实验用水、器皿清洗


用水）、纯水制备用水及喷淋装置用水等。


2.1.9.1用排水


（1）生活用水


项目员工人数 120人，年工作天数 250d，一班制，每班 8h。参照《重庆市第


二三产业用水定额（2020年版）》（渝水〔2021〕56号）和《建筑给水排水设计


规范》（GB 50015-2019）、《办公建筑设计规范》（JGJ/T 67-2019），生活用水


定额按照 50L/人•d计，则生活用水量为 6m3/d（1500m3/a）。产污系数按 0.9计，


则生活污水产生量为 5.4m3/d（1350m3/a）。


（2）食堂用水：根据业主提供资料，项目每日食堂就餐人数约 80人，年工


作天数 250d，每人每天提供 1餐，厂区食堂每天就餐次数为 80人次/d，食堂用水


定额按照 20L/人次计，则食堂用水量为 1.6m3/d（400m3/a）。产污系数按 0.9计，


则食堂废水量为 1.44m3/d（360m3/a）。


（3）物理试验


①物理试验用水


本项目物理实验用水主要来自建筑材料制样、养护、渗水试验、水密性试验


及恒温水浴等物理性试验。根据建设单位提供资料，并类比其他同类型报告，物


理试验日最大用水量约为 2m3/d（500m3/a），产污系数按 0.9计，则废水产生量为


1.8m3/d（450m3/a）。







德飞实验室项目


第 93 页


②设备清洗用水


试验完成后部分设备需要用水清洗，以待下一次检验。根据建设单位提供信


息，并类比其他同类型报告，设备清洗水日最大用水量约 2m3/d（500m3/a），产


污系数按 0.9计，则废水产生量为 1.8m3/d（450m3/a）。


（4）化学实验


①化学实验用水


本项目化学实验用水主要为试剂配置用水、分析检验用水。拟建项目化学实


验主要是针对工程材料的化学性进行检测，水样的占比极少，本次评价把其一并


纳入分析检验用水进行考虑，不再单独进行核算。根据建设单位提供资料，并类


比其他同类型报告，项目试剂配置日纯水用量约 0.002m3/d，分析检验日纯水用量


约 0.02m3/d，合计纯水用量为 0.022m3/d（5.5m3/a）。产污系数按 0.9计，则化学


实验废液日产生量为 0.020m3/d（4.95m3/a），该部分检测后产生的高浓度实验废


液（含酸、碱有机溶剂及重金属等），分类收集后作为危废，委托有资质单位处


理。


②化学器皿清洗用水


化学实验器皿及仪器沾染有强酸、强碱、有机物级重金属等，在使用结束后


需进行清洗。


A.第一、二次清洗：含重金属、强酸、强碱及有机物的第一、二次清洗废水


及含第一类污染物及重金属的所有清洗废水，经收集后作危废处置，不外排，用


水量约 0.01m3/d（2.5m3/a），产污系数按 0.9计，废液产生量为 0.009m3/d（2.25m3/a）。


第一、二次清洗废液通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮存点，定期交


由有资质的单位处置。


B.第三清洗：前两次清洗之后继续使用自来水进行清洗，此部分废水为第三


清洗废水。该部分用自来水量约 0.01m3/d（2.5m3/a），产污系数按 0.9计，废水产


生量为 0.009m3/d（2.25m3/a），第三清洗废水由于污染物浓度低，进入自建实验


废水处理设施处理。


C.第四清洗：最后用纯水进行清洗，以及实验前的器皿纯水润洗等，此部分


废水为第四次清洗废水。该部分用纯水量约 0.005m3/d（1.25m3/a），产污系数按







德飞实验室项目


第 94 页


0.9计，废水产生量为 0.0045m3/d（1.125m3/a），第四次清洗废水由于污染物浓度


低，进入自建实验废水处理设施处理。


本项目将涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）的实验废液及其后


的所有清洗废水均纳入危废处置，因此，第三、四次清洗废水中不含重金属（铬、


镉、汞、砷、铅五类重金属）。


（5）地面清洁用排水


实验区域每天清扫，每天采用拖把擦地清洗，办公区域等每天采用拖把擦地


清洗，总清洁面积约5000m2；用水按 0.5L/m2·d计。最大用水量约2.5m3/d（625m3/a），


产污系数按 0.9计，则排放量为 2.25m3/d（562.5m3/a）。


（6）喷淋装置用排水


本项目产生的化学试剂挥发的废气和燃烧实验废气经集中收集后分别引至楼


顶碱液喷淋系统和水喷淋系统进行处理，单个喷淋塔内总水量约为 1m3，每天补


水量约为总水量的 5％，即 0.1m3/d（25t/a）；喷淋废水一个月更换一次，两个喷


淋塔不同时更换，则每年更换喷淋水需补充新鲜水量为 1m3/d（24t/a），产污系数


按 0.9计，则喷淋废水排放量为 0.9m3/d（21.6m3/a）。


（7）纯水制备


本项目设置 1台纯水机（型号：Smart-N，15L/h），采用抛弃式一体化过滤


柱，模块化设计理念，具有预处理柱、反渗透膜，纯化柱，超纯柱、微孔过滤器，


单/双波长紫外灯，混合离子床，电去离子装置等多种纯化处理模块。采用 CPU


自动控制技术，智能判断配置，具有断水自动停，具有待机自动循环杀菌功能。


拟建项目化学实验用水由自来水通过纯水机制得，试剂配置用水为超纯水，


分析检验用水为纯水。建设单位提供资料，纯水机制备率为 60%，超纯水制备率


约为纯水的 70%。超纯水主要用于试剂配置，用量较少，使用频率较低，因此，


本次评价把超纯水用量一并纳入化学实验用纯水量进行考虑，不再单独进行核算。


化学实验用纯水按 0.027m3/d（6.75m3/a）计，则纯水制备每天最大用水量约


0.045m3/d（11.25m3/a），浓水排放量为 0.018m3/d（4.5m3/a），浓水直接排入天海


星生化池。纯水制备设备工艺流程示意，详见下图。







德飞实验室项目


第 95 页


图 2-1 纯水机工艺流程示意图


本项目废水产排情况见表 2.4-1。


表 2.4-1 项目废水产排情况一览表


用水环节 用水标准 规模


用水量/m3 排水量/m3


去向最大日


用水量


年用水


量


最大日排


水量
年排水量


生活用水 50L/人·d 120人,250d/a 6 1500 5.4 1350 生化池


食堂用水 20L/人·d 80人,1次 d 1.6 400 1.44 360 隔油池


地面清洁用水 0.5L/㎡·d 5000m2 2.5 625 2.25 562.5 生化池


物


理


实


验


物理实验用水 2m3/d 250d 2 500 1.8 450 沉淀池


设备清洗用水 2m3/d 250d 2 500 1.8 450 沉淀池


化


学


实


验


化学实验用水 纯水 250d 0.022 5.5 0.0198 4.950 作危废处置


器皿第一、二次


清洗用水
/ 250d 0.01 2.5 0.009 2.25 作危废处置


器皿第三清洗


用水
/ 250d 0.01 2.5 0.009 2.25 去实验废水处


理设施


器皿第四清洗


用水
纯水 250d 0.005 1.25 0.0045 1.125 去实验废水处


理设施


纯水制备用水 纯水 0.065m2/d 0.045 11.250
0.027 6.75 纯水去纯水箱


0.018 4.500 去生化池


喷淋装置用水
更换用水 1月/次 1 24 0.9 21.6 去实验废水处


理设施


补充用水 水量的 5％ 0.1 250 / / /


合计 / / 15.265 3815.25
0.029 7.2 作危废处置


13.6215 3201.975 进入市政污水


管网


注：用水来自纯水制备系统制备的纯水，不计入新鲜用水量和排水量。


2.1.9.2 水平衡图







德飞实验室项目


第 96 页


图 2.1-1 本项目水量平衡图 （单位：t/d）







德飞实验室项目


第 97 页


工


艺


流


程


和


产


排


污


环


节


2.2工艺流程和产排污环节


2.2.1施工期工艺流程和产排污分析


本项目购买重庆两江新区水土街道京东方大道 399号（重庆天海星两江数码


工坊）已建厂房进行建设，施工期只对厂房内部进行简单改装、装饰和设备安装。


在对构筑物的室内外进行装修时产生的噪声、废气、废弃物料等。设备安装过程


将产生噪声、废包装材料等。项目施工期工期较短，施工活动对周边环境影响较


小，其作业工艺及产排污详见图 2-3。


图 2.2-1 施工期产排污环节图


2.2.2运营期工艺流程和产排污分析


图 2.2-2 检测业务工艺流程图


工艺流程简介：


本项目检测业务流程为，先接受委托单位委托检测任务（包括现场检测和实


验室检测）。现场检测主要是用检测设备在待检测项目进行检测，记录现场检测


原始数据，回办公室进行整理。实验室检测由委托方自己送检样品或现场采样，


样品验收室的工作人员将接收的样品根据来源、检测内容等进行分类登记，并根


据检测内容分类存放在样品室内。实验人员根据检测安排领取样品，后对样品按


照标准进行前处理，处理后进行检测并记录原始数据、清洗维护检测设备。检测


完毕后整理数据出具质量报告，交付委托方。


2.2.2.1现场检测


本项目现场检测主要是用检测设备在待检测项目现场直接读数、测量。具体


现场检测工艺流程及产污环节详见图 2.2-3。







德飞实验室项目


第 98 页


图 2.2-3 现场检测工艺流程及产污环节图


现场检测流程简介：


现场准备：根据检测内容准备检测仪器及现场检测条件；


现场采样：部分检测项目需要采样回实验室进行检测，采样过程无污染产生。


现场检测：现场检测主要由检测人员携带仪器进入施工现场进行现场监测，


该过程不产生固废及废水等污染物。此过程会产生少量检测设备噪声（N）；


记录数据：记录现场检测原始数据，回办公室进行整理。


2.2.2.2实验室检测


本项目在实验室进行物理实验时主要产生实验固废、噪声、废气和废水。因


实验室样品种类和检测项目繁多，本次环评按照实验室检测类别分类分析：物理


性检测、燃烧性实验、化学性检测。


（1）物理性检测


①集料类检测


集料室主要用于对粗集料、细集料/矿粉、岩石、天然石材等集料类样品的物


理性能指标检测。土工无机结合料室主要用于对土、掺合料、无机结合料（石灰、


粉煤灰）、无机结合料稳定材料等样品的物理性能指标检测。


图 2.2-4 集料类物理检测工艺流程图


主要检测流程简述：


主要试验过程有样品处理（破碎、烘干、筛分）、样品检测等，检测过程均


为物理性检测。烘干主要使用恒温干燥箱去除样品中的水分，烘箱加热方式为电


加热；破碎主要使用颚式破碎机将较大的岩石、天然石材等样品进行破碎，其破







德飞实验室项目


第 99 页


碎方式为曲动挤压式，破碎后样品为粒径较大的颗粒状，产生粉尘量很少；筛分


机、制样粉碎机、洛杉矶磨耗试验机、集料加速磨光机等主要产尘设备均为密闭


设备，产生的粉尘在设备内部沉降后再打开设备，几乎无粉尘对外排放。


此过程主要产生废建筑材料（S1）、样品处理粉尘（G1）及设备噪声（N）。


②水泥/混凝土类检测


水泥室主要用于对水泥、压浆材料/灌浆材料、锚固剂等样品的物理性能指标


检测。混凝土室主要用于对水泥混凝土、砂浆、外加剂及气泡混合轻质土等需要


进行拌合制件的建筑材料物理性能指标检测。主要试验过程有拌合、制件、养护、


检测等，检测过程均为物理性检测。力学室主要用于对混凝土试件（含岩石、砌


块等）的力学性能检测。砼耐久室主要用于对混凝土试件的动弹性模量、抗冻性、


渗透性、收缩率、氯离子扩散系数/氯离子迁移系数等物理性能指标检测。混凝土


性能室主要用于混凝土试件的抗硫酸盐试验。


图 2.2-5 水泥/混凝土室工艺流程图


主要检测流程简述：


拌合：将不同比例的水、水泥、粗集料、细集料、参合料、外加剂等利用搅


拌机进行拌合。在进行气泡混合轻质土实验时，需要使用泡沫混凝土发泡机将拌


合好的水泥浆与发泡剂混合形成气泡混合轻质土，发泡剂与水泥浆混合后一起固


化。此过程主要产生少量上料粉尘（G2）、废包装材料（S4）及设备运行噪声（N）；


拌合物检测：一部分检测指标如塌落度、稠度等，需要采用刚拌合的样品进







德飞实验室项目


第 100 页


行检测，前期检测主要在水泥室、混凝土室内进行。该过程主要产生废建筑材料


（S1）及设备运行噪声（N）；


制件：将拌合后的混合料装入指定尺寸的模具盒中，并用振动台上振实，制


成水泥方块。此过程主要产生设备运行噪声（N）；


养护：将制作好的试件放入恒温恒湿的养护室中进行养护，温度应在 20±2℃，


相对湿度大于 95%，养护过程中需要用雾化水增加室内湿度，养护室底部为收集


池，水循环利用，不外排，定期补充蒸发损耗。


试件检测：根据试验要求，将养护好的试件送至力学室、砼耐久室及混凝土


性能室进行检测。力学室主要检测力学性能指标，此过程主要产生废建筑材料


（S1）及设备运行噪声（N）；砼耐久室主要检测混凝土长期性能指标，其中氯


离子扩散系数/氯离子迁移系数实验中会使用少量的硝酸银作显色指示剂，因此实


验废水中含有极少量的总银，此过程主要产生废建筑材料（S1）、物理试验废水


（W1）及设备运行噪声（N）；混凝土性能室主要检测抗硫酸盐试验，此过程主


要产生废建筑材料（S1）、物理试验废水（W1）及设备运行噪声（N）。


设备清洁：拌合完成后需要对试验设备进行清洁，以待下次检测。设备清洁


方式采用自来水清洗，清洗废水进入沉淀池沉淀处理后排入废水处理设施，该过


程会产生少量的设备清洗废水（W2）。


记录数据：按要求记录实验原始数据。


③岩石类样品加工


加工室主要用于对不规则的岩石（岩体）、混凝土、砌块及砌墙砖等样品利


用钻孔取样机、自动切磨一体机、全自动沥青小梁试件切割机、混凝土切片机等


进行加工成试验需要得外形，以便进行下一步检测。钻孔、切割、打磨均为湿式


加工，无粉尘产生，加工废水经沉淀后循环利用，不外排，定期补充损耗。


图 2.2-5 加工室工艺流程图







德飞实验室项目


第 101 页


此过程主要产生废建筑材料（S1）、设备噪声（N）。


④钢材、管材及钢结构类检测


钢材室及钢结构室主要用于对钢材与连接接头、钢结构、钢结构焊缝（钢板、


锻件、铸件）、隧道锚杆的物理性能试验。静载锚固室/松弛室主要用于对预应力


用钢材及锚具、夹具、连接器的静载锚固性能（效率系数、总伸长率（总应变））、


松弛率等指标进行检测。管材室主要用于对水电用管材、钢管、预应力波纹管、


声测管的物理性能试验。


图 2.2-5 钢材/钢结构检测工艺流程图


主要检测流程简述：


钢材/钢结构检测：将钢材样品放在万能试验机、弯曲试验机、冷弯机等设备


上面进行抗拉强度、屈服强度、冷弯、重量偏差、尺寸偏差、断后伸长率、最大


力总伸长率、反向弯曲等力学性能检测。


此过程主要产生废钢材（S2）、设备噪声（N）。


预应力用钢材检测：松弛试验是在给定温度下（通常为 20℃），利用松弛试


验机将试样沿一段期间保持恒定不变的伸长量，测定试样上力的变化。静载锚固


性能试验是在预应力试件上加置静荷载，检测其锚固器具的稳定性。


此过程主要产生废钢材（S2）、设备噪声（N）。


管材检测：先将管材样品加工成试验所需的规格，再通过环刚度万能试验机、


柔韧性试验仪、熔体流动性检测仪、热变形维卡软化点温度测定仪、球压耐热试


验仪、冲击试验机、抗渗透装置 、蠕变比率试验机、电工套管弯曲试验机、管


材静液压试验机等设备，进行环刚度、弯曲度、静液压强度/液压试验、维卡软化


温度、熔体质量流动速率等等物理性能的测定。管材室大部分试验温度为常温，


少数如软化温度实验、熔体质量流动速率实验等温度在熔化点附近，低于塑料的


分解温度，因此无废气产生。


此过程主要产生废钢材（S2）、废塑料制品（S3）、设备噪声（N）。







德飞实验室项目


第 102 页


⑤工程材料与制品检测


保温材料室主要用于建筑门窗、建筑用玻璃、外墙外(内)保温系统、保温绝


热材料、增强加固材料（玻纤网格布）、建筑节能工程等的物理性性检测。门窗


室/墙体保温室主要用于建筑门窗、建筑用玻璃、外墙外(内)保温系统的耐候性、


气密性及水密性检测。幕墙室主要用于井盖、通风管道、住宅厨房排风道（排气


道）的物理性检测。防水材料室主要用于检测防水板、防水卷材、止水带、止水


条的物理性能试验。交通安全设施室主要用于波形梁钢护栏、反光膜、防眩板


（网）、隔离栅、交通标志、轮廓标及突起路标等的物理性性检测，以及涂料（防


水涂料、墙体涂料、路面标线涂料）等的物理性能试验。盐雾室主要用于检测波


形梁钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、交通标志、轮廓标及突起路标等的耐盐雾


腐蚀性能试验。支座室主要用于桥梁伸缩缝装置、桥梁支座的物理性性检测。综


合检测室/安全带区主要用于建筑用线材（电线、电缆）、安全帽、安全网、安全


带/绳的物理性检测，以及建筑材料放射性核素测量。


图 2.2-5 工程材料与制品检测工艺流程图


主要检测流程简述：


样品制作：检测前首先使用裁刀或其他器具对样品进行裁样制样，部分防水


卷材样品需要用磨片机、双面刨片机等进行制片，会产生少量的刨片及磨片废气。


样品制作完成后放到对应实验仪器上进行实验，并记录数据。此过程主要产生废


建筑材料（S1）、废钢材（S2）、废塑料制品（S3）、刨片及磨片废气（G3）及


设备噪声（N）。


涂料制样及养护：涂料检测前首先将涂料样品涂抹在制样模板上，先在标准


试验条件下养护，养护时间约 168h，养护完成后进行物理力学性能试验。涂料制







德飞实验室项目


第 103 页


样、养护时有极少量有机废气产生。此过程主要产生废涂料（S5）、涂料制样废


气（G4）及设备噪声（N）


耐盐雾腐蚀性能试验：盐雾剂成分为 5%±0.1%的盐氯化钠溶液（PH6.5~7.2），


试验温度 35±2℃。试验结束后,用清水洗掉试样表面的盐沉积物，然后置于标准


环境条件下恢复 2h，进行全面检查，并记录数据。此过程主要产生废钢材（S2）、


废塑料制品（S3）、物理试验废水（W1）、设备噪声（N）。


放射性核素测量：放射性核素测量设备为全自动低本底多道γ能谱仪，设备自


身无辐射，检测原理是将被检测样品中不同能量的γ射线变成相应幅度的电脉冲并


加以放大，放大的脉冲送到脉冲幅度分析器加以分离，然后由记录显示电路记录。


此过程主要产生废建筑材料（S1）、废塑料制品（S3）、设备噪声（N）。


水密性能测试：水密性能测试通常采用静水压法进行。在测试中，需要使用


水压试验设备和水泵等设备。测试时需记录水头、试验时间等参数，并根据试验


结果计算门窗的水密性能。此过程主要产生废建筑材料（S1）、废塑料制品（S3）、


物理试验废水（W1）、设备噪声（N）。


⑥沥青及其混合料检测


沥青检测主要在沥青室中进行，沥青混合料检测主要在沥青混合料一室、沥


青混合料二室内进行。主要检测流程如下：


图 2.2-9 沥青及其混合料检测工艺流程图


主要检测流程简述：


A.试验准备：


●沥青样品：将沥青样品用专用容器盛放置于恒温干燥箱中软化，恒温干燥


箱加热温度约 135℃。将部分软化后的沥青装入试模，然后自然冷却至室温。剩


余部份样品放入电热恒温干燥箱中保温备检。


●沥青混合料样品：按沥青混合料配合比设计要求称取矿料（碎石、石屑、







德飞实验室项目


第 104 页


矿粉等）、沥青及外掺剂等（每次拌合重量约 30kg），放置自动混合料拌和机拌


和中，拌合机为电加热，沥青混合料加热温度约 145～165℃，单次拌和时间约


3min。拌合好的沥青混合料需要通过马歇尔击实仪、自动车辙试验机分别制样成


型马歇尔、车辙试件等。


试验准备过程中产生少量沥青实验废气（G5）及设备运行噪声（N）；


B.试样检测：


●沥青试样主要指标检测简述：


软化点：在试样上放置钢球，放于水中，约 1L/次，以（5±0.5）℃/min的速


度加热，记录钢球与下层底板表面刚接触时的温度，即为沥青软化点。检测过程


中需要隔离剂（甘油与滑石粉的比例为质量比 2:1），隔离剂重复使用，含化学


药品的试验废液，收集后委托有资质单位处置。溶解度：测定沥青蒸发残留物的


溶解度，试验溶剂为三氯乙烯，含化学药品的试验废液，收集后委托有资质单位


处置。薄膜加热试验/旋转薄膜加热试验：通过加速老化来模拟沥青长期暴露在实


际使用条件下的变化情况，使用设备分别为薄膜加热箱和旋转薄膜加热箱，两种


试验原理基本相同。区别在于沥青膜厚度不同及加热时间不同，试验加热温度均


在 163±0.1℃，达到试验要求后取出冷却。再根据要求试验加热后试样的质量变


化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度等指标。


燃点：将试样放在电炉上加热，试样温度达到预期闪点前 28℃时开始，每隔 2℃


用点火器点火一次。当出现一瞬间即灭的蓝色火焰时温度，作为试样的闪点。当


试样能继续燃烧不少于 5s时温度，作为试样的燃点。含水量：将沥青试样溶解在


溶剂中，再采用蒸馏的方式将沥青中溶剂和水分蒸馏冷凝出来，再次蒸馏分离出


溶剂中的水分，计算沥青中含水量，检测过程中使用溶剂（甲苯与二甲苯混合物），


溶剂冷凝后重复使用，含化学药品的试验废液，收集后委托有资质单位处置。蜡


含量：将盛有沥青试样的蒸馏瓶置于恒温 550℃±10℃的高温电炉中，蒸馏瓶支管


与置于冰水中的锥形瓶连接，蒸馏残留物完全形成焦炭为止，根据试样质量及馏


分析出蜡的质量及计算蜡含量。试验过程中需要使用乙醇、乙醚及石油醚等化学


药品。含化学药品的试验废液，收集后委托有资质单位处置。


●沥青混合料试样主要指标检测简述：







德飞实验室项目


第 105 页


沥青含量（燃烧炉法）：燃烧炉法沥青含量测定主要试验设备为燃烧法沥青


含量分析仪，试验温度为 538±5℃，。燃烧至连续 3min试样质量每分钟损失率小


于 0.01 %时，停止燃烧，计算沥青含量。沥青含量（离心分离法）离心分离法法


沥青含量测定主要试验设备为沥青混合料全自动抽提仪，用到三氯乙烯溶解掉沥


青混合料上的沥青，使用抽提仪进行抽提沥青。抽提试验（蒸馏原理）在封闭空间


内进行，蒸馏系统收集的三氯乙烯循环使用，此过程少量的三氯乙烯不凝气挥发。抽


提结束后，将套筛、离心筒烘干，离心筒称量，套筛中集料称量，计算油石比。


将抽提后的全部矿料烘干（105±5℃），用标准筛测定矿料级配。含化学药品的


试验废液，收集后委托有资质单位处置。谢伦堡沥青析漏损失：谢伦堡沥青析漏


试验是检测沥青结合料在高温状态下从沥青混合料中析出多余的自由沥青数量。


试验主要设备为烘箱、小型沥青混合料拌和机，烘箱温度为 170±2℃（改性沥青


为 185℃）。刘埃尔流动性：刘埃尔流动性试验主要是判断沥青混合料的施工和


易性。主要试验设备为刘埃尔流动性试验仪，落锤，试验温度为 220~250℃。


●沥青混合料（木质素纤维）试样主要指标检测简述：


灰分：木质素纤维试样的灰分含量试验，主要设备为高温炉，试验温度


620±30℃。吸油率：木质素纤维试样的吸油率试验，主要设备为纤维吸油率测定


仪，试剂为煤油。耐热性（质量损失）：检测木质素纤维试样的耐热性，主要试


验设备为烘箱，试验温度为 210±5℃，计算加热前后质量损失。若试验过程中试


样有燃烧现象，则评定为不合格，立即停止试验。木质素纤维含量：木质素纤维


含量试验主要试验设备为纤维图像分析仪，试验过程中会使用氯化锌、碘化钾及


碘等配制染色剂，含化学药品的试验废液，收集后委托有资质单位处置。


试样检测过程主要产生废建筑材料（S1）、物理试验废水（W1）、沥青实


验废气（G5）、高浓度实验废液（S7）、和设备噪声（N）；


C.设备清洁：实验完成后需要对设备进行清洁。本项目采用煤油作为沥青清


洗剂，清洗方式为加盖浸泡一整天后清洗。根据建设单位提供的资料，本项目煤


油循环使用，直至原本性状变得粘稠、颜色加深后，便作为危险废物不再使用，


纳入危废管理流程。该过程会产生少量的废煤油（S6）。


D.数据整理：记录实验数据，并对其进行分析整理。







德飞实验室项目


第 106 页


（2）燃烧性实验


燃烧性实验主要用于保温材料的燃烧性能、可燃物含量、可燃性、不燃性、


氧指数等燃烧性实验，以及安全生产用品、建筑用线材（电线、电缆）的阻燃性


能实验。本项目设置一个单体燃烧实验室位于负二层，一个其他燃烧实验室位于


负一层。单体燃烧实验室主要对保温节能板等大件样品的燃烧性能实验，主要试


验设备为建材制品单体燃烧实验装置。其他燃烧实验室主要对小件样品的燃烧性


能实验，主要试验设备为氧指数测定仪、不燃性测定装置、可燃性试验装置及燃


烧热值测定装置。


图 2.2-5 燃烧性实验工艺流程图


主要检测流程简述：


根据检测内容，部分样品需使用刀片切割成实验要求的尺寸，再将样品放入


燃烧实验装置中，加入丙烷及氧气进行燃烧，测定样品燃烧性能。记录实验数据。


在阻燃性能实验时，样品本身属于难燃物，如果出现燃烧现象，则立即通入氮气


阻止燃烧，停止实验，样品判定为不合格，送检样品燃烧废气产生量极少。因此，


燃烧性实验废气主要来自于保温材料及燃料废气。


此过程主要产生废建筑材料（S1）、燃烧性实验废气（G6）。


（3）化学性检测


①室内环境室


室内环境室主要用于室内环境污染物检测，其工艺流程及产污环节详见图


2.2-10。：







德飞实验室项目


第 107 页


图 2.2-5 室内环境污染物检测工艺流程图


室内环境污染物需要进行现场采样，采样前需要进行试剂的配制，配制过程


在通风橱中进行。大气采样器采集室内环境中所含的环境污染物（甲醛、氨、


TVOC、苯、甲苯、二甲苯等），吸附在实验室配置的专用溶液中，采集的样品


带回室内环境室进行分析，确定室内环境中污染物的含量。整个实验过程在通风


橱中进行实验完毕后，实验试剂按成分分类倒入相应的废液存储桶。本过程会产


生高浓度实验废液（S7）、化学性检测废气（G7）、化学品废弃容器（S9）。


实验结束后，对使用过的实验器皿及仪器进行清洗。根据不同实验器皿及仪


器的使用情况，选择合适的清洗方法。本项目清洗分为四次，其中第一、二次清


洗废液（包含重金属实验后所有清洗废水）作为危险废物处理，第三、四次清洗


废水由于污染物浓度低，进入自建实验废水处理设施处理。本过程会产生第一、


二次清洗废液（S8）及第三、四次清洗废水（W3）。


②化学分析室


化学性检测主要在化学分析室、室内环境室内进行，其工艺流程及产污环节


详见图 2.2-10。


图 2.2-10 化学分析室检测工艺流程图


主要检测流程简述：


检测前需要进行试剂的配制及样品预处理，配制过程在通风橱中进行。


A.现场采样：室内环境污染物检测需要先配制好试剂并进行现场采样，大气


采样器采集室内环境中所含的环境污染物（甲醛、氨、TVOC、苯、甲苯、二甲


苯等），吸附在实验室配置的专用溶液中，采集的样品带回化学分析室。


B.样品预处理及样品检测：根据实验要求对接收的样品或现场采集回来的样


品进行预处理，然后进行测定，整个实验过程在通风橱中进行实验完毕后，实验







德飞实验室项目


第 108 页


试剂按成分分类倒入相应的废液存储桶。最后根据质检人员分析的结果出具检测


报告。本过程会产生高浓度实验废液（S7）、化学性检测废气（G7）、化学品废


弃容器（S8）。


实验结束后，对使用过的实验器皿及仪器进行清洗。根据不同实验器皿及仪


器的使用情况，选择合适的清洗方法。本项目清洗分为三次，清洗为自来水清洗，


其中第一次、第二次清洗废水（包含重金属实验后所有清洗废水）作为危险废物


处理。本过程会产生第一、二次清洗废液（包含重金属实验后所有清洗废水）（S9）


及第三、四次清洗废水（W3）。


2.2.2.3其他产污环节


除了上述生产环节产生污染物，其他产污环节包括生活污水（W5）、食堂废


水（W6）、地面清洁废水（W7）、喷淋废水（W8）、纯水制备浓水（W9）、


过期失效试剂（S10）、废含油抹布/棉纱（S11）、废润滑油（S12）、废润滑油


桶（S13）、废 UV灯管（S14）、废活性炭（S15）、废水处理设施污泥（S16）、


废滤芯（S17）、生活垃圾（S18）及食堂废气（G8）等。


本项目其他产污环节详见下表：


表 2.2-1 本项目产污环节一览表


类


别
工序 污染物 主要污染因子


废


气


物理性试


验


样品处理粉尘（G1） 颗粒物


上料粉尘（G2） 颗粒物


刨片及磨片废气（G3） 颗粒物


涂料制样废气（G4） 非甲烷总烃


沥青实验废气（G5） 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃


燃烧性实


验
燃烧性实验废气（G6） SO2、NOx、烟尘（颗粒物）、非甲烷总烃


化学性实


验
化学性检测废气（G7） 氯化氢、硫酸雾、NOx、氟化物、非甲烷


总烃、二甲苯、甲苯、丙酮、甲醛、氨


食堂 食堂废气（G7） 油烟、非甲烷总烃


废


水


物理性试


验


物理试验废水（W1） PH、COD、SS、及少量的总银


设备清洗废水（W2） COD、BOD5、SS


化学性实


验
第三、四次清洗废水（W3） COD、SS、氨氮、及少量的总银、总锌、


总铜、总锰、总磷、甲醛、甲苯、二甲苯、







德飞实验室项目


第 109 页


硫化物、氟化物、挥发酚、总氰化合物等


员工生活
生活污水（W5） COD、BOD5、SS、氨氮


食堂废水（W6） COD、BOD5、氨氮、动植物油


地面清洁 地面清洁废水（W7） COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、石油类


废气治理 喷淋废水（W8） PH、COD、BOD5、SS、氨氮


纯水制备 浓水（W9） COD、BOD5、SS、氨氮


噪


声
实验检测 设备噪声 N 设备噪声


固


体


废


物


物理性试


验


废建筑材料（S1） 一般工业固废


废钢材（S2） 一般工业固废


废塑料制品（S3） 一般工业固废


废包装材料（S4） 一般工业固废


废涂料（S5） 危险废物


废煤油（S6） 危险废物


化学性实


验


高浓度实验废液（S7） 危险废物


化学品废弃容器（S8） 危险废物


第一/二次清洗废液（S9） 危险废物


生产管理 过期失效试剂（S10） 危险废物


设备维修


废含油抹布/棉纱（S11） 危险废物


废润滑油（S12） 危险废物


废润滑油桶（S13） 危险废物


废气处理
废 UV灯管（S14） 危险废物


废活性炭（S15） 危险废物


废水处理 废水处理设施污泥（S16） 危险废物


纯水制备 废滤芯（S17） 一般工业固废


员工生活 生活垃圾（S18） 一般固废







德飞实验室项目


第 110 页


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


染


问


题


2.3与项目有关的原有环境污染问题


本项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢，企业购


买已建成的标准厂房，本项目入驻前该厂房为空置厂房，不存在原有污染源和环


境问题。此外，项目所在地给排水管网、供电、供气、道路等配套建设齐全，厂


区无历史遗留问题，企业可直接入驻。目前无环保投诉事件。根据现场踏勘，本


项目周边的环境条件对本项目的建设无大的制约因素；项目周边无自然保护区、


名胜古迹等；本项目不存在与项目有关的原有污染情况。







德飞实验室项目


第 111 页


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区


域


环


境


质


量


现


状


3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题


3.1.1大气环境质量现状


（1）达标区判定


根据重庆市人民政府《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发


〔2016〕19号），项目所在大足区环境空气质量功能属二类区域，环境空气质


量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》(2021年


试行)，本项目质量现状评价采用《2022 年重庆市生态环境状况公报》中北碚


区的监测数据。具体监测结果及评价见表 3.1-1。


表 3.1-1 环境空气质量现状监测及评价结果


污染物 年评价指标
现状浓度


（μg/m3）


标准值


（μg/m3）


占标率


（%）
达标情况


PM10


年平均质量浓度


48 70 69 达标


SO2 7 60 12 达标


NO2 28 40 70 达标


PM2.5 33 35 94 达标


CO（mg/m3）第 95百分位数的日均浓度 1.0 4 25 达标


O3
第 90百分位数日最大 8h


平均浓度
163 160 102 不达标


根据上表统计结果，项目所在区域 O3不满足《环境空气质量标准》（GB


3095-2012）二类区标准要求，故项目所在区域属于不达标区。


北碚区尚未发布最新的环境空气质量限期达标规划，参考《重庆市北碚区


人民政府办公室关于印发<北碚区环境空气质量限期达标规划（2018-2022 年）


>的通知》（北碚府办发[2019]14号），采取以下改善措施：


1）强化控制力度，遏制交通污染 ①重点突出柴油货车污染防治加强重型


柴油货车环保监管；强化柴油货车限行工作；加快老旧柴 油货车的淘汰。 ②


加强非道路移动机械和船舶污染防治强化非道路移动机械污染控制；推进机动


船舶污染防治。③加强机动车排气污染防治 加强在用汽油车和新车监管；推







德飞实验室项目


第 112 页


动机动车尾气治理；大力发展新能源汽车。④强化油品监管，推进公共交通建


设 严格执行新的国家排放标准；加强车用燃油品质达标监管；强化成 品油储


运系统油气排放污染控制；加快推进公共交通建设。


2）优化能源产业，减少工业污染 ①优化能源结构，发展清洁能源加快清


洁能源替代。建立清洁能源评价体系，提高非化石能源消费比重，到 2020 年，


非化石能源占能源消费总量比重达到 15%以上；开展将清洁能源使用、能效指


标纳入电力调度制度试点工作。加快发展天然气分布式能源系统，加强天然气


管网和加气（注）站建设，加快 LNG（液化天然气）推广应用，因地制宜发展


生物质能、地热能等。扩大城市高污染燃料禁燃区范围，禁止新建、扩建使用


煤、重油等燃料的工业项目。 提高能源利用效率。继续实施能源消耗总量和


强度“双控”行动。到 2020年，全区能源消费总量不超过市上下达指标，健全节


能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备


节能标准全覆盖。严格建筑节能管理，推广绿色建材和建筑可再生能源，大力


发展装配式建筑，鼓励开展农村住房节能改造。 控制煤炭消费总量。巩固北


碚区工业园和城市建成区煤改清工作成果。到 2020年，全区煤炭占能源消费


总量比重持续下降，天然气占能源消费总量比例达到 10%以上。新建耗煤项目


实行煤炭减量替代，推进电能替代燃煤和燃油，完成国家下达的任务。②优化


产业布局，发展绿色、循环经济持续优化产业布局。应用“三线一单”工作成果，


明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。禁止新建和扩建燃煤火电、


化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。健全长效发展


机制，促进各板块互联互通和资源优化配置，推动全区一体化科学发展。结合


国家要求和我市产业发展规划，大力培育绿色环保产业。严格环境准入管理。


严格执行《重庆市产业投资禁投清单》、《重 庆市工业项目环境准入规定（修


订）》、《关于加强长江黄金水道环境污染防控的指导意见》和《工业园区产


业规划》，落实环境影响评价制度、排污许可证制度，建立重污染企业退出机


制。加快推进“散乱污”企业综合整治。对澄江等街镇、渝南路、同兴南路沿线


等区域布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业、小作坊开展全面







德飞实验室项目


第 113 页


排查，制定综合整治方案，根据“改造提升一批、集约布局一批、关停并转一批”


的原则实施分类治理。对不符合国家产业政策的各类企业，一律纳入按期淘汰


取缔范围，及时淘汰、拆除到位；对符合国家产业政策，但污染治理未达标或


环保手续不全的企业，实行限期治理或停产整治。大力发展循环经济。从企业


循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造、全社会循环式再生等四个层


次推动循环经济的发展。贯彻落实市政府《加快发展节能环保产业的实施意


见》，积极推进《重庆市环保产业集群发展规划（2015-2020 年）》中重点项


目在北碚区落户实施。推进绿色发展。推进重点行业大气污染物深度治理及稳


定运行，强化清洁生产审核，2020年重点企业清洁生产审核比例达到 90%以上。


③深入推进工业企业污染治理推进重点工业企业深度治理。控制区内工业企业


大气污染物排放总量，严格工业企业大气污染物达标排放，逐步推进重点企业


深度治理，鼓励超低排放或低于排放标准 30%以上。到 2020年底，完成重庆


同兴垃圾处理有限公司、重庆富皇水泥（集团）公司等企业废气深度治理，完


成 10 蒸吨以上主要燃气锅炉低氮燃烧改造。逐步淘汰现有水泥、砖瓦窑等行


业企业燃煤设施。开展工业源挥发性有机物污染专项治理。制定实施工业涂装、


化工、石化、包装印刷等挥发性有机物排放重点行业和油品储运销综合整治方


案。在巩固现有企业挥发性有机物治理成果基础上，再完成 12 家企业治理。


加大监管力度，逐步实现覆盖原辅材料、生产工艺工况、治理设备工况和废气


排放全过程管理。 强化污染企业台账管理。对重点企业污染治理设施进行定


期检查。督促企业加强污染治理设施和在线监控建设和运维，开展人员培训，


严格过程管理。不定期抽查企业台账，重点检查生产设施数量、水电气耗、原


辅材料用量和产品产量。涉及挥发性有机物企业应记录生产原辅料用量及其挥


发性有机物含量，废弃物转运量，提供挥发性有机物含量符合涂料质量要求的


产品质量报告，台账保存期限不少于三年。


3）提升管理水平，严控扬尘污染严格施工扬尘管理，强化道路扬尘防治，


强化重点扬尘排放企业及生产经营性过程扬尘控制，加强堆场、裸地等的扬尘


控制。







德飞实验室项目


第 114 页


4）精细管控措施，控制生活污染巩固并扩大高污染燃料禁燃区，加强饮


食油烟污染治理，严控烟花爆竹燃放、露天烧烤、烟熏腊肉、露天焚烧等行为，


推动其他生活源类废气管控，加强秸秆管理，控制农业氨排放。提升监管能力，


加大环保执法加强环境监管能力建设，强化监督执法、加强区域联防联控，加


强宣传教育、推动全民参与。


执行以上相应整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。


（2）其他污染物环境质量现状


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）


及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），评价范围内没有环境


空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围


内近 3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。


本次评价区域有环境空气质量标准的其他污染物：TSP、苯并[a]芘、氟化


物、非甲烷总烃等。


苯并[a]芘、氟化物、TSP引用重庆厦美环保科技有限公司监测报告，监测


点位于本项目东侧的万寿公租房，监测时间为 2022年 8月 17日~25日（连续


7天）；非甲烷总烃引用重庆莱宝产业园 B区一厂产线扩建项目环境影响报告


表中监测报告，监测点位于本项目东侧的万寿公租房，监测时间为 2021 年 8


月 19日~8月 21日（连续 3天）。


①监测点位及监测因子


项目其他污染物引用监测及监测情况详见下表。


表 3.1-2 项目其他污染物引用监测及监测情况表


监测点


编号


监测报告中的点位编号


及名称


与本项目


相对方位


与本项目


相对距离
监测因子 资料来源


1# 厂界东侧万寿公租房距


京东方大道 35m处（E1） 东 0.3km 苯并[α]芘、


氟化物、TSP
厦美[2022]第
HP196号


2# 万寿福居公租处（A1） 东 0.6km 非甲烷总烃
渝智海字[2021]


第HJ303号
②监测频率：非甲烷总烃、氟化物等连续监测 7天，每天监测 4次小时均


值；苯并[α]芘、TSP连续监测 7天，监测日均值；非甲烷总烃等连续监测 3天，


每天监测 4次小时均值。



http://www.baidu.com/link?url=i3k2sh1z9EdXBeFvA3pOYupZRmDjZBPUisgHoBjDfqQ-8S0GZBpcOSPUrOMw81ouXA74dhymoS9-iejKrxkfwDqp_HdpaYvMzk_WVn0YRrC

http://www.baidu.com/link?url=i3k2sh1z9EdXBeFvA3pOYupZRmDjZBPUisgHoBjDfqQ-8S0GZBpcOSPUrOMw81ouXA74dhymoS9-iejKrxkfwDqp_HdpaYvMzk_WVn0YRrC





德飞实验室项目


第 115 页


③评价方法及标准


本评价采用最大浓度占标率进行评价。评价公式如下：


Pij=Cij/Csj×100%


式中：Pij—第 i现状监测点第污染因子 j的最大浓度占标率；


Cij—第 i现状监测点第污染因子 j的实测浓度（mg/m3）；


Csj—污染因子 j的环境质量标准（mg/m3）。


④监测及评价结果


监测点环境空气现状监测值和评价结果见下表


表 3.1-3 其他污染物环境质量现状表


监测点位 污染物
评价标准/
（ug/m³）


监测浓度范围


/（ug/m³）
最大浓度


占标率/%
超标


率/%
达标


情况


1#厂界东侧万寿公租房


距京东方大道 35m处


（E2）


苯并[α]芘 0.0025 0.0003L / / 达标


氟化物 20 1.5~1.7 8.5 / 达标


TSP 300 191~232 77 / 达标


2#万寿福居公租处（A1）非甲烷总烃 2000 530~780 39 / 达标


备注 带“L”的数据为未检出，检测结果以检出限加“L”表示


从上表可以看出，项目评价范围内环境空气中其他污染物最大占标率均小


于 100%，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》


（DB13/1577-2012）二级标准要求，苯并[α]芘、TSP、氟化物满足《环境空气


质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域环境质量状况良


好。


3.1.2地表水环境质量现状


本项目受纳水体为竹溪河，最终汇入嘉陵江。根据《重庆市人民政府批转


重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）等文件规定，


竹溪河属于Ⅳ类水域，嘉陵江草街―同兴二机校段属于 III 类水域。


（1）竹溪河


本次评价引用北碚区生态环境局 2022年 05月 18日发布的《2021年北碚


区生态环境质量简报》：“二、水环境质量：2021年，梁滩河（北碚段）符合


Ⅲ类水质”。说明竹溪河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类


标准的要求，区域水环境质量状况较好。







德飞实验室项目


第 116 页


（2）嘉陵江


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》


中水环境质量现状调查要求，可采用生态环境保护主管部门发布的地表水达标


情况的结论，故本次评价嘉陵江水质现状采用重庆市生态环境局发布的《2022


年重庆市生态环境状况公报》中的结论。


根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，2022年，嘉陵江流域 51个监


测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为 86.3%。


综上所述，竹溪河和嘉陵江地表水质量较好。


3.1.3声环境质量现状


本项目位于两江新区水土天海星，属于声环境 3类区域，厂界外周边 50m


范围内不存在声环境保护目标，因此本项目不进行声环境质量现状评价。


3.1.4地下水、土壤环境质量现状


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，


“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，


应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。


本项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢已建标


准厂房内，厂区内地面均已硬化，不新建厂房，周边 50m范围内不存在土壤环


境保护目标，500m范围内不涉及集中式饮用水水源等地下水环境敏感区。本


项目采取了分区防渗等措施，可有效防止泄漏等污染情况，无地表漫流和垂直


入渗途径，因此未进行土壤、地下水环境现状调查。


3.1.5生态环境质量现状


项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢已建标准


厂房内，项目不涉及新建厂房，项目建设区域生态结构较简单、植被稀疏、无


珍稀野生动植物分布，无自然保护区、饮用水源地分布，因此未进行生态环境


现状调查。


3.1.6电磁辐射


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，







德飞实验室项目


第 117 页


本项目不属于新建、改建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行


站、雷达等电磁辐射类项目，因此未进行电磁辐射现状监测。


环


境


保


护


目


标


3.2外环境关系及环境保护目标


3.2.1外环境关系


项目位于重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢，项目周


边外环境关系见表 3.2-1。


表 3.2-1 项目外环境关系一览表


序号 名称 方位 距离厂界最近距离/m 备注


1 辰运精密 北 15 机械五金加工


2 金安汇泰科技 东北 15 包装、容器制品生产


3 金贝莱科技 南 15 软件和信息技术服务业


4 翔睿捷自动化 南 15 自动化设备生产


5 在建工地 西 15 在建工地


6 龙辰电气 北 50 电线、电缆制造


7 宏拓机械 东北 60 机械设备及配件制造


8 彩力安全 东 60 金属制品业


9 豪然汽车零部件 南 50 自动控制系统制造


10 马家花园 西北 130 小区


3.2.2 环境保护目标


（1）大气环境


本项目厂界外 500米范围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗


产地、基本农田保护区、森林公园、地质公园、重要水生生物自然产卵场及索


饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等环境敏感区。项目厂界外 500m范围内


大气环境保护目标见表 3.2-2。


表 3.2-2 项目周边大气环境保护目标一览表


序


号
保护目标


坐标/m
目标特征 方位


与厂界最


近距离/m
大气环


境功能X Y


1 万寿雅苑 C区（公租房） 300 0 居住小区，约 7500人 东 285 二类


2 万寿雅苑 B区（公租房） 240 -280 居住小区，约 7500人 东南 330 二类


3 两江云顶小学（含幼儿园） 430 -150 师生约 1800人 东南 445 二类


4 马家花园 -120 85 住户，140户，约 400人 西 120 二类


5 散户居民点 1 -80 240 住户，3户，约 10人 西北 226 二类







德飞实验室项目


第 118 页


6 散户居民点 2 0 300 住户，4户，约 15人 北 280 二类


7 散户居民点 3 -355 0 住户，1户，约 3人 西 335 二类


8 散户居民点 4 0 470 住户，1户，约 3人 北 450 二类


注：坐标以项目厂址为中心（X=0，Y=0），东西方向为 X轴、南北方向为 Y轴。


（2）声环境


项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。


（3）地下水


项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温


泉等特殊地下水资源。


（4）生态环境


项目在现有厂房内进行建设，不新增工业用地，因此无需调查新增用地的


生态环境保护目标。


污染


物排


放控


制标


准


3.3污染物排放控制标准


3.3.1大气污染物排放标准


项目营运期颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、氯化氢、硫酸雾、氟化物、非甲


烷总烃、二甲苯、甲苯、甲醛、氨、SO2、NOX执行重庆市地方标准《大气污


染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；臭气浓度、氨执行《恶臭污染物排


放标准》（GB14554-93）；厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放


控制标准》（GB37822-2019）非甲烷总烃无组织特别排放限值。食堂油烟排放


浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）表 1 中餐饮业大


气污染物最高允许排放浓度及附录 B中“中型规模”净化设备的污染物去除效率


选择参考。


水泥类实验产生的厂区内颗粒物无组织排放浓度限值无组织排放执行《水


泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）中表 2限值；由于 DB50/656-


2023中未规定厂界颗粒物无组织排放限制，因此，拟建项目厂界颗粒物无组织


排放标准同时参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3大


气污染物无组织排放限值。详见表 1.8-2至表 1.8-6。


表 1.8-2重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）







德飞实验室项目


第 119 页


污染物
最高允许排放浓度


（mg/m3）
排气筒
高度 m


最高允许排放
速率（kg/h）


无组织排放监控浓度限值


监控点 浓度 mg/m3


颗粒物 50（主城区） 25 2.0 周界外浓度最高点 1.0


沥青烟 40（溶炼、浸涂） 25 0.5 生产设备不得有明显无组织排
放存在


苯并芘 0.3×10-3 25 0.00012 周界外浓度最高点 0.008μg/m3


氯化氢 100 25 0.6 周界外浓度最高点 0.2


硫酸雾 45（其他） 25 3.7 周界外浓度最高点 1.2


氟化物 9（其他） 25 0.2 周界外浓度最高点 0.02


非甲烷总烃 120 25 30.8 周界外浓度最高点 4.0


二甲苯 70 25 2.4 周界外浓度最高点 1.2


甲苯 40 25 7.8 周界外浓度最高点 2.4


甲醛 25 25 0.6 周界外浓度最高点 0.2


SO2 200（主城区） 25 1.9 周界外浓度最高点 0.4


NOx 200（主城区） 25 0.6 周界外浓度最高点 0.12
备注：拟建项目楼层高度为 19.4m，项目排气筒高度设置为 25m，高于 200m半径范围内周边建筑物 5m
以上。


表 1.8-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
污染物 排气筒高度 m 最高允许排放速率 kg/h 厂界标准值（二级）mg/m3


氨 25 14 1.5


臭气浓度 25 6000（无量纲） 20（无量纲）


表 1.8-4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
污染因子 特别排放限值 mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置


非甲烷总


烃


6 监控点处 1h平均浓度限值
在厂房外设置监控点


20 监控点处任意一次浓度值


表 1.8-5 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023）
污染因子 排放限值 mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置


颗粒物 1 监控点处 1h平均浓度限值 在厂房外设置监控点


表 1.8-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
污染因子 排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置


颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒


物(TSP) 1小时浓度值的差值


厂界外 20 m处上风向设


参照点，下风向设监控点


表 1.8-7 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）
污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 标准依据


油烟 1.0 《餐饮业大气污染物排


放标准》（DB 50
859-2018）


非甲烷总烃 10.0
臭气浓度 80（无量刚）







德飞实验室项目


第 120 页


3.3.2废水


本项目排水实行雨污分流。拟建项目物理实验废水、设备清洗废水经沉淀


池处理后，与器皿第三/四次清洗废水、喷淋装置废水一起经实验废水处理设施


处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入天海星已建生化池。


食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水、纯水制备浓水、地面清洁废水


及预处理后的实验废水，一起依托天海星已建生化池处理达《污水综合排放标


准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网排入水土污水处理厂深度处


理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排


入竹溪河。标准值详见表 3.3-4。


表 3.3-4 水污染物排放标准 单位：mg/L


污染物
《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准


《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A标准


pH 6-9 6-9


COD 500 50


BOD5 300 10


SS 400 10


NH3-N 45* 5


LAS 20 0.5


动植物油 100 1


石油类 20 1


总银 0.5 0.1
总锌 5.0 1.0


总铜 2.0 0.5


总锰 5.0 2.0


总磷 / 0.5


甲醛 5.0 1.0


甲苯 0.5 0.1


二甲苯 1.0 0.4


硫化物 1.0 1.0


氟化物 20 /


挥发酚 2.0 0.5


总氰化合物 1.0 0.5


注：*NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。







德飞实验室项目


第 121 页


3.3.3噪声


施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；


营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类


标准。标准值详见表 3.3-5～3.3-6。


表 3.3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


昼间（dB（A）） 夜间（dB（A））


70 55


表 3.3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


声环境功能区类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A））


3类 70 55


3.3.4固体废物


一般固体废弃物：贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘环保要求。


危险废物：危险废物按《国家危险废物名录》（2021）、《危险废物鉴别


标准》（GB5085-2007）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023）


和《危险化学品安全管理条例》进行识别、贮存和管理。


生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。


总


量


控


制


指


标


3.4总量控制指标


3.4.1总量控制污染物排放


本项目废气污染物排放口、废水污染物排放口均不属于主要排放口，为一


般排放口。本项目总量控制指标详见表 3.4-1。


表 3.4-1 本项目总量控制指标一览表


类别 污染因子 污染物排放量 t/a


废气
非甲烷总烃 0.0452


颗粒物 6.230×10⁻⁴


废水


污染因子 排入管网量 t/a 排入环境量 t/a


COD 1.4295 0.1601


氨氮 0.1172 0.0160







德飞实验室项目


第 122 页


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


4.1施工期环境保护措施


本项目利用已建成的房屋进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项


目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在


厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小，本评价主要针


对营运期进行影响分析。


运营


期环


境影


响和


保护


措施


4.2运营期环境影响和保护措施


4.2.1废气


本项目营运期产生的废气主要包括样品处理粉尘（G1）、上料粉尘（G2）、


刨片及磨片废气（G3）、涂料制样废气（G4）、沥青实验废气（G5）、燃烧


性实验废气（G6）、化学性检测废气（G7）及食堂废气（G8）。


实验室行业暂无行业源强核算技术指南，废气根据《逸散性工业粉尘控制


技术》（中国环境科学出版社，1982.12，J.A.奥里 蒙、G.A.久兹等编著张良璧


等编译）、《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年


12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年 8月出版）


中的源强系进行核算，源强核算详见大气专章。


（1）本项目废气产生、排放情况分析过程见大气专题评价，废气污染物产生、


治理、排放情况件表 4-1。







德飞实验室项目


第 123 页


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


表 4.2-1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表


污染源 污染物
风量
m3/h


产生量


（kg/a）


收集情况 收集
效率
%


治理
效率
%


防治措施


有组织排放 无组织排放
排放方


式收集量


（kg/a）
速率


（kg/h）
浓度


（mg/m3）
排放量（kg


/a）
排放速率


（kg/h）
排放浓度


（mg/m3）
排放量（kg


/a）
排放速率


（kg/h）
样品处理粉


尘
颗粒物 / 少量 / / / / / / / / / 少量 / 无组织


上料粉尘 颗粒物 / 0.5 / / / / / / / / / 0.5 0.0020 无组织


刨片及磨片


废气
颗粒物 / 少量 / / / / / / / / / 少量 / 无组织


涂料制样废


气
非甲烷总烃 / 4.155 / / / / / / / / / 4.155 0.0027 无组织


沥青实验废


气


沥青烟


20000


0.0461 0.0415 2.768×10⁻⁵ 0.0014 90 90
焦油捕集


器+活性炭


吸附


0.0042 2.768×10⁻⁶ 1.384×10⁻⁴ 0.0046 3.075×10⁻⁶
25m高


排气筒
DA001
排放


苯并[a]芘 9.075×10⁻
⁵


8.168×10⁻
⁵ 5.445×10⁻⁸ 0.0000 90 50 0.0000 2.723×10⁻⁸ 1.361×10⁻⁶ 9.075×10⁻⁶ 6.050×10⁻⁹


非甲烷总烃 19.6 17.6400 0.0353 1.7640 90 50 8.8200 0.0176 0.8820 1.9600 0.0039


化学试剂挥


发的废气


氯化氢


6000


0.3678 0.3310 4.414×10⁻⁴ 0.0736 90 80


碱液喷淋+
气液分离


器+二级活


性炭吸附


装置


0.0662 8.828×10⁻⁵ 0.0147 0.0368 4.904×10⁻⁵


25m高


排气筒
DA002
排放


硫酸雾 0.3036 0.2732 3.643×10⁻⁴ 0.0607 90 80 0.0546 7.286×10⁻⁵ 0.0121 0.0304 4.048×10⁻⁵


硝酸雾


（NOx）
0.3878 0.3490 4.653×10⁻⁴ 0.0776 90 80 0.0698 9.306×10⁻⁵ 0.0155 0.0388 5.170×10⁻⁵


氢氟酸


（氟化物）
0.1096 0.0986 1.315×10⁻⁴ 0.0219 90 80 0.0197 2.631×10⁻⁵ 0.0044 0.0110 1.461×10⁻⁵


其他酸雾 0.0386 0.0348 4.636×10⁻⁵ 0.0077 90 80 0.0070 9.272×10⁻⁶ 0.0015 0.0039 5.151×10⁻⁶


非甲烷总烃 33.4764 30.1288 0.0402 6.6953 90 50 15.0644 0.0201 3.3476 3.3476 0.0045


其中 二甲苯 8.5656 7.7090 0.0103 1.7131 90 50 3.8545 0.0051 0.8566 0.8566 0.0011







德飞实验室项目


第 124 页


甲苯 0.1559 0.1403 1.871×10⁻⁴ 0.0312 90 50 0.0701 9.353×10⁻⁵ 0.0156 0.0156 2.078×10⁻⁵


丙酮 0.9101 0.8191 0.0011 0.1820 90 50 0.4096 5.461×10⁻⁴ 0.0910 0.0910 1.214×10⁻⁴


甲醛 0.0121 0.0109 1.447×10⁻⁵ 0.0024 90 50 0.0054 7.237×10⁻⁶ 0.0012 0.0012 1.608×10⁻⁶


氨 0.3616 0.3254 4.339×10⁻⁴ 0.0723 90 50 0.1627 2.169×10⁻⁴ 0.0362 0.0362 4.821×10⁻⁵


燃烧实验废


气


SO2


10000


0.0521 0.0521 4.733×10⁻⁴ 0.0473 100 0


水喷淋+气
液分离器+
二级活性


炭吸附装


置


0.0521 4.733×10⁻⁴ 0.0473 / /


25m高


排气筒
DA003
排放


NOX 0.4538 0.4538 0.0041 0.4125 100 0 0.4538 0.0041 0.4125 / /


烟尘（颗粒物） 62.3000 62.3000 0.5664 56.6364 100 99 0.6230 0.0057 0.5664 / /


非甲烷总烃 32.5 32.5000 0.2955 29.5455 100 50 16.2500 0.1477 14.7727 / /


食堂废气


油烟


6000
1.1445 0.9156 0.0009 0.1526 80 90


油烟净化


器


0.0916 0.0001 0.0153 0.2289 0.0002
引至楼


顶排放
非甲烷总烃 80.7600 64.6080 0.0646 10.7680 80 75 16.1520 0.0162 2.6920 16.1520 0.0162







德飞实验室项目


第 125 页


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


（2）非正常情况


本项目因设施故障、管理等原因发生非正常运行时，将会产生非正常排污。


本评价考虑环保设备完全失效，统计通过排气筒外排的主要污染物排放情况，


非正常排放源强详见表 4.2-8。


表 4.2-8 废气非正常排放源强


排


气


筒


废气治理


设施


非正常


排放原


因


污染物


非正常排


放速率


（kg/h）


非正常排放


浓度


（mg/m3）


单次持


续时间
/h


年发生


频次/
次


应对措


施


DA
001


焦油捕集


器+活性


炭吸附


设备故


障


沥青烟 2.768×10⁻⁵ 0.0014 1 1
立即停


止运行


并检修


苯并[a]芘 5.445×10⁻⁸ 2.723×10⁻⁶ 1 1


非甲烷总烃 0.0353 1.7640 1 1


DA
002


碱液喷淋


+气液分


离器+二
级活性炭


吸附装置


设备故


障


氯化氢 4.414×10⁻⁴ 0.0736 1 1


立即停


止运行


并检修


硫酸雾 3.643×10⁻⁴ 0.0607 1 1


硝酸雾


（NOx） 4.653×10⁻⁴ 0.0776 1 1


氢氟酸


（氟化物）
1.315×10⁻⁴ 0.0219 1 1


其他酸雾 4.636×10⁻⁵ 0.0077 1 1


非甲烷总烃 0.0402 6.6953 1 1


其


中


二甲苯 0.0103 1.7131 1 1


甲苯 1.871×10⁻⁴ 0.0312


丙酮 0.0011 0.1820


甲醛 1.447×10⁻⁵ 0.0024 1 1


氨 4.339×10⁻⁴ 0.0723 1 1


DA
003


水喷淋+
气液分离


器+二级


活性炭吸


附装置


设备故


障


SO2 4.733×10⁻⁴ 0.0473 1 1


立即停


止运行


并检修


NOX 0.0041 0.4125 1 1


烟尘（颗粒


物）
0.5664 56.6364 1 1


非甲烷总烃 0.2955 29.5455 1 1


注：食堂废气不进行非正常排放分析。


由此可见，废气处理设施非正常工况在加强设备维护及车间巡检后，发生


频次少，持续时间短，对周边环境影响可接受。







德飞实验室项目


第 126 页


针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对废气净


化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。


检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设


施等恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发


生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。


（2）监测要求


废气污染源监测点位、检测指标及最低监测频次参照《排污单位自行监测


技术指南 总则》及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）


执行，废气监测计划如表 4.2-2所示：


表 4.2-2 废气监测计划表


产污环


节


监测点


位


测点数


×套数
监测项目 监测频率 执行标准


沥青实


验废气
排放口
DA001 1×1


流量、沥青烟、苯并芘、


非甲烷总烃、三氯乙烯


*、二氯甲烷*


验收时监测一次，


营运期 1次/年


《大气污染物综合排放


标准》（DB50/418－
2016）


化学试


剂挥发


的废气


排放口
DA002 1×1


流量、氯化氢、硫酸雾、


NOx、氟化物、非甲烷


总烃、甲苯、二甲苯、


甲醛


验收时监测一次，


营运期 1次/年


《大气污染物综合排放


标准》（DB50/418－
2016）


氨、臭气浓度
验收时监测一次，


营运期 1次/年
《恶臭污染物排放标


准》（GB14554-93）
燃烧性


实验废


气


排放口
DA003 1×1 SO2、NOX、颗粒物、


非甲烷总烃


验收时监测一次，


营运期 1次/年


《大气污染物综合排放


标准》（DB50/418－
2016）


食堂废


气


食堂废


气


排放口


1×1 油烟、非甲烷总烃、臭


气浓度


验收时监测一次，


营运期 1次/年


《餐饮业大气污染物排


放标准》


（DB50/859-2018）


无组织


排放


厂界


厂界上


风向 1
个参照


点、下


风向设


监控点


沥青烟、苯并芘、硫酸


雾、氯化氢、NOx、氟


化物、非甲烷总烃、甲


苯、二甲苯、甲醛、三


氯乙烯*、二氯甲烷*


验收时监测一次，


营运期 1次/年


《大气污染物综合排放


标准》（DB50/418－
2016）


颗粒物
验收时监测一次，


营运期 1次/季度


《水泥工业大气污染物


排放标准》
(GB4915-2013)


氨、臭气浓度
验收时监测一次，


营运期 1次/年
《恶臭污染物排放标


准》（GB14554-93）


厂内


在厂房


外设置


监控点


非甲烷总烃
验收时监测一次，


营运期 1次/年


《挥发性有机物无组织


排放控制标准》


（GB37822-2019）







德飞实验室项目


第 127 页


颗粒物
验收时监测一次，


营运期 1次/季度


《水泥工业大气污染物


排放标准》


（DB50/656-2023）
备注：*三氯乙烯、二氯甲烷目前无相关排放标准，待国家污染物监测方法标准发布后实施。


（3）废气治理可行性分析


废气治理设施可行性分析见大气专题报告。


（4）废气达标性分析


废气达标性分析见大气专题报告。


（5）废气环境影响结论


沥青实验废气经集气罩收集后，采用“焦油捕集器+活性炭吸附”工艺进行处


理（对沥青烟处理效率为 90%，对苯并[a]芘、非甲烷总烃处理效率为 50%），


最后经 25m高排气筒排放，沥青烟、苯并芘和非甲烷总烃的排放速率和浓度均


能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准 》（DB50/418-2016）中排


放限值；


化学试剂挥发的废气采用通风橱及集气罩进行收集后，采用“碱液喷淋+气


液分离器+二级活性炭吸附装置”进行处理（对酸雾处理效率为 80%，对非甲烷


总烃、甲醛及氨等处理效率为 50%），最后经 25m高排气筒排放，其中氯化氢、


硫酸雾、NOx、氢氟酸、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯及甲醛的排放速率和浓度


均能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中排


放限值，氨的排放浓度和限值能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


的排放限值；


燃烧实验废气采用通风橱及管道负压收集后，采用“水喷淋+气液分离器+二


级活性炭吸附装置”进行处理（对烟尘（颗粒物）处理效率为 99%，对非甲烷总


烃处理效率为 50%），最后经 25m高排气筒排放，SO2、NOX、烟尘（颗粒物）、


非甲烷总烃的排放速率和浓度均能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放


标准》（DB50/418-2016）中排放限值


无组织废气产水量较少，通过通过规范操作，加强振筛机等设备密闭、湿


式切割等措施，自然沉降，以及加强房间通风等措施进行控制。


综上所述，在采取上述措施后，对环境影响较小。







德飞实验室项目


第 128 页


根据《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年版）》要


求，建设单位须对污染治理设施安装独立电表。


根据《大气环境环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），拟建项目不需设


置大气防护距离。


4.2.2废水


4.2.2.1废水产生情况


根据前文分析，本项目产生的废水包括生活污水、食堂废水、地面清洁废


水、物理实验废水（含实验废水、设备清洗废水）、化学性实验废水（器皿第


三、四次清洗废水）、纯水制备浓水及喷淋装置废水等。


（1）生活污水


本项目生活污水排放量为 5.4m3/d（1350m3/a）。污水中主要污染物为：COD


500mg/L、BOD5 400mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 55mg/L。生活污水依托天海星


已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，再通过市


政污水管网排入水土污水处理厂深度处理。


（2）食堂废水


本项目食堂废水排放量为 1.44m3/d（360m3/a），主要污染物为：COD


300mg/L、BOD5 600mg/L、NH3-N 60mg/L、动植物油 400mg/L。


（3）地面清洁废水


本项目地面清洁废水则排放量为 2.25m3/d（562.5m3/a）。污水中主要污染


物为 COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 35mg/L、石油类


35mg/L、LAS 20mg/L。


（4）物理实验废水


本项目物理实验废水排放量为 1.8m3/d（450m3/a），主要污染物为 PH 7~10、


COD 600mg/L、SS 800mg/L，由于氯离子扩散系数/氯离子迁移系数实验会使用


少量硝酸银作为显色指示剂，因此废水中还含有极少量的总银等，浓度较低，


不进行定量分析。


（5）设备清洗废水







德飞实验室项目


第 129 页


本项目设备清洗废水排放量为 1.8m3/d（450m3/a），主要污染物为 COD


400mg/L、BOD5 600mg/L、SS 500mg/L。


（6）器皿第三、四次清洗废水


本项目将涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）的实验废液及其


后的所有清洗废水均纳入危废处置，因此，第三、四次清洗废水不含重金属（铬、


镉、汞、砷、铅五类重金属）。本项目器皿第三、四次清洗废水合计排放量为


0.0135m3/d（3.375m3/a），其主要污染物为 COD 550mg/L，SS 450mg/L，NH3-N


50mg/L。由于本项目使用的化学药品较多，废水中可能含有极少量的总银、总


锌、总铜、总锰、总磷、甲醛、甲苯、二甲苯、硫化物、氟化物、挥发酚、总


氰化合物等，浓度较低，不进行定量分析。


（7）喷淋装置废水


本项目喷淋装置废水排放量为 0.9m3/d（21.6m3/a），其主要污染物为 PH


7~10，COD 1200mg/L，BOD5 200mg/L，SS 300mg/L，NH3-N 70mg/L。


（8）纯水制备浓水


本项目纯水制备浓水排放量为 0.018m3/d（4.5m3/a），类比其他同类型项目，


其主要污染物为 COD 4mg/L，BOD5 0.8mg/L，SS 8mg/L，NH3-N 0.01mg/L。浓


水中污染物浓度较低，无需预处理可直接进入天海星生化池。


4.2.2.2废水排放情况


拟建项目物理实验废水、设备清洗废水经沉淀池处理后，同纯水制备浓水、


器皿第三/四次清洗废水、喷淋装置废水经实验废水处理设施处理达《污水综合


排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入天海星已建生化池。


食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水、纯水制备浓水、地面清洁废水


及预处理后的实验废水，一起依托天海星已建生化池处理达《污水综合排放标


准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网排入水土污水处理厂深度处


理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排


入竹溪河。


本项目废水产生、治理及排放情况见表 4.2-3







德飞实验室项目


第 130 页


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


表 4.2-3 项目各类废水、废液污染物种类及浓度一览表


编


号
产排污环节 污染物种类


废水量


（m3/a）
产生浓度


（mg/L）
污染物产


生量（t/a）
污染防治设施


名称及工艺


是否为可


行技术


排放


形式


排放标


准值
排放量（t/a） 排放浓度


（mg/L）


1 物理实验废水


PH


450


7~10 / / / / / / /
COD 600 0.2700 / / / / / /
SS 800 0.3600 / / / / / /
总银 / 少量 / / / / / /


2 设备清洗用水


COD
450


400 0.1800 / / / / / /
BOD5 600 0.2700 / / / / / /
SS 500 0.2250 / / / / / /


3 第三、四次清


洗废水


COD


3.375


550 0.0019 / / / / / /
SS 450 0.0015 / / / / / /
氨氮 50 0.0002 / / / / / /
总银 / 少量 / / / / / /
总锌 / 少量 / / / / / /
总铜 / 少量 / / / / / /
总锰 / 少量 / / / / / /
总磷 / 少量 / / / / / /
甲醛 / 少量 / / / / / /
甲苯 / 少量 / / / / / /


二甲苯 / 少量 / / / / / /
硫化物 / 少量 / / / / / /
氟化物 / 少量 / / / / / /
挥发酚 / 少量 / / / / / /


总氰化合物 / 少量 / / / / / /


4 喷淋废水


PH
21.6


7~10 / / / / / / /
COD 1200 0.0259 / / / / / /
BOD5 200 0.0043 / / / / / /







德飞实验室项目


第 131 页


SS 300 0.0065 / / / / / /
氨氮 70 0.0015 / / / / / /


小计


（进实验废水处理


设施）


PH


924.975


7~10 /
沉淀池+酸碱


中和+芬顿氧


化+絮凝沉淀


是
间接


排放


6~9 / /
COD 516.5 0.4778 500 0.4625 500.0
BOD5 296.6 0.2743 300 0.2743 296.6
SS 641.1 0.5930 400 0.3700 400.0
氨氮 1.8 0.0017 45 0.0017 1.8


5 纯水制备浓水


COD


4.5


4 0.00002


/ 是
间接


排放


500 0.00002 4.0
BOD5 0.8 0.000004 300 0.000004 0.8
SS 8 0.00004 400 0.00004 8.0


氨氮 0.01 0.0000000
5 45 0.00000005 0.01


6 生活污水


COD


1350


500 0.6750 / / / / / /
BOD5 400 0.5400 / / / / / /
SS 350 0.4725 / / / / / /
氨氮 55 0.0743 / / / / / /


7 食堂废水


COD


360


300 0.1080 / / / / / /
BOD5 600 0.2160 / / / / / /
氨氮 60 0.0216 / / / / / /


动植物油 400 0.1440 / / / / / /


8 地面清洁废水


COD


562.5


300 0.1688 / / / / / /
BOD5 200 0.1125 / / / / / /
SS 200 0.1125 / / / / / /
氨氮 35 0.0197 / / / / / /
LAS 20 0.0113 / / / / / /


石油类 35 0.0197 / / / / / /
合计


（进生化池）


PH
3201.975


7~10 / 《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级


6~9 / /
COD 446.5 1.4295 500 1.4295 446.5







德飞实验室项目


第 132 页


BOD5 356.9 1.1428 300 0.9606 300.0
SS 367.9 1.1780 400 1.1780 367.9
氨氮 36.6 0.1172 45 0.1172 36.6


石油类 6.1 0.0197 20 0.0197 6.1
动植物油 44.97 0.1440 100 0.1440 45.0
LAS 3.51 0.0113 20 0.0113 3.5
总银 / 少量 6~9 少量 /
总锌 / 少量 5.0 少量 /
总铜 / 少量 2.0 少量 /
总锰 / 少量 5.0 少量 /
总磷 / 少量 / 少量 /
甲醛 / 少量 5.0 少量 /
甲苯 / 少量 0.5 少量 /


二甲苯 / 少量 1.0 少量 /
硫化物 / 少量 1.0 少量 /
氟化物 / 少量 20 少量 /
挥发酚 / 少量 2.0 少量 /


总氰化合物 / 少量 1.0 少量 /


合计


(排入外环境)


PH


3201.975


/ /


《城镇污水处理厂污染物排放标


准》(GB18918-2002)一级 A 标准


6~9 / /
COD / / 50 0.1601 50.0
BOD5 / / 10 0.0320 10.0
SS / / 10 0.0320 10.0
氨氮 / / 5 0.0160 5.0


石油类 / / 1 0.0032 1.0
动植物油 / / 1 0.0032 1.0
LAS / / 0.5 0.0016 0.5
总银 / / 0.1 少量 /
总锌 / / 1.0 少量 /







德飞实验室项目


第 133 页


总铜 / / 0.5 少量 /
总锰 / / 2.0 少量 /
总磷 / / 0.5 少量 /
甲醛 / / 1.0 少量 /
甲苯 / / 0.1 少量 /


二甲苯 / / 0.4 少量 /
硫化物 / / 1.0 少量 /
氟化物 / / / 少量 /
挥发酚 / / 0.5 少量 /


总氰化合物 / / 0.5 少量 /


4.2.2.2排放口基本情况


①废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 4.2-4。


表 4.2-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表


序


号
废水类别 污染物种类


排放


规律


污染物治理设施
排放口


编号


排放口设


置是否符


合要求


排放口


类型


排放去


向设施编


号
设施名称 设施工艺


1
物理实验废水、设备清洗


废水、第三/四次清洗废


水、喷淋废水


PH、COD、BOD5、SS、
氨氮、总银、总锌、总铜、


总锰、总磷、甲醛、甲苯、


二甲苯、硫化物、氟化物、


挥发酚、总氰化合物


间断


排放
TW001


沉淀池+
实验废水


处理设施


沉淀池+酸碱


中和+芬顿氧


化+絮凝沉淀


/ / / 生化池


2


生活污水、食堂废水、地


面清洁废水、纯水制备浓


水，及预处理后的实验废


水


COD、BOD5、SS、氨氮、


LAS、石油类、动植物油、


总银、总锌、总铜、总锰、


总磷、甲醛、甲苯、二甲


苯、硫化物、氟化物、挥


发酚、总氰化合物


间断


排放
TW002 生化池 厌氧生化 DW001 是


一般排


放口


水土污


水处理


厂







德飞实验室项目


第 134 页


②废水间接排放口基本情况见表 4.2-5。


表 4.2-5 废水间接排放口基本情况一览表


排放口


编号
排放口名称


排放口地理坐标 排放口


类型


排放去


向


排放规


律


受纳污水处理厂信息


经度 纬度 名称 污染物种类 排放浓度限值 mg/L


DW001 生化池废水


排放口
106°31′
20.73″


29°49′42
.49″


一般排


放口


水土污


水处理


厂


间断排


放


水土污水处


理厂


COD 50


BOD5 10


SS 10


氨氮 5


石油类 1


动植物油 1


LAS 0.5


总银 0.1
总锌 1.0


总铜 0.5


总锰 2.0


总磷 0.5


甲醛 1.0


甲苯 0.1


二甲苯 0.4


硫化物 1.0


氟化物 /


挥发酚 0.5


总氰化合物 0.5







德飞实验室项目


第 135 页


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2.2.3排放标准


废水污染物排放执行标准见表 4.2-6。


表 4.2-6 废水污染物排放执行标准一览表


排放口编号 排放口名称 污染物种类
国家或地方污染物排放标准


排放标准及标准号 浓度限值 mg/m3


DW001 生化池排放


口


COD


《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）
三级排放标准


500
BOD5 300
SS 400
氨氮 45


石油类 20
动植物油 100
LAS 20
总银 0.5
总锌 5.0
总铜 2.0
总锰 5.0
总磷 /
甲醛 5.0
甲苯 0.5


二甲苯 1.0
硫化物 1.0
氟化物 20
挥发酚 2.0


总氰化合物 1.0


车间处理设


施排放口


实验废水处


理设施出口


PH 6~9
COD 500
BOD5 300
SS 400
氨氮 45
总银 0.5
总锌 5.0
总铜 2.0
总锰 5.0
总磷 /
甲醛 5.0
甲苯 0.5


二甲苯 1.0
硫化物 1.0
氟化物 20
挥发酚 2.0


总氰化合物 1.0
注：*氨氮执行《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 B级标准。







德飞实验室项目


第 136 页


4.2.2.4监测要求


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证


申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目具体监测内容和频率见表 4.2-7。


表 4.2-7 废水监测要求一览表


监测点位 监测因子 监测频率


实验废水处理


设施出口


PH、COD、BOD5、SS、氨氮、总银、总锌、总铜、


总锰、总磷、甲醛、甲苯、二甲苯、硫化物、氟化物、


挥发酚、总氰化合物


验收时监测 1次，


以后 1次/年


生化池排放口


（DW001）


COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、动植物油、LAS、
总银、总锌、总铜、总锰、总磷、甲醛、甲苯、二甲


苯、硫化物、氟化物、挥发酚、总氰化合物


验收时监测 1次，


以后 1次/年


实验废水处理设施责任主体为重庆德飞检验检测有限公司，生化池责任主体


为重庆天海星物业管理有限公司。


4.2.2.5项目废水处理设施依托可行性分析


①隔油池可行性分析


项目食堂废水产生量 1.44m3/d，每天厨房集中作业 3h，平均每小时产生量为


0.48m3。根据《饮食业环境保护技术规范》中 7.2.4 条中 a）款中的规定：含油


污水的停留时间不宜小于 0.5小时的要求，餐饮废水可得到有效的预处理。因此，


三级隔油池的容积不应小于 0.3m3。


②沉淀池可行性分析


项目新建一座二级沉淀池（尺寸为 2m×2m×2m），位于厂房-2F西侧，用于


处理物理实验产生的废水及设备清洗用水。沉淀池能够有效去除废水中的 SS，


本项目物理实验产生的废水及设备清洗用水产生的废水日最大量为 3.6m3，沉淀


池处理能力约 7m3/d，能够满足处理的需求。


③废水处理设施可行性分析


项目在 1F东侧绿地设置 1套废水处理设施（处理能力 10m3/d），采用“酸碱


中和+芬顿氧化+絮凝沉淀”工艺。项目每天实验废水处理量约 4.5135m3/d，实验


废水主要为去除高浓度废液后残留的化学实验清洗废水（含酸、碱及有机物等）、


喷淋废水（含酸、碱及有机物等）、经过沉淀池处理后的物理量实验废水及设备







德飞实验室项目


第 137 页


清洗废水等。根据《检验检测实验室设计与建设技术要求 第一部分：通用要求》


（ GB/T32146.1 -2015） 以及 《检 验检 测实 验室 技术 要求 验收 规 范》


（GB/T37140-2018）中要求对酸碱性废液采用“酸碱中和+絮凝沉淀”方式处理，


同时，考虑实验室废水还可能会含有极少量的有机物，特增加一级氧化处理。


酸碱中和：采用精密计量泵自动精确投加化学药剂（酸液、碱液），使出水


pH达到工艺要求。


芬顿氧化：是亚铁离子和过氧化氢进行化学氧化的废水处理方法。它能生成


强氧化性的羟基自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破


坏，最终氧化分解。芬顿氧化法可有效处理含苯环等有机物的废水，使大分子有


机物分解为小分子有机物。


絮凝沉淀：是向水中加入絮凝剂来破坏这些细小粒子的稳定性，使小分子物


质互相接触而聚集在一起，然后形成絮状物并下沉分离的处理方法。


因此，项目实验废水处理设施（处理能力 10m3/d），采用“酸碱中和+芬顿氧


化+絮凝沉淀”工艺，工艺及规模满足要求，可行。


该实验废水处理设施责任主体为重庆德飞检验检测有限公司。


④依托天海星生化池可行性分析


本项目产生的废水依托天海星生化池进行处理，生化池位于项目东侧 250m


处，容量为 350m3/d，现处理量约 260m3/d，剩余容量为 90m3/d，项目进入生化


池日最大排水量为 13.6215m3，生化池有足够的的容量容纳项目污水，依托可行。


该生化池责任主体为重庆天海星物业管理有限公司。


⑤依托水土污水处理厂可行性分析


重庆市两江新区水土污水处理厂位于重庆北碚区水土镇兴仁村，设计总规模


为 12万 m3/d，服务区域为重庆两江新区水土片区启动区，分三期建设。根据查


阅相关资料可知，水土污水处理厂目前一期、二期工程建成已投入运行，处理规


模为 6 万 m3/d；三期工程设计处理规模 6 万 m3/d，预计今年开工，年底建成投


入使用。水土污水处理厂采用改良型的二级强化脱氮除磷处理（A/A/O）+二氧


化氯消毒+纤维转盘滤池处理工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放







德飞实验室项目


第 138 页


标准》（GB18918-2002）一级 A标准，尾水排入竹溪河。


项目位于两江新区水土组团，目前污水管网已覆盖项目区域，项目综合废水


量约为 13.6215m3/d，水土污水厂剩余 2000m3/d容量，有足够处理量处理项目废


水。项目物理实验室废水、设备清洗废水、化学实验第三/四次清洗废水及喷淋


废水经新建废水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准


后，生活污水、食堂废水及地面清洗废水依托天海星生化池处理达《污水综合排


放标准》(GB 8978-1996)三级标准，能够满足水土污水处理厂的接管标准，其排


放不会对污水处理厂造成冲击，对其影响小。因此，项目废水依托水土污水处理


厂可行。


4.2.3噪声


（1）噪声预测模式


本次评价采用导则推荐模式。考虑到对保护环境有利，预测忽略大气吸收及


障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。根据《环境影响评


价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，其计算公式如下：


①室内声源等效室外声源计算


首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A声级：


式中：


Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；


Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；


Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；


当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹


角处时，Q=8；


R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系


数；


r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。







德飞实验室项目


第 139 页


后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i倍频带叠加声压级：


式中：


Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB；


Lp1ij——室内 j声源 i倍频带的声压级，dB；


N——室内声源总数。


在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。设


靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A声级分别为 Lp1 和 Lp2。


声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：


式中：


Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；


Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；


TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。


图 4.2-1 室内声源等效为室外声源图例


然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出


中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


式中：


Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；


Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；







德飞实验室项目


第 140 页


S——透声面积，m 2。


然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。


②室外声源噪声衰减模式


式中：


Lp(r) ——预测点处声压级，dB；


Lp(r0) ——参考位置 r0处的声压级，dB；


r ——预测点距声源的距离；


r0——参考位置距声源的距离。


③噪声贡献值计算


设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作


时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T时间内该声


源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：tj ——在 T时间内 j声源工作时间，s；


ti ——在 T时间内 i声源工作时间，s；


T——用于计算等效声级的时间，s；


N——室外声源个数；


M——等效室外声源个数。


（2）噪声源强调查


本项目分室内声源及室外声源。


室外声源主要为引风机、水泵等，本项目室外声源源强调查清单详见表4.2-8。


表 4.2-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A）


序


号


声源


名称
型号


空间相对位置/m 声源源强


声源控制措施
运行


时段X Y Z （声压级/距声源


距离）/（dB(A)/m）







德飞实验室项目


第 141 页


1 风机 1
/


25 2 20.5 85.0 合理布置、设备减


振，选用低噪音设备
昼间


2 风机 2
/


15 30 20.5 85.0 合理布置、设备减


振，选用低噪音设备
昼间


3 风机 3
/


50 37 20.5 85.0 合理布置、设备减


振，选用低噪音设备
昼间


4 水泵
/


50 35 0.3 85.0 合理布置、设备减


振，选用低噪音设备
昼间


注：相对位置坐标以车间西南角为原点，车间地面为高程原点（0,0,0）


室内声源主要为各试验设备噪声，设备均在专用试验室内，本次评价主要考


虑各大型检测设备的噪声，噪声源强为 70～85dB（A）之间。项目噪声设备采用


建筑隔声、距离衰减、消音等措施，厂房对室内声源有一定的削减、隔声作用，


按经验数据，一般可削减 15dB(A)以上。本项目室内声源源强调查清单详见表


4.2-9。







德飞实验室项目


第 142 页


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


表 4.2-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）


序


号


建筑


物名


称


本次新增声


源名称


型


号


（声压级/距
声源距离）/
（dB(A)/m）


声源控制措


施


空间相对位置/m
距室内边


界距离/m
室内边界声级


/dB(A)
运行


时段


建筑物插


入损失


/dB(A)


建筑物外噪声


X Y Z 声压级


dB(A)
建筑物外


距离(m)


1 项目


厂房


洛杉矶磨耗


试验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


4.5 2 -5.5


东 21 64.1


昼间


15 43.1 1
南 4 65.5 15 44.5 1
西 3 66.5 15 45.5 1
北 57 64.1 15 43.1 1


2
项目


厂房


振击式标准


振筛机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


10 -3 -5.5


东 14 64.2


昼间


15 43.2 1
南 8 64.5 15 43.5 1
西 10 64.3 15 43.3 1
北 53 64.1 15 43.1 1


3
项目


厂房
颚式破碎机 / 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


12 -5 -5.5


东 11 69.3


昼间


15 48.3 1
南 10 69.3 15 48.3 1
西 13 69.2 15 48.2 1
北 51 69.1 15 48.1 1


4 项目


厂房
钻孔取样机 / 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


25 40 -5.5


东 22 69.1


昼间


15 48.1 1
南 32 69.1 15 48.1 1
西 2 74.2 15 53.2 1
北 15 69.2 15 48.2 1


5
项目


厂房


自动切磨一


体机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


23 37 -5.5


东 23 69.1


昼间


15 48.1 1
南 29 69.1 15 48.1 1
西 1 75.2 15 54.2 1
北 18 69.1 15 48.1 1


6
项目


厂房


全自动沥青


小梁试件切


割机


/ 85/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


24 36 -5.5


东 21 59.0


昼间


15 38.0 1
南 28 59.0 15 38.0 1
西 3 59.0 15 38.0 1
北 19 59.0 15 38.0 1


7 项目


厂房


混凝土切片


机
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


26 40 -5.5


东 21 59.0


昼间


15 38.0 1
南 33 59.0 15 38.0 1
西 3 59.0 15 38.0 1
北 14 59.0 15 38.0 1


8 项目 微机电液伺 / 75/1 合理布置、 15 11 0.5 东 17 64.0 昼间 15 43.0 1







德飞实验室项目


第 143 页


厂房 服压力试验


机 1
设备减振、


建筑隔声


南 17 64.0 15 43.0 1
西 7 64.0 15 43.0 1
北 44 64.0 15 43.0 1


9 项目


厂房


微机电液伺


服压力试验


机 2
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


18 12 0.5


东 14 64.0


昼间


15 43.0 1
南 19 64.0 15 43.0 1
西 10 64.0 15 43.0 1
北 42 64.0 15 43.0 1


10
项目


厂房


水泥净浆搅


拌机
/ 70/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


12 15 0.5


东 21 59.0


昼间


15 38.0 1
南 19 59.0 15 38.0 1
西 3 59.0 15 38.0 1
北 42 59.0 15 38.0 1


11
项目


厂房


水泥胶砂振


实台
/ 70/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


13 14 0.5


东 20 64.0


昼间


15 43.0 1
南 19 64.0 15 43.0 1
西 4 64.0 15 43.0 1
北 42 64.0 15 43.0 1


12 项目


厂房


水泥胶砂振


动台
/ 70/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


17 20 0.5


东 19 64.0


昼间


15 43.0 1
南 11 64.0 15 43.0 1
西 5 64.0 15 43.0 1
北 36 64.0 15 43.0 1


13
项目


厂房


水泥胶砂搅


拌机 1
/ 70/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


19 25 0.5


东 20 64.0


昼间


15 43.0 1
南 16 64.0 15 43.0 1
西 4 64.0 15 43.0 1
北 31 64.0 15 43.0 1


14
项目


厂房


微机电液伺


服压力试验


机 3
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


31 1 -5.5


东 20 64.0


昼间


15 43.0 1
南 16 64.0 15 43.0 1
西 26 64.0 15 43.0 1
北 45 64.0 15 43.0 1


15 项目


厂房


数显压力试


验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


35 0 -5.5


东 16 64.0


昼间


15 43.0 1
南 18 64.0 15 43.0 1
西 30 64.0 15 43.0 1
北 44 64.0 15 43.0 1


16
项目


厂房
震动台 / 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


5 10 -5.5
东 25 69.0


昼间


15 48.0 1
南 11 69.0 15 48.0 1
西 -1 69.0 15 48.0 1







德飞实验室项目


第 144 页


北 50 69.0 15 48.0 1


17
项目


厂房


水泥压浆高


速搅拌机 1
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


8 5 -5.5


东 20 64.0


昼间


15 43.0 1
南 8 64.0 15 43.0 1
西 4 64.0 15 43.0 1
北 53 64.0 15 43.0 1


18 项目


厂房


水泥压浆高


速搅拌机 2
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


10 8 -5.5


东 19 64.0


昼间


15 43.0 1
南 12 64.0 15 43.0 1
西 5 64.0 15 43.0 1
北 49 64.0 15 43.0 1


19
项目


厂房


强制式混凝


土搅拌机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


8 10 -5.5


东 22 64.0


昼间


15 43.0 1
南 13 64.0 15 43.0 1
西 2 64.0 15 43.0 1
北 48 64.0 15 43.0 1


20
项目


厂房


砌墙砖抗压


强度试样制


备搅拌机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


10 6 -5.5


东 18 59.0


昼间


15 38.0 1
南 10 59.0 15 38.0 1
西 6 59.0 15 38.0 1
北 51 59.0 15 38.0 1


21 项目


厂房


喷射混凝土


试验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


10 14 -5.5


东 22 59.0


昼间


15 38.0 1
南 17 59.0 15 38.0 1
西 2 59.0 15 38.0 1
北 44 59.0 15 38.0 1


22
项目


厂房
废水提升泵 / 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


12 8 -5.5


东 18 64.0


昼间


15 43.0 1
南 13 64.0 15 43.0 1
西 6 64.0 15 43.0 1
北 48 64.0 15 43.0 1


23
项目


厂房
空压机 1 / 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


13 9 -5.5


东 17 59.0


昼间


15 38.0 1
南 14 59.0 15 38.0 1
西 7 59.0 15 38.0 1
北 47 59.0 15 38.0 1


24 项目


厂房


单卧轴混凝


土搅拌机
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


13 15 -5.5


东 20 69.2


昼间


15 48.2 1
南 19 69.2 15 48.2 1
西 4 71.8 15 50.8 1
北 42 69.1 15 48.1 1


25 项目 程控式混凝 / 75/1 合理布置、 15 14 -5.5 东 18 59.2 昼间 15 38.2 1







德飞实验室项目


第 145 页


厂房 土磁盘振动


台


设备减振、


建筑隔声


南 20 59.2 15 38.2 1
西 6 60.3 15 39.3 1
北 41 59.1 15 38.1 1


26 项目


厂房


重型电动击


实仪
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


10 23 -5.5


东 27 59.1


昼间


15 38.1 1
南 10 59.6 15 38.6 1
西 -3 63.1 15 42.1 1
北 37 59.1 15 38.1 1


27
项目


厂房


多功能电动


击实仪(行
标)


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


15 20 -5.5


东 21 64.2


昼间


15 43.2 1
南 10 64.6 15 43.6 1
西 3 67.9 15 46.9 1
北 37 64.1 15 43.1 1


28
项目


厂房


多功能电动


击实仪(国
标)


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


18 25 -5.5


东 21 64.2


昼间


15 43.2 1
南 16 64.3 15 43.3 1
西 3 67.7 15 46.7 1
北 31 64.1 15 43.1 1


29 项目


厂房


电子万能试


验机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


12 -3 -2.5


东 12 64.4


昼间


15 43.4 1
南 9 64.7 15 43.7 1
西 12 64.4 15 43.4 1
北 52 64.1 15 43.1 1


30
项目


厂房


保温材料抗


冲击装置
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


14 -5 -2.5


东 9 59.6


昼间


15 38.6 1
南 11 59.5 15 38.5 1
西 15 59.3 15 38.3 1
北 50 59.1 15 38.1 1


31
项目


厂房
金刚石钻机 / 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


15 0 -2.5


东 11 64.5


昼间


15 43.5 1
南 8 64.9 15 43.9 1
西 13 64.4 15 43.4 1
北 54 64.1 15 43.1 1


32 项目


厂房


建筑玻璃落


球冲击试验


机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


40 36 -5.5


东 29 64.1


昼间


15 43.1 1
南 36 64.1 15 43.1 1
西 17 64.2 15 43.2 1
北 11 64.5 15 43.5 1


33
项目


厂房


烟道排气道


抗柔性冲击


试验


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


50 20 -5.5
东 13 64.4


昼间


15 43.4 1
南 27 64.1 15 43.1 1
西 33 64.1 15 43.1 1







德飞实验室项目


第 146 页


北 20 64.2 15 43.2 1


34
项目


厂房


井盖压力试


验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


52 19 -5.5


东 10 59.5


昼间


15 38.5 1
南 27 59.1 15 38.1 1
西 36 59.1 15 38.1 1
北 20 59.2 15 38.2 1


35 项目


厂房


微机控制电


子式万能试


验机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


32 1 3.5


东 19 59.2


昼间


15 38.2 1
南 17 59.2 15 38.2 1
西 27 59.1 15 38.1 1
北 44 59.1 15 38.1 1


36
项目


厂房


水泥胶砂搅


拌机 2
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


34 -2 3.5


东 16 59.3


昼间


15 38.3 1
南 19 59.2 15 38.2 1
西 30 59.1 15 38.1 1
北 42 59.1 15 38.1 1


37
项目


厂房
双面刨片机 / 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


34 2 3.5


东 18 59.2


昼间


15 38.2 1
南 19 59.2 15 38.2 1
西 28 59.1 15 38.1 1
北 42 59.1 15 38.1 1


38 项目


厂房


数显电子式


拉力试验机
/ 70/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


38 -5 3.5


东 11 54.5


昼间


15 33.5 1
南 23 54.1 15 33.1 1
西 35 54.1 15 33.1 1
北 38 54.1 15 33.1 1


39
项目


厂房
磨片机 / 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


39 -4 3.5


东 10 64.5


昼间


15 43.5 1
南 23 64.1 15 43.1 1
西 36 64.1 15 43.1 1
北 38 64.1 15 43.1 1


40
项目


厂房


电动金属线


材反复弯曲


试验机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


40 1 3.5


东 12 64.4


昼间


15 43.4 1
南 21 64.2 15 43.2 1
西 34 64.1 15 43.1 1
北 40 64.1 15 43.1 1


41 项目


厂房


原位砌体压


力机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


35 22 -5.5


东 27 64.1


昼间


15 43.1 1
南 22 64.2 15 43.2 1
西 19 64.2 15 43.2 1
北 25 64.1 15 43.1 1


42 项目 液压式弯曲 / 85/1 合理布置、 37 20 -5.5 东 24 69.1 昼间 15 48.1 1







德飞实验室项目


第 147 页


厂房 试验机 设备减振、


建筑隔声


南 21 69.2 15 48.2 1
西 22 69.2 15 48.2 1
北 26 69.1 15 48.1 1


43 项目


厂房


微机控制万


能材料试验


机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


39 18 -5.5


东 21 64.2


昼间


15 43.2 1
南 20 64.2 15 43.2 1
西 25 64.1 15 43.1 1
北 27 64.1 15 43.1 1


44
项目


厂房


微机控制电


液伺服万能


试验机 1
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


41 16 -5.5


东 18 64.1


昼间


15 43.1 1
南 19 64.1 15 43.1 1
西 28 64.1 15 43.1 1
北 28 64.1 15 43.1 1


45
项目


厂房


微机控制电


子式万能试


验机 2
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


43 17 -5.5


东 17 69.2


昼间


15 48.2 1
南 21 69.2 15 48.2 1
西 29 69.1 15 48.1 1
北 26 69.1 15 48.1 1


46 项目


厂房


微机控制电


子式万能试


验机 3
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


45 25 -5.5


东 20 69.2


昼间


15 48.2 1
南 29 69.1 15 48.1 1
西 26 69.1 15 48.1 1
北 18 69.2 15 48.2 1


47
项目


厂房


万能材料试


验机(钢绞


线)
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


41 30 -5.5


东 25 69.1


昼间


15 48.1 1
南 31 69.1 15 48.1 1
西 21 69.1 15 48.1 1
北 16 69.2 15 48.2 1


48
项目


厂房


钢筋弯曲试


验机
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


43 25 -5.5


东 21 69.1


昼间


15 48.1 1
南 28 69.1 15 48.1 1
西 25 69.1 15 48.1 1
北 19 69.1 15 48.1 1


49 项目


厂房


钢筋反复弯


曲试验机
/ 85/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


44 20 -5.5


东 18 69.1


昼间


15 48.1 1
南 24 69.1 15 48.1 1
西 28 69.1 15 48.1 1
北 23 69.1 15 48.1 1


50
项目


厂房


混凝土抗折


装置
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


45 18 -5.5
东 16 59.0


昼间


15 38.0 1
南 23 59.0 15 38.0 1
西 30 59.0 15 38.0 1







德飞实验室项目


第 148 页


北 24 59.0 15 38.0 1


51
项目


厂房


钢管弯曲试


验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


50 10 -5.5


东 8 59.0


昼间


15 38.0 1
南 19 59.0 15 38.0 1
西 38 59.0 15 38.0 1
北 28 59.0 15 38.0 1


52 项目


厂房


电液伺服万


能材料试验


机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


52 13 -5.5


东 7 64.0


昼间


15 43.0 1
南 22 64.0 15 43.0 1
西 39 64.0 15 43.0 1
北 25 64.0 15 43.0 1


53
项目


厂房


微机控制扭


转试验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


15 15 -2.5


东 19 59.0


昼间


15 38.0 1
南 5 59.0 15 38.0 1
西 5 59.0 15 38.0 1
北 42 59.0 15 38.0 1


54
项目


厂房


微机控制低


温全自动冲


击试验机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


17 12 -2.5


东 15 64.0


昼间


15 43.0 1
南 4 64.0 15 43.0 1
西 9 64.0 15 43.0 1
北 43 64.0 15 43.0 1


55 项目


厂房


水泥胶砂


(砼)耐磨性


试验机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


17 20 -2.5


东 19 64.0


昼间


15 43.0 1
南 11 64.0 15 43.0 1
西 5 64.0 15 43.0 1
北 36 64.0 15 43.0 1


56
项目


厂房
空压机 2 / 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


20 8 -2.5


东 11 64.0


昼间


15 43.0 1
南 2 64.0 15 43.0 1
西 13 64.0 15 43.0 1
北 45 64.0 15 43.0 1


57
项目


厂房


微机控制环


刚度万能试


验机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


42 12 -5.5


东 16 64.0


昼间


15 43.0 1
南 16 64.0 15 43.0 1
西 30 64.0 15 43.0 1
北 31 64.0 15 43.0 1


58 项目


厂房


微电脑负压


无油低噪音


真空泵


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


45 9 -5.5


东 12 64.0


昼间


15 43.0 1
南 15 64.0 15 43.0 1
西 34 64.0 15 43.0 1
北 32 64.0 15 43.0 1


59 项目 落锤冲击试 / 85/1 合理布置、 45 22 -5.5 东 18 69.0 昼间 15 48.0 1







德飞实验室项目


第 149 页


厂房 验机 设备减振、


建筑隔声


南 27 69.0 15 48.0 1
西 28 69.0 15 48.0 1
北 20 69.0 15 48.0 1


60 项目


厂房


简支梁冲击


试验机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


48 10 -5.5


东 9 64.0


昼间


15 43.0 1
南 18 64.0 15 43.0 1
西 37 64.0 15 43.0 1
北 29 64.0 15 43.0 1


61
项目


厂房


管材落锤式


冲击试验机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


49 26 -5.5


东 17 64.0


昼间


15 43.0 1
南 32 64.0 15 43.0 1
西 29 64.0 15 43.0 1
北 15 64.0 15 43.0 1


62
项目


厂房


电工套管压


力机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


49 9 -5.5


东 8 59.0


昼间


15 38.0 1
南 17 59.0 15 38.0 1
西 38 59.0 15 38.0 1
北 30 59.0 15 38.0 1


63 项目


厂房


电工套管弯


曲试验机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


49 10 -5.5


东 9 59.0


昼间


15 38.0 1
南 18 59.0 15 38.0 1
西 37 59.0 15 38.0 1
北 29 59.0 15 38.0 1


64
项目


厂房


旋片式真空


泵
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


15 -5 3.5


东 9 64.0


昼间


15 43.0 1
南 12 64.0 15 43.0 1
西 15 64.0 15 43.0 1
北 49 64.0 15 43.0 1


65
项目


厂房


台式大容量


离心机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


17 -8 3.5


东 5 59.0


昼间


15 38.0 1
南 15 59.0 15 38.0 1
西 19 59.0 15 38.0 1
北 46 59.0 15 38.0 1


66 项目


厂房


电磁式制样


粉碎机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


22 -5 3.5


东 2 64.0


昼间


15 43.0 1
南 15 64.0 15 43.0 1
西 22 64.0 15 43.0 1
北 46 64.0 15 43.0 1


67
项目


厂房


直联式空气


压缩机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


11 17 3.5
东 23 64.0


昼间


15 43.0 1
南 5 64.0 15 43.0 1
西 1 64.0 15 43.0 1







德飞实验室项目


第 150 页


北 42 64.0 15 43.0 1


68
项目


厂房


涂层耐冲击


试验装置
/ 70/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


13 18 3.5


东 22 54.0


昼间


15 33.0 1
南 7 54.0 15 33.0 1
西 2 54.0 15 33.0 1
北 40 54.0 15 33.0 1


69 项目


厂房
抗冲击器 / 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


13 20 3.5


东 23 59.0


昼间


15 38.0 1
南 9 59.0 15 38.0 1
西 1 59.0 15 38.0 1
北 38 59.0 15 38.0 1


70
项目


厂房


金属线材卷


绕扭转试验


机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


18 17 3.5


东 17 59.0


昼间


15 38.0 1
南 9 59.0 15 38.0 1
西 7 59.0 15 38.0 1
北 38 59.0 15 38.0 1


71
项目


厂房
空压机 3 / 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


19 20 3.5


东 18 64.0


昼间


15 43.0 1
南 12 64.0 15 43.0 1
西 6 64.0 15 43.0 1
北 35 64.0 15 43.0 1


72 项目


厂房


微机控制电


液伺服静载


锚固试验机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


20 30 -5.5


东 22 59.0


昼间


15 38.0 1
南 21 59.0 15 38.0 1
西 2 59.0 15 38.0 1
北 26 59.0 15 38.0 1


73
项目


厂房


微机控制拉


伸应力松弛


试验机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


20 30 -5.5


东 22 59.0


昼间


15 38.0 1
南 21 59.0 15 38.0 1
西 2 59.0 15 38.0 1
北 26 59.0 15 38.0 1


74
项目


厂房


微机控制拉


伸应变松弛


试验机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


22 33 -5.5


东 21 59.0


昼间


15 38.0 1
南 25 59.0 15 38.0 1
西 3 59.0 15 38.0 1
北 22 59.0 15 38.0 1


75 项目


厂房


全自动沥青


混合料拌合


机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


5 5 0.5


东 22 59.0


昼间


15 38.0 1
南 7 59.0 15 38.0 1
西 2 59.0 15 38.0 1
北 54 59.0 15 38.0 1


76 项目 马歇尔电动 / 80/1 合理布置、 8 5 0.5 东 20 64.0 昼间 15 43.0 1







德飞实验室项目


第 151 页


厂房 击实仪 1 设备减振、


建筑隔声


南 8 64.0 15 43.0 1
西 4 64.0 15 43.0 1
北 53 64.0 15 43.0 1


77 项目


厂房


马歇尔电动


击实仪 2
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


10 6 0.5


东 18 64.0


昼间


15 43.0 1
南 10 64.0 15 43.0 1
西 6 64.0 15 43.0 1
北 51 64.0 15 43.0 1


78
项目


厂房


沥青混合料


自动拌和机
/ 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


11 12 0.5


东 20 59.0


昼间


15 38.0 1
南 16 59.0 15 38.0 1
西 4 59.0 15 38.0 1
北 45 59.0 15 38.0 1


79
项目


厂房


微机控制电


液伺服压剪


试验机


/ 75/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


47 -4 -5.5


东 3 59.0


昼间


15 38.0 1
南 27 59.0 15 38.0 1
西 43 59.0 15 38.0 1
北 20 59.0 15 38.0 1


80 项目


厂房
桥式起重机 / 75/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


45 0 -5.5


东 7 59.0


昼间


15 38.0 1
南 23 59.0 15 38.0 1
西 39 59.0 15 38.0 1
北 39 59.0 15 38.0 1


81
项目


厂房


微机控制安


全网综合拉


力试验机


/ 80/1
合理布置、


设备减振、


建筑隔声


30 25 0.5


东 33 64.0


昼间


15 43.0 1
南 22 64.0 15 43.0 1
西 13 64.0 15 43.0 1
北 25 64.0 15 43.0 1


82
项目


厂房


密封式万能


制样粉碎机
/ 80/1


合理布置、


设备减振、


建筑隔声


33 20 0.5


东 27 64.0


昼间


15 43.0 1
南 19 64.0 15 43.0 1
西 19 64.0 15 43.0 1
北 28 64.0 15 43.0 1


注：相对位置坐标以车间西南角为原点，车间地面为高程原点（0,0,0）。







德飞实验室项目


第 152 页


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


（3）噪声预测结果及评价


根据现场调查，项目周边 50m评价范围内无声环境保护目标。本项目在厂房


各围护结构处室外声压级计算结果汇总如下表 4.2-10：


表 4.2-10 车间各围护结构处室外声压级


建筑物名称
室外围护结构处声压级 dB(A)


运行时段
东 南 西 北


车间 62.5 62.5 63.5 62.5 昼间


本次预测以厂房所在场地围墙为预测边界，根据调查结果，分别计算出声源


在东、南、西、北侧预测边界的声压级。运营期厂界噪声预测结果见表 4.2-11。


表 4.2-11噪声影响预测结果


预测


边界


声源


位置
主要影影响声源


影响


时段


等效室外


声源源强
厂界/厂房


边界最近


距离（m）


贡献值
dB(A)


标准值
dB(A)


达标


情况
dB(A)


东侧


厂界


厂房 车间内等效的室外声源 昼间 62.5 10


64.1 昼间65 达标室外


声源


风机 1 昼间 85.0 20


风机 2 昼间 85.0 40


风机 3 昼间 85.0 20


水泵 昼间 85.0 20


南侧


厂界


厂房 车间内等效的室外声源 昼间 62.5 10


61.5 昼间65 达标室外


声源


风机 1 昼间 85.0 20


风机 2 昼间 85.0 30


风机 3 昼间 85.0 55


水泵 昼间 85.0 45


西侧


厂界


厂房 车间内等效的室外声源 昼间 63.5 10


64.2 昼间65 达标室外


声源


风机 1 昼间 85.0 25


风机 2 昼间 85.0 15


风机 3 昼间 85.0 25


水泵 昼间 85.0 38


北侧


厂界


厂房 车间内等效的室外声源 昼间 62.5 10


62.0 昼间65 达标室外


声源


风机 1 昼间 85.0 56


风机 2 昼间 85.0 45


风机 3 昼间 85.0 20


水泵 昼间 85.0 25







德飞实验室项目


第 153 页


综上，项目设备噪声采取基础减震、厂房建筑隔声之后，其产生的噪声贡献


值较小，预测边界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）3类标准。项目营运期噪声对周边环境的影响小，环境可接受。


（4）监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自


行监测要求情况见下表。


表 4.2-12 本项目噪声自行监测情况一览表


噪声监测计划


监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准


厂界 昼间等效声级 1季度/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）3类


（5）噪声治理措施


建议从以下几个方面采取措施，控制噪声对周边声环境的影响：


①设备采购选型时，应选用符合国家标准的低噪声设备；


②生产过程中加强设备的保养和维护；


③合理安排设备运行时间。


通过采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境噪声的影响较小。


4.2.4固废


4.2.4.1固体废物产排情况分析


本项目营运期产生的固废包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。


（1）一般固体废物


1 废建筑材料（S1）


主要为试验后未被污染的废弃建材，检测完后其性质不变，做一般固废处理。


根据业主提供资料，本项目产生的废建筑材料合计约为 200t/a。依据《固体废物


分类与代码目录》（公告 2024年第 4号），废物类别为“SW72工程垃圾”，废物


代码为“900-001-S72”，分类收集，暂存一般工业固废暂存间，定期运至一般工业


固废堆场处置。







德飞实验室项目


第 154 页


2 废钢材（S2）


为钢筋、钢管等材料检测完成后产生，根据业主提供资料，本项目运营期间


废钢材产生量约为 10t/a，依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年第 4


号），废物类别为“SW17可再生类废物”，废物代码为“900-001-S17”，分类收集，


暂存一般工业固废暂存间，定期外售物资回收单位处理。


3 废塑料制品（S3）


为塑料水管等材料检测完成后产生，根据业主提供资料，本项目运营期间废


废塑料制品产生量约为 1t/a，依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年第


4号），废物类别为“SW17 可再生类废物”，废物代码为“900-003-S17”，分类收


集，暂存一般工业固废暂存间，定期外售物资回收单位处理。


4 废包装材料（S4）


废包装材料包括客户送样时的样品包装材料及标签等，根据业主提供资料，


本项目运营期间废包装材料产生量约为 0.5t/a，依据《固体废物分类与代码目录》


（公告 2024 年第 4 号），废物类别为“SW92 实验室固体废物”，废物代码为


“900-001-S92”，分类收集，暂存一般工业固废暂存间，定期外售物资回收单位处


理。


5 废滤芯（S17）


项目废滤芯主要为纯水制备过程中产生的废反渗透膜、废过滤柱等，产生量


约为 0.02t/a，依据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4号），废物


类别为“SW59其他工业固体废物”，废物代码为“900-009-S59”，分类收集，暂存


一般工业固废暂存间，定期外售物资回收单位处理。


（2）危险废物


1 废涂料（S5）


本项目涉及防水涂料检测，将产生废涂料及检测过程中沾染了涂料物品，根


据建设单位提供资料，项目废涂料检测量为 0.1t/a，属于《国家危险废物名录》


（2021年）中“HW12染料、涂料废物，危废代码：900-251-12”。


2 废煤油（S6）







德飞实验室项目


第 155 页


沥青检测后清洗沥青采用煤油，煤油循环使用，直至原本性状变得粘稠、颜


色加深后，作危险废物处置。根据建设单位提供资料，废煤油产生量约 0.10t/a，


属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物，危


废代码：900-201-08”。


3 高浓度实验废液（S7）


化学性实验过程中产生的高浓度实验废液（含强酸、强碱、有机溶剂及重金


属等），根据前文分析，本项目高浓度实验废液产生量约为 4.95t/a。属于《国家


危险废物名录》（2021年）中“HW49其他废物-非特定行业，危废代码：900-047-49


类”。通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单


位处置。


4 化学品废弃容器（S8）


实验过程使用试剂过程中产生的废试剂瓶，根据建设单位提供的资料，产生


量约为 0.02t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49其他废物-非特


定行业，危废代码：900-041-49”。通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮


存点，定期交由有资质的单位处置。


5 第一、二次清洗废液（S9）


项目化学性试验第一、二次清洗废液（包含重金属实验后所有清洗废液），


含酸、废碱、废有机溶剂及重金属等，根据建设单位提供信息，产生量约为 2.25t/a。


属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49其他废物-非特定行业，危废代


码：900-047-49类”。通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮存点，定期交


由有资质的单位处置。


6 过期失效试剂（S10）


实验过程中使用的药品有一定的有效期，在有效期内未使用完的药品及化学


品会涉及产生少量过期失效药品及化学品，根据建设单位提供的资料，产生量约


0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW03 废药物、药品-非特


定行业，危废代码：900-002-03”。通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮


存点，定期交由有资质的单位处置。







德飞实验室项目


第 156 页


7 废含油抹布/棉纱（S11）


本项目设备维护时产生废抹布/棉纱，废抹布/棉纱年产生量为 0.05t/a；属于


《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49其他废物-非特定行业，危废代码：


900-041-49”。通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮存点，定期交由有资


质的单位处置。


8 废润滑油（S12）


本项目设备维护时产生废润滑油，废润滑油年产生量为 0.05t/a，属于《国家


危险废物名录》（2021年）中“HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-危废


代码：900-249-08”。废润滑油通过废润滑油桶收集，收集后存于危险废物贮存点，


定期交由有资质的单位处置。


9 废润滑油桶（S13）


本项目设备维护时产生废润滑油桶，年产生量为 0.01t/a，属于《国家危险废


物名录》（2021年）中“HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业，危废代码：


900-249-08”。收集后存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置。


10 废 UV灯管（S14）


本项目纯水设备不定期会产生废紫外灯管，根据建设单位提供资料，废紫外


灯管产生量约为 0.005t，属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW29含汞废


物-非特定行业，危废代码：900-023-29”。


11 废活性炭（S15）


根据《2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》：活性炭应装填齐


整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于 0.60m/s；采用活性炭


纤维时，气体流速宜低于 0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于 1.20m/s。


采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于 VOCs 产


生量的 5倍，即 1吨 VOCs 产生量，需 5吨活性炭用于吸附。排气浓度不满足设


计或排放要求时，需及时更换活性炭。活性炭更换周期宜不超过累计运行 500小


时或 3个月。


本项目非甲烷总烃产生量（收集量）为 90.312kg/a，则活性炭使用量不应低







德飞实验室项目


第 157 页


于 451.559kg/a。项目活性炭吸附的有机废气量为 45.324 kg/a，则更换下来的废活


性炭重量为 496.883kg/a。本项目采用碘值不低于 800 毫克/克的蜂窝状活性炭，


活性炭箱装活性炭量不少于 125kg，活性炭的装填厚度不低于 0.6m，气体流速不


高于 1.20m/s，活性炭 3个月更换一次。


废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49其他废物-非特定


行业- 危废代码：900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理


过程）产生的废活性炭”。通过专用收集桶收集，收集后存于危险废物贮存点，


定期交由有资质的单位处置。


12 废水处理设施污泥（S16）


本项目实验废水经污水处理系统处理后外排，在此过程中会产生少量污泥，


本次评价污泥产生量按照总处理废水量的 0.3%计算，则污泥产生量约为 2.8t/a。


属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49其他废物-环境治理，危废代码：


772-006-49”。


（3）生活垃圾


本项目劳动定员 254人，按 0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量为 31.75t/a，垃圾


桶收集后交市政环卫部门进行处置。


4.2.4.2固体废物产生情况一览表


本项目固体废物产生量一览表详见表 4.2-13；本项目项目危险废物汇总表详


见 4.2-14；项目危险废物贮存场所基本情况表详见 4.2-15。


表 4.2-13 固体废物产生量一览表


类型 名称 排放环节 分类代码
产生量
（t/a） 处理措施


利用或处
置量（t/a）


一般
工业
固废


废建筑材料 实验 900-001-S72 200 定期运至一般工
业固废堆场处置


200


废钢材 实验 900-001-S17 10 定期外售物资回
收单位处理


10


废塑料制品 实验 900-003-S17 1 定期运至一般工
业固废堆场处置


1


废包装材料 实验 900-001-S92 0.5 定期外售物资回
收单位处理


0.5


废滤芯 纯水制备 900-009-S59 0.02 定期运至一般工
业固废堆场处置


0.02


危险
废物


废涂料 实验
HW12


900-251-12 0.1 定期交由有资质
的单位处置


0.1







德飞实验室项目


第 158 页


废煤油 实验
HW08


900-201-08 0.1 定期交由有资质
的单位处置


0.1


高浓度实验
废液


实验
HW49


900-047-49 4.95 定期交由有资质
的单位处置


4.95


第一、二次清
洗废液


实验
HW49


900-047-49 2.25 定期交由有资质
的单位处置


2.25


化学品废弃
容器


实验
HW49


900-041-49 0.02 定期交由有资质
的单位处置


0.02


过期失效试
剂


实验
HW03


900-002-03 0.005 定期交由有资质
的单位处置


0.005


废含油抹布/
棉纱


设备维修
HW49


900-041-49 0.05 定期交由有资质
的单位处置


0.05


废润滑油 设备维修
HW08


900-249-08 0.05 定期交由有资质
的单位处置


0.05


废润滑油桶 设备维修
HW08


900-249-08 0.01 定期交由有资质
的单位处置


0.01


废 UV灯管 废气治理
HW29


900-023-29 0.005 定期交由有资质
的单位处置


0.005


废活性炭 废气治理
HW49


900-039-49 0.433 定期交由有资质
的单位处置


0.433


废水处理设
施污泥


废水处理
HW49


772-006-49 2.8 定期交由有资质
的单位处置


2.8


其他 生活垃圾 员工生活 / 31.75 交环卫部门 31.75


表 4.2-14 项目危险废物汇总表


序
号


固废名称
排放
环节


危废类别及
代码


产生
量(t/a) 形态 主要危害成分


产废
周期


危险
特性


污染防
治措施


1 废涂料 实验
HW12


900-251-12 0.1 固态 有机物等 1天 T,I


分类收
集，暂


存在危
废贮存
点内，


交危废
资质单
位处置


2 废煤油 实验
HW08


900-201-08 0.1 液态 沥青、矿物油等 1天 T,I


3 高浓度实验
废液


实验
HW49


900-047-49 4.95 液态
酸、碱、有机溶


剂、重金属等
1天 T/C/I/


R


4 第一、二次
清洗废液


实验
HW49


900-047-49 2.25 液态
酸、碱、有机溶
剂、重金属等


7天 T/C/I/
R


5 化学品废弃
容器


实验
HW49


900-041-49 0.02 固态
酸、碱、有机溶
剂、重金属等


1天 T/In


6 过期失效试
剂


实验
HW03


900-002-03 0.005 液态
酸、碱、有机溶
剂、重金属等


1年 T


7 废含油抹布
/棉纱


设备
维修


HW49
900-041-49 0.05 固态 石油类


3个
月


T,I


8 废润滑油
设备
维修


HW08
900-249-08 0.05 液态 石油类


3个
月


T,I


9 废润滑油桶
设备
维修


HW08
900-249-08 0.01 液态 石油类 1年 T,I


10 废 UV灯管
废气
治理


HW29
900-023-29 0.005 固态 含汞物质、玻璃


3个
月


T,I


11 废活性炭
废气
治理


HW49
900-039-49 0.433 固态 活性炭、有机物


3个
月


T







德飞实验室项目


第 159 页


12 废水处理设
施污泥


废水
处理


HW49
772-006-49 2.8 固态 工业污泥


3个
月


T/In


表 4.2-15 项目危险废物贮存场所基本情况表


编


号


贮存点


名称
危废名称


危废类别


及代码
位置


占地


面积
贮存方式


贮存


能力 t
储存


周期


1


危废贮


存点


废涂料
HW12


900-251-12


厂房
1F
西侧


20m2


专用容器、托盘 0.1 3个月


2 废煤油
HW08


900-201-08 专用容器、托盘 0.1 3个月


3 高浓度实
验废液


HW49
900-047-49 专用容器、托盘 1 3个月


4 第一、二次
清洗废液


HW49
900-047-49 专用容器、托盘 0.6 3个月


5 化学品废
弃容器


HW49
900-041-49 专用容器、托盘 0.02 3个月


6 过期失效
试剂


HW03
900-002-03 专用容器、托盘 0.005 3个月


7 废含油抹
布/棉纱


HW49
900-041-49 专用容器、托盘 0.05 3个月


8 废润滑油
HW08


900-249-08
废润滑油桶、托


盘
0.05 3个月


9 废润滑油
桶


HW08
900-249-08 托盘 0.01 3个月


10 废 UV灯
管


HW29
900-023-29 专用容器、托盘 0.005 3个月


11 废活性炭
HW49


900-039-49 专用容器、托盘 0.2 3个月


12 废水处理
设施污泥


HW49
772-006-49 专用容器、托盘 0.6 3个月


4.2.4.3环境管理要求


①一般工业固体废物


本项目一般工业固体废物主要为废建筑材料、废钢材、废塑料制品、废包装


材料及废滤芯等，分类收集后暂存于一般固废暂存间，废钢材、废塑料制品、废


包装材料定期外售物质回收公司；废建筑材料定期运至一般工业固废堆场处置。


本项目新建一般固废暂存间，建筑面积 70m2，可满足项目一般固废暂存要求。


根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等有


关规定：项目设置的一般工业固体废物暂存间，即为采用库房或包装工具贮存一


般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬


尘等环境保护要求；为了便于管理，贮存场应按 GB15562.2 要求设置环境保护







德飞实验室项目


第 160 页


图形标志，对不同的固废进行分类堆放。建设单位应按照《一般工业固体废物管


理台账制定指南（试行）》相关要求明确负责人，设立专人负责台账的管理与归


档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于 5年。


②危险废物


本项目生产过程产生的危险废物包括废涂料、废煤油、高浓度实验废液、第


一、二次清洗废液、化学品废弃容器、过期失效试剂、废含油抹布/棉纱、废润滑


油、废润滑油桶、废 UV灯管、废活性炭、废水处理设施污泥等。本项目危废贮


存点位于厂房 1F西侧，面积 20m2。专门收集暂存生产过程中产生的危险废物，


经专用容器，分类收集后，按要求统一分类存放在危险废物贮存点，定期交有资


质单位处置。


危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“贮


存点”管理要求及相关的规定进行建设及管理：


a.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。


b.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。


c.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。


d.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、


防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。


e.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3吨。


f.贮存危险废物应根据要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物


质或材料接触；


g.贮存场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存场所标志、


危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；


h.在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之


稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存；


i.应根据要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不


同贮存分区之间应采取过道、隔板或隔墙等隔离措施；


j.地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用







德飞实验室项目


第 161 页


坚固的材料建造，表面无裂缝；


k.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物


料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其


他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，


防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少 2 mm 厚高


密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能


等效的材料。采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；


l.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；


m.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危


险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；


n.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏


的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施


功能完好；


o.企业内部需建立危险废物台账管理，危险废物转移应按照转移联单登记制


度进 行转移，必须交有危险废物处理资质且具备该类危废收纳资格范围的单位；


p.根据企业生产情况定期转移危险废物，贮存期限一般不超过 1年，超过 1


年需补办延期转移批复。


q.本项目危险废物收集、贮存、运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术


规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行。转移危险废物时，按照《危险废物转


移管理办法》（部令第 23 号）填写危险废物转移联单，进行联单及台账制度管


理。同时，企业应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管


理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管


部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管


理计划应当报当地生态环境局备案。


③生活垃圾


生活垃圾实行分类收集，设专用垃圾桶收集各类生活垃圾，每天分类袋装收


集后，由环卫部门清运处置，实行日产日清。







德飞实验室项目


第 162 页


综上，本项目营运期产生的各种固废均通过合理方式进行了综合利用或无害


化处理后，不会对环境产生不利影响。


4.2.5地下水及土壤


（1）污染影响分析


本项目对区域土壤的影响主要为危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存二室、


油料库房、实验废水处理设施环境风险物质泄露对区域地下水、土壤的影响。发


生事故泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对厂区土壤、地下


水造成一定的污染。


（2）污染防治措施


为了防止运营期地下水、土壤污染，本次评价要求项目区内分重点防渗区、


一般防渗区、简单防渗区，按要求采取相应的防渗措施。


①重点防渗区域防渗措施


本项目重点防渗区域主要为危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存二室、油


料库房、实验废水处理设施等区域，重点防渗区防渗性能要求等效黏土防渗层不


低于 6.0m厚，渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s。


②一般防渗区


厂房除危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存二室、油料库房、实验废水处


理设施等区域外区域划为一般污染防治区，防渗性能要求等效黏土防渗层不低于


1.5m厚，渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s。


③简单防渗区域防渗措施


对可能会产生轻微污染的其他建筑区，如厂房外道路等，划为简单污染防治


区对基础以下采取原土夯实、混凝土地面硬化。


经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水、土壤，项目对周围


地下水和土壤环境影响较小。


4.2.6环境风险


4.2.6.1环境风险源调查


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，调查建设项







德飞实验室项目


第 163 页


目危险物质数量和分布情况。项目实验过程中使用的原辅材料涉及危险化学品主


要为化学试剂，本项目实验室内不存储试剂，一般化学试剂存放于化学贮存一室、


化学贮存二室中，易制毒易制爆化学试剂存放于专属保险试剂柜内；危险废物存


于危废贮存点，煤油、润滑油等储存于油料库房，丙烷存放于燃烧室。因此危险


单元主要为化学贮存一室、化学贮存二室、危废贮存点、油料库房、单体燃烧室


及燃烧室等，以上物质在操作不慎发生泄漏可能引起火灾、爆炸、中毒等风险。


物料泄漏可能引起水环境影响。


表 4.2-16 建设项目环境风险物质储存情况表


序号 物料名称 CAS
年消耗/产


生量
单位 最大储存量(t) 储存位置


是否环境


风险物质


1 氢氟酸 7664-39-3 1923 毫升 0.00115 化学贮存一室 是


2 无水乙醇 64-17-5 6752 毫升 0.0039465 化学贮存一室 是


3 乙醇溶液 64-17-5 4486 毫升 0.0031572
化学贮存一室、


化学贮存二室
是


4 硫酸铜 7758-98-7 10 克 0.0005
化学贮存一室、


化学贮存二室
是


5 三氯乙烯 28861 10000 毫升 0.00146 化学贮存二室 是


6 菲啰啉 66-71-7 10 克 0.000025 化学贮存二室 是


7 酚酞 28376 20 克 0.00005 化学贮存二室 是


8 氟化钾二水 7789-23-3 200 克 0.0005 化学贮存二室 是


9 氢氧化钾 1310-58-3 650 克 0.001 化学贮存二室 是


10 无水硫酸锰 7785-87-7 2 克 0.0001 化学贮存二室 是


11 硝酸汞 10045-94-0 2 克 0.00005 化学贮存二室 是


12 氨水 1336-21-6 1419 毫升 0.000771 化学贮存二室 是


13 石油醚 8032-32-4 745 毫升 0.00066 化学贮存二室 是


14 氯化钡 10361-37-2 1000 克 0.001 化学贮存二室 是


15 钼酸铵 13106-76-8 60 克 0.0005 化学贮存二室 是


16 铬酸钾 7789-00-6 20 克 0.0005 化学贮存二室 是


17 次氯酸钠溶液 7681-52-9 10 毫升 0.000625 化学贮存二室 是


18 二甲苯
95-47-6/108-3
8-3/106-42-3


33200 毫升 0.0172 化学贮存二室 是


19 二氯甲烷 27639 2150 毫升 0.00265 化学贮存二室 是


20 甲醛溶液 50-00-0 40 毫升 0.0004075 化学贮存二室 是


21 磷酸 7664-38-2 30 毫升 0.0008425 化学贮存二室 是


22
乙酸乙酯（醋酸


乙酯）
141-78-6 31250 毫升 0.018 化学贮存二室 是







德飞实验室项目


第 164 页


23 六亚甲基四胺 100-97-0 7 克 0.0005 化学贮存二室 是


24 硝酸 7697-37-2 5500 毫升 0.0225 化学贮存二室 是


25 硝酸银 7761-88-8 160 克 0.00015 化学贮存二室 是


26 重铬酸钾 7778-50-9 70 克 0.003 化学贮存二室 是


27 丙酮 67-64-1 3850 毫升 0.002093235 化学贮存二室 是


28 甲苯 108-88-3 600 毫升 0.0041856 化学贮存二室 是


29 硫酸 7664-93-9 3300 毫升 0.0087864 化学贮存二室 是


30 盐酸 7647-01-0 6182 毫升 0.011305 化学贮存二室 是


31 乙醚 60-29-7 470 毫升 0.0004641 化学贮存二室 是


32 煤油 8008-20-6 0.1 t 0.025 沥青混合料室 是


33 润滑油 / 0.1 t 0.025 油料库房 是


34 丙烷 74-98-6 0.05 t 0.02
单体燃烧室、燃


烧室
是


35 废涂料 / 0.1 t 0.1 危废贮存点 是


36 废煤油 / 0.1 t 0.1 危废贮存点 是


37
高浓度实验废


液
/ 4.95 t 1 危废贮存点 是


38
第一、二次清洗


废液
/ 2.25 t 0.6 危废贮存点 是


39 废润滑油 / 0.05 t 0.05 危废贮存点 是


40
废水处理设施


污泥
/ 2.8 t 0.6 危废贮存点 是


4.2.6.2风险潜势初判


风险物质与临界量的比值：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在


总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中附录 B 中


对应临界量的比值 Q。


当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：


式中：q1，q2，……，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；


Q1，Q2，……，Q 每种危险物质的临界量，t；


当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。


当 Q≥1 时，将 Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。


根据调查，本项目物料存储情况见表 4.2-17







德飞实验室项目


第 165 页


表 4.2-17 环境风险物质单元、设施及物质情况


序


号
物质名称 风险因素 储存场所


最大存储量


/t
临界量/t q/Q


1 氢氟酸 有毒液态物质 化学贮存一室 0.00115 1 0.00115


2 无水乙醇 易燃液态物质 化学贮存一室 0.0039465 500 0.000007893


3 乙醇溶液 易燃液态物质
化学贮存一室、


化学贮存二室
0.0031572 500 6.3144×10⁻⁶


4 硫酸铜
重金属及其化合物


（以铜离子计）


化学贮存一室、


化学贮存二室
0.0005 0.25 0.000796266


5 三氯乙烯 有毒液态物质 化学贮存二室 0.00146 10 0.000146


6 菲啰啉
危害水环境物质(急


性 1、慢性 1)
化学贮存二室 0.000025 100 0.00000025


7 酚酞
健康危险急性毒性物


质（类别 1）
化学贮存二室 0.00005 5 0.00001


8 氟化钾二水
健康危险急性毒性物


质（类别 3）
化学贮存二室 0.0005 50 0.00001


9 氢氧化钾
健康危险急性毒性物


质（类别 3）
化学贮存二室 0.001 50 0.00002


10 无水硫酸锰
重金属及其化合物


（以锰计）
化学贮存二室 0.0001 0.25 0.00014553


11 硝酸汞
健康危险急性毒性物


质（类别 2）
化学贮存二室 0.00005 50 0.000001


12 氨水 有毒液态物质 化学贮存二室 0.000771 10 0.0000771


13 石油醚 易燃液态物质 化学贮存二室 0.00066 10 0.000066


14 氯化钡
健康危险急性毒性物


质（类别 3）
化学贮存二室 0.001 50 0.00002


15 钼酸铵
重金属及其化合物


（以钼计）
化学贮存二室 0.0005 0.25 0.000979012


16 铬酸钾
重金属及其化合物


（以铬计）
化学贮存二室 0.0005 0.25 0.000535558


17 次氯酸钠溶液
其他有毒物质（按


10%计）
化学贮存二室 0.000625 5 0.000125


18 二甲苯 有毒液态物质 化学贮存二室 0.0172 10 0.00172


19 二氯甲烷 有毒液态物质 化学贮存二室 0.00265 10 0.000265


20 甲醛溶液 有毒气态物质 化学贮存二室 0.0004075 0.5 0.000815


21 磷酸 有毒液态物质 化学贮存二室 0.0008425 10 0.00008425


22 乙酸乙酯（醋酸乙酯） 易燃液态物质 化学贮存二室 0.018 10 0.0018


23 六亚甲基四胺
健康危险急性毒性物


质（类别 3）
化学贮存二室 0.0005 50 0.00001


24 硝酸 有毒液态物质 化学贮存二室 0.0225 7.5 0.003


25 硝酸银
重金属及其化合物


（以银计）
化学贮存二室 0.00015 0.25 0.000381003


26 重铬酸钾
重金属及其化合物


（以铬计）
化学贮存二室 0.003 0.25 0.004242156







德飞实验室项目


第 166 页


27 丙酮 有毒液态物质 化学贮存二室 0.002093235 10 0.000209324


28 甲苯
有毒液态物质（按


20%计）
化学贮存二室 0.0041856 10 0.00041856


29 硫酸 有毒液态物质 化学贮存二室 0.0087864 10 0.00087864


30 盐酸 有毒液态物质 化学贮存二室 0.011305 7.5 0.001507333


31 乙醚 易燃液态物质 化学贮存二室 0.0004641 10 0.00004641


32 煤油 油类物质 油料库房 0.025 2500 0.00001


33 润滑油 油类物质 油料库房 0.025 2500 0.00001


34 丙烷 易燃易爆气态物质
单体燃烧室、燃


烧室
0.02 10 0.002


35 废涂料
健康危险急性毒性物


质
危废贮存点 0.1 50 0.002


36 废煤油 油类物质 危废贮存点 0.1 2500 0.00004


37 高浓度实验废液
健康危险急性毒性物


质
危废贮存点 1 50 0.02


38 第一、二次清洗废液
健康危险急性毒性物


质
危废贮存点 0.6 50 0.012


39 废润滑油 油类物质 危废贮存点 0.05 2500 0.00002


40 废水处理设施污泥
健康危险急性毒性物


质
危废贮存点 0.6 50 0.012


合计 0.067553599


由上表可知，项目风险物质数量与临界量比值为 Q=0.067553599＜1，根据《建


设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当 Q<1 时，该项目环境风险


潜势为 I。


4.2.6.3评价等级


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等


级根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险


潜势判断，其规定详见下表。


表 4.2-18 评价工作等级划分


环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ


评价工作等级 一 二 三 简单分析 a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、


风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。


根据上表，本次环境风险评价等级为简单分析。


4.2.6.4影响途径







德飞实验室项目


第 167 页


对项目危险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。


4.2-19 项目环境风险影响途径表


序号
危险单


元


风险


源
主要危险物质


环境


风险


类型


环境影响途


径


可能受影


响的环境


敏感目标


1 化学贮


存一室


化学


药品


氢氟酸、无水乙醇、乙醇溶液、硫


酸铜等试剂


泄漏、


火灾、


爆炸


各物质泄漏


进入地下，对


局部地下水


及土壤造成


污染；物质挥


发环境空气


及对人体健


康产生影响；


油类物资遇


到明火、高热


能引起燃烧，


火灾燃烧过


程中产生的


烟雾及有害


气体对环境


空气产生污


染影响。


周边水体、


大气、土壤


环境、工作


人员


2 化学贮


存二室


化学


药品


乙醇溶液、硫酸铜、三氯乙烯、菲


啰啉、酚酞、氟化钾、氢氧化钾、


无水硫酸锰、硝酸汞、氨水、石油


醚、氯化钡、钼酸铵、铬酸钾、次


氯酸钠溶液、二甲苯、二氯甲烷、


甲醛溶液、磷酸、乙酸乙酯（醋酸


乙酯）、六亚甲基四胺、硝酸、硝


酸银、重铬酸钾、丙酮、甲苯、硫


酸、盐酸、乙醚等试剂


泄漏、


火灾、


爆炸


周边水体、


大气、土壤


环境、工作


人员


3 危废贮


存点


危险


废物


废涂料、废煤油、高浓度实验废液、


第一/二次清洗废液、废润滑油、废


水处理设施污泥等


泄漏、


火灾


周边水体、


大气、土壤


环境、工作


人员


4 油料库


房


油类


物资
润滑油、煤油等


泄漏、


火灾、


周边水体、


大气、土壤


环境、工作


人员


5
单体燃


烧室、


燃烧室


丙烷 丙烷


泄漏、


火灾、


爆炸


周边水体、


大气、土壤


环境、工作


人员


4.2.6.5环境风险分析


①危险化学品使用、储存过程中风险影响分析


化学品具有一定的环境风险，潜在燃烧、泄漏中毒等风险，在运输、装卸、


贮存时容易发生突发环境事故，为此一定要采取严格安全和环境风险防范措施。


项目化学品在使用过程中可能会发生泄漏，操作不当可能会引发燃烧。其风


险特征主要是储存容器泄漏及储存场所意外引起的火灾事故。在各种物品的装卸


过程中，与外界接触频繁，危险因素多，较多原因会引发危险品外泄、火灾危险


以及由其导致的次生/伴生风险。


项目化学试剂储存和使用中不加强管理，化学试剂贮存装置破裂、或操作不







德飞实验室项目


第 168 页


当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染；载气储罐如操作不当，造成气体泄漏，


导致人员中毒，载体发生爆炸后会带来安全问题。


②危废贮存点非正常工况下风险影响分析


项目危险废物环境风险物质主要为液体危险废物，危废贮存点设置专用容器


收集后，定期交由有资质单位处置。在收集和储运过程中，由于人员操作不当或


专用容器损坏等多方面因素，会造成泄漏，直接排入环境，会对地下水、地表水、


大气环境造成污染。该影响能通过加强管理，专用容器底部设置接漏盘和危废贮


存点做好“六防”措施来避免，可有效防止此类事故的发生。


③废气非正常排放风险影响分析


项目实验过程中产生的废气通过通风柜。排风罩收集后引至废气处理装置进


行处理，该装置发生非正常排放后会造成周边大气环境影响。该影响能通过加强


管理来避免，其风险是可控的。


4.2.6.6风险防范措施及应急要求


（1）环境风险防范的对策


①化学试剂、药品


拟建项目在化学贮存一室、化学贮存一室共设置了 A、B、C、D、E、F、G、


X、Y、易制爆柜及易制毒柜等 10个专用贮存柜，用于实验用贮存化学药品。


a.对于化学试剂、药品的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执


行。化学试剂、药品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存


方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂、药品


出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂、药品专用仓库，应当


符合国家相关规定要求，设置明显标志。化学试剂、药品专用仓库的储存设备和


安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂、药品分开储存，专人负责试剂收发、


验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂、药品的管理办法。


根据《实验室危险化学品安全管理规范》对项目危险化学品管理进一步提出


以下反馈意见：危险化学品储存柜设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持


通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应设置于地下室；使用气体应配置气瓶柜







德飞实验室项目


第 169 页


或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备。宜将气瓶设置在实验室外避雨通风的安全区域，


同时使用后的残气应通过管道引至室外安全区域排放；


b. 危险化学品包装物上应有符合 GB15258规定的化学品安全标签；


c. 爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当


日退回，并详细记录退回物品的种类和数量；


d. 爆炸性化学品应分别单独存放在专用储存柜中；


e. 其他危险化学品应储存在专用的通风型储存柜内；


f. 危险化学品包装不应泄露、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、


牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学


品。


g. 药品试剂室的地面应采取防渗、防腐措施，并在药品试剂柜内设置铁托盘


以防止液体化学试剂、药品渗漏，并定期检查，发现漏泄立即采取措施。


h 过期失效药品与试剂不得随意废弃，应统一收集暂存于危废贮存点，定期


交由资质单位进行处置。


②易制毒（易制爆）化学品


易制毒化学品贮存于易制毒柜，易制爆化学品贮存于易制爆柜。


为了进一步强化对易制毒（易制爆）化学品的管理工作，规范易制时（易制


爆）化学品在购进、使用过程中运作程序和安全需做到以下要求。


a.凡易燃、易爆、剧毒、易制毒化学品要有专人保管，领取时要严格登记，


领取人必须对使用人员、使用情况作详细记录，以确保安全。保证将购进的易制


毒（易制爆）化学品用于合法生产上，不私自转让其他单位或个人，并加强易制


毒（易制爆）化学品的管理。


b.购买易制毒（易制爆）化学品时，严格执行国家相关法律规定，严格按照


购用备案证明上的数量购买，严楚超过购买证明上限定的数量。


c.落实专人管埋，双人双锁，并如实登记台账，自觉接受监督检查。


d.易制毒（易制爆）化学品到货后，必领双热清点核对尤误后方可入库，并


登记台账，易燃、易爆化学品必须按规定存放，严禁混放，以免发生自燃和爆炸







德飞实验室项目


第 170 页


事故。


e.剧毒化学品应放入保险柜中存放，必须两人同时到场才能打开，易制毒（易


制爆）化学品领用时，由使用人提出用量，双人双锁理人进行用量的确认后，共


同记录于易制毒（易制爆）化学品台账中。


f.定期对易制毒（易制爆）化学品管理人员进行教育和培训，并做好教育和


培训记录。


g.易制毒（易制爆）化学品管理人，确实做好易制毒（易制爆）化学品的储


存，出库、入库登记，严格管理，做到账务相符，账目清楚。


h.要经常核查剧毒化学品的库存情况，谨防丢失被盗。若有意外，及时向公


安机关报案


③危废贮存点风险防范措施


危废贮存点按照相应要求做好“六防”措施；按规范进行防渗漏处理，并设置


标识标牌。危险废物采用专用容器，分类收集分类暂存，容器下方设置接漏盘，


防止危废暂存容器突发性破损或人员操作失误时，废液泄漏，对周围环境产生不


利影响。加强危废记录和管理台账，定期对工作人员进行相关培训。危废贮存点


严格按照“4.2.4.3环境管理要求”及相关规定进行管理。


④丙烷储存风险防范措施


液化丙烷气瓶应存放在通风、干燥、阴凉的地方，远离明火、热源及阳光直


射。同时要注意防潮、防雨、防晒，避免气瓶生锈或受损。液化丙烷气瓶应储存


在平坦、牢固的地面上，并采用配套的固定装置进行固定，防止气瓶倒塌或滚动。


气瓶与易燃易爆品、有毒有害物品等应保持一定的距离和隔离距离，防止发生意


外事故。液化丙烷气瓶储存应加强防火措施，如设置防火墙、防火门、防火窗等。


同时，在气瓶储存区域内应设置消防栓，并保持消防通道畅通。禁止在储存区域


内进行明火作业或使用易燃物品。液化丙烷气瓶的储存时间应限定在一定范围


内，过期或钢瓶损伤的不得再用。同时，应定期对气瓶进行检查，确保气瓶的密


封性和完好性，防止气体泄漏或安全隐患。在使用或储存液化丙烷气瓶时，需要


了解气瓶的规格、压力、容量等相关信息，并按照使用说明书正确操作。同时，







德飞实验室项目


第 171 页


在使用或运输气瓶时，需要注意气瓶的倾斜度不能超过规定范围，以防气体泄漏


或者压力不稳定造成意外。注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑


物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。在可能泄漏点下方


安装丙烷报警器实时检测空气中的丙烷气体浓度避免发生事故。


⑤废气处理设施非正常工况下


废气处理设施发生非正常排放后立即停产检修，待维修好以后投入运行。加


强设备的维护和管理、定期检修。


（2）常见事故预防及应急处理措施


①火灾事故的预防和处理


在使用丙烷、乙醇等易挥发、易燃烧的有机溶剂时如操作不慎，易引起火灾


事故。为了防止事故发生，必须随时注意以下几点：


a.操作和处理易燃、易爆溶剂时，应远离火源；对易爆炸固体的残渣，必须


小心销毁；不要把未熄灭的火柴梗乱丢；对于易发生自燃的物质及沾有它们的滤


纸，不能随意丢弃，以免造成新的火源，引起火灾；


b.实验前应仔细检查仪器装置是否正确、稳妥与严密；操作要求正确、严格；


常压操作时，切勿造成系统密闭，否则可能会发生爆炸事故；对沸点低于 80℃的


液体，一般蒸馏时应采用水浴加热，不能直接用火加热；实验操作中，应防止有


机物蒸气泄漏出来，更不要用敞口装置加热。若要进行除去溶剂的操作，则必须


在通风橱里进行；


c.燃烧室、实验室里不允许贮放大量易燃物；


常见的应急处理措施：●在可燃液体燃着时，应立即拿开着火区域内的一切


可燃物质，关闭通风器，防止扩大燃烧。●酒精及其它可溶于水的液体着火时，


可用水灭火。●柴油等有机溶剂着火时，应用石棉布或干砂扑灭。绝对不能用水，


否则反而会扩大燃烧面积。●注意电器设备导线等着火时，不能用水及二氧化碳


灭火器（泡沫灭火器），以免触电。应先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭


火器灭火。●衣服着火时，千万不要奔跑，应立即用石棉布或厚外衣盖熄，或者


迅速脱下衣服，火势较大时，应卧地打滚以扑灭火焰。●发现烘箱有异味或冒烟







德飞实验室项目


第 172 页


时，应迅速切断电源，使其慢慢降温，并准备好灭火器备用。千万不要急于打开


烘箱门，以免突然供入空气助燃（爆），引起火灾。●发生火灾时应注意保护现


场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者，应立即送医院。●在实验室


区域配置适量的各类适用灭火器，熟悉实验室内灭火器材的位置和灭火器的使用


方法。●生物安全柜内尽量不要使用明火。因为在明火使用过程中产生的细小颗


粒杂质将被带入滤膜区域，这些高温杂质会损伤滤膜。


②爆炸事故的预防与处理


a.某些化合物容易爆炸，在使用和操作时应特别注意。


b.仪器装置不正确或操作错误，有时会引起爆炸。如果在常压下进行蒸馏或


加热回流，仪器必须与大气相通。在蒸馏时要注意，不要将物料蒸干。在减压操


作时，不能使用不耐外压的玻璃仪器（例如平底烧瓶和锥形烧瓶等）。


c.对于放热量很大的合成反应，要小心地慢慢滴加物料，并注意冷却，同时


要防止因 滴液漏斗的活塞漏液而造的事故。


③中毒事故的预防与处理


实验中的许多试剂都是有毒的。有毒物质往往通过呼吸吸入、皮肤渗入、误


食等方式导致中毒。处理具有刺激性、恶臭和有毒的化学药品时，必须在通风橱


中进行。通风橱开启后，不要把头伸入橱内，并保持实验室通风良好。实验中应


避免手直接接触化学药品，尤其严禁手直接接触剧毒品。沾在皮肤上的有机物应


当立即用大量清水和肥皂洗去，切莫用有机溶剂洗，否则只会增加化学药品渗入


皮肤的速度。溅落在桌面或地面的有机物应及时除去。如不慎损坏水银温度计，


撒落在地上的水银应尽量收集起来，并用硫磺粉盖在撒落的地方。实验中所用剧


毒物质由各课题组技术负责人负责保管、适量发给使用人员并要回收剩余。实验


装有毒物质的器皿要贴标签注明，用后及时清洗，经常使用有毒物质实验的操作


台及水槽要注明，实验后的有毒残渣必须按照实验室规定进行处理，不准乱丢。


中毒事故应急处理措施：


●固体或液体毒物中毒：有毒物质尚在嘴里的立即吐掉，用大量水漱口。误


食碱者，先饮大量水再喝些牛奶。误食酸者，先喝水，再服Mg(OH)2乳剂，最后







德飞实验室项目


第 173 页


饮些牛奶。不要用催吐药，也不要服用碳酸盐或碳酸氢盐。重金属盐中毒者，喝


一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病


情复杂化。●吸入气体或蒸气中毒者：立即转移至室外，解开衣领和钮扣，呼吸


新鲜空气。对休克者应施以人工呼吸，但不要用口对口法。立即送医院急救。


④实验室泄漏事故的预防与处理


泄漏到地面上需要用沙子、吸附材料进行处理。


覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆


盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。


稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾


状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。


泄漏后及时清理现场，采用专用泵和容器将物料收容后交由有资质单位处


理。


应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。


建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可


能切断泄漏源。


⑤实验室其他事故的急救


a.玻璃割伤：一般轻伤应及时挤出污血，并用消过毒的镊子取出玻璃碎片，


用蒸 馏水洗净伤口，涂上碘酒，再用创可贴或绷带包扎；大伤口应立即用绷带


扎紧伤口上部，使伤口停止流血，急送医院就诊。


b.烫伤：被火焰、蒸气、红热的玻璃、铁器等烫伤时，应立即将伤口处用大


量水 冲洗或浸泡，从而迅速降温避免温度烧伤。若起水泡则不宜挑破，应用纱


布包扎后 送医院治疗。对轻微烫伤，可在伤处涂些鱼肝油或烫伤油膏或万花油


后包扎。若皮肤起泡（二级灼伤），不要弄破水泡，防止感染；若伤处皮肤呈棕


色或黑色（三级灼伤），应用干燥而无菌的消毒纱布轻轻包扎好，急送医院治疗。


c.被酸、碱灼伤：(a)皮肤被酸灼伤要立即用大量流动清水冲洗（皮肤被浓硫


酸沾污时切忌先用水冲洗，以免硫酸水合时强烈放热而加重伤势，应先用干抹布


吸去浓硫酸，然后再用清水冲洗），彻底冲洗后可用 2～5%的碳酸氢钠溶液或肥







德飞实验室项目


第 174 页


皂 水进行中和，最后用水冲洗，涂上药品凡士林。(b)碱液灼伤要立即用大量流


动清水冲洗，再用 2%醋酸洗或 3%硼酸溶液进一步冲洗，最后用水冲洗，再涂上


药品凡士林。受上述灼伤后，若创面起水泡，均不宜把水泡挑破。重伤者经初步


处理后，急送医务室。


d.对于强酸性腐蚀毒物，先饮大量的水，再服氢氧化铝膏、鸡蛋白；对于强


碱性毒物，最好要先饮大量的水，然后服用醋、酸果汁、鸡蛋白。不论酸或碱中


毒都需灌注牛奶，不要吃呕吐剂。


⑤丙烷泄漏应急处理方法及注意事项


预防措施：


a.在储存和使用丙烷的过程中，应注意防止丙烷泄漏的安全措施，例如储存


管道、容器等应定期检查；安装泄漏检测器等。


b.在搬运、装卸和储存丙烷过程中，应采取防爆措施，防止摩擦、静电火花


等导致火灾爆炸事故。


泄漏应急处理：


a.人员疏散：在发现丙烷泄漏后，应立即采取措施疏散周围人员。


b.隔离现场：迅速采取措施将泄漏现场隔离，防止泄漏扩散，并确保启动安


全应急预案。


c.应急处置：应根据泄漏情况，采取相应的应急处置措施。小泄漏处理：在


泄漏区域周围设置障碍，并使用吸收剂进行泄漏物的吸收和固化。大泄漏处理：


将泄漏现场周围的容器移开，使用喷雾器或泵浦将泄漏物质收回，避免泄漏扩散。


处理剩余物质：应将剩余的丙烷或残留物质送回原先储存的地点或远离居民区等


安全地点。


（3）火灾等事故下废水收集设施及处理方案


实验室火灾事故情况下会产生大量事故废水，如果不及时采取防范措施，事


故废水随雨水管汇入市政雨水管网，导致水体污染。本项目在进入园区雨水排口


处布设沙袋，在火灾事故情况下，及时使用沙袋堵截事故废水，以免废水随雨水


管道外泄。







德飞实验室项目


第 175 页


事故废水经实验废水处理设施预处理达标后方可排入市政污水管网。


4.2.6.7分析结论


项目在严密的安全防范措施情况，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工


作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措


施，可以确保安全生产，环境风险可控。因此，项目从环境风险角度分析是可行


的。







德飞实验室项目


第 176 页


五、环境保护措施监督检查清单


内容
要素


排放口(编
号、名称)/
污染源


污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环


境


沥青实验


废气
（DA001）


沥青烟、苯并芘、
非甲烷总烃


沥青实验废气经集气罩收集


后，采用“焦油捕集器+活性炭
吸附”进行处理达标后经25m高


排气筒（DA001）排放


重庆市地方标准《大气


污染物综合排放标准》
（DB50418-2016）


化学试剂
挥发的废


气
（DA002）


氯化氢、硫酸雾、
NOx、氟化物、非


甲烷总烃、甲苯、
二甲苯、甲醛


化学试剂挥发的废气采用通风
橱和集气罩进行收集后，采用
“碱液喷淋+气液分离器+二级


活性炭吸附装置”进行处理达标
后经 25m 高排气筒（DA002）
排放。


重庆市地方标准《大气


污染物综合排放标准》
（DB50418-2016）


氨、臭气浓度
《恶臭污染物排放标
准》（GB14554-93）


燃烧性实


验废气
（DA003）


SO2、NOX、颗粒
物、非甲烷总烃


燃烧实验废气采用通风橱及管
道负压收集后，采用“水喷淋+
气液分离器+二级活性炭吸附
装置”进行处理达标后经25m高
排气筒（DA003）排放。


重庆市地方标准《大气


污染物综合排放标准》
（DB50418-2016）


食堂废气
油烟、非甲烷总
烃、臭气浓度


收集后经油烟净化器处理达标
后引至楼顶排放


《餐饮业大气污染物


排放标准》
（DB50/859-2018）中


型标准


厂界


沥青烟、苯并芘、
硫酸雾、氯化氢、


NOx、氟化物、非
甲烷总烃、甲苯、
二甲苯、甲醛


砂石筛分采用密闭振筛机，砂


石试验过程中保持门窗关闭


重庆市地方标准《大气


污染物综合排放标准》
（DB50418-2016）


颗粒物


《水泥工业大气污染


物排放标准》
(GB4915-2013)


氨、臭气浓度
《恶臭污染物排放标
准》（GB14554-93）


厂房外


非甲烷总烃
《挥发性有机物无组
织排放控制标准》


（GB37822-2019）


颗粒物


《水泥工业大气污染


物排放标准》
（DB50/656-2023）







德飞实验室项目


第 177 页


地表水


环境


实验废水
处理设施


出口


PH、COD、BOD5、
SS、氨氮、总银、


总锌、总铜、总锰、
总磷、甲醛、甲苯、
二甲苯、硫化物、


氟化物、挥发酚、
总氰化合物


物理实验废水、设备清洗废水
经沉淀池处理后，同器皿第三/
四次清洗废水、喷淋装置废水
经实验废水处理设施处理达
《污水综合排放标准》


(GB8978-1996)三级标准后排入
天海星已建生化池处理达《污


水综合排放标准》


(GB8978-1996)三级标准后，再
通过市政污水管网排入水土污
水处理厂深度处理达到《城镇


污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）一级 A标准


后排入竹溪河。


《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）三级


排放标准；
氨氮执行《污水排入城
镇地下水道水质标准》


（GB/T31962-2015）表
1中 B等级标准


生化池排


放口


COD、BOD5、SS、
氨氮、石油类、动
植物油、LAS、总
银、总锌、总铜、


总锰、总磷、甲醛、
甲苯、二甲苯、硫
化物、氟化物、挥


发酚、总氰化合物


食堂废水经隔油池预处理后，
与生活污水、纯水制备浓水、
地面清洁废水及预处理后的实


验废水，一起依托天海星已建
生化池处理达《污水综合排放
标准》(GB8978-1996)三级标准


后，通过市政污水管网排入水
土污水处理厂深度处理达到


《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB18918-2002）一级
A标准后排入竹溪河。


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级
排放标准；


氨氮执行《污水排入城


镇地下水道水质标准》
（GB/T31962-2015）表


1中 B等级标准


雨水 场地雨水排入雨水管网 /


声环境 厂界 厂界噪声
选用低噪声设备，并采取隔声、


消声和减振等措施。


《工业企业厂界环境


噪声排放标准》
（GB12348-2008）中 3


类标准


电磁辐


射
/ / / /


固体废
物


一般固废暂存间：位于厂房 1F西侧，建筑面积约 70m2。一般工业固体废物集中收集


后外售物资回收单位或运至固废堆场。


危险废物贮存点：位于厂房 1F西侧，建筑面积约 20m2，危废贮存点采取防风、防晒、
防雨、防漏、防渗、防腐以及其它环境污染防治措施，定期交由有资质的单位处理。


危险废物委托有危险废物处置资质的单位处理处置。


生活垃圾定期交环卫部门收集处理。


土壤及
地下水


污染防
治措施


进行分区防渗，危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存二室、油料库房、实验废水处
理设施等区域作为重点防渗区；厂房除重点防渗区域外的区域划为一般污染防治区；


对可能会产生轻微污染的其他建筑区，如厂房外道路等，划为简单污染防治区对基础
以下采取原土夯实、混凝土地面硬化。


生态保
护措施


/







德飞实验室项目


第 178 页


环境风


险防范
措施


①产生的危废置于危废贮存点，定期交由有资质的单位进行处置，不得随意堆放和丢


弃；危废贮存点并设置围堰，防止因泄漏而污染环境。


②加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，让所有员工了解本厂各种原料


及废料的物理、化学和生理特性及毒性，所有防护措施、环境影响等。


③化学试剂转移、原料使用过程进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所


有存放原辅料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。


④定期进行储存区的安全检查，加强运输管理，危险物品因按国家《危险化学品安全
管理条例》对其进行管理、运输及处理。


⑤建立实验室化学品定期汇总登记制度；实验室制定严格的实验操作规程，职工进行


必要的安全培训；危险废物贮存设施防范措施；配备消防灭火设施；污染防治措施事


故预防措施；编制应急预案并演练。


其他环
境管理


要求


①加强固废管理台账，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公


安部 交通运输部 部令 第 23号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险


废物进行登记、交接和转移的管理。定期更换活性炭及干式过滤纸，加强废气治理设


施的检查，巡检，确保设施正常运行。


②项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项


目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响评价报告表及审批决定等要求，如


实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试运行情况，同时还应如实记


载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。


③企业应如实记录含 VOCs 原料的购置、储存、使用及处理等台账，并保存相关原始


凭据，供主管部门查验。记录保存时间不少于 5 年。应记录的数据包括含 VOCs 的原


辅料的月使用量、产品月生产量、使用期限和更换频率。


④企业污水管网应做到可视化，排污口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监


测技术规范》设置采样点，企业排污口设置需满足《重庆市环境保护局关于印发重庆


市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）。


⑤建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑


材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的


VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录


更换时间和使用量。







德飞实验室项目


第 179 页


表 A.1 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）


填表时间：2024.5.8


一、基本信息


企事业单位名称 重庆德飞检验检测有限公司 建设地点 重庆两江新区水土街道京东方大道 399号 16幢、17幢


地理坐标
106度 31分 8.56秒，29


度 49分 42.62秒 行业类别 M7452检测服务 排污许可管理类别 / 证书编号或排污登记


编号
/


劳动定员及生产


制度


本项目员工共 120人，


项目年工作时间为


250d，一班制，每班 8h
年生产时间 2000h/a 产品方案及生产能力


建成投产后产现年检测能力约 6000份检测报告，预计年收入


约 10000万元(人民币)。


主要原料及用量


拟建项目主要为建筑工程质量检测类服务，不涉及产品生


产。主要消耗原料为化学药品，如无水乙醇 6752ml/a、三乙


醇胺 478ml/a、乙二醇 3903ml/a、二甲苯 33200ml/a、乙酰丙


酮 60ml/a、丙酮 3850ml/a、甲苯 600ml/a、乙醚 470ml/a、甲


醛溶液 40ml/a、二氯甲烷 2150ml/a、乙酸乙酯（醋酸乙酯）


31250ml/a等


主要辅料、燃料及用量
拟建项目主要为建筑工程质量检测类服务，不涉及产品生产。


主要消耗辅料为：煤油 0.1t/a、润滑油 0.1t/a、丙烷 0.05t/a等


主要污染物总量
全厂总量：废气：非甲烷总烃 0.0452t/a、颗粒物 6.230×10⁻⁴t/a。
废水：（排入管网）COD1.4295t/a；氨氮 0.1172 t/a。（排入环境）COD0.1601t/a；氨氮 0.0160 t/a


环评、竣工环保验


收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


/ / / /


风险评估、应急预


案备案情况
风险评估报告、应急预案名称 备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /


环境管理制度及


机构


环境管理机构：安全环保部


环境管理制度：建立环境管理台账，内容包含单位基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息等。开展自行监


测，废水、废气（含无组织、）噪声及土壤排放监测频次不低于《排污单位自行监测技术指南 总则》及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》


（HJ 942-2018）规定的最低频次。


续表


内容


要素


主要生


产/公用


单元


生产线


（公用单


元）名称


主要生产设


备


数


量


排放


形式


环保措施


及其工艺


参数


能力
污染物种类


对应排


放口


排放


口类


型


排放口


高度/排
放去向


执行标准/排放浓度限值/ 排放


速率限值


建设


情况







德飞实验室项目


第 180 页


大气


环境


沥青实


验


沥青室、


沥青混合


料室


电炉、加热


炉、干燥箱、


沥青含量测


定仪等


1 有组


织


焦油捕集


器+活性


炭吸附


20000
m3/h


沥青烟、苯并芘、


非甲烷总烃


沥青实


验废气


排放口


一般


排放


口


25


《大气污染物综合排放标准》(DB
50/418-2016)沥青烟 40mg/m3、
0.5kg/h；非甲烷总烃 120mg/m3、
30.8kg/h；苯并芘 0.0003mg/m3、
0.00012kg/h


新建


化学实


验


化学分析


室


紫外可见分


光光度计、


火焰光度


计、碱式滴


定管、电热


恒温干燥箱


等


1 有组


织


碱液喷淋


+气液分


离器+二
级活性炭


吸附装置


6000
m3/h


氯化氢、硫酸雾、


NOx、氟化物、非


甲烷总烃、二甲


苯、甲苯、甲醛


化学试


剂挥发


的废气


排放口


一般


排放


口


25


《大气污染物综合排放标准》(DB
50/418-2016)非甲烷总烃


120mg/m3、30.8kg/h；氯化氢


100mg/m3、0.6kg/h；硫酸雾


45mg/m3、3.7kg/h；
NOx200mg/m3、0.6kg/h；氟化物


9mg/m3、0.2kg/h；二甲苯


70mg/m3、2.4kg/h；甲苯 40mg/m3、
7.8kg/h；甲醛 40mg/m3、0.6kg/h；


氨、臭气浓度


《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）氨 1.5mg/m3、
14kg/h；臭气浓度 20（无量纲）、


6000（无量纲）


燃烧试


验


单体燃烧


室、燃烧


室


建材制品单


体燃烧试验


装置、阻燃


性能测试


仪、可燃性


试验装置、


不燃性测定


装置


1 有组


织


水喷淋+
气液分离


器+二级


活性炭吸


附装置


10000
m3/h


非甲烷总烃、SO2、
NOX、烟尘


燃烧试


验废气


排放口


一般


排放


口


25


《大气污染物综合排放标准》(DB
50/418-2016)非甲烷总烃


120mg/m3、30.8kg/h；SO2
200mg/m3、1.9kg/h;NOX
200mg/m3、0.6kg/h；颗粒物


50mg/m3、2.0kg/h；


厂界 / / / 无组


织
/ /


沥青烟、苯并芘、


硫酸雾、氯化氢、


NOx、氟化物、非


甲烷总烃、甲苯、


二甲苯、甲醛


/ / /


《大气污染物综合排放标准》(DB
50/418-2016)沥青烟生产设备不得


有明显无组织排放存在；苯并芘


0.008μg/m3；硫酸雾 1.2mg/m3；
氯化氢 0.2mg/m3；


NOx0.12mg/m3；氟化物


0.02mg/m3；非甲烷总烃


4.0mg/m3；甲苯 2.4mg/m3；二甲


苯 1.2mg/m3；甲醛 0.2mg/m3


新建







德飞实验室项目


第 181 页


颗粒物
《水泥工业大气污染物排放标


准》（GB4915-2013）0.5mg/m3


氨、臭气浓度


《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）氨 1.5mg/m3；臭


气浓度 20（无量纲）


厂房外 / / / 无组


织
/ /


颗粒物


/ / /


《水泥工业大气污染物排放标准》


（DB50/656-2023）颗粒物 1mg/m3
新建


非甲烷总烃


《挥发性有机物无组织排放控制


标准》（GB37822-2019）非甲烷


总烃 6（20）mg/m3


食堂废


气
食堂 / / / 油烟净化


器


油烟、非甲烷总


烃、臭气浓度
/ / 引至楼


顶排放


《餐饮业大气污染物排放标准》


（DB50/859-2018）非甲烷总烃


10mg/m3；油烟 1mg/m3；臭气浓


度 80（无量纲）


新建


地表


水环


境


实验废


水处理


设施


物理实验


废水、设


备清洗废


水、第三/
四次清洗


废水、喷


淋废水


沉淀池+酸
碱中和+芬
顿氧化+絮
凝沉淀


1 间接


排放


产生废水


处理设施
10m3/
d


PH、COD、BOD5、
SS、氨氮、总银、


总锌、总铜、总锰、


总磷、甲醛、甲苯、


二甲苯、硫化物、


氟化物、挥发酚、


总氰化合物


/ / 天海星


生化池


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级排放标准
新建


公用


单元


污水处


理系统


生活污


水、食堂


废水、地


面清洁废


水、纯水


制备浓


水。及预


处理后的


生产废水


天海星生化


池
1 间接


排放


天海星生


化池
350m3
/d


COD、BOD5、SS、
氨氮、LAS、石油


类、动植物油、总


银、总锌、总铜、


总锰、总磷、甲醛、


甲苯、二甲苯、硫


化物、氟化物、挥


发酚、总氰化合物


生活污


水排放


口


一般


排放


口


水土污


水处理


厂


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级排放标准
依托


固体废


物设施


危险废物


暂存场所
危废暂存点 1 /


采取防


风、防晒、


防雨、防


漏、防渗、


防腐以及


其它环境


20m2


废涂料、废煤油、


高浓度实验废液、


第一/二次清洗废


液、化学品废弃容


器、过期失效试


剂、废含油抹布/


/ / /
《危险废物贮存污染物控制标准》


（GB 18597-2023）产生量合计
10.773t/a


新建







德飞实验室项目


第 182 页


污染防治


措施


棉纱、废润滑油、


废润滑油桶、废


UV灯管、废活性


炭、废水处理设施


污泥


一般固废


暂存场所


一般固废暂


存间
1 /


贮存过程


满足防渗


漏、防雨


淋、防扬


尘环保要


求


70m2


废建筑材料、废钢


材、废塑料制品、


废包装材料、废滤


芯


/ / /
满足防渗漏、防雨淋、防扬尘环保


要求。产生量合计 211.52t/a 新建


化学贮


存设施


化学贮存


室


化学贮存 1
室


1 / 防腐防渗
10.6m
2 化学药品 / / / / 新建


化学贮存 2
室


1 / 防腐防渗 7.4m2 化学药品 / / / / 新建


油料库


房
油料库房 / 1 / 防腐防渗 5m3 煤油 0.025t；润滑


油 0.025t， / 新建


声环


境


东、西、


北、南侧


厂界


等效连续


A声级
/ / / / / / / 《工业企业厂界环境噪声排放标


准》（GB12348-2008）3类标准


辐射


环境
/


固体


废物


类型 名称 排放环节 分类代码 产生量（t/a） 处理措施 利用或处置量
（t/a）


一般工业
固废


废建筑材料 实验 900-001-S72 200 定期运至一般工业固废堆场处置 200


废钢材 实验 900-001-S17 10 定期外售物资回收单位处理 10


废塑料制品 实验 900-003-S17 1 定期运至一般工业固废堆场处置 1


废包装材料 实验 900-001-S92 0.5 定期外售物资回收单位处理 0.5


废滤芯 纯水制备 900-009-S59 0.02 定期运至一般工业固废堆场处置 0.02


危险废物


废涂料 实验 HW12 900-251-12 0.1 定期交由有资质的单位处置 0.1


废煤油 实验 HW08 900-201-08 0.1 定期交由有资质的单位处置 0.1


高浓度实验废液 实验 HW49 900-047-49 4.95 定期交由有资质的单位处置 4.95


第一、二次清洗废液 实验 HW49 900-047-49 2.25 定期交由有资质的单位处置 2.25


/







德飞实验室项目


第 183 页


化学品废弃容器 实验 HW49 900-041-49 0.02 定期交由有资质的单位处置 0.02


过期失效试剂 实验 HW03 900-002-03 0.005 定期交由有资质的单位处置 0.005


废含油抹布/棉纱 设备维修 HW49 900-041-49 0.05 定期交由有资质的单位处置 0.05


废润滑油 设备维修 HW08 900-249-08 0.05 定期交由有资质的单位处置 0.05


废润滑油桶 设备维修 HW08 900-249-08 0.01 定期交由有资质的单位处置 0.01


废 UV灯管 废气治理 HW29 900-023-29 0.005 定期交由有资质的单位处置 0.005


废活性炭 废气治理 HW49 900-039-49 0.433 定期交由有资质的单位处置 0.433


废水处理设施污泥 废水处理 HW49 772-006-49 2.8 定期交由有资质的单位处置 2.8


其他 生活垃圾 员工生活 / 31.75 交环卫部门 31.75
土壤
及地
下水


进行分区防渗，危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存二室、油料库房、生产废水处理设施等区域作为重点防渗区；厂房除重点防渗区域外的区域划


为一般污染防治区；对可能会产生轻微污染的其他建筑区，如厂房外道路等，划为简单污染防治区对基础以下采取原土夯实、混凝土地面硬化。


生态
保护


/


环境
风险
防范


①产生的危废置于危废贮存点，定期交由有资质的单位进行处置，不得随意堆放和丢弃；危废贮存点并设置围堰，防止因泄漏而污染环境。


②加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全教育，让所有员工了解本厂各种原料及废料的物理、化学和生理特性及毒性，所有防护措施、环境影


响等。


③化学试剂转移、原料使用过程进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅料的容器，除正在使用中外，均需保持紧盖。


④定期进行储存区的安全检查，加强运输管理，危险物品因按国家《危险化学品安全管理条例》对其进行管理、运输及处理。


⑤建立实验室化学品定期汇总登记制度；实验室制定严格的实验操作规程，职工进行必要的安全培训；危险废物贮存设施防范措施；配备消防灭火设


施；污染防治措施事故预防措施；编制应急预案并演练。完善环境风险应急预案，并定期演练。
施工
期环
境保
护措
施


本项目利用已建成的房屋进行建设，仅需在厂房内进行生产设备安装。项目施工期的环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生


在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小。


主要
环境
保护
目标


万寿雅苑 C区（公租房）、万寿雅苑 B区（公租房）、两江云顶小学（含幼儿园）、马家花园、散户居民点 1、散户居民点 2、散户居民点 3、散户居


民点 4等；其中最近环境敏感点马家花园距厂界最近距离约 120m，距排气筒最近距离约 130m。项目排气筒高度设置为 25m，高于 200m半径范围内


周边建筑物 5m以上。


其他


环境
大气环境管理要求


重污染天气应


对要求
/ 是否按相关要


求执行
/







德飞实验室项目


第 184 页


管理


要求
环境质量限期


达标规划要求
/ 是否按相关要


求执行
/


水环境管理要求 / 是否按相关要


求执行
/


台账管理要求
建立环境管理台账，内容包含单位基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染


防治设施运行管理信息等。


是否按相关要


求执行
是


自行监测管理要求


（含自动监测要求）


开展自行监测，废水、废气（含无组织、）噪声


及土壤排放监测频次不低于《排污单位自行监测技


术指南 总则》及《排污许可证申请与核发技术规


范 总则》（HJ 942-2018）规定的最低频次。


是否按相关要求执


行
是


自行监测结果


是否有超标情


况（如有请说明


具体情况）


/


环境信息公开要求 按照《生态环境部政府信息公开实施办法》要求公开


环境防护距离要求 /
是否按相关要


求执行


其他 / 是否按相关要


求执行







德飞实验室项目


第 185 页


六、结论


综上所述，重庆德飞检验检测有限公司“德飞实验室项目”符合国家产业政策，


在落实本评价要求的污染治理措施，并加强营运期管理后，可以做到达标排放，可


有效防止废水、废气、噪声对周围环境的影响。因此，从环境保护的角度分析，该


项目可行。







德飞实验室项目


第 186 页


附表


建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废


物产生量）
①


现有工程


许可排放量
②


在建工程


排放量（固体废


物产生量）
③


本项目


排放量（固体废


物产生量）
④


以新带老削减


量（新建项目


不填）
⑤


本项目建成后


全厂排放量（固


体废物产生量）
⑥


变化量
⑦


废气


沥青烟 / / / 4.152×10⁻⁶ / 4.152×10⁻⁶ +4.152×10⁻⁶


苯并[a]芘 / / / 4.084×10⁻⁸ / 4.084×10⁻⁸ +4.084×10⁻⁸


氯化氢 / / / 6.621×10⁻⁵ / 6.621×10⁻⁵ +6.621×10⁻⁵


硫酸雾 / / / 5.465×10⁻⁵ / 5.465×10⁻⁵ +5.465×10⁻⁵


氟化物 / / / 1.973×10⁻⁵ / 1.973×10⁻⁵ +1.973×10⁻⁵


其他酸雾 / / / 6.954×10⁻⁶ / 6.954×10⁻⁶ +6.954×10⁻⁶


非甲烷总烃 / / / 0.0401 / 0.0401 +0.0401


其中


二甲苯 / / / 0.0039 / 0.0039 +0.0039


甲苯 / / / 7.015×10⁻⁵ / 7.015×10⁻⁵ +7.015×10⁻⁵


丙酮 / / / 4.096×10⁻⁴ / 4.096×10⁻⁴ +4.096×10⁻⁴


甲醛 / / / 5.428×10⁻⁶ / 5.428×10⁻⁶ +5.428×10⁻⁶


氨 / / / 1.627×10⁻⁴ / 1.627×10⁻⁴ +1.627×10⁻⁴


烟尘（颗粒物） / / / 6.230×10⁻⁴ / 6.230×10⁻⁴ +6.230×10⁻⁴


SO2 / / / 5.207×10⁻⁵ / 5.207×10⁻⁵ +5.207×10⁻⁵


NOX（含 NO2） / / / 5.235×10⁻⁴ / 5.235×10⁻⁴ +5.235×10⁻⁴


废水


PH / / / / / / /


COD / / / 0.1601 / 0.1601 +0.1601


BOD5 / / / 0.0320 / 0.0320 +0.0320


SS / / / 0.0320 / 0.0320 +0.0320


氨氮 / / / 0.0160 / 0.0160 +0.0160







德飞实验室项目


第 187 页


石油类 / / / 0.0032 / 0.0032 +0.0032


动植物油 / / / 0.0032 / 0.0032 +0.0032


LAS / / / 0.0016 / 0.0016 +0.0016


一般工业


固体废物


废建筑材料 / / / 200 / 200 +200


废钢材 / / / 10 / 10 +10


废塑料制品 / / / 1 / 1 +1


废包装材料 / / / 0.5 / 0.5 +0.5


废滤芯 / / / 0.02 / 0.02 +0.02


危险废物


废涂料 / / / 0.1 / 0.1 +0.1


废煤油 / / / 0.1 / 0.1 +0.1


高浓度实验废液 / / / 4.95 / 4.95 +4.95
第一、二次清洗废


液 / / / 2.25 / 2.25 +2.25


化学品废弃容器 / / / 0.02 / 0.02 +0.02


过期失效试剂 / / / 0.005 / 0.005 +0.005


废含油抹布/棉纱 / / / 0.05 / 0.05 +0.05


废润滑油 0.05 / 0.05 +0.05


废润滑油桶 / / / 0.01 / 0.01 +0.01


废 UV灯管 / / / 0.005 / 0.005 +0.005


废活性炭 / / / 0.433 / 0.433 +0.433
废水处理设施污


泥 / / / 2.8 / 2.8 +2.8


生活垃圾 / / / 31.75 / 31.75 +31.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







德飞实验室项目


第 188 页





		建设项目环境影响报告表

		（污染影响类）

		（公示版）

		中华人民共和国生态环境部制

		一、建设项目基本情况

		两路寸滩保税港空港功能区深化开发过程水环境基础设施规建管和涉水污染物排放项目准入。

		按照市级部署，开展低碳示范工作，建设一批零碳示范工程。

		强化产业空间布局管控，着力避免和减缓产业发展可能导致的突出环境问题，水土新城重点优化电子信息、生物制

		二、建设项目工程分析

		建设内容

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		运营期环境影响和保护措施

		运营期环境影响和保护措施

		运营期环境影响和保护措施

		运营期环境影响和保护措施

		运营期环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

		注：⑥=




