重庆市生态环境局两江新区分局
审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2024〕第70号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年6月5日—2024年6月12日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/
反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	70
	山外山血液净化产业园（一期）
	重庆市两江新区礼嘉组团F39-4地块（礼嘉街道）
	重庆山外山血液净化技术股份有限公司
	重庆后科环保有限责任公司
	一期项目：主要包含修建血液净化设备及高值耗材的生产厂房、配套设施等约10.9万㎡；建成血液净化高值耗材生产线、血液净化设备生产线.
	（1）废气

1）G厂房血液透析浓缩液包装桶及桶盖、血液透析器端盖生产使用聚乙烯(PE)，产生的废气采用集气罩收集后，采用沸石转轮+蓄热式催化燃烧（RCO）+二级活性炭吸附处理达标后通过2#45m高排气筒排放。位于G厂房南侧。

2）C厂房血液透析干粉（联机B粉）包装桶及桶盖生产使用聚丙烯（PP）和血液透析器外壳生产使用聚碳酸酯(PC)产生的有机废气；SMT工艺中的清洗废气、洗板废气、封装废气；机加工中的切削液加工废气采用集气罩收集后，采用沸石转轮+蓄热式催化燃烧（RCO）+二级活性炭吸附处理达标后通过1#45m高排气筒排放。位于C厂房北侧。

3）SMT工艺中的回流焊及波峰焊废气产生极少量颗粒物无组织排放。

4）血液透析机、腹膜透析机与多器官生命支持系统机加工中的打磨废气采取集气罩收集后通过单筒旋风除尘器处理后通过3#42m高排气筒排放。位于C厂房南侧。

5）燃气蒸汽锅炉选用低氮燃烧-国际先进技术锅炉，废气通过高约36m4#排气筒排放。位于G厂房东南侧。

6）食堂废气通过油烟净化器，处理达标后通过36m5#排气筒排放。位于B研发大楼西侧。

7）研发中心废气经通风橱收集后由活性炭吸附处理达标后通过42m6#排气筒排放。

8）PES纤维生产过程中使用的DMAC采用回收系统密闭全部基本回收利用，产生的极少量废气无组织排放。

9）DMAC储罐产生的极少量大小呼吸废气无组织排放。

10）废气处理设施用电应单独安装电表计量；且所有设施均布置于室内，排气筒采取去工业化措施，不产生肉眼可见烟气排放，影响观感。

（2）废水

本项目生产废水主要为注射测试用水产生的废水、蒸汽锅炉排放的废水、空压机/注塑机/吹塑机等循环冷却废水、纯水机产生的浓水、研发中心器械/器皿后三次清洗废水。

生活污水主要为职工生活污水及地面清洗废水。

生产生活废水收集后与经过隔油池处理的食堂废水经厂区生化池（处理规模600m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经九曲河污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入嘉陵江。

（3）噪声

本项目产噪设备主要采取为隔声、减振、消声等措施。

本项目厂房外墙均采用250mm厚蒸压加气混凝土砌块。窗户为中空安全玻璃6mm+12A+6mm，因此具有较好的隔声减噪效果。厂房内设备噪声可降噪35dB以上。

（4）固废

本项目在辅助用房内一层设置80㎡的一般固废暂存间，贮存废复合包装袋、废滤膜、过滤废渣/废液、纤维丝废品、DMAC回收工艺产生固废、边角料、不合格品、废擦洗抹布、废焊锡包装、废线束皮、废活性炭（纯水制备）、废离子交换树脂、锅炉软水处理树脂、脱酸固废全部外售处置。

本项目在危化品库内东南侧设置104㎡的危废贮存库；危废贮存库按要求设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环保措施。房间内设立收集边沟与收集池，并进行防渗处理；设置通风口并安装排风扇。场区外设置灭火器、消防沙等。含油废金属屑、废切削液、废电路板、废活性炭（废气处理）、废润滑油、废液压油、废油桶、废含油抹布/劳保用品、空压机含油废液、实验废液、废破损(一次性)器皿、沾染化学品的废包装物、实验室过期化学品、实验室器械/器皿清洗废液等均分类存放，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置，日产日清。

餐厨垃圾统一收集后交由有资质单位处置，日产日清。

生化池污泥委托有资质单位定期清掏处置。
	重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2105-500112-04-01-886776）


