重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告

渝环（两江）字〔2025〕48号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年5月9日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年5月9日—2025年5月15日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。

反馈意见受理方式：

电子邮箱：cqhbljfj@163.com；
传真：023-63411355；

通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼；

邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	48
	仁望动物医院（复兴分院）装修项目


[image: image1.emf]仁望动物医院（复兴分院）装修项目（公示版）.pdf


	重庆两江新区复兴街道新源路38号
	两江新区仁望动物医院中心
	重庆绿旗寰宇环保科技有限公司
	报告表
	2025年5月9日


_1234567890/��������ҽԺ�����˷�Ժ��װ����Ŀ����ʾ�棩.pdf


















1


一、建设项目基本情况


建设项目名称 仁望动物医院（复兴分院）装修项目


项目代码 2025-500109-82-TS-001220


建设单位联系人 联系方骆** 式


建设地


199****4877


点 重庆两江新区复兴街道新源路 38号


地理坐标 东经 106°33′17.108″，北纬 29°48′39.755″


国民经济


行业类别
O8222宠物医院服务


建设项目


行业类别


五十、社会事业与服务业


123动物医院


建设性质


新建（迁建）


改建


☑扩建


技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


重庆市两江新区经济运


行局


项目审批（核准/
备案）文号（选填）


2025-500109-82-TS-001220


总投资（万元） 10 环保投资（万元） 1


环保投资占比（%） 10 施工工期 1


是否开工建设


否


是：医院手术室已开展


建设，经重庆市生态环境


局两江新区分局集体研


究，免于处罚


用地（用海）


面积（m2）
136


专项评价设置情


况


表1-1 专项评价设置原则表


专项评价


类别
设置原则


本项目专项评价设置情


况


大气


排放废气含有毒有害污染物、二噁


英、苯并（a）芘、氰化物、氯气


且厂界外 500m范围内有环境空气


保护目标的建设项目


本项目排放的废气不涉


及有毒有害污染物、二噁


英、苯并（a）芘、氰化


物、氯气。故本项目不设


置大气专项评价。


地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐


车外送污水处理厂的除外）：新增


废水直排的污水集中处理厂


本项目无废水直排。故本


项目不设置地表水专项


评价。


环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存


储量超过临界量的建设项目


本项目涉及的有毒有害


物质和易燃易爆物质存


放量未超过临界量。故本


项目不设置环境风险专


项评价。


生态 取水口下游500 米范围内有重要 本项目不涉及取水口。故







2


水生 生物的自然产卵场、索饵场、


越冬场和洄游通道的新增河道取


水的污染类建设项目


本项目不设置生态专项


评价。


海洋
直接向海排放污染物的海洋工程


建设项目


本项目不涉及向海洋排


放污染物。故本项目不设


置海洋专项评价。


综上，经与专项评价设置原则表对照分析，本项目无需设置专项评


价。


规划情况


规划名称：《重庆两江新区水土新城规划》


规划单位：重庆两江新区水土高新技术产业园管理委员会


规划环境影响


评价情况


规划环境影响评价文件名称：《重庆两江新区水土新城规划环境影


响报告书》；


审查机关及审查时间：重庆市生态环境局两江新区分局；


审查文件名称及文号：重庆市环境保护局两江新区分局关于重庆两


江新区水土新城规划环境影响报告书审查意见的函（渝环两江函


【2025】12号、2025年 1月 21日）；


规划及规划环境


影响评价符合性


分析


1.1规划及规划环境影响评价符合性分析


1.1.1与《重庆两江新区水土新城规划》符合性分析


规划四至范围北接静观镇界，南接嘉陵江、后河，东临渝广高


速，西至碚金路（含团结水库及周边地块），规划面积 62.3平方


公里。规划持续发展以京东方、莱宝、康宁药友、腾讯等企业为代


表的“2+2+X”（电子信息、生命健康+机器人及智能装备制造、


大数据及云计算服务+X）产业体系，规划到 2027年工业总产值达


到 1000亿元。规划扩建水土污水处理厂四期，处理规模 8万立方


米/天。规划在水土新城东北片区新建一座污水处理厂（暂名竹溪


污水处理厂），规划处理规模为 8万立方米/天。


符合性分析：本项目属于动物医院建设项目，属于社会事业与


服务业，不与规划的主导行业冲突，符合《重庆两江新区水土新城


规划》。


1.1.2与《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》符合性分


析







3


水土新城已形成大数据及云计算服务、光电显示、集成电路及


半导体照明、数字化医疗设备及生物制药、机器人等五大主导产业


聚集区。


本项目与《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》环境


准入要求符合性分析见下表 1.1-1。


表 1.1-1项目与园区规划环评环境准入要求符合性分析一览表


类别 管控要求（重点管控区域） 项目情况


符


合


性


空间


约束


布局


禁止新建、扩建化学原料药生产性项目。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会


事业与服务


业。


符


合


规划区紧邻居住用地、教育用地的工业用地


不宜布置排放恶臭、VOCs量较大以及高噪


声等易扰民的生产型企业。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会


事业与服务


业。


符


合


工业用地上生产厂房与临近居住用地建筑


间应留出不低于 50米的防护距离。
项目不涉及


符


合


水土新城西北角成片未开发区域，后续建议


布局生物制药、研发、医疗器械等行业为主。


涉及发酵工艺优先布局远离居住区地块。


水土新城东北角区域严格限制有大量 VOCs
排放的项目入驻。


项目不涉及
符


合


污染


物排


放管


控


强化水土新城水资源消耗源头控制、中水回


用等措施，区域排水方案应以竹溪河（黑水


滩河）水质达标为约束优化，控制排入竹溪


河（黑水滩河）的废水污染物总量。


本项目污废水


经处理后排入


水土污水处理


厂进一步处理


达标后排放。


符


合


京东方 B8、华能两江燃机、康宁玻璃所在


区域新建，扩建涉及氮氧化物、颗粒物排放


的建设项目实施更严格的氮氧化物、颗粒物


污染物排放总量控制要求


项目不涉及
符


合


严格控制新建天然气分布式能源站。后续规


划区若发展天然气分布式能源站应结合区


域已建、在建污染源情况，重点论证项目选


址环境合理性。排放标准满足《火电厂大气


污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排


放限值要求。


现有天然气分布式能源站优化作业运行时


间，减少冬季运行时间。


项目不涉及
符


合


涉气企业总体要求：1、涉及挥发性有机污 项目不涉及 符







4


染物排放的项目应从源头加强控制，优先使


用低(无)VOCs含量的原辅料，并按照《挥


发性有机物无组织排放控制标准》


(GB37822-2019)相关要求，通过采用先进生


产技术、高效工艺和设备等，减少工艺过程


无组织排放。严格控制工业企业挥发性有机


物无组织排放，加强工业企业臭气、异味的


污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境


保护目标造成影响。


2、建议企业自建工业污水处理设施设置臭


气收集处置措施。现有及规划居住教育医疗


卫生等用地周边工业涉气企业相关要求：实


施更严格的 VOCs污染物排放总量控制要


求。


合


居住、医疗、教育用地敏感建筑周边 200m
范围内，涉及夜间生产、无建筑隔声的室外


声源，宜进一步采取消声、减震、隔声等降


噪措施。


本项目不涉及


夜间生产，可


能存在留院动


物偶发性叫


声，留院动物


均位于室内。


符


合


北碚区落实属地监管责任，加强规划区内万


寿工业园现状企业监管执法力度，督促现有


企业完善大气污染治理措施，确保污染物达


标排放，减少废气无组织排放。


项目不涉及
符


合


鼓励涉重金属、氟化物废水排放企业建设深


度处理设施。
项目不涉及


符


合


环境


风险


防控


紧邻（与河道间隔仅有绿地）竹溪河（黑水


滩河）及支流的工业地块严格控制新建涉水


风险物质 Q值≥1的工业企业，新建项目涉


水风险物质Q值≥1应针对风险物质泄露至


厂区以外的情况编制预案并强化防控措施。


项目不涉及 符


合


符


合


符


合


符


合


电子专用材料制造等涉及危险化学品使用


及贮存的建设项目原则上应布置于园区风


险防范措施完善的区域并远离集中居住区。


项目不涉及


加快竹溪河东侧事故池及雨污切换装置建


设进度。
项目不涉及


临居住用地原则上道路不得进行危化品运


输。
项目不涉及


资源


利用


效率


工业企业需进一步促进工业节能提效，鼓励


企业使用电能工业炉窑、锅炉等。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会


事业与服务


业。


符


合


新建、改建、扩建工业项目物耗、水耗、能


耗等清洁生产水平应达到国内先进水平。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会


事业与服务


业。


符


合







5


加快推进水土污水处理厂中水回用工程实


施，工业企业强化水循环使用。


本项目污废水


经处理后排入


水土污水处理


厂进一步处理


达标后排放。


符


合


1.1.3与《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书审查意见的


函》（渝环两江函【2025】12号）符合性分析


拟建项目与规划环评审查意见函符合性分析详见表 1.1-2。


表 1.1-2与审查意见函的符合性分析


序号 审查意见函的要求 本项目


符


合


性


（一）


严格


环境


准入


强化规划环评与生态环境分区管控的联


动，主要管控措施应符合重庆市及两江新


区生态环境分区管控要求。规划区应不断


优化产业发展方向，入驻项目严格落实相


关产业政策和环境准入要求以及《报告书》


提出的生态环境管控要求。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会事


业与服务业，不


与规划的主导


行业冲突。


符


合


（二）


优化


园区


规划


布局


规划区内竹溪河河道管理范围外侧，城镇


规划建设用地内尚未建设的区域应当控制


不少于三十米的绿化缓冲带。绿化缓冲带


内应当保持原有的状况和自然形态，原则


上应当为绿地，除护岸工程、市政设施等


必要的建设外，禁止修建任何建筑物和构


物。规划区紧邻居住用地、教育用地的工


业用地不宜布置排放恶臭、VOCs 量较大


以及高噪声等易扰民的生产型企业。工业


用地上生产厂房与临近居住用地建筑间应


留出不低于 50米的防护距离。邻近居住、


教育、医疗卫生地块的工业地块后续建设


过程中应优化平面布局，靠近环境保护目


标一侧宜布置办公用房、仓储库房等非生


产建筑。室外噪声设备、有机废气或恶臭


的排放源应尽量远离居住、教育、医疗卫


生地块。西北角成片未开发区域后续建议


以布局生物制药、研发、医疗器械等行业


为主，涉及发酵工艺的企业优先远离居住


用地布局。东北角成片未开发区域严格限


制有大量 VOCs排放的项目入驻。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会事


业与服务业。本


项目不属于生


产型企业。项目


不涉及防护距


离。


符


合


（三）


污染


排放


管控


1.水污染物排放管控


规范实施规划区雨水污水管网的建设，确


保规划区内“雨污分流”，污废水得到有


效收集。规划区入驻企业应提高工业用水


重复利用率，减少废水排放量，企业外排


废水有行业排放标准的需处理达到行业排


放标准的间接排放标准，无行业排放标准


项目医疗废水


经消毒设施处


理，美容洗浴废


水经滤网过滤


后与生活污水、


其他污水一起


排入生化池进


符


合







6


的需处理达到《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准后，再排入水


土污水处理厂进一步处理。加快水土污水


处理厂尾水管网建设进度。根据规划区发


展进程以及管网建设情况，综合论证污水


收集、处理等相关基础设施建设方案。强


化园区、企业中水回用设施建设。


行进一步处理。


2.大气污染物排放管控


规划区燃气发电、天然气分布式能源站排


放标准不低于《火电厂大气污染物排放标


准》（GB13223-2011）特别排放限值要求。


后续规划区若新建天然气分布式能源站应


结合区域已建、在建污染源情况，重点论


证项目选址环境合理性。加强工业企业大


气污染综合治理，各入驻企业应采取有效


的废气收集处理措施，确保工艺废气稳定


达标排放并满足总量控制要求。重点排污


单位应按照要求设置主要污染物在线监控


设施。涉及挥发性有机污染物排放的项目


应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs
含量的原辅料，并按照《挥发性有机物无


组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关


要求，通过采用先进生产技术、高效工艺


和设备等，减少工艺过程无组织排放。严


格控制工业企业挥发性有机物无组织排


放，加强工业企业臭气、异味的污染防治，


确保厂界达标，避免对周边环境保护目标


造成影响。现有及规划居住教育用地周边


工业涉气企业实施更严格的 VOCs 污染物


排放总量控制要求。


北碚区落实属地监管责任，加强规划区内


万寿工业园现状企业监管执法力度，督促


现有企业完善大气污染治理措施，确保污


染物达标排放，减少废气无组织排放。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会事


业与服务业，项


目废气为少量


异味，采用自然


通风和空调系


统结合的形式


进行通风；病房


设有紫外线灯


管消毒杀菌；每


天使用 84消毒


液对医院进行


消毒。


符


合


3.工业固废排放管控


一般工业固废应以企业自行回收利用为


主，遵循无害化、资源化、减量化原则，


减少固体废物产生量，最大限度减轻工业


固体废物造成的二次污染。危险废物产生


单位应严格落实危险废物环境管理制度，


做好危险废物管理计划和管理台账，对企


业危险废物收集、贮存、运输、利用、处


置各环节进行全过程环境监管严格按照


《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》


(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废


物贮存场所。危险废物转移应严格执行《危


险废物转移管理办法义生态环境部公安部


交通运输部部令第 23号)相关要求。


项目医疗废物


使用医疗废物


收集桶单独收


集后，暂存于医


废间，定期交有


资质单位处置。


符


合







7


4.噪声污染管控


合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址


和布局尽量远离居住等声环境敏感区域；


入驻企业应优先选择低噪声设备，采取消


声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达


标，居住、医疗、教育用地敏感建筑周边


200 米范围内，涉及夜间生产、无建筑隔


声的现有室外声源，宜进一步采取消声、


减振、隔声等降噪措施。


项目不涉及高


噪声设备。


符


合


5.土壤、地下水污染防控


按源头防控的原则，可能产生地下水、土


壤污染的企业应严格落实分区、分级防渗


措施，防范对土壤、地下水环境造成污染


不涉及
符


合


6.温室气体排放管控


按照碳达峰、碳中和相关政策要求，规划


区及企业做好温室气体排放控制管理，推


动减污降碳协同共治。督促规划区企业采


用先进的生产工艺，提高能源综合利用效


率，从源头减少和控制温室气体排放。


不涉及
符


合


（四）


环境


风险


防控


规划区应在现有环境风险防范体系基础


上，进一步加快竹溪河河东岸环境风险防


范措施实施进度，确保后续入驻的企业满


足环境风险防控要求。规划区应加强对企


业环境风险源的监督管理和隐患排查，相


关企业应严格落实各项环境风险防范措


施，防范突发性环境风险事故发生。


鉴于规划区位于中心城区嘉陵江饮用水源


上游区域，为控制水环境风险，紧邻竹溪


河及支流的工业地块严格控制新建涉水风


险物质 Q值>1的工业企业。新建项目涉水


风险物质 Q 值>1 应针对风险物质泄露至


厂区以外的情况编制预案并强化防控措


施。


本项目属于动


物医院建设项


目，属于社会事


业与服务业。项


目建成后 Q值


全厂 Q值＜1。


符


合


（五）


资源


利用


效率


大力发展循环经济，全面提高资源利用效


率。规划实施不得突破有关部门制定的能


源和水资源消耗上限。新建、扩建“两高


项目应采用先进适用的工艺技术和装备，


单位产品物耗、能耗，水耗等达到清洁生


产国内先进水平。


本项目用水量


较低，不属于


“两高”项目，


单位产品物耗、


能耗，水耗等达


到清洁生产国


内先进水平。


符


合


（六）


规范


环境


管理


加强日常环境监管，执行建设项目环境影


响评价和固定污染源排污许可制度。规划


区应建立环境空气、地表水、地下水、土


壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪


监测计划，加强区域地表水、底泥、土壤


中砷跟踪监测，适时开展环境影响跟踪评


价。规划的实施范围、适用期限、规模、


结构和布局等方面发生重大调整或修订


本项目按要求


开展环境影响


评价和固定污


染源排污许可


制度。落实环境


跟踪监测计划，


加强区域地表


水、底泥、土壤


符


合







8


的，应重新或者补充进行环境影响评价。 中砷跟踪监测。


综上，本项目符合《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告


书审查意见的函》（渝环两江函【2025】12号）的相应要求。


其他符合性分析


1、三线一单符合性分析


通过在重庆市“三线一单”智检服务平台进行调查分析，项目


位于重庆两江新区复兴街道新源路38号，从事宠物医院诊疗服务，


项目所在地不属于生态保护红线和一般生态空间，属于


ZH50010920006两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区，系重点


管控单元6。







9


表1.1-3与“三线一单”管控要求的符合性分析


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50010920006 两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区 重点管控单元


管控要


求层级
管控类型 管控要求 建设项目情况 符合性


全市总


体管控


要求


空间布局


约束


1、深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区


域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产


业的空间布局。


项目不涉及。 符合


2、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化


工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新


建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水


平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建


重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


项目属于宠物医院扩建项


目，位于重庆两江新区复


兴街道新源路38号，不属


于尾矿库、冶炼渣库、磷


石膏库，不属于新建重化


工、纸浆制造、印染等存


在环境风险的项目


符合


3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制


浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”


产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规


划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相


关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入


清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要


求。


项目属于宠物医院扩建项


目，不属于新建、扩建钢


铁、石化、化工、焦化、


建材、有色、制浆造纸等


高污染项目；不属于石化、


煤化工等；不属于“两高”


项目。


符合


4、严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不


予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排


放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化


工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业


集聚区。


项目属于宠物医院扩建项


目，不属于高耗能、高排


放、低水平项目。


符合


5、新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立


并经过规划环评的产业园区。


项目不属于新建、扩建有


色金属冶炼、电镀、铅蓄


电池等企业。


符合







10


6、涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境


防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环


境风险。


项目不涉及环境防护距离


7、有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限


制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定


坚实基础。


项目不涉及。 符合


污染物排


放管控


8、新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造


纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效


的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，


对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或


减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超


低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相


关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。


项目不涉及。 符合


9、严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，


新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减


要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，


建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


根据2023年重庆市生态环


境状况公报，北碚区的


PM2.5超标，因企业不涉及


颗粒物废气排放，故不需


执行倍量削减。


符合


10、在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥


发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使


用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚


区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉


及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。


项目不属于重点行业、不


涉及喷漆、喷粉、印刷。
符合


11、工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自


动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当


按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。


项目所在位置不属于工业


聚集区，项目医疗废水经


消毒设施处理，美容洗浴


废水经滤网过滤后与生活


污水、其他污水一起排入


生化池进行进一步处理。


符合


12、推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照


一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水
项目不涉及。 符合







11


水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，


针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截


留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。


13、新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑


和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅


蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙


烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕


重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。


项目不涉及。 符合


14、固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固


体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处


置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。


项目为宠物医院扩建项


目，设置医废间并建立废


物污染环境防治责任制度


及管理台账。


符合


15、建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合


理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设


施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体


系”建设，推进城市固体废物精细化管理。


项目不涉及。 符合


环境风险


管控


16、深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件


风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落


实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严


格监管重大突发环境事件风险企业。


项目不涉及。 符合


17、强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重


点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预


警体系。


项目不涉及。 符合


资源利用


效率


18、实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低


碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双


控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。


项目不涉及。 符合


19、鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加=快主要产品工艺


升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点


用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升


市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。


项目不涉及。 符合


20、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物 项目不属于两高项目 符合







12


耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。


21、推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展


火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根


据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和


产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。


项目不涉及。 符合


22、加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和


安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能


改造，系统规划城镇污水再生利用设施。


项目不涉及。 符合


北碚区


总体管


控要求


空间布局


约束


第一条 执行重点管控单元市级总体管控要求第一条、第二条、第四条、第六


条、第七条。
已于上文对比分析 符合


第二条 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关


法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清


单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。


项目不属于“高耗能、高


排放、低水平”项目，不


属于工业项目。


符合


第五条 严格涉及重点管控新污染物、优先控制化学品、抗生素等新污染物建


设项目的环境准入。
项目不涉及。 符合


第六条 优化空间布局，临近集中居住区不宜布置工业用地，如确需布置的，


原则上应控制与集中居住区之管控单元间的间距，或者布局环境影响较小的工


业项目，减轻对居住区的环境影响。


项目不涉及。 符合


污染物排


放管控


第七条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十一条、第十四条、第十五条。 已于上文对比分析 符合


第十五条 执行重点管控单元市级总体管控要求第八条、第十三条。 已于上文对比分析 符合


第十六条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达


标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。建材等“两
高”行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在5000吨标准煤的建设项目所


在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项


目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


项目不属于“高耗能、高


排放、低水平”项目，不


属于工业项目。


符合


第十七条 建设项目应采取国内外先进的可行环保措施。优化入区企业废气污


染物治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物、臭氧以及温室气体协同减


排力度，VOCs 等大气污染物治理优先采用源头替代措施。制药、电子设备制


造、包装印刷及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭


空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；


无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机


项目不属于“高耗能、高


排放、低水平”项目，不


属于工业项目。


符合







13


动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有


机物含量的原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废


弃物处置等环节实施全过程控制。


第十八条 完善城镇污水收集处理系统，2025年城市生活污水集中处理率达到


98%以上。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标


准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，对现有截


留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实


合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流


模式实施建设。


项目医疗废水经消毒设施


处理，美容洗浴废水经滤


网过滤后与生活污水、其


他污水一起排入生化池进


行进一步处理。


符合


第十九条 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物


特别排放限值。
项目不涉及。 符合


第二十条 新建燃气锅炉宜采用低氮燃烧技术，有序推进已建锅炉超低排放改


造工作。
项目不涉及。 符合


第二十一条 推进产业新城和重点企业货物由公路运输转向铁水、公铁、公水


等多式联运。严格执行重型柴油车实施国家第六阶段机动车排放标准，鼓励在


用柴油车通过安装颗粒物捕集等净化装置减少大气污染物排放，物流行业鼓励


使用新能源汽车。新增或更新的城市公交、巡游出租车、公务用车、环卫、邮


政、城市物流配送、铁路货场、机场车辆及3吨以下叉车、园林机械采用新能


源。


项目不涉及。 符合


第二十二条 建筑面积1000平方米以上或者混凝土用量500立方米以上的房屋


建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。所有建筑面积5万平方米以


上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。


项目不涉及。 符合


第二十三条 积极推动海绵城市建设。禁止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等经


营活动的单位和个人向雨水收集系统排放污水或者倾倒垃圾等废弃物，规范建


筑工地雨污水排水接管并强化营地废水排放监管。土地开发利用重点区域强化


区域性水土流失防范，河道两岸施工区域强化局部性水土流失防范。


项目不涉及。 符合


环境风险


防控


第二十四条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。
本项目不属于重大突发


环境事件风险企业。
符合


第二十七条 两江新区应与北碚区建立水源地突发环境事件应急联动机制。水


土园区内的建设项目对水环境存在安全隐患的，应当建立车间、工厂和集聚区


三级水环境风险防范体系。健全两江新区与北碚区跨界河流水污染联防联控机


项目不涉及。 符合







14


制。


第二十八条 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，


应提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤污染重


点监管单位落实自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度。依法应当


开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的地块，以及


未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，不


得开工建设与风险管控修复无关的项目。


项目不涉及。 符合


资源开发


利用效率


第二十九条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二


十条、第二十一条、第二十二条。
已于上文对比分析 符合


第三十一条 实施高耗能设备能效提升计划，企业新建、改扩建项目不得采购


使用能效低于《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》准入


水平的产品设备准入水平，鼓励使用达到节能水平、先进水平的产品设备。


项目不涉及。 符合


第三十二条 在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、


重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。
项目不涉及。 符合


两江新


区工业


城镇重


点管控


单元-水
土片区


管控要


求


空间布局


约束


1.禁止新增水泥产能。2.禁止新建、扩建化学原料药生产性项目。3.禁止新建


燃煤电厂（含燃煤热电）、冶炼、重化工、印染、造纸项目。


本项目为宠物医院扩建项


目
符合


污染物排


放管控


1.强化水土新城水资源消耗源头控制、中水回用等措施，区域排水方案应以竹


溪河水质达标为约束优化，控制排入竹溪河的废水污染物总量。


项目医疗废水经消毒设施


处理，美容洗浴废水经滤


网过滤后与生活污水、其


他污水一起排入生化池进


行进一步处理


符合


2.电子产品制造重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制。


产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。医药产业发酵尾气宜采取除臭措施进行


处理。


项目不涉及。 符合


3.医药产业鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有害原


辅材料的使用，毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理后，再与其他废水


混合处理；存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行前处理以破坏抗生


素分子结构。


项目不涉及。 符合


4.鼓励涉重金属企业建设深度处理设施。 项目不涉及。 符合


5.持续推进产业新城排水管网建设，城市生活污水集中处理率达到98%。 本项目属于水土污水处理







15


厂纳污范围


环境风险


防控


1.持续推进水土污水处理厂尾水管网工程。 项目不涉及。 /
2.电子、芯片、医药等企业探索开展新型污染物、重金属、激素、抗生素等废


水综合毒性监测。处理电子工业废污水的园区集中式污水处理厂按要求开展废


水的综合毒性监测


项目不涉及。


3.产业园区应与下游悦来水厂运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机


制。
项目不涉及。


4.区内环境风险企业、重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、环境


风险防控设施和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设备配备和应急处置


演练，并加强环境监管。


项目不涉及。


资源开发


效率要求
1.以国家、重庆市发布的产业用水定额为指导，进行入区企业节水管理。


本项目用水以国家、重庆


市发布的产业用水定额为


指导


符合







16


其


他


符


合


性


分


析


2、与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析


根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目不属于鼓励类、限


制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。


此外，项目己取得重庆市两江新区经济运行局特殊项目赋码 2025-500109-82


-TS-001220），拟建项目符合产业政策的要求。


3、其他政策符合性分析


3.1与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》


（渝发改投资（2022）1436号）符合性分析


拟建项目与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析见表1-2。


表1.3-1 重庆市产业投资准入工作手册符合性分析


项目 相关准入条件（摘录） 拟建项目情况 符合性


一、全市范围内不予准入的产业


1 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类


项目为O8222宠
物医院服务，属


于《产业结构调


整指导目录


（2024年本）》


允许类


符合


2 天然林商业性采伐


拟建项目不属于


天然林商业性采


伐


符合


3 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目


拟建项目不属于


法律法规和相关


政策明令不予准


入的其他项目


符合


二、重点区域范围内不予准入的产业


1 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。
拟建项目不属于


左列项目
符合


2 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 拟建项目不涉及 符合


3 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内


投资建设旅游和生产经营项目。
拟建项目不涉及 符合


4


饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、


改建、与供水设施和保护水源无关的项目，以及网


箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮


用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护


区的岸线和河段范围内新建、改建、排放污染物的


投资建设项目。


拟建项目不涉及


饮用水水源
符合


5
长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里


范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石


膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改


拟建项目不属于


左列项目
符合







17


建除外）


6 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资


建设与风景名胜资源保护无关的项目。
拟建项目不涉及 符合


7 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，


以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
拟建项目不涉及 符合


8


在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸


线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及


公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境


保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。


拟建项目不涉及 符合


9
在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及


湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自


然生态保护的项目。


拟建项目不涉及 符合


三、全市范围内限制准入的产业


1、新建、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的


项目。新建、不符合要求的高耗能高排放项目。


2、新建、不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的


项目。


3、在合规园区外新建、钢铁、石化、化工、焦化、建材、


有色、制浆造纸等高污染项目。


4、《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令


第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。


1、项目属于宠物


医院扩建项目，


不属于高耗能高


排放项目；2、项


目不属于石化、


现代煤化工项


目；3、项目不属


于新建、钢铁、


石化、化工、焦


化、建材、有色、


制浆造纸等高污


染项目；4、项目


不属于文件规定


的禁止投资的项


目。


符合


四、重点区域范围内限制准入的产业


1、长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、化工园


区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局


新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


2、在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖


造田等投资建设项目。


项目属于宠物医


院扩建项目，项


目不属于新建、


化工园区和化工


项目，不属于新


建纸浆制造、印


染等存在环境风


险的项目；不属


于围湖造田等项


目


符合


由表1.3-1可见，拟建项目的建设符合《重庆市发展和改革委员会重庆市经济


和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》的相关要求。


3.2与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办（2022）


7号）的符合性







18


根据推动长江经济带发展领导小组办公室“关于印发《长江经济带发展负面


清单指南（试行，2022年版）》的通知”(长江办(2022)7号)，拟建项目与文件符


合性见表1.3-2。


表1.3-2《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析表


序号
《长江经济带发展负面清单指南（试行，


2022年版）》
项目情况 符合性


1


禁止建设不符合全国和省级港口布局规划


以及港口总体规划的码头项目，禁止建设


不符合《长江干线过江通道布局规划》的


过长江通道项目


项目不建设码头、长江


通道
符合


2


禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线


和河段范围内投资建设旅游和生产经营项


目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和


河段范围内投资建设与风景名胜资源保护


无关的项目。


项目不涉及上述区域 符合


3


禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河


段范围内新建、改建、扩建与供水设施和


保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜


禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投


资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护


区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建


排放污染物的投资建设项目。


项目不涉及上述区域 符合


4


禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段


范围内新建围湖造田、图海造地或围填海


等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的


岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何


不符合主体功能定位的投资建设项目。


项目不涉及上述区域 符合


5


禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。


禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规


划》划定的岸线保护区和保留区内投资建


设除事关公共安全及公众利益的离洪护


岸、河道治理、供水、生态环境保护、航


道整治、国家重要基础设施以外的项目。


禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》


划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资


建设不利于水资源及自然生态保护的项


目。


项目为动物医院，位于


重庆两江新区复兴街道


新源路38号，不涉及上


述区域


符合


6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、


改设或扩大排污口。
项目不涉及排污口工程 符合


7 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生


生物保护区开展生产性捕捞。
项目不进行生产性捕捞 符合


8


禁止在长江干支流、重要湖泊岩线一公里


范围内新建、扩建化工园区和化工项目。


禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要


支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建


尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安


项目不属于化工园区及


化工项目；项目不属于


尾矿库、冶炼渣车、磷


石膏库。


符合







19


全、生态环境保护水平为目的的改建除外。


9
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、


化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高


污染项目。


项目为动物医院，不涉


及
符合


10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤


化工等产业布局规划的项目。


项目为动物医院，不涉


及


11


禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令


禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不


符合国家产能置换要求的严重过剩产能行


业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的


高耗能高排放项目。


项目为动物医院，不涉


及，不属于过剩产能行


业和高耗能高


排放项目


符合


12 法律法规及相关政策文件有更加严格规定


的从其规定。


拟建项目将严格执行法


律法规及相关政策文件


要求


符合


由上表1.3-2知，拟建项目符合推动长江经济带发展领导小组办公室“关于印


发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知”（长江办[2022]7


号）相关要求。


3.3与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》


符合性分析


表 1.3-3四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表


序号 相关管控内容要求 项目情况 符合性


1


第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口


布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸


州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体


规划(2035年)》等省级港口布局规划及市级港口


总体规划的码头项目。


非上述港口建设


项目


符合


2


第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干


线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江


通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同


意过长江通道线位调整的除外。


不属于过长江通道


项目（含桥梁、隧


道）


3


第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸


线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。


自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲


区的规定管控。


项目不涉及 符合


4


第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜


区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景


区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训


中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项


目。


项目不涉及 符合


5 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河


段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项
项目不涉及 符合







20


目，禁止改建增加排污量的建设项目。


6


第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范


围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、


扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水


体有污染的水产养殖等活动。


项目不涉及 符合


7


第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段


范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、


改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，


以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用


水水体的投资建设项目。


项目不涉及 符合


8
第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河


段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等


投资建设项目。


项目不涉及 符合


9


第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范


围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水


源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、


垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力


发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建


设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙


通道、鱼类泗游通道。


项目不涉及 符合


10


第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸


线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》


划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除


事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治


理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要


基础设施以外的项目。


项目不涉及 符合


11
第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区


划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建


设不利于水资源及自然生态保护的项目


项目不涉及新增


排污口。
符合


12


第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设


或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部


门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的


除外。


项目不涉及 符合


13


第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水


河、泡江、嘉陵江、乌江、汉江和 51个（四川


省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产


性捕捞。


拟建项目不涉及左


列水域。
符合


14 第十八条 禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一


公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
项目不属于化工园


区及化工项目；项


目不属于尾矿库、


冶炼渣车、磷石膏


库。


符合


15


第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和


重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾


矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态


环境保护水平为目的的改建除外。


16
第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本


农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选


址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。


项目不涉及，且不


属于上述项目
符合


17 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、


石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高


项目属于宠物医院


扩建项目，不属于
符合







21


污染项目。 以上高污染项目


18


第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、


现代煤化工等产业布局规划的项目


（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产


业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一


律不得建设。


（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现


代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现


代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。


不属于石化、现代


煤化工项目。
符合


19


第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政


策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整


指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新


建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能


力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。


项目属于允许类项


目


符合


20


第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置


换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合


国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以


其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。


不属于产能过剩项


目


21


第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目


（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：


（一）新建独立燃油汽车企业；


（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设


燃油汽车生产能力；


（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省


（列入国家级区域发展规划或不改变企业般叔


结构的项目除外）；


（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企


业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为


非独立法人的投资项目除外）。


不属于燃油汽车生


产项目


22 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗


能、高排放、低水平项目。


拟建项目属于


O8222宠物医院服


务，不属于高耗能、


高排


放、低水平项目。


符合


由上表1.3-3知，拟建项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实


施细则（试行，2022年版）》相关要求。


3.4与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022年第 5号）符合性分析


项目与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）的符合性


分析见下表。


表1.3-4 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析


申请设立动物诊疗机构应具备的条件 项目情况 符合性


（一）有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场


所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府


项目具有固定诊疗场所，


设施及配套较为完善。
符合







22


农业农村主管部门的规定


（二）动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动


物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于


200米


项目周边200m范围内无动


物饲养场、动物屠宰加工


场所、经营动物的集贸市


场等


符合


（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入


口不得设在居民住宅楼内或院内，不得与同一


建筑物的其他用户共用通道


项目所在区域为商铺，设


置了独立的出入口，没有


与其他用户共用通道


符合


（四）具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房


等设施


医院设置有诊疗室、隔离


室、药房等设施。
符合


（五）具有诊断、消毒、冷藏、常规化验污水


处理等器械设备


项目具有诊断、消毒、冷


藏、常规化验、污水处理


设施等器械设备


符合


（六）具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托


专业处理机构处理


项目设有医废间，并委托


有资质单位进行处理。
符合


（七）具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制


措施及设施设备
项目设有隔离室 符合


（八）具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医
项目拥有已取得执业兽医


师资格证书的人员
符合


（九）具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生


安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽


医器械、兽药处方、药物和无害化处理等管理


制度


项目拥有完善的诊疗服


务、疫情报告、卫生安全


防护、消毒、隔离、诊疗


废弃物暂存、兽医器械、


兽药处方、药物和无害化


处理等管理制度


符合


综上所述，项目的建设符合《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022


年第5号）的相关要求。


3.5 与《中华人民共和国动物防疫法》（2021版）（农业农村部令 2022年第 5


号）符合性分析


项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021版）的符合性分析详见下表。


表 1.3-5 项目与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析


《中华人民共和国动物防疫法》（2021版） 项目情况 符合性


从事动物诊疗活动的机构，应当向县级以上地


方人民政府农业农村主管部门申请动物诊疗


许可证。受理申请的农业农村主管部门应当依


照本法和《中华人民共和国行政许可法》的规


定进行审查。经审查合格的，发给动物诊疗许


可证；不合格的，应当通知申请人并说明理由。


项目己取得动物诊疗许可


证
符合


动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主管


部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防


护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作。


项目按相关规定及环评要


求做好诊疗活动中的卫生


安全防护、消毒、隔离诊


疗废弃物处置等


符合


从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的 项目使用符合规定的器械 符合







23


操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽药器


械。


和药品


3.6 与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医疗废


物集中无害化处置的通知》渝环（2019）185号的符合性分析


项目与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医


疗废物集中无害化处置的通知》详见下表。


表1.3-6 项目与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机


构医疗废物集中无害化处置的通知》符合性分析


通知内容 项目情况 符合性


一、根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管


理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不


含病死动物和动物病理组织）属于HW01医疗废物，


应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相


应资质的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法


转移、倾倒及处置。


项目产生的医疗废


物经医废间暂存


后，定期交资质单


位进行处置。


符合


二、各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要


性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理


切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性


输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生


活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存


及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不


得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置


单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等


工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度保


证医疗废物的可追溯性。


项目已设置医废


间，对产生的医疗


废物进行暂存，已


与医疗废物资质单


位签订协议，定期


交资质单位处置。


符合


三、各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的


有关技术规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运


输、贮存及处置的工作，其中动物诊疗机构医疗废物


和医疗卫生机构医疗废物应分类收运、贮存及处置；


情况，并定期向生态环境部门报告。处置单位要加强


对动物诊疗机构医疗废物处置过程的管控，制定并严


格执行操作规程，做好处置人员的培训和职业卫生防


护;建立危险废物经营情况记录簿，如实记录动物诊


疗机构医疗废物的转移、贮存及处置


企业建立了管理责


任制，使用后的针


头、一次性输液器、


输液管等医疗废物


分类收集于医疗废


物收集桶，并分类


别置于医废间；产


生的医疗废物交有


资质单位处置，并


按照危险废物转移


管理办法执行。


符合


综上所述，项目的建设符合《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于


规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》的相关要求。


3.7 与《重庆市动物防疫条例》（2023年 9月 27日修订）符合性分析


项目与《重庆市动物防疫条例》（2023年 9月 27日修订）的符合性分析详


见下表。







24


表 1.3-7与《重庆市动物防疫条例》符合性分析


《重庆市动物防疫条例》相关规定要求 项目情况 符合性


第六条从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输、诊


疗以及动物产品生产、经营、加工贮藏等活动的单位


和个人，应当依法做好免疫、消毒、检测、隔离、净


化、消灭、无害化处理等动物防疫工作，承担动物防


疫相关责任。


项目为动物医院，


设置了隔离病房，


并做好免疫、消毒


等动物防疫工作，


项目动物尸体交由


重庆恒爱宠物服务


有限公司进行无害


化处置


符合


第二十二条从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动


物产品生产、经营加工、贮藏等活动的单位和个人，


应当按照国家有关规定做好病死动物和病害动物产


品的无害化处理，或者委托动物和动物产品集中无害


化处理场所处理。从事动物、动物产品运输的单位和


个人，应当配合做好病死动物和病害动物产品的无害


化处理，不得擅自弃置和处理有关动物和动物产品。


任何单位和个人不得买卖、加工、随意弃置病死动物


和病害动物产品。


项目为动物医院，


设需了隔离病房，


病死动物及病害动


物交动物尸体交由


重庆恒爱宠物服务


有限公司进行无害


化处置


符合


3.8 选址合理性


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1栋商铺 1F，该栋楼为商住混合楼，1/2F为商铺，上层为住宅区。相邻均为


商业住宅混合区。医院于 2024年 5月开始建设，2024年 6月开始营业至今，在


此期间，未发生环境污染和环保投诉问题。本次扩建是在宠物医院现有基础上将


一个库房建设为手术室，增设三腔手术类型，即动物颅腔、胸腔、腹腔手术。


两江人才公寓·思源小区四组团已建设有生化池，主要收纳商业门面废水及


住宅废水，项目所在区域敷设有完善的雨污管网，该污水管网接入水土污水处理


厂，项目废水能得到有效处理。项目紧邻新源路，地理位置优越，交通便捷。项


目所在区域城市建设成熟，供电、供水等设施完善，可以满足项目生产运营需要。


因此，项目所在区域市政设施完善，有利于项目建设。


根据环境质量现状评价，项目所在区域北碚区属于大气环境质量不达标区，


由于北碚区暂未发布新的环境空气质量限期达标规划，参照《北碚区环境空气质


量限期达标规划（2018-2022年）》中“措施与行动”方案，在北碚区执行相应


的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。项目受纳水体为嘉陵江，嘉陵江


水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类水域标准要求。思源小


区四组团 1栋昼间、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2







25


类标准。因此项目选址区域环境质量总体较好，有利于项目的建设。


项目是在现有医院场址内部进行改造，周边环境敏感点主要以居民楼为主，


为减小噪声影响，要求日常加强管理，避免动物处于饥饿状态，无寄养宠物。医


院内部异味通过自然通风及空调系统排出室外。项目所在楼栋为商住混合楼，相


邻层均为商业用房，且敏感目标较远。因此，项目噪声、臭气对周边居民影响较


小，且服务于周边居民，便于居民携宠物就医。


根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令 19号），第五条“（二）动物


诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所不少于 200m”；“（三）


动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得


与同一建筑物的其他用户共用通道”，第十八条“动物诊疗机构兼营宠物用品、


宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置”。


项目选址位于两江人才公寓·思源小区四组团 1栋商铺 1F，地处城市建成区，


周边无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所，设置独立的出入口，不与其他


用户共用，项目用品区与诊疗区分区独立设置，布局合理，因此，该宠物医院选


址符合该管理办法。


综上所述，项目选址合理。







26


二、建设项目工程分析


建


设


内


容


2.1建设内容


2.1.1项目由来


随着国民生活水平提高和生活方式的改变，人们的休闲、消费和情感寄托方


式发生了重大变革，中国宠物产业也迅速兴起。为了提高宠物的健康水平，两江


新区仁望动物医院中心于 2024年 4月租赁重庆两江新区复兴街道新源路 38号两


江人才公寓·思源小区四组团 1栋商铺 1F建设宠物医院，于 2024年 5月开始


建设，2024年 6月开始营业至今。已设置有接待区、产品区、等待区、诊断室/


化验室、住院部、消毒间、DR室、隔离室、药房、犬洗护室、猫洗护室、医废


暂存点等。2025年 3月因业务需求，增加“三腔手术”项目，设置手术室及手


术设施设备，目前手术室已开展建设，但未投用。本项目已开展建设，涉及未批


先建。经重庆市生态环境局两江新区分局集体研究，免于处罚。


本次扩建为在现有库房内新增手术设施，建设为手术室，增设三腔手术，即


动物颅腔、胸腔、腹腔手术。


建设完成后，医院整体门诊每天最大接诊量约 20只（年最大接诊量约 7300


只），手术每天最大量约 4台（年最大手术量约 1460台），美容服务每天最大


服务量约 6只（年最大服务量约 2190只），住院最大容纳宠物 16只/d。目前宠


物医院主要开展犬猫洗护、疫苗接种、宠物就诊化验等工作，不开展三腔手术。


根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》


《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目应开展环境影响评价；根据《国民


经济行业分类》，项目为动物医院建设项目，其国民经济行业类别为“O8222


宠物医院服务”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），


建设项目行业类别为“五十、社会事业与服务业 123 动物医院”。项目应编制


环境影响报告表。受两江新区仁望动物医院中心委托，本公司承担该项目的环境


影响评价工作，在接受委托之后，我公司组织专业技术人员进行现场勘查并收集


相关资料，编制完成了项目的环境影响报告表。


2.1.2评价构思







27


（1）本项目属于扩建项目。现有医院于 2024年 6月开始营业，根据《建设


项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），现有医院不设动物颅腔、胸


腔或腹手术等，主要进行犬猫洗护、疫苗接种、宠物就诊化验等工作，不含“三


腔手术”，不纳入建设项目环境影响评价管理，该医院前期无需办理环评手续及


排污许可。本次扩建是在宠物医院现有现有库房进行装修，新增手术设备，新增


动物颅腔、胸腔和腹腔手术服务（三腔手术）。扩建前后劳动定员不变，项目接


诊量不变，手术每天最大量为 4台，住院量按照宠物笼数量核算，为最大可容纳


住院量。本次评价对现有医院进行简单回顾后，一并纳入此次评价范围，对扩建


后项目进行整体评价。不统计扩建前后污染物排放“三本账”，扩建前现有污染


物排放量纳入此次评价统一统计。


（2）本项目诊疗手术过程酒精消毒会产生极少量挥发性气体（本评价以非


甲烷总烃计），仅定性分析。诊疗及住院过程中会产生少量的恶臭气体，室内通


过空调系统进行通风换气，病房通过紫外线灯管进行消毒杀菌，医院整体采用含


氯泡腾消毒片进行消毒，医废间定期消毒清运后能有效控制院区内异味。因此本


评价废气仅做简单分析。


（3）本次扩建仅在现有库房内新增手术设施，建设为手术室，医疗设备购


置入场后即可完成安装调试，无施工期。故本次环评不对施工期环境影响进行评


价。


（4）现有医院配备 1台 DR，属于Ⅲ类射线装置，业主已取得辐射安全许


可证，证书编号渝环辐证【10174】。已取得建设项目环境影响登记表，备案号


为 2024500190400000111。因此，本次环评不包含辐射相关评价内容。


2.2项目概况


项目名称：仁望动物医院（复兴分院）装修项目


建设单位：两江新区仁望动物医院中心


项目性质：扩建


建设地点：重庆两江新区复兴街道新源路 38号


建筑面积：136m2


总投资：总投资 10万元，其中环保工程投资 1万，占工程总投资的 10%。







28


诊疗对象：主要为犬类、猫类。


建设规模：对现有库房进行装修，新增手术设备，新增动物颅腔、胸腔和腹


腔手术服务，扩建完成后具备动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力，门诊每天最大接


诊量约 20只（年最大接诊量约 7300只），手术每天最大量约 4台（年最大手术


量约 1460台），美容服务每天最大服务量约 6只（年最大服务量约 2190只），


住院最大容纳宠物 16只/d。


服务范围：动物疾病预防、诊疗、手术。经本宠物医院诊断为人猫或人犬易


交叉感染的病症，宠物医院将在隔离病房采取隔离措施并立即将患病动物转移至


专业的传染病防治医院，严格按照《重庆市动物防疫条例》、《重庆市无规定动


物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。


2.3建设内容


项目以宠物服务为主，项目服务及诊疗活动范围为动物诊疗。


动物护理诊疗内容为宠物常见的基础疾病治疗和外伤治疗。扩建后手术主要


有美容手术（只做新生动物 10d内断尾和趾间腺囊肿切除）、肿瘤手术、感觉器


官手术、消化系统手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术等，包含以上手术的


颅腔、胸腔和腹腔手术。本宠物医院不接受人猫或人犬易交叉感染的病症，不接


诊携带或疑似携带狂犬病毒的宠物猫犬，不接诊和寄养《重庆市农业农村委员会、


重庆市公安局关于发布重庆市禁养烈性犬、攻击性犬类目录和大型犬标准（试行）


的通告》（渝农规【2023】2号）中规定的危险犬只，仅对一般宠物感染病症进


行隔离。化验室检测项目：生化、细小病毒、血常规、显微镜镜检，病毒检测均


采用试纸检测，血样制成试剂片，均由仪器进行检测直接出结果，使用的试剂均


为成套成品试剂，不涉及试剂配制等。


项目租赁面积 136m2，位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公


寓·思源小区四组团 1栋商铺 1F，两江人才公寓·思源小区四组团 1栋为商住


混合楼，1F、2F为商铺，其余为住宅，本项目位于商铺 1F。扩建完成后，医院


有接待区、产品区、等待区、诊断室/化验室、住院部、消毒间、手术室、DR室、


隔离室、药房、犬洗护室、猫洗护室、医废暂存点等。本次对现有库房进行装修，


新增动物颅腔、胸腔和腹腔手术服务，新增手术相关设备。项目建设组成见表







29


2.3-1。


表 2.3-1 项目组成一览表


项目名称 工程内容 备注


主体


工程
诊疗区


设置有诊断室、住院部、化验室、DR室、隔离室、药


房、犬洗护室、猫洗护室等。
已建


手术室：本次扩建内容在现有库房内进行装修，新增手


术相关设备，用于开展手术工作包括三腔手术。
扩建


辅助


工程


接待区 设置于进口处，用于接待顾客。 已建


等待区 设置于进口处西侧，用于顾客休息等待。 已建


消毒间
设置于手术室南侧，用于存放紫外消毒车、喷雾消毒器


等消毒工具。
已建


产品区 设置于进口处北侧，用于售卖宠物用品。 已建


卫生间 设置 1处卫生间，位于医院东南侧。 已建


公用


工程


给水 依托市政给水管网接入。 已建


排水


采用污污分流制，医疗废水经消毒设施消毒（本项目使


用含氯泡腾消毒片对医疗废水进行消毒处理，对消毒设


施出口粪大肠菌群、总余氯排放限值作出要求，粪大肠


菌群、总余氯参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB
18466-2005）表 2预处理标准），美容洗浴废水经滤网


过滤后与生活污水、其他废水一起进入两江人才公寓·思


源小区四组团生化池，处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准，汇入市政污水管网进入水


土污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排


放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入竹溪河，


最终排入嘉陵江


已建


供电 依托市政供电管网。 已建


通风与空


调
采用换气扇和空调系统结合的形式进行通风。 已建


消毒系统


医疗器械、玻璃器皿等采用手提式压力蒸汽灭菌器进行


灭菌消毒；公共区域采用紫外线消毒车紫外消毒、84
消毒液喷酒消毒；医疗废水通过投加含氯泡腾消毒片消


毒。


已建


环保


工程


异味


采用自然通风和空调系统结合的形式进行通风；病房设


有紫外线灯管消毒杀菌；每天使用 84消毒液对医院进


行消毒。


已建


废水


项目拟设置 2台消毒箱，分别位于手术室洗手台下方、


化验室洗手台下方，用于处理手术室、化验室产生的医


疗废水，处理能力均为 0.5m3/d，处理工艺为消毒。


新建


噪声


宠物噪声：利用建筑隔声。医院室内各科室皆相互独立。


加强管理，门窗常闭状态，同时按时投喂避免宠物处于


饥饿状态。


已建


固废


设置单独医废暂存点，位于医院东侧消毒间旁，占地面


积约 1m2；设加盖医疗废物收集桶。医疗废物使用医疗


废物收集桶单独收集后，暂存于医废暂存点，定期交有


已建







30


资质单位处置。设置一个垃圾桶，动物粪污经消毒后与


动物毛发、生活垃圾一同收集到垃圾桶，定期交环卫部


门处理。


2.4主要生产设备


项目主要生产设备详见表 2.4-1。


表 2.4-1项目主要生产设备一览表


序号 位置 设备名称 规格型号 单位 数量 备注


1 DR室 舒博尔 Dr 舒博尔 BabyG R1 台 1 现有


2


化验室


莱卡显微镜 DM500 台 1 现有


3 迈瑞血细胞分析仪 SX-4C002793H 台 1 现有


4 斯马特生化分析仪 SMT-120VP 台 1 现有


5 海卫特荧光分析仪
HV-FIA4000202412


1651 台 1 现有


6 孚莱士核酸检测 22120001164 台 1 现有


7 离心机 HC-1016 台 1 现有


8


手术室


瑞沃德呼吸麻醉机 R510-31 台 1 新增


9 迈瑞监护仪 / 台 1 新增


10 超声刀 / 台 1 新增


11 手术台 / 台 1 新增


12 无影灯 YTLED-700 台 1 新增


13 呼吸机 190500063 台 1 新增


14 压力蒸汽灭菌器 LSH-24B 台 1 现有


15
诊断室


伍德士灯 VW1 台 1 现有


16 听诊器 HM-400 台 1 现有


17
药房


电冰箱 BCD-610WMSA 台 1 现有


18 药品柜 / 台 1 现有


19
接待区


体重秤（小秤） PCB02 台 2 现有


20 体重秤（大秤） 20239041 台 1 现有


21
消毒间


紫外消毒车 CY-SJD-03 台 1 现有


22 喷雾消毒器 / 台 1 现有


23 废水处


理设施
消毒箱 HB-50 台 2 新增


2.5主要原辅材料


项目主要原辅材料详见表 2.5-1。


表 2.5-1项目主要原辅材料一览表


类别 名称 年用量 规格/型号 暂存量 位置 备注


医疗用品


棉球 4包 / 2包


药房


外购


一次性注


射器
35盒 400支/盒 5盒 外购


纱布 10袋 / 5袋 外购


一次性输 2000个 250ml 4个 外购







31


液袋


疫苗瓶 3000个 1ml 100个 外购


一次性手


套
50000双 中号 2000双 外购


药品


头孢噻呋


钠注射液
120盒 100支/盒 50盒 外购


恩诺沙星


注射液
10瓶 / 1瓶 外购


马坡沙星


片
20盒 80片/盒 5盒 外购


恩诺沙星


片
15盒 80片/盒 4盒 外购


多西环素


片
20盒 80片/盒 5盒 外购


甲硝唑片 5盒 80片/盒 1盒 外购


美洛昔康


注射液
10瓶 / 1瓶 外购


美洛昔康


片
15盒 80片/盒 4盒 外购


检测试纸


细小病毒


检测盒
70片 单片 10片 外购


犬瘟病毒


检测盒
60片 单片 10片 外购


猫瘟病毒


检测盒
80片 单片 10片 外购


血常规检


测盒
500片 单片 50片 外购


显微镜玻


片
230片 单片 20片 外购


生化检测


盒
350片 单片 30片 外购


核酸检测


盒
50片 单片 10片 外购


Saa检测盒 350片 单片 30片 外购


Crp检测


盒
230片 单片 20片 外购


消毒剂


医用酒精 2桶 75%，5.5L/
桶


1桶 外购


碘伏 10瓶 500ml/瓶 4瓶 外购


新洁尔灭 5瓶 500ml/瓶 2瓶


消毒间


外购


含氯泡腾


消毒片
5盒 1kg/盒 2盒 外购


84消毒液 35瓶 500ml/瓶，


次氯酸钠
5瓶 外购


手术用品
氧气瓶 10瓶 25L/瓶 2瓶


手术室
一用一备


异氟烷 10瓶 100ml/瓶 1瓶 外购


住院用品 猫砂 120袋 10kg/袋 60袋 产品区 外购







32


尿垫 25包 200片/包 10包 外购


宠物饲料 10袋 10kg/袋 2袋 外购


美容用品 洗护用品 100瓶 500ml//瓶 10瓶 外购


表 2.5-2主要能源消耗情况表


序号 名称 单位 年消耗量 备注


1 水 t 627.545 市政


2 电 万度 2 市政


表 2.5-3 原辅材料主要成分及理化性质


名称 理化性质


75%酒精


主要成分为乙醇，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，


纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性味甘。


乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，


医疗上体积分数为 75%的乙醇水溶液一般作为消毒剂使用。


碘伏


碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低


（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体


真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消


毒，可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消


毒等。


新洁尔灭


白色腊状固体或黄色胶状体。熔点 46-48℃，闪点大于 110℃，易溶于水或


乙醇，有芳香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。新洁尔灭用途：常用


的季铵盐阳离子表面活性剂，具有优异的杀菌力和去污力。


84消毒液


淡黄绿色、液态、刺激性气味、能溶于水。可用于餐饮具、环境物体表面消


毒。84消毒液消毒的机理主要在于次氯酸的氧化作用。84消毒液在水中形


成的次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小不带电荷，故容易侵入细


胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死


亡，次氯酸分解形成新生态氧可将菌体蛋白质氧化。其中所含的氯对蛋白质


起氯化作用，使细胞膜通透性发生变化，促使细胞内向外渗出，杀死微生物。


84 消毒液具有较强的挥发性，放置过久，尤其是稀释后的使用液，有效成


分会挥发或降解，逐渐失去对微生物的杀灭作用，直至失效。


异氟烷


属吸入性麻醉药，麻醉诱导和复苏均较快，麻醉时无交感神经系统兴奋现象，


可使心脏对肾上腺素的作用稍有增敏，有一定的肌松作用，在肝脏的代谢率


低，对肝脏毒性小。


2.6劳动定员及工作制度


劳动定员：项目劳动定员 5人，不提供食堂及住宿。


工作制度：年工作日为 365天，实行一班制，10：00-18：00，18：00-10：


00不营业，仅安排 1人值班。


2.7总平面布置


本项目租赁重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四


组团 1栋商铺 1F进行运营，门面呈矩形，本项目共设置 1个出入口，位于医院


西侧，仅供医院使用，不在居民住宅楼内，且不与同建筑物的其他商业用户共用







33


出入口，符合《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022年第 5号）相关


要求。


医院入口处为接待大厅，入口处往东走，北侧分别为等待区、猫洗护室、犬


洗护室、药房、隔离室、DR室、手术室，南侧分别为诊断室/化验室、住院部、


医废暂存点、消毒间。项目分区明确，犬、猫病房和隔离室分开设置，有效避免


交叉感染，采取封闭式管理，非工作人员不得随意进入，可有效防止臭味扩散。


医废暂存点位于东侧消毒间旁，远离诊疗及住院区域，且与人员活动区域分


开设置。医废暂存点设加盖收集桶分类暂存医疗废物和其他危险废物，并在下班


后避开高峰时段外运，交重庆九腾环保工程有限公司收运处置。


本项目拟设置 2套消毒箱，分别位于手术室洗手台下方、化验室洗手台下方，


医疗废水经消毒设施预处理后排入两江人才公寓·思源小区四组团生化池处理达


标后排入市政污水管网。


综上，本项目各功能区分区明确，布局清晰合理，总体布局合理。


2.8公用工程


2.8.1供水


（1）给水水源


项目供水主要来自市政自来水厂，利用市政给水管接口接入。


（2）用水量


项目不提供食堂及住宿。项目用水主要为职工生活用水、流动顾客用水、化


验用水、宠物笼清洗用水、手术器械清洗用水、地面清洁用水、工服清洗用水、


宠物饮用水、宠物毛毯清洗用水、美容洗浴用水。


①生活用水


项目生活用水包括职工生活用水、流动顾客用水。


职工生活用水：项目劳动定员 5人，根据《建筑给水排水设计标准》


（GB50015-2019），职工生活用水量按照 50L/（人·d）计，则职工生活用水量


约 0.25m3/d（91.25m3/a）。生活污水排污系数按 0.9计。


流动顾客用水：流动顾客规模为门诊客人总人数及美容服务客人总人数，


按每只宠物由 1名主人携带就诊考虑，即宠物主人约 26人次/d，类比同类宠物







34


医院项目，流动顾客用水量按照 10L/人·次计，则流动顾客用水量约 0.26m3/d


（94.9m3/a）。流动顾客污水排污系数按 0.9计。


项目医疗用水包括手术器械清洗用水、化验用水、宠物笼清洗用水、住院宠


物饮用水、地面清洁用水。


手术器械清洗用水：根据建设单位提供资料及类比同类型宠物医院，手术


器械清洗用水量约 5L/台，项目每日最大手术量约 4台，则手术器械清洗用水量


约 0.02m3/d（7.3m3/d）。手术器械清洗废水排污系数按 0.9计。


化验用水：化验用水主要为医护人员检查、化验诊断前后的洗手用水，由


于目前宠物医疗用水定额暂未发布相关文件，因此项目化验用水参照《建筑给水


排水设计标准》（GB50015-2019）进行用水量核算，化验用水定额取人医活动


用水量最大值，按每只宠物 15L/d计算，项目每天最大接诊量约 20只，即项目


化验用水量 0.3m3/d（109.5m3/a），化验废水排污系数按 0.9计。


宠物笼清洗用水：项目宠物笼和排泄物每天需要进行清洁。根据建设单位


提供资料并类比同类型宠物医院，宠物笼清洗用水量按 5L/笼子计算，则项目宠


物笼清洗用水量约 0.08m3/d（29.2m3/a）。宠物笼清洗废水排污系数按 0.9计。


住宿宠物饮用水：项目住宿宠物最大量按 16个/d进行核算，其中猫约 8个，


犬约 8个。根据查询相关资料，猫每天饮用水量约 40~60ml/kg，猫重量约


2.5kg~8kg，项目猫饮用水量取 50ml/kg，重量取平均值 6kg/只进行计算，则猫饮


用水量约 0.0024m3/d（0.876m3/a）。猫的排泄物直接通过猫砂盆进行收集。


根据查询相关资料，犬分为小型犬、中型犬、大型犬。项目接诊的小型犬体


重约 4~10kg/只，中型犬体重约 10kg~30kg/只，大型犬体重约 30kg~50kg/只，项


目按照均值取各类型犬的重量，即小型犬取 7kg/只，中型犬取 20kg/只，大型犬


取 40kg/只，项目住院犬饮用水量按 60ml/kg-狗进行核算。根据建设单位提供资


料，项目接待的各类型犬的比例约为小型犬：中型犬：大型大=5：2：1，则项


目每天住宿宠物的小型犬约 5只，中型犬约 2只，大型犬约 1只。则住宿宠物小


型犬用水量约 0.0021m3/d（0.767m3/a），中型犬用水量约 0.0024m3/d（0.876m3/a），


大型犬用水量约 0.0024m3/d（0.876m3/a）。


猫住宿及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使用猫砂盒收集，日常工作人员及







35


时清理猫砂盒，清理出的猫砂使用 84消毒剂消毒后收集集中处置。狗笼内设置


排便与排尿盒，犬住宿与诊疗期间排污采取干湿分离，犬尿液排放比例约 40%，


进入消毒设施进行消毒，粪污使用 84消毒剂消毒后收集集中处置，排便与排尿


盒清洗用排水已纳入宠物笼清洗用排水，不再单独核算。将处理后的动物粪污消


毒后打包交由环卫部门收运处置。


综上，住院宠物饮用水量约 0.0093m3/d（3.395m3/a）。


③其他用水


项目其他用水主要是工服清洗用水、宠物毛毯清洗用水、美容洗浴用水。


地面清洁用水：项目地面采用拖布拖地（清洁用水里添加 84消毒液进行消


毒），地面清洁用水按照 2L/（m2·d），项目需要清洁的地面面积约 100m2，则


地面清洁用水量 0.2m3/d（73m3/a）。地面清洁废水排污系数按 0.9计。


美容洗浴用水：类比同类型项目，项目美容洗浴用水量按照 50L/只计，项


目美容洗浴每天最大接诊量约 6只，则美容洗浴用水量约 0.3m3/d（109.5m3/a）。


美容洗浴废水排污系数按 0.9计。


美容洗浴废水经过滤网过滤后与生活污水、其他废水一起排入两江人才公


寓·思源小区四组团生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级


标准后进入市政污水管网。


工服清洗用水：项目员工工服需要进行清洗消毒，洗涤时先使用 84消毒液


进行浸泡消毒之后使用洗衣液进行洗涤，根据《建筑给水排水设计标准》


（GB50015-2019），清洗用水量按照 60L/kg干衣物计算。项目平均每天清洗工


服重量约 2kg，则工服清洗用水量约 0.12m3/d（43.8m3/a）。工服清洗废水排污


系数按 0.9计。


宠物毛毯清洗用水：健康的宠物美容洗浴后的毛毯需要定期进行清洗，洗


涤时先使用 84消毒液进行浸泡消毒之后使用洗衣液进行洗涤，参照《建筑给水


排水设计标准》（GB50015-2019），清洗用水量按照 60L/kg干衣物计算，根据


建设单位提供资料，项目平均每天清洗宠物毛毯约 3kg，则宠物毛毯清洗用水量


约 0.18m3/d（65.7m3/a）。宠物毛毯清洗废水排污系数按 0.9计。


项目用排水情况一览表详见表 2.8-1。


表 2.8-1项目用排水量核算一览表







36


类别 规模 用水定额
用水量


（m3/d）
产生量


（m3/a）
排放量


（m3/d）
排放量


（m3/a）


生活用水


生活用水 5人 50L/人·d 0.25 91.25 0.225 82.125
流动顾客


用水
26人
/d 10L/人·d 0.26 94.9 0.234 85.41


小计 0.51 186.15 0.459 167.535


医疗废水


化验用水
20只
/d 15L/只·d 0.3 109.5 0.27 98.55


住宿宠物


饮用水
/ / 0.0093 3.395 / /


宠物笼清


洗用水
16只 5L/笼 0.08 29.2 0.072 26.28


手术器械


清洗用水
4台/d 5L/台 0.02 7.3 0.018 6.57


小计 0.4093 149.395 0.36 131.4


地面清洁用水 100m2 2L/（m2·d） 0.2 73 0.18 65.7
工服清洗用水 2kg/d 60L/kg 0.12 43.8 0.108 39.42
美容洗浴用水 6只/d 50L/只 0.3 109.5 0.27 98.55


宠物毛毯清洗用水 3kg/d 60L/kg 0.18 65.7 0.162 59.13


小计 0.8 292 0.72 262.8


合计 1.7193 627.545 1.539 561.735


备注：宠物住院规模按照最大住院量进行核算；门诊规模为建设单位提供的最大接诊量。


2.8.2排水


项目废水来自于生活污水、医疗废水及其他废水（含工服清洗废水、宠物毛


毯清洗废水、美容洗浴废水、地面清洁废水）。废水排放总量为 1.539m3/d


（561.735m3/a），其中医疗废水 0.36m3/d，生活污水量 0.459m3/d，其他废水产


生量约 0.72m3/d。医疗废水经消毒设施消毒后，美容洗浴废水经滤网过滤后再与


生活污水及其它废水一并进入两江人才公寓·思源小区四组团生化池处理达《污


水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再进入水土


污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）


一级 A标准后排入竹溪河，最终排入嘉陵江。







37


图 2.1 项目水平衡图（m3/d）
2.8.3供电


由市政供电设施供电，能满足项目需要。


2.8.4热水


项目采用电热水器烧水。


2.8.5消毒系统


项目的医疗器械、玻璃器皿等采用蒸汽灭菌器进行灭菌消毒；公共区域采用


紫外线消毒车紫外灯消毒、84消毒液喷酒消毒；医疗废水通过投加含氯泡腾消







38


毒片消毒。


2.8.6供氧


项目在手术室设置 2个成品氧气瓶（各 25L，1用 1备）。


工


艺


流


程


和


产


排


污


环


节


2.9工艺流程及产排污环节分析


2.9.1施工期工艺流程及产排污分析


本次扩建是在宠物医院现有库房内进行设备安装，增设动物颅腔、胸腔、腹


腔手术服务，仅新增手术设备，无需重新装修，无施工期。故本次评价不再对施


工期进行分析。


2.9.2营运期工艺流程及产排污分析


项目建成后主要进行狗、猫等宠物疾病预防、诊疗、治疗和手术（含三腔手


术）及美容服务，宠物进行挂号、就诊、化验、治疗和手术、住院观察等，部分


宠物仅打疫苗预防疾病。项目配备 1台 DR自带数字直接成像系统。不需要出片，


不设置洗片室，不涉及洗片废水产生。项目医疗服务的工作流程及产污节点见下


图。


图 2.9-1 医疗服务工作流程及产污环节分析


工艺流程简述：


（1）宠物治疗


项目主要从事犬、猫等动物疫病的预防、诊疗及手术。项目不接收经诊断患







39


有人畜交叉感染传染病的宠物，仅对一般宠物感染病症进行隔离。项目化验过程


中均采用成品试剂，该过程不产生化验废水。


检查：顾客携带宠物先到前台挂号并进行初检，符合治疗条件的患病动物由


导诊人员（或顾客）带至诊室就诊，由医护人员对宠物进行基础检查，会使用医


用酒精棉进行消毒，使用后的酒精棉属于医疗废物。


化验诊断：医护人员根据宠物情况进行常规检查，包括使用显微镜进行细


胞学、皮肤、耳道分泌物、粪常规检查；使用生化分析仪采用干式生化试剂片对


ALT（谷丙转氨酶）、ALB（白蛋白）、ALP（碱性磷酸酶）、AMY（淀粉酶）


等因子进行检测；使用荧光检测仪或荧光定量分析仪采用干式试剂片对犬胰腺


炎、猫胰腺炎等进行检测及 DR检测等。执业医师根据化验数据做出诊断结果，


并根据患病动物的情况进行输液、手术、疫苗接种等诊疗过程。化验诊疗主要产


生的一次性医疗器、棉签、宠物血液、针管等医疗废物，化验时宠物医生洗手等


产生医疗废水。


治疗：项目治疗包含手术治疗和常规治疗。手术过程中手术台上铺的医用纱


布、垫料，手术过程中产生的血液、废弃医用棉、宠物医生的一次性手套、输液


及手术过程中的一次性注射器等医疗废物，切除的宠物组织、病死宠物尸体等属


于医疗废物。宠物医生手术后的清洗废水及手术器械清洗废水属于医疗废水。治


疗过程中会产生医疗废物和医疗废水。


住院：宠物住院观察过程中宠物生活会产生少量臭气、粪便及宠物笼清洗废


水及宠物叫声。


离开：观察一段时间后，宠物恢复，离开医院。


（2）美容洗浴


宠物美容主要包括给宠物修剪指（趾）甲、剃脚毛、挖耳朵、洗澡等，进行


美容后的宠物由其主人带离医院，本项目美容不包括染色项目。


美容洗浴：洗护人员对宠物进行全身清洗，该过程会产生美容洗浴废水。


剪毛：医护人员对宠物进行毛发修整，该过程会产生动物毛发，包含修剪废


物。


离开：宠物美容完成后离开医院。







40


其他产污环节：项目需要定期对工服进行清洗，会产生工服清洗废水；美容


洗浴后的宠物毛毯需要进行清洗，会产生宠物毛毯清洗废水；宠物偶发性噪声等。


医院消毒方式：医院地面采用 84消毒；手术治疗过程中使用酒精对宠物进


行喷雾治疗。医疗器械、玻璃器皿采用蒸汽灭菌器进行高温消毒，高温灭菌保持


在 120℃以上并维持 30分钟即可有效灭菌。医疗废水使用含氯泡腾消毒片进行


消毒使用浓度为 40-60mg/L，静置消毒 60-70分钟即可。动物排泄物经 84消毒


剂消毒后交市政环卫部门处置。


2.10 项目产排污环节分析


项目产排污节点详见表 2.10-1。


表 2.10-1项目产排污节点分析一览表


类型 产污工序 主要污染物 措施与去向


废


气


宠物异


味、消


毒设施


异味等


诊疗、住


院、消毒设


施等


臭气 通过空调系统通风换气，定


期使用 84消毒液等对医院


进行消毒，加强通风换风
酒精消


毒
诊疗 非甲烷总烃


废


水


生活污


水


员工生活


办公、顾客


等


pH、COD、BOD5、SS、氨氮、


总磷


医疗废水经消毒设施消毒，


美容洗浴废水经滤网过滤后


再与生活污水及其它废水一


并进入两江人才公寓·思源


小区四组团生化池处理达


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准


后排入市政污水管网，经市


政污水管网进入水土污水处


理厂深度处理达《城镇污水


处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A
标，最终排入嘉陵江。


医疗废


水


化验、宠物


笼清洗、器


械清洗


pH、COD、BOD5、SS、氨氮、


粪大肠菌群


美容洗


护
动物洗浴


pH、COD、BOD5、SS、氨氮、


LAS、总磷


其他清


洗废水


工服清洗、


宠物毛毯


清洗、地面


清洁废水


pH、COD、SS、总磷、LAS


噪


声
噪声 动物叫声 噪声


利用建筑隔声。医院室内各


科室皆相互独立。加强管理，


门窗常闭状态，同时按时投


喂避免宠物处于饥饿状态


固


废


医疗废


物


动物住院、


诊疗、手术


感


染


性


废


物


①被患病宠物血液、体


液、排泄物等污染的除锐


器以外的废物；②使用后


废弃的一次性注射器、输


液器等；③化验室产生的


废弃血液、血清、分泌物


等标本和容器；④隔离的


交有资质单位进行处置







41


传染病宠物或疑似传染


病宠物产生的废弃物。


损


伤


性


废


物


①废弃的针头、缝合针、


探针、穿刺针、解剖刀、


手术刀等废弃的金属类


锐器；②废弃的载玻片等


玻璃类锐器。


交有资质单位进行处置


病


理


性


废


物


手术过程中产生的废弃


动物组织、器官
交有资质单位进行处置


药


物


性


废


物


过期、淘汰、变质或者被


污染的废弃的药物。
交有资质单位进行处置


化


学


性


药


物


含汞血压计、含汞体温计


等列入《国家危险废物名


录》中的废弃危险化学


品。


交有资质单位进行处置


/ 动物住院、


诊疗
动物尸体 交有资质单位无害化处置


危险废


物


废紫外灯


管
废紫外灯管 交有资质单位进行处置


一般固


废


动物住院、


诊疗
动物粪污 消毒后交环卫部门处置


一般固


废
美容洗护 动物毛发 交市政环卫部门处置


生活垃


圾


员工办公、


顾客
生活垃圾 交市政环卫部门处置


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


染


问


题


2.11与项目有关的原有环境污染问题


仁望动物医院（复兴分院）建设于 2024年 5月，于 2024年 6月开门营业，


经营范围为“动物诊疗、饲料及宠物用品销售”，无动物颅腔、胸腔和腹腔手术


功能。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该医院不


设动物颅腔、胸腔或腹腔手术等，不纳入建设项目环境影响评价管理。因此，现


有医院无需办理环评手续。


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不属于该


名录规定的排污单位，无需纳入排污许可管理。


项目已建有接待区、产品区、等待区、诊断室、住院部、化验室、DR室、







42


隔离室、药房、犬洗护室、猫洗护室、医废暂存点等。


本次评价主要是对现有库房进行改造，新增手术设备，新增动物颅腔、胸腔


和腹腔手术服务。


2.12 现有工程排污情况分析


①废水


经调查，现有项目产生的废水主要为宠物诊断治疗过程中产生的医疗废水、


生活污水、美容洗护废水以及其他废水（工服清洗废水、宠物毛毯清洗废水）。


美容洗浴废水经滤网过滤后再与医疗废水、生活污水及其它废水一并进入两江人


才公寓·思源小区四组团生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）


三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网进入水土污水处理厂深度处理达


《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标，最终排入嘉


陵江。


②异味


项目采用自然通风和空调系统结合的形式进行通风；病房设有紫外线灯管消


毒杀菌；每天使用 84消毒液对医院进行消毒，消毒设施密闭处理。经调查医院


运行至今未发生环境污染和环保投诉问题。


③噪声


现有项目无高噪声设备，主要为动物日常偶发噪声。根据重庆佳圆环境检测


有限公司 2025年 3月 14日的噪声监测结果，两江人才公寓·思源小区四组团 1


栋外昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2类标准要


求。


④固体废物


现有项目产生的固体废物主要包括动物粪污（猫砂和其他动物粪污）、生活


垃圾、医疗废物、废紫外线灯管。宠物毛发及生活垃圾交环卫部门进行处置；猫


砂及其他动物粪污（住院、门诊）经 84消毒剂消毒处理后交市政环卫部门处置；


医疗废物中感染性废物、损伤性废物交重庆九腾环保工程有限公司处置。药物性


废物即过期药物交由厂家回收。本项目使用电子体温计和血压计，未使用含汞血


压计、含汞体温计，暂时无化学性废物产生。本项目至今尚未产生废紫外灯管。







43


动物尸体及动物病理组织交重庆市合川区利盛康生物科技有限责任公司进行无


害化处置。


2.13 现有环保投诉及主要环保问题


（1）环保投诉情况


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1栋商铺 1F，经调查，企业运行至今未发生环境污染和环保投诉问题。


（2）与项目有关的主要环境问题及整改措施


根据现场调查，本项目已开展建设，涉及未批先建。经重庆市生态环境局两


江新区分局集体研究，免于处罚。现有项目主要环境问题及整改措施为：1、医


废间标识标牌暂未进行更新，需尽快进行更新完善。2、化验室产生的医疗废水


直接进入小区生化池，没有经过消毒箱处理，本次评价要求企业在化验室洗手台


下方新增一个消毒箱用于处理化验废水。







44


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区


域


环


境


质


量


现


状


3.1 区域环境质量现状


3.1.1 大气环境质量现状


根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发（2016）19号）等相


关文件规定，拟建项目位于重庆市两江新区，位于北碚区行政区域范围内，所在


区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量常规因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、


CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。


本次评价引用《2023年重庆市生态环境状况公报》中北碚区大气基本污染物


（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）的数据作为达标区判定的主要依据，见表


3.1-1。


表 3.1-1北碚区 2023年环境质量状况


污染物 年评价指标
现状浓度


( μg/m3）


标准值


(μg/m3）


占标率


（%）


达标 情


况


SO2


年评价质量浓度


7 60 11.7 达标


NO2 30 40 75.0 达标


PM10 57 70 81.4 达标


PM2.5 37 35 105.7 超标


CO 日均浓度的第 95 百分位数 1.1mg/m3 4mg/m3 27.5 达标


O3
日最大 8 小时平均浓度的第90


百分位数
151 160 94.4 达标


由表 3.1-1可知：北碚区基本污染物 PM2.5年评价质量浓度超标，其余基本污


染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目


所在区域为环境空气质量不达标区。


由于北碚区暂未发布新的环境空气质量限期达标规划，本次评价参照《北碚


区环境空气质量限期达标规划（2018-2022年）》中“措施与行动”方案，其减


缓措施如下：


①强化控制力度，遏制交通污染：包括重点突出柴油货车污染防治、加强非


道路移动机械和船舶污染防治、加强机动车排气污染防治、加强油品监管，推进


公共交通建设。







45


②优化能源产业，减少工业污染：包括优化能源结构，发展清洁能源；优化


产业布局，发展绿色、循环经济；深入推进工业企业污染治理。


③提升管理水平，严控扬尘污染：包括严格施工扬尘管理、强化道路扬尘防


治、强化重点扬尘排放企业及生产经营性过程扬尘控制、加强堆场裸地等的扬尘


控制。


④精细管控措施，控制生活污染：包括巩固并扩大高污染燃料禁燃区；加强


餐饮油烟污染治理；严控烟花爆竹燃放、露天烧烤、烟熏腊肉、露天焚烧等行为；


推动其他生活源类废气管控；加强秸秆管理，控制农业氨排放。


⑤提升监管能力，加大环保执法：包括加强环境监管能力建设；加强监督执


法，加强区域联防联控；加强宣传教育，推动全民参与。


在北碚区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。


3.1.2地表水环境质量现状


项目污废水经水土污水处理厂处理达标后排入竹溪河（又名黑水滩河），最


终汇入嘉陵江。根据《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别调整


方案的通知》（渝府〔2012〕4号），竹溪河水域功能为 IV 类，嘉陵江水域功能


为Ⅲ类，竹溪河水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV


类水域标准，嘉陵江水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


Ⅲ类水域标准。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中


水环境质量现状调查要求，可采用生态环境保护主管部门发布的地表水达标情况


的结论。


参考重庆市监测站公布的竹溪河-北温泉监测断面（位于水土污水处理厂排入


竹溪河汇入嘉陵江断面上游约 8km处）2023年 5月~2024年 4月的水环境质量，


其中 2023年 7月至 2023年 12月北温泉监测断面水环境质量均为Ⅱ类，2024年


1月至 2024年 4月水环境质量均为Ⅰ类，因此嘉陵江水环境质量现状满足《地表


水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，水环境现状较好。


3.1.3 声环境质量现状







46


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1 栋商铺 1F，根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》可


知，本项目所属区域属于 2类声功能区。


（1）监测方案


监测点位：共 1个监测点，C1点位于思源小区四组团 1栋外 1m处。


监测内容：等效 A声级。


监测时间与频率：监测时间为 2025年 3月 14日，监测一天，每天昼夜各监


测一次。


（2）评价方法与标准


C1环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准。


（3）监测评价结果


监测数据及评价结果见表 3.1-2。


表 3.1-2声环境监测统计结果 单位：dB（A）


监测点


位
监测日期


监测结果 dB（A） 标准限值 达标分析


昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间


思源小


区四组


团 1栋外


1m处


2025.3.14 53 48 60 50 达标 达标


监测结果表明，C1昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）


中 2类标准。项目所在地声环境质量较好。


3.1.4 生态环境


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1栋商铺 1F，租用商业用房开展经营活动，不新增占地。周边已建设住宅区、


商业区和道路。周围无生态环境保护目标，不涉及生态红线范围，对生态环境的


影响较小。所以无需对生态环境进行评价。


3.1.5 地下水、土壤环境质量


依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）原


则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的应结







47


合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目厂界外 500米范


围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。医废


间要求采取“六防”措施。故无需开展地下水、土壤调查。


环


境


保


护


目


标


3.2 环境保护目标


3.2.1 周边环境关系


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1栋商铺 1F。项目外环境关系情况见表 3.2-1。


表 3.2-1项目外环境关系一览表


名称 方位 最近距离 备注


两江人才公寓·思源


小区四组团
东侧 紧邻 居住区


和源家园二期 B区 西侧 20m 居住区


新源路 西南 5m 道路


和源路 北侧 15m 道路


3.2.2 环境保护目标


（1）大气环境保护目标


根据现场调查，项目场界外 500m范围内，无自然保护区、风景名胜区等大


气保护目标。主要环境保护目标为居住区、学校、医院、公园等。项目大气环境


保护目标一览表详见表 3.2-2。


表 3.2-2 项目大气环境保护目标一览表


序


号
名称


坐标/m 环境


功能


区


相对厂


址方位


相对厂


界距离
保护内容


X Y


1 两江·曲院风荷泊


月邸
-303 317


大气


环境


功能


二类


区


NW 461 住宅区，约 753户


2 悦溪正荣府-南区 0 271 N 271 住宅区，约 1092户
3 思源公租房一组团 -311 45 NW 316 住宅区，约 2016户
4 和源家园一期 -24 36 NW 34 住宅区，约 1818户
5 思源幼儿园 -172 50 NW 189 学校，约 200人
6 莲华中学 84 445 NE 457 学校，约 400人
7 复兴街道 123 427 NE 449 住宅区，约 200户


8 重庆市北碚区思源


小学
8 91 NE 95 学校，约 455人


9 复兴派出所 155 164 NE 237 行政区，约 50人


10 两江人才公寓·思


源小区四组团
92 0 E 紧邻 住宅区，约 707户







48


11 和源家园二期 C区 -44 -223 SW 228 住宅区，约 1121户
12 重庆润之康医院 -158 -238 SW 308 医院，约 800人
13 和源家园二期 D区 0 -397 S 397 住宅区，约 1866户
14 金凤凰幼儿园 -217 -399 SW 459 学校，约 300人
15 和源家园二期 F区 -323 -394 SW 500 住宅区，约 1424户
16 蕊蕾幼儿园 -323 -394 SW 500 学校，约 300人
17 和源家园二期 E区 -315 -209 SW 376 住宅区，约 1365户
18 和源家园二期 B区 -28 0 W 20 住宅区，约 1458户
19 思源公租房二组团 -307 0 W 307 住宅区，约 2016户
20 思缘公园 382 -274 SE 461 公园


21 和源社区居委会 -94 57 NW 111 居委会，约 20人
22 龙门社区居委会 -206 -315 SW -433 居委会，约 20人
23 思源公租房三组团 17 47 NE 52 住宅区，约 867户


注：以项目厂区中心为原点建立坐标轴（0，0）。


（2）声环境保护目标


项目场界外 50m范围内存在居住区。项目 50m范围内声环境保护目标详见


表 3.2-3。


表 3.2-3 项目声环境保护目标一览表


序


号
名称


坐标/m 环境功能


区


相对厂


址方位


最近距


离
保护内容


X Y


1
两江人才公


寓·思源小区四


组团


25 -3 声环境 2类 SE 紧邻
住宅区，约


707户


2 和源家园二期 -28 0 声环境 2类 W 20 住宅区，约


1458户


3 和源家园一期 -24 36 声环境 2类 NW 34 住宅区，约


1818户
注：以项目厂区中心为原点建立坐标轴（0，0）


（3）地下水环境


项目场界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉


等特殊地下水资源。


（4）生态环境


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1栋商铺 1F，属于城市建成区，本次针对现有宠物医院现有库房进行改造，新


增手术设备，新增三腔手术服务类型，因此无需进行调查生态环境保护目标。


污


染
3.3污染物排放控制标准







49


物


排


放


控


制


标


准


3.3.1大气污染物排放标准


（1）废气


项目臭气主要来自动物住院过程，产生的臭气量较小，执行《恶臭污染物排


放标准》（GB14554-93）具体标准值见表 3-3-1。


表 3.3-1 恶臭污染物排放标准


序号 污染物名称 标准值（二级）


1 臭气浓度 20（无量纲）


项目会使用到酒精进行消毒，该过程可能会产生少量有机废气（本评价以非


甲烷总烃计），无组织排放，执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）。具体标准值见表 3.3-2。


表 3.3-2 大气污染综合排放标准 单位：mg/m3


污染物项目 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）


非甲烷总烃（NMHC） 4.0


3.3.2 废水污染物排放标准


项目为宠物医院，接诊量较小，参照《医疗废物管理条例（2011修订）》中


“第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄


物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处


理系统。”和《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022


年第 5号）中“第二十六条 ……动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》


的有关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的


化验废水。”


项目营运期废水为生活污水、医疗废水及其他废水，医疗废水经消毒设施消


毒（本项目使用含氯泡腾消毒片对医疗废水进行消毒处理，对消毒设施出口粪大


肠菌群、总余氯排放限值作出要求，粪大肠菌群、总余氯参照《医疗机构水污染


物排放标准》（GB 18466-2005）表 2预处理标准），美容洗浴废水经滤网过滤


后，与生活污水、其他废水一起进入两江人才公寓·思源小区四组团生化池，处


理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，汇入市政污水管网进入


水土污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》







50


（GB18918-2002）一级 A标准后排入嘉陵江。污水排放标准详见表 3.3-3。


表 3.3-3 项目废水污染物排放标准 单位：mg/L


内容 pH COD BOD
5


SS 氨氮 总磷 LAS
粪大


肠菌


群


总余


氯


《污水综合排放标


准》


（GB8978-1996）
三级标准


6~9 500 300 400 45* 8* 20 5000
个/L


>2
（接


触时


间


≥1h）
《医疗废水排放标


准》


（GB18466-2005）
表 2预处理标准


/ / / / / / / 5000
个/L 2~8③


城镇污水处理厂污


染物排放标准》


（GB18918-2002）
一级 A标


6~9 50 10 10 5（8）
② 0.5 0.5 1000


个/L /


注：①*：氨氮、TP 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标


准；


②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温<12℃时的控制指标；


③注：含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池


出口总余氯 3~10mgL。预处理标准：消毒接触池接触时间不小于 1h，接触池出口总余氯


2~8mg/L。采用其他消毒剂对总余氯不做要求。


3.3.3 噪声标准


项目位于重庆两江新区复兴街道新源路 38号两江人才公寓·思源小区四组


团 1栋商铺 1F，项目所在区域为 2类声环境功能区。


表 3.3-6噪声排放限值 单位：dB（A）
执行标准 昼间 夜间 执行阶段


《工业企业场界环境噪声


排放标准》


（GB12348-2008）
2类 60 50 营运期


3.3.4 固废


一般固体废物：一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘


等环境保的要求。


危险废物：《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术


规范》（环发（2003）206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》


（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。







51


动物尸体和动物病理组织：《中华人民共和国动物防疫法》（2021年）、《重


庆市动物防疫条例》。


生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置。


3.1.5地下水、土壤环境


依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），


原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，


应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。


项目位于城市建成区，场界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热


水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目为动物医院，设置的医废暂存点按


照《医疗废物管理条例》、参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）


等的要求，采取“六防”措施，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料


铺设。运营期医疗废水经医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准后，美容洗护废水经滤网过滤后，与生活污水其他


废水一并进入两江人才公寓·思源小区四组团生化池处理达《污水综合排放标准》


（GB 8978-1996）三级标准，经市政污水管网进入水土污水处理厂深度处理达《城


镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后，排入竹溪河，


最终汇入嘉陵江。


在正常工况下，项目不属于存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目。故


无需开展地下水、土壤调查。


总


量


控


制


指


标


依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合项目的排污特控


点，项目污染物总量控制指标如下：


表 3.3-7项目总量控制指标 单位：t/a


类别 污染因子


项目排放量


允许排入市政管网


的量
允许排入环境的量


废水
COD 0.23 0.028


氨氮 0.016 0.0028







52


四、主要环境影响和保护措施


施


工


期


环


境


保


护


措


施


4.1施工期环境影响及保护措施


施工期主要为设备安装，不涉及厂房修建等工程，施工期较短，且影响较小，


故本次评价只对施工期进行简单分析。


①大气：施工期产生的废气主要是室内安装和设备安装产生的粉尘，产生量


较小。因工程量小，施工期短，产生的少量施工扬尘不会对周边大气环境带来明


显不利影响。


②地表水：施工期废水主要是施工人员的生活污水，施工场地不设置住宿营


地，施工人员生活污水通过厕所排入两江人才公寓·思源小区四组团生化池设施，


生活污水对地表水的影响很小。


③噪声：施工期间的噪声主要是设备安装的噪声，项目施工期较短，施工噪


声随着施工结束而消失，因此对周边环境影响不大，环境可接受。


④固体废物：施工期间产生的固体废物主要包括设备的废包装料、生活垃圾


等。施工时间短，项目产生的固体废物为及时进行处理，生活垃圾分类收集交环


卫外运处理；严禁随意堆放和倾倒，只要严格管理，其对环境的影响较小。


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2运营期环境影响及保护措施


4.2.1废气环境影响和保护措施


项目不设置食堂，不涉及餐饮油烟。项目废气主要为宠物的排泄物所产生的


臭味、医废间异味和宠物自身产生的少量异味、酒精挥发废气及消毒设施异味。


（1）宠物的排泄物所产生的臭味及宠物自身的异味


宠物医院在猫笼内设置有猫砂盒或用于收集猫粪和猫尿，狗笼内设置排便与


排尿盒，项目接诊的宠物产生的宠物排泄物日常由专人及时进行更换清理。项目


设置的住院病房通过空调系统通风换气；病房内设有紫外线灯管对病房进行消毒


杀菌，同时每天使用 84消毒液等对医院进行消毒，通过加强通风换气，可减少恶


臭污染，对大气的影响较小。


（2）医废间异味







53


本评价要求医疗废物采用专用的医废袋（桶）进行收集，当日无法清运则放


置于医废间内，储存期不能超过两天。每天做好医疗废物的密封、清运和消毒工


作，同时加强医疗废物管理，做好暂存间的地面防渗处理，做好暂存间的防鼠、


防蚊蝇等措施，定期进行危废暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方


式为喷洒消毒剂消毒）。


（3）酒精挥发产生的废气


项目在诊疗过程中会使用酒精进行消毒，该过程会产生少量的有机废气，本


次评价以非甲烷总烃计。非甲烷总烃产生量很小通过加强通风，对环境影响较小。


（4）消毒设施异味


项目医疗废水采用消毒设施处理，废水采用消毒（含氯泡腾消毒片）工艺处


理。项目设置了 2台消毒设施，分别位于化验室洗手台下方、手术室洗手台下方，


位于室内。医疗废水在消毒设施内停留时间较短，且消毒设施密闭，则产生异味


强度较小，因此不会对周边环境产生影响。本评价要求建设单位加强管理，确保


消毒设施异味不扰民。


项目使用换气扇及空调系统通风，各个房间顶部设置换气扇，经集中通风管


道引至室外。综上所述，项目营运期室内空气经过换气扇及空调系统加强通风、


按时进行紫外线消毒后，能有效降低空气中的异味，对周围环境影响较小。


4.2.2 废水环境影响及保护措施


4.2.2.1 废水产生源强


本项目设置了 2台消毒设施，分别位于化验室洗手台下方、手术室洗手台下


方，宠物笼清洗在化验室洗手台进行。


项目营运期废水主要是生活污水、医疗废水及其他废水。生活污水包括职工


生活污水、流动顾客废水；医疗废水包括化验废水、宠物笼清洗废水、手术器械


清洗废水；其他废水包括工服清洗废水、宠物毛毯清洗废水、地面清洁废水及美


容废水。本项目医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）


中经验数据进行分析。其中 COD：250mg/L；BOD5：100mg/L；SS：80mg/L；


NH3-N：30mg/L；粪大肠菌群：1.6×108个/L；工服清洗及宠物毛毯清洗废水中 LAS







54


指标参照《城市居民洗衣废水中水污染物排放量的测量》（《资源节约与环保》


2021年第 5期 王洁屏）中相关数据，LAS产生浓度 33.4mg/L。


项目根据表 2.8-1可知，医疗废水经消毒设施消毒（本项目使用含氯泡腾消毒


片对医疗废水进行消毒处理，对消毒设施出口粪大肠菌群、总余氯排放限值作出


要求，粪大肠菌群、总余氯参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）


表 2预处理标准），美容洗浴废水经滤网过滤后与生活污水、其他废水一起进入


两江人才公寓·思源小区四组团生化池，处理达《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准，汇入市政污水管网进入水土污水处理厂进一步处理


达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入竹溪


河，最终排入嘉陵江。项目污废水产生情况详见表 4.2-1。


表 4.2-1项目水污染物产生和排放情况


排放


源


产生量


（m3/a）
污染


物


产生情况 处理后污染物情况


排入环境《城镇污


水处理厂污染物


排放标准》


（GB18918-2002）
一级 A标


浓度


（mg/L）
产生量


（t/a）
浓度


（mg/L）
排放量


（t/a）
浓度


（mg/L）
排放量


（t/a）


生活


污水
167.535


pH 6~9（无量


纲）
/ / / / /


COD 400 0.067 / / / /


BOD5 350 0.059 / / / /


氨氮 40 0.0067 / / / /


SS 350 0.059 / / / /


TP 15 0.0025 / / / /


医疗


废水
131.4


pH 6~9 / / / / /


COD 250 0.032 / / / /


BOD5 100 0.013 / / / /


氨氮 30 0.0039 / / / /


SS 80 0.011 / / / /
粪大


肠菌


群


1.6×108
个/L 2.1*1013 5000个/L 6.6*108 / /


总余


氯
/ / 2~8 0.0003~


0.001 / /







55


地面


清洁


废水


65.7


pH 6~9 /
COD 400 0.026
SS 350 0.023


BOD5 400 0.026


美容


洗浴


废水


98.55


pH 6~9 / / / / /
COD 600 0.059 / / / /
BOD5 700 0.069 / / / /
氨氮 50 0.0049 / / / /
SS 500 0.049 / / / /
TP 15 0.0015 / / / /
LAS 10 0.00099 / / / /


工服


清


洗、


宠物


毛毯


清洗


废水


98.55


pH 6~9 / / / / /


COD 500 0.049 / / / /


SS 400 0.039 / / / /


TP 15 0.0015 / / / /


LAS 33.4 0.0033 / / / /


综合


废水
561.735


pH 6~-9 / 6~-9 / 6~-9 /


COD 417.5 0.23 417.5 0.23 50 0.028


BOD5 297.4 0.17 297.4 0.17 10 0.0056


氨氮 27.7 0.016 27.7 0.016 5 0.0028


SS 321.9 0.18 321.9 0.18 10 0.0056


TP 9.7 0.0055 8 0.0045 0.5 0.00028
粪大


肠菌


群


1169个/L 6.6*108 1006个/L 5.6*108 1000个/L 5.6*108


LAS 7.6 0.0043 7.6 0.0043 0.5 0.00028
注：总余氯在消毒设施排放口进行控制，消毒设施出水参照执行《医疗机构水污染物排放


标准》（GB18466-2005）预处理标准；综合废水排放口执行《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准；







56


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2.2.2 废水污染物排放信息


废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表 4.2-2。


表 4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表


废水


类别


污染物


种类


排放


去向


排放


规律


污染治理设施


排放口编号


排放口设置


是否符合要


求


排放口类型污染治理设


施编号


污染治理设施


名称


治理设施工


艺


综合废


水


pH、
COD、


SS、BOD5、


氨氮、LAS、
TP、粪大肠菌


群


水土污水


处理厂


间断排放，流


量不稳定无


规律


TW001 生化池 厌氧 DW001 是


否


企业总排


雨水排放


清净下水排放


温排水排放


车间或车间处理设施


排放


医疗废


水


粪大肠菌群、


总余氯
生化池


间断排放，


流量不稳定


无规律


TW002 消毒设施
含氯泡腾消


毒片消毒
DW002 是


否


企业总排


雨水排放


清净下水排放


温排水排放


车间或车间处理设施


排放


表 4.2-3废水间接排放口基本情况表


序


号
排放口编号


排放口经纬度


废水排


放量（万


t/a）


排放去


向
规律


间歇排


放时段


受纳污水处理厂信息


经度 纬度 名称
污染物


种类


《城镇污水处理厂污


染物排放标准》


（GB18918-2002）一


级 A标准（mg/L）


1 DW001 106°33′18.96″ 29°48′39.69″ 0.0562


市政污


水管网


→水土


污水处


间断排


放，排放


期间流


量不稳


0：
00~24：


00


水土污


水处理


厂


pH 6~-9


COD 50


BOD5 10







57


理厂


→竹溪


河→嘉


陵江


定，但有


规律且


不属于


非周期


性


规律


氨氮 5


SS 10


TP 0.5
粪大肠


菌群
1000个/L


LAS 0.5


总余氯* /


*注：总余氯为医疗废水消毒过程产生，其监控点位于消毒设施设施出水口。


表 4.2-4废水污染物排放信息表


序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a）


1 水土污水处理厂排


放口


pH 6~9 / /
COD 50 0.000077 0.028
BOD5 10 0.000015 0.0056
氨氮 5 0.0000077 0.0028


SS 10 0.000015 0.0056


TP 0.5 0.00000077 0.00028
粪大肠菌群 1000个/L 1.5*106个 5.6*108


LAS 0.5 0.00000077 0.00028
总余氯 / / /


排放口合计


pH /
COD 0.028
BOD5 0.0056
氨氮 0.0028
SS 0.0056
TP 0.00028







58


粪大肠菌群 5.6*108


LAS 0.00028
总余氯 /







59


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


措


施


4.2.2.3 排放标准


废水污染物排放执行标准见表 4.2-5。


表 4.2-5废水综合污染物排放执行标准一览表


排放口编号 排放口名称 污染物种类


国家或地方污染物排放标准


排放标准及标准号
浓度限值


（mg/L）


DW001 生化池排放口


pH


《污水综合排放标


准》


（GB8978-1996）
三级标准


6~9


COD 500


BOD5 300


SS 400


氨氮 45*


总磷 8*


LAS 20


粪大肠菌群 5000个/L


/ 消毒设施出水


口


粪大肠菌群 《医疗机构水污染


物排放标准》


（GB18466-2005）
预处理标准


5000个/L


总余氯 2~8②


注：①*：氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标


准；


②注：含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池


出口总余氯 3~10mgL。预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L。
4.2.2.4 监测要求


本项目污废水排入两江人才公寓·思源小区四组团已建生化池进行处理，该


生化池的管理及维护均由重庆两江人才公寓管理有限责任公司承担。宠物医院尚


未发布排污许可技术规范及自行监测指南，故项目参照《排污许可证申请与核发


技术规范医疗机构》及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3


规定“县级以下或 20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消


毒后方可排放”，按照该标准项目不需要对废水排放口水质进行监控。本项目医


疗废水经医疗废水预处理设施预处理后排入两江人才公寓·思源小区四组团已建


生化池进行处理，环保责任主体为重庆两江人才公寓管理有限责任公司，同时本


项目污废水产生量小，对生化池的冲击不大，故项目对生化池不作监测要求。







60


为配合余氯的监督性监测和确保项目消毒设施处理效果，对医疗废水消毒设


施出水总余氯、粪大肠菌群排放限值进行控制，参考《排污单位自行监测技术指


南总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目废水监测要求如下：


表 4.2-6 废水污染物监测要求一览表


监测点位 监测因子 监测频率 执行标准


消毒设施排放口 粪大肠菌群、总余氯 验收时监测一次


《医疗机构水污染


物排放标准》


（GB18466-2005）预
处理标准


4.2.2.5 消毒设施可行性分析


（1）项目废水水质分析


根据前述分析，项目营运期废水主要包括医疗废水、生活污水及其它废水。


医疗废水成分复杂，废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须经消毒杀菌后


才能排放，参照《医疗废物管理条例（2011修订）》中“第二十条 医疗卫生机


构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严


格消毒：达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。”和《动物诊疗


机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第 5号）中“第二十六


条..动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，


不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的化验废水。”项目设 2台消毒


设施，动物诊疗过程、宠物笼及手术器械清洗过程产生的废水均经消毒设施消毒


后排入生化池。


项目扩建后，整个宠物医院废水排放量为 1.539m3/d，依托两江人才公寓·思


源小区四组团生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，


排入市政污水管网，然后进入水土污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染


物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标后排入竹溪河，最终排入嘉陵江。


（2）医疗废水治理措施可行性分析


参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或


20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规


定，医疗废水需经消毒处理之后才能外排。







61


项目设置 2台消毒设施，通过投加含氯泡腾消毒片消毒，是目前国内比较常


用的消毒方式，不仅价格优廉，而且使用方便，适用于项目废水消毒。医疗废水


经消毒设施处理后同生活污水、其他废水一起进入生化池处理，随后经市政管网


进入污水处理厂处理达标排放。


根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表 A2 医


疗机构排水单位污水治理可行技术参照表。具体可行技术见下表。


表 4.2-7 医疗机构排污单位水污染可行技术参照表


污水类


别
污染物种类 排放去向 可行技术


医疗废


水


粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠


道病毒化学需氧量、氨氮、pH
值、悬浮物、五日生化需氧量、


动植物油、石油类、阴离子表面


活性剂、挥发酚、色度、总氰化


物、总余氯


排入城镇污


水处理厂


一级处理/一级强化处理+消
毒工艺。一级处理包括：筛


滤法；沉淀法；气浮法；预


曝气法。一级强化处理包括：


化学混凝处理、机械过滤或


不完全生物处理。消毒工艺：


加氯消毒，臭氧法消毒次氯


酸钠法、二氧化氯法消毒、


紫外线消毒等


项目通过投加含氯泡腾消毒片进行消毒处理符合医疗机构排污单位水污染


可行技术要求。


项目设置 2台消毒设施，分别位于化验室洗手台下方、手术室洗手台下方。


项目消毒设施总处理能力约 1.0m3/d，消毒设施接触消毒时长不低于 1h。项目医


疗废水排入消毒设施处理，消毒设施容量达 80%后停止使用，人工将消毒设施上


盖打开后投加含氯泡腾消毒片，静置 1h，使消毒片充分反应，之后打开排水阀门，


医疗废水排入生化池。项目医疗废水最大产生量约为 0.36m3/d，则项目消毒设施


有能力处理本项目产生的医疗废水。综上，项目消毒设施处理工艺及处理能力可


行。


（3）生化池依托可行性分析


项目位于两江人才公寓·思源小区四组团 1栋商铺 1F，医院内部的排水管


网与商铺建设初期的管网走向一致，项目废水经商铺的排水管网进入小区污水管


网后，再进入两江人才公寓·思源小区四组团生化池；该生化池设计初期的处理


能力考虑了整个商业门面的废水量，目前该生化池运行正常，生化池的出水水质







62


处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网。


项目扩建前后废水量不变，医疗废水参照《医院污水处理工程技术规范》


（HJ2029-2013）进行了消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》


（GB18466-2005）预处理标准后排入生化池，生化池可以接纳项目的废水。因此，


项目废水排入该生化池处理合理可行。


项目扩建前后的排水管网、废水性质、排水去向均未发生变化，属于生化池


的污水收纳范围。


（4）水土污水处理厂依托可行性分析


水土污水处理厂位于重庆市两江新区水土街道竹溪西路 600号，现状建成规


模 6万 m3/d，主体工艺采用 A2O，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A标标准，尾水排入竹溪河，水土污水厂现状规模分两期


建设完成。其中一期工程 3万m3/d，于 2015年 4月建成投运，项目总投资 20518.64


万元；二期工程 3万 m3/d，于 2018年 12月建成投运，项目总投资 466.073万元；


三期工程扩建 6万 m3/d，项目于 2021年 8月开工建设，预计 2024年 6月试运行。


目前三期工程暂未运行，水土污水处理厂处理规模为 6万 m3/d。


根据调查，水土污水处理厂 2023年年均污水处理量为 4.8559万 m3/d，年均


负荷率 80.93%，剩余处理能力为 1.1441 万 m3/d，本项目污水处理负荷为


1.539m3/d，因此水土污水处理厂剩余处理能力满足本项目新增污水处理需求。


项目位于属于水土污水处理厂纳污范围，污水管网已接通水土污水处理厂，


项目废水排放量为 1.539m3/d，占污水厂处理能力比例很小，能够满足处理需要，


经处理后对周边地表水环境影响不大。


项目废水在采取上述处理措施后均能确保达标排放，对水环境影响很小。


4.2.3噪声环境影响及保护措施


4.2.3.1噪声源强及降噪措施


本项目为宠物医院，无高噪声设备，使用空调设备为常规家用型挂机，换气


扇为小型静音换气扇，为低噪声设备，本次评价不考虑其噪声源强，其它主要噪


声来源于宠物偶发吼叫噪声，噪声源强约为 70dB（A）。详见表 4.2-8。


表 4.2-8 项目室内噪声污染源强一览表







63


序


号


声


源


名


称


声源


声强
声


源


控


制


措


施


空间相对位置


距室内边界最


近距离/m


室内


边界


声级
/dB
（A
）


运


行


时


段


建筑


物插


入损


失
/dB
（A
）


建筑物外


噪声


声压


级/dB
（A）


X Y Z
声压


级/dB
（A）


建


筑


物


外


距


离
/m


1


宠


物


叫


声


70


建


筑


隔


声


5-1
4.5


1-7
.5


0.5
~3


东 2~11.5 56.1 昼


间


、


夜


间


15


41.1 1


南 1~7.5 62.0 47.0 1


西 5~14.5 48.1 43.1 1


北 1~7 62.0 47.0 1


注：（0，0，0）点为项目厂房西南角；东西方向为 X轴，南北方向为 Y轴。项目北侧、


南侧场界与隔壁商户共用隔墙，东侧场界与住宅区 1F公用隔墙，因此本评价不对项目北


侧、南侧、东侧场界进行预测。


4.2.3.2 噪声预测


预测方法和模式：


根据《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2021，本项目采用预测模式


如下：


①室内声源


若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。具体


方法如下：


利用室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式计算设备声源到靠近


开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级。对于工业企业稳态机械设备，当声源


处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源 r处的声压级为：


0
011 r


rlg20rr  ）（）（ PP LL


式中：Lp1（r）——距离声源 r处的 A声级，dB(A)；


Lp1（ro）——距声源 ro处的 A声级，dB(A)；


ro、r——距声源的距离，m；


按下式计算出出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加 A声级：







64


式中：


—靠近围护结构处室内 N个声源 i倍频带的叠加 A声级，dB（A）；


—室内 声源 倍频带的 A声级，dB（A）；


N—室内声源总数。


在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的 A声级：


式中：


靠近围护结构处室外 N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB（A）；


—围护结构 i倍频带的隔声量，dB（A）。


由于噪声声源数据来自于《污染源源强核算技术指南 平板玻璃制造》HJ


980-2018附录 C平板玻璃制造噪声源强及控制措施的降噪效果，附录中提供的噪


声声压级数据为 A声级数据，故无需再按导则公式计算倍频带声功率级，再按室


外声源预测方法计算预测点的 A声级。


②厂界预测点贡献值计算：


























 





M
L


N
L AAL


1j


1.0
j


1i


1.0
ieqg


ji 10t10t
T
1lg10


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；


T——用于计算等效声级的时间，s；


N——室外声源个数；


ti——在 T时间内 i声源工作时间，s；


M——等效室外声源个数；


tj——在 T时间内 j声源工作时间，s。


4.2.3.3噪声影响预测结果


项目北侧、南侧场界与隔壁商户共用隔墙，东侧场界与住宅区 1F公用隔墙，







65


因此本评价不对项目北侧、南侧、东侧场界进行预测。项目场界噪声结果预测结


果见下表。


表 4.2-9项目场界噪声预测结果表


预测点位


置


设备噪声贡献值/dB（A） 标准值/dB（A）
达标情况


昼间 夜间 标准 昼间 夜间


西场界 41.1 41.1 2类 60 50 达标


注：本项目虽夜间不营业，但有住院宠物，因此夜间噪声也进行监测。


由上表可知：项目运营期间西侧场界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标


准》中 2类标准。项目周边主要为居民、商业区，通过采取上述噪声防治措施，


场界噪声可实现达标排放，对周围声环境质量影响较小。


4.2.3.4 防治措施


为了防止动物偶发噪声对周边环境保护目标造成影响，项目针对住院房间采


取具体的降噪措施如下：


A、猫住院室、犬住院室无门窗，仅设朝医院内部的门，墙体为一般砖混结


构墙体厚度约 30cm，具有一定的隔声效果。


B、住院留观的宠物都必须佩戴嘴套，同时加强管理，避免其处饥饿状态。


项目采取以上措施后，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）2类标准。


4.2.3.5 噪声监测计划


根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位


自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件，项目噪声监测要求见下表。


表 4.2-10 噪声监测要求一览表


监测点位 监测因子 监测频率 执行标准


项目西场界外 1m外
昼、夜间等效声


级
验收时监测一次


《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）2
类标准


注：项目北侧、南侧场界与隔壁商户共用隔墙，东侧场界与住宅区 1F公用隔墙，因此不


进行监测。


4.2.4 固废


4.2.4.1 固体废物排放信息







66


项目营运期固体废物主要包括一般固体废物（动物粪污、动物毛发）、危险


废物（医疗废物、废紫外灯管）、动物尸体、生活垃圾等；其中医疗废物主要包


括感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物、病理性药物等等。


（1）一般固体废物


①动物粪污（猫砂）：项目猫住院及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使用猫


砂盒进行收集，日常工作人员及时清理猫砂盒，清理出的猫砂采用 84消毒剂消


毒后收集起来，交市政环卫部门进行收集处置。含粪便与尿液的猫砂产生量按照


0.5kg/只猫·d进行计算，项目宠物猫数量按照最大宠物笼进行核算，则每天最大


就诊、住院宠物猫数量约 8只，则含粪便与尿液的猫砂产生量约为 1.46t/a，一般


固废代码：030-001-S82。


②其他动物粪污：犬住院与诊疗期间排污采取干湿分离，尿液直接经收集后


进入消毒设施进行消毒处理后排入生化池，粪污使用 84消毒剂进行消毒处理后，


打包交环卫部门处置。其他动物粪污产生量按照每天 0.05kg/只宠物进行计算根据


每天最大就诊与住院犬宠物量按照 8只进行考虑，粪污产生量为 0.146t/a，一般


固废代码：030-001-S82。


③动物毛发


本项目动物毛发来源于美容洗浴环节，包含动物修剪废物，根据建设单位提


供资料及类比同类型宠物医院，动物毛发产生量按 0.1kg/只 d计，项目每天最大


服务量约 6只，则动物毛发产生量约为 0.219t/a，交环卫部门进行处理。


（2）危险废物


①废紫外线灯管


项目病房等消毒采用紫外线消毒，将会产生少量废紫外线灯管，产生量约为


0.02t/a，危废代码：HW29 900-023-29。废紫外灯管经收集后暂存于医废间，交


有资质单位处置。


②医疗废物


诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂。项目医疗废物主要有感染性


废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药理性废物。







67


感染性废物主要包括被患病宠物血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的


废物，使用后废弃的一次性注射器、输液器，化验室产生的废弃血液、血清、分


泌物等标本和容器以及隔离病房隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的废


弃物。感染性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》


（HJ421-2008）医疗废物包装袋中，隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的


医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。


损伤性废物主要废弃的针头、缝合针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀等废


弃的金属类锐器以及废弃的载玻片等玻璃类锐器。损伤性废物收集于符合《医疗


废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的利器盒中，利器盒达到 3/4


满时应当封闭严密，按流程运送、贮存。病理性废物主要是手术过程中产生的废


弃动物组织和器官。病理性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志


标准》（HJ421-2008）医疗废物包装袋中。药物性废物主要是过期、淘汰、变质


或者被污染的废弃的药物。化学性废物主要是列入《国家危险废物名录》中的废


弃危险品，比如非特定行业来源产生的含汞血压计、含汞体温计等。


项目医疗废物收集后暂存于医废暂存点，定期交资质单位处置。项目医疗废


物产生量按照每日最大接诊量及最大住院容纳宠物量进行核算，则按照 36只进


行计算，产生量按每日每门诊及住院病例 0.2kg/只计算，产生量约为 2.628t/a。


根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《医疗废物分类目录》（2021


年版）等相关规定，项目产生的医疗固废属于危险废物中 HW01医疗废物（危险


废物代码：841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01）


（3）动物尸体


项目日常工作主要是诊断治疗动物普通病和突发病，若遇动物安乐死或者不


治身亡现象，产生的动物尸体不得随意处置，需按照《中华人民共和国动物防疫


法》规定，对于病死动物尸体应当按照兽医主管部门的规定进行无害化处理，《病


死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发（2017）25号）明确了病死及病害


动物无害化处理的技术要求。根据《重庆市动物防疫条例》第一章第二十三条和


二十五条，“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死







68


或者死因不明的动物尸体进行无害化处理”；“动物尸体无害化处理责任单位和


个人不具备无害化处理能力的，应当将动物尸体交送无害化处理场所处理”。因


此，动物尸体应交由有资质的单位进行无害化处理。项目不在医院暂存动物尸体，


宠物主人可以按照农业部印发的《病死及病害无害化处理技术规范》的通知（农


医发 201725号）文件要求对动物尸体自行处理；宠物主人无法自行处理的动物


尸体与动物组织一并交由有资质的单位进行无害处理。


（4）生活垃圾


项目劳动定员 5人，流动顾客约 26人/次·d，生活垃圾产生系数以 0.5kg/人·d


计，则生活垃圾产生量约 5.658t/a，定期交环卫部门处置。


表 4.2-11 危险废物及医疗废物汇总表


危险废


物名称


危险废


物类别


危险废


物代码


产生量


（t/a）
产生工


序
形态


危险特


性


污染防


治措施


废紫外


灯管
HW29 900-023-


29 0.02 消毒 固体 T
分类收


集后暂


存于医


废暂存


点，定期


交有处


理资质


单位进


行处置


医疗废


物
HW01


841-001-
01、


841-002-
01、


841-003-
01、


841-004-
01、


841-005-
01


2.628
诊疗、化


验、手术


等


固体
T/C/I/R/I


n


表 4.2-12 固体废物产生及排放信息一览表


固废名称 特性 性质/代码
产生量


（t/a）
处理、利用措


施


医疗


废物


感染性废物


危险废物


841-001-01


2.628


暂存于医疗


废物暂存点，


定期交由有


资质单位处


置


损伤性废物 841-002-01


病理性废物 841-003-01
及时交有资


质单位无害


化处置


药理性废物 841-004-01 暂存于医疗


废物暂存点，


定期交由有


资质单位处


置


化学性废物 841-005-01







69


废紫外灯管 危险废物 900-023-29 0.02
定期交由有


资质单位处


置


动物尸体 危险废物 841-003-01 少量


及时交资质


单位无害


化处置


动物粪污 一般固废 030-001-S82 1.606
消毒后交市


政环卫部门


处置


动物毛发 一般固废 / 0.219 交市政环卫


部门处置


生活垃圾 生活垃圾 / 5.658 交市政环卫


部门处置


4.2.4.2 固体废物的处置、暂存和管理要求


（1）医疗废物


根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《医疗废物分类目录》（2021


年版）相关规定，项目产生的医疗废物属于危险废物，必须按照《医疗废物专用


包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物识别标志设置技术


规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、


《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行管理，送


有资质单位处置。


根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），在危险废物的


收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防、防火、防


中毒防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。


①医疗废物的收集


医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本


着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物


性废物及化学性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取


出。当盛装的医疗废物达到存储容器的 3/4时，应当使用有效的封口方法对包装


进行封口密封。医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。


收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、防刺破的材料。


②医疗废物包装







70


项目医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》


（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符


合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为黄色，并


有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染


性废物字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其


盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续 3次从 1.5m


高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得


使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注


明“损伤性物质”利器盒上应印刷医疗废物警示标志。


③医疗废物暂存点


项目医废暂存点位于医院东南侧消毒间旁，面积约 1m2，并设置明显的警示


标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定


期进行消毒和清洁。医疗废物暂时贮存时间不得超过 2天。


收集的医疗废物采用防渗漏、防遗撒、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的


容器，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集运送至


暂时贮存设施贮存，然后运往有资质单位处理。运送工具使用后应当在医疗卫生


机构内指定的地点及时消毒和清洁。


④医疗废物交接、转移


医废暂存点贮存的医疗废物定期交有明显医疗废物标识的专用车辆运至有


资质的单位处理。医疗废物转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境


部安部通运输部）的规定，执行危险废物转移联单制度。宠物医院禁止转让、买


卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或


者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。


宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，


并将记录保存备查。转移医疗废物时按《登记表》要求逐项填写相应内容，交付


有资质单位处理核实无误后双方签字确认。并依据《登记表》每月汇总医疗废物


数量填写《医废联单》，一并交付处置单位有资质单位处理。







71


医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法


等情况进行登记，登记资料保存时间不少于 3年，定期接受环保、卫生部门检查。


⑤医疗废物处置


项目产生医疗废物分类收集后暂存于医废暂存点，定期送有医疗废物处理资


质的单位处理。


（2）其他固体废物处置措施


猫住院、诊疗产生的猫砂及犬住院、门诊产生的动物粪污经消毒处理后交市


政环卫部门；生活垃圾交环卫部门统一收运；动物尸体由宠物主人或医院交有资


质单位进行无害化处理；废紫外线灯管属于危险废物，分类收集后暂存于医废暂


存点，定期交有资质单位处置。动物毛发交市政环卫部门。


综上所述，项目营运期产生的固体废物能得到综合利用及合理处置，不会对


周边环境造成影响。


表 4.2-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表


贮存


场所


名称


危险废物名称


危险


废物


类别


危险废物


代码
位置


占


地


面


积


贮存方式


总


贮


存


能


力


贮


存


周


期


医疗


废物


暂存


间


医疗


废物


感染


性废


物


HW01


841-001-01


东南


侧
1m2


采用医疗废物


包装袋收集后


暂存于专用的


医疗废物桶内


2t 2d


损伤


性废


物


841-002-01


采用利器盒收


集后，暂存于


专用的医疗废


物桶内


病理


性废


物


841-003-01


采用医疗废物


包装袋收集后


暂存于专用的


医疗废物桶内


药理


性废


物


841-004-01


采用医疗废物


包装袋收集


后，暂存于专


用的医疗废物


桶内


化学


性废


物


841-005-01
收集于容器中


暂存于专用的


医疗废物桶内







72


废紫外线灯管 HW29 900-023-29
暂存于危废袋


内，放置于收


集桶内


经上述措施妥善处置后，固体废物对环境的影响较小。


4.2.5 环境风险


4.2.5.1 环境风险物质及风险源分布


按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录 B中“附


录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单”。项目风险物质及储存量见下表。


表 4.2-14 项目风险物质储存情况见下表


序号 名称 储存位置 最大储存量（t）


1 含氯泡腾消毒片 消毒间 0.002


2 84消毒液（次氯酸钠） 消毒间 0.0001625（折纯）


3 医用酒精 药房 0.004125（折纯）


（1）临界量 Q值计算


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算 Q值。Q值


计算有两种情况：当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量及与其临界量比


值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：ql，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；


Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。


项目风险物质临界量比值 Q详见下表：


表 4.2-15 环境风险物质单元、设施及物质情况


物质名称 年耗量（t/a） 事故类型
最大储存量


q（t） 临界量 Q（t） q/Q


含氯泡腾消


毒片（三氯异


氰尿酸）


0.005 泄露、火灾 0.002 5 0.0004


84消毒液


（次氯酸钠）


0.001138（折


纯）
有毒


0.0001625
（折纯）


5 0.0000325


医用酒精
0.00825（折


纯）
泄露、火灾


0.004125（折


纯）
500 0.00000825


合计 0.00044075


注：84消毒液的浓度在 5.5%~6.5%，本次评价取 6.5%进行折纯；







73


由上表可知：项目危险物质最大储存量不超过临界量，未构成重大危险源；


Q<1，风险潜势为 I，仅进行简单分析并提出风险防控措施。


（2）环境风险识别


项目环境风险识别一览表见表 4.2-16。


表 4.2-16 环境风险识别一览表


风险设施 风险因素 风险类型及后果


医院消毒设施 处理设施 停电、设备事故 医院污水超标排放


消毒间
84消毒液、含氯


泡腾消毒片
贮存不当、容器破裂


地表流经污染环境、对


员工产生健康危害


药房 酒精 贮存不当、容器破裂


容易引发火灾，对员工


健康产生危害；遇明


火，容易引发爆炸；


4.2.5.2 环境风险防范措施


（1）医疗废水事故排放防范及应急措施


为减轻污染负荷，应避免出现医疗废水未消毒排放情况，项目采取以下防范


及应急措施：


①加强项目消毒设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱


环节，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时维修处理，防止


因处理设备故障维修处理不及时而造成污水超标排放。


②加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制


度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。


③消毒设施设置一个收集桶，有效容积为 1m3，若消毒设施发生突发情况下，


可将项目废水收集至收集桶，待事故结束后再分批次将收集内的污废水引入消毒


设施进行处理，直到事故解除。


（2）医疗废物收集、贮存和运输风险防范措施


项目运营期产生的医疗废物，根据《国家危险废物名录》、《医疗废物分类


目录》等相关规定，合理分类并严格按照有关规定进行运转及暂时存放前提下，


项目医疗废物经预消毒后统一交由有资质的单位集中处置，不会对周围环境产生


大的影响。


医院设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督







74


促落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制：制定并落实相应


的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责;对本单位从事医疗废物收集、


运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及


紧急处理等知识的培训。


根据中华人民共和国卫生部 48号令《医院感染管理办法》医院感染管理部


门的职责中对医疗废物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄漏、


扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：


①医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在 48小时内向


当地相关部门报告；发生因医疗废物管理不当导致 1人以上死亡或者 3人以上健


康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在 24小时内向相关


部门报告，并按以下规定采取紧急处理措施：


A、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围


及严重程度；


B、组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进


行处理；


C、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病例、医务人


员、其它现场人员及环境的影响；


D、采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或


者其他无害化处置，污染或可疑污染处用 2000mg含氯消毒剂喷洒消毒，停留 30


分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染；


E、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最


严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用 2000mg/L 含氯消毒


剂喷酒消毒；


F、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进


行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。


②调查处理工作结束后，及时将处理结果报告相关部门。


③处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预







75


防类似事件的发生。


（3）医用危险化学品事故性泄漏防范及应急措施


项目不涉及配制试剂，故项目风险管理主要为药品、消毒剂的风险管理。项


目为正规动物医院，其药品专门放置在药房内，试剂存放于化验室内。项目参照


实验室药品管理要求：所有试剂应摆放至相应位置，贴上相应标签；有效期已过


的试剂、药品，由化验室负责人按照“危险废弃物及其包装物管理”进行处理并


负责清洗容器；检测人员应不断增强自我保护意识，加强学习，避免出现试剂混


装的现象。消毒间的消毒剂均为瓶装贮存，项目建议各储存瓶放置在托盘内，托


盘容积能够保证最大瓶容器泄漏的需求。若发生少量泄漏，则用毛巾蘸取吸收后


作为危废处置，若发生大量泄漏事故，利用托盘对泄漏的物料进行收集，看能否


回收利用，若不能则作为危废处置，交有资质单位处置。


医用酒精等医用危险化学品的购买、储存、保管和使用，以及运输应当按照


《危险化学品安全管理条例》的规定进行管理。危险化学品必须储存在专用的储


存室内，其存储方式、方法和数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学


品出入库应进行核查登记，并定期检查库存，实行双人双发、双人保管制度。


（4）动物疫病风险防控措施


项目为宠物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院仅对


一般宠物感染病症进行隔离治疗，并设置了隔离病房;医院不接收经诊断患人畜交


叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫


生监督部门，严格按照《重庆动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理


办法》的相关规定进行管理。


为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括：


建立突发动物疫情预防控制体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医


主管部门通报可能导致疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发


病或者死亡的，应当以电话或书面等形式，立即向当地兽医部门报告。


根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号），发生


动物疫情或自然灾害等突发事件时病死及病害动物的应急无害化处理方式为深







76


埋法，本项目送资质单位无害化处理。


建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格


的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制


度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运


过程中一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措


施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防止在诊疗过程中传染其他动物甚至人


群。


（5）酒精风险防范措施


项目存放的酒精每次取用后应立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置；酒精应


避免用玻璃瓶存放，防止跌落破损；酒精应远离火种、热源，温度不宜超过 30℃，


防止阳光直射。


若酒精着火后，着火面积较大时，应第一时间拨打 119，使用干粉灭火器或


二氧化碳灭火器进行灭火。如果有沙子或土，可使用沙子或土进行灭火。不能使


用水进行泼洒灭火。







77


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口(编号、


名称)/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境
诊疗、住院、消


毒设施等


臭气、非甲烷总


烃


采用自然通风和


空调系统结合的


形式进行通风；


病房设有紫外线


灯管消毒杀菌；


每天使用 84消毒


液等对医院进


行消毒；


《恶臭污染物排


放标准》


（GB14554-93）；
《大气污染物综


合排放标准》


（(DB50/418-201
6）；


地表水环境


生化池排放口


（DW001）


pH、COD、BOD5、


SS、氨氮、总磷、


LAS、粪大肠菌


群


项目设置 2台医


疗废水消毒设


施，医疗废水经


消毒设施消毒


（本项目使用含


氯泡腾消毒片对


医疗废水进行消


毒处理，对消毒


设施出口粪大肠


菌群、总余氯排


放限值作出要


求，粪大肠菌群、


总余氯参照《医


疗机构水污染物


排放标准》（GB
18466-2005）表 2
预处理标准），


美容洗浴废水经


滤网过滤后与生


活污水、其他废


水一并进入生化


池，处理达标后


排入市政污水管


网


《污水综合排放


标准》


（GB8978-1996）
三级标准；


消毒设施排放口


（DW002）
粪大肠菌群、总


余氯


总余氯在消毒设


施排放口进行控


制，医疗废水消


毒设施排放口出


水参照执行《医


疗机构水污染物


排放标准》


（GB18466-2005
）预处理标准；


声环境 场界 动物叫声等
加强管理，避免


动物乱叫


《工业企业厂界


环境噪声排放标


准》


（GB12348-2008
）2类标准


电磁辐射 / / / /


固体废物


猫住院、诊疗产生的猫砂及犬住院、门诊产生的动物粪污经消毒后交市政


环卫部门处置；动物毛发交市政环卫部门；动物尸体交由有资质单位进行


无害化处理；废紫外线灯管定期交有资质单位处置；医疗废物交有资质单


位处置。生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处理。







78


土壤及地下水


污染防治措施
/


生态保护措施 /


环境风险


防范措施


项目潜在环境事故为医疗废物泄漏、医疗废水未消毒排放、动物疫情风险


等。应加强医院管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，


采取积极的风险防范措施以及应急体系，降低事故发生的概率，设置应急


桶。评价认为只要采取适当的防范措施，在事故发生时采取正确的风险防


范措施，项目造成的风险是可控制的。


其他环境


管理要求


（1）环境管理


为保证项目建设的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展


的目标，应加强对工程的环境管理工作，由建设单位安排专人负责项目日


常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好施工期和营运期的环


保工作。其主要职责是：


①执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与


实施项目环境保护计划，配合有关部门审查落实项目设计中的环保设施设


计内容及项目环保设施的竣工验收。


②在项目建设过程中，负责项目的环境监理，监督检查施工期环保设


施落实和运行情况。落实好施工期环保措施，做到不破坏环境、不扰民。


③根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定项目环境管理条例，


对因项目引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措


施和计划。


④做好危险废物管理台账等记录。


（2）验收管理要求


依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》文件要求。


验收时间：项目竣工后


验收内容：


（1）建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建


设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》


（公告 2018 年第 9号）编制验收监测报告。


（2）在全国建设项目环境影响评价管理信息平台进行自主验收公示。







79


表 A.1 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）
填表时间：2025.4.1


一、基本信息


企事业单位


名称
两江新区仁望动物医院中心 建设地点 重庆两江新区复兴街道新源路 38号


地理坐标
E106°33′17.108″
N29°48′39.755″ 行业类别


五十、社会


事业与服


务业


123动物


医院


排污许可证管


理类别
/ 证书编号或排污登记编号 /


劳动定员及


生产制度
5人，一班制，
10:00-18:00


年生产时


间
365天 产品方案及生


产能力


门诊每天最大接诊量约 20只（年最大接诊量约 7300只），手


术每天最大量约 4台（年最大手术量约 1460台），美容服务每


天最大服务量约 6只（年最大服务量约 2190只），住院最大容


纳宠物 16只/d


主要原料及


用量


类别 名称 年用量


医疗用


品


棉球 4包
一次性注射器 35盒


纱布 10袋
一次性输液袋 2000个


疫苗瓶 3000个
一次性手套 50000双


药品


头孢噻呋钠注射液 120盒


恩诺沙星注射液 10瓶
马坡沙星片 20盒
恩诺沙星片 15盒
多西环素片 20盒
甲硝唑片 5盒


美洛昔康注射液 10瓶
美洛昔康片 15盒


主要辅料、燃料


及用量


类别 名称 年用量


消毒剂


医用酒精 2桶
碘伏 10瓶


新洁尔灭 5瓶
含氯泡腾消毒片 5盒


84消毒液 35瓶


公用工程
水 0.0628万 t
电 2万度







80


检测试


纸


细小病毒检测盒 70片
犬瘟病毒检测盒 60片
猫瘟病毒检测盒 80片
血常规检测盒 500片
显微镜玻片 230片
生化检测盒 350片
核酸检测盒 50片
Saa检测盒 350片
Crp检测盒 230片


消毒剂


医用酒精 2桶
碘伏 10瓶


新洁尔灭 5瓶
含氯泡腾消毒片 5盒


84消毒液 35瓶
手术用


品
氧气瓶 10瓶


主要污染物


总量


排入市政管网：COD 0.23t/a，氨氮 0.028t/a
排入环境：COD 0.016t/a，氨氮 0.0028t/a


环评、竣工环


保验收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


/ / / /
风险评估、应


急预案备案


情况


风险评估报告、应急


预案名称
备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /
环境管理制


度及机构
设置医废暂存点，建立废物污染环境防治责任制度及管理台账，严格执行卫生防疫、无害化处理、险废物转移联单等管理制度。


二、监督检查内容







81


分


类


内容


主要


生产/
公用


单元


生产


线


(公
用单


元)
名称


主要


生产


设备


数


量


排放


形式
环保措施及其工艺


参


数


或


能


力


污染物


种类


对应


排放


口


排


放


口


类


型


排放口


高度/排
放去向


执行标准 排放浓度限值


排


放


速


率


限


值


建设


情况


大气环


境


诊疗


区、住


院部、


美容


洗护


区等


/
DR、
麻醉


机等


/ 无组


织


自然通风和空调排


风系统
/ 臭气浓


度
/ / /


《恶臭污


染物排放


标准》


（GB145
54-93）


20（无量纲） / 已建


地表水


环境


卫生


间、美


容室


等


/ / / 间接


排放


美容洗浴废水经过


滤网过滤后与生活


污水、其他废水一


并进入生化池，处


理达标后排入市政


污水管网


/


pH、
COD、
BOD5、


SS、氨


氮、TP、
LAS


两江


人才


公


寓·


思源


小区


四组


团生


化池


废水


排放


口


一


般


排


放


口


市政污


水管网


→水土


污水处


理厂


→竹溪


河→嘉


陵江


《污水综


合排放标


准》（GB
8978-1996
）三级标


准


pH(无量


纲)6~9、
COD500mg/L


、
BOD5300mg/L
、SS400mg/L、
氨氮 45mg/L、
TP 8mg/L、


LAS 20mg/L、


/ 已建


诊断


室/化
验室、


手术


室


/
生化


分析


仪等


/ 间接


排放


在化验室洗手台下


方、手术室洗手台


下方各设置 1台医


疗废水消毒设施，


采用消毒工艺处理


医疗废水，医疗废


水处理设施处理达


《医疗机构水污染


/


粪大肠


菌群、总


余氯、


pH、
COD、
BOD5、


SS、氨


氮，粪大


医疗


废水


处理


设施


出水


口


一


般


排


放


口


两江人


才公


寓·思源


小区四


组团生


化池→
水土污


水处理


《医疗机


构水污染


物排放标


准》


（GB184
66-2005）
预处理标


准


总余氯


2~8mg/L（接


触时间≥1h）、


粪大肠菌群数


5000个/L


/ 已建







82


物排放标准》


（GB18466-2005）
预处理标准后，与


其他污废水一并进


入生化池，处理达


标后排入市政污水


管网


肠菌群、


总余氯


作为监


控因子


厂→竹


溪河→
嘉陵江


公用单


元


供水 / / / / 依托市政供水系统 / / / / / / / / /


固废


医废


暂存


点


/ 1 / 采取“六防”措施 1m2


医疗废


物、废紫


外线灯


管


/ / / / / / 已建


声环境
各厂


界
/ 动物叫声 / 加强管理，避免动


物乱叫
/ / / / /


《工业企


业厂界环


境噪声排


放标准》


（GB123
48-2008）2
类标准


昼间 60dB
（A）、夜间


50dB（A）
/ /


辐射环


境
/ /


固体废


物


固体废物


名称
属性


危险废物编


码


年产生


量
贮存方式 利用处置方式或去向


利用或


处置量
暂存设施情况


环境管理要


求
/


医疗废物
危险


废物


HW01
841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01


2.628t


医疗废物


包装袋、利


器盒、废物


桶等专用


盛具


暂存于医废暂存点，


定期交由有资质单位


处置，其中病理性废


物交有资质单位进行


无害化处理


2.628t
医废暂存点位于医院东


南侧消毒间旁，面积约


1m2；设加盖医疗废物收


集桶分类暂存各类废


物，采取“六防”措施，


制定相关管理制度


定期交有明


显医疗废物


标识的专用


车辆运至有


资质的单位


处理。医疗废


物转移必须


按照《危险废


物转移管理


/


废紫外线


灯管


危险


废物
HW29


900-023-29 0.02t 袋装+桶装
暂存于医废间，定期


交由有资质单位处置
0.02t /







83


办法》


动物尸体 / / 少量 / 交由有资质单位无害


化处置
少量


不在院内暂存，及时交


有资质单位
/ /


动物粪污 / / 1.606t 袋装 交市政环卫部门处置 1.606t 垃圾桶 及时清理 /
动物毛发 / / 0.219t 袋装 交市政环卫部门处置 0.219t 垃圾桶 及时清理 /
生活垃圾 / / 5.658t 袋装 交市政环卫部门处置 5.658t 垃圾桶 及时清理 /


土壤及


地下水
/ /


生态保


护
/ /


环境风


险防范


环境风险物质为 84消毒液（次氯酸钠）、含氯泡腾消毒片（三氯异氰尿酸）、酒精（乙醇，75%），风险源为消毒设施、消毒间、


药房。医废间按要求进行防渗处理，各类医疗废物分类收集，定期交有资质单位处置，配套一个有效容积为 1m3收集桶用于收集


医疗废水处理设施发生故障无法使用情况下的医疗废水，加强医院管理，做好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作。


/


施工期


环境保


护措施


废气：选用质量合格的环保型材料；加快施工进度，缩短工期，减少影响时间；定期清扫地面，减少粉尘产生量；电钻作业时，


关闭门窗，尽量封闭作业；施工期门面外设置围挡，减小扬尘对外影响。


废水：依托周边现有设施处理，生活污水通过已有的生化池处理后进入市政污水管网。


噪声：文明施工，不在夜间作业，采取关闭门窗、设置围挡等措施。


固废：装修垃圾及时清理运至市政指定渣场堆放，生活垃圾集中收集交环卫部门处理。


/


主要环


境保护


目标


项目大气环境保护目标一览表


序号 名称
坐标/m 环境功能


区


相对厂址方


位


相对厂界距


离
保护内容


X Y
1 两江·曲院风荷泊月邸 -303 317


大气环境


功能二类


区


NW 461 住宅区，约 753户
2 悦溪正荣府-南区 0 271 N 271 住宅区，约 1092户
3 思源公租房一组团 -311 45 NW 316 住宅区，约 2016户
4 和源家园一期 -24 36 NW 34 住宅区，约 1818户
5 思源幼儿园 -172 50 NW 189 学校，约 200人
6 莲华中学 84 445 NE 457 学校，约 400人
7 复兴街道 123 427 NE 449 住宅区，约 200户
8 重庆市北碚区思源小学 8 91 NE 95 学校，约 455人
9 复兴派出所 155 164 NE 237 行政区，约 50人







84


10 两江人才公寓·思源小区四组


团
92 0 E 紧邻 住宅区，约 707户


11 和源家园二期 C区 -44 -223 SW 228 住宅区，约 1121户
12 重庆润之康医院 -158 -238 SW 308 医院，约 800人
13 和源家园二期 D区 0 -397 S 397 住宅区，约 1866户
14 金凤凰幼儿园 -217 -399 SW 459 学校，约 300人
15 和源家园二期 F区 -323 -394 SW 500 住宅区，约 1424户
16 蕊蕾幼儿园 -323 -394 SW 500 学校，约 300人
17 和源家园二期 E区 -315 -209 SW 376 住宅区，约 1365户
18 和源家园二期 B区 -28 0 W 20 住宅区，约 1458户
19 思源公租房二组团 -307 0 W 307 住宅区，约 2016户
20 思缘公园 382 -274 SE 461 公园


21 和源社区居委会 -94 57 NW 111 居委会，约 20人
22 龙门社区居委会 -206 -315 SW -433 居委会，约 20人
23 思源公租房三组团 17 47 NE 52 住宅区，约 867户


项目声环境保护目标一览表


序


号
名称


坐标/m
环境功能区 相对厂址方位 最近距离 保护内容


X Y


1 两江人才公寓·思源小区


四组团
25 -3 声环境 2类 SE 紧邻 住宅区，约 707户


2 和源家园二期 -28 0 声环境 2类 W 20 住宅区，约 1458户


3 和源家园一期 -24 36 声环境 2类 NW 34 住宅区，约 1818户


其他环


境管理


要求


大气环境管理要


求


重污染天气应对


要求
/ 是否按相关要求执行 /


环境质量限期达


标规划要求
/ 是否按相关要求执行 /


水环境管理要求 / 是否按相关要求执行 /







85


台账管理要求 设置医疗废物管理台账 是否按相关要求执行 是


自行监测管理要


求


(含自动监测要


求)


验收时对医疗废


水处理设施排放


口的粪大肠菌群、


总余氯监测一次


是否按相关要求执行 是


自行监测结果是否有


超标情况(如有请说明


具体情况)
/


环境信息公开要


求
/


环境防护距离要


求
/ 是否按相关要求执行 /


其他 / 是否按相关要求执行 /







86


六、结论


两江新区仁望动物医院中心仁望动物医院（复兴分院）装修项目符合国家及地


方相关政策要求，其建设过程和营运期产生的各类污染物在采取污染防治措施后可


得到有效的控制，外排污染物对环境影响小，能为环境所接受。从环境保护角度，


建设项目环境影响可行。







87


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废物产


生量）⑥


变化量


⑦


废气 / / / / / / / /


废水


pH / / / 6~9 / 6~9 /


COD / / / 0.028 / 0.028 /


BOD5 / / / 0.0056 / 0.0056 /


氨氮 / / / 0.0028 / 0.0028 /


SS / / / 0.0056 / 0.0056 /


TP / / / 0.00028 / 0.00028 /


粪大肠菌群 / / / 5.6*108 / 5.6*108 /


LAS / / / 0.00028 / 0.00028 /


总余氯 / / / / / / /


一般工业 宠物粪污 / / / 1.606 / 1.606 /







88


固体废物 宠物毛发 / / / 0.219 / 0.219 /


动物尸体 / / / 少量 / 少量 /


危险废物
医疗废物 / / / 2.628 / 2.628 /


废紫外灯管 / / / 0.02 / 0.02 /


生活垃圾 / / / 5.658 / 5.658 /


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







附图 1 项目地理位置图


本项目所在位置





		一、建设项目基本情况

		综上，本项目符合《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环两江函【2025】12号

		其他符合性分析

		2、与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析

		3、其他政策符合性分析

		3.1与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资（2022）1

		表1.3-3四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表

		3.4与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）符合性分析

		3.5 与《中华人民共和国动物防疫法》（2021版）（农业农村部令2022年第5号）符合性分析

		项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021版）的符合性分析详见下表。

		表1.3-5 项目与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析

		3.7 与《重庆市动物防疫条例》（2023年9月27日修订）符合性分析

		项目与《重庆市动物防疫条例》（2023年9月27日修订）的符合性分析详见下表。

		表1.3-7与《重庆市动物防疫条例》符合性分析

		《重庆市动物防疫条例》相关规定要求

		项目情况

		符合性

		第六条从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输、诊疗以及动物产品生产、经营、加工贮藏等活动的单位和个人，

		项目为动物医院，设置了隔离病房，并做好免疫、消毒等动物防疫工作，项目动物尸体交由重庆恒爱宠物服务有限

		符合

		第二十二条从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营加工、贮藏等活动的单位和个人，应当按照

		项目为动物医院，设需了隔离病房，病死动物及病害动物交动物尸体交由重庆恒爱宠物服务有限公司进行无害化处

		符合

		3.8 选址合理性

		项目位于重庆两江新区复兴街道新源路38号两江人才公寓·思源小区四组团1栋商铺1F，该栋楼为商住混合楼

		两江人才公寓·思源小区四组团已建设有生化池，主要收纳商业门面废水及住宅废水，项目所在区域敷设有完善的

		根据环境质量现状评价，项目所在区域北碚区属于大气环境质量不达标区，由于北碚区暂未发布新的环境空气质量

		项目是在现有医院场址内部进行改造，周边环境敏感点主要以居民楼为主，为减小噪声影响，要求日常加强管理，

		根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号），第五条“（二）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		表A.1  两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表




