# 重庆两江新区水网建设规划

（征求意见稿）

# 重庆两江新区城市管理局

# 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

二〇二四年十一月

前 言

加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。中共中央、国务院印发实施的《国家水网建设规划纲要》对优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成作出了顶层设计，提出要加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网。水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》等文件，要求科学编制省级水网建设规划。《重庆市水网建设规划》提出构建“一干多支、 一核多点、三塔五引、多源互济”的重庆市水网总体布局，并于2023年12月获得重庆市人民政府正式批复。

在国家水网和重庆市级水网展开相应工作的背景下，重庆市水利局印发《关于加快推进区县级水网建设的通知》，要求按照区县级水网建设规划编制大纲，加快区县级水网建设规划编制。

两江新区位于长江以北、嘉陵江以东，包括江北区、北碚区、渝北区3个行政区部分区域，面积1200平方公里，其中直管区面积638平方公里，2022年常住人口110.89万人。两江新区于2010年6月18日挂牌，是我国第三个、内陆第一个国家级开发开放新区，定位为现代化新重庆先行区、成渝地区双城经济圈极核引领区，重点承担国际开放枢纽、科技创新中心、先进制造基地、现代服务高地、山水城市典范的城市职能，发展潜力巨大。

开展两江新区水网建设，是承接市级水网建设规划布局、落实市级水网规划重大战略部署的需要。规划立足两江新区的区位优势、生态优势、产业优势和体制优势，整体谋划全区水网格局，以智慧调控为手段，统筹水资源配置、流域防洪减灾、水生态保护等各类资源和要素配置，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力，提高水安全保障水平，为两江新区高质量发展和人民高品质生活提供有力的水安全保障支撑。

本次在开展资料整理分析与实地调研、思路制定与布局研究等工作基础上，系统摸清了两江新区水利基础设施建设现状及面临形势，研究提出了两江新区水网建设的总体思路、总体格局、目标任务，形成《重庆市两江新区水网建设规划》。规划提出到2035年与基本实现社会主义现代化相适应的两江新区水网基本建成，共谋划水资源配置、防洪减灾、水生态保护修复、数字孪生水网建设4大类工程，规划项目总投资101.81亿元，其中2027年前投资34.35亿元。

规划是当前和今后一个时期指导两江新区水网建设的总体性、战略性和可操作性的上层规划。规划范围为两江新区直管区范围，共涉及15个建制镇和街道，以及重庆市人民政府明确的其他区域，总面积638平方公里。规划基准年为2022年，规划水平年为2035年，展望至2050年。

目  录

1 建设基础与面临形势	1

1.1 区域概况	1

1.2 水利发展现状	5

1.3 存在问题及面临形势	8

2 总体要求	13

2.1 指导思想	13

2.2 基本原则	13

2.3 规划水平年	14

2.4 规划目标	14

2.5 总体布局	16

3 优化水资源配置和供水保障体系	18

3.1配置思路	18

3.2水资源供需分析	19

3.3 水资源优化配置	23

3.4节约用水	25

3.5 构建现代化城市供水工程体系	27

4 完善城乡防洪减灾体系	30

4.1 防洪布局	30

4.2 防洪标准	31

4.3 主要建设内容	32

4.4提升洪水风险防控能力	36

5 构建水生态保护治理体系	38

5.1 思路与布局	38

5.2 水源涵养与水土保持建设	39

5.3 河湖生态保护与修复	40

5.4 水文化保护传承和利用	44

6 提升水网数字化智慧化水平	48

6.1建设思路与框架	48

6.2完善信息化基础设施	49

6.3 数字孪生平台和业务应用	50

6.4推进数字孪生流域和工程	56

6.5强化数字孪生水网体系建设保障	57

6.6主要建设内容	58

7 创新水网现代化管理体制机制	60

7.1创新水网建设协调体制机制	60

7.2健全水网运行管理机制	60

7.3完善水价机制	62

7.4创新水网建设投融资机制	62

8 投资匡算与实施安排	65

8.1 投资估算	65

8.2实施安排	65

9 环境影响评价	67

9.1环境保护目标与规划符合性分析	67

9.2主要环境影响分析	68

9.3环境影响减缓对策措施	70

9.4综合评价结论	71

10 保障措施	72

10.1加强组织领导，明确目标责任	72

10.2创新投入机制，落实资金保障	72

10.3提高科技含量，夯实科技支撑	72

10.4强化人才支撑，筑牢发展保障	73

1 建设基础与面临形势

1.1 区域概况

1.1.1自然地理

两江新区位于长江以北、嘉陵江以东，包括江北区、北碚区、渝北区3个行政区部分区域，规划面积1200km²，直管区范围包括鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美、鱼嘴、复盛、郭家沱、龙兴、石船、水土、复兴15个建制镇和街道，以及市人民政府明确的其他区域，面积638km²。

地形地貌多样。两江新区地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带，地貌类型复杂多样，地势从西北向东南缓缓倾斜，中梁山、铜锣山、明月山三条城市主脉，加上龙王洞山构成了两江新区“四山夹三槽”的特殊地形。区内地质构造属扬子准地台川东褶皱带，出露地层由第四系土层及侏罗系中统沙溪庙组至三叠系下统飞仙关组成。地貌发育受地质构造影响，山丘广布，由中梁山、龙王洞山等条状山脉与宽谷丘陵交互的平行岭谷组成。全区自然地势近60%区域分布在200-350m高程范围，是城市建设用地分布的主要区域。

山水空间显著。长江、嘉陵江“两江”穿流而过，御临河、竹溪河、九曲河等16条支流纵横交织，共同构成“两干十六支”的水网体系。中梁山、龙王洞山、铜锣山、明月山“四山”贯穿南北，照母山、白云山、凤凰山等15座城中山体有机分散，具备“大江、大山、槽谷、都市”山城特色和“四山夹三槽，众流汇两江”的自然空间特征，呈现“山水城”相依互融的总体景象，具备建设美好人居环境的坚实基础。

生物资源丰富。区内植物资源富集，有森林植物97科219属329种，其中野生中（草）药材123种，乔、灌木树种及竹资源47科102种；动物种类繁多，陆生动物234种，隶属于26目63科159属，其中，黑鸢、雀鹰等国家Ⅱ级重点保护鸟类6种，果子狸、豹猫等市级重点保护兽类5种，灰胸竹鸡、四声杜鹃等市级重点保护鸟类5种。生物多样性丰富，营造出良好的自然活力，为绿色生态提供发展源泉。

1.1.2水文气象

两江新区属亚热带湿润季风气候，具有冬暖春早，夏热秋凉，气候温和、雨量充沛，空气湿度大、云雾多，日照较少的特点。根据北碚气象站多年实测资料统计，多年平均气温为18.2℃，极端最高气温达43℃(1951年8月15日)，极端最低气温为-3.1℃（1975年12月15日），多年平均蒸发量1137.5mm，多年平均最大风速13.0m/s，多年平均降雨量为1126mm，降雨的季节性特征明显，冬半年（11月～次年4月）降雨偏少，为233.8mm，占多年平均降雨量的20.8%，夏半年（5月～10月）降雨量为892.2mm，占多年平均降雨量的79.2%，且多以大暴雨的形式在6月～8月降落。由于降雨在时空分布上极不均匀，造成较频繁的干旱和洪涝灾害，干旱类型有春旱、夏（伏）旱、秋旱，尤以夏旱为最多。另根据渝北气象站多年实测资料统计，该地区极端最高气温42.2℃（1951年8月15日），最低气温-3.1℃（1975年12月15日），年平均气温约17.1℃。年最大降水量1532.3mm（1998年），多年年平均降水量1150.7mm，最大日降水量214.8mm（1964年8月28日），多年平均最大日降水量124.8mm，1h最大降雨量可达62.1mm；降雨集中在每年的5月～10月，约占全年降雨量的70％；多年平均蒸发量1034.3mm；平均相对湿度79％，多年平均风速为1.6m/s；多年平均最大风速为14m/s，实测最大风速为18.7m/s（风向缺测），发生在8月份，年内一般多北风、东风。

1.1.3社会经济

2022年，两江新区直管区常住人口110.89万人，其中城镇人口105.03万人，城镇化率94.7%，直管区全年地区生产总值2426.63亿元，占全域的53%，按可比价计算，比上年增长3.6%。按产业分，第一产业增加值20.48亿元，增长3.7%；第二产业增加值1124.08亿元，增长3.0%；第三产业增加值1282.07亿元，增长4.1%。三次产业结构比为0.9:46.3:52.8。

全年直管区工业增加值962.36亿元，占全域的69.6%，增长4.7%。规模以上工业总产值4354.40亿元，增长5.8%。按轻重工业分：轻工业实现产值131.9亿元，下降1.5%，占全部规模以上工业的3%；重工业4222.49亿元，增长6.1%，占97%。按产业分：汽车产业实现产值1651.8亿元，增长23.2%，占规模以上工业的37.9%；电子产业2184.16亿元，下降2.7%，占50.2%；装备制造业265.61亿元，下降3%，占6.1%；生物医药80.16亿元，增长0.9%，占比1.8%。

1.1.4河流水系

两江新区境内流域面积50km2以上河流共计7条，其中流域面积在3000km2以上的3条，分别为长江、嘉陵江、御临河，流域面积在200-3000km2的有2条，分别为竹溪河、后河，流域面积在50~200km2的有2条，分别为平滩河、朝阳溪，各河流均属于长江水系。

⑴长江

长江是我国的第一大河，全长6300km，流域面积178.7万km2，发源于青藏高原唐古拉山的格拉丹东雪山群的西南侧，沱沱河为其正源，长346km；接纳支流当曲水后到青海玉树的巴塘河口，称通天河，长815km；从巴塘河口至四川宜宾叫金沙江。金沙江长2308km，流域面积47.1万km2，河段内山高谷深，河流总落差约3000m，平均坡降2‰，水流湍急、水量稳定，水力资源十分丰富。在攀枝花市接纳北来的雅砻江后折向东北，流至宜宾。长江由宜宾进入四川盆地后，向东北方向流去。其间沿程接纳主要支流有岷江、南广河、沱江、赤水河、綦江、嘉陵江、大洪河、乌江、龙河、小江、大宁河等主要支流后，水量大增。长江在四川盆地东部边缘穿过三峡而至湖北宜昌。从河源至宜昌统称长江上游，集水面积约100万km2，约占全流域面积的55%。其中宜宾至宜昌河段长约1020km的河道，因大部流经四川，故又称川江。从重庆奉节至湖北宜昌之间的河段，因流经举世闻名的三峡地区，又称峡江，其中两江新区境内河道长49.5km，主要流经江北城街道、寸滩街道、铁山坪街道、郭家沱街道、鱼嘴镇等镇街，境内集雨面积221km2。

⑵嘉陵江

嘉陵江是长江上游左岸的主要支流，流经陕西、甘肃、四川、重庆四省（直辖市），干流全长1132km，落差2300m，平均比降2.05‰，流域面积158958km2，占长江流域面积的9%。流域北及北东以秦岭、大巴山与黄河及汉江为界，东及东南以华莹山与长江相隔，西北有龙门山脉与岷江接壤，西及西南与沱江毗连。嘉陵江干流发源于秦岭南麓，流经甘肃徽县至略阳的两河口与源自甘肃礼县的西汉水汇合，过阳平关进入四川，在广元昭化镇与白龙江相汇，经苍溪在阆中、南部有东河、西河汇入，再流经蓬安、南充、武胜，在重庆合川与渠江、涪江相汇，构成巨大的扇形水系，向东南流经北陪抵重庆，于重庆市朝天门汇入长江，其中两江新区境内河道长28.4km，主要流经悦来街道、礼嘉街道、康美街道、大竹林街道等街道，境内集雨面积457km2。

⑶御临河

御临河为长江左岸一级支流，其中，江口以上称为西河，西河发源于四川省达州市大竹县周家镇青杠垭，西偏南流过八角、团坝、黄滩，纳众溪沟，转南过五仓、高家，右纳庙坝河，转南入邻水县境，行进于华蓥山（右）与铜锣山（左）之间，西南经龙安、冷家嘴、长宁，于太平右纳邻水溪。过芭蕉、合流，此处有坛同水文站，过站转南右纳坛同沟，又南右纳七孔溪，折而向东，过子中穿过铜锣山峡谷，俗称御临河小三峡之一。出峡东至幺滩镇，左纳白水河，又折向南，入重庆市长寿区境内，南过洪湖镇秤沱村，入渝北区境。南过黄印、龙安，于统景镇右纳温塘河，急折而东穿一4km长小峡后于江口处与东河汇合。西河流域面积为2140km2，河长约161.5km。

东、西河于江口交汇后称“御临河”，御临河自江口折而向南，过麻柳沱镇、梅溪场、舒家，至高洞折而向东，穿越明月山峡谷，出峡于太洪岗汇入长江。御临河流域面积3867km2，河长231km，总落差538m，河道平均比降2.47‰。主要支流有东河、温塘河等，呈树枝状分布，流域形状似为长条形。流域内降水丰沛，森林茂密，植被良好，沿河两岸支流支沟发育。御临河流域属构造剥蚀、侵蚀的丘陵、低山地貌，河流两岸阶地及漫滩发育，河床高程170～190m，坡顶标高227～521m。河谷呈“U”型谷。其中，两江新区境内流域面积555km2，河道长32.2km，主要流经龙兴镇、协同创新区、复盛镇、鱼嘴镇等。

⑷竹溪河

竹溪河属嘉陵江下游左岸一级支流，流域呈狭长的东北—西南走向，处于华蓥山南延的观音峡与龙王山之间，流域内地形多呈低山、丘陵地貌，地势东北高、西南低。上游分为东西两源：东源为主源，发源于渝北区境内的华蓥村，自北向南流经胜天水库、金刀峡镇（偏岩古镇）、明通等地；西源为麻柳河，发源于马家梁子，向南流经金刀峡风景区、工农水库、柳荫镇等地，最终在青龙咀一带与主源汇合形成竹溪河干流。干流向南分别在三圣镇左纳乱石河，在罗坝场右纳静观镇流来的聂家沟，在复兴镇右纳段桥沟，最后在水土镇境内的狮子口一带汇入嘉陵江。竹溪河全流域面积 364km²，干流河道全长66km，其中两江新区境内集雨面积148km2，河道长26.5km，主要流经水土街道、复兴街道。

⑸后河

后河为嘉陵江左岸一级支流，发源于重庆市渝北区中和镇北华蓥山前山丘山王庙，上游为卫星水库库区，出库后东南流过同仁、寨坪、长龙，有中洞水文站控制集流域面积 55km2，过水文站后转向西南流向，进入观音洞水库库区，过兴隆、滑头庙、新桥、段家坪、吕家岩、白岩窝后到达观音洞水库坝址，出观音洞后过堰塘湾进入东方红水库库区，过沙岚垭后左纳仁睦河，出东方红水库后，转西偏南，行于渝北区与北碚区界上，过方家，右纳跳蹬河，左纳仙桃河，又西至清溪口，汇入嘉陵江。后河全长57km，控制流域面积341km2，两江新区境内河道长13.1km，境内集雨面积88.8km2。

⑹平滩河

平滩河属嘉陵江一级支流后河的支流，发源于渝北区兴隆镇南陈家嘴附近，河流流经兴隆镇、古路镇后在夺宝场处建有新桥水库，往西南经古路镇后于仁睦滩汇入后河上的东方红水库。平滩河全长28km，集雨面积127km2，其中两江新区境内河道长3.5km集雨面积10.5km2。

⑺朝阳溪

朝阳溪为长江左岸一级支流，发源于重庆市渝北区境内，河流从北向南经江北区，于鱼嘴镇蔡家湾处汇入长江。朝阳溪主河道全长约20km，流域面积约55km2，河道平均比降4.66‰，其中两江新区境内河道长19.4km，集雨面积54km2。

1.2 水利发展现状

1.2.1 水资源开发利用现状

基本形成以江河引提水等工程为基础的水资源配置格局。境内已建水库工程39座，其中小（1）型2座，分别为龙景湖水库、东风水库，小（2）型37座，主要功能均以生态为主。直管区主要以长江、嘉陵江骨干江河引提水工程供水，主要由江东水务、鱼嘴自来水厂、中法水务以及华能重庆两江燃机发电有限责任公司组成，包括江东水务下水水土水厂提水工程、两江水务下属鱼嘴水厂取水工程、中法水务下属悦来水厂提水工程以及华能重庆两江燃机发电有限责任公司独立取水工程，鱼嘴、悦来、水土三大水厂日供水规模分别为40万m³/d、80万m³/d、15万m³/d，覆盖两江新区直管区全部区域，现状用水量1.25亿m³，现有引提水工程有力地支撑了两江新区直管区经济社会发展需要。

1.2.2 防洪减灾治理现状

两江新区直管区范围内防洪工程主要以堤防护岸工程为主，已建堤防护岸共16段，总治理河道长度34.23km，主要分布于嘉陵江、朝阳溪、双溪河、竹溪河支流以及御临河支流上，均达标建设。

两江新区已建防洪护岸工程统计表

表1.2-1

| 序号 | 所在河流 | 上一级河流名称 | 项目名称 | 堤防级别 | 设计标准（年一遇） | 治理河道长度（km） | 达标长度（km） | 达标率（％） | 堤顶高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉陵江 | 长江 | 嘉陵江悦来堤防 | 1级 | 50 | 4.60 | 4.60 | 100 | 192.82～217.24 | 已建 |
| 2 | 御临河 | 长江 | 御临河岸线环境综合整治工程 | 2级 | 50 | 5.50 | 5.50 | 100 |  | 已建 |
| 3 | 马元溪 | 竹溪河 | 马元溪综合治理工程 | 3级 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | 298.86～299.70 | 已建 |
| 4 | 白庙沟 | 竹溪河 | 水土高新技术产业园水系整治工程 | 2级 | 100 | 0.91 | 0.91 | 100 | 303.16～329.55 | 已建 |
| 5 | 赵家沟 | 竹溪河 | 赵家沟河道综合治理工程 | 2级 | 100 | 0.44 | 0.44 | 100 | 230.97～261.89 | 已建 |
| 6 | 大溪沟 | 嘉陵江 | 两江新区大溪沟河道治理工程 | 3级 | 100 | 0.31 | 0.31 | 100 | 263.50～266.70 | 已建 |
| 7 | 聋耳河 | 御临河 | 聋耳河河道改道与综合治理工程 | 2级 | 100 | 2.46 | 2.46 | 100 | 199.13～247.03 | 已建 |
| 8 | 石门河 | 御临河 | 两江新区航空产业园片区河道综合治理工程石门河段 | 2级 | 100 | 1.39 | 1.39 | 100 | 203.56～221.74 | 已建 |
| 9 | 双河 | 御临河 | 两江新区航空产业园片区河道综合治理工程双河段 | 2级 | 100 | 1.7 | 1.7 | 100 | 212.81～220.63 | 已建 |
| 10 | 朝阳溪 | 长江 | 两江新区H项目河道综合治理工程 | 1级 | 100 | 2.79 | 2.79 | 100 | 241.9～247.05 | 已建 |
| 11 | 朝阳溪 | 长江 | 两江新区天堡寨片区河道综合治理工程 | 1级 | 100 | 2.55 | 2.55 | 100 | 245.27～264.48 | 已建 |
| 12 | 朝阳溪 | 长江 | 市两江新区龙盛片区防洪规划朝阳溪防洪护岸工程 | 1级 | 100 | 5.08 | 5.08 | 100 | 189.11～190.01 | 已建 |
| 13 | 双溪河 | 长江 | 两江新区鱼复工业园双溪河综合治理工程 | 1级 | 100 | 2.71 | 2.71 | 100 | 205.50～210.30 | 已建 |
| 14 | 双溪河 | 长江 | 两江新区龙兴工业园区团山水库下游河段综合治理工程 | 1级 | 100 | 0.88 | 0.88 | 100 | 247.14～275.82 | 已建 |
| 15 | 高洞河 | 御临河 | 两江新区高洞河综合治理工程 | 1级 | 100 | 2.11 | 2.11 | 100 | 188.12～195.13 | 已建 |
| 16 | 龙凼子溪 | 嘉陵江 | 两江新区龙凼子溪河道整治工程 | 2级 | 100 | 0.40 | 0.40 | 100 | 204.5～205.5 | 已建 |

1.2.3 水生态保护治理现状

水生态保护与修复成效显著，生态环境持续改善。两江新区坚持山水林田湖草系统治理，以小流域为单元，实施水土流失治理、生态修复、河道综合整治等，水土保持率逐年提高，现状年水土保持率为68.22%，高于邻近区域，但低于全市平均水平。全区水环境整体呈良好态势，嘉陵江梁沱（左岸）国考断面和御临河御临镇国考断面全年水质均达到或高于考核目标值，长江和嘉陵江饮用水源地水质达标率为100%。长江、嘉陵江、竹溪河满足水域功能要求，肖家河、跳墩河、盘溪河基本消除黑臭。

1.2.4 智慧水利建设现状

初步形成雨水情和工情自动在线监测体系。依托市级及以上水文站、雨量站、水位站、水质监测站、水土保持监测站、墒情站、地下水监测站及重庆市防汛管理信息化建设项目（一期）、国家水资源监控能力建设重庆市取用水监控项目等市级智慧水利建设，实现水文站网全要素自动监测率达到100%，基本实现了降水量、水位、墒情等水情要素的自动采集、传输和存储，初步形成一体化业务应用体系。

1.2.5 水网现代化管理现状

基本建立现代水利工程建设与管理体系。水环境管理分类分级，建立河湖治理与生态修复长效管理体系，按“点上控严、面上控量”的总体思路，分批分类开展入河排口整治；落实水利安全生产治本攻坚三年行动各项工作、强化汛前查河治河、水土保持监管；全面落实三级河长责任制，加强水域岸线空间管控，持续开展河道“清四乱”，推动河长从“有名”到“有实”转变；全面实施河湖厂网一体化改革，建立“六个一”管理体系、“五位一体”工作格局、“六个一体化”工作场景。

1.3 存在问题及面临形势

加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，对优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成作出了顶层设计。水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》等文件，要求科学编制省级水网建设规划。

《重庆市水网建设规划》提出构建“一干多支、一核多点、三塔五引、多源互济”的重庆市水网总体布局，提出中心城区优化调整水厂布局，持续实施水厂“扩大关小”，形成以长江、嘉陵江两江提水为主，以周边水库为补充的水资源配置格局，加强与周边水源连通，完善应急备用水源和管网互联互通体系，形成“两江互济、江库联动”的水资源配置格局。

进入高质量发展新阶段，深入实施长江经济带发展、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等重大战略，落实习近平总书记对重庆所作重要讲话精神和重要指示批示精神，迫切需要加快重庆市水网建设。两江新区位于重庆市中心城区，加快推进两江新区水网建设，是助力重庆市重大战略实施、推动高质量发展，筑牢生态安全屏障、推动绿色发展，支撑国家水网建设、保障国家水安全，推动重庆水利高质量发展、助力“一区两群”协调发展的重要举措。

当前，两江新区被赋予现代化新重庆先行区、成渝地区双城经济圈极核引领区的功能定位，国际开放枢纽、科技创新中心、先进制造基地、现代服务高地、山水城市典范的城市职能，在重庆市“两带、三区、多园”的先进制造空间布局和“一核、四区、多场景”的金融中心空间布局中具有重要位置。

在面临有利机遇的同时，也要清醒地认识到经济社会发展对水网建设的高要求及目前存在的问题，两江新区应急供水保障能力不足、防洪体系尚不完善、绿色发展任务依然艰巨，数字孪生水网建设滞后，工程建设运行管理水平有待提升，与现代化水利基础设施体系建设要求相比还有不小差距。

一、供水体系韧性较低，水资源应急保障能力不足

供水体系可靠性和韧性有待提高。两江新区供水体系已基本形成，但体系可靠性和韧性还需提高，龙盛组团位于重庆市中心城区的东部北片区，仅有长江单一水源，悦来、水土片区仅有嘉陵江单一水源，水源结构均单一，两江互济未完全实现，作为常备结合的观音洞水库至水厂的原水管道配套不足，无法实现“江库联动”的供水安全保障体系。

城市应急供水保障能力还需提升。两江新区直管区主要以长江、嘉陵江骨干江河引提水工程供水为主，因四山两江分割的客观地理条件和历史沿革，各水厂供区相对独立，未形成大的供水环网，片区间调节能力较为欠缺。

非常规水利用能力尚且不足。节水机制体制尚不完善，尚未形成完善的财税引导和激励政策，节水机构建设和组织管理尚待完善，多部门的联动和协调仍需加强，非常规水的开发和利用能力仍需提升，城市污水处理厂中水回用应用较少，再生水循环利用发展缓慢。

二、防洪与兴利的矛盾突出，防洪减灾体系不完善

防洪工程措施不完善，亟需加强防洪工程建设。根据现场调查，目前长江左岸均为天然河道，沿河分布的主要为码头、港口及部分居民建筑。鱼嘴镇鱼城社区位于鱼嘴河河口段左岸，该河段为三峡水库回水范围内，沿河部分房屋建筑基础标高较频率洪水水位低0.6m左右，现状防洪能力不足100年一遇，嘉陵江河段除悦来街道建有约4.6km的堤防工程外，其余河段均为天然河道，嘉陵江沿岸分布有码头、渡口、取水口以及大片住宅小区，其中凤溪沱码头～天琅河段部分已成道路现状防洪能力不足50年一遇洪水标准，2020年大溪沟河口受嘉陵江洪水倒灌，淹没范围较广。此外局部河段存在岸坡不稳定、已成道路基础冲掏蚀严重的现象，除此之外，中小河流包括竹溪河、后河均存在不同程度的防洪不达标区域，其中水土街道老场镇部分房屋临河而建，汛期不能满足防洪要求。

亟需对暗河工程摸底排查、整治，避免暗河影响防洪安全。暗河工程往往是城市河道的卡口，如果暗河工程设计施工时未执行规定的防洪标准，或出现淤积、堵塞、失修或沉陷垮塌时，往往会成为河道的卡口，是城区的防洪隐患。因此针对两江新区的已建暗河工程，部分箱涵出现局部堵塞、钢筋保护层剥落、钢筋外露并生锈、墙体严重渗水、顶板及侧墙垮塌等隐患。

三、水生态形势不容乐观，河湖健康发展任务艰巨

江河湖库局部存在污染。两江新区直管区水环境质量总体良好，御临河御临镇、嘉陵江梁沱（左岸）、长江寸滩3个国控考核断面及黑水滩河（竹溪河）水土、后河跳石2个市控考核断面水质现状总体满足考核要求，但御临镇断面高锰酸盐、总磷、溶解氧等污染物指标在部分月份超标现象较突出、存在水华风险，后河跳石断面水质个别月份存在超标现象。新区次级河流、湖库水质类别为Ⅴ至劣Ⅴ类的有反弹趋势。

河流岸线功能降低，水生态安全任重道远。直管区长江、嘉陵江穿流而过，御临河、竹溪河等支流纵横交织，随着城市规模的扩大和时间的累积，部分河堤年久失修、岸线损毁，岸坡稳定性差，易引发河道淤积、连通性变差等问题；加之水位的季节性涨落，消落带基岩裸露，生态功能低，隔离缓冲功能减弱，水环境保护修复压力大。

城乡人居环境脆弱，人地矛盾亟需缓解。直管区水土流失面积202.78km²，集中在城镇开发和基础设施建设密集区域，建设行为破坏土壤结构，降低植被覆盖，造成表土松散，极易诱发水土流失。此外，区内公园绿地分布不均，废弃地、边角地较多，人居环境品质有待提高。

新时代生态文明建设对水环境保护与修复提出了新要求。随着生态文明建设的不断推进，两江新区在水环境保护与修复方面面临着新的挑战和要求。首先，水环境质量的改善已成为社会关注的焦点，人民群众对美好生态环境的需求日益增长。因此，必须加强水环境治理，提升水质，确保水资源的可持续利用。其次，水生态修复工作亟待加强，特别是河流、湖泊的生态修复，以恢复水体的自净能力和生态功能。此外，水土保持工作也需要进一步加强，以减少水土流失，保护和改善生态环境。为了实现这些目标，两江新区需要采取一系列措施。首先，加强水环境监测和污染源控制，确保工业和生活污水得到有效处理，减少对水体的污染。其次，推进河流、湖泊的生态修复工程，通过生态护岸、水生植物种植等措施，恢复水体的生态功能。同时，加强水土保持工作，通过植树造林、坡耕地治理等措施，减少水土流失。此外，还需要加强水生态保护宣传教育，提高公众的环保意识，形成全社会共同参与水环境保护的良好氛围。通过这些措施的实施，两江新区将能够有效应对新时代生态文明建设对水环境保护与修复提出的新要求，为实现区域可持续发展提供坚实的水环境支撑。

四、信息化基础设施建设未形成体系，智慧化程度不高

数字孪生水网信息化基础设施建设有待强化。涉水感知能力不足，重要支流、中小河流监测控制率不足，水文监测要素单一，水生态、水环境监测站网薄弱，监测站自动化、智能化水平不高，新型传感设备、卫星遥感、无人机等新技术应用不足。

监测体系有待健全。用水计量、水利工程安全监测、河道管理等方面自动监测、监控能力还相对较为薄弱。

水利信息资源和业务系统有效贯穿能力不强。信息化资源得不到充分、合理有效地利用。应用覆盖面度和智能化水平不高，水利业务与信息技术融合程度不深，面向全局的水利大数据应用不够，已建的应用系统主要限于水利信息的集成，部门模块缺失，数据自动处理及决策的应答全过程响应能力不足。

五、水治理体系及能力仍待提升

江河湖库、水资源、水利工程、水土保持等建设活力有待提升。稳定长效的水利投入机制尚不完善，水市场作用发挥不明显，盈利性项目与公益性水利工程未能有效整合，尚未全面激发社会投入水利建设的活力。

水价改革进展较慢。良性水价形成机制还未全面建立。

节水激励机制不完善。尚未形成完善的财税引导和激励政策。

总体来看，两江新区水网建设的基础条件已经具备，但水资源优化配置能力不足、防洪减灾体系不完善、网络化智慧化水平不高等问题依然存在，目前两江新区正处于解决水利基础设施发展不平衡不充分问题的关键期，优化水网布局，把联网、补网、强链作为区域水网建设重点的机遇期。对标党中央和市委、市政府对重庆水利改革发展的新要求，迫切需要两江新区坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向，坚持系统观念，立足流域整体和兴利除害结合，系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，以水网统领两江新区现代化水利基础设施体系建设，为两江新区经济社会发展提供更有力的水利支撑。

2 总体要求

2.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚决贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，认真落实市委、市政府决策部署，立足两江新区的区位优势、生态优势、产业优势和体制优势，整体谋划全区水网格局，以智慧调控为手段，统筹水资源配置、流域防洪减灾、水生态保护等各类资源和要素配置，以联网、补网、强链为重点，加快推进两江新区现代水网建设，提高水安全保障水平，为两江新区高质量发展和人民高品质生活提供有力的水安全保障支撑。

2.2 基本原则

一、服务全局、谋划长远。坚持全区一盘棋，统筹推动全域水网建设。立足区情与水情，着眼长远，适度超前，统筹谋划未来一个时期水网建设战略目标、总体布局和建设重点，全面推动水安全保障与经济社会发展格局相匹配。

二、节水优先、绿色发展。坚持以水而定、量水而行、因水制宜，统筹加强需求和供给管理，强化水资源刚性约束，提高用水效率和效益。牢固树立文明理念，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，合理布局水网工程，处理好发展和保护的关系，稳步提升水生态系统质量和稳定性，实现人水和谐共生。

三、系统规划、风险管控。坚持山水林田湖草沙系统治理，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，统筹流域和区域，系统解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，推进协同融合，充分发挥全域水网整体效能和综合效益。强化底线思维，增强水安全风险防控的主动性和有效性。

四、改革创新、两手发力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府作用，创新水利投融资和水网建管运维用体制机制，激发各类水主体的内生动力和活力。强化科技创新引领作用，推动实体水网与数字水网相融合，大力提升水网数字化、网络化、智能化水平。

2.3 规划水平年

基准年取2022年，近期规划水平年2027年，中期规划水平年2035年，展望到2050年。

2.4 规划目标

到2027年，悦来水厂扩建至120m³/d，输水联络管-区域主干管-片区环网-供水支管四级供水网络基本形成，两江新区水网主骨架基本形成，基本满足人民群众对持续水安澜、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求。水资源节约集约利用和城市供水保障能力明显提升，城市污水处理厂中水回用工程建成并发挥效益，再生水循环利用进一步优化；防洪减灾体系进一步完善，洪涝灾害防御能力明显提升；水土保持生态功能持续提升，重点河湖基本生态流量满足程度达到90%以上；水网工程数字化、智慧化水平明显提高。

到2035年，与基本实现社会主义现代化相适应的两江新区水网基本建成，均衡立体的水资源配置体系、安全韧性的流域防洪减灾体系、山水融合的水生态保护治理体系、“四预”完备的数字孪生水网体系基本建成，水安全保障能力显著提升。

——均衡立体的水资源配置体系基本建成，优化配置能力实现全局性提升。鱼嘴、水土水厂分别扩建至90万m³/d、20万m³/d，悦来水厂保持原有水平，应急引水工程发挥效益，多水源应急备用的供水安全保障体系基本形成；水资源刚性约束作用显著增强，节水型生产和生活方式基本建立，用水结构得到合理优化，用水效率和效益逐步提高，水资源节约集约利用水平显著提升。

——安全韧性的流域防洪减灾体系基本建成，洪涝灾害防御能力实现整体性提升。流域区域防洪减灾体系基本建立，防洪达标率达100%，1-5级堤防达标率达到100%。山洪灾害防治能力显著增强，重点区域防洪排涝能力显著提升，洪水风险管控能力显著提升。

——山水融合的水生态保护治理体系基本建成，江河治理能力实现系统性提升。水源涵养与保护能力显著提升，水土流失得到有效治理。河湖生态流量得到有效保障，重点河湖基本生态流量保障率达到95%以上。

——“四预”完备的数字孪生水网体系基本建成，水网智慧化水平实现跨越性提升。自然河湖、水资源、水利工程、水土保持监测预警体系基本建立，现代水文监测站网自动监测率达到100%，重大水利工程数字化率达到100%。流域防洪减灾、水资源调配等核心调控业务实现“四预”功能支撑。通过数字孪生流域、数字孪生水利工程支撑数字孪生水网运行，在水网模拟仿真与调度应用方面取得突破。

到2050年现代化综合立体的两江新区水网全面建成，各层级水网高效协同融合，均衡立体的水资源配置体系、安全韧性的流域防洪减灾体系、山水融合的水生态保护治理体系、“四预”完备的数字孪生水网体系全面建成，水资源优化配置和城乡供水保障能力、水旱灾害防御能力、水生态保护治理能力、水网工程智能化水平全面提升，水安全保障能力全面提升。

# 两江新区直管区水网规划建设指标体系

表2.4-1

| 体系类别 | 序号 | 分项指标 | 单位 | 2022年 | 2027年 | 2035年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源配置体系 | 1 | 用水总量（亿m³） | 亿m³ | 1.25 | 1.57 | 2.43 | 预期性 |
|  | 2 | 骨干水网覆盖率（%） | % | 95 | 96 | 99 | 预期性 |
|  | 3 | 城乡供水一体化率（%） | % | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 4 | 城市再生水利用率 | % | 8.58 | 11 | 15 | 预期性 |
|  | 5 | 城市供水管网漏损率 | % | 10 | ≤9 | ≤9 | 预期性 |
|  | 6 | 新增年供水能力（亿m3） | 亿m3 | — | 1.22 | 2.89 | 预期性 |
| 防洪减灾体系 | 7 | 新增防洪库容（亿m3） | 亿m3 | — | — | — | 预期性 |
|  | 8 | 1-5级堤防达标率（%） | % | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 9 | 乡镇防洪达标率（%） | % | 83.7 | 93.3 | 100 | 预期性 |
|  | 10 | 中小河流治理率 | % | 45.9 | 79.9 | 100 | 预期性 |
| 水生态保护治理体系 | 11 | 重点河流基本生态流量保障率（%） | % | — | >90 | >95 | 约束性 |
|  | 12 | 国控及市控断面达到或优于III类水质比例 | % | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 13 | 水土保持率（%） | % | 68.22 | 70.9 | 76.5 | 预期性 |
| 智慧水利体系 | 14 | 现代水文监测站网自动监测率 | % | 98 | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 15 | 重大水利工程数字化率 | % | — | ≥75 | ≥95 | 预期性 |

注：1.骨干水网覆盖率是指区县重要河流水系、重大引调水工程、区域供水渠道等水安全保障面积占区县国土面积比例。

2.城乡供水一体化率是指规模化供水工程、标准化小型集中供水工程供水人口占区域总人口（该区域常住人口或户籍人口，取高值）的比值（以区县为单元）。

3.城市再生水利用率是指中水回用量占污水处理厂进水量的比值。

4.新增年供水能力是指供水工程建设后新增的供水能力。

# 5.新增防洪库容是指新建、改扩建大中型水库后新增的防洪库容。

6.乡镇防洪达标率是指已达标或基本达标的乡镇数量占区县全部乡镇数量的比例。

7.重点河湖基本生态流量达标率是指纳入生态流量保障重要河湖名录的河流和湖泊控制断面（考核断面）生态流量保障目标实现比例。

8.国控及市控断面达到或优于III类水质比例是指国考断面、长江经济带、水华（回水区）梁沱（左岸）断面和国考断面、水华（非回水区）御临镇断面达到或优于III类水质比例。

9.水土保持率是指区域内水土保持状况良好的面积占区域国土面积的比例。由于《重庆市水土保持公报》和《重庆市水利局办公室关于印发2025年和2035年全市水土保持率分解目标的通知》（渝水办水保〔2023〕14号）中没有单列两江新区现状值和目标。考虑现状年两江新区水土保持率与江北区水土保持率接近（江北区水土保持率为67.87%），此次规划目标参考江北区目标。

10.现代水文监测站网覆盖率是指流域面积200km2及以上河流和中小型水库实现全要素自动化水文监测的数量占比。

11.水利工程数字化率是指小Ⅰ型以上水库、3级及以上堤防、引调水工程等实现全周期数字化、全要素监测占工程总量的比例。

2.5 总体布局

紧紧围绕成渝地区双城经济圈发展规划，上承重庆市水网、外衔邻域水网，充分依托两江新区地形地貌、河流水系特点，结合已成、规划骨干水利基础设施网络格局，以问题为导向，立足流域整体和水资源空间均衡，构建集流域区域水资源优化配置、防洪减灾、水生态保护等功能，着力打通防洪排涝和水资源配置“最后一公里”，谋划好两江新区水网的“纲、目、结”，建成“两江三河、四山多廊、内畅外联、多源互补”立体水网体系格局，保障区域水安全，实现“河畅、水清、岸绿、景美、业兴、人和”的美好愿景。

“两江三河”——两江新区因位于长江以北、嘉陵江以东而得名，区域内有御临河、竹溪河、后河3条重要支流及中小河流，水资源禀赋优越，为两江新区经济社会发展提供重要水利支撑。河流作为山水林田湖草六要素中非常特别的流动要素和核心要素，在两江新区高质量发展和生态环境保护中具有核心作用，是两江新区重要的水源、行洪通道和生态载体，是水网构建的基础。

“四山多廊”——两江新区共有四条主要山脉，中梁山、铜锣山、明月山三条城市主脉，加上龙王洞山构成了两江新区“四山夹三槽”的特殊地形，在新区范围内还散布着若干独立山体，山系结合水系等多个生态廊道，串联山水、公园等绿色斑块，形成两江新区复合型生态网络。

“内畅外联”——两江新区区域内本地水资源不足、过境水资源丰富、人口经济要素密集，在进一步深入挖潜工业和服务业等需求端节水减排潜力的基础上，充分利用长江、嘉陵江等过境水源优势，推进水厂扩大规模，优化布局，统筹本地水、过境水和外调水一体化配置，区域内完善输水联络管-区域主干管-片区环网-供水支管四级供水网络，区域外加快承接引水工程及互联互通管道，充分发挥碑口、胜天、金刀峡等水库的应急备用功能，实现区域内外水网互联互通，为推动主城都市区强核提能级、扩容提品质提供基础支撑。

“多源互补”——两江新区位于重庆市中心城区北部片区及东北部片区，结合重庆市及主城都市区水网，考虑两江新区直管区分布，统筹直管区内外水源。位于北部片区的直管街道、江北嘴、悦来、水土及保税港以嘉陵江水源为主，观音洞等水库水源为辅和应急备用的水源格局，以悦来骨干水厂为主，水土水厂为辅，区内江库联动、管网有机互连互通的供水格局；位于东部北片区的龙盛组团以长江水源为主，御临河水源为辅的水源格局，以鱼嘴水厂为主区内江库联动、管网有机互连互通的供水格局。

3 优化水资源配置和供水保障体系

坚持人口经济与资源环境相均衡的理念，坚持以水而定、量水而行，立足流域整体和水资源空间均衡配置，强化水资源刚性约束，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，在强化节水的基础上，统筹协调生活、生产、生态环境用水关系，实行最严格的水资源管理制度，提高用水效率，合理开发利用地表水，控制地下水开采，合理配置水资源，保障供水安全。

3.1配置思路

立足两江新区水资源与经济社会发展要素时空分布不均衡的特点，围绕新发展阶段重庆市发展目标对水资源的高质量供给保障需求，统筹存量与增量，在需求侧、供给侧“双向发力”。以落实“节水优先”和“四水四定”为抓手，加快形成水资源节约集约利用体系。通过新建一批备用水源和引调水工程，增强供水保障和抗旱应急能力，完善水资源配置与人口经济均衡协调发展格局，加快解决局部水资源要素与其他要素错位分布的难题，全面提升供水保障能力，支撑两江新区经济社会高质量发展。

在需求侧，严格落实“四水四定”合理控制用水增量。坚持“先节水、再增水”的基本思路，严格落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，以水资源的刚性约束引领、优化经济社会发展布局和产业调整。同时，也要考虑经济社会高质量发展的合理、刚性用水需求，在强化节水措施落实的情况下，主动调整各行业的用水结构，合理控制规划年的用水增量。

在供给侧，按照“先挖潜、再新建”和“确有需要、生态安全、可以持续”的思路，优先对已建、在建水利工程进行合理挖潜，发挥已建、在建工程的供水效益，退还挤占的生态环境用水，缓解人与自然争水矛盾，加大再生水等非常规水利用。按照“优水优用、高水高用”的原则，优化水源工程布局，新建一批骨干水源工程、跨区域供水工程，合理退减一批“规模小、保障低”的小微工程，构建完善高效的输水主通道和供水毛细血管，提升供水网络的供水效率和保障能力。

3.2水资源供需分析

3.2.1需水预测

3.2.1.1社会经济发展指标预测

社会经济发展预测依据主要为《重庆两江新区国土空间规划（2021—2035年）》（2024年6月30日，重庆市人民政府批复）。

（1）人口预测

据水资源禀赋条件、水资源承载能力和开发利用格局，合理确定两江新区人口发展规模上限，促进常住人口合理流动和有序集聚。两江新区近10年人口始终保持均衡发展态势，人口总量平稳增长，人口城乡结构不断优化，人口发展更趋协调。

人口总量总体平稳。2015年，两江新区直管区总常住人口98.56万人，2022年常住人口增加至110.89万人，年均增长7.8%，明显高于全市平均水平，与两江新区为中心城区，人口聚集效益明显密不可分。

人口城乡结构不断优化，人口发展更趋协调。2015年两江新区直管区城镇常住人口53.10万人，城镇化率为80.9%，至2022年城镇常住人口105.03万人，常住人口城镇化率94.7%，较2015年提高13.8个百分点，城镇化率明显高于全市平均水平。

综合考虑《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》《重庆两江新区国土空间规划（2021—2035年）》等已有规划成果关于人口预测的分析，以及近年来两江新区直管区人口发展、流动规律，预计到2035年，两江新区直管区常住人口达到210万人，较2022年增加99.11万人，年均增长5.0%，低于近6年两江新区常住人口增长率。到2035年两江新区将是现代化新重庆先行区、成渝地区双城经济圈极核引领区，具有国际开放枢纽、科技创新中心、先进制造基地、现代服务高地、山水城市典范的城市职能。

综合分析认为，随着经济社会不断发展，以人为本的城镇化水平将会稳步提高，预测到2035年两江新区直管区常住人口达210万人，其中城镇人口208万人，城镇化率达99%，较2022年增长102.97万人，农村人口则净减少3.86万人。人口城乡分布格局进一步优化调整，人口发展更趋协调。

（2）经济指标预测

党的十八大以来，重庆经济规模不断攀升，2015年全市地区生产总值超过1.5万亿元，2017年突破2万亿元，2020年迈上2.5万亿元台阶，到2022年，地区生产总值是2015年的1.82倍，年均增速达8.9%。

重庆作为全球唯一坐落在平行岭谷上的特大城市，未来重点是发挥重庆市区位优势、生态优势、产业优势、体制优势，不断提高生态、经济、人文、生活品质，建成国际化、绿色化、智能化、人文化现代大都市，城乡融合发展的直辖市，国家中心城市，国家历史文化名城和长江经济带绿色发展示范区。同时，需要充分考虑重庆市水资源时空分布不均、与产业发展其他要素分布不均衡等突出问题，以水资源承载能力为基础，加强用水定额管理，发挥水资源条件对产业发展的引导，加快培育形成以高效节水产业为主的产业布局，加快培育一批水资源高效利用的规模化产业。

两江新区未来将成为国际竞争力强的新兴产业集聚地，更多创新型企业、新兴产业在这里踊跃成长、集聚壮大，高端产业引领作用更加突出；将成为全球投资、贸易、创业的优选目的地，链接全球的网络越织越密，全球的货物、资金、人才、技术、数据等各类要素在这里充分流动、高效配置，成为重庆市重要的增长极。同时，根据《重庆两江新区国土空间规划（2021—2035年）》，两江新区直管区围绕“33511”现代制造业产业集群，规划环照母山-园博园都市工业集聚区以及水土、空港、龙盛三大先进制造业集聚区，保障先进制造业空间，有序推动产业集聚发展，引导平场、黄茅坪、翠云、金山等传统工业区提档升级，工业发展势头强劲。

根据《重庆两江新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，两江新区直管区地区生产总值力争突破3000亿元，工业总产值力争突破6000亿元，服务业增加值力争突破1600亿元。充分考虑已有规划成果，结合两江新区全域及直管区经济发展历程和现状情况，以及未来经济发展的复杂性和不确定性，预测直管区2022～2027年期间为经济恢复期，增速为7.6%，至2027年GDP超3500亿元，其中工业增加值达1200亿元，恢复到原有水平后2028～2035年GDP增速降低至7.0%，至2035年GDP超6000亿元，其中工业增加值达2150亿元。

3.2.1.2需水指标

经过各类规划需水量相关指标分析，本规划统筹采用城市单位人口综合用水量指标法及综合生活用水、工业等分项指标法，指标结合《城市给水工程规划规范》《村镇供水工程技术规范》建议值、两江新区直管区规划定位和高质量发展、高品质生活要求综合分析确定。

（1）城市单位人口综合用水量城市需水指标

2022年主城都市区城市人均最高日用水量331L/d，平均日变化系数为1.21；根据中心城区城市供水统计资料，2012～2022年，中心城区人均最高日用水量由290L/d增加到350L/d；根据《重庆市中心城区给水国土空间规划（2022—2035年）》等相关规划，预测全市2035年人均城市最高日用水量385L/d，其中主城都市区390L/d，中心城区400L/d。

综合以上资料考虑两江新区发展，预测两江新区直管区2027年人均城市最高日用水量380L/d，2035年人均城市最高日用水量410L/d。

（2）人均综合生活用水量指标

根据《重庆市中心城区给水国土空间规划（2022—2035年）》预测，中心城区北部片区（北部组团）、东部北片区（龙盛组团）2035年人均综合生活用水量指标分别为210L/d、220L/d，结合实际最高日人均综合生活用水量，并结合发展趋势及未来加强节水管理的因素，预测两江新区直管区2027年最高日人均综合生活用水定额为190L/d，2035年最高日人均综合生活用水定额为210L/d。

3.2.1.2需水量

（1）城市单位人口综合用水量指标法

规划供水人口按照两江新区直管区2035年210万人进行用水量预测，两江新区直管区2035年最高日需水量86.1万m³/d。

（2）综合生活用水、工业等分项指标法

综合生活用水量：考虑上述方法相同供水人口，2035年两江新区直管区综合生活用水量为44.1万m³/d。

工业用水：由于《2022年重庆市水资源公报》未公布两江新区直管区万元工业增加值用水量，本次根据渝北区、江北区、北碚区2022年情况及直管区地域分布，结合实际调查及相关资料，两江新区直管区现状万元工业增加值用水定额为11.9m³/万元，考虑工业占地比例的上升及用水效率进一步提高，预测2035年万元工业增加值用水定额分别为8.1m³/万元，工业用水量17.4万m³/d。

其他用水：包括城市浇洒道路和绿地用水、管网漏损量以及未预见水量，均参照供水现状的统计资料，考虑到绿休闲区增加和管网漏损率下降，规划2035年均按20％计算，即12.3万m³/d。

需水量：本方法中需水量为综合生活需水量、工业企业需水量、浇洒道路和绿地用水量、管网漏损量及未预见水量之和，即2035年两江新区直管区需水量73.8万m³/d。

（3）需水量确定

城市人均综合用水量指标法是在供水片区的基础上，综合考虑各组团现状及今后的较多关联因素来确定的，其计算结果相对于其他方法较为客观准确，结合直管区建成区及未开发区分布情况，已建成区占比较大的组团、工业用地占比较低的区域仍采用人均综合指标预测，对未开发区域占比较大、工业用地比例较高的组团采用工业生活分项指标法预测，考虑日变化系数1.2。根据《重庆两江新区国土空间规划（2021—2035年）》，两江新区直管区工业发展区集中分布在龙盛片区、水土片区、空港片区东侧等区域，主体构成地类为工业用地。综合以上分析，预测2027年两江新区直管区需水量51.1万m³/d，总需水1.57亿m³，2035年需水量达80万m³/d，总需水2.43亿m³。

3.2.2水资源供需分析

根据《重庆市城乡供水一体化规划（含农村供水高质量发展规划）》，主城都市区以长江嘉陵江涪江等江河水源和玉滩水库、金佛山水库、观景口水库、藻渡水库、福寿岩水库、渝西水资源配置工程、渝南水资源配置工程、长征渠引水工程、渝西水资源配置二期工程（长征渠引水先导工程）、区域内中型水库等工程水源为规划骨干供水水源，以现有城乡供水设施为基础，优化水厂和供水网络布局。

两江新区直管区位于重庆市中心城区，沿长江、嘉陵江等大江大河坐落，城市用水以长江、嘉陵江提水供给为主，过境水量利用较多，水源保证率高。目前，两江新区直管区由长江（鱼嘴水厂）、嘉陵江（悦来水厂、水土水厂）骨干江河引提水工程供水为主，鱼嘴、悦来、水土水厂规模分别为40万m³/d、80万m³/d、15万m³/d，满足两江新区直管区41.1万 m³/d需水量。

根据《重庆市中心城区给水国土空间规划（2022—2035年）》，至2027年，鱼嘴、悦来、水土水厂规模为40万m³/d、120万m³/d、15万m³/d；至2035年，鱼嘴、水土水厂分别扩建至90万m³/d、20万m³/d，悦来水厂保留120万m³/d规模，中心城区北部片区、东部北片区供需差均为18.5m³/d，可满足两江新区直管区80万m³/d需水量。

3.3 水资源优化配置

3.3.1水资源配置原则

根据《重庆市主城区水厂布局调整分区规划》，主城区水厂布局规划设计关停水厂39座、新建水厂2座、扩建水厂12座。到2030年，主城区形成15座骨干水厂，总供水规模达781万m3/d，其中：以长江为水源7座（丰收坝、大江、大学城、西彭、鱼嘴、和尚山、白洋滩水厂），总供水规模445万m3/d；以嘉陵江为水源6座（蔡家、水土、红工、井口、悦来、梁沱水厂），总供水规模296万m3/d；以水库为水源2座（牛头岩、观景口水厂），总供水规模40万m3/d。各水厂供区水量平衡均可满足要求。

两江新区直管区由长江、嘉陵江骨干江河引提水工程供水为主，鱼嘴、悦来、水土三大水厂可以满足直管区水量需求，然而，鱼嘴水厂主要水源为长江提水，悦来、水土水厂主要水源为嘉陵江提水，水源均较为单一，一旦发生水污染事故，将对两江新区直管区乃至重庆中心城区供水水质安全产生直接的威胁，因此，两江新区直管区水资源优化配置主要重点为应急供水保障。

应急备用水源为蓄水工程的，其应急备用水量按最低保证 30 天综合生活用水需求确定，应急供水期间，城市居民生活用水指标不低于 80L/人.d，农村应满足居民基本生活用水需求。全面完善城市应急备用水源配置，农村在技术经济条件允许情况下，千人以上供水工程配置应急备用水源。针对现状无应急备用水源的集中供水工程，按照各工程应急备用需水要求，首先筛选距离较近、已建水库水源，其次结合已有规划水源工程进行配置。加快推进水网骨干水源、农村小型引调水工程建设，积极推进水系（水源）连通工程建设，形成多源应急备用的水源保障格局，提升水源保障的稳定性和抗干旱风险能力，结合两江新区具体情况，按居民生活、城市基本功能不受影响情况下进行预测，确定应急供水情况下的人均综合用水量指标为90L/d。

3.3.2规划年水资源配置方案

衔接主城都市区水网，优化调整水厂布局，持续实施水厂“扩大关小”，形成以长江、嘉陵江两江提水为主，以周边水库为补充的水资源配置格局，加强与周边水源连通，完善应急备用水源和管网互联互通体系，形成“两江互济、江库联动”的水资源配置格局。至2035年，扩建鱼嘴水厂至90万m³/d、悦来水厂120万m³/d、水土水厂20万m³/d，以长江（鱼嘴水厂）与苟溪桥、碑口等水库互为应急备用，嘉陵江（悦来、水土水厂）与观音洞、两岔、金刀峡、胜天水库互为应急备用。

根据中心城区供水系统多年运行情况分析，可能发生的供水安全风险主要包括嘉陵江或长江水源地由于交通事故、上游工业泄露等原因遭受突发性水污染事件；水旱灾害导致两江主要取水口损坏或取水困难；管网故障导致部门区域无法供水；人为破坏导致水厂无法正常供水；其他自然灾害导致的供水安全风险。为保障两江新区直管区乃至重庆市中心城区北部片区及东部北片区应急供水安全，推荐采用备用水源（大范围应急）+水车送水（小范围应急）相结合的应急供水方式作为应急供水保障思路。即，当由于管网故障、人为破坏等导致小范围应急供水时，由水车送水解决；当由于突发水污染事件导致较大范围内需要应急供水时，则提前根据预警系统预告，启用应急备用水源（水库）向水厂输水，适时转换后不停水供水。

（1）东部片区应急备用

两江新区直管区东部片区包括龙兴、鱼复园区及协同创新区，以长江（鱼嘴水厂）水源为主，现规模为40万m³/d，2035年前扩建至90万m³/d，一旦长江发生水污染事故，东部片区将无水可供。分析重庆市主城区已建在建水库，可作为鱼嘴水厂应急备用水源的有在建碑口水库及已建苟溪桥水库，备用水量2186万m³，满足直管区东部片区乃至中心城区东部北片区备用需水量。规划以长江（鱼嘴水厂）水源为主，碑口水库、苟溪桥水库为应急备用水源，形成长江和御临河双水源互备的供水安全保障配置体系。

（2）西部片区应急备用

两江新区直管区西部片区包括直管街道、水土园区、悦来、保税港及江北嘴，以嘉陵江（悦来、水土水厂）水源为主，现总规模为95万m³，2035年前扩建至总规模140万m³，一旦嘉陵江发生水污染事故，西部片区将无水可供。分析重庆市主城区已建在建水库，可作为悦来、水土水厂应急备用水源的有观音洞、两岔、金刀峡及胜天水库，备用水量2634万m³，满足直管区西部片区乃至中心城区北部片区备用需水量。规划直管区西部片区悦来水厂以嘉陵江水源为主，观音洞、两岔水库为应急备用水源，水土水厂以嘉陵江水源为主，金刀峡、胜天水库为应急备用水源，形成江库联动的供水安全保障配置体系。

（3）区域内外互联互通

按照两江互济、江库联动原则和城乡供水一体化的总体要求，复核各骨干水厂供水干管、区域连通管道布局、现有管网改造等工程内容，包括高位调节池、配水厂（站）、加压站等重要配套设施的布局、规模等。其中，需双回路供水保供的，个别可通过工业园区或企业自建调节池等方式进行保障。根据《重庆市中心城区给水国土空间规划（2022—2035年）》，结合两江新区直管区地形地貌，协同市级开展王家隧道、石坪隧道、铁山坪隧道等城市主要穿山通道，果园大桥、郭家沱大桥、大竹林大桥、宝山大桥、施家梁大桥等主要过江通道的互联互通应急管道建设。

3.4节约用水

3.4.1水资源刚性约束

坚持以水而定、量水而行，以推动用水方式由粗放低效向节约集约转变为目标，推进节水基础设施建设，统筹配置生活、生产、生态用水，形成多源互补、区域互通、集约高效的水资源保障体系。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，至2035年，用水总量不超过上级下达任务。

3.4.2重点领域节水

深入推进工业节水。结合水资源条件和国土空间规划，两江新区直管区围绕“33511”现代制造业产业集群，规划环照母山—园博园都市工业集聚区以及水土、空港、龙盛三大先进制造业集聚区，保障先进制造业空间，有序推动产业集聚发展。根据两江新区直管区特殊条件，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中，严控区域产业准入。引导工业布局和产业结构调整，深化企业水资源循环利用，推广工业节水工艺和技术，加快淘汰落后用水工艺和技术。推进龙盛片区、水土片区、空港片区以节水为重点的绿色高质量转型升级和循环化改造，实现“节流减污”。促进水循环利用和综合利用，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。推进节水标杆园区创建工作。建立健全工业用水单位重点监控名录，引导重点监控用水单位完善节水管理制度、开展节水型企业建设，争当水效“领跑者”。

加强城镇生活节水。积极开展节水型社会建设，直管街道、悦来、江北嘴等区域党政机关、事业单位和社会团体率先推广使用节水型新技术、新材料和新器具，加强城市供水管网检漏和维修改造，开展管网分区计量管理工作，统筹水量计量与水压调控、水质安全与设施管理、管网运行与营业收费管理，逐步建立管网漏损管控体系，提高管网信息化、精细化管理水平，实现供水管网精准控漏，降低供水管网漏损。

3.4.3非常规水利用

（1）加大再生水利用力度

鼓励利用再生水等非常规水源建设再生水利用设施，促使工业生产、城市绿化、生态景观、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等优先使用再生水；构建“市政供水-排水-再生处理-生态补水-市政供水”的水循环系统，促进排水体系和水生态修复体系建设，逐步实现水的循环利用和梯级利用。扩大再生水利用范围和有效利用程度，体现“优质优用、低质低用”的用水原则。积极推行城区水系、园林绿化、洗车、道路喷洒等用水优先利用再生水，积极推广水土、鱼复、龙兴等工业园区内工业企业再生水利用，开展污水处理厂附设再生水厂，实施竹溪、蒙家院子污水处理厂再生水利用，开展悦来再生水回用工程。

（2）建设雨水利用工程

结合海绵城市建设、绿色建筑和绿色生态住宅小区建设及既有建筑绿色化改造示范项目，修建一批集雨水窖、水池、水塘等小型雨水集蓄工程。因地制宜建设城市雨水综合利用工程，现有规模以上住宅小区、企事业单位、学校、医院等兴建集雨环境用水工程。推广雨水集蓄回灌技术，提高雨水集蓄利用水平。完善雨、污水分流体制，构建生态雨水系统，稳步推进污水处理设施提质增效。预测至2035年，两江新区直管区污水量约58万m³/d，分片区开展排水管网改造，整治雨污管网混接、错接、漏接现象。实现城区污水全收集、全处理，城市污泥无害化处理率100%。

3.5 构建现代化城市供水工程体系

根据两江新区地形地貌特点和城市发展阶段，结合国内外大都市供水经验，两江新区城市供水工程体系衔接重庆市水网及主城区水厂布局，调整目标为：建设“两江水源为主、水库水源为补充”的水源保障体系和“两江互备、江库联动、各片区互连互通”的供水安全保障体系。

3.5.1优化城市供水工程

城市供水工程以区域为单元，统一规划、统筹建设，建成供水管网延伸和规模化供水为主的城市供水体系。根据规划年水源布局，坚持规模化、规范化、标准化、智能化相结合，以供水规模化发展为重点，建大、并中、减小，因地制宜、分类施策，充分利用现有供水设施，改造、扩建规模化水厂，合理进行规划年水厂布局，同时推进城市输配水管道建设。到2035年，规划扩建鱼嘴、悦来、水土水厂至90万m³/d、120万m³/d、20万m³/d。

3.5.2强化应急供水工程

两江新区直管区现状水源以长江、嘉陵江为主要水源，鱼嘴、悦来、水土水厂规模化供水，在水量上有一定的保证，而在水质上，主要针对“两江”上游来水和城市排污的水质污染影响，规划应加强河流水体的保护，将长江、嘉陵江互为应急储备水源。在两江事故极端情况下，现状、在建水库和规划水库可作为应急备用水源。

规划鱼嘴水厂以碑口水库、苟溪桥水库为应急备用水源，开展重庆两江新区鱼嘴水厂应急引水工程，新建供水管道25km，设计流量37万m³/d，建议预留管廊DN1600*2；同时规划苟溪桥水库-鱼嘴水厂应急引水工程，新建供水管道18km，设计流量27万m³/d，建议预留管廊DN1400*2。

规划悦来水厂以两岔水库、观音洞水库为应急备用水源，开展重庆两江新区悦来水厂应急引水工程，新建管道总长约25km，设计流量85万m³/d，建议预留管廊DN1200*2。

规划水土水厂以金刀峡水库、胜天水库为应急备用水源，开展重庆两江新区水土水厂应急引水工程，新建管道总长约35km，设计流量7万m³/d，建议预留管廊DN1200*2。

3.5.3推进区域互联互通

两江新区直管区特殊的范围和自然条件，形成了东西相对独立的供水地理分区，由于供水投资渠道和建设期的不同，工业发展较快的局部区域供水能力和需水能力不匹配，供水管网布置相对分散，未形成大片的供水环网，区域间调节能力较弱，抗击突发事故能力较差。规划利用王家隧道、石坪隧道、铁山坪隧道等城市主要穿山通道，果园大桥、郭家沱大桥、大竹林大桥、宝山大桥、施家梁大桥等主要过江通道开展互联互通管道建设，形成片区间强调节能力，构建更完善的城市公共供水安全保障体系，加强片区互联互通和应急供水能力。

3.5.3推进再生水利用工程

统筹节水与再生水利用，抓住构建现代水网的契机，积极探索研究再生水利用的制度、机制、标准、方式。完善再生水利用支持政策，鼓励采用政府购买服务方式推进再生水用于生态补水，健全再生水市场化运行机制。到2035年，规划实施竹溪、蒙家院子污水处理厂附设再生水厂，开展悦来再生水回用工程。

# 专栏3 水资源配置工程

# 1、城市供水

推进鱼嘴、悦来、水土水厂续建工作，2027年前扩建悦来水厂至120万m3/d，2035年前扩建鱼嘴、水土水厂至90万m3/d、20万m3/d，形成230万m3/d三大水厂供水体系，建设完善的城市供水管网，保障城市公共供水安全。

# 2、应急供水

加快鱼嘴、悦来、水土水厂的应急引水工程前期工作，新建管线85km，构建多源应急备用的水源保障格局，提升水源保障的稳定性和抗干旱风险能力。

# 3、区域互联互通

结合王家隧道、石坪隧道、铁山坪隧道、果园大桥、郭家沱大桥、大竹林大桥、宝山大桥、施家梁大桥等穿山过江通道，加强区域互联互通和应急保障能力，协同市级及其他部门新建管线47.4km。

# 4、再生水利用

围绕生活节水、工业节水、非常规水利用等方面推进节约用水，整治供水管网，实施竹溪、蒙家院子污水处理厂附设再生水厂，开展悦来再生水回用工程。

4 完善城乡防洪减灾体系

4.1 防洪布局

两江新区位于重庆中心城区长江以北、嘉陵江以东，“两江、四山、八城、百园”构成了两江新区城市发展的骨架，区域被长江、嘉陵江两条天然水系包裹，境内支沟发育但分布较为零散且集雨面积较小，独特的地形和河流分布特点，决定了防洪控制性工程布设难度大、综合效益不突出，区域洪水调节能力相对较弱。结合区域的本底条件，本次规划以长江、嘉陵江、御临河作为主要排洪通道，以流域为单元，统筹协调上下游、干支流、左右岸关系，按照“整流域规划、整河流治理、分阶段实施”的思路，综合考虑防洪、水生态环境治理等需求，加快推进重要支流、中小河流和山洪沟治理，充分挖掘已建水库防洪潜力，加强病险水库除险加固，在巩固提升河道行洪能力的基础上，提高流域洪水调蓄能力。

两江新区境内各镇街位于长江、御临河、嘉陵江干支流河段，其中鱼嘴镇鱼城社区位于石灰河河口段左岸，部分房屋高程较低，现状防洪能力不足100年一遇。嘉陵江凤溪沱码头～天琅河段、五云洞～下沙湾河段、国博中心～竹溪河河口河段等河段部分区域现状防洪能力不足，其中凤溪沱码头～天琅河段、五云洞～下沙湾河段丝厂码头河段部分已成道路现状防洪能力不足50 年一遇洪水标准，国博中心～竹溪河河口河段沿河公路多为原北碚区老旧公路和施工临时道路，道路标高较低，竹溪河与嘉陵江交汇处仍有居民和制药厂，现状防洪能力不足50年一遇洪水标准，此外嘉陵江局部河段存在岸坡不稳定、已成道路基础冲掏蚀严重的现象。部分临河房屋由于建设年代久远，房屋建基面高程低，易受洪水淹没侵袭。受地形限制，单纯通过工程措施难以明显提高其防洪能力，需进一步对防洪不达标建筑物进行搬迁拆除，而防洪不达标构筑物拆除难以在短期内实现。针对境内临河防洪不达标建筑物难以短期搬迁拆除的现状，遵循“分步提标、分步实施”的原则，依托流域防洪工程体系，统筹防洪建设与城市空间规划、绿色生态修复，协调外洪防御与内涝治理，在不具备搬迁拆除防洪不达标建筑物的情况下，充分考虑防洪工程措施可达性，合理确定各镇街防洪标准，因地制宜推进护岸建设，强化规划区新建构筑物防洪管控，新建房屋地块标高不得低于防洪管控水位。

两江新区各河流现状防洪能力统计表

表4.1-1

| 序号 | 涉及河流 | 临河镇街、园区 | 现状防洪能力（年一遇） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江、石灰河 | 鱼复工业园 | 50～100 | 鱼嘴镇鱼城社区防洪不达标 |
| 2 | 嘉陵江、柳吊溪、跳蹬河 | 大竹林街道、康美街道、礼嘉街道、悦来投资集团 | 20～100 | 凤溪沱码头～天琅河段、五云洞～下沙湾河段、国博中心～竹溪河河口河段防洪不达标、岸坡不稳 |
| 3 | 御临河、土桥沟、长坝河、石龙河、高洞河 | 龙兴工业园、协同创新区、鱼复工业 | 20～100 | 御临河龙兴镇寨子路～梅溪村、鱼嘴镇二新桥～协睦村防洪不达标、岸坡不稳 |
| 4 | 御临河、石河清、石灰河、石梁河 | 鱼复工业园 | 20～100 | 御临河局部河段已成道路淘蚀严重 |
| 5 | 竹溪河、万寿沟、马元溪 | 水土工业园、悦来投资公司 | 20～100 | 竹溪河河口、水土街道老场镇防洪不达标、岸坡不稳 |
| 6 | 后河 | 水土工业园、悦来投资公司 | 50～100 | 岸坡不稳 |
| 6 | 平滩河 | 平滩河保税港 | 50～100 | 河道淤积、水环境问题 |
| 7 | 茅溪河 | 金山街道 | 50～100 | 岸坡不稳 |

4.2 防洪标准

⑴防洪保护对象及区域

为分析两江新区各临河镇街现状防洪能力，本次分布对长江、御临河、土桥河、长坝河、石龙沟、石桥沟、茅溪河、嘉陵江、万寿沟、后河、跳蹬河、柳吊溪、平滩河以及茅溪河等河流针对保护对象计算设计洪水及水面线，结合各流域内已建（在建）堤防工程综合确定各临河镇街现状防洪能力。

⑵防洪标准确定

按照《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，根据两江新区政治、经济地位的重要性、常住人口或当量经济规模指标，综合考虑所在区域的洪水特性及成灾后果及规划发展人口。结合《长江流域综合规划（2012—2030年）》《长江流域防洪规划》《重庆市防洪规划》《重庆两江新区（直管区）防洪规划（2021～2030）》等相关资料，综合确定两江新区全域防洪标准为100年一遇。

4.3 主要建设内容

4.3.1畅通河流行洪通道

⑴长江干流

两江新区涉及长江及其重要支流嘉陵江、御临河，其中根据现场调查，长江鱼嘴镇鱼城社区河段现状防洪能力不足100年一遇，考虑到该河段位于三峡水库回水范围内，且部分房屋已无人居住，结合后期旧城改造，实现该河段防洪达标。

⑵重要支流治理

①嘉陵江河段

嘉陵江沿岸分布有码头、渡口、取水口以及大片住宅小区，拟定“以泄为主、蓄泄兼筹”的治理方案，以流域为单元，研究嘉陵江洪水出路安排，完善嘉陵江防洪工程体系。通过新建堤护岸工程、河道清淤疏浚，结合上游亭子口水库、草街水库优化调度运行方式、旧城改造等方式消除防洪不达标区域，使得嘉陵江河段满足100年一遇洪水。

嘉陵江两江新区境内河段长约28.4km，有防洪任务河段长18.65km，已治理河段长4.6km，占有防洪任务河段长的16.2%，仍需治理河段长14.05km，治理岸线长度16.3km，含支流跳墩河治理河段（治理河道长2.0km，治理岸线长度约4.0km），共由4段组成，水土消落带防洪综合治理项目综合治理河长3.58km，主要保护对象为水土街道～悦来同茂大道段；悦来创艺城岸线防洪综合项目综合治理河长5.57km，主要保护对象为悦来创艺城；丝厂码头岸线防洪综合项目综合治理河长0.65km，主要保护对象为丝厂码头；凤溪沱岸线防洪综合项目综合治理河长4.25km，主要保护对象为凤溪沱。

②御临河治理

结合御临河干流特点，以河流水系为单元，坚持 “蓄泄兼筹”“自然生态”的生态防洪理念，统筹干支流、上下游、左右岸，以防洪安全为首要任务，综合考虑水生态、水环境、水安全、水景观、水文化等因素，进一步完善防洪工程措施建设，构建由“以泄为主，蓄泄兼筹”的防洪工程体系。加强护岸工程建设，稳定岸坡，稳固河势，提升河道过流能力。加强防洪非工程措施建设，完善管理体制，加强防洪工程管理，健全监测预警及智慧化建设，形成防洪工程措施与非工程措施相结合的防洪体系，提升御临河综合防灾减灾能力。御临河两江新区境内河段长约32.2km，有防洪任务河段长33.57km（其中龙兴工业园段含部分石船镇河段），已治理河段长5.5km，占有防洪任务河段长的16.4%，仍需治理河段长28.07km，新建护岸长度56.02km。

⑵中小河流治理

坚持系统治理，优先安排人口相对集中、保护对象重要、洪涝灾害严重、风险隐患突出河段的中小河流治理。以流域为单元，统筹协调上下游、左右岸、干支流的关系，按照整流域规划、整河流治理、分阶段实施的原则，推进境内中小河流系统治理。两江新区内中小河流共2条，分别为竹溪河、后河。其中竹溪河境内河段长26.5km，有防洪任务河段长10.5km，目前无堤防护岸工程。有防洪任务河段为竹溪河万福路桥至上游水土规划区边界，该河段河势平缓，现状河道形成一级天然护坡，规划新建护岸长22.3km。

后河境内河段长13.1km，有防洪任务河段长1.95km，分别为河口段和水土街道上游段，治理岸线全长2.32km（其中河口段0.7km、上游段约1.6km）。

⑶集雨面积在50km2以下的其他河流

根据两江新区城乡总体规划、两江新区水利空间规划以及两江新区十四五水安全保障规划等相关规划，结合两江新区重点防洪区域，初步拟定需治理50km2以下河流18条，治理长度共计54.2km，保护对象多为城市规划区、老城区等，涉及人口约17.58万人。

两江新区主要江河治理措施统计表

表4.3-1

| 序号 | 流域 | 治理河段 | 涉及街道、园区 | 防洪现状及存在的问题 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉陵江 | 嘉陵江国博中心～竹溪河河口河段 | 水土工业园、悦来投资集团 | 河道长约10.17km，下游为已建悦来堤防，其余河段为天然岸坡，河道后方部分小区房屋正在建设过程中，沿河公路多为原北碚区老旧公路和施工临时道路，道路标高较低，竹溪河与嘉陵江交汇处仍有居民和制药厂，现状防洪能力不足50年一遇洪水标准，此外局部河段存在岸坡不稳定、已成道路基础冲掏蚀严重的现象 | 水土消落带防洪综合治理项目、悦来创艺城岸线防洪综合项目，治理河道长度分别为3.58km、5.57km，工程级别为2级，主要建设内容由河道整治工程、清淤疏浚等组成，预计2027、2028年开工建设 |
| 2 |  | 嘉陵江五云洞～下沙湾河段 | 康美街道 | 河段长约0.7km，100年一遇洪水水位为197.15m～197.36m，已成道路外侧有大量居民小区，道路标高为195.16m～199.45m，其中丝厂码头河段现状防洪能力不足50 年一遇洪水标准 | 丝厂码头岸线防洪综合项目，治理河道长0.65km，工程级别为2级，主要建设内容由河道整治工程、清淤疏浚等组成，预计2028年开工建设 |
| 3 |  | 嘉陵江凤溪沱码头～天琅河段 | 大竹林街道 | 河段长约4.25km（干流2.5km。跳蹬河河段约2.0km），干流100年一遇洪水水位为196.51m～197.15m，建成（在建）道路标高为189.41m～201.13m，跳蹬河河口段、页岩村南侧～天琅河段两段道路标高分别为193.61m～197.15m、193.10m～196.20m，现状防洪能力不足50年一遇洪水标准，2020年跳蹬河河口受嘉陵江洪水倒灌，淹没范围较广，其余河段道路标高基本位于50年一遇洪水水位以上 | 凤溪沱岸线防洪综合项目，治理河道长约4.25km，工程级别为2级，主要建设内容由河道整治工程、沿线排水工程、清淤疏浚等组成，预计2026年开工建设 |
| 4 | 御临河 | 协同创新大桥～梅溪大桥 | 龙兴工业园、协同创新区 | 该河段长约13.2km，均为天然河段，局部河段由于已成道路标高较低，道路内侧建设有临河房屋，现状防洪能力不足50年一遇洪水标准，局部河段还存在岸坡不稳，冲蚀严重的现象 | 龙兴岸线防洪护坡整治项目，治理河段长13.2km，工程措施按50年一遇执行，工程级别为2级，主要建设内容由河道整治工程、沿线排水工程和河道清淤疏浚等组成，预计2026年开工建设 |
| 5 |  | 银盆～影视城大桥 | 鱼复工业园、协同创新区 | 该河段长约14.87km，部分河段位于三峡水库回水范围内，河道两侧有多条冲沟汇入，局部河段岸坡存在不稳定，尤其在冲沟河口段岸坡冲蚀严重 | 鱼复岸线防洪护坡整治项目，治理河段长14.87km，工程措施按50年一遇执行，工程级别为2级，主要建设内容由河道整治工程、清淤疏浚等组成，预计2028年开工建设 |
| 6 | 竹溪河 | 竹溪河下湾加油站至李家庙河段 | 水土工业园 | 竹溪河沿岸目前为开发建设区域，河道无防洪护岸工程，两岸均为自然岸坡，竹溪河河口以及水土街道老城区部分居民、厂房现状防洪能力不足100年一遇 | 竹溪河治理工程，治理河段长10.5km，工程措施按50年一遇执行，工程级别为2级，包括岸坡整治、护岸工程、河道清淤数据等，预计2028年开工建设 |
| 7 | 后河 | 河口段 | 悦来投资公司、水土工业园 | 该河段长约0.35km，位于嘉陵江回水区域内，局部河段还存在岸坡不稳，冲蚀严重的现象 | 后河河口段治理工程，治理河段长0.35km，工程措施按50年一遇执行，工程级别为2级，包括岸坡整治、河道清淤数据等，预计2026年开工建设 |
| 8 |  | 水土上游段 | 水土工业园 | 该河段长约1.6km，为界河，该河段位于嘉陵江回水区域内，局部河段还存在岸坡不稳，冲蚀严重的现象 | 后河水土段治理工程，治理河段长1.6km，工程措施按50年一遇执行，工程级别为2级，包括岸坡整治、护岸工程、河道清淤数据等，预计2027年开工建设 |

4.3.2病险工程除险加固

对建设标准较低或工程安全隐患突出的水库进行除险加固，及时消除安全隐患，恢复和增强水库功能，确保水网之“结”更加安全牢固。加快推进两江新区境内正在整治中三类坝除险加固工程工作，确保工程安全及河道行洪安全。其他水库按期鉴定，有险即除，实现水库除险加固常态化管理。

4.4提升洪水风险防控能力

树牢人民至上，生命至上理念，坚持以防为主、防抗救相结合，以强化预报、预警、预演、预案“四预”措施为重点，强化防洪工程管理、洪水风险管理，加快构建“四预”功能智能业务应用。

4.4.1防洪工程管理

根据水利部颁发的《综合利用水库调度通则》《水库大坝安全应急管理预案编制导则》，编制流域内小（1）型以上水库和位置重要水库的汛期调度运用计划和大坝安全应急管理预案，做到洪水调度方案最优化，同时制定相应的调度规则。目前两江新区境内仅有1座小（1）型水库，为龙景湖水库，应尽快修编水库汛期调度运用计划及防汛抢险应急预案，在汛期根据各水库汛期调度运用计划及防汛抢险应急预案中落实相关责任部门和人员，落实相关工作方式及职责，以保证各水库在汛期运行。

4.4.2洪水风险管理

强化河道管理工作。结合河湖长制，深入推进“清四乱”常态化规范化，加强涉河建设项目和活动管理。河道管理范围内禁止修建与河道保护和水工程运行无关的房屋，河道主行洪区不得任意侵占、开发，严禁修建一切碍洪阻洪建筑物，原有居民住房和生产用房及碍洪阻水建筑物，通过旧城改造和对城区河道实施的综合整治逐步拆迁和清除。严格河湖水域岸线空间管控，强化岸线规划刚性约束，全面清理整治破坏水域岸线的违法违规问题。

落实防洪管控水位管理要求。严格按照《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》（渝府办发〔2021〕141号）要求，明确防洪管控水位，强化防洪能力提升的规划管控，强化新建项目防洪管控，处理好土地开发的“增量”和“存量”，结合河道管理工作合理处置具有防洪风险隐患的违法或碍洪建筑，着力提升城乡防洪能力。中心城区各区城镇开发边界内防洪管控水位不得低于100年一遇洪水位。两江新区防洪管控水位不得低于当地防洪标准，水库库区按大坝坝顶高程执行。

加强人类活动和土地利用管理。结合洪水风险区划和防洪管控水位，加强防洪区与国土空间“三区三线”的协调。严格执行相关法律法规和规章制度，强化社会生活、生产行为管理。加强人类活动管理，禁止在河道管理范围内倾倒垃圾、渣土及其他从事影响河势稳定、危害河岸护岸安全和其它妨碍河道行洪的活动。加强沿河土地利用管理，加快防洪管控水位以下建构筑物及其他碍洪建筑物拆除或改造。

4.4.3加快构建“四预”功能智能业务应用

完善水文站网布局。按照“补短板、消空白”的思路，建成布局合理、功能完善的水文站网体系。完善雨水情监测预报体系。加强实时雨水情信息的监测和分析研判。完善山洪灾害预警预报系统。进一步推进山洪灾害防治监测预警建设。

# 专栏4  防洪排涝减灾工程

# 1.河道治理工程

重要支流治理。加快嘉陵江、御临河两江新区境干河流综合治理，建设内容包括新建护岸工程、河道清淤疏浚，治理河道总长42.12km，治理岸线长度72.32km，设计标准采用50年一遇，工程级别为2级。

中小河流治理。推进竹溪河、后河2条中小河流综合治理，包括新建护岸工程以及河道清淤疏浚等，河道治理总长度12.45km，治理岸线长度24.62km，设计标准采用50年一遇，工程级别为2级。

其他河流。分时、分批实施区内18条有防洪任务的集雨面积小于50km2的其他支流治理，综合治理河长54.2km，工程措施采用50年一遇，工程级别为2级。

# 2.病险工程除险加固

加快完成境内三类坝除险加固工程；水库安全鉴定实行动态化管理，按期鉴定有险即除。

5 构建水生态保护治理体系

牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，以筑牢两江新区生态屏障、加快建设山清水秀美丽之地为目标，统筹流域上下游、干支流、左右岸、岸上岸下、城市农村，推进山水林田湖草系统治理、综合治理、源头治理，提升生态系统服务功能和优质水生态产品供给能力，打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖。

5.1 思路与布局

立足两江新区“两江四山”特色资源本底，按照生态优先、绿色发展理念，以改善长江生态环境质量为核心，积极贯彻长江大保护的指导方向，在河滨带生态修复的基础上，对已有河湖进行景观提升和文化内涵挖掘，对于河道沿岸的景观节点、文化节点，有机串联与融合。通过对两江新区坡耕地水土流失综合治理工程，长江流域、嘉陵江流域、御临河流域以及重要湖库生态修复保护项目，结合两江新区水利基础设施空间布局规划，打造“一带三廊•四片多点”的水生态保护与修复格局，牢筑长江生态屏障，助力“成渝地区双城经济圈”建设。结合两江新区幸福河湖建设工作方案，建设水清岸绿、宜居宜业的幸福河湖。

一带：嘉陵江和长江干流生态带。嘉陵江和长江干流地区把维护良好的生态环境放在突出位置，加强污染减排和生态扩容。推进长江岸线绿色廊道建设，推进农田林网和堤岸林为主的防护林体系建设；加强岸线治理和景观提升改造，开展受损湿地和江滩的保护修复；强化沿江水环境保护与管理，协同推进长江干支流、左右岸治理；修复长江生态环境和沿江湿地，推进河湖生态修复和保护，加大对自然河湖、湿地等水源涵养空间的保护和管理力度，加强珍稀特有水生生物和水生生境保护。

三廊：境内的御临河、竹溪河、后河3条主要河流组成的生态廊道。通过加大河流现有生境的保护力度，修复受损生境，构建“一带三廊”生态廊道，建设人民满意的幸福河；

四片：两江新区境内的四大片区。龙盛片区为开发新区，重点突出水生态治理、新区防洪排涝规划、供水保障；空港片区重点突出防洪排涝规划、供水保障、水生态治理；水土片区为开发新区，重点突出水生态治理、新区防洪排涝规划、供水保障；原北部新区片区发展相对成熟，重点突出防洪管理、供水保障。

多点：明月湖、聚贤湖、堰坪水库、飞龙湖水库、红旗水库等16座湖库。重点是生态保护修复和水环境改善。加强水系连通，增强水体交换和水体流动性，提升水生态修复功能。

5.2 水源涵养与水土保持建设

本次规划坚持预防为主、保护优先、防治结合，加强水源涵养保护修复，强化水土流失预防保护，全面提升水源涵养能力和水土保持生态功能。

5.2.1提高江河源头水源涵养能力

两江新区境内河流有长江、嘉陵江、御临河、竹溪河、后河等河流极其支流，均属长江流域，加强水源涵养保护修复。强化江河源头区生态空间管控，自然保护地、生态保护红线内的重要水源涵养区严格按生态保护红线进行管理，生态保护红线外的重要水源涵养区要限制或禁止损害生态系统水源涵养功能的畜牧等经济活动和生产方式，提升河流源头区生态系统质量和稳定性。严格控制和合理规划矿产资源开发，防止矿产资源开发破坏生态系统水源涵养功能。加大江河源头区天然林保护、公益林抚育工程建设力度，加大乡土树种栽培，加强人工林林分结构改造和森林复合生态系统构建，全面治理丘陵区林下水土流失，提升森林生态系统质量和生态服务功能稳定性。保护长江、嘉陵江、御临河、竹溪河、后河等河流极其支流两岸植被，加强两岸天然水源涵养林建设和原生植被改良，营造和保护河岸防护林带，形成天然生态屏障带。

5.2.2强化水土流失预防保护

推进水土流失综合治理。坚持预防为主、保护优先，加快水土流失综合治理，对江河沿岸、重要水源地、坡耕地集中区等区域实施重点预防，以流域为单元开展综合治理与预防，结合滨江护岸整治，实施退耕、植树种草、恢复植被等措施，增强长江生态屏障水源涵养、水土保持等功能。加强生态退化地区的监测评估与监管，严格控制在生态环境脆弱的地区开垦土地，坚决制止毁坏林地、草地以及污染水资源等造成新的水土流失发生的行为。严格管制生产建设项目和活动，禁止过度开发行为，工程项目建设同时要做好水土流失防治措施，从源头上严控人为水土流失和生态破坏。

直管区水土流失面积202.78平方公里，集中在城镇开发和基础设施建设密集区域。依托工程措施、林草措施、生态修复措施有机结合，沟坡兼治，生态与经济并重，优化水土资源配置，提高土地生产力，发展特色产业，持续改善生态环境，保障区域社会经济可持续发展。

加强人为水土流失监管。建立健全综合监管体系，创新体制机制，完善水土保持政策制度，以事中事后监管为重点，通过“双随机”方式，对生产建设项目扰动地表和防治状况开展动态评价。以深化长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动为契机，深入推进水土流失监管力度与强度。加快推进山水林田湖草生态保护修复建设。

加强水土流失动态监测。完善水土保持监测站网，对水土保持监测点进行维护与设备更新。加强监测技术研究与推广，以卫星遥感、无人机和移动终端等信息化手段为抓手，深入推进生产建设项目监督性监测，全覆盖、常态化开展水土保持遥感监管，全面监控、及时发现、精准判别人为水土流失情况，依法依规严格查处有关违法违规行为。

5.3 河湖生态保护与修复

以提升区域水生态系统服务功能为目标，统筹流域上下游、干支流、左右岸、岸上岸下、城市农村，保障河流生态流量，加强水资源保护，加强河流滨水岸带建设，建设山水相映、水城相融、人水和谐的河流生态廊道，实现河流功能永续利用。

5.3.1河流生态流量保障

按照因地制宜、分区分类的原则，科学合理确定河湖生态流量目标，加强流域生态用水调度，开展生态流量监管，严格落实生态流量管控要求，维持河流健康生命。

科学确定生态流量保障目标。根据河流水资源条件，生态保护要求、工程调控能力，统筹生活、生产、生态用水需求，按照“定断面、定目标、定措施、定责任、定监测”的要求，确定河流控制断面生态流量保障目标，并制定逐河流生态流量保障实施方案。2030年前完成流域面积50km2以上河流生态流量保障目标确定工作。

加强水工程生态调度。以流域为单元，加强水工程生态流量调度管理，将生态流量调度纳入流域水量调度方案和水工程日常运行调度规程，建立常规生态流量调度机制。对已确定生态流量下泄要求的水工程，严格执行生态流量下泄要求，完善生态流量监测设施，加强生态调度和河道外经济社会用水管控，保障河流下游生态需水要求；对已建未确定生态流量目标的水利水电工程，根据工程所在河流水资源条件、主要生态保护对象及其用水需求等情况，制定生态流量下泄目标和实施方案；对新建水库，生态流量泄放措施和监测装置要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并将生态流量调度方案纳入工程总体运行调度方案。

健全河湖生态流量保障机制。各级水行政主管部门研究制定河湖生态流量保障实施方案，明确河湖生态流量目标、责任主体和主要任务、保障措施。结合河湖生态流量常态化监测和管控，强化监管与预警机制，及时发布预警信息，按照预案落实动态管理。加快建立基于河湖生态保护目标要求下河湖生态流量及过程监测体系，构建完善的流域生态流量及过程监管机制，将河湖生态流量保障情况纳入生态环境统一监管。对实施生态流量保障的河流、湖库进行清单式管理，落实地方政府主体责任和流域管理机构监管责任。探索建立市场化、多元化的流域生态流量保障生态补偿机制。

加强河湖生态流量监测。加快建设生态流量控制断面的监测设施，提高重要水文断面生态流量在线监测设施覆盖率以及河流小流量时的测验精度，尤其提高非汛期生态流量测报能力。依托现有水文站网与两江新区水资源信息报送机制，扩大河湖断面水资源监测信息的接入范围，构建覆盖全区的生态流量监测网络。强化主要水利工程生态流量泄放的监测，水库、闸坝等水工程管理单位应按国家有关标准，建设完善生态流量监测设施，并按要求接入有关监控平台。

5.3.2饮用水水源地保护

统筹点源、面源、内源综合治理，着力加强城镇生活和工业污染源治理，加强饮用水水源地保护与管理，逐步提升长江干支流水质、消除污染水体，保障长江、嘉陵江水源以及观音洞水库、两岔水库、碑口水库等备用水源地水质稳定达标，持续改善水生态环境质量。

（1）加强水源地保护

强化饮用水源保护区标准化建设。针对长江、嘉陵江水源以及观音洞水库、两岔水库、碑口水库等备用水源地加强水源水域保护、河道水源管理范围的生态防护。维护地表饮用水水源合理水位和流量，持续开展饮用水水源地安全保障达标建设。加强水源地保护区内环境保护，加强界碑、宣传牌、交通警示牌等标识以及隔离防护设施的建设及更新维护；保护区内有道路交通穿越的，完善建设防撞栏、桥面径流收集系统等事故应急防护工程设施；提高环境监管力度，依法清理整治保护区内违法建设项目、违建别墅、工业污染、农业面源污染、生活面源污染等问题。

强化水源地水量水质监测。优化水环境监控网络，提升改造控制断面监控系统。对重大污染风险源下游的环境敏感区断面加密监测，把主要污染物通量监测结果作为跨界河流生态补偿和水资源配置的重要依据。定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，实现向社会公开饮水安全状况。加强农村饮水工程的水源及水厂水质监测和检测，落实规模以上供水工程水质检测责任。动态调整饮用水水源地名单，对新增加的饮用水水源地，及时划分饮用水水源保护区，并实施物理隔离工程和生物隔离工程，并在水源保护区边界、关键地段设置界碑、界桩、警示牌和水源保护宣传牌等。至2035年，全区地表水水质达到水（环境）功能区要求，提升水系水生态系统功能，保持地下水环境质量稳定并持续改善，逐步提升水环境质量，地表水主要监测断面水质达标率稳定在98%以上，集中式饮用水源地水质达标率稳定在100%。

提高水源地风险管控能力。搭建水环境综合管理平台，实现水质监测与评价、污染源管理、风险预警与应急等多种功能的有机融合，促进信息接口兼容和部门间信息更新、资源共享。完善饮用水水源地风险联合防控体系，制定突发事件应急预案，做好水源统筹和联合调度等。加快水源地突发环境事件应急预案制定与应急能力建设，开展集中式饮用水水源地水质自动在线监测站建设，切实提高水源地环境风险的预警和应急处置能力。

（2）加强水污染防治

加强工业污染防治。加强污水处理厂和重点企业污水处理站管理，强化在线监控，确保稳定达标排放，适时启动污水处理扩容。加快实施区域内管网混接改造、管网更新、破损修复改造，推动生产废水应纳尽纳，开展不达标、超负荷运行的工污水处理厂（站）技改扩容。开展高耗水行业工业废水循环利用示范。

强化城镇生活污染防治。配合城市快速扩展，落实雨污分流，进一步提高污水收集率。加强城镇污水处理厂管理，建立运行经费保障长效机制，确保长期稳定达标排放。加快推进海绵城市建设，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环，提高水生态系统的自然修复能力。配合城市扩张和人口集聚，开展污水分区增量研究，核查现有污水处理能力，落实城镇生活污水处理厂（站）扩容规模和进度安排，推进城镇污水管网全覆盖。

防治养殖业环境污染。严格执行畜禽养殖分区管理规定，合理规划养殖规模，推进标准化规模养殖和畜禽粪污治理，指导畜禽养殖场（户）切实履行污染防治主体责任，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，加强种养结合，畅通畜禽粪污还田利用渠道，加快建设病死及病害动物无害化处理体系。严格按照两江新区养殖水域滩涂规划发展水产养殖，落实水产养殖分区管控，优化水产养殖产业布局，发展绿色水产养殖，防止残饵和鱼类排泄物污染水域。加强规模化水产养殖尾水监测与治理，规范工厂化水产养殖尾水排污口设置，推动资源化利用或达标排放。

5.3.3重点河库生态保护与修复

以提升区域水生态系统服务功能为目标，统筹流域上下游、干支流、左右岸、岸上岸下、城市农村，保障河流生态流量，加强水资源保护，加强河流滨水岸带建设，建设山水相映、水城相融、人水和谐的河流生态廊道，实现河流功能永续利用。

（1）推进河流岸线与重要生境保护修复

推进河流岸线生态保护修复。以流域为单元，结合河道堤防防洪安全标准、沿河岸生态保护蓝线、滨水景观建设、滨岸绿化带建设等，推进河流岸线生态保护修复，构建宽度适宜的植被缓冲带，实施长江、嘉陵江、御临河、竹溪河、后河生态廊道等河流岸线生态保护修复，提高河流水体的水环境质量、空间异质性和生物多样性以及滨水空间亲水性。

推进重要水生生物生境保护与修复。加强长江、嘉陵江、御临河、竹溪河、后河等河流受损重要水生生境保护与修复，改善和恢复水系连通性。加强流域生态调度，优化水库运行方式，保护重要水生生物繁殖、生长所需的生态水文条件。实施鱼类资源保护，严格执行长江十年禁渔，在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞，严厉查处电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏渔业资源和生态环境的捕捞行为。加强外来水生生物入侵预警，因地制宜实施人工增殖放流。

强化湿地保护恢复和建设。加强长江、嘉陵江、御临河、竹溪河、后河等河道边湿地保护，恢复湿地功能。结合沿江自然滩涂，建设城市湿地公园。探索在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处等关键节点因地制宜建设人工湿地水质净化等工程设施，对处理达标后的排水和微污染河水进一步净化改善后，纳入区域水资源调配管理体系，用于区域内生态补水、工业生产和市政杂用。

推进重点河湖水生态保护与修复。推进长江、嘉陵江、御临河流域水环境综合整治。依托“两江四岸”治理提升工程，开展消落区生态保护和修复工作。以自然恢复为主，人工修复为辅，探索长江消落区治理新模式，将消落区治理与沿江湿地保护、滨江步道建设等相结合，在消落区适当种植植物，探索宜林则林、宜草则草、以草为主、乔灌草结合的生态治理模式，种植耐寒、耐水淹或具有净化水污染能力的植物，形成具有固土、涵水、益鸟等功能的生态湿地缓冲带。

加强水生生物多样性保护。严格按照国家要求，全面落实长江十年禁渔令。深入实施打击非法捕捞专项行动，斩断从捕捞、运输，到销售、餐饮的地下产业链。加大“三无”船舶排查处置力度，依法严厉打击非法制售捕捞渔具行为，严厉查处电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏渔业资源和生态环境的捕捞行为，加强联合执法和暗访检查。

稳步改善河流连通性。针对纵向连通指数均较低的河流，在规划的基础上稳步实施河流连通工程建设，恢复河湖水系的自然连通，加强水生生物资源养护，提高水生生物多样性。针对生态流量不足，枯水期甚至存在断流的河流重点进行生态修复，以河流生态环境修复和改善为重点，加大河流生态流量保障力度，综合采取河道清淤疏浚、水系连通、生态护岸建设、绿化休闲景观带建设等措施，修复河湖生态系统。

5.4 水文化保护传承和利用

两江新区水文化建设虽然取得了较为显著的成效，但与新时期社会发展对水文化的需求还有差距。按照生态优先、绿色发展理念，以改善长江生态环境质量为核心，积极贯彻长江大保护的指导方向，塑造以水为题、以水为景、以水为乐的现代水文化体系，以“清水绿岸”和“两江四岸”建设为契机，打造人水和谐新格局。

### 5.5.1水文化保护与传承

通过开展水文化宣传教育活动，弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利精神，通过建设水文化教育基地和宣传平台，开展水文化研究交流、策划水文化品牌活动等方向的努力，推动社会参与水文化精神建设活动，提升水文化普及水平，扩大水文化在重庆市乃至全国的影响力。水文化教育基地与宣传平台建设，依托水利风景区，水文化公园、广场、展馆等场所建设水文化教育基地，并面向学校、相关单位、社会群众开展水文化教育活动。采用传统媒体与新媒体相结合的方式，运用数字化手段，设置“云展馆”“云展览”，实现宣传从线上到线下的无缝衔接。综合线上线下媒体，以主题宣传活动为抓手，依托各类阵地，搭建水文化宣传平台。水文化研究与交流，围绕具有特色古代水文化、近代水文化、现代水文化，加强对治水历史、治水理念、治水方略、治水措施等的研究与交流，从中提炼科学的文化内核，形成一批水文化研究成果，为未来水生态治理提供有益借鉴。品牌活动策划，注重形式创新，提升公众参与度，扩大活动覆盖面，打造水文化传播影响持久和深入人心的品牌。

### 5.5.2推动水文化与治水实践相融合

工程建设管理全过程融入水文化。在引调水及水系连通工程、城市供水工程、江河治理工程以及水生态保护治理工程建设的决策、规划、设计、施工、管理等具体环节中，引入水生态、水环境、水文化等方面的元素。对龙景湖水库、五一水库、东风水库等已建工程，充分挖掘历史、科技、管理、艺术等文化价值，重点收集整理工程建设历史资料、实物以及人物故事素材，配建、扩建或提升相应展示场所。对在建与新建工程，要在规划设计环节统筹考虑水文化元素，提升水利工程文化品位，依据工程特点配建水文化、水利科普、水利法治宣传教育场所或设施，面向社会公众开放。

实施幸福河湖文化提升工程。深入推进长江干流、嘉陵江干流、重要支流及重点街区（乡镇）的幸福河湖水文化提升工作。在堤防的达标建设中，完善生态、文化、景观设施，配套建设一批水文化展示点。加强与文旅部门及文旅企业协同合作，发挥水利行业资源优势，丰富水利业态，打造与长江沿岸风貌特色协调的风景走廊、文化走廊、都市活力走廊，创建水文化示范河库。

# 专栏5  水生态保护治理工程

# 1、水源涵养与水土保持建设

水土流失综合治理工程。针对后河、平滩河、御临河等跨区域河流水系，科学保护和修复水源涵养功能，加大坡耕地、侵蚀沟及崩岗综合整治力度，从源头上预防水土流失，减轻河道淤积、阻塞；实施清洁小流域建设，改善河流水质，减缓水体污染。

# 2、重要河流生态廊道建设

重庆市两江新区长江流域生态修复保护项目。重庆市两江新区长江流域生态修复保护项目包含长江干流两江新区段生态修复保护项目、重庆市两江新区长江支流朝阳溪流域综合治理工程和三板溪、石河清、石灰河、石梁沟等河流流域生态修复与保护项目，主要建设内容包含水质改善、河道清淤、整治生态沟渠、新建生态护岸、人工湿地、生态隔离带、生态步道、水文化展示等。重点实施岸线生态修复、消落带综合治理共25.3km，其中长江干流5km，朝阳溪支流20.3km；河道清淤1.9万m3，修建2处生态湿地，总面积39000m2；集中修复雨水排口；水源涵养林面积增加或提升2300亩；主要针对沿线段水生态进行智慧化管控，设24处水位标尺和3套水质监测系统。

重庆市两江新区嘉陵江流域江生态修复保护项目。嘉陵江水生态修复保护项目包括嘉陵江干流及支流中嘴河、马元溪、竹溪河、三元沟等河段，实施岸线生态修复、消落带综合治理共21.3km，其中嘉陵江干流5.5km，支流整治河段20.3km；河道清淤1.9万m3，修建4处生态湿地，总面积46000m2；集中修复雨水排口；水源涵养林面积增加或提升3500亩；主要针对沿线段水生态进行智慧化管控，设32处水位标尺和4套水质监测系统。

重庆市两江新区御临河流域生态修复保护项目。重庆市两江新区御临河流域生态修复保护项目包含重庆市两江新区长江支流御临河流域综合治理工程和御临河支流高洞河、石门河等河段生态修复保护工程。其中重庆市两江新区长江支流御临河流域综合治理工程综合治理河道全长约15公里，包括水质改善、河道清淤、整治生态沟渠、新建生态护岸、人工湿地、生态隔离带、生态步道、水文化展示等。御临河支流高洞河、石门河等河段生态修复保护工程主要内容为修复生态护岸17.4km；河道清淤2.3万m3，修建6处生态湿地，总面积86000m2；集中修复雨水排口；水源涵养林面积增加或提升5700亩；主要针对库区水生态进行智慧化管控，设43处水位标尺和5套水质监测系统；改造生态泄放设施1个。

湖库整治及湿地保护与修复工程。明月湖、聚贤湖、堰坪水库、飞龙湖水库、红旗水库、三块碑水库、徐家沟水库、红岩水库、七一水库、重光水库、白云湖水库、重桥水库、图那届水库、江家湾水库、东风水库、支援水库等16座湖库水生态环境综合治理及生态修复，实施水域岸线修复、水景观整治、水生态绿化、水文化展示以及智慧水务等。

西山枫林水库工程。西山枫林水库工程位于天堡社区，提供生态用水，以维持生态平衡和生物多样性，支持和保护当地的生态系统。

茅溪河水库工程。茅溪河水库工程主要提供生态用水，以维持生态平衡和生物多样性，支持和保护当地的生态系统。

重庆两江新区鱼嘴水厂应急引水工程（生态补水部分）。重庆两江新区鱼嘴水厂应急引水工程为卷洞桥沟、河水沟、石门河、长坝河、石龙沟进行生态补水，提高生态流量保障程度，维持河流健康生命。

6 提升水网数字化智慧化水平

按照“需求牵引、应用之上、数字赋能、提升能力”的总体要求，聚焦水旱灾害防御、水资源调配、河湖管理、工程安全管理等需求，完善两江新区信息化基础设施，依托重庆市一体化智能化公共数据平台（IRS），共享市级水利数字孪生平台，“水旱灾害防御”和“智慧河长”水利业务应用，完善本级水网数据库、模型库、知识库，整合完善两江新区水利业务应用体系，衔接重庆市三级数字化城市运行和治理中心，协同工作场景，提升两江新区水网数字化、网络化、智能化水平。

6.1建设思路与框架

在重庆市数字孪生水网的总体框架下，按照“统筹谋划、整合共享、协同推进、急用先建、融合创新”的思路，遵循“立体感知、远程集控，统筹资源、共建共享，孪生赋能、精准调度，数字利民、安全可靠”原则，锚定保障水利工程安全、功能、效益充分发挥的目标，着力水旱灾害防御、水资源调配等核心业务“四预”功能需求，完善信息化基础设施，重点推进“天空地水工”一体化监测感知体系建设；聚焦水网工程信息共享和远程集控，打造覆盖水网“纲、目、节”三要素的水利信息网；融合通信系统、集成显示系统、综合会商系统、联合值班环境等，聚焦水网统一调度和远程集控等需求打造调度指挥实体环境。充分利用重庆市一体化智能化公共数据平台，在市级统筹规划布局的水利数字孪生平台上，协同推进本级水网算据、算法建设，完善本级数据底板、模型平台和知识平台，构建两江新区本级水利数字孪生平台。以市级统一构建并下发的数字水利业务应用为基础，按照统一标准、分类整合原则，构建两江新区水网调度运行应用，持续迭代优化本级数字水利业务模块，衔接重庆市三级数字化城市运行和治理中心，协同工作场景，提升各项业务管理的数字化、网络化、智能化能力和水平，通过 “渝快政”和“渝快办”统一入口整合至数字重庆。同步推进数字孪生流域和工程建设，强化数字孪生水网保障能力，构建两江新区数字孪生水网，实现对物理水网全要素和水治理管理全过程的数字化映射、智能化模拟、前瞻性预演，推进数字孪生水网与物理水网同步仿真运行、虚实交互、迭代优化。

6.2完善信息化基础设施

两江新区信息化基础设施目前还尚未形成全覆盖、全要素、全天候、全周期的自动化、智能化监测、管理、应用体系，为进一步强化水利信息资源和业务系统有效衔接，充分有效利用信息化资源，提升会上决策智慧化支撑能力，需在充分共享市级数字孪生流域、数字孪生工程监测感知数据的基础上，进一步完善自然河湖水系、水网工程监测感知体系，充分利用现代化科技，建设新型监测感知体系和边缘计算体系，完善两江新区水网监测感知网。依托数字重庆统筹建设的信息化基础设施，完善两江新区水利本级计算、存储建设，优化通信传输网，打造多功能一体化调度指挥实体环境，构建安全可靠的信息化基础设施体系。

6.2.1监测感知

坚持“预”字当先、关口前移、防线外推，重点围绕流域防洪、水库调度实际需求，统筹加快“三道防线”硬件建设。配合市级加快推进测雨雷达、雨量站、水文站网建设，优化站网布局结构和功能，在暴雨洪水集中来源区等重点区域加密布设站网，为水旱灾害防御、水资源调配等业务的智能化模拟和智慧化决策提供数据支持。

6.2.1.1自然河湖水系监测感知

通过全面、多层次的监测预报系统，配合市级及主城区推进雨水情监测预报“三道防线”建设，提高对洪灾风险的感知能力。加快推进现代化水文信息感知与监测设备，包括相控阵测雨雷达，监测“落地雨”及水流全要素、全量程、全过程，监测和提取下垫面条件及其变化的遥感、雷达等设备。

6.2.1.2工程监测感知

以龙景湖水库、重要支流堤防等为重点，围绕水量平衡、输水效率、安全运行等，开展水文要素、水网运行状态、工程交叉节点和安全风险等监测。强化具有重要作用的水库等节点工程的闸、泵、阀运行状态监测。强化引提水工程、河道堤防工程的安全监测，升级工程监测设施，扩大监测范围，补齐监测感知要素，加强异动、形变、沉降、裂缝、渗流渗压等险情监测。全面开展两江新区直管区境内22座小（2）型水库大坝GNSS位移、变形等监测等。

6.2.1.3新型监测感知

加强卫星遥感解译、InSAR、无人机、无人船图像快速识别、高清视频、地面机器人、水下机器人等新型监测手段应用，推动新型采集提标升级、高频乃至在线运行，建立天空地水工一体化的涉水对象现代感知体系，提高感知终端设备自动化、智能化水平。

6.2.2通信网络

按照数字重庆建设方案，数字水利网络通信主要依托电子政务外网、视联网和互联网进行网络通信，电子政务外网用于行业主管部门跨层级水利管理业务通信，视联网支持视频监控、视频会议和实时视频传输，互联网公众服务和信息共享。考虑未来数字孪生水网场景应用对带宽的要求，扩展网络带宽及范围，2027年县级网络带宽达到50Mbps以上，2035年网络带宽达到100Mbps以上。建设覆盖两江新区水网“纲、目、结”的工控网络和集控中心网络体系，构建实时控制网和过程控制网，支撑水网工程实时调度控制和数据传输。推进北斗通信、5G、IPV6、NB-loT等新型通信技术应用，优化完善网络结构，满足水网数据采集、信息共享、视频传输、调度会商等各类水利业务需求，完善应急通信网络。

6.2.3信息基础环境

依托重庆一体化智能化公共数据平台，建设两江新区水利本级数据存储空间，以满足水网联合调度、智能识别模型训练等高性能计算存储需求。在IRS应用支撑环境基础上，完善BIM管理服务、可视化支撑等，以实现水利信息在地理空间的展示与操作。建设满足业务应用需求的区级和工程级水利综合会商调度中心，会商室不低于80m²，会商大屏不低于11m²，使用水利专网和公网进行传输，实现工程运行监视、联合调度、巡查管护等多场景一体化展示和各级管理部门视频会商接入。

6.3 数字孪生平台和业务应用

依托市级统筹共享建设的数字孪生平台完善两江新区本级数据底板，适配、扩展与两江新区相适应的水网模型和水网知识。以市级统筹共享搭建的业务应用为基础，完善区县级具有“四预”功能的“2+N”业务应用。

6.3.1数字孪生平台

数字孪生平台主要由数据底板、模型平台、知识平台等构成，通过信息化基础设施，利用云计算、物联网、大数据、人工智能、遥感、数字仿真等技术，对物理水网、物理流域、物理水工程全要素和水利治理管理活动全过程进行数字映射、智能模拟和前瞻预演，支撑水利业务“四预”功能实现。

6.3.1.1数据底板

在充分共享市级数据底板的基础上，按照重庆市水利数据底板统一框架，搭建两江新区本级数据底板，汇集各类结构化与非结构化数据、实时与历史数据、其他行业数据，补充完善基础数据库、监测数据库、业务管理数据库、跨行业共享数据库和地理空间数据库。

在市级统筹下，开展御临河两江新区境内L2级数据底板建设和龙景湖水库等工程的L3级数据底板。与北碚区共建共享竹溪河L2级数据底板，与嘉陵江凤溪沱段治理等主体工程同步推进规划工程的L3级数据底板建设。

共享市级统计搭建的数据引擎，完善两江新区本级数据引擎数据汇聚、数据治理、数据挖掘、数据服务、数据归档和数据共享体系，汇聚各类水利信息资源，建立多源异构数据分类存储机制。对汇集后的多源数据进行统一清洗和管理，定制开发数据抽取、清洗、转换、融合等流程，提升数据的规范性、一致性、可用性。利用大数据分析方法对数据进行质量评估，提高数据治理效率。建立两江新区水网数据资源目录，根据各级水利业务和综合决策需要，形成数据共建、共享、共用的索引，为区县水利及工程管理单位提供统一的目录服务。制定数据质量控制、维护和更新制度，实现两江新区水利数据资产统一管控。

6.3.1.2模型平台

按照“标准化、模块化、云服务”的要求，在共建共享市级数字水利模型平台基础上，补充完善两江新区本级数字孪生水网模型平台，模型平台开发、模型调用、共享和接口等技术标准执行市级统一标准，保障各类模型的通用化封装及模型接口的标准化，以微服务方式提供统一调用服务，供各级单位进行调用。

在共享市级水网专业模型河智能评估模型基础上，整合深化现有水利专业模型。围绕水文、水资源、水生态环境、水力学、水工程调度等完善两江新区小型水库工程以及御临河等重要输水河道的降雨预报、产汇流模型、暴雨预报模型、洪水预报模型等水文模型；针对境内水网工程、输配水河道断面完善径流预报模，需水预测模型，可供水量分析模型和水网水量收支核算模型等水资源模型；完善市级共享至区县的水资源调度与节约保护库，包括告警预警、水量调配决策支持、水工程调度、水环境评价、水质模型、突发水污染溯源、水生态评价以及水土流失治理、安全监管、工程建管等模型，为两江新区水网提供全面的管理与决策支持。在市级统一搭建的水网智能评估、避险AI模型基础上，完善平滩河、后河等中小河流以及重点水利工程的高保真可视化模型。针对城市供水，构建两江新区水网工程多目标多尺度联合调度模型，以及水污染、特殊干旱、工程事故等突发水事件应急调度模型和实时安全调度控制模型。

6.3.1.3知识平台

利用数字重庆一体化数字资源系统在区县的布局，在重庆市水利知识平台的基础上，构建两江新区本级水网知识平台。结合知识图谱和机器学习技术，支撑两江新区数字孪生水网正向智能推理和反向溯因。

依据两江新区水网总体布局，构建表示水网对象关联关系的水网调配概念知识图谱，深入挖掘水源关系、调配影响以及不同情境下的调配策略；结合两江新区流域特点、水利工程参数和气象、水文预报等数据，建立预报方案库和调度方案库，利用历史洪水记录、工程调度等信息，创建特定场景下的预报模型和水利工程调度方案，为智能决策提供支持；根据水旱灾害防御、水资源调配、水生态调度、工程安全管理等多方面的业务需求，创建全面的数字化调控规则库，包括单独工程调度、水网水工程联合调度、许可研判、水土保持管理、工程安全监督、事件处置案例等，以及调度知识图谱、水生态知识图谱和取用水知识图谱等，为智能化调度提供坚实的基础；通过抽取、融合和挖掘历史场景数据，构建历史场景库，存储关键时空属性和特征指标，以复盘历史场景的关键过程和主要应对措施，挖掘调度执行方案和洪水特征，为类似事件的精准决策提供知识化基础。

充分共享市级水利知识引擎，以提供各类支持知识表示、检索、抽取、融合、推理、计算和存储等功能，完善两江新区本级规则库解析和应用引擎，支撑事件正向智能推理和反向溯因分析，实现调度决策全流程智能化、精准化。

6.3.2业务应用

为进一步实现数据共享，业务协同，两江新区数字孪生水网各项业务应用应按照市级统筹、区县协同、工程兼顾的原则，在重庆市数字孪生水网统一的应用架构体系下，基于水库雨水情测报及大坝安全监测系统，接入水库、山洪、水文、小水电等业务板块的前端视频监控、水位、雨量、位移、渗压、流量、蒸发等物联感知传感器设备，整合水库雨水情测报及大坝安全监测系统、中小河流水文监测系统、山洪灾害防治监测预警系统、农村小水电生态流量监管平台等业务系统，扩展开发水利一张图监测预警平台，实现数据一张图、监测一张网，搭建具有“四预”功能的调度应用体系，服务领导综合决策，全面支撑两江新区水网智慧化调度与管理。充分衔接市级和两江新区城市运行和治理中心，以及两江新区各片区（街道）基层治理中心，打造协同工作场景，形成事件上报、任务分派、事项流转、事件处置、结果反馈上下贯通能力。

6.3.2.1安全运行监视

共享市级数字孪生水利、两江新区各数字孪生流域和各数字孪生水利工程的基础数据，并结合水工程管理、水资源调配业务应用建设，在市级构建的监测指标体系下，完善两江新区本级供水安全预警指标、水质安全预警指标、工程安全指标等，实现水网供水安全、水质安全、工程安全等方面的监控。通过智能分析、预警、调度、管理等手段，提升水利工程管理水平，实现对两江新区水网工程的全面管控，确保水资源的安全利用和水利工程的可持续发展。

聚焦建设工程安全智能分析、预警、防洪兴利智能调度、生产运营管理、巡查管护、综合决策支持等需求，完善两江新区本级水利智谋、水利智建、工程智调、工程智管、移民安置五大场景。通过实时监测、智能模拟和预警预报，动态管理两江新区水网工程中嘉陵江凤溪沱段防洪护岸治理等重大工程生命周期全过程，构建工程安全预警指标体系，实现中长期预测分析、动态分析与实时预警、方案优化、风险规避、应急预案制定等多项目标，提升工程智管预案能力，根据预演方案动态管理水账，生成调度指令并评估执行情况。创新水利项目规划计划协同管理机制、构建重点工程全生命周期管理体系、建立两江新区水网协同调度机制，以市级水工程管理平台为支撑，协同共享不同项目之间信息和资源，提高项目规划和管理的效率，实现对两江新区水网工程的全面管控，提升工程智能化管理水平，确保水资源的安全利用和水利工程的可持续发展。

6.3.2.2联合调度决策

依托市级数字孪生水网水资源调配、水旱灾害防御、河长管河治河等应用，完善两江新区本级水资源调配、水旱灾害防御调度、水生态调度等不同调度场景下联合调度决策应用体系，以实现水网工程体系多目标联合调度，调用精准模拟算法，对水网运行状态进行风险识别预警，对水网工程调度控制进行多方案预演，高效确定最优方案。

强化水旱灾害防御能力。围绕两江新区水旱灾害防御薄弱环节，以三峡库区高切坡、病险水库、高位山坪塘、河道碍洪设施等防御重点，解决“降雨何处强、洪水如何调、风险合理控”等问题。一是提升水旱灾害风险预警水平，通过整合水网专业模型与智能预测模型，多模型集成，实现对洪水、水质、工程安全等实时监控和预测，高保真可视化模型呈现，为科学决策提供支持。二是加强调度预演数字化模拟，基于实时数据预测水情，优化调度方案，多情景预演，可视化模型展示水情变化和工程响应。三是深化预案模拟数字化模拟，将预案纳入系统，运用预测模型模拟不同预案下的水库调度、水质控制等，结合历史案例和规则多方位预演，运用可视化模型评估预案可行性。四是强化应急指挥数字化模拟，应急指挥中心接收实时数据，预测模型提前预测洪水、水质变化，智能模型制定应急响应策略，实时可视化展示数据和模拟结果，助于决策判断。在此基础上，完善防汛抗旱“四预”调度指挥平台，在市级安全监测体系下完善本级体系建设，整合模型和数据源，提升预测和决策能力，为防洪调度和抢险救灾提供有力决策支持。

提升水资源智能化调配水平。围绕两江新区水网布局，聚焦水资源及开发利用评价、水资源承载能力与配置、水资源调度、用水效率评价、地下水超采动态评价等需求，在市级统一构建的水资源态势、取水在线、节水在线三大应用场景下两江新区本级应用场景，调用水量调配决策支持模型，强化水量调度与应急响应，实现精准水资源配置。加强预报预警能力，利用监测数据和模型实现长期水量预测、供水需求分析，并结合预警规则知识实现实时预警。通过精准预演，建立水库和引水工程的联合调度，优化水量分配，加强应急水量调度。深化最优配置协同调度能力，多部门协同合作，利用智能技术和模型实现高效水资源分配，并根据不同情景模拟、预演和优化调度方案。建立水资源承载能力预警反馈动态管理机制、生态流量调度会上机制、水资源态势智能分析预判机制、重点用水户用水管理预警机制、最严格水资源管理制度考核体系等，在市级供水安全、水质安全预警指标体系下完善两江新区本级预警指标体系，完善本级水资源管理与调配综合平台，完善本级水量管理与调配体系，支持供需监测、红线预警、水资源预演和决策支持，提升两江新区水资源管理的科学性和效率，确保供水安全、减轻灾害风险，为两江新区的可持续发展提供坚实支撑。

提高河长管河治河能力。通过市级统一构建河湖全景感知、智能研判分发、联动协同处置、管河治河评价四个多跨场景完善两江新区本级应用场景，完善本级河流健康评价机制和涉河事件动态感知预警体系、完善量化闭环协同处置机制、创新群众共管共评幸福河湖模式、创新“智能巡河”方式等重大改革措施，完善两江新区横纵贯通的多跨协同处置工作体系。综合利用“一江三河”水系全要素数据，完善两江新区本级水生态信息数据管理、水生态风险预警、水生态场景预演、水生态预案管理等功能的智慧河长管河治河业务应用，加强河库生态监测、预警，提升河湖岸线管控和水量调度管理能力，强化枯水期生态基流保障，维护河湖生态健康，优化水保项目建设方案，提高水保方案的监督监管。基于数字重庆一体化平台进行多种维度的集成、分析与展示，实现“江河一屏掌控、问题一览无余、处置一键智达、责任一网通查、跟踪一贯到底、结果一键反馈”，提升河长管河治河效能。

6.3.2.3日常业务管理

围绕两江新区三峡库区工作、水政务协同等业务，基于数据底板基础数据、管理数据、监测数据等，构建智慧化应用，强化三峡库区工作，优化水政务协同管理。

强化三峡库区工作。围绕三峡水库安全运行管理、三峡库区经济社会发展、三峡后续项目实施等重点任务，创新流域管理与行政管理联合共治，完善市级统一搭建的综合性的三峡库区发展应用体系在两江新区的本级应用。运用智能化手段整合地质、水质、水资源等要素，依托数字重庆实现“三峡安全一键智管”。通过共享数字孪生三峡建设成果，整合培训、资金计划、移民信息等系统，实现“后扶在线”和“后续项目一网统管”。整合对口支援信息管理系统，实现一对一帮扶闭环。

优化水政务协同管理。围绕两江新区涉水审批、协同执法、水科技、水文化建设需求，依托市级统一打造的涉水审批线上全程办理、技术审查闭环、设计成果质量管理模块，结合“渝快政”，实现渝水事务一平台协同办理；推动水利财务电子可视，包括预算执行在线、资产在线、财务处理闭环和绩效监管；完善协同执法智治，依法行政在线，跨部门协同办理和法治在线；完善两江新区本级水利科创在线模块，实现科创管理、奖励提名和水利科普在线；推进水文化弘扬，线上宣传先进治水精神。

6.3.2.4应急事件处置

基于雨水情监测预报“三道防线”建设，结合水旱灾害防御、水资源调配和水工程管理业务应用，广泛和及时获取突发水污染、工程事故、局部暴雨等突发事件，以及地震、堰塞湖、泥石流等自然灾害信息，针对各类突发事件制定和完善应急处置预案，利用知识平台实现应急处置预案的数字化、空间化管理，调用突发水事件应急调度等模型，生成多套处置方案，依托调度实体环境和通讯系统，统筹调度应急资源，并实施跟踪处置过程。

6.4推进数字孪生流域和工程

在数字孪生水网体系总体框架下，统筹推进数字孪生流域和数字孪生水利工程建设，三者互不替代、各有侧重、相对独立、互联互通、信息共享。

6.4.1数字孪生流域

整合已建、统筹在建、规范新建信息化基础设施，按照市级数字孪生流域统一部署规划，市级牵头、区县协同推进御临河数字孪生流域建设，与北碚区共建共享竹溪河，牵头开展境内朝阳溪、高洞河及其他区内主要河流数字孪生流域建设，加快构建映射物理水流过程及其响应过程的数字化场景，对流域内的各个要素进行数字化模拟，支撑流域全要素预报、预警、预演、预案的模拟分析，提供智慧化决策支持。

6.4.2数字孪生水利工程

结合市级数字孪生水利工程和现代化运行管理矩阵先行先试建设成果，在市级统筹下，协同市级推进对已建水土片区竹溪河景观坝及防洪护岸工程等12处堤防工程开展数字孪生工程；牵头推进两江新区区域水库现代化运行管理矩阵建设，对已建龙景湖水库开展智能化改造完善监测感知网，推进物联网应用，为水利工程安全高效运行提供有力保障。推进规划的4处应急引调水、8处江河治理、3处生态廊道治理工程的数字孪生工程建设，协同市级推进构建城市供水水源、水厂、泵站、管网等监测感知体系，推进供水物联网应用。

6.5强化数字孪生水网体系建设保障

构建“安全可靠、标准统一、科学有效、协调共享”的数字孪生水网支撑体系，保障数字孪生水网长期安全稳定运行。

强化网络安全。根据网络安全、系统安全、数据安全、应用安全、服务安全的需求，通过配置态势感知、安全防御、主机加固、数据加密、智能处置等网络安全产品，建立县、乡镇、工程建管单位三级水利行业网络安全监测预警和应急响应体系。制定安全运行维护规范，强化网络安全监督检查和定期检测评估，对数据资源和应用实行分级分类安全管理，明确运维的责任部门和人员，提高网络及信息安全风险防控能力。

加强共建共享。建立完善的水利数据共享机制，推进两江新区境内数字孪生流域、数字孪生水利工程共建共享，避免重复建设。推进两江新区数字孪生水网与市级数字孪生水利以及江北区、渝北区、北碚区等周边区域数字孪生水利建设成果的共建共享。加强与江北区、渝北区、北碚区等对两江新区水安全保障有重要影响的水利工程之间的衔接协调，共享大数据、市政、气象、应急、自然资源、生态环境等相关行业数据，支撑两江新区水网智能化调度决策。

构建统一标准。按照重庆市数字孪生水网制定的标准体系，统一数据采集、存储、传输标准，支撑市、区两级水网信息的高效协同共享；结合水网工程规模和区域经济发展水平，制定差异化的水网工程智能化建设与改造标准。

健全组织机制。按照水网指挥调度、控制管理、运行维护等模式，建立健全水网信息共享、业务协同等机制，充分发挥水网水资源调配、水旱灾害防御、水生态环境保护的综合效能。

推进科技攻关。通过设立专项研究、组织专家团队、实验测试、数据分析、模型建立、创新技术研发、合作交流等手段，推动数字孪生水网建设向管理更高效、决策更科学的目标迈进。

6.6主要建设内容

全面建成两江新区现代化水文站网体系，推进“天空地水工”一体化监测，市级牵头，两江新区协同推进雨水情监测预报“三道防线”建设；加强两江新区水文应急能力；打造两江新区水质中心；完善区内23座小型水库安全监测；同步推进水网工程水文要素、水网运行状态、工程交叉节点和安全风险等监测；完善取水口在线监测和水利工程生态流量监测；推进卫星遥感解译、InSAR、无人机、无人船、水下机器人等新型监测感知设备建设。与市级、北碚区分别共享共建御临河、竹溪河数字孪生流域建设，开展境内朝阳溪、高洞河等河流数字孪生流域建设；协同市级推进水土片区竹溪河景观坝及防洪护岸工程、龙盛片区朝阳溪防洪护岸工程等12处堤防数字孪生工程，推进龙景湖水库、嘉陵江及御临河等规划堤防工程等已建、在建数字孪生工程建设。牵头开展区内规模化水厂的智能化建设，提升水网整体调控能力。依托重庆数字水利、两江新区数字城市建设，完善信息化基础设施，构建两江新区水利本级数字孪生平台，优化水利信息网络架构推动数字孪生水网（流域/工程）建设；在市级数字水利业务应用基础上打造两江新区水网防洪抗旱、水资源调配与管理等“2+N”智慧调控应用体系，构建具有预报、预警、预演、预案“四预”功能的数字孪生水网，提高两江新区水网智能化管理调控能力和安全保障能力。

# 专栏6 水网智慧化能力提升工程

# 1、监测感知设备升级改造

完善水文水利感知网，协同市级建设和完善监测感知设备；提升两江新区水文应急能力项目1项，新建两江新区水质中心1座；小型水库GNSS位移、变形等监测；推进水网工程监测感知1项；新型监测感知体系建设1项。

# 2、推进数字孪生流域建设

依托数字重庆一体化智能化公共数据平台，协同市级共享共建御临河数字孪生流域建设，协同北碚区共享共建竹溪河数字孪生流域，牵头开展两江新区管理范围内朝阳溪、高洞河数字孪生流域建设，以实现对河流的全面监测和管理。

# 3、推进数字孪生工程建设

在现有信息化基础设施、数据资源和应用系统的基础上，协同市级推进12处堤防数字孪生工程建设。两江新区牵头，开展区域现代化水库运行管理矩阵建设，开展龙景湖水库、规划的4处应急引调水、8处江河治理、3处流域水生态治理工程的数字孪生工程建设，协同市级推进悦来水厂、鱼嘴水厂等规模化水厂智慧水务建设，提升水网整体调控能力。

# 4、水网智慧化应用工程

基于水库雨水情测报及大坝安全监测系统，接入水库、山洪、水文、小水电等业务板块的前端视频监控、水位、雨量、位移、渗压、流量、蒸发等物联感知传感器设备，整合水库雨水情测报及大坝安全监测系统、中小河流水文监测系统、山洪灾害防治监测预警系统等业务系统，扩展开发水利一张图监测预警平台，实现数据一张图、监测一张网，搭建具有“四预”功能的调度应用体系。

7 创新水网现代化管理体制机制

7.1创新水网建设协调体制机制

加强部门协作、上下联动，强化流域区域统一治理管理，全面落实参建各方责任，协同推进水网“五个工程”（优质工程、清廉工程、生态工程、文化工程、智慧工程）建设。建立部门联席会议制度。建立由水利、发展改革、财政、规划和自然资源等相关部门组成的水网建设工作联席会议制度，强化部门协同和上下联动，协调做好用地预审、选址意见、社会稳定风险评估等前置要件办理，及时解决水网项目审批、建设用地、资金筹集、生态环境、征地移民等要素保障问题。

创新建管模式。按照《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》等要求，以规范项目法人组建、明确项目法人职责、保障项目法人履职能力、加强项目法人监管等为重点，切实加强项目法人管理工作。推行代建制、设计施工总承包、项目管理总承包等模式，培育常设性专业化建设管理机构，促进建设管理专业化、集约化。

建立流域区域统筹协调机制。强化流域防洪、水资源、水生态等多目标统筹协调，推进水网与水电等行业融合发展，建立健全各方利益协调统一的调度体制机制。建立两江新区水网建设协同机制，积极与市内、市外毗邻市、区县沟通协调，协同推进长江、龙溪河、御临河等河流系统治理。

7.2健全水网运行管理机制

（1）建立工程运行分类管理制度

对于已建的水利工程设施，可按照受益和影响范围的大小，实行统一管理和分级管理相结合、专业管理和群众管理相结合的管理模式。对于新建的跨省市、区县水资源调配工程，因其涉及流域与区域、上游与下游等关系，为充分发挥工程的效益，从工程管理调度、水环境调度和防洪除涝调度运用以及现有水利工程的管理体系等方面考虑，工程建成后，服从市级水行政主管部门统一管理、统一调度。

（2）构建重大工程统一调度机制

构建水资源统一调配管理平台，加强水网内部水量统一调配和互补，特别是非正常水文年的用水调度和配置。制订水资源统一配置方案，分区域构建联合调度机制。

建立流域、区域层面的议事协商决策机制。在嘉陵江、御临河探索建立毗邻区县、市县际联席会议制度，建立跨地区、跨部门协商与协作工作机制，加强地区间和水行政、生态环境保护、规划自然资源、住房和城乡建设、交通运输、气象、电力等有关部门间的协作配合，协商解决防洪、水资源配置与保护、水环境治理、岸线开发利用、入湖河道水质达标、信息共享、应急处理等重大事项。

（3）推进经营管理模式改革

通过资产转让实现水利公共设施市场化，改善基础建设投资、提高企业生产效率的有效手段。对于已建项目，政府不再干预企业的投资和生产经营活动，让企业真正成为市场竞争的主体，成为经营利益的实际受益者和经营风险的实际承担者。放开市场让更多企业有可能参与竞争，促使企业在竞争中自觉降低成本，提高效率。对于新建项目，探索推进建设-运营-移交BOT模式、转让-经营-转让TOT模式。政府投资建设的项目，在一定时期内有偿转让给非政府投资主体经营，政府回收资金用于新项目建设，并最终拥有项目所有权。

逐步建立现代化企业制度。鼓励建立水利现代化管理企业集团，促进竞争经营，建立相关企业制度，促使水利资产不断增值。以资本运作实现企业外向型规模拓展和管理、经营、技术、综合服务水平的提高。需进一步推动实现区级水利、水务产业统一规划建设、统一资源配置、统一运营管理、统一调度指挥和规模化经营、集约化管理、专业化运作的目标。

加强政府监管责任。政府具有公共服务责任，加强对市场化改革后市场中的外资或民营企业进行监管，实现对供水服务价格和质量的约束。合理利用市场竞争机制，通过法律、经济、政策等多重手段，防治市场中出现的不正当竞争行为。

（4）创新工程运行管护模式

针对不同类型工程特点，因地制宜采取专业化集中管理、社会化管理等多种管护方式。在确保工程安全、公益属性和生态保护的前提下，鼓励采取承包、租赁、拍卖、股份合作和委托管理等方式，培育本土水利工程养护企业和养护市场，加大对国管水利工程提供集约化的维修养护服务力度，依法合规积极参与非国管水利工程维修养护，建立市场化、专业化和社会化的水利工程维修养护体系，搞活经营权。

强化水网工程规范化、标准化管理，强化水库、堤防防汛安全责任体系，对不同等级水利工程实行分级管理，对分散管理的小型水利工程推行政府购买服务、集中管理和“以大带小”管护模式，对于公益性、普惠性较强但产出低的水利工程，通过水价改革、精准补贴、节水奖励等方式，维持工程良性运行。由政府平台公司以片区统一管理、统一运行、统一维护，实现专业化管护，提升管理运行水平。

7.3完善水价机制

完善水价形成机制。建立健全有利于促进水资源节约和水利工程良性运行、与投融资体制机制改革相适应的水价形成机制，加强水利工程原水价格执行力度。完善城乡供水价格形成机制，以完善居民阶梯水价制度、适度拉大分档差价为抓手，健全城乡供水价格动态调整机制。按照二十届三中全会精神，全面推进水资源税改革，优化整合水资源税税目、扩大水资源税征税范围、统一水资源税征税环节、规范协同治理体系。

探索推进水权改革。推进水权交易规范化，支持开展流域之间、区域之间、行业之间、用水户之间的水权交易，支持取用水达到或超过可用水量的地区通过用水权交易满足新增用水需求。逐步明细区级初始水权及用水户用水权，完善水权交易制度，取用水户通过调整产品和产业结构、改革工艺、节水等措施节约水资源的，在取水许可有效期和取水限额内可以有偿转让相应的取水权，引导推进水权交易。

7.4创新水网建设投融资机制

（1）积极争取中央水利资金

用足用好《国家水网骨干工程中央预算内投资专项管理办法》相关政策，积极争取重大水生态治理修复等的资金支持；用足用好《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》，积极争取3000km2以上中小河流治理、中型水库工程等的资金支持；用足用好《财政部水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》相关政策，积极争取200～3000km² 中小河流治理、山洪灾害防治、小型水源工程建设等中央水利发展资金。

（2）积极争取政府债券资金

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知〉》《水利部关于进一步用好地方政府专项债券推进水利工程补短板工作的通知》等的要求，通过发行地方政府专项债券，并依法依规将部分专项债券作为一定比例的项目资本金，解决重大水利建设项目地方出资问题。

（3）积极争取社会资本

按照《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》《水利部 国家开发银行关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》《水利部 中国农业银行关于金融支持水利基础设施建设的指导意见》《关于推进水利基础设施投资信托资金（REITs）试点工作的指导意见》等的要求，通过争取信贷支持、盘活存量资产、特许经营、参股控股等多种方式，积极争取社会资本。

设立水利建设投资引导基金，进一步发挥财政资金的撬动作用。在原有的财政出资额度、投资方向不变的基础上，设立引导基金，委托有运作实力的国有企业作为出资人代表，设立基金公司作为引导基金管理公司，以投资形式引导社会资本参与水利建设。

进一步完善政府和社会资本合作模式。鼓励通过盘活存量资源，逐步化解地方政府债务，变现资金要用于重点领域建设。完善机制，营造公开透明的政策环境，从项目选择、方案审查、伙伴确定、价格管理、退出机制、绩效评价等方面，完善制度设计，营造良好政策环境，确保项目实施决策科学、程序规范、过程公开、责任明确、稳妥推进。开展项目示范，及时跟踪项目推进情况，积极总结试点示范经验。

依法规范政府购买服务的管理。坚持政府购买服务改革的正确方向，严格按照规定范围实施购买服务，科学制定并适时完善分级分部门政府购买服务指导性目录。对于两江新区水网建设项目，应根据不同项目类型，选择不同操作模式推进。对于准经营性项目如供水工程等，可选择建设-运营-移交（BOT）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）操作模式推进；对于非经营性项目如防洪减灾工程、水资源水生态保护工程、水土保持工程、农业灌溉水利保障工程等，可选择建设-拥有-运营（BOO）或者工程总承包（EPC）等操作模式推进。

（4）优化现有固定资产使用

水利项目由于其准公益或公益性的特质，融资能力较差，加之地方财政实力有限，且存在资金条块化程度高，资金难以统筹等问题，急需采取政府与企业合作、股权合作等多种模式，盘活区内现有的优质水利资产，变资产为资本、变资本为资金，加大投融资力度，减轻政府的财政负担。必要时设立新的投融资公司，主要负责整合财政水利条块资金资源，统筹水利、水务项目建设、运营和融资，自主经营、自负盈亏，大力推动水利投融资平台治理结构和经营管理的规范化。

8 投资匡算与实施安排

8.1 投资估算

考虑需求与可能，经初步测算，重庆市两江新区水网规划各类项目总投资约101.81亿元，包括水资源优化配置体系投资53.02亿元，占比52.1%；防洪减灾体系投资32.05亿元，占比31.5%；水生态保护治理体系投资14.18亿元，占比13.9%；水网智慧化体系投资2.56亿元，占比2.5%。

水网规划工程投资汇总表

表9.1-1

| 工程体系 | 工程类别 | 总投资（亿元） | 2027年前投资（亿元） | 2035年前投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 101.81 | 34.36 | 101.81 |
| 水资源配置体系 | 小计 | 53.02 | 17.60 | 53.02 |
|  | 1.城市供水工程 | 34.10 | 17.60 | 34.10 |
|  | 2.应急引调水工程 | 12.25 | 0 | 12.25 |
|  | 3.互联互通供水管道工程 | 3.07 | 0 | 3.07 |
|  | 4.非常规水利用 | 3.60 | 0 | 3.6 |
| 防洪减灾体系 | 小计 | 32.05 | 8.70 | 32.05 |
|  | 5.河道治理工程 | 32.05 | 8.70 | 32.05 |
| 水生态保护治理体系 | 小计 | 14.18 | 6.61 | 14.18 |
|  | 6.水土保持建设 | 1.2 | 0 | 1.2 |
|  | 7.重要河流生态廊道建设 | 12.98 | 6.61 | 12.98 |
| 水网智慧化体系 | 小计 | 2.56 | 1.44 | 2.56 |
|  | 8.监测感知体系建设 | 0.45 | 0.22 | 0.45 |
|  | 9.数字孪生流域 | 0.56 | 0.32 | 0.56 |
|  | 10.数字孪生工程 | 1.1 | 0.45 | 1.1 |
|  | 11.水网智能化应用工程 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |

8.2实施安排

考虑国家和地方投资力度、项目成熟度和实施效果、移民和环境制约因素等情况，按照“整体推进、重点突破、量力而行、分步实施”的思路，统筹各类项目实施顺序，近期优先实施补短板、强基础、惠民生、利长远的重点项目，加快推进凤溪沱防洪护岸等防洪治理工程、生态廊道建设等工程建设。近期优先实施安排项目考虑如下：

一是优先实施重庆市“十四五”水安全保障、两江新区“十四五”水安全保障等规划2027年前安排的项目。

二是优先安排两江新区区级水网重要河道防洪治理工程、重要河道生态廊道建设、现有工程提质升级及配套设施建设等项目。

三是优先安排土地利用及生态环境等关系协调难度不大、移民环境制约因素不大、经济技术指标较好、建设成效显著的项目。

按照上述要求，确定规划项目建设期限，项目建设期限详见附表。

9 环境影响评价

9.1环境保护目标与规划符合性分析

### 9.1.1环境保护目标

（1）评价范围

本次规划环境影响评价范围与规划范围一致，重点评价范围为区域内主要河流，以及供水、防洪工程建设和水生态保护与修复工程涉及的重点区域。

（2）环境保护目标

1）环境质量目标

严守生态保护红线，资源利用上限与环境质量底线。保护长江干流及其主要支流林草植被，维护提升区域水源涵养能力和生物多样性，维护和改善生态功能；保护与修复河湖岸线空间，维护岸线形态。保护和改善区域水环境，确保水功能区水质达到目标要求，满足饮用水水源地水质要求；保护河湖生态环境，保障重要河湖生态流量，以及跨区县断面下泄水量；保护长江珍稀、特有水生生物和重要鱼类的生境、洄游通道。保护流域、区域内各类自然保护地以及纳入生态保护红线管理的环境敏感区。确保水资源开发与当地经济社会、生态建设协调可持续发展，提高防洪减灾能力；协调规划工程项目与移民安置、环境保护之间的关系，保障移民生活水平。

2）环境敏感对象

规划工程施工建设将对施工场地及周边产生扰动和占用，对生态环境产生影响。重大水资源调配工程将主要对引水河流水文情势、水生态等产生累积影响，用水后产生的生产生活退水对河湖水环境构成威胁；防洪除涝工程建设尤其是新建防洪水库发挥削峰补枯的调节作用，改变洪水天然过程；水生态保护与修复工程将推进生态廊道建设，水安全综合管理得到强化。但相关工程可能涉及饮用水水源保护区、水生态保护红线区及重要湿地、鱼类“三场”等重要生境，对生态敏感保护目标构成一定影响，需要在工程环评阶段准确识别相对关系，采取有效措施规避或减免生态环境不利影响。

### 9.1.2规划符合性分析

规划在“多规合一”的引领下，坚持生态优先、绿色发展，对重庆两江新区水安全保障进行总体谋划和顶层设计，符合国家、重庆市法律法规、发展战略以及相关规划部署。

（1）与发展战略的符合性

规划紧密结合重庆市立足“两点”打造“两地”实现“两高”等战略要求，两江新区作为三峡库区经济中心以及“一带一路”和长江经济带重要战略节点，在严格保护生态环境，提高资源利用效率的前提下，统筹推进城乡供水、防洪减灾、生态保护与修复，构建两江新区水网，为两江新区经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障。

（2）与相关规划的符合性

规划以国家、重庆市相关法律法规，已批复的规划为依据，充分衔接《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《重庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》《重庆市国土空间生态保护修复规划（2021—2035年）》《两江新区国土空间生态保护修复规划（2021—2035年）》以及相关行业规划等对水资源开发利用、防洪减灾、水生态环境保护的要求，做到水安全保障与经济社会发展目标、国土空间目标、城乡发展目标、生态环境保护目标相协调。

（3）与“三线一单”的符合性

规划实施可能涉及生态保护红线的项目均属于防洪、供水、灌渠等基础设施建设及水生态修复类项目，不属于生态保护红线内的禁止项目。规划项目设计阶段应进一步优化选址选线，尽量避让生态保护红线和生态敏感区，确实无法避让的应严守禁止类活动的管控要求，履行相关手续。规划项目本身不属于污染类项目，不会影响区域的整体环境质量，且规划的实施有利于维护和改善生态环境，符合环境质量底线的要求。保障区域水资源可持续发展，提高水环境质量和水源涵养能力。规划方案总体符合“三线一单”生态环境分区管控要求。

9.2主要环境影响分析

两江新区位重庆市主城区，因此对生态环境保护与高质量发展要求很高，本规划实施将不可避免会对生态环境产生一定影响，具体有以下几个方面：

（1）水文水资源影响分析

水资源配置工程会对水资源时空分配产生一定影响，提高下游农业灌溉和工业、城镇用水保障程度，有利于优化流域区域水资源配置。通过疏导、沟通、引排、调度等工程和非工程措施，建立或改善江河湖库水体之间的水力联系，形成“互联互通、活水通畅”的区域河网，有利于进一步完善水资源配置格局。规划水源工程实施后，天然河道将变成由数个规模和调节性能不一的水库、减水河段和未开发河段组成的不连续水体；河流水位被不同程度地抬高，纵向呈梯级分布，水面面积增加，库区水体流态由急流态转为缓流态。水库的调蓄作用改变了河流干支流天然河道径流量的时间分配，枯水期流量增加，汛期流量减少，但对多年平均径流总量的影响不显著。

（2）水环境影响分析

施工期主要工程施工会对水环境产生短期不利影响，规划年各片区供水量增加将相应加大城乡生产、生活废污水产生量，对河流都市型河段，及城镇和农村所在河段构成水质威胁。水库建成后，库区水流减缓，自净能力降低，使污染物降解速率变慢，并且水库承担有供水和灌溉等任务，导致下泄水量减少，对污染物的稀释能力减弱，可能对局部水域水质造成影响，但规划梯级调节能力弱，对库区及下游河道水环境影响不大。规划在都市型河段、城镇型河段、农村型河段布置生态廊道提质升级、河段保护修复措施、面源污染治理措施等，可营造生态岸线、维持河道自然形态和自然岸坡，有效提升河流水质净化能力，同时通过实施河流水系连通及生态补水，改善河流水力条件，可明显改善主要河流及城镇内河湖的水质状况。

（3）陆生生态影响分析

防洪、治涝和水土保持工程实施后，将提高流域的防洪和排涝标准，减少水土流失，有利于减少自然灾害对陆生动植物的不利影响。规划拟建的梯级电站和水库工程蓄水淹没、工程占地和移民安置等将造成陆生生境局部受损，但影响范围总体较小，对流域野生动物栖息地的类型、结构和分布影响小，流域野生动物总体分布基本维持现状。规划工程施工期间会对施工区及其周边的野生动物产生一定干扰，可能导致其在工程涉及区的分布数量暂时性下降，但由于野生动物具有一定迁移能力，且周边多分布有适宜生境，因此对其生存影响不大。

（4）水生生态影响分析

规划工程实施后，河道沿岸带护岸和建堤占用部分河床或岸滩，河道沿岸带基质变化，河道横向连通性受到一定影响。该类规划实施对鱼类资源的影响有限。水库建设和梯级开发规划实施后，大坝阻隔使水生生境进一步破碎化，库区将由流水生境向缓流河道或静水湖泊生境转化，并将进一步加剧阻隔效应，影响坝上坝下鱼类交流，部分河段产漂流性卵鱼类产卵场将被淹没，产漂流性卵鱼类产卵繁殖将受到较大影响。鱼类栖息生境的改变将影响其分布范围，继而影响部分江段的生物多样性，流域鱼类种类结构将有所改变。规划实施将在现有水库建设和梯级开发对生物多样性影响的基础上起到一定累积作用。

## 9.3环境影响减缓对策措施

规划方案要严格执行“三线一单”制度和环境保护、水土保持“三同时”制度，严格落实“三先三后”原则，优化工程设计，加强环境风险管控。针对规划实施可能产生的不利影响，提出对策措施如下：

（1）严守生态空间管控要求

项目在前期推进工作中应尽量优化选址选线，复核水库蓄水位，依法依规避让各类自然保护地以及纳入生态保护红线管理的环境敏感区，如确实无法规避的，充分论证工程建设影响，履行相关行政许可手续，强化减缓和补偿措施。工程建设涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、水产种质资源保护区、饮用水水源地二级保护区等生态敏感区的，应加强专项论证，优化工程设计，严格依法落实保护要求，从源头上规避工程对生态敏感区的不利影响，并按照相关法律法规要求征求主管部门意见，办理审批手续。

（2）优化工程设计

水库工程要明确生态流量目标和调度要求，对大型水库低温水下泄采取分层取水措施，通过加强治污、截污措施保护库区水源地水质，通过采取适宜的鱼类保护措施等保护珍稀特有鱼类。引提调水工程要满足“三先三后”的要求，深入研究可调水量及调水过程，提出下游用水对调水的限制条件，严格落实调出区和调水沿线的各项保护措施。防洪工程要在确保防洪安全的基础上，充分考虑水生态保护与修复的需要，采取生态友好型的工程方案、材料和施工工艺。

（3）加强环境影响跟踪评价

在实施的不同阶段要对规划的实施情况进行检验，分析实际受到干扰的敏感区的影响程度以及水体水质类别等，及时掌握环境变化；在不同阶段要对提出的措施进行检验，检验措施是否已经落实，落实的效果和未落实的原因，提出改进意见。开展河库连通带来的外来入侵物种普查、监测和评估，建立防控预警体系，编制“一种一策”。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

## 9.4综合评价结论

规划综合考虑了两江新区水资源禀赋和生态环境特征，统筹协调了主要河湖生态保护与开发治理的关系。规划坚持生态保护优先原则，立足于解决现有的涉水生态环境问题，解决水资源时空分布不均和工程性缺水问题，全面提升流域防洪减灾能力。但规划方案实施不可避免对区域生态环境产生一定不利影响，通过采取相应的环境影响减缓措施，规划实施的不利影响可得到控制和减缓，不存在重要的环境制约因素，从环境保护角度分析，规划总体是可行的。

10 保障措施

10.1加强组织领导，明确目标责任

建立健全分工明确的责任体系，明确有关部门组织分工，分解落实规划目标任务，细化工作安排，加强监督检查，实现清单化闭环管理；在管委会领导下，水利部门牵头，做好与经济运行、产业促进、科技创新、市场监管、建设管理、应急管理、财政（国资）、审计、规划自然资源及各工业园区、国有企业等相关部门和有关单位的协调沟通，建立水利发展协调推进机制，加强部门协同和上下联动，及时研究、解决两江新区水网建设中的重大问题，落实好水利建设投资、项目审批、环境影响评价、用地预审和移民安置等相关工作，系统推进规划实施。

10.2创新投入机制，落实资金保障

建立适应市场经济体制的投入机制，建立多元化资金筹措保障机制，扩大资金来源。紧抓国家加大水利投入的机遇，积极争取国家项目和资金支持，充分发挥政府投资撬动作用，有效带动激发民间投资，在不新增政府隐性债务的前提下，争取金融机构信贷资金支持，探索采用不动产投资信托基金（REITs）等方式盘活水利投资。利用信贷等政策措施为水利融资提供便利，鼓励社会资本参与水利建设和运营管理，构建稳定、多元的水利投融资机制，多层面、多渠道筹措落实水利建设资金。

10.3提高科技含量，夯实科技支撑

以两江新区水网建设需求为导向，针对水网体系结构复杂、关联要素多、不确定性影响叠加等问题与挑战，开展水网体系布局、施工风险与控制、功能融合、资源调配、效应推演等新理论新方法新技术研发，突破水网构建基础理论与工程技术瓶颈。加强先进实用技术推广应用，积极开展遥感技术、人工智能、云计算、大数据、全景式模拟规划方法、多目标动态优化调控理论等在水网规划、建设、管理中的应用，提高重大水利工程智能化管理和决策水平。加强新技术开发与应用研究，提高自主创新能力，积极推广引用新技术、新工艺、新材料和高新技术，不断增强水利工程建设和管理的科技含量。多方开辟渠道，逐步建立稳定的科技经费投入和科技成果转化机制。

10.4强化人才支撑，筑牢发展保障

健全水利人才引进培养、选拔选用、激励保障等工作机制。以高层次专业技术人才、高技能人才、基层水利人才和急需紧缺专业人才为重点，统筹推进各类人才队伍建设，吸引高素质人才参与两江新区水利建设与管理。完善人才激励保障机制和人才交流锻炼机制。建立健全重公平、重实绩、重贡献，向优秀人才、关键岗位和基层倾斜的分配激励机制。全面提升水利系统干部职工队伍素质，切实增强水利勘测设计、建设管理和依法执政能力。加快水网建设相关领域科技人才培养和实践锻炼，打造领军人物和专业化科研技术创新团队，为建设两江新区水网提供人才支撑。