重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕91号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年9月28日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年9月28日—2025年10月10日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	91
	横云立交项目
[image: image1.emf]2、横云立交项目报告表（公示版）.pdf


	重庆市两江新区水土新城
	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司
	 重庆宏伟环保工程有限公司
	报告表
	2025年9月28日


_1234567890/2������������Ŀ�������ʾ�棩.pdf














 


  - 1 - 


一、建设项目基本情况 


建设项目名称 横云立交 


项目代码 2018-500109-48-01-051663 


建设单位联系人 杨工 联系方式 **** 


建设地点 重庆市两江新区水土新城 


地理坐标 


（1）横云立交节点改造设计范围：中心点（106度31分00.049秒，


29度47分36.701秒） 
（2）云汉大道改造范围：起点（106度30分57.876秒，29度47分
15.500秒），终点（106度31分07.813秒，29度47分52.924秒） 


建设项目 
行业类别 


五十二、交通运输


业、管道运输业 
131.城市道路（不含


维护；不含支路、


人行天桥、人行地


道） 


用地（用海）面积（m2）


/长度（km） 


工程永久占地


71973.40m2，临时占地


6000m2；云汉大道改造


段长约1146m 


建设性质 


□新建（迁建） 
☑改建 
□扩建 
□技术改造 


建设项目 


申报情形 


☑首次申报项目 


□不予批准后再次申报


项目 


□超五年重新审核项目 


□重大变动重新报批项


目 


项目审批（核准/ 
备案）部门（选填） 


 
项目审批（核准/ 


备案）文号（选填） 
2018-500109-48-01-051


663 


总投资（万元） 12247 环保投资（万元） 280 


环保投资占比（%） 2.29% 施工工期 24个月 


是否开工建设 
☑否 
□是：                              







 


  - 2 - 


1.1 专项评价设置情况 


本工程为城市道路改造项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生


态影响类）试行》中专项评价设置原则，本次评价需设置噪声专项评价。 


表1.1-1 专项设置情况表 
专项评价


的类别 
涉及项目类别 项目情况 


是否


设置 


地表水 


水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 
人工湖、人工湿地：全部； 
水库：全部； 
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 
防洪除涝工程：包含水库的项目； 
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 


不涉及 否 


地下水 
陆地石油和天然气开采：全部； 
地下水（含矿泉水）开采：全部； 
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 


不涉及 否 


生态 
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、


医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区


域以及文物保护单位）的项目 
不涉及 否 


大气 
油气、液体化工码头：全部； 
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：


涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 
不涉及 否 


噪声 


公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居


住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能


的区域）的项目； 
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：


全部 


项目为城


市道路改


造项目 
是 


环境风险 


石油和天然气开采：全部； 
油气、液体化工码头：全部； 
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企


业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区


内管线）：全部 


不涉及 否 


1.2 规划情况 


规划名称：《重庆两江新区水土新城规划》 


审查机关：重庆两江新区水土高新技术产业园管理委员会 


1.3 规划环境影响评价情况 


规划名称：《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》 


召集审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局 


审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局两江新区分局关于重庆两江新区水土


新城规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环两江函〔2025〕12号）。 







 


  - 3 - 


1.4 规划及规划环境影响评价符合性分析 


1.4.1与《重庆市城市道路建设“十四五”规划（2021-2025年）》的符合性分析 


根据规划，建造顺畅通达、优质舒适的中心城区路网体系，中心城区围绕“强核


提能级”，顺应“两江四山三谷、一核一轴五城”的多中心组团式空间格局，城市道


路系统以高质量建设、高品质服务为引领，按照“打通主动脉、畅通微循环、提升通


透性”的建设思路，持续推进中心城区道路网络的完善，有效支撑“中部历史母城、


东部生态之城、西部科学之城、南部人文之城、北部智慧之城”发展建设。 


项目采用两层菱形立交对横一路（泰和路）和云汉大道的交叉口进行改造，建成


后可实现云汉大道与横一路立体交叉，提高了区域路网通行能力，因此项目的建设符


合《重庆市城市道路建设“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求。 


1.4.2与《重庆两江新区水土新城规划》（草案）符合性分析 


规划范围：北接静观镇界，南接嘉陵江、后河，东临渝广高速，西至碚金路（含


团结水库及周边地块）。 


规划布局：根据未来城市和产业发展，水土新城产业空间、生活空间、生活空间


形成有机融合布局。 


综合交通规划：外联交通格局形成，快速通达各功能板块。目前已经形成“两铁、


两高、两轨、一码头”的对外交通格局。主要包含铁路东环线、黄茅坪支线（在建）、


轨道国博线、轨道13号线（规划）、绕城高速、渝广高速、水土嘉陵江码头。内循环


道路逐步形成“五纵六横”骨架路网。五纵主要为：七联络线(规划) 、云汉大道、云


生大道、悦复大道、金山大道北延伸段。六横主要为：六横线(规划)、兴源大道、五


横线、方正大道、泰和路、悦港北路。 


本项目位于重庆市两江新区水土新城片区，项目涉及的云汉大道、横一路（泰和


路）属于区域综合交通规划路网中“五纵六横”骨架路网之一，项目实施后可完善区


域沿线立交体系，提升云汉大道南北向交通通行效率，优化片区交通转换能力，因此


项目的建设符合《重庆两江新区水土新城规划》（草案）相关要求。 


1.4.3与《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环两江


函〔2025〕12号）符合性分析 


根据规划环评及其审查意见，竹溪河（黑水滩河）以东危化品运输进一步优化，







 


  - 4 - 


原则上临居住用地道路段不得进行危化品运输。两侧有居住用地的主要道路可采取大


货车限行、禁鸣等管理措施降低交通噪声影响。 


项目位于竹溪河西侧，属于水土新城产业空间布局范围内，道路改造范围临近地


块主要为工业用地，不涉及居住用地。项目为云汉大道与横一路节点改造工程，建成


后有效提升云汉大道南北向交通通行效率，且项目建成后采取道路两侧进行绿化，控


制车速、加强路面维护等措施，可有效降低项目区域环境影响。综上，项目的建设符


合《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环两江函〔2025〕


12号）相关要求。 


1.5 其他符合性分析 


1.5.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 


项目是云汉大道与横一路节点改造项目，属于城市道路建设项目，属于《产业结


构调整指导目录（2024年本）》中“二十二、城镇基础设施，1．城市公共交通：城市


公共交通建设，城市道路及智能交通体系建设”，属于鼓励类建设项目。 


同时，项目属于《重庆两江新区管理委员会办公室关于印发两江新区2025年政府


主导类投资计划和三年滚动规划（2025-2027年）的通知》中规划建设的项目，因此项


目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求。 


1.5.2与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》


（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 


项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》


（川长江办〔2022〕17号）符合性分析详见下表。 


表1.5-1 与川长江办〔2022〕17号符合性分析 
负面清单实施细则 项目情况 符合性 


第五条  禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布


局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一


宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划


（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规


划的码头项目。 


拟建项目不属于全国港


口布局规划，不属于码头


项目 
符合 


第六条  禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线


过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道


项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江


通道线位调整的除外。 


拟建项目不属于过长江


通道项目（含桥梁、隧道） 
符合 


第七条  禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线


和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然


保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规


拟建项目不在自然保护


区核心区、缓冲区的岸线


和河段范围内 
符合 







 


  - 5 - 


定管控。 


第八条  禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区


内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的


岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、


疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 


拟建项目不在风景名胜


区内 
符合 


第九条  禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段


范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁


止改建增加排污量的建设项目。 


拟建项目不在饮用水水


源准保护区内 
符合 


第十条  饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围


内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩


建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有


污染的水产养殖等活动。 


拟建项目不在饮用水水


源二级保护区的岸线和


河段范围内 
符合 


第十一条  饮用水水源一级保护区的岸线和河段范


围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、


扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱


养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投


资建设项目。 


拟建项目不在饮用水水


源一级保护区的岸线和


河段范围内 
符合 


第十二条  禁止在水产种质资源保护区岸线和河段


范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资


建设项目。 


拟建项目不在水产种质


资源保护区岸线和河段


范围内 
符合 


第十三条  禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围


内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，


挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，


从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光


伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开


发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄


游通道。 


拟建项目不在国家湿地


公园的岸线和河段范围


内 
符合 


第十四条  禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。


禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定


的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共


安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生


态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的


项目。 


拟建项目不利用、占用长


江流域河湖岸线；不在


《长江岸线保护和开发


利用总体规划》划定的岸


线保护区和岸线保留区


内 


符合 


第十五条  禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》


划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利


于水资源及自然生态保护的项目。 


拟建项目不在《全国重要


江河湖泊水功能区划》划


定的河段及湖泊保护区、


保留区内 


符合 


第十六条  禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设


或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门


或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 


拟建项目不在长江流域


江河、湖泊新设、改设或


者扩大排污口 
符合 


第十七条  禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水


河、泡江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45
个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 


拟建项目不涉及生产性


捕捞活动 
符合 


第十八条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公


里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 
拟建项目不属于化工项


目 
符合 


第十九条  禁止在长江干流岸线三公里范围内和重


要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、


冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护


拟建项目不在长江干流


岸线三公里范围内和重


要支流岸线一公里范围


符合 







 


  - 6 - 


水平为目的的改建除外。 内 


第二十条  禁止在生态保护红线区域、永久基本农


田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设


尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 


拟建项目不属于尾矿库、


冶炼渣库、磷石膏库建设


项目 
符合 


第二十一条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、


石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污


染项目。 


拟建项目不属于所列高


污染项目 
符合 


第二十二条  禁止新建、扩建不符合国家石化、现


代煤化工等产业布局规划的项目。 
（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业


规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得


建设。 
（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现


代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代


煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 


拟建项目不属于石化、煤


化工项目 
符合 


第二十三条  禁止新建、扩建法律法规和相关政策


明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导


目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项


目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允


许企业在一定期限内采取措施改造升级。 


拟建项目不属于明令禁


止的落后产能项目，不属


于《产业结构调整指导目


录》中淘汰类、限制类项


目 


符合 


第二十四条  禁止新建、扩建不符合国家产能置换


要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家


产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任


何名义、任何方式备案新增产能项目。 


拟建项目不属于严重过


剩产能行业的项目 
符合 


第二十五条  禁止建设以下燃油汽车投资项目（不


在中国境内销售产品的投资项目除外）： 
（一）新建独立燃油汽车企业； 
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃


油汽车生产能力； 
（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列


入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项


目除外）； 
（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进


行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立


法人的投资项目除外。） 


拟建项目不属于燃油汽


车投资项目 
符合 


第二十六条  禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、


高排放、低水平项目。 
拟建项目不属于高耗能、


高排放、低水平项目 
符合 


由上表可知，拟建项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实


施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求。 


1.5.3与《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月1日起施行）符合性分析 


项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见详见下表。 


表1.5-2 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 
保护法要求 项目情况 符合性 


第三十


四条 
长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源


保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水


拟建项目周边不涉及


饮用水源保护区 
符合 







 


  - 7 - 


安全。 


第五十


一条 


禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家


规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。


长江流域县级以上地方人民政府交通运输主


管部门会同本级人民政府有关部门加强对长


江流域危险化学品运输的管控 


拟建项目不属于内河


运输项目 
符合 


第六十


一条 


禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的


区域开展可能造成水土流失的生产建设活


动。确因国家发展战略和国计民生需要建设


的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。 


拟建项目为道路建设


项目，正在编制水土保


持方案 
符合 


由上表可知，拟建项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月


1日起施行）相关要求。 


1.5.4与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》符合性


分析 


本项目为城市道路项目，不属于禁止类项目。本项目运营时产生的污染物主要为


废气和噪声，不属于《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》


中禁止类污染物，与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》


相符合。 


1.5.5与“三线一单”符合性分析 


根据重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试


行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕


397号）：①建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经开展了园


区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析，则项目环评只需明确与产业


园区位置关系，并分析与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性；②铁


路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单元的生


态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析。 


项目位于重庆市两江新区水土新城，属于城市道路项目，项目的建设符合《重庆


两江新区水土新城规划环境影响报告书》及其审查意见（渝环两江函〔2025〕12号）。


根据《三线一单检测分析报告》可知，项目所处环境管控单元名称是两江新区工业城


镇重点管控单元-水土片区（环境管控单元编码：ZH50010520006），属于重点管控单


元，同时项目占地及其影响范围内均不涉及生态保护红线、自然公园、自然保护区、


饮用水保护区等环境敏感区，项目的建设符合“三线一单”管控要求。 


 







 


  - 8 - 


二、建设内容 


2.1 地理位置 


2.1.1线路走向 


项目线路走向详见下图。


 


图2.1-1 项目线路走向示意图 
项目横云立交位于重庆市两江新区水土新城，行政区划为重庆市北碚区水土镇。


项目采用两层菱形立交对横一路（泰和路）和云汉大道的交叉口进行改造，即云汉大


道采取设置上跨桥与辅道分离的方式，实现上跨横一路，辅道平交口与横一路实现交


通转换。项目涉及改造的道路-云汉大道，改造段起点顺接朱老岩立交，自北向南展线，


与横一路上跨相交，止于云极路。 


项目地理位置详见附图1。 


2.2 涉河情况 


项目不涉及跨河、占用河道等工程建设内容。 


2.3 项目组成及规模 


2.3.1项目由来 


随着两江新区水土园区内康宁玻璃、半导体产业园等工业企业的入驻，区内各主


要道路节点交通压力日益增大，已严重限制了区域经济发展。为适应区域不断增加的


横云立交 


云汉大道 


横一路 







 


  - 9 - 


交通发展需求，完善区域现状道路网节点立体化交叉建设，提高区域道路交通功能，


重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司拟实施横云立交项目（以下简称


“项目或拟建项目”）。 


根据项目可研等资料，项目总投资12247万元，通过改造云汉大道（改造段全长


约1146m），新建1座上跨桥（桥长124m）和1座人行天桥等方式，实现云汉大道与横


一路立体交叉，达到提高区域路网通行能力的目的。 


根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设


项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及国家相关环保法律法规要求，建设


项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）


的相关规定，拟建项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“131 城市道路


（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）中的新建快速路、主干路；城市桥梁、


隧道”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，重庆宏伟环保工程有限公司承担


该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘和


收集资料，按照国家相关环评导则及技术规范的要求，编制完成该项目环境影响报告


表。 


2.3.2评价构思 


项目总体评价构思如下： 


（1）项目是云汉大道-横一路节点改造工程，通过改造云汉大道实现云汉大道与


横一路立体交叉，项目不涉及横一路的路面、道路拓宽等内容，只是对横一路与云汉


大道交叉口转弯区域的道路路缘石进行适应性调整。因此，本次评价将重点对云汉大


道的改造内容进行介绍，并按照设计资料中云汉大道交通量等参数进行声环境预测及


评价，而横一路仅介绍与项目涉及部分的工程内容，不进行声环境预测。 


（2）根据现场踏勘，项目周边主要是工业企业，道路中心线200m范围内没有已


建、在建或规划的医院、学校、住宅等对噪声敏感的建筑物或建筑物集中区，拟选址


的施工营地、表土场周边200m范围内也没有声环境保护目标。 


（3）项目建成后，云汉大道由双向6车道改造为双向8车道，改造完成后为上跨


双向4车道（桥梁最高约8m），地面东、西各1条辅道（共2条）均为单向2车道。考虑


云汉大道建成后各条道路设计高差不同，本次交通量按高架（主线）、西辅道、东辅


道分别给出，并采用EIAN软件分别计算各道路声级，最终经叠加后得到贡献值影响。 







 


  - 10 - 


2.3.3项目基本情况 


项目名称：横云立交 


建设单位：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 


建设性质：改建 


建设地点：重庆市两江新区水土新城 


项目投资：12247万元，其中环保投资280万元，占总投资2.29% 


建设内容及规模：包括1个立交节点（云汉大道-横一路节点），涉及云汉大道和


横一路2条道路。其中，云汉大道改造范围北起朱老岩立交北侧，南止于园区市政路


（云极路）南侧，改造段全长约1146m，设置有1座长约124m上跨桥和1座人行天桥，


改造后道路等级不变，仍为城市主干道，主线设计车速60km/h，辅路设计车速40km/h，


改造段路段车道由双向六车道变为双向八车道；横一路仅对交叉口转弯区域进行道路


路缘石适应性调整，不涉及道路拓宽；其他建设内容包括管网、挡墙、照明、交通、


景观绿化等工程 


2.3.4项目组成 


项目主要建设内容包括道路工程、挡墙工程、桥梁工程、管网工程、景观绿化工


程等，项目组成详见下表。 


表2.3-1 项目组成一览表 


项目组成 建设内容及规模 备注 


主


体 
工


程 


立交节点及


道路工程 


共涉及1个立交节点的改造，即云汉大道与横一路相交形成


的立交节点，路面均为沥青路面。其中： 
①南北向云汉大道。改造桩号范围K0+089.316~ 
K1+235.508，全长约1146.192m，改造内容为在现状道路上


增设上跨横一路的车行道约528m（K0+461~K0+989），车


道由原双向6车道改造为双向8车道，改造完成后为上跨双


向4车道（桥梁最高约8m），地面东、西各1条辅道（共2条）


均为单向2车道，上跨段标准路幅宽度由44m增加至51.5m，


道路改造完成后道路等级不变，仍为城市主干道，上跨桥


主线设计车速60km/h，地面匝道辅路设计车速40km/h； 
②东西向横一路。主要是在交叉口转弯区域进行道路路缘


石适应性调整，确保与南北向改造工程平交顺接，不涉及


道路拓宽等内容 


改建 


桥梁工程 


共1座车行桥，桥梁路面为沥青路面。 
南北向云汉大道新建上跨横一路桥梁 1 座，桩号为


K0+629.5~K0+753.5，长约 124m，跨径布置为（37+40+37）
m，桥宽 18.5m（0.5m 防撞护栏+8.5m 车行道+0.5m 隔离带


+8.5 m 车行道+0.5m 防撞护栏）。桥梁上部采用工厂预制钢


箱梁，现场焊接拼装，混凝土箱梁采用支架现浇施工；下


新建 







 


  - 11 - 


部采用矩形柱式墩，结构桩基采用钻孔灌注桩 


辅


助 
工


程 


人行道 
结合路幅构成对现有人行道进行缩小或拓宽，同时在道路


路段、人行道、沿线单位出入口、道路交叉口等区域设置


盲道等无障碍设施 
改建 


人行天桥 
共1座，位于云汉大道K0+400处，跨越云汉大道，两侧接梯


道。桥梁全长58.5m，桥宽4m（0.15m人行道栏杆+3.7m人


行道+ 0.15m人行道栏杆)，采用预制钢箱梁的结构形式 
新建 


管网


工程 


雨水


管网 


本次改造内容包括： 
①沿新建上跨车行道两侧纵坡设置道路雨水排水暗沟（总


长约825m，B×H=0.3×0.3m，钢混暗沟上铺雨水篦），并


在排水暗沟终点设沉砂井（共4座，钢混结构）接入现状雨


水管线； 
②对立交节点处的现状d1000雨水管线进行迁改还建，总长


约37m； 
③雨水口还建，共83座； 
④桥梁落水管方井（钢混结构），共4个，就近接入市政雨


水管线 


新建/
改建 


污水


管网 
本次不涉及污水管网改造，维持现状污水管网 / 


其他 给水、燃气、电力、通信等管网进行适应改造 
新建/
改建 


挡墙工程 


K0+461~ K0+629.5、K0+753.5~K0+989道路两侧，共设置4
段挡墙，总长约812m，挡墙形式包括重力式护肩墙、扶壁


式挡墙和悬臂式挡墙等，其中悬臂式、扶壁式挡墙采用C30
钢筋混凝土，重力式护肩墙采用C25混凝土 


新建 


照明工程 沿道路两侧对称布置，采用双臂灯 新建 


绿化工程 
道路两侧设置绿化带，人行道布置单排行道树；边坡采用


喷播植草的防护方式 
新建 


交通工程 
按要求，在道路两侧设置交通标志、标线、智能交通设施


（含交通信号灯、电子警察）等 
新建 


拆除工程 包括拆除云汉大道改造段道路工程等 / 


临


时 
工


程 


施工营地 


位于项目东侧约500m处的园区工业用地内，临时占地面积


约3000m2，场地内主要布置有办公生活区、材料堆场、机


具堆场、钢筋加工房、预制场等。 
现场不设沥青、混凝土搅拌站、砂石拌合站等，所需沥青、


混凝土等均外购 


/ 


表土堆场 
根据水保等设计资料，项目表土产生量约7800m3，在项目


K0+750东侧绿化带内设置1处临时表土堆场，占地面积约


3000m2，堆高约3m，后期用于项目绿化覆土等 
/ 


弃渣场 


根据水保等设计资料，项目挖方量约6万m3，填方量2.0万
m3，弃方量约4.0万m3，项目不单独设置弃渣场，施工采取


即挖即运的方式，弃方及弃渣均由施工方及时清运至政府


指定的渣场内进行处理处置 


/ 


施工便道 利用区域现有市政道路，不单独建设施工便道 / 


环


保 
工


废气 
施工期：临时堆土进行遮盖，易撒露物质密闭运输；物料采用密闭


车辆运输，车辆出入口设置汽车冲洗设施；施工场地配备洒水、喷


淋等降尘措施。 







 


  - 12 - 


程 运营期：路面定期清扫，加强路面维护管理 


废水 


施工期：施工场地内设临时排水沉砂池，混凝土养护废水、车辆冲


洗废水等沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排；桥梁钻孔泥浆


设置泥浆沉淀池，沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排；施工人员


生活污水经生化池处理后接周边已建市政污水管网排入园区污水


处理厂处理；运营期：路面雨水经边沟收集后排入周边市政雨水管


网；加强排水系统维护，定期检查，确保降水畅通排泄 


噪声 
施工期：加强施工管理，合理布局施工设备，尽量选用低噪声设备；


设置施工围挡，定期维护施工机械设备；运输车辆限速、禁鸣。 
运营期：设置限速标志，加强交通管理和路面维护 


固废 


施工期：废弃土石方、建筑垃圾等采取即挖即运的方式，由施工方


及时清运至政府指定的弃渣场处理处置；表土临时堆放于表土堆


场，后期用于绿化覆土等；生活垃圾分类收集后，定期委托环卫部


门处理处置。 
营运期：定期由环卫部门清理路面垃圾 


生态保护措


施 


施工期：严格控制施工作业范围，设置施工围挡；土石方开挖回填


避开下雨天，对未及时回填临时堆土、开挖边坡、填土区域采取防


雨布等遮盖措施；采取工程、植物等水土保持措施，设置临时截排


水沟、沉淀池等；施工结束后拆除临时施工场地，并采取生态恢复


等措施。 
运营期：加强对道路两侧绿化管护 


2.4 主要工程内容 


2.4.1道路工程设计 


（1）平面设计 


①云汉大道 


现状：云汉大道是水土新城的交通中轴线，呈南北走向，南接绕城高速，向北延


伸至北碚静观。改造段现状为城市主干道，双向6车道，时速60km/h，标准路幅宽度


44m。 


改造内容：改造段全长约1146m，桩号范围K0+089.316~ K1+235.508，含平曲线


一处，圆曲线半径R=1800m，未设置缓和曲线，改造内容为在现状道路上增设上跨横


一路的车行道528m（K0+461~K0+989），上跨段由原双向6车道改造为双向8车道，改


造完成后为上跨双向4车道（桥梁最高约8m），地面东、西各1条辅道（共2条）均为单


向2车道，上跨段标准路幅宽度由44m增加至51.5m，道路等级仍为城市主干道，上跨


桥主线设计车速60km/h，地面匝道辅路设计车速40km/h。 


②横一路 


现状：横一路呈东西走向，西接现状碚金路，过悦复大道后止于四纵线延长线，


现状为城市次干路，双向6车道，时速40km/h，标准路幅宽度33.5m。 







 


  - 13 - 


改造内容：主要是在交叉口转弯区域进行道路路缘石适应性调整，确保与南北向


改造工程平交顺接，不涉及道路拓宽等内容，项目实施后横一路道路等级、设计车速


等均保持不变。 


项目立交节点现状及改造后效果如下图所示。 


 


图2.4-1 项目立交节点现状图 


 


图2.4-2 项目立交节点改造后示意图 
（2）纵断面设计  


①云汉大道 


云汉大道 


横一路 


横云立交 


云汉大道 


横一路 







 


  - 14 - 


云汉大道主线设置上跨桥与辅道分离，南侧主辅路鼻端位于云汉大道凸形竖曲线


终点处，设反向凹形竖曲线与其相接，主线设2%的上坡与辅道分离，上跨横一路后向


北设5%的下坡接回云汉大道。立交范围内含3个变坡点，最大纵坡为5.0%，最小纵坡


为1.3%，最小凹型竖曲线半径为1500m，最小凸型竖曲线半径为1800m。 


辅路保持现状纵断面不变，立交范围内现状含1个变坡点，最大纵坡为3.0%，最


小纵坡为1.3%，与横一路交叉点位于3.0%的纵坡段上。 


②横一路 


维持横一路纵坡现状不变，立交范围内现状横一路含1个变坡点，最大纵坡为


6.4%，最小纵坡为1.0%，与云汉大道交叉点位于1.0%的纵坡段上。 


 
图2.4-3 云汉大道平纵断面示意图 


（3）横断面设计 


①云汉大道 


a.云汉大道标准段 


标准段路幅宽度为44m，路幅分配如下： 


44m=5m（人行道）+3.5m（绿化带）+11.5m（车行道）+4m（中分带）+11.5m（车


行道）+3.5m（绿化带）+5m（人行道）。 







 


  - 15 - 


 
图2.4-4 云汉大道标准段44m宽标准横断面图 


b.上跨标准段 


上跨段标准路幅宽度为51.5m，路幅分配如下： 


51.5m=5.0m（人行道）+3.5m（绿化带）+7.5m（辅道单二）+1m（设施带）+17.5m


（主线双四）+1m（设施带）+7.5m（辅道单二）+3.5m（绿化带）+5.0m（人行道）。 


 
图2.4-5 云汉大道上跨标准段51.5m宽标准横断面图 


②横一路 


横一路标准段路幅宽度为33.5m，路幅分配如下： 


33.5m=5m（人行道）+11m（车行道）+1.5m（中分带）+11m（车行道）+5m（人







 


  - 16 - 


行道）。 


 
图2.4-6 横一路标准段33.5m宽标准横断面图 


（4）路面工程 


本次路面结构设计采用沥青路面结构，具体如下表所示。 


表2.4-1 项目车行道路面结构一览表 


层位 材料类型 厚度（cm） 


上面层 细粒式橡胶沥青混凝土AR-SMA-13 4 


中面层 中粒式改性沥青混凝土AC-20C 5 


下面层 粗粒式改性沥青混凝土AC-25C 8 


稀浆封层 改性乳化沥青 0.8 


基层 5.5%水泥稳定级配碎石 15 


上底基层 4.0%水泥稳定级配碎石 20 


下底基层 4.0%水泥稳定级配碎石 20 


表2.4-2 项目人行道路面结构一览表 
材料类型 厚度（cm） 


彩色颜料喷涂（颜料、树脂、二甲苯、固化剂）渗入深度 5mm 


C30透水混凝土面层厚（细骨料：2.4-4.75mm） 6 


C20透水混凝土基层厚（粗骨料：9.5-13.2mm） 10 


级配碎石垫层厚 15 


防渗土工布 / 


碾压密实路基 / 


 







 


  - 17 - 


（5）交叉口设计 


项目仅有1个平面交叉口，采用立B类交叉口类型，主要渠化设置及交通管理方式


如下：①云汉大道进口道宽度为13.5m，共设置4个车道，分别设置一条右转、一条直


行、两条左转道（含调头），进口道拓宽长度均为70m，渐变段50m，进口车道宽度均


为3.25米。出口道拓宽为三车道，并在拓宽延长段设置一对公交站，拓宽长度为130m，


出口车道宽度为3.5m，渐变段长30m。②横一路进口车道数与现状保持一致，均为5


个车道，即一条右转、两条直行、两条左转，出口道与现状保持一致。 


 
图2.4-7 交叉口渠化设计示意图 


（6）路基工程 


①填挖方路基 


项目填挖方边坡均小于4m，统一按1：1.5的坡率进行放坡，采用喷播植草的防护


方式。 


②零填挖路基 


由于土质成分含水量较大，直接碾压压实度达不到设计要求，零填挖路基采用换


填或翻挖晾晒后掺5％（干土质量的百分比）的生石灰后再碾压，换填或碾压厚度为


路床以下30～80cm。 


2.4.2桥梁工程设计 


（1）总体布置 


共布置1座车行桥（横一路上跨桥） 







 


  - 18 - 


桥梁全长124m，桥梁桩号为K0+629.5~K0+763.5，跨径布置为（37+40+37）m，


桥面布置形式：0.5m(防撞护栏)+8.5m(车行道)+0.5m(隔离带) +8.5m(车行道)+ 0.5m(防


撞护栏)=18.5m。桥梁上部结构采用等截面预应力混凝土现浇箱梁，下部桥墩采用矩


形柱式墩，基础为钻孔灌注桩，下部结构桥台采用U型桥台接承台桩基础。 


车行桥（横一路上跨桥）桥型布置如下图所示。 


 


图2.4-8 车行桥（横一路上跨桥）桥型布置示意图 
2.4.3辅助工程 


（1）人行天桥 


桥梁全长58.5m，跨越云汉大道，跨径布置为2×28m，桥面布置形式：0.15m(人


行道栏杆)+3.7m(人行道) 0.15m(人行道栏杆)=4m；两侧接梯道，梯道横断面布置形式：


0.15m(人行道栏杆)+2.2m(人行道) +0.15m(人行道栏杆)=2.5m。桥梁主梁结构采用钢箱


梁，梯道结构采用钢箱梁，下部桥墩均采用矩形柱式墩，基础为钻孔灌注桩。 


人行天桥桥型布置如下图所示。 


 
图2.4-9 人行桥桥型布置示意图 







 


  - 19 - 


（2）人行道 


云汉大道：改造后云汉大道两侧各设5.0m宽人行道，人行道均内设0.6m宽盲道，


辅道平面交叉口处设置斑马线，通过信号灯控制组织行人过街。 


横一路：维持道路现状5.0m宽人行道等不变。 


（3）管网工程 


①雨水管网 


现状：项目实施范围内，云汉大道现状人行道下，雨水管（PVC/砼/玻璃钢/HDPE


管）双侧布置，管径d400～d1100，雨水由南北两侧汇至中间的横一路雨水系统；横


一路现状人行道下，雨水管双侧布置，管径d600～d2000，雨水由西向东排至下游雨


水管道系统，最终排入竹溪河。 


改造内容：①沿新建上跨车行道纵坡新建道路雨水排水暗沟（总长约825m，B×


H=0.3×0.3m，钢混暗沟上铺雨水篦），并在排水暗沟终点设沉砂井（共4座，钢混结


构）接入现状雨水管线；②对立交节点处的现状d1000雨水管线迁改还建，总长度共


37m；③雨水口还建，共83座；④桥梁落水管方井（钢混结构），共4个，就近接入市


政雨水管线。 


②污水管网 


现状：项目实施范围内，云汉大道现状人行道下，污水管（PVC管）双侧布置，


管径d400～d500，污水由南北两侧汇至中间的横一路污水系统；横一路污水管（HDPE


管）单侧布置于北侧现状人行道下，管径d400～d500，污水由西向东排至沿竹溪河敷


设的现状截污干管。 


改造内容：不涉及。 


③其他 


给水、燃气、电力、通信等管网进行适应改造。 


（4）挡墙结构 


共设置4段挡墙，包括重力式护肩墙、扶壁式挡墙和悬臂式挡墙，其中悬臂式、


扶壁式挡墙采用C30钢筋混凝土，重力式护肩墙采用C25混凝土。挡墙具体设置情况如


下表所示。 


 







 


  - 20 - 


表2.4-3 挡墙工程设置分段表 


编号 桩号 挡墙形式 长度（m） 


1#挡墙 
云汉大道K0+461~ 


K0+629.5左侧 


重力式，均高1.5m 57 


悬臂+扶壁式挡墙，均高6m 111.5 


2#挡墙 
云汉大道K0+461~ 


K0+629.5右侧 


重力式，均高1.5m 57 


悬臂+扶壁式挡墙，均高6m 111.5 


3#挡墙 
云汉大道


K0+753.5~K0+989左侧 


重力式，均高1.5m 60 


悬臂+扶壁式挡墙，均高6m 177.5 


4#挡墙 
云汉大道


K0+753.5~K0+989右侧 


重力式，均高1.5m 60 


悬臂+扶壁式挡墙，均高6m 177.5 


（5）照明工程 


道路照明采用双臂路灯沿道路两侧对称布置方式。主线车行道灯杆高度为11米，


灯臂长度为3米（车行道）+3米（车行道），仰角10°，光源采用2x160W（车行道）


+2x160W（车行道）LED截光型灯。辅道车行道灯杆高度为8米，灯臂长度为2.1米（车


行道）+1.5米（人行道），仰角10°，光源采用1x160W（车行道）+1x60W（车行道）


LED截光型灯。主线每隔30m设置一盏，辅道每隔24m设置一盏。  


（6）景观绿化 


道路两侧设置绿化带，人行道布置单排行道树；边坡采用喷播植草的防护方式。 


（7）交通工程 


按要求在道路两侧设置交通标志、标线、智能交通设施（含交通信号灯、电子警


察）等。 


2.5 交通量预测 


 


 


表2.5-1 项目日交通量 单位：


2.5.1交通量预测结果


根据项目方案设计等资料，确定2028年、2035年、2043年分别作为项目近、中、


远期预测年限，道路交通量预测详见下表。


pcu/d 


道路 近期（2028年）  中期（2035年）  远期（2043年）


云汉大


道 


西辅道 2800 4000 4680 


高架（主线） 12950 18550 21700 


东辅道 2750 3950 4220 







 


  - 21 - 


2.5.2小时交通量 


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中B.2.1.1车型分类及交通


量折算，车型分类方法按照JTGB01中有关车型划分的标准进行，交通量换算根据工


程设计文件提供的小客车标准车型，按照不同折算系数分别折算成大、中、小型车，


项目车辆折算系数详见下表。 


表2.5-2 车型分类表 


车型 汽车代表车型 车辆折算系数 车型划分标准 


小 小客车 1.0 座位≤19 座的客车和载质量≤2t货车 


中 中型车 1.5 座位>19 座的客车和 2t<载质量≤7t货车 


大 大型车 2.5 7t<载质量≤20t货车 


 


结合项目方案设计、所在区域路网规划及周边道路通行情况，运营期车型比（小


型车：中型车：大型车）为85:5:10，昼夜（昼6：00~22：00，夜22：00~6：00）车流


量比为7：1，高峰小时车流量以日交通量的10%进行核算，则项目不同时期的日交通


量、平均小时及高峰小时交通量预测结果详见下表。 


表2.5-3 日交通量预测表  单位：辆/d 


路段 年份 时段 小车 中车 大车 合计 


云汉


大道 


西辅道 


近期（2028年） 
昼间 1777 105 209 2091 


夜间 255 15 30 300 


 中期（2035年）
昼间 2533 149 298 2980 


夜间 366 22 43 431 


 
昼间


远期（2043年）
 2967 175 349 3491 


夜间 425 25 50 500 


高架 
（主线） 


近期（2028年） 
昼间 8194 482 964 9640 


夜间 1173 69 138 1380 


 中期（2035年）
昼间 11739 691 1381 13811 


夜间 1675 99 197 1971 


 
昼间


远期（2043年）
 13736 808 1616 16160 


夜间 1964 116 231 2311 


东辅道 
近期（2028年） 


昼间 1743 103 205 2051 


夜间 247 15 29 291 


 中期（2035年） 昼间 2499 147 294 2940 







 


  - 22 - 


夜间 357 21 42 420 


 
昼间


远期（2043年）
 2669 157 314 3140 


夜间 383 23 45 451 


表2.5-4 昼夜平均小时及高峰小时交通量预测表  单位：辆/h 


路段 年份 时段 小车 中车 大车 合计 


云汉大


道 


西辅道 


近期 
（2028年） 


高峰小时 203 12 24 239 


昼间平均 111 7 13 131 


夜间平均 32 2 4 38 


 
 


高峰小时


中期


（2035年）


 290 17 34 341 


昼间平均 158 9 19 186 


夜间平均 46 3 5 54 


 
 


高峰小时


远期


（2043年）


 339 20 40 399 


昼间平均 185 11 22 218 


夜间平均 53 3 6 62 


高架


（主


线） 


近期 
（2028年） 


高峰小时 937 55 110 1102 


昼间平均 512 30 60 602 


夜间平均 147 9 17 173 


 
 


高峰小时


中期


（2035年）


 1341 79 158 1578 


昼间平均 734 43 86 863 


夜间平均 209 12 25 246 


 
 


高峰小时


远期


（2043年）


 1570 92 185 1847 


昼间平均 859 51 101 1011 


夜间平均 246 15 29 290 


东辅道 


近期 
（2028年） 


高峰小时 199 12 23 234 


昼间平均 109 6 13 128 


夜间平均 31 2 4 37 


 
 


高峰小时


中期


（2035年）


 286 17 34 337 


昼间平均 156 9 18 183 


夜间平均 45 3 5 53 


 
 


高峰小时


远期


（2043年）


 305 18 36 359 


昼间平均 167 10 20 197 


夜间平均 48 3 6 57 







 


  - 23 - 


2.6 工程占地及土石方平衡 


2.6.1工程占地 


项目为现状道路改造，拓宽路基均位于现有机动车道、绿化带或人行道位置，永


久占地71973.40m2，主要为道路路基、桥梁等占地；临时占地6000m2，包括施工营地、


表土场占地，其中施工营地为项目东侧约500m处的园区工业用地内，表土场位于


K0+750东侧道路绿化带内。项目现场不设置拌合站、弃渣场等。 


表2.6-1 项目占地情况一览表 


一级类 二级类 
用地项目 


用地面积


（m2） 
小计（m2） 占地类型 


编码 名称 编码 名称 


10 
交通运


输用地 
1004 


城镇村道


路用地 


路基、桥梁等


主体工程 
71973.40 71973.40 永久占地 


表土场 3000 3000 临时占地 


06 
工矿仓


储用地 
0601 工业用地 施工营地 3000 3000 临时占地 


2.6.2土石方平衡 


根据水保等设计资料，项目挖方量约 6 万 m3，填方量 2.0 万 m3，弃方量约 4.0 万


m3，项目不单独设置弃渣场，施工采取即挖即运的方式，弃方及弃渣均由施工方及时


清运至政府指定的渣场内进行处理处置。 


2.7 项目主要建设指标 


项目主要设计指标详见下表。 


表2.7-1 项目主要技术指标一览表（云汉大道） 


指标名称 规范值 采用值 


道路范围 / 主线 辅道 


道路等级 主干路 主干路 


设计速度(km/h) 60 60 40 


不设超高圆曲线最小半径(m) 600 


1800 
设超高圆曲线最小半径


（m） 


一般值 300 


极限值 150 


不设缓和曲线的最小圆曲线半径(m) 1000 


缓和曲线最小长度(m) 50 / 


平曲线最小长度（m） 
一般值 150 


836.429 
极限值 100 







 


  - 24 - 


圆曲线最小长度(m) 50 836.429 


停车视距(m) ≥70 ≥70 


最大纵坡(%) 
一般值 5% 


5.0% 3% 
极限值 6% 


最小坡长(m) 150 182.345 368.974 


凸型竖曲线最小半径(m) 
一般值 1800 


1800 4000 
极限值 1200 


凹型竖曲线最小半径(m) 
一般值 1500 


1500 5050 
极限值 1000 


竖曲线最小长度(m) 
一般值 120 


75 217 
极限值 50 


路面结构层设计年限（年） 15 15 


交通量饱和设计年限（年） 20 20 


路面设计轴载 BZZ-100 BZZ-100 


桥梁设计荷载 城-A级 城-A级 


地震设防标准 抗震设防烈度为Ⅵ度（动峰值加速度0.05g） 


道路净空（m） 4.5 4.5 


交通标志标牌净空（m） ≥5.5 ≥5.5 


2.8 总平面及现场布置 


2.8.1项目总平面布置 


项目采用两层菱形立交对横一路和云汉大道的交叉口进行改造，其中云汉大道改


造段全长约1146m，总体呈南北走向，起于K0+089.316，与横一路平交后，止于


K1+235.508。云汉大道改造段主线K0+461~K0+989段为上跨形式，全长528m，宽


17.5m，其中桥梁段长124m（最高约8m），起止桩号为K0+629.5~K0+753.5。 


项目仅有1个平面交叉口，为云汉大道与横一路形成的节点，为立B类交叉口类型。 


2.8.2施工平面布置 


（1）施工营地 


共布置1处施工营地，位于项目东侧约500m处的园区工业用地内，临时占地面积


约3000m2，施工场地内主要布置有办公生活区、材料堆场、机具堆场、钢筋加工房、


预制场等；现场不设置沥青、混凝土搅拌站及砂石拌合站，沥青、混凝土等材料均外


购。 







 


  - 25 - 


（2）表土堆场 


项目共设置1处表土堆场，位于项目K0+750东侧绿化带内，临时占地面积约


3000m2，后期用于绿化覆土。 


（3）取、弃土场 


项目不设置取、弃土场。施工采用即挖即运的方式，弃方及弃渣均由施工方及时


清运至政府指定的渣场内进行处理处置。 


（4）施工便道 


项目位于城市建成区，四周路网较为发达，施工期间可依托附近已建成通车的道


路，故项目不再设置施工便道。 


2.9 施工方案 


2.9.1施工工艺流程 


项目总体施工主要由准备阶段、场地清理及旧路拆除、路基工程、路面工程、配


套设施及绿化等组成，项目总体工艺流程及产污节点详见下图。 


路基工程 路面工程
配套设施建


设及绿化


交付使用、


管理维护


施工扬尘、机具尾


气、沥青烟等废气


旧路拆除等


噪声；振动；施工废水、生活污
水；弃土弃渣、生活垃圾等固体废


物；水土流失；景观影响等


准备阶段


 
图2.9-1 项目总体施工工艺流程及产污节点图 


项目施工以机械施工为主，人工为辅，不涉及爆破施工。施工过程中涉及土石方


开挖、回填、混凝土养护、沥青铺筑等，涉及的施工机械主要包括切割机、挖掘机、


推土机、自卸车、振动碾、压路机、摊铺机等，施工过程产生的污染物主要包括施工


扬尘、机具尾气、沥青烟等废气，混凝土养护废水、车辆冲洗废水等施工废水、施工


人员生活污水，弃土弃渣、生活垃圾等固体废物，施工噪声、振动，因地表遭破坏而


引起的水土流失，景观影响等。 


（1）道路施工工艺 


①旧路拆除 







 


  - 26 - 


旧路拆除施工工艺主要为：测量放线→道路破除、清理→垃圾清运。根据项目施


工进度，分批对现状道路进行破除施工、清理工作，清除施工范围内路面、人行道、


路灯、交通信号管线等设施。 


②路基工程 


填方路基施工：路基施工采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施工工序为：测


量放线→挖除树根→清除表层杂物→土石方开挖及运输→分层摊铺回填→碾压成型


→压实度检测→第二层回填→路基成型。填筑路堤采用水平分层填筑法，原地形不平


应由低处分层填起，分层碾压厚度不大于30cm，在挖填接触处设纵向土质台阶，并铺


设土工隔栅。路基填料除选用透水性材料外，其强度应符合要求。在填方作业段交接


处，不在同一时间填筑，则先填地段应按1：1的边坡分台填筑，如同时填筑则应分层


交叠衔接，长度不小于2m。填筑过程中每层完成以路基中心为界形成4%横坡以便排


水。 


路堑（挖方路基）施工：路堑开挖施工工序为清表→截、排水沟放样→开挖截、


排水沟→路基填筑、边坡开挖→路基防护。路堑开挖施工，除需要考虑当地的地形条


件，采用合适的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。因此项目在路堑开挖前，


必须做好现场伐树除根等清理工作和排水工作。如果移挖作填时，按不同的土层分层


挖掘，以满足路堤填筑的要求。路基开挖前对沿线土质进行检测试验，对于挖出的适


用材料，可用于路基填筑，对不适用的材料作固废处理。 


路堑开挖前要做好截水沟，并根据土质情况做好防渗工作，避免废水下渗污染地


下水。在施工期间修建与永久性排水设施相结合的临时排水设施，水流不得引起淤积


或冲刷，减轻裸露边坡及路基由此产生的水土流失。为确保边坡的稳定和防护达到预


期效果，挖方边坡地段开挖方式由上而下进行，以便开挖边坡防护。 


③路面工程 


本项目路面采用沥青混凝土路面，施工工序：底基层→基层→面层。为确保路面


工程的平整度和质量，路面各结构层全部由专业队伍承担，底基层、基层均采用机械


拌合，摊铺机分层摊铺，压路机压实，沥青混凝土采用商品沥青混凝土，自卸汽车及


时运输至工点摊铺成型；各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺


沥青拌和料，压路机碾压密实成型。各项工序必须环环相扣，验收合格后，方可进入


下一面层工序施工，确保路面质量。 







 


  - 27 - 


④管网工程 


根据项目方案设计说明，本次拟改造道路两侧人行道上敷设有污水、给水、电力、


燃气、通信、雨水等管线，且改造施工期间需对云汉大道两侧人行道进行改造，为确


保施工过程中道路沿线已有管线的正常运行，建设单位特制定如下防护措施： 


a. 管线施工前，必须做到先探后挖。 


b. 主体工程施工期间首先对道路两侧将被破坏的管线进行迁建，即根据建成后云


汉大道的横断面布置，于人行道下侧新敷设各类管线。迁建期间需确保已有管线的正


常运行，迁建管线敷设完成后，通知相关部门短暂暂停已有管线的运行，并同步进行


新、旧管线间的衔接作业，衔接完成后，再拆除已有旧管线。涉及燃气迁改由燃气相


关产权单位单独实施，出具相关迁改方案，不纳入本次评价范围。 


（2）挡墙工程 


项目沿线共设置有4段挡墙，包括重力式、悬臂式和扶壁式三种类型挡墙。其中


悬臂式、扶壁式挡墙采用C30钢筋混凝土，重力式护肩墙采用C25混凝土。施工工序：


测量放样→基础/基坑开挖→基础/基坑施工→浇筑挡板混凝土→墙背分层填筑压实。 


（3）桥梁施工工艺 


项目桥梁包括1座车行桥（横一路上跨桥）和1座人行天桥，其中车型桥上部结构


为预应力混凝土现浇箱梁，人行天桥为钢箱梁，下部桥墩均采用矩形柱式墩，基础施


工均采用灌注桩基础。 


①桩基施工 


桩基采用钻孔灌注桩施工工艺。测量放出桩位，人工配合吊车安装钢护筒。利用


钻杆和钻头的旋转及重力使土屑进入钻斗，土屑装满钻斗后，提升钻头出土，这样通


过钻斗的旋转、削土、提升和出土，多次反复而成孔，钻进过程中不再需制备泥浆等


稳定液。 


桩基钢筋笼制作完成后，使用吊车进行桩基钢筋笼安装施工。钢筋笼下放完成后，


及时安装导管，导管使用履带吊下放，逐节吊装接长、垂直下放，直至距孔底


30cm~40cm为止，导管接长时通过型钢加工而成的夹具悬挂。桩基混凝土采用C30混


凝土进行灌注，浇筑前应进行二次清孔，测量孔底沉渣厚度，合格即可进行浇灌。桩


基混凝土采用混凝土进行灌注，混凝土采用商品混凝土罐车运至现场灌注。 


②墩台施工 







 


  - 28 - 


桥墩采用矩形墩，桥墩采用支架施工，并在施工过程中应随时对桥墩的竖直度进


行校核。 


桥台台身多为大体积混凝土施工，因此混凝土浇筑时要求控制水化热，注意温度、


气候变化，加强混凝土施工组织，避免混凝土各类裂缝的产生。混凝土浇筑完成加强


混凝土的养护，控制混凝土内外温差在25℃以内。 


③箱梁施工 


现浇箱梁施工：浇筑箱梁混凝土前按设计图纸预埋钢筋和预埋件外，桥面系、伸


缩缝、护栏、支座及其它相关附属构造的预埋件，护栏预埋钢筋必须预埋在主梁内。


尽量做到整联一次性浇筑完成，当一次性浇筑混凝土体积太大且搅拌运输等工艺有困


难时，可考虑分段和分层施工。采用一次浇筑时，后一道工序浇筑的混凝土必须在前


一道工序浇筑的混凝土初凝前完成浇筑并确保振捣密实。分段施工时，施工缝应选在


离支点L/5～L/4之间（L为跨径），且支架应至少超前一孔预压；分层浇筑时，必须


在两次内浇筑完成，为避免两次浇筑混凝土因收缩差引起开裂，分层面宜选择在腹板


高度的1/3～2/3之间，两次浇筑的混凝土龄期差应控制在7d内，有条件时应尽量缩短


两次浇筑的混凝土龄期差。所有混凝土浇筑后均需进行保湿养护。设置临时支座并安


装好永久支座（联端无需设临时支座），逐孔安装箱梁，置于临时支座上成为简支状


态。 


预制箱梁：钢箱梁采用工厂预制，现场焊接拼装。浇筑箱梁混凝土前除注意预埋


钢筋和预埋件外，桥面系、伸缩缝、护栏、支座及其它相关附属构造的预埋件，确定


预埋件安装无误后方可浇筑预制箱梁混凝土；支座处梁底混凝土楔形块应与预制梁混


凝土同时浇筑。梁体混凝土浇筑应连续浇筑、一次成形，每片预制梁浇筑总时间不宜


超过6h。所有混凝土浇筑后均需进行保湿养护。 


箱梁安装：设置临时支座并安装好永久支座（联端无需设临时支座），逐孔安装


箱梁，置于临时支座上成为简支状态。连接接头段钢筋，绑扎横梁钢筋，设置接头段


顶板束波纹管并穿束。在日温最低时，浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩


束同长度范围内的桥面板，混凝土强度和弹性模量达到设计值的85%后，且混凝土龄


期不小于7d时，张拉顶板负弯矩预应力钢束，并压注水泥浆。一联内所有负弯矩钢束


张拉完成后，且管道压浆强度达到40MPa时，拆除一联内临时支座，完成体系转换。


浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土及端横梁、跨中横隔板横向连接混凝土。剩余部分







 


  - 29 - 


桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。连接顶板钢束张拉预留槽口处的钢筋后，


浇筑张拉预留槽口混凝土。喷洒防水层、进行桥面铺装施工及安装伸缩缝。预制箱梁


采用设吊孔穿束兜托梁底的吊装方法。 


④桥面及附属工程施工 


桥面系工程应在主体工程完成后进行，在桥面系工程施工前，应对主体工程进行


阶段质量验评，对影响桥面系施工的工程缺陷和遗漏的预埋件，要及时修补和补埋，


特别是对桥面高程进行认真的测量核实，如桥面高程与设计值的高差在±2cm，则可局


部调整桥面铺装中的找平层厚度，否则须报设计单位研究处理。 


2.9.2施工交通组织 


本项目为现状平交口立交化改造，云汉大道主线上跨桥施工时势必占道，为保证


现状云汉大道交通的通行，本次考虑通过项目南侧朱老岩立交对其交通向东西两侧引


导分流，充分利用京东方大道和云顶路的纵向通行及转换能力。 


根据项目方案设计等资料，朱老岩立交绕城下道方向具备左右转向功能，可为云


汉大道分流40%。施工期间采用绕行+保通（双四）相结合的方式。 


施工阶段主要分两阶段： 


第一阶段按设计宽度拓宽车行道及人行道，原双向六车道正常通行，围挡设置于


现状路缘石处。该阶段工期约为12个月。 


第二阶段施作上跨桥及台后挡墙段，交通转换至外侧辅道，辅道至少保证单向两


车道通行，路口拓宽段3-4车道，围挡设置于挡墙边线外1m处。该阶段工期约为12个


月。 


各施工阶段交通组织断面如下图所示。 







 


  - 30 - 


 
图2.9-2 一阶段交通组织断面示意图 


 
图2.9-3 二阶段交通组织断面示意图 


 
2.9.3建设周期 


项目预计于2026年6月开工，2028年6月竣工，施工期为24个月。 


2.10 线路比选方案 


项目位于两江新区水土新城，主要是对现状云汉大道和横一路交叉口进行立交改


造，实现云汉大道与横一路立体交叉，提高区域路网通行能力。项目所在区域地形条


件以及路网规划，路线走廊唯一，无比选方案。 


 







 


  - 31 - 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


3.1 生态环境现状 


3.1.1主体功能区划和生态环境功能区划 


（1）主体功能区划 


根据《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发﹝2010﹞46号），项目


所在的重庆市属于成渝地区-重庆经济区，成渝地区-重庆经济区属于国家层面的重点


开发区域，项目所在区域不在国家重点生态功能区名录、国家禁止开发区域名录中。 


根据《重庆市主体功能区规划》，项目所在区域—重庆市北碚全域为重庆重点开


发区域，功能定位和发展目标是重庆市产业发展和人口聚集的主体区域，加速经济发


展，积极承接沿海和其他地区的产业转移，提升承载人口和吸纳就业的能力，积极承


接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，成为全市“加快”、“率先”发展的主体


支撑。区域重点发展汽车整车及零部件、仪器仪表、生物医药及医疗器械、食品加工、


物流。 


（2）生态环境功能区划 


根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目位于一级区中的“V都市区人工调控


区生态区”，位于二级区中的“V1都市区城市生态调控亚区”，位于三级区中的“V1-2


都市外围生态调控生态功能区” 


项目所在功能区包括北碚区、渝北区和巴南区，幅员面积4034.00km2。地形地貌


受地质构造整体控制，大势为东南高西北低，地貌类型组合区域分异明显。以丘陵和


低山为主。该区主要为城市、农村交错带，区内城镇、工矿点密集，生态系统受人为


活动影响严重。区域主要生态问题为生态系统退化趋势较明显。自然生态系统功能退


化，呈现森林-疏林-灌木-草地-裸荒山逆向更替，植被生态系统保护面临较大压力。 


3.1.2生态环境现状 


根据现场勘查，项目所在区域为城市建成区，是人类活动频繁的区域，两侧主要


分布为工业用地，且大多已建成投入使用，故受人为活动影响较大，原生植被在各地


块开发时均已剥离完毕，现主要为人工种植的行道树-小叶榕、银杏树等，无名木古树


和珍稀濒危保护类野生植被分布；野生动物主要为蜥蜴、壁虎、蟾蜍等两栖爬行类，


及麻雀、鹊鸲、乌鸦等常见鸟类，以及与人类活动密切的小家鼠，褐家鼠等啮齿类动







 


  - 32 - 


物。结合《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年


第3号）、《重庆市林业局重庆市农业农村委员会关于印发〈重庆市重点保护野生动物


名录〉和〈重庆市重点保护野生植物名录〉的通知》（渝林规范〔2023〕2号），调查


期间未发现重点保护野生动物及其集中栖息地。 


3.2 环境质量现状 


3.2.1环境空气质量现状 


根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝


府发〔2016〕19号），拟建项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执


行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 


项目所在区域行政区划属于北碚区，常规污染物大气环境质量现状评价引用


《2024年重庆市生态环境状况公报》中北碚区环境空气质量数据，评价指标为SO2、


NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。具体详见下表。 


表3.2-1 2024年重庆市北碚区环境空气质量状况一览表 


污染物 评价指标 年平均值 标准值 占标率（%） 达标情况 


PM10 


年平均质量浓度 


48 70 68.57% 达标 


PM2.5 33.2 35 94.86% 达标 


SO2 6 60 10.00% 达标 


NO2 27 40 67.50% 达标 


CO（mg/m3） 第95百分位数日均浓度 1.0 4 25.00% 达标 


O3 
第90百分位数日最大8h平


均浓度 
156 160 97.50% 达标 


由上表统计结果可知，拟建项目所在区域除PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3


均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域为达标区。 


3.2.2地表水环境质量现状 


项目运营期不产生污废水，雨水最终排入竹溪河（又名黑水滩河）。根据《重庆


市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）


文，竹溪河属于III类功能水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标


准要求 


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，本


次评价直接引用重庆市北碚区生态环境局网站公开发布的2024年11月水环境质量状







 


  - 33 - 


况：2024年9月，黑水滩河水土断面水质为Ⅲ类，满足Ⅲ类水域功能要求。 


3.2.3声环境质量现状 


拟建项目位于重庆市两江新区水土新城，周边为工业企业，评价范围内不涉及声


环境保护目标。根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕


61号），项目所在区域涉及3类、4a类声环境功能区。 


根据《重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司横云立交项目声环境


影响专项评价报告》，本次评价委托重庆泓天环境监测有限公司于2025年8月21、22日


对项目所在区域进行了现状监测（监测报告编号：渝泓环（监）[2025]1133号），共布


设了4个声环境现状监测点（包括3个交通噪声现状监测点和1个现状监测点）。 


根据监测报告可知，1#点位昼间、夜间值均能满足《声环境质量标准》（GB 


3096-2008）3类标准；2#点位昼间值能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a


类标准，夜间值不能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，夜间最大


超标量4 dB(A)；3#~4#昼间、夜间不能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a


类标准，其中3#点昼间最大超标1 dB(A)，夜间最大超标6dB(A), 4#点昼间最大超标1 


dB(A)，夜间最大超标7dB(A)。 


根据分析，超标原因主要是现状交通量较大、道路拥堵及云汉大道路面损坏等导


致。随着项目的实施，采用沥青混凝土路面以及立交节点的建成，将改善区域通行条


件，有利于降低项目交通噪声影响。 


具体内容详见项目声环境影响专项评价报告。 


3.3 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 


3.3.1现状道路概况 


与本项目有关的现状道路包括云汉大道（原欣鑫大道）、横一路（又名泰和路），


现已建成通车多年，路面情况良好。项目涉及的云汉大道、横一路均履行了环保手续，


其中环评批复文件详见附件。 


云汉大道：是水土纵向交通性主干道，属于城市主干路。设计车速60km/h，标准


路幅宽度44m，双向六车道。根据监测报告，项目涉及路段现状昼间车流量约为528~552


辆/h，夜间车流量约为144~162辆/h。  


横一路：是东西向服务性城市次干路。设计车速40km/h，标准路幅宽度33.5m，







 


  - 34 - 


双向六车道。根据监测报告，项目涉及路段现状昼间车流量约为252~258辆/h，夜间车


流量约为84~96辆/h。 


3.3.2现状道路主要环境问题 


项目所在区域为城市建成区，根据现场踏勘，沿线临近地块主要为工业用地，不


涉及居住用地，沿线分布的工业企业有重庆新东方光电科技有限公司、康宁显示科技


(重庆)有限公司、重庆京东方智慧电子系统有限公司、腾讯云计算数据中心等。 


涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题主要是现状道路车辆产生的交


通噪声。随着项目的实施，云汉大道采用沥青混凝土路面，云汉大道与横一路的节点


立体化交叉建设，将改善区域通行条件，提高区域道路交通功能，有利于降低道路交


通噪声影响。 


3.4 生态环境保护目标 


3.4.1外环境关系 


项目涉及的外环境关系主要为项目周边的工业企业、城市道路等，具体如下表所


示。 


表3.4-1 项目周边外环境关系一览表 


序号 名称 位置关系 备注 


1 重庆新东方光电科技有限公司 
云汉大道改造段西侧，距道路中心


线最近距离约50m 


工业企业 


2 康宁显示科技(重庆)有限公司 
云汉大道改造段东侧，距道路中心


线最近距离约60m 


3 重庆京东方智慧电子系统有限公司 
云汉大道改造段西侧，距道路中心


线最近距离约55m 


4 腾讯云计算数据中心 
云汉大道改造段东侧，距道路中心


线最近距离约40m 


5 万国数据重庆水土数据中心 
云汉大道改造段东侧，距道路中心


线最近距离约35m 


6 中国电信两江腾龙数据中心 
云汉大道改造段西侧，距道路中心


线最近距离约40m 


表3.4-2 项目与周围道路衔接关系表 


道路名称 交叉形式 
本项目桩号及高


差 
备注 


朱老岩立交 / 起点相接 
云汉大道与云舟路交叉


口，已建成并通车 


横一路 
现状为平面交叉，拟改造成


以上跨桥形式交叉 
K0+691.026，最大


高度约8m 
已建成并通车 


云极路 平面交叉 终点相接 已建成并通车 







 


  - 35 - 


3.4.2生态环境 


项目位于城市建成区，工程占地范围及生态评价范围内不涉及生态红线、自然保


护区、风景名胜区、森林公园、世界自然和文化遗产地、饮用水源保护区，也不涉及


基本农田。现场调查过程中未发现珍稀濒危保护野生植物和古树名木，未发现保护动


物及其重要栖息地。 


3.4.3声环境、大气环境 


项目所在区域为水土新城，沿线临近地块为工业用地，不涉及居住用地。根据现


场踏勘，项目道路中心线200m范围及拟选址的施工营地、表土场周边200m范围内均


无已建、在建或规划的医院、学校、住宅等对噪声敏感的建筑物或建筑物集中区，因


此项目评价范围内无声环境、大气环境保护目标。 


3.4.4地表水环境 


项目所在区域地表水体主要为竹溪河，位于项目东侧约1300m，且竹溪河下游无


饮用水水源分布；本工程无涉水工程，工程不设置服务区、收费站等，营运期没有污


废水产生。评价范围内无地表水环境保护目标。 


3.4.5临时工程周边敏感点 


本项目临时工程主要为施工营地、表土场等，周围200m范围内均无医院、学校、


住宅等环境保护目标。 


3.5 评价标准 


3.5.1环境质量标准 


（1）环境空气 


根据《重庆市人民政府印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府


发〔2016〕19号），本项目所在地属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标


准》（GB3095-2012）二级标准，具体详见下表。 


表3.5-1 环境空气质量标准  单位：μg/m3 
序号 污染物 取值时间 浓度限值 标准 


1 SO2 


1小时平均 500 


《环境空气质量标准》


（GB3095-2012） 


24小时平均 150 


年均值 60 


2 NO2 
1小时平均 200 


24小时平均 80 







 


  - 36 - 


年均值 40 


3 PM10 
24小时平均 150 


年均值 70 


4 PM2.5 
24小时平均 75 


年均值 35 


5 O3 日最大8小时平均 160 


6 CO 24小时平均 4mg/m3 


（2）地表水环境 


项目所在区域主要分布有竹溪河（又名黑水滩河）。根据《重庆市人民政府批


转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）文规定，竹溪


全河属于III类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III


类标准要求。 


表3.5-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 


指标 pH COD BOD5 氨氮 石油类 


Ⅲ类标准 6~9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 


（3）声环境 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》的函（渝环〔2023〕


61号），项目所在区域声环境功能区为3类。 


根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《重庆市中心城区声


环境功能区划分方案（2023年）》等要求，交通干线两侧一定距离内区域适用4类标


准；临街建筑以高于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，第一排建筑面向道路一侧


的区域为交通干线两侧区域；临路低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主时，道路路


沿外一定距离内的区域交通干线两侧区域. 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》的函（渝环〔2023〕


61号），项目所在区域声环境功能区为3类。云汉大道道路等级是城市主干路，横一


路为城市次干路，则云汉大道路沿外20m、横一路路沿外15m内划定为4a类声环境功


能区，临街建筑高于三层楼房以上（含三层时，临街建筑面向本工程一侧边界线区域


执行4a类标准）。 


具体标准值详见下表。 


表3.5-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 
时段 


类别 
昼间 夜间 







 


  - 37 - 


3类 65 55 


4a类 70 55 


3.5.2污染物排放标准 


（1）废气 


施工期产生的扬尘和施工机械产生颗粒物、NOx执行《大气污染物综合排放标准》


（DB50/418-2016）二级标准，标准值详见下表。 


表3.5-4 大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3 


污染物 
无组织排放监控浓度限值 


监控点 浓度 


颗粒物 
无组织排放监控浓度 


1.0 


NOx 0.12 


（2）废水 


项目施工期施工废水经沉淀处理后全部回用不外排；施工人员生活污水经生化池


处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政污水管网进


入水土污水处理厂，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A 标准后排放；项目不设置服务区、加油站、机修以及收费


站，营运期无生活污水产生。具体标准详见下表。 


表3.5-5 废水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 
标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 


GB8978-1996三级


表准 
6~9 500 300 400 45① 100 


GB18918-2002一级


A标 
6~9 50 10 10 5（8）② 1 


备注：①NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 
②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 


（3）噪声 


施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体


标准详见下表。 


表3.5-6 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：LeqdB（A） 


时段 昼间 夜间 


噪声限值 70 55 


（4）固废 


一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》







 


  - 38 - 


（GB18599-2020）。 


3.6 其他 


项目营运期无废水、废气、固体废物等污染物产生，因此，无总量控制指标。







 


  - 39 - 


四、生态环境影响分析 


4.1 施工期生态环境影响分析 


4.1.1生态影响分析 


本项目施工期对生态环境的影响主要表现在：土地利用性质的改变、植被破坏、


水土流失、景观影响等几个方面。 


（1）工程占地影响分析 


①永久占地影响分析 


拟建项目永久占地71973.40m2，主要为道路路基、桥梁等占地，现状土地性质主


要为城市道路用地，且项目为现状道路改造，拓宽路基均位于现有机动车道、绿化带


或人行道位置，项目的建设不会导致区域土地利用格局发生变化。 


②临时占地影响分析 


临时占地主要是施工营地及表土堆场，临时占地总面积约6000m2，涉及的土地利


用类型主要是道路绿化带、园区工业用地，不涉及永久基本农田和生态保护红线等。


项目临时用地面积小，施工前对景观树种进行移植栽培，可避免对景观树种的破坏，


待施工结束后立即恢复原有功能，不会改变其土地利用性质，基本不会对项目所在区


域土地资源、生态造成影响。 


（2）对陆生动植物的影响分析 


①对陆域植被影响 


本项目占地范围内分布的植被主要为绿化带内的人工种植植被，工程实施将对其


产生直接的破坏作用，但临时占地影响是短期且可恢复的。待施工结束后对场地进行


绿化带恢复，可减轻和弥补施工造成的不利影响。而且本项目施工场地占地面积较小，


施工人员不多，施工期加强施工管理，严格控制施工占地范围，避免人为活动对周围


植被的破坏，同时项目主体工程施工完后，将按照设计对道路两侧、边坡等进行绿化


种植布置，可降低因项目施工造成的植被破坏程度。综上，在采取了生态保护和补偿


措施后，项目对陆域植被的影响可接受。 


②对动物影响 


项目所在区域为城市建成区，为典型的城市生态系统，受人为活动干扰影响较大，


动物以常见昆虫类、鸟类、鼠类等为主，未发现珍稀、保护野生动物分布。施工机械







 


  - 40 - 


产生的噪声以及施工人员的活动会使得项目周边区域内的动物暂时迁移、避让，但这


种影响由于只涉及在施工区域，影响范围较小，且由于区域动物主要为当地常见的鼠


类、鸟类等，对区域环境适应性较强，较容易就近找到新的栖息地，种群数量不会有


大的变化，因此施工过程对区域动物影响较小。 


（3）对景观的影响分析 


项目路基工程的挖填方将明显破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围


环境反差、不相融的裸地景观。更为严重的是，由于对地表植被的完全破坏和工程区


土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面积易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，


从而对区域景观环境质量产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形


成扬尘，扬尘覆盖在施工场所以外植被表面，使周围景观的美景度大大降低，大量的


施工机械和人员进驻将给原有景观环境增添了不和谐的景色。上述对不利的景观影


响，将随着项目主体工程、绿化工程等完成后而消失。 


（4）水土流失影响分析 


施工期间，工程填方、挖方将使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地


区局部生态结构发生一定的变化，雨水冲刷将会引起水土流失。通过合理安排施工时


间，避开暴雨季节施工，雨季对裸露地表采取篷布遮盖；剥离的表土袋装收集，及时


回用，避免在场地内长时间堆存；施工现场四周设置围挡，防止雨水四处漫流；在保


证工程质量的前提下，加快施工进度，缩短施工周期。通过采取以上水土保持预防措


施后，项目施工引发的水土流失影响较小。 


4.1.2大气环境影响分析 


施工期主要的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械燃油废气以及铺路过程产生


的少量沥青烟。路面拆除、路基挖填、材料运输装卸、现场使用水泥和泥沙等将产生


一定的粉尘，车辆行驶、土石方开挖也会产生一定的扬尘；施工中各种燃油工程机械


和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有THC、颗粒物、CO、NOx等大气污染


物，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且分散，其


污染程度相对较轻；项目采用沥青混凝土路面，所需沥青、混凝土直接外购，禁止设


置沥青熬制、搅拌等设施；外购的沥青直接用于路面铺装，铺路时间短，产生少量沥


青烟气。同时，施工过程中废气对环境空气的影响是暂时的，将随着施工的结束而消


失。 







 


  - 41 - 


4.1.3地表水环境影响分析 


项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，施工废水主要为运输车辆


冲洗废水、混凝土养护废水、泥浆废水等。 


（1）施工废水 


①车辆冲洗废水 


工程场地对进出施工场地进出口的运输车辆均进行冲洗，预计冲洗废水量约为


2m3/d，废水中主要污染物为 SS 和石油类，产生浓度分别为 3000mg/L、30mg/L。施


工过程中严格贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，在施工场地内设置沉


淀、隔油措施处理后，上清液全部回用作场区防尘洒水，对区域地表水环境影响小。 


②混凝土养护废水 


拟建项目采用的混凝土均为商品混凝土，养护采取高频、小浇水量和覆盖方式，


混凝土养护废水产生量很少，产生的废水经沉淀池处理后全部回用于场地洒水，不外


排。 


③泥浆废水 


施工开挖和桩基钻孔会产生泥浆废水，钻孔泥浆在桥墩旁泥浆池内临时堆存，泥


浆废水主要污染物为 SS，产生浓度在 10000mg/L~20000mg/L，该部分废水通过沉淀池


处理后，全部回用到场地洒水中，不外排。 


（2）施工人员生活污水 


拟建项目日最大施工人数约 50 人，人均用水量按 120L/人ꞏd.排污系数为 0.9 计，施


工场地生活污水最大排放量预计为 5.4m3/d，主要污染物为 COD、SS、BOD5、氨氮。


施工营地设置生化池，，施工期产生的生活污水经生化池处理后接周边已建市政


污水管网排入园区污水处理厂处理。 


4.1.4声环境影响评价 


施工噪声主要来源于施工现场的各类机械设备的运转噪声、物料运输的交通噪声


和物料装卸碰撞噪声，涉及的设备包括挖掘机、推土机、装载机、打桩机、压路机、


摊铺机等，产生的施工噪声具有高噪声、无规律等特点。 


在采取合理布置施工机械，设置施工围挡等措施下，施工期对项目所在区域声环


境的影响可接受。具体影响详见“项目声环境影响专项评价报告”。 







 


  - 42 - 


4.1.5固体废物 


本项目施工期固体废物主要包括弃方、建筑垃圾、钻渣及施工人员产生的生活垃


圾。 


（1）弃方 


根据项目施工组织设计及水保资料，项目土石方开挖量6.0万m3，填方2.0万m3，


弃方量4.0万m3。 


项目不单独设置弃渣场，施工采用即挖即运的方式，弃方及弃渣均由施工方及时


清运至政府指定的渣场内进行处理处置。 


（2）表土 


根据水保等设计资料，项目表土产生量约7800m3，临时堆存于表土堆场，后期用


于项目绿化覆土等。 


（3）建筑垃圾 


项目路面拆除、管网迁改等会产生建筑垃圾，产生量约2.0万m3，运至政府部门


指定渣场处置。 


（4）钻渣及泥浆 


项目桥梁施工过程中基桩钻孔采用环保型钻浆液，主要成分为膨润土或者高岭


土，钻孔过程中产生的钻渣、沉淀后泥浆主要为泥沙等，经覆土填埋处理后对环境影


响很小。 


（5）生活垃圾 


项目最大施工人数约50人/d，垃圾产生量0.5kg/人ꞏd计，则生活垃圾产生量为


25kg/d。生活垃圾采取定点分类收集，定期委托环卫部门处置。 


4.1.6环境风险 


项目施工场地内不设储油罐等油品储存设施，施工机械依托社会加油站进行加


油，因此施工场地内油类泄漏、火灾等环境风险发生的可能性较小。 


4.1.7施工期对交通的影响分析 


根据拟建项目周边现有道路情况，拟建项目施工期主要依托现有城市道路作为物


料的运输道路，物料运输车辆将会增加现有道路的交通负荷量。另外，运输车辆因物


料装卸、轮胎带泥等原因而造成洒漏和产生二次扬尘，将对沿线环境卫生造成一定影


响，引起运输沿线、物料装卸点附近TSP浓度有所增加。 







 


  - 43 - 


因此，通过合理安排物料运输时间和运输路线，运输过程中严格按照规定时速行


驶，禁鸣区内禁止鸣笛，禁止车辆带泥上路，采用密封运输，减少运输途中粉尘的产


生，减少施工期间交通运输对运输沿线保护目标的影响。施工期间由建设单位按照程


序规范设置标志标牌，组织专人在施工区域负责交通秩序维护，施工期交通运输对区


域交通组织的影响可接受。 


4.2 运营期生态环境影响分析 


4.2.1运营期生态环境影响分析  


项目建成后，绿化方式仍为乔、灌、草搭配种植。树种尽量利用原人行道内绿化


树种，以确保城市沿线景观协调一致。项目建成后道路绿化基本维持原道路景观，因


项目施工过程造成的植被、景观破坏将得到恢复。 


4.2.2大气环境影响分析 


营运期的环境空气污染源主要来自车辆运行产生的汽车尾气及道路扬尘。 


汽车尾气：汽车排放尾气中主要污染物为CO、烃类及NO2。《轻型汽车污染物排


放限值及测量方法（中国第六阶段）》自2020年7月1日开始实施，并且自2020年7月1


日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合6a阶段限值的要求；自2023年7月1日起，


所有销售和注册登记的轻型汽车应符合6b阶段限值的要求。本项目建成运营时，车辆


已执行国Ⅵ（6b）标准。道路营运期影响主要为汽车尾气排放对沿线大气环境的影响。


车辆尾气中主要污染物是CO、NO2、烟尘、碳氢化合物等。其污染源类型属分散、流


动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。污染物排放量随燃油类型、车型、耗


油量而变化，随着交通设施科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改


进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气


排放量将大大降低，因此拟建道路汽车尾气对沿线两侧以及保护目标环境空气的影响


范围及影响程度均较小。 


道路扬尘影响分析：道路扬尘对环境空气影响范围及程度与路面积尘量有关。路


面积尘量在0.1kg/m2时，道路扬尘影响范围约为20～30m；道路积尘量为0.6kg/m2时，


汽车行驶时影响范围可达120m～150m。 


拟建项目路面为沥青混凝土路面，对道路扬尘具有明显的抑制作用，道路积尘量


一般较少。且本项目属于城市道路节点改造项目，建成后将拥有完善的道路清洁制度，







 


  - 44 - 


能及时清除道路表面的洒落物等，减少路面积尘，有效降低起尘量，从而降低道路扬


尘对环境空气的影响。 


4.2.3水环境影响分析 


拟建项目为城市道路节点项目，不设置服务区、管理用房、加油站、收费站、公


交岗亭等设施，因此，本工程运营期自身无污废水产生，废水主要为降雨产生的路面


径流。拟建项目现状路基段已有雨水管网，改造完成后新建道路设置雨水管网或暗沟


等接至现状市政雨水管网，对区域地表水环境影响小。 


4.2.4声环境影响分析 


在道路建成投入运营后，过往车辆的发动机、传动系统等部件在车辆行驶过程中


都将产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产


生噪声，并且随着道路交通量的增加，过往车辆的噪声源强也将加大；另外，由于路


面平整度等原因，将使道路上行驶的汽车产生整车噪声。 


根据本项目特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用


《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的公路噪声预测模式进行预


测，交通噪声预测分析内容详见项目声环境影响专项评价报告。 


（1）道路两侧影响范围 


根据《重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司横云立交项目声环境


影响专项评价报告》可知：不考虑任何降噪措施的情况下，云汉大道预测结果如下：


①按3类标准，营运期近、中、远期昼间达标距离分别距路沿29m、36m、40m，夜间


达标距离分别距路沿31m、37m、41m；②按4a类标准，营运期近、中、远期昼间达标


距离分别为距路沿11m、17m、19m，夜间达标距离分别距路沿31m、37m、41m。 


（2）环境保护目标影响 


项目道路中心线两侧200m范围内没有声环境保护目标，因此项目不需对声环境保


护目标进行预测。 


具体详见项目声环境影响专项评价报告。 


4.2.5固体废物影响分析 


项目不设服务区、收费站等，固废主要来自行驶车辆及过往人员丢弃的垃圾。 


项目建成后将纳入路政部门管理，垃圾通过清洁人员定期清扫、收集、清运后就


近运往生活垃圾处理场进行统一处理，经妥善处理后，对环境影响较小。 







 


  - 45 - 


4.2.6环境风险影响分析 


本项目为城市道路节点改造项目，主要用于提升项目所在区域交通运输能力，因


此存在危化品运输的可能性。工程运营期存在的风险主要表现在道路建成通车后，运


输有毒有害及易燃易爆等危险物品的车辆因交通事故或违反危险品运输的有关规定，


可能造成运输途中发生交通事故，造成有毒有害品泄漏或易燃易爆品的燃烧、爆炸，


产生严重的环境污染问题。 


拟建项目建成后，环境风险将纳入区交通运输管理部门统一管理，并采取相应的


风险防范措施后，可在最大限度上减轻事故对社会环境和自然环境产生的影响。项目


营运期环境风险可接受，环境影响较小。 


4.3 选址选线环境合理性分析 


4.3.1工程选线环境合理性分析 


项目位于两江新区水土新城，是基于现状道路基础上设置上跨桥及沿两侧人行道


进行拓展，线路走向唯一，无比选方案。项目位于现有道路用地红线内，沿线不涉及


饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等环境敏感区，不


涉及征地拆迁。 


拟建项目选线已取得重庆两江新区规划和自然资源局下发的《建设工程规划许可


证》（市政500141202500004），本项目符合区域路网规划。 


综上所述，拟建项目的选线是合理的。 


4.3.2临时工程选址环境合理性分析 


项目不单独设置弃渣场，施工采取即挖即运的方式，弃方及弃渣均由施工方及时


清运至政府指定的渣场内进行处理处置；临时工程主要包括施工营地、表土临时堆场。


根据现场调查，项目临时工程选址均不涉及基本农田、饮用水源保护区、自然保护区


等环境敏感区，选址周边200m范围内为工业企业，没有学校、住宅、医院等环境保护


目标。 


（1）施工营地 


在项目东侧约500m处的园区工业用地内布置1处施工营地，占地面积约3000m2。


施工场地主要用于施工机械、材料堆放以及钢筋加工等，不涉及沥青、混凝土拌和。


施工场地四周设置围挡，同时施工期间做好截排水、沉淀等废水收集处理、采取洒水







 


  - 46 - 


降尘措施等，施工结束后将施工营地拆除并恢复原状。 


综上，从环境保护角度分析，施工营地选址可行。 


（2）表土堆场 


在云汉大道K0+750东侧道路绿化带处布置1处表土堆场，占地面积约3000m2。施


工期在堆场四周设截排水沟，采取降尘措施、落实水土保持措施，同时施工结束后将


表土堆场恢复原状，并进行绿化覆土，可降低对周边区域生态环境的影响。 


综上，从环境保护角度分析，表土堆场选址可行。 







 


  47 


五、主要生态环境保护措施 


5.1 施工期生态环境保护措施 


5.1.1生态环境保护与恢复措施 


（1）避让措施 


施工场地等临时工程选址尽量避开植被茂密之处。 


（2）减缓措施 


①合理安排施工时间，规划施工组织。施工尽量避开雨季进行土石方开挖，以减


缓水土流失。有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟等设施。施工雨季来


临之前对建筑材料在内的临时堆放设必要的挡拦和覆盖，用编织袋、塑料布等对开挖


裸露土质边坡面进行覆盖。 


②优化施工布局，严格控制施工作业范围。在施工场地周边设置临时围挡，严禁


越界施工；施工过程中须严禁施工污废水直接排放；桥梁施工场地面修建临时截排水


沟用于截留地面径流，截留的地面径流通过临时截排水沟流入截排水沟末端的沉淀


池，地面径流经过沉淀后全部回用，不外排。 


③加强施工人员文明教育宣传，避免工程建设对相邻绿化、树木造成破坏，禁止


随意砍伐。 


④施工前将占地范围内的表土层熟土进行剥离，临时暂存于表土堆场，采用防水


篷布遮盖。待施工完成后，将熟土作为工程迹地地表恢复的表层覆土。 


（3）对水土流失的保护措施 


该项目水土保持措施总体布局为：重点治理与全面治理相结合，永久工程与临时


措施相结合，工程措施与植物措施相结合，统筹布局各类水保措施，形成完整的水土


保持防治体系。施工场地材料堆场等区域地面进行硬化处理，四周设置排水沟，并在


排水沟出口处设置沉砂池。加强边坡区域水土流失防治，做好边坡的防护、绿化和排


水工作。对填方边坡和坡度较大的土质挖方边坡，坡面采用浆砌块石网格防护，并在


网格内进行植草防护。 


（4）恢复措施 


在施工结束后，建设单位对支架、钢模等进行拆除，并进行施工现场清理，将施


工过程中遗留的建筑垃圾等全部清理干净。施工结束后应立即进行临时占地（施工营







 


  48 


地、表土层等）的功能恢复。 


5.1.2环境空气保护措施 


为了防止施工时地表开挖粉尘、施工机具产生的废气、物料运输产生的二次扬尘


对环境空气造成的污染，建设方应在施工承包合同中明确施工单位的尘污染防治责


任，施工单位严格执行《重庆市大气污染防治条例》、《重庆市空气质量持续改善行动


实施方案》等文件的相关要求，做好污染防治工作。具体措施如下： 


（1）强化施工扬尘管理。严格落实控尘措施，施工单位应当按照规定向生态环


境主管部门进行扬尘排污申报，并将扬尘污染防治实施方案在开工前报负有监督管理


职责的主管部门备案。施工单位应建立制度、落实专人、安排资金，包括编制控尘方


案、设置施工围挡、施工场地硬化、渣土密闭运输、设置冲洗设施、落实湿法作业、


建筑材料覆盖等强制规定。 


（2）设置围墙或者硬质围挡封闭施工，硬化进出口及场内道路并采取冲洗、洒


水等措施控制扬尘。设置车辆冲洗设施及配套的沉沙井和截水沟，对驶出工地的车辆


进行冲洗。 


（3）严防运渣车辆冒装撒漏、露天堆放易扬撒物料。密闭运输土石方、建筑垃


圾或其他物料。对驶出场地的车辆进行冲洗，土石方运输车辆按照制定的路线。对露


天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏、土石方等易扬撒的物料以及四十八小时内不


能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖。 


（4）采取湿式作业，施工场地配套洒水防尘设备，加强洒水防尘。施工场地合


理布置运输车辆进出口，出施工场地的车辆在出口处冲洗轮胎泥土，冲洗废水设沉淀


池处理。 


（5）施工场地施工机具尽量设置场地中间，同时定期对场地进行洒水，并对场


地四周设临时挡板，加盖雨棚，施工场地配套洒水车，在干燥天气对施工场地进行洒


水作业。 


（6）施工场地不设沥青、混凝土拌合站，均直接外购。定期对施工机械设备进


行维护，使其处于良好的运行状态，减少施工机具尾气的产生和污染物排放。 


在采取以上大气污染物防治措施后，可以有效抑制施工过程中废气对环境的不良


影响。 







 


  49 


5.1.3噪声污染防治措施 


根据《重庆市噪声污染防治办法》、《重庆市噪声污染防治实施方案（2024-2025


年）》等，提出以下噪声防治措施： 


（1）从声源上控制，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选


用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强，同时加强施工机械的维护保养，


加强施工机械的维护和保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象产生。钢制


模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪


声。 


（2）合理安排施工时序、施工作业时间等，特别是基础阶段和结构阶段的作业


时间，应避开人们的正常休息时间。合理安排施工机械安放位置，施工机械及钢材加


工房等应尽量场地中央布置，以最大限度减小噪声对周围环境的影响。禁止夜间进行


产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需


要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，施工单位应当按照规


定办理相关手续，建设单位于开始施工1日前在施工现场显著位置公示或者以其他方


式公告附近居民。 


（3）在施工场地周围采用硬质围挡封闭施工，以减轻设备噪声对周围环境的影


响。 


（4）场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆行经居民集中点等声环境保护目


标时应限速、禁鸣。加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施，


做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。 


在严格采取上述措施后，施工噪声对周边环境的影响可接受。 


5.1.4水污染防治措施 


施工过程中贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排


放量。 


（1）车辆冲洗废水和混凝土养护废水 


工程产生的废水主要为施工机械冲洗废水和混凝土养护废水。施工场地出入口处


设置过水槽，施工废水经沉砂、隔油处理后回用于施工场地洒水抑尘等，不外排。混


凝土养护废水经沉淀处理后循环使用或回用于施工场地、道路的洒水抑尘等，不外排。 


（2）桥梁施工废水 







 


  50 


①桥梁桩基钻孔泥浆经沉淀后循环使用，不外排。桥梁施工场地修建临时截排水


沟用于截留地面径流，截留的地面径流通过临时截排水沟流入截排水沟末端的沉淀


池，地面径流经过沉淀后回用。 


②严格限制施工区域在施工场地周边设置临时围挡，严禁在施工范围以外施工。 


③加强对施工机械的管理，防止机械跑、冒、滴、漏； 


④在施工结束后，将施工过程中遗留的建筑垃圾等全部清理干净，以防止建筑垃


圾进入水体，进而影响地表水环境。 


（3）施工人员生活污水 


施工营地设置生化池，施工期产生的生活污水经生化池处理后接周边已建市政污


水管网排入园区污水处理厂处理。 


采取以上措施后，拟建工程施工期对地表水环境的影响较小。 


5.1.5固体废物污染防治措施 


施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 


对施工期固体废物应采取“集中收集、分类处理、尽量回用”的原则，弃方、建


筑垃圾等运送至政府指定的弃渣场处置。土石方、建筑垃圾运输严禁超速超载行驶，


同时运输车辆采取拦挡、遮盖措施避免弃渣洒落到路面增加扬尘影响。桥梁基础施工


钻渣、沉淀后泥浆覆土填埋处理。 


施工期间的生活垃圾拟采取定点收集，定期清运的措施。 


采取以上措施后，拟建项目施工期产生的固体废物均得到合理有效的处置，对环


境的影响较小。 


5.2 运营期生态环境保护措施 


5.2.1生态环境保护措施 


（1）应按绿化美化设计要求，完成绿化带的绿化美化工作，达到恢复植被、减


少水土流失、降低交通噪声和美化环境等目的。绿化植被应选择本地易生耐活树种。 


（2）加强对绿化植被生长初期管护工作，确保其成活率，缩短绿化植被恢复时


间，尽快对施工导致的评价区植被生物量损失进行补偿。 


（3）运营期应加强沿线行道树管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护。 







 


  51 


5.2.2废水污染防治措施 


做好路面雨水导排系统设计，加强道路雨水管网的维护，保证排水通畅。 


5.2.3废气污染防治措施 


工程采用吸尘性好的沥青混凝土路面，建成后扬尘量小，对环境影响小，但为了


减小废气的影响还应采取以下措施： 


（1）强化道路交通管理，保持区域内车辆有序、畅通，避免因交通堵塞而使得


空气污染加大。 


（2）加强道路两旁的绿化建设，做到点线面全面结合，花草树木有机搭配，利


用植物的吸附等作用降低废气影响。 


（3）加强路面的清扫和保洁，降低道路扬尘污染。 


5.2.4噪声污染防治措施 


为降低拟建项目交通噪声影响，从道路设计优化、加强道路管理等方面采取相应


的污染防治措施，具体如下： 


（1）采用改性沥青路面，低噪声路面。 


（2）设置限速、禁鸣标志标识标牌，设置适当的减速带等设施。 


（3）加强管理，维护路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 


（4）营运期加强道路两侧绿化带建设和维护。 


5.2.5固体废物污染防治措施 


拟建项目不设服务区、收费站等，固废主要来自行驶车辆及过往人员丢弃的垃圾。


项目属城市主干路，建成后，将纳入城市建设市政管理部门管理。对于车辆行驶遗落


在道路上的生活垃圾等固体废弃物，以及行人丢弃的少量果皮纸屑和树叶、枯枝等，


应加强对路面的清扫，同时在沿路适当位置设置垃圾箱，分类收集，由环卫部门统一


清扫处理，保持路面清洁。 


5.2.6环境风险污染防治措施 


为防止危化品运输车辆违规运输，采取以下环境风险防范措施： 


①严格按照《公路交通安全设施设计规范》及《公路交通安全设施设计细则》等


设计施工，在桥梁全路段合理设置限速、限重标识，严禁车辆超速、超载、超车行驶。 


②危化品运输车辆按照批准的路径行驶，运输过程中安装GPS实时监控。本项目


安装交通监控系统。设置交通监控系统可以及时进行数据及信息收集， 判断交通及







 


  52 


气象异常，实时进行信息发布，并配合巡逻车进行交通管理和疏导，及时发现和处理


违规运输车辆。 


③定期对桥梁桥面径流进行巡检，保障设施正常运行。在不可预测情况下，发生


了危险品事故时，必须依照《危险化学品安全管理条例》等相关规定进行响应。 


5.3 环境管理及监测计划 


5.3.1环境管理 


（1）施工期环境管理 


为了加强该工程施工期的环境管理，严格控制新污染，保护和改善项目区环境质


量，结合工程的特点，施工期间可由业主配置环保专职人员1人，专门负责本工程的


环境保护管理工作。 


为加强企业的环境保护管理工作，发挥环保管理机构的作用，本评价明确其环境


管理的主要职责为： 


①贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。 


②随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施。领导并组织项目环境监


测工作，建立监测档案。 


③施工过程中监督各个施工期的环保措施实施情况，并对污染物排放情况进行记


录、汇总。 


④在施工过程中编制项目环境保护和环境监测计划，设计并组织实施；建立健全


各种规章制度，并检查督促实施。按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领


导及环保部门呈报。 


⑤协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建


议，并做好统计工作。 


⑥负责宣传环保相关知识，提高施工人员的环保意识。 


⑦落实经环保行政主管部门批复的工程环境影响报告表中的环境保护措施：在工


程建设施工合同中应包括环境保护、水土保持有关条款，明确相应的责任与义务。 


⑧监督施工单位环保设施的建设实施情况、环保设施的处理效果等。 


⑨负责筹措环保措施需要的经费，确保各项环保能够顺利落实。 


（2）运营期环境管理机构与职责 







 


  53 


道路建成投入运营后的管理工作全部纳入道路所在区域市政道路管理部门统一


进行管理。 


5.3.2环境监测计划 


环境监测的目的是便于及时了解项目在营运期的各种工程行为对环境保护目标


所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时


也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。 


营运期环境监测对象以区域噪声为主，监测内容按照例行监测要求进行。为充分


了解区域受交通噪声的影响，本评价针对声环境提出环境监测计划，详见下表。 


表5.3-1 项目声环境监测计划一览表 


类别 监测点位 监测因子 监测时间、频率 


噪声 
根据需要，在云汉大道路


沿外布设1处 
等效连续A声级 


监测1次。连续监测2d，
昼夜间各2次。 


 


5.4 环保投资 


项目涉及的环境污染保护措施汇总详见下表。 







 


  54 


表5.4-1 项目污染治理及生态保护措施汇总表 
内容 


类型 
排放源


（编号） 
污染物 
名称 


防治措施 
治理投


资（万


元） 


预期治理


效果 


施


工


期 


声环


境 
施工 
噪声 


施工噪声 


选用低噪高效设备；合理布


局施工机械，施工场地高噪


声设备场地中央布设。合理


安排施工时间、施工时序和


工期。采用硬质围挡封闭施


工。运输车辆行经居民集中


点等声环境保护目标时应限


速、禁鸣，文明施工。 


20 
减轻影响，


不得扰民 


环境


空气 


施工 
扬尘 


TSP 


采取湿式作业、洒水降尘；


对粉性建筑材料进行遮盖；


土石方倾倒时洒水降尘，施


工车辆清洗；沥青混凝土均


外购，密闭运输土石方等易


产生扬尘的物料。 


30 


减少扬尘


污染 


机械 
尾气 


CO、NOx 加强施工机具保养维护 / 


沥青烟


气 


THC、
TSP、苯并


芘等 


全部外购成品沥青混凝土，


不得在工程区内熬炼沥青 
计入主


体工程 
减少沥青


烟气污染 


水环


境 


冲洗 
废水 


SS、石油类 


施工场地进出口设置冲洗


点，冲洗点周围设排水沟，


集中收集经过隔油沉淀池处


理后回用，不外排。 


40 


施工废水


合理处理，


不污染周


围环境 


混凝土


养护废


水 
SS 


混凝土养护产生的废水采用


沉淀池处理。废水经沉淀池


处理后用于场地洒水，不外


排。 


桥梁施


工废水 
SS 


修建临时截排水沟用于截留


地面径流，设置泥浆池收集


钻孔产生泥浆废水。经沉淀


处理后回用。 


生活 
污水 


COD、


BOD5、SS、
NH3-N 


生活污水经生化池处理后接


周边已建市政污水管网排入


园区污水处理厂处理。 


固体


废物 


土石方 弃方等 


采用即挖即运的方式，弃方


及弃渣均由施工方及时清运


至政府指定的渣场内进行处


理处置 


20 


减少水土


流失 


施工过


程 
建筑垃圾 运至市政弃渣场填埋 


减少对环


境的影响 


钻渣 
桥梁基础


钻渣 
覆土填埋处理 


减少对环


境的影响 
生活 
垃圾 


生活垃圾 集中收集后交环卫处理 
减少对环


境的影响 







 


  55 


生态


环境 


施工时对裸露地表或土石方进行覆盖等；施工结束后


及时对临时施工占地进行清理、植被恢复等，加强植


被管理与养护 
35 


减少水土


流失的影


响 


营


运


期 


声环


境 
行驶车


辆 
交通噪声 


加强管理，设置禁鸣、限速


标志 
20 


避免噪声


扰民 


环境


空气 


路面扬


尘 
TSP 


完善道路绿化工作，制定路


面清扫制度，确保路面清洁 计入主


体工程 


减少扬尘、


汽车尾气


的污染 
汽车尾


气 
CO、NOx 


加强管理，禁止尾气排放不


达标的汽车上路 
水环


境 
初期雨


水 
SS、石油类 


雨水经雨水管网收集后排入


周边地表水体中 
计入主


体工程 
保证降水


畅通排泄 
生态


措施 
及时进行绿化，加强对绿化植物的管理与养护；施工


期结束后及时实施生态恢复措施 
100 


美化、生态


恢复 
风险


影响 
桥梁段及事故易发路段设置限速、限重标识、等环境


风险警示标识；定期对桥梁桥面径流进行巡检 
5 


避免风险


事故发生 
环境


管理 
设置专人负责环保，环保验收、环境监测等 10 满足要求 


合计 280  


 







 


  56 


六、生态环境保护措施监督检查清单 


内容 
 
 
要素 


施工期 运营期 


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 


陆生


生态 


1.设置施工围挡划定施工作


业范围，不得随意扩大。 
2.临时排水沟末端配套布设


临时沉砂池。 
3.合理安排施工时间，规划施


工组织。避免雨季施工，对裸


露土质坡面、表土场加盖防雨


布；弃渣及时清运。施工结束


后应对临时占地做好恢复工


作 


未发现明显的


水土流失现象


和施工迹地，


临时工程进行


恢复 


1.完成绿化带及生物滞


留等的绿化美化工作，绿


化植被应选择本地易生


耐活树种。 
2.加强对绿化植被生长


初期管护工作，确保其成


活率。 
3.加强沿线行道树管理，


及时进行绿化植物的补


种、修剪和维护 


绿化工程


（绿化、行


道树等）按


要求完成，


绿化植被生


长状态良好 


水生


生态 
/ / / / 


地表


水环


境 


1.施工场地进出口设置车辆


冲洗点，冲洗点周围设排水


沟，集中收集经过隔油沉淀池


处理后回用，不外排。混凝土


养护产生的废水采用沉淀池


处理。废水经沉淀池处理后用


于场地洒水，不外排。 
2.桥梁施工修建临时截排水


沟用于截留地面径流，设置泥


浆池收集钻孔泥浆，沉淀后回


用。 
3. 生活污水经生化池处理后


接周边已建市政污水管网排


入园区污水处理厂处理 


施工期未对区


域地表水体造


成显著不利影


响，未发生水


污染事件；施


工废水沉淀后


回用 


1.加强道路清扫。 
2.加强排水系统维护，定


期检查，确保雨水畅通排


泄 


对环境影响


较小 


地下


水及


土壤


环境 


/ / / / 


声环


境 


1.选用低噪高效设备；合理布


局施工机械，施工场地高噪声


设备场地中央布设。 
2.合理安排施工时间、施工时


序和工期。采用硬质围挡封闭


施工。 
3.运输车辆行经居民集中点


等声环境保护目标时应限速、


禁鸣，文明施工 


施工期噪声对


周边环境的影


响可控，未造


成扰民 


1.加强道路沿线两侧绿


化带建设 
2.注意维护路面，加强交


通管理和控制，合理设置


禁鸣标志、限速标志 
3.采用沥青混凝土路面 


满足相关要


求 


大气


环境 


1.加强管理，采用湿式作业。


2.对粉性建筑材料进行遮盖；


土石方倾倒时洒水降尘，施工


施工期无扬


尘、恶臭等相


关大气污染环


1.加强道路沿线两侧绿


化带建设 
2.合理设置禁停标识 


对环境影响


较小 







 


  57 


车辆清洗。 
3.施工营地周围设置围挡、加


强施工机具保养维护 


保投诉 3.加强路面清扫和保洁 


固体


废物 


1.按照《重庆市城市建筑垃圾


管理办法》对施工期建筑垃圾


进行处置。 
2. 废弃土石方、建筑垃圾等


采取即挖即运的方式，由施工


方及时清运至政府指定的弃


渣场处理处置，桥梁施工钻


渣、泥浆覆土填埋处理。 
3.生活垃圾交环卫部门处理。 


弃渣和建筑垃


圾全部清运并


妥善处置 


1.适当位置设置垃圾箱 
2.市政部门负责垃圾收


集和路面清扫 


妥善收集处


理，不造成


二次污染 


电磁


环境 
/ / / / 


环境


风险 
/ / 


在桥梁段及事故易发路


段设置限速、限重标识等


警示标识 


按规定设置


交通标识；


项目环境风


险可控 


环


境


监


测 


噪


声 
/ / 


监测项目：等效连续A声


级 
监测时间和频次：运行后


监测1次，连续监测2天，


每天测量4次，昼间、夜


间各测2次，分别在车流


量平均时段、高峰时段测


量，每次测量20min。 
监测点位：云汉大道路沿


外布设 


按要求委托


有资质的监


测机构开展


监测，并出


具监测报告 


其他 / / / / 


 







 


  58 


表A.2  两江新区生态环境保护措施监督检查清单（生态影响类） 


                                                                                 填表时间：  


一、基本信息 


建设项


目名称 
横云立交 


建设地


点 
重庆市两江新区水


土新城 
地理坐标 


（1）横云立交节


点改造设计范围：


中心点（106度31
分00.049秒，29度
47分36.701秒） 
（2）云汉大道改


造范围：起点（106
度30分57.876秒，


29度47分15.500
秒），终点（106
度31分07.813秒，


29度47分52.924
秒） 


建设项目行


业类别 


五十二、 交通运输


业、管道运输业 
131.城市道路（不


含维护；不含支路、


人行天桥、人行地


道） 


用地面


积（m2）


/长度


（km） 


工程永久占


地


71973.40m2，


临时占地


6000m2；云汉


大道改造段


长约1146m 


地理位


置 
重庆市两江新区水


土新城 
项目组成


及规模 


共涉及1个立交节点的改造，即云汉大道与横一路相交形成的立交节点，路面均


为沥青路面。其中： 
①南北向云汉大道。改造桩号范围K0+089.316~ K1+235.508，全长约1146.192m，


改造内容为在现状道路上增设上跨横一路的车行道约528m（K0+461~K0+989），
车道由原双向6车道改造为双向8车道，改造完成后为上跨双向4车道（桥梁最


高约8m），地面东、西各1条辅道（共2条）均为单向2车道，上跨段标准路幅


宽度由44m增加至51.5m，道路改造完成后道路等级不变，仍为城市主干道，上


跨桥主线设计车速60km/h，地面匝道辅路设计车速40km/h； 
②东西向横一路。主要是在交叉口转弯区域进行道路路缘石适应性调整； 
③其他建设内容包括管网、挡墙、照明、交通、景观绿化等工程 


总平面


及现场


布置 


项目采用两层菱形立交对横一路和云汉大


道的交叉口进行改造，其中云汉大道改造段全长


约 1146m，总体呈南北走向，起于 K0+089.316，
与横一路平交后，止于 K1+235.508。云汉大道


改造段主线 K0+461~K0+989 段为上跨形式，全


长 528m，宽 17.5m，其中桥梁段长 124m（最高


约 8m），起止桩号为 K0+629.5~K0+753.5。 
项目不设置弃渣场、施工便道。在项目东侧


约 500m 处的园区工业用地内设 1 处占地面积约


3000m2的施工营地，在项目 K0+750 东侧绿化带


内设置 1 处占地面积约 3000m2临时表土堆场。


施工营地内主要布置有办公生活区、材料堆场、


机具堆场、钢筋加工房、预制场等；现场不设置


沥青、混凝土搅拌站及砂石拌合站，沥青、混凝


土等材料均外购 


施工方案 


（1）道路施工工艺 
项目包括施工场地清理、路基工程施工及


路面工程施工、交通及配套工程施工等。 
（2）桥梁施工工艺 
公路桥梁基础施工采用灌注桩基础，就地


砌筑或浇筑施工。本工程桥梁均不涉及涉


水桥墩。 
（3）管网施工工艺 
沟槽开挖、管道敷设、管道连接、沟槽


回填。 
（4）施工时序 
预计于 2026 年 6 月开工，2028 年 6 月竣


工，施工期为 24 个月 


环评、竣


工环保


验收情


况 


本项目为改建项目。现状云汉大道、横一路已取得环评批复，且已通车多年 







 


  59 


环境管


理制度


及机构 


环境管理机构主要职责是：贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。随着工程进展情况，不断落实环评


中的环境保护措施。领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案。施工过程中监督各个施工期的环保措


施实施情况，并对污染物排放情况进行记录、汇总。在施工过程中编制项目环境保护和环境监测计划，设


计并组织实施；建立健全各种规章制度，并检查督促实施。按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上


级领导及环保部门呈报。协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议，


并做好统计工作。负责宣传环保相关知识，提高施工人员的环保意识。落实经环保行政主管部门批复的工


程环境影响报告表中的环境保护措施：在工程建设施工合同中应包括环境保护、水土保持有关条款，明确


相应的责任与义务。道路建成投入运营后的管理工作全部纳入道路所在区域市政道路管理部门统一进行管


理。施工期环境管理负责单位为建设单位和监理单位；运营期管理负责单位为区域市政道路管理部门。 


其他 无 


二、监督检查内容 


   内容 
要素 


施工期 运营期 


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 


陆生生


态 


1.设置施工围挡划定施工作业范


围，不得随意扩大。 
2.临时排水沟末端配套布设临时


沉砂池。 
3.合理安排施工时间，规划施工


组织。避免雨季施工，对裸露土


质坡面、表土场加盖防雨布；弃


渣及时清运。施工结束后应对临


时占地做好恢复工作 


未发现明显的水土流失现


象和施工迹地，临时工程


进行恢复 


1.完成绿化带及生物滞


留等的绿化美化工作，


绿化植被应选择本地易


生耐活树种。 
2.加强对绿化植被生长


初期管护工作，确保其


成活率。 
3.加强沿线行道树管


理，及时进行绿化植物


的补种、修剪和维护 


绿化工程（绿


化、行道树等）


按要求完成，


绿化植被生长


状态良好 


水生生


态 
/ / / / 


地表水


环境 


1.施工场地进出口设置车辆冲洗


点，冲洗点周围设排水沟，集中


收集经过隔油沉淀池处理后回


用，不外排。混凝土养护产生的


废水采用沉淀池处理。废水经沉


淀池处理后用于场地洒水，不外


排。 
2.桥梁施工修建临时截排水沟用


于截留地面径流，设置泥浆池收


集钻孔泥浆，沉淀后回用。 


3. 生活污水经生化池处理后接


周边已建市政污水管网排入园


区污水处理厂处理 


施工期未对区域地表水体


造成显著不利影响，未发


生水污染事件；施工废水


沉淀后回用 


1.加强道路清扫。 
2.加强排水系统维护，


定期检查，确保雨水畅


通排泄 


对环境影响较


小 


地下水


及土壤


环境 
/ / / / 


声环境 


1.选用低噪高效设备；合理布局


施工机械，施工场地高噪声设备


场地中央布设。 
2.合理安排施工时间、施工时序


和工期。采用硬质围挡封闭施


工。 
3.运输车辆行经居民集中点等声


施工期噪声对周边环境的


影响可控，未造成扰民 


1.加强道路沿线两侧绿


化带建设 
2.注意维护路面，加强


交通管理和控制，合理


设置禁鸣标志、限速标


志 
3.采用沥青混凝土路面 


满足相关要求 







 


  60 


环境保护目标时应限速、禁鸣，


文明施工 


振动  不得扰民  / / 


大气环


境 


1.加强管理，采用湿式作业。2.
对粉性建筑材料进行遮盖；土石


方倾倒时洒水降尘，施工车辆清


洗。 
3.施工营地周围设置围挡、加强


施工机具保养维护 


施工期无扬尘、恶臭等相


关大气污染环保投诉 


1.加强道路沿线两侧绿


化带建设 
2.合理设置禁停标识 
3.加强路面清扫和保洁 


对环境影响较


小 


固体废


物 


1.按照《重庆市城市建筑垃圾管


理办法》对施工期建筑垃圾进行


处置。 
2. 废弃土石方、建筑垃圾等采取


即挖即运的方式，由施工方及时


清运至政府指定的弃渣场处理


处置，桥梁施工钻渣、泥浆覆土


填埋处理。 
3.生活垃圾交环卫部门处理。 


弃渣和建筑垃圾全部清运


并妥善处置 


1.适当位置设置垃圾箱 
2.市政部门负责垃圾收


集和路面清扫 


妥善收集处


理，不造成二


次污染 


电磁环


境 
/ / / / 


环境风


险 
/ / 


在桥梁段及事故易发路段


设置限速、限重标识等警


示标识 


按规定设置交


通标识；项目环


境风险可控 


环境监


测 
/ / 


监测项目：等效连续A
声级 
监测时间和频次：运行


后监测1次，连续监测2
天，每天测量4次，昼间、


夜间各测2次，分别在车


流量平均时段、高峰时


段测量，每次测量


20min。 
监测点位：云汉大道路


沿外布设 


按要求委托有


资质的监测机


构开展监测，


并出具监测报


告 


其他 / / / / 


 







 


  61 


 


七、结论 


拟建项目建设对完善区域基础设施，推动区域经济、社会发展具有重要意义。工程


建设符合国家产业政策，符合区域规划。在全面落实环境保护及水土保持措施后，工程


建设对环境影响小。 


从环境保护角度分析，拟建项目的建设是可行的。 


 







 


附图 1 项目地理位置示意图 


拟建项⽬ 





		公示版封面（横云立交）

		编制单位和编制人员情况表（横云立交）

		公示确认函（横云立交）

		附图1 项目地理位置示意图




