重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕92号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年9月28日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年9月28日—2025年10月10日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	92
	延锋国际重庆智能座舱骨架总成扩建项目
[image: image1.emf]01公示版.pdf


	重庆市两江新区礼环北路16号联合厂房2号（康美街道）
	延锋（重庆）汽车零部件有限公司
	重庆集能环保技术咨询服务有限公司
	报告表
	2025年9月28日


_1827299152/01��ʾ��.pdf


1 


一、建设项目基本情况 


建设项目名称 延锋国际重庆智能座舱骨架总成扩建项目 


项目代码 2508-500351-07-03-722275 


建设单位联系人 杨辉 联系方式 177*****694 


建设地点 重庆市两江新区礼环北路 16 号联合厂房 2 号


地理坐标 （ 106  度  29 分 39.912 秒， 29 度 40 分 14.556 秒）


国民经济 


行业类别 


C3670 汽车零部


件及配件制造；


建设项目 


行业类别 


33—071 汽车零部件及配件


制造


建设性质 


□新建（迁建）


□改建


■扩建


□技术改造


建设项目 


申报情形 


■首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核准/ 


备案）部门（选填） 
/ 项目审批（核准/ 


备案）文号（选填） 
/ 


总投资（万元） 950 环保投资（万元） 20 


环保投资占比（%） 2.11 施工工期 3 个月


是否开工建设 
■否


是：


用地（用海） 


面积（m2）
0


专项评价设置情况 无 


规划情况 《北部新区控制性详细规划整合（2016）》 


规划环境影响 


评价情况 


规划环评文件名称：《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评


价报告书》


召集审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局


审查文件时间及文号：2025 年 2 月 21 日，渝环两江函〔2025〕25 号。 







2 
 


一、建设项目基本情况 


规划及规划环


境影响评价符


合性分析 


1.1 规划符合性 


（1）与土地利用规划符合性 


扩建项目依托公司现租赁延锋汽车饰件系统重庆有限公司（第二


工厂）的联合厂房 2 号的生产车间中库房区域进行建设，租用的厂房


所在地属于工业用地，符合土地利用规划。 


（2）与园区产业定位和规划的符合性分析 


重庆两江新区是 2010 年 5 月经国务院批准设立的国家级开发开


放新区，范围包含重庆市江北区、北碚区、渝北区 3 个行政区部分区


域，直管区范围 638 平方公里（包含重庆两江新区直管区八个街道）。


重庆两江新区直管区八个街道（原北部新区八个街道，以下简称“直


管区八个街道”）范围包括鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼


嘉、金山、康美八个直属街道，行政区划隶属于重庆市渝北区。 


规划范围：根据重庆两江新区行政区域及国土空间规划成果，区域


规划面积由127.99km2调整为126.19km2


    产业定位：原北部新区发展定位以发展高新技术产业为基础的现代


产业基地，是都市发达经济圈核心增长极和都市风貌展示区。产业分片


区布局，翠云片区以汽车整车及配套产业为主，鼓励汽车研发、新能源


及智能汽车；花朝片区发展汽车配套产业；金山片区以“三产”服务业


及智能产业为主，鼓励工业用地功能置换，发展以金山意库为主题的文


化产业园区及商品展示区；黄茅坪片区以汽车整车及配套产业为主，鼓


励发展新能源及智能汽车；平场片区产业以高新技术企业为主(智能装


备)，同时发展汽车配套产业；沙堡片区引入产业以高新技术企业为主；


大云片区发展电气机械。新规划发展定位是在汽车整车及配套产业为


主的基础上，建设两江数字经济产业园、打造水星-木星--金星智慧医疗


产业园、金山文化产业园区及商品展示区等产业，是都市发达经济圈核


心增长极和都市风貌展示区。产业布局，平场片区明确以汽车配套为


主，新引入医药制造与研发、汽车研发企业；沙堡片区，明确引入医


药制造与研发、医院、互联网产业园项目；其余片区产业发展基本维持


不变。 


。 


 







3 
 


一、建设项目基本情况 


规划及规划环


境影响评价符


合性分析 


    项目位于平场工业片区，扩建项目产品方案为汽车座舱骨架，主


要为两江新区赛力斯、长安等新能源整车厂进行配套，属于汽车整车


配套的产业，符合产业片区主导定位和发展规划。 


1.2 规划环境影响评价及规划审查意见函符合性 


    结合《两江新区直管区八个街道规划环境影响跟踪评价报告书》， 


摘录规划环评生态环境准入清单与项目有关条款进行对照分析见表


1.2-1。 


表 1.2-1 跟踪规划环评生态环境准入清单 
项目 清单内容 项目实际情况 


产业准入 


直管区八个直属街道原则上不再新增工业项目。确需


引入的，需为汽车、装备制造、生物医药产业链必须


配套的项目，新改扩建项目须进行区域大气污染物 
SO2


符合 


、NOx、颗粒物、VOCs总量替代削减，现有企业


后续改扩建项目 VOCs排放原则上应“增产不增污”，


符合相关产业政策、规划以及清洁生产要求。医学研


究和试验发展业(M7340)原则上只引入基因工程和生


物技术药研发试验项目及其配套工程，禁止引入化学


药研究项目。 


扩建项目为汽


车零部件制造


项目，只新增少


量颗粒物并由


两江新区生态


环境分局统筹


总量指标替代


来源。不涉及


VOCs 排放。 
空间


布局 
其他工


业地块 
重庆富丰混凝土有限责任公司现有排污规模不得扩


大，鼓励企业逐步关停或搬迁。 
不涉及 


污染物 
排放管控 


1.直管区八个街道内工业片区(翠云、花朝、黄茅坪、


平场、大云、沙堡、金山)实施主要大气污染物(SO2、


NOx、颗粒物、VOCs)排放总量替代削减，现有企业


后续改扩建项目 VOCs 排放原则上应“增产不增污”。 


符合 
项 目 不 涉 及


VOCs排放 


2.涉 VOCs 排放的项目应加强源头控制，原则上使用


水性、固体涂料等低(无)VOCs 含量的涂料、油墨、


胶粘剂等原辅材料，配套安装高效收集治理设施。现


有企业根据《国家污染防治技术指导目录》逐步淘汰


淘汰类技术，新建企业禁止使用淘汰类技术并按照要


求使用限制类技术。 


符合 
项目原辅料不


涉及VOCs  


3.汽车及零配件制造业项目，水性、高固份、粉末、


紫外光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用


比例达到三分之二以上。 
不涉及 


4.涉 VOCs 排放的项目，遵循“应收尽收、分质收集”


的原则，科学设计废气收集系统；鼓励安装 VOCs 在
线监测设施。 


不涉及 


5.不得新增燃煤、燃油锅炉，新建燃气锅炉一律采用


低氮燃烧技术，鼓励使用电锅炉。 不涉及 


9.企业应严格落实地下水污染防控措施，采取源头控


制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划


实施对区域地下水环境造成污染。区域定期开展地下


水跟踪监测工作，持续关注特征污染物锌、镍的变化


趋势，根据监测结果及时调整和完善规划区地下水污


染防控措施。 


符合 
项目只是焊接


工艺，对地下水


基本无影响。 







4 
 


一、建设项目基本情况 
11.居住、医疗、教育用地敏感建筑周边 200m 范围内，


涉及夜间生产、无建筑隔声的室外声源，宜进一步采


取消声、减震、隔声等降噪措施。 


符合 
设备采取了隔


声、降噪措施 


环境风险防控 


1.企业应编制并定期修订规划区风险评估报告及应急


预案，并报生态环境行政执法部门备案。涉锌/镍排放


的企业应保障事故废水不外排，与相应污水处理厂


(九曲河污水处理、悦来污水处理厂)、相应街道(鸳鸯


街道、礼嘉街道、翠云街道、人和街道)及下游水厂(井
口水厂、梁沱水厂、沙坪坝水厂、大溪沟水厂)建立


应急联动机制，事故情况下保障居民用水安全。 


符合 
项目环境风险


小，企业为单一


焊接生产工序。 


2.企业拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当


按照相关规定，采取相应的土壤污染防治措施。 不涉及 


3.建设用地用于生产、经营、使用、贮存危险化学品，


堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，


以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质


的地块，用途变更头商服用地、特殊用地、交通运输


用地、水工建筑用地、空闲地的，或用途变更为住宅


用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土


壤污染状况调查。 


不涉及 


资源利用效率 


1.改扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单


位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 


符合 
采用国内先进


的机器人焊装


生产技术。 


2.交通领域推进减污降碳；高耗能设备实施能效提升


计划。鼓励水资源消耗源头控制与水资源循环利用。 符合 


扩建项目主要建设内容汽车座舱骨架，属于汽车产业链必须配套


项目，项目不涉及 VOCs 排放，符合《两江新区直管区八个街道规划


环境影响跟踪评价报告书》中生态环境准入清单要求。 


项目与规划环评审查意见函对照分析见表 1.2-2。 


表 1.2-2 本项目与规划环评审查意见的符合性一览表 
序号 渝环函〔2025〕25 号 符合性分析 


（一）严格生态环境准入 


1 


强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重


庆市及两江新区生态环境分区管控要求。规划区内位于照母山市级森林


公园、九曲河湿地公园及生态保护红线的区域，应严格落实国家和重庆


市关于自然保护地、湿地公园及生态保护红线的管理要求；位于照母山


市级森林公园外 300m 缓冲带的区域，原则上按一类环境空气质量功能


区对应的标准执行。严格落实《国务院办公厅关于印发新污染物治理行


动方案的通知》,按照重点管控新污染物清单要求，禁止、限制重点管


控新污染物的生产、加工使用。严格建设项目环境准入，入驻工业企业


需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及报告书制定的生态


环境管控要求。规划区原则上不再新增工业项目，确需引入的，需为汽


车、装备制造、生物医药产业链必须配套的项目，新改扩建项目须进行


区域大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 总量替代削减，


现有企业后续改扩建项目 VOCs 排放原则上应“增产不增污”，符合


相关产业政策、规划以及清洁生产要求。医学研究和试验发展业


（M7340）原则上只引入基因工程和生物技术药研发试验项目及其配套


工程，禁止引入化学药研究项目。引导工业用地向新型产业用地转型，


符合 
扩建项目为


汽车零部件


制造项目，只


新增少量颗


粒物并通过


区域总量分


配，不涉及


VOCs 排放。 







5 
 


一、建设项目基本情况 
引导与居住、教育、医疗等敏感用地相邻的工业用地调整为新型产业用


地;混凝土搅拌站数量不得增加，已建成的混凝土搅拌站不得扩大产能。 


（二）强化空间布局约束 


2 


规划区开发建设应符合重庆市、两江新区国土空间规划及用途管制


要求，位于城镇开发边界外的区域后续开发建设应严格执行《自然资源


部关于做好城镇开发边界管理的通知(试行)》相关要求；工业用地与居


住用地之间应按照《重庆市工业用地规划导则（修订)》(YGZB 05-2021）
设置相应的防护距离。涉及环境防护距离的工业企业或项目，原则上将


环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。合理规划布局，翠


云工业片区 C64-2地块用地性质建议调整为非工业用地;翠云片区规划


的教育用地D24-3/06地块用地性质建议调整为非居住、教育、医疗用地;
黄茅坪片区规划的教育用地B14-5/06地块建议在布局时充分考虑邻近


工业企业的影响,教学楼、宿舍楼布局在远离工业片区一侧。邻近居住


用地的工业地块不宜布局臭气、异味较大的项目，避免对周边环境敏感


点造成影响。 


符合 
不新增占地，


非新建项目。


扩建项目不


属于臭气、异


味较大产业 


（三）污染物排放管控 


3 


3.工业固废处理处置管控： 
加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一


般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化方式进行妥善收集、处置


固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落


实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对企业


危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管;
严格按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023）等有关规定，


设置危险废物贮存场所，并按规定设置危险废物识别标志；危险废物转


移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输


部部令第23号）相关要求。 


符合 
一般工业固


废和危险废


物都能妥善


收集，并委托


资质单位处


置；危险废物


贮存场所满


足相应标准


要求。 


4.噪声污染管控 
合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局远离居住区、中小


学等声环境敏感区域。加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输


线路和时间，车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的


影响,并根据影响程度采取适宜的降噪工程措施。工业企业应优先选择


低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标;现状


工业企业应加强噪声源治理，积极采用降噪工艺，确保企业厂界环境噪


声达标。 


符合 
无高噪声源，


且声源基本


位于车间内，


厂界噪声能


达标排放 


4 


5.土壤污染防控 
规划区应按照《土壤污染防治行动计划》中相关要求加强区域土壤


保护，防止土壤环境恶化；强化区域土壤污染防控措施和土壤监管，严


格按照跟踪监测计划实施规划区内土壤环境跟踪监测，及时掌握区域土


壤环境质量变化情况。规划区内建设用地用于生产、经营、使用、贮存


危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及


其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服


用地、特殊用地、交通运输用地、水工建筑用地、空闲地的;及用途变


更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的．应当依法开展土壤污染状


况调查。 


符合 
对危险废物


贮存等区域


均采取了防


渗等措施，严


格管控土壤


污染。 


5 


6.温室气体排放管控 
规划区能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政


策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污


降碳。规划区内各企业应通过各种先进技术，改进能源利用技术，降低


能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，


推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。 


符合 
能源为电力 







6 
 


一、建设项目基本情况 
（四）环境风险防控 


5 


规划区应在现有环境风险防范体系基础上，加强环境风险监控，完


善片区级环境风险应急联动机制及环境风险防范措施，全面提升环境风


险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。加强对现有企业环境风险


源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发


性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环


境安全。 


符合 
环境风险低  


（五）资源利用效率 


6 


大力发展循环经济，全面提高资源利用效率。改扩建项目应采用先


进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产


先进水平。交通领域推进减污降碳；高耗能设备实施能效提升计划。鼓


励水资源消耗源头控制与水资源循环利用。 


符合 
采用自动设


备，清洁生产


水平先进。 


（六）规范环境管理 


7 


加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污


许可制度。规划区应统筹落实环境跟踪监测，适时开展环境影响跟踪评


价，规划实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整


或者修订的，应重新或者补充进行规划环境影响评价。 


符合 
全面执行了


环境影响评


价和排污许


可制度。 


由表 1.2-2 可知，项目与审查意见函（渝环两江函〔2025〕25 号）


相符。 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







7 
 


一、建设项目基本情况 


其他符合性分析 


1.1 与“三线一单”符合性分析 


项目位于两江新区直管街道平场片区，属于规划区规划主导产


业，且规划环评及审查意见函（渝环两江函〔2025〕25号）内容为最


新的生态环境分区管控方案，因此评价只列表表示项目所在环境管控


单元及与园区位置关系见表1.1。 


                 表 1.1  项目所在环境管控单元 
环境管控单元


编码 
与产业园区位置


关系 环境管控单元名称 环境管控单元类型 


ZH50011220006 位于规划区内的


平场工业片区 
两江新区工业城镇重点管


控单元-直属街道片区 重点管控单元 


    项目符合所在环境管控分区建设要求。 


1.2 与相关生态环境保护法律法规及生态环境保护规划符合性分析 


项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《四川省、


重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》、《重


庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436 号）、《重庆


两江新区生态环境保护“十四五”规划》（2021—2025 年）等相关生


态环境保护法律法规及政策要求。 


 


 


 


 







8 
 


 


二、建设项目工程分析 


建设


内容 


2.1 建设内容 


2.1.1 扩建项目概况 


项目名称：延锋国际重庆智能座舱骨架总成扩建项目 


建设单位：延锋（重庆）汽车零部件有限公司 


建设性质：扩建 


建设地点：重庆市两江新区礼环北路 16 号联合厂房 2 号（康美街道） 


项目总投资：950 万元 


建设内容：依托公司已租赁延锋汽车饰件系统重庆有限公司（第二工厂）


中的联合厂房2号（约11000m2）中的现有库房区域进行建设，新购置并安装


焊接工作站、装配线等生产加工设备。 


主要产品及产能：按24万辆整车配套生产座椅骨架，预计年生产座椅骨


架369.6万件，主要产品方案见表2.2.1。 


表 2.1.1  产品方案 
序号 产品名称 主要型号 产量（万件/年） 


1 


汽车 
零部件 


座椅骨架-座垫 
前、中、后 


（500×500×300mm 等） 
136.8


（16.8*6+7.2*5） 


2 座椅骨架-靠背 
前、中、后 


（400×200×800mm 等） 
136.8


（16.8*6+7.2*5） 


3 座椅骨架-腿托 
副驾折叠、二排零压 


（300×250×150mm 等） 
48（24*2） 


4 座椅滑轨 
H 型长滑轨 


（750×450×135mm 等） 
48（24*2） 


总计 369.6 
注：24*2（24 为车辆数，2 为骨架个数） 


 产品方案示意图 







9 
 


 


二、建设项目工程分析 


建设 


内容 


2.1.2 工程内容及规模 


扩建项目组成一览表及主要建设内容见表 2.1.2。 


表 2.1.2  扩建项目组成表 
工程


分类 


项目 


组成 
建设内容 规模及内容 备注 


主体


工程 


生产 


厂房 


依托现有厂区原库房区域布置激光焊机、弧焊机、装配线等生产设施设


备，达产后新增座椅骨架 369.6 万件（约 24 万辆整车配套） 
新建 


辅助


工程 


食堂 依托延锋汽车饰件公司（二工厂）的食堂 依托 


办公 


用房 
依托车间内现有办公用房 依托 


实验室 依托成品区旁设 1 间实验室 依托 


配套


工程 
空压站 依托延锋汽车饰件公司（二工厂）空压站的供气系统 依托 


公用


工程 


给水 依托延锋汽车饰件公司（二工厂）内部给水系统 依托 


排水 依托延锋汽车饰件公司（二工厂）内部已建排水管道 依托 


供电 依托延锋汽车饰件公司（二工厂）内部供电系统 依托 


储运


工程 


原料 


储存 
依托厂区现有备品、备件区（库） 依托 


气体 


罐区 
依托厂区现有焊接用气体罐区 


液态 CO2 储罐 1 个，容积 10m3 


液态 Ar 储罐 1 个，容积 10m3 
依托 


环保


工程 


废气 


处理 
焊接废气处理装置 


新 建 2 套 焊 接 废 气 处 理 设 施


（TA003、TA004），处理工艺“滤


筒除尘”，分别处理后并入现有排


气筒（DA001）排放 


新建 


新增的激光焊机 2 台以及 1 台直流


弧焊机依托现有“湿式除尘”处理


设施（TA001、TA002）处理后经现


有排气筒（DA001）排放 


依托 


废水 


处理 
生活污水 


依托延锋汽车饰件公司（二工厂）


已建成生活污水预处理设施，处理


能力 100m3/d 


依托 


固废 


处理 


一般工业固体废物暂存间 
依托厂区现有的一般工业固体废物


贮存场，占地面积 50m2 
依托 


危险废物贮存点 
依托厂区现有的 1 处占地面积 15m2


危险废物贮存点 
依托 







10 
 


二、建设项目工程分析 


2.1.3 主要构建筑物和设备 


扩建工程与现有生产设备无相互依托关系，扩建工程新增主要生产设备


见表 2.1.3-1。 


           表 2.1.3-1  项目主要生产设备一览表 


序号 设备名称 规格型号 数量（台） 生产工序 


1 直流弧焊机 
额定电流 320A 


（H 型、双机转台） 
8 


焊接 
2 激光焊机 IPG YLS-6000-S2T 等 2 


3 手工直流弧焊机 额定电流 250A 2 焊接（补焊） 


4 装配线 


坐垫装


配线 流水线 1 


装配 


旋铆 双头旋铆 1 


靠背装


配线 流水线 3 


扶手线 流水线 1 


腿托线 流水线 4 


2.2 主要原辅材料名称及年消耗量 


扩建工程新增主要原辅料见表2.2-1、能源消耗见表2.2-2。 


表 2.2-1  主要原辅材料及消耗量 


原辅料名称 
年消


耗量 
单位 来源 规格及包装方式 


主要原材料 


座垫 


壁板模内铆接总成 


136.8 
万件 外购 箱装 


连杆总成 
后管总成 


防潜半盆焊接总成 
电机（水平、靠背等） 


前管总成 
电动滑轨总成 


螺栓、螺母、卡簧等 若干 


靠背 
模态加强支架 


136.8 万件 外购 箱装 头枕导套支架 
上横弯管焊接总成 







11 
 


二、建设项目工程分析 
电动调角器同步杆 


RTA 调角器电机螺栓 
卡簧、铆钉 若干 


腿托 


腿托骨架总成 


48 
万件 外购 箱装 


腿托展开电机 
腿托延伸电机 


电机焊接支架铆接总成 
螺钉 若干 


滑轨 


电动长滑轨单轨总成 


48 
万件 外购 箱装 


电机（双速、RTA） 
定位销塑料套 


同步杆 
电动长滑轨支架 
螺栓、自攻钉 若干 


注：本项目从事座椅骨架产品的总装生产，所有原材料均为供应商按单个产品提供的


所需部件总成，原材料众多且数量不等，本表未逐一列出 
辅料 


润滑油脂 0.30 t/a 外购 20kg/桶 
焊丝 45 t/a 外购 250kg/桶 


压缩空气 150  万 m3 租赁厂区提供 / 
保护气（80%Ar 20%CO2） 7.5 万 m3 外购 罐装 


标签纸 5000 卷 外购 箱装 


表 2.2-2  主要能源消耗 
原辅料名称 年消耗量 单位 来源 


水 0.42 万 m3/a 市政给水管网 
电 100 万度/a 市政电力管网 


主要化学品化学成分及组成见表 2.2-3。 


表 2.2-3  原辅料主要理化性质及成分表 
名称 理化性质 主要成分 


润滑油脂 
黄褐色半固体，独特气味，密度


0.93-0.97g/cm3，与水不相容或很难混


合，本品不自燃、不爆炸 


基础油 80-90%、硬脂酸钙 2-5%、


四硼酸钙 1-3%、添加剂 7-12% 


焊丝 HTW-56，实芯不锈钢焊丝 主要元素为 Fe、Si、C，不含铅 


 


 


 







12 
 


二、建设项目工程分析 


2.3 扩建项目实施后主要原辅料及产品变化情况 


2.3.1 产品变化情况 


扩建工程实施后，全厂产品具体变化情况见表 2.3.1。 


             表 2.3.1  全厂产品变化情况 
主要产品名称 扩建前生产能力 扩建后生产能力 变化情况 


座椅骨架（座垫、


靠背、腿拖、滑轨） 


339.2 万件/a 
（21.2 万辆整车配


套） 


708.8 万件/a 
（45.2 万辆整车


配套） 


新增 369.6 万件/a 
（24 万辆整车配套） 


由表 2.3.1 可见，扩建项目为单一扩大产能，项目实施后能年新增 24 万


辆整车配套产能的座椅骨架，约 369.6 万件。 


2.3.2 原辅料变化情况 


扩建工程实施后，座椅骨架等主要焊装部件随着产能增加都相应增大，


本项目主要是汽车骨架焊接总装项目，涉及产排污变化主要为焊丝用量，因


此对比表主要列举焊丝等主要辅料，其余不单列。扩建项目实施后，全厂主


要原辅料使用量变化情况见表 2.3.2。 


               表 2.3.2  全厂主要原辅料变化情况 


主要原辅料种类及名称 
扩建前 扩建后 变化情况 


种类 名称 


原料 


连杆总成、头枕导套


支架、腿托骨架总


成、电动长滑轨单轨


总成等结构件 


339.2 万件/a 708.8 万件/a +369.6 万件/a 


辅料 焊丝 75t/a 120t/a +45t/a 
辅料 润滑油脂 0.28t/a 0.58t/a +0.30t/a 


说明：产品设计产能由装配线生产能力核定；表上焊丝数量较前期设计用量少而产能


反而接近，是由于部分焊接工作量委托下游供应商（江津、永川等地）生产加工。  


2.3 水平衡 


扩建项目不新增生产废水，按照编制技术指南要求未开展水平衡分析。 


2.4劳动定员及工作制度 


劳动定员：项目新增劳动定员 200 人 


工作制度：与现有工程保持一致，全年运营 300d，工作制度采用两班制，


每班工作时间 11h。 


 







13 
 


二、建设项目工程分析 


2.5 总平面布置 


    通过厂区平面布置图可知，现有厂区面积约 11000m2，位于延锋汽车饰


件系统重庆有限公司（第二工厂）中的 2 号联合厂房北部区域（南侧区域为


房东保留车间）。原项目主要产排污的焊接区域位于车间南侧紧靠内饰生产


车间，北侧主要布置装配生产线、西侧和东北侧主要布置成品、原材料库房。 


   本次扩建项目设备布置原则是与现有功能分区保持一致，即紧邻现有焊接


区域东侧集中布置激光焊、弧焊等焊接设备，北侧紧靠焊接区域的原料库房


用于装配线安装。 


总体而言，扩建项目实施后不改变基本不改变厂区内各功能分区，主要


产排污的焊接区域仍然位于车间内部远离北侧外居民区，总平面布置较合理。


项目总体平面布局具体见平面布置图。 


 


 


 







14 
 


二、建设项目工程分析 


工艺


流程


和产


排污


环节 


2.1工艺流程和产排污环节 


项目主要工艺流程和产排污环节示意图见图2.1。 


座椅骨架部件（支架、


连杆等部件总成）


焊接


（激光焊、弧焊）
焊接总成检测


电泳


（外协）


装配产品检测


S1 S2


图2.1  生产工艺流程及产污环节示意图


包装入库


G1、N


电机、卡圈等部件 润滑油脂


S3


 


    工艺流程及产污环节简述 


扩建项目从事汽车座椅骨架（坐垫、靠背等）总装加工，总装产品所需


要的各类零部件总成均外购，不在厂区进行加工，本厂区主要进行总成焊接


和装配。 


（1）焊接 


连杆、支架等零部件总成按生产产品类型进行分类，使用激光焊机和弧


焊机，将各金属零部件通过焊接固定，该工序加工直接得到座椅骨架半成品。


焊接总成检测中，极少量的焊接不良品送手工弧焊工位，由人工进行补焊。


拟建项目使用两种焊接方式，分别使用实芯焊丝的氩弧焊（弧焊机）和不使


用焊丝的激光焊（激光焊机）。 


氩弧焊属于闪光焊，利用电弧放电所产生的热量将焊丝与工件互相熔化


并在冷凝后形成焊缝，从而获得牢固接头的焊接过程。其中熔化极氩弧焊，


采用实芯焊丝，保护气体为氩气与 CO2 混合气体。激光焊不使用焊料，利用


高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法，通过控制激光脉冲


的宽度、能量、峰值功率等参数，使工件熔化，形成特定的熔池。 


该工序有焊接烟气（G1）产生、噪声、废焊丝（S1）产生。 


（2）焊接总成检测 


检测依托现有实验室进行，主要包括物理性能检测和化学检测。①物理


检测主要是利用三坐标仪、拉力试验机等对骨架外观、拉力进行检测，确定







15 
 


产品是否合格，检测出的极少不合格品返回焊接工序，由工人进行补焊处理。


②化学检测主要是焊接熔深检测，每天正式开工前，对第一次焊接样品进行


熔深实验，采用切割机对焊接部位进行切割，将工件放置在配置好的质量浓


度为 30~45%的三氯化铁溶液浸泡，随后用显微镜进行观察，检测焊接熔深


情况。 


该工序主要产生实验废物（S2）。 


（3）电泳（外协） 


根据产品需要，部分产品委外进行电泳处理后运回厂区送装配线。 


（4）装配 


装配由自动化装配线为主，人工组装为辅。装配工序主要利用自动设备


或人工用电枪，采用螺栓、螺钉、卡扣等将骨架半成品与电机、钢丝、卡圈


等部件装配形成座椅骨架总成。装配过程钢球等零件需少量涂抹润滑油脂。 


该工序主要产生废润滑油脂（S3）。 


（5）产品检测：装配过程中设人工检验操作工位，对产品进行目检；并


抽检部分产品送专业静音房内，安装在振动试验台上采集座椅声音数据，进


行产品异响监测。 


产品合格后，包装入库，发送给上游厂商。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







16 
 


 
 


二、建设项目工程分析 


与项 


目有 


关的 


原有 


环境 


污染 


问题 


项目属扩建项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染


影响类）（试行）》，通过调查现有企业环保手续执行情况、现有环保措施


及污染物达标情况，梳理与本项目有关的环境问题及是否采取整改措施。 


2.1现有工程组成及环保手续执行情况 


2.1.1 环保手续执行情况 


延锋（重庆）汽车零部件有限公司环保手续执行情况见表 2.1.1。 


表 2.1.1  延锋公司环保手续执行情况 


项目名称 


主要工程内容 


环评及批复 竣工验收 


文号 批复内容 文号 验收内容 


延锋国际重庆智


能座舱整椅、发


泡及骨架制造项


目（骨架制造项


目） 


渝（两江）环准


〔2024〕49 号 


租赁延锋汽车饰件系统重庆有


限公司（第二工厂）中的联合


厂房 2 号（部分区域），并购


置安装弧焊机、装配线等生产


加工设备。按 21.2 万辆整车配


套生产座椅骨架，预计年生产


座椅骨架 339.2 万件。 


自主整体验收


（2024.11.22） 


与环评建设内容一


致 


排污许可证办理情况 


正常运行（登记管理） 


备案登记编号：91500000MADAH3GC03002Y（2024.5.10 首次登记） 


2.1.2 现有工程组成 


通过收集延锋公司环评、竣工环境保护验收等资料，并实地调查整理，


延锋公司现有项目工程概况情况如下： 


（1）建设规模：租用延锋汽车饰件系统重庆有限公司（第二工厂）（以


下简称“内饰工厂”）中的联合厂房2号部分区域面积11000m2。  


（2）生产规模：按21.2万辆整车配套生产座椅骨架，设计最大年生产座


椅骨架339.2万件。 


（3）劳动定员及工作制度：现有员工约300人，年工作300天，采用两班


工作制，每班工作时间11h。 


现有工程主要组成内容见表 2.1.2。 


              







17 
 


二、建设项目工程分析 


                表 2.1.2  延锋公司现有工程建设内容组成表 
工程分类 项目组成 建设内容 备注 


主体工程 生产厂房 
租赁联合厂房 2 号（部分），建筑面积 11000m2，布


置弧焊机（16 台）、激光焊机（2 台）、装配线等 
 


辅助工程 


食堂 依托内饰工厂的食堂 
 


办公用房 厂房内部东侧区域设立生产办公区 
 


实验室 车间内设 1 间实验室 
 


配套工程 空压站 依托内饰工厂空压站的供气系统 
 


公用工程 


给水 依托内饰工厂内部给水系统 
 


排水 依托内饰工厂内部已建排水管道 
 


供电 依托内饰工厂内部供电系统 
 


储运工程 


原料储存 厂区区域内部空余地集中设置备品、备件区（库） 
 


气体罐区 


设置弧焊设备焊接保护用气储罐 


液态 CO2 储罐 1 个，容积 10m3（9.8t） 


液态 Ar 储罐 1 个，容积 10m3（11.9t） 
 


环保工程 


废气处理 
设置 2 套焊接废气处理设施，处理工艺为“湿式除尘”，


分别处理后一并经 1 个 15m 高排气筒排放（DA001）  


废水处理 


生产废水：设置 2 个容积 1.4m3 含尘水沉淀槽，采用


“沉淀”工艺，处理后水回用于除尘系统  


生活污水：依托内饰工厂已建成生活污水预处理设施， 


处理能力 100m3/d  


固废处理 
已建成的一般工业固体废物贮存场，占地面积 50m2 


 
已建成 1 处危险废物贮存点，占地面积 15m2 


 


2.2 现有工程采取的环保措施及污染物排放情况 


现有工程污染物排放情况按照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 


1097-2020）等要求，优先采用实测法进行达标判定和实际排放量核算，实测


数据主要来源于建设单位提供的 2024 年竣工环保验收监测数据、固体废物收


集处置台账等资料（监测报告编号 2409WT192 等）。 


2.2.1 废水 


（1）废水来源、种类及排放情况 







18 
 


二、建设项目工程分析 


①生产废水：来源焊接废气“湿式除尘”设施，2套除尘器（洗涤塔）分别


配套设置1个循环水箱将定期产生含尘废水，每次最大产生量为0.8m3（1个季


度产生1次，交替产生），主要污染因子为SS。 


②生活污水：来源厂区员工洗手、冲厕及食堂产生的生活污水，主要污


染因子为COD、氨氮、总磷等。 


（2）治理情况及排污口设置 


生产废水处理设施：除尘器旁设置2个容积1.4m3的沉淀槽并配套潜污泵，


分别处理对应的除尘器的含尘废水，采用“沉淀”工艺，对废水沉淀处理后，


清液回用，不对外排放。 


生活污水处理设施：食堂、厕所等依托内饰工厂已建设配套设施，产生


的生活污水依托其排水管网进入其设置的生化池进行简易生化处理，生化池


污水处理能力为100m3/d，处理工艺“隔油+厌氧”，该设施于2018年4月通过


竣工环境保护验收。建设单位与其签订了安全环保协议，生活污水由内饰工


厂处理后排放。 


现有工程项目未设置污水排放口。 


（3）废水实际排放总量 


项目依托内饰工厂设置的公厕、食堂等生活设施，生活污水排放及统计


纳入其全厂管理。生活污水间接排放口不纳入排污许可及例行监测管理，因


此本评价只按最终接纳的城市污水处理厂进入环境的浓度核算生活污水排放


总量并进行后续三本账核算。生活污水实际排放量以企业提供为依据，现有


工程水污染物实际排放总量见表2.2.1。  


表2.2.1       现有项目水污染物排放量    单位：t/a 
排放口类型 污染因子 实际排污量 排污许可量 


依托内饰公司


DW001（生活污水


间接排放口） 


污水排放量 0.567万m3/a 


生活污水不许可总量 


COD 0.28 


BOD5 0.06 


SS 0.06 


氨氮 0.03 


动植物油 0.006 


总磷 0.003 







19 
 


二、建设项目工程分析 


2.2.2 废气 


（1）废气来源、性质及治理排放情况 


通过现状调查统计，现有废气污染源及治理情况具体见表2.2.2-1。 


表 2.2.2-1   产污环节及现有治理措施一览表    
生产


单元 
产污工序/设备 主要因子 现采取的环保措施 排放去向 


焊接 


激光焊机 2 台 


直流弧焊机 4 台 


颗粒物 


焊机为密闭焊站，顶部设


置排风管道收集；焊接废


气收集后通过 1 套“湿式


除尘器”处理后达标排放，


焊烟处理设施（TA001）处


理能力 60000m3/h。 


DA001（15m） 


直流弧焊机、手工弧焊机 


焊机为密闭焊站，顶部设


置排风管道收集；手工焊


采用三面围挡后经顶部集


气罩收集；焊接废气收集


后通过 1 套“湿式除尘器”


处理后达标排放，焊烟废


气处理设施（TA002）处理


能力 60000m3/h。 


（2）废气达标排放情况 


①有组织废气 


焊烟颗粒物排放浓度及排放速率均达标。 


 ②无组织废气 


根据监测报告，企业对厂界开展了无组织排放监测，具体如下。 


根据监测报告，无组织排放废气主要污染因子颗粒物厂界达标。 


（3）废气实际排放总量 


              表2.2.2-4  现有全厂废气排放量 


污染因子 
实际排污量 


（t/a） 


排污许可总量 


（t/a） 


颗粒物 0.58 / 


    2.2.3噪声 


厂区现有噪声源主要来源焊机、环保设施配套的引风机等工业设备噪声，







20 
 


二、建设项目工程分析 


厂界外噪声的实测结果见表 2.2.3。 


根据例行委托监测报告，企业噪声排放满足厂界达标排放要求。 


2.2.4 固体废物 


根据现场调查和查询建设单位固体废物台账等固废产生及转移资料，现


有工程产生的固体废物主要有废油桶等危险废物，固体废物产生处置措施情


况见表 2.2.4。 


     表 2.2.4  现有固废产生、治理及排放统计表 


固废名称 产排污装置/环节 
年度产生量 


（t/a） 
固废性质 临时贮存措施 最终处置措施 


一般工业固体废物 
废纸、塑料等


包装材料 包装 30 Ⅰ类 


贮存库占地面


积 100m2 


外卖物资回收 


公司 


废焊丝 焊接 4 Ⅰ类 


不合格品 装配、焊接 25 Ⅰ类 


沉渣 湿式除尘器 4.5 Ⅰ类 


危险废物 


废润滑油及


废油包装物 油品包装 0.006 
HW08 


900-249-08 


贮存点 TS001 
占地面积 15m2 


分 类 收 集 暂


存，定期交有


资质单位收集


处理（重庆蓝


泠洋环保科技


有限公司） 


实验室废液 实验 0.3 
HW49 


900-047-49 


现有厂区设置危险废物贮存点 1 座，贮存点满足《危险废物贮存污染控


制标准》（GB18597－2023）相关要求。厂区各危险废物定期交有资质单位


收集处理，并签订了危险废物委托处置协议。 


2.2.5 环境风险防范措施 


企业主要从事汽车座舱金属骨架的焊接和装配工序，除使用少量润滑油


外不涉及其他环境风险物质或工艺。项目润滑油置于备品库，储存于阴凉、


通风的库房内，并远离火种、热源，保持容器密封，环境风险小。 


2.3 现有工程存在的环境问题及拟采取的整改措施 


延锋（重庆）汽车零部件有限公司现有环保手续齐全，项目外排的废气


等主要污染物，通过采取相应的环保措施后，满足目前所执行污染物排放标







21 
 


二、建设项目工程分析 


准相关要求。固体废物贮存及处置措施和环境风险防范措施满足环保管理要


求。 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







22 
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 


区域 


环境 


质量 


现状 


3.1 大气环境 


根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19 号）


规定，本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境


空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 


拟建项目不涉及特征污染物排放，根据《建设项目环境影响报告表编制


技术指南（污染影响类）（试行）》（以下简称“编制技术指南”）要求，


本评价引用重庆市生态环境局公开发布的《2024 年重庆市生态环境状况公报》


中项目区域的环境空气质量监测数据，对区域环境进行达标评价。现状监测


数据见表 3.1-1。 


表 3.1-1  环境空气质量现状及评定表 


污染物 年评价指标 
现状浓度


（µg/m3） 
标准值


（µg/m3） 
占标率


（%） 
达标情况 


SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 
NO2 年平均质量浓度 32 40 80.0 达标 
PM10 年平均质量浓度 47 70 67.1 达标 
PM2.5 年平均质量浓度 32.5 35 92.9 达标 
CO 24 小时平均值 1.2mg/m3 4.0mg/m3 30.0 达标 
O3 日最大 8h 平均 158 160 98.8 达标 


由表 3.1-1，各污染物因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）


二级标准要求，区域环境空气质量现状达标。 


3.2 地表水环境 


项目废水经市政管网接入九曲河污水处理厂处理后最终排入嘉陵江，属


间接排放。 


据《重庆市人民政府批转重庆市水环境功能类别调整方案的通知》渝府


发〔2012〕4 号，九曲河污水处理厂入河排污口影响的嘉陵江范围为水环境


功能Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。


2025 年 1 月~3 月重庆市水环境质量状况：梁沱（嘉陵江左岸）、井口（嘉陵


江右岸）监测断面均达到Ⅱ类水域的要求，地表水环境质量现状达标。 


 


 


 
 







23 
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 


区域 


环境 


质量 


现状 


3.3 声环境 


    根据“编制技术指南”要求，厂区周边 50m 范围内无声环境保护目标，


未开展声环境质量现状工作。 


3.4 生态环境 


项目租赁现有企业的厂房，不新增占地面积，周边无生态环境保护目标，


根据“编制技术指南”要求，本评价未开展生态现状调查。 


3.5 土壤及地下水 


项目不涉及冶炼、电镀等对土壤及地下水潜在影响较大生产工艺，周边


无集中式饮用水水源保护区等地下水保护目标。本项目结合“编制技术指南”


要求，未开展地下水和土壤环境现状调查。 


环境 


保护 


目标 


3.1 大气环境保护 


项目所在的内饰工厂东侧临普洛斯物流园、南侧临礼环北路、西侧临金


泰智能产业园、北侧临金渝大道。项目位于内饰工厂的联合厂房 2 号（部分），


位于厂区内部（厂中厂），紧邻的南侧、东侧为内饰工厂保留的生产车间区域。


项目评价范围内大气环境保护目标具体分布情况见表 3.1-1。 


表 3.1-1  大气环境保护目标 


名称 
坐标/m 


保护 
对象 


保护内容 
环境


功能


区 


相对


厂址


方位 


相对厂界


距离 X Y 


重庆儿童医院 
礼嘉分院 


644747 3282502 医院 
编制床位


2500 张；教职


工约 1500 人 
二类 W 480m 


龙湖昱湖壹号 645299 3282646 住宅区   约 370 户 二类 N 75~385m 


重庆市礼嘉中学 645261 3282901 学校 
在校师生约


3000 人 二类 
NNW 330m 


龙湖悠山庭院 645160 3282839 住宅区 约 360 户 NW 310m 


3.2 声环境保护 


项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标分布。 


3.3 地下水环境 


厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等


特殊地下水资源。 







24 
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 
3.4 生态环境 


项目不新增占地面积，用地范围内无生态环境保护目标。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







25 
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 


污染 


物排 


放控 


制标 


准 


3.1 废水 


扩建项目只新增生活污水排放，仍执行《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）三级标准，项目废水经市政管网接入九曲河污水处理厂处


理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准排入


九曲河进入嘉陵江，污水排放标准详见表 3.1。 


表 3.1  污水排放标准      单位：mg/L 
序号 项目 项目排放执行标准 九曲河污水处理厂排放标准 


1 COD ≤500 ≤50 
2 BOD5 ≤300 ≤10 
3 SS ≤400 ≤10 
4 氨氮 / ≤5 
5 动植物油 ≤100 ≤1 
6 总磷 / ≤0.5 


3.2 废气 


扩建项目焊接工序产生的颗粒物执行重庆市《大气污染物综合排放标准》


（DB 50/418-2016）中表 1 的标准，详见表 3.2。 


表 3.2  大气污染物排放限值 


污染物 
最高允许


排放浓度


（mg/m3


与排气筒高度对应的 


） 


大气污染物最高允许排放速率 
无组织排放监控浓度


限值（mg/m3


排气筒高度


（m） 


） 
排放速率


（kg//h） 监控点 浓度 


其他颗粒物 50 15 0.4
周界外浓


度最高点 
① 1.0 


注：①排气筒高度低于周边 200m 范围内建筑物高度 5m，有组织排放的颗粒物速率


值严格 50%执行。 


3.3 噪声 


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023 年）》（渝环〔2023〕


61 号），项目位于 3 类声环境功能区。环境噪声执行的排放标准具体如下： 


表 3.3-1  建筑施工场界环境噪声排放限值      等效声级 Leq[dB(A)] 


适用区域 昼间 夜间 执行标准 备注 


建筑施工场界 70 55 
《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2011） 
/ 


 







26 
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 


污染 


物排 


放控 


制标 


准 


          表 3.3-2  厂界环境噪声排放标准          等效声级Leq[dB(A)] 
厂界环境噪声排放限值 


执行标准 备注 
昼间 夜间 


65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 
（GB12348-2008）3类 


/ 


3.4 固体废物 


采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程


满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 


危险废物收集、贮存、转移等执行《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597－2023）。 


 


 


 


 


 


 


 


总量控


制指标 


污水为生活污水，不设总量控制指标。 
扩建项目新增颗粒物 0.46t/a。 


 







27 
 


四、主要环境影响和保护措施 


施工 


期环 


境保 


护措 


施 


4.1 施工期环境保护措施 


施工期只进行简单的设备安装，无土石方工程，施工期基本无污染物排


放，对周边环境影响甚微。 


 


 


 


 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


4.1 废水 


扩建项目新增污水主要来源于员工产生生活污水，无新增生产废水。 


4.1.1 产排污节环节、污染物产生情况 


项目新增生活污水产生情况见表 4.1.1-1。 


表 4.1.1-1 废水产污环节、类别及污染物产生情况统计表 


产排污环节 类别 
污染物 
种类 


废水产生量 
（m3/a） 


污染物产生浓度 
（mg/L） 


污染物产生量 
（t/a） 


员工生活 生活污水 


COD 


3780 


550 2.08 
BOD5 350 1.32 


SS 450 1.70 
氨氮 45 0.17 


动植物油 50 0.19 
总磷 5 0.02 


污染源源强核算过程简述： 


用、排水指标根据建设单位提供的设备清单、工艺参数以及，以及《建


筑给排水设计规范》和建设单位提供经验资料进行计算。 


生活污水：生活污水包括车间员工洗手、冲厕排水和食堂排水，冲厕等


车间员工用水标准按 50L/人·d 计，用水规模 200 人，则用水量 10m3/d，排水


系数按 0.9 计，排水量 9m3/d。食堂用水标准按 20L/人·餐计，用餐人数 200


人/次，则用水量 4m3/d，排水系数按 0.9 计，排水量 3.6m3/d。因此，拟建项


目生活污水排放量为 12.6m3/d（3780m3/a）。 


生活污水排放量 12.6m3/d（3780m3/a），主要污染因子的产生浓度采用


类比方法确定，具体见表 4.1.1-1。 







 —  28  — 


四、主要环境影响和保护措施 


运营 


期环 


境影 


响和 


保护 


措施 


4.1.2 污染物排放情况 


表 4.1.2-1  废水排污情况统计表 


类别 
污染物 


种类 


污染防治措施 污染物排放 


污染防治设施 是否为可


行技术 


废水 
排放量 
（m3/a） 


排放浓度


（mg/L） 
排放量 
（t/a） 


生活


污水 


COD 
生活污水依托内饰工厂设


置的生化池处理，该生化


池处理能力为 100m3/d，处


理工艺为“隔油+水解酸


化” 


是 3780 


≤50 0.19 


BOD5 ≤10 0.04 


SS ≤10 0.04 


氨氮 ≤5 0.02 


动植物油 ≤1 0.004 


总磷 ≤0.5 0.002 


备注：污染物排放量按最终进入地表水环境的量核算。 


4.1.3 污水排放口及排放标准基本情况 


表 4.1.3-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表 


废水类别 污染物种


类 
排放 
去向 


污染治理设施 排放


口 
编号 


排污口


设置是


否符合


要求 


排放


口 
类型 


设施 
编号 


设施 
名称 


设施 
工艺 


生活污水 


COD 
SS 


BOD5 
氨氮 


动植物油 
总磷 


其他 
（进入延锋


汽车饰件系


统重庆有限


公司（第二工


厂）设置的生


化池） 


/ 生活污水


处理设施 


隔油+
水解


酸化 


依托其他单位处理设施排


放口 


由表 4.1.3-1 可见，本工程不设置污水排放口。 


生活污水由内饰公司工厂已建成生活污水管网收集后进入其设置的生化


池处理达《污水综合排放标准》三级标准，最终经市政污水管网进入九曲河


污水处理厂深度处理。 


4.1.4 排放标准执行情况 


本项目只涉及生活污水排放，生活设施（食堂、厕所）等由租赁厂区的


房东内饰工厂所有，其生活污水排放口执行《污水综合排放标准》三级标准。 


4.1.5 废水监测要求 


项目无生产废水排放。生活污水均依托其他单位设置的污水处理设施处


理后排放，因此本项目不设置废水自行监测计划。 


 







 —  29  — 


四、主要环境影响和保护措施 


4.1.6污水达标可行性及环境影响简要分析 


生活污水水质简单，片区生活污水属于九曲河污水处理厂服务范围，九


曲河污水处理厂污水处理采用 A-A2/O 工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染


物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。延锋汽车饰件系统重庆有限公


司（第二工厂）已建设生活污水处理设施，处理能力 100m3/d，采用“隔油+


水解酸化好氧”，目前排水量约 60m3/d，尚有较大余量。内饰工厂已办理竣


工环保验收和排污登记手续，生活污水能稳定达到《污水综合排放标准》（GB 


8978-1996）三级标准。 


综上所述，扩建项目外排污水均有效收集及处理，对水环境影响可接受。 


4.2 废气 


废气主要来源于焊接工序产生的焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。 


4.2.1 产排污节点、污染物及污染治理设施 


扩建项目利用现有车间进行平面布局，规划设置激光焊机 2 台，弧焊机 8


台以及手工补焊工位 2 处，激光机和 1 台弧焊机依托现有环保设施处理；其


余弧焊机及手工补焊工位需新增环保处理措施进行处理。最终废气均依托现


有厂区设置的 DA001（焊接废气排放口）达标排放，具体产排污节点及污染


治理信息见表 4.2.1-1。 


表 4.2.1-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 


生产


单元 
产污环节 


污染物 


种类 


排放 


形式 


排放口 


编号 


污染防治设施 


污染防治设施 
是否为可


行技术 


焊接 


激光焊机 2 台


（3#、4#） 
颗粒物 有组织 


DA001 


依托现有焊烟处理设施


（TA001）处理后经 15m


高排气筒（DA001）排放，


污染治理设施工艺为“湿


式除尘”。 


否 


弧焊机 1 台（17#） 颗粒物 有组织 


依托现有焊烟处理设施


（TA002）处理后经 15m


高排气筒（DA001）排放，


污染治理设施工艺为“湿


式除尘”。 


否 







 —  30  — 


四、主要环境影响和保护措施 


弧焊机 3 台


（18#~20#）、手


工弧焊机 2 处 


颗粒物 有组织 


弧焊机采用密闭焊房，顶


部抽风；手工弧焊工位三


面围挡后经顶部集气罩


收集；废气分别收集后经


1 套 最 大 处 理 能 力


12000m3/h 焊烟处理装置


（TA003）处理达标后依


托现有排气筒（DA001）


排放，污染治理设施工艺


为“滤筒除尘”。 


是 


弧焊机 4 台


（21#~24#） 
颗粒物 有组织 


弧焊机采用密闭焊房，顶


部抽风；废气分别收集后


经 1 套最大处理能力


12000m3/h 焊烟处理装置


（TA004）处理达标后依


托现有排气筒（DA001）


排放，污染治理设施工艺


为“滤筒除尘”。 


是 


车间（未有效收集废气） 颗粒物 无组织 厂界 加强对各工位烟尘收集 / 


4.2.2 污染物产生及排放情况 


污染物产生及达标排放情况统计见表 4.2.2-1，通过核算扩建项目主要污


染物颗粒物排放浓度及速率达标；叠加现有厂区源强后，颗粒物排放浓度及


排放速率仍满足标准要求。 


              表 4.2.2-1  污染物产生及排放情况表 


污染源 
主要污


染物 


废 
气 
量


(m3/h) 


产生情况 排放情况 
产生 
速率


（kg/h） 


产生 
浓度


（mg/m3） 


产生量 
（t/a） 


排放 
速率


（kg/h） 


排放 
浓度


（mg/m3） 


排放量


（t/a） 


DA001 


（扩建


部分） 


颗粒物 47000 0.36 7.66 1.40 0.099 2.11 0.39 


厂界 颗粒物 / / / 0.07 / / 0.07 


DA001 


（全厂） 
颗粒物 107000 / / / 0.261 2.44 / 


备注：DA001（扩建部分）代表扩建项目废气排放情况；DA001（全厂）达标全厂排放情况，全厂


排污速率按现有源环评核算最大排放速率（0.162kg/h）叠加扩建项目进行核算；废气风量按环保验







— 31  — 


四、主要环境影响和保护措施 
收风量叠加扩建项目废气量取值。


污染源源强核算过程简述：


（1）正常工况：


焊接废气（G1） 


由前述工程分析，项目焊接工艺分为使用实芯焊丝的氩弧焊和不使用焊


丝的激光焊。根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）


中对焊接废气主要污染物—颗粒物的核算方法选取要求：采用氩弧焊设施，


颗粒物源强计算优先采用产污系数法；采用激光焊接设施采用类比法。


弧焊：采用实芯焊丝的氩弧焊设施，颗粒物产污系数为 9.19 千克/吨-原料，


项目年新增焊丝用量 45t，则颗粒物产生量为 0.42t/a，年有效焊接工作时间为


每天 13h，则颗粒物产生源强为 0.11kg/h（单个焊站约 0.014kg/h）。 


激光焊：新增的 2 台激光焊颗粒物产生源强为 0.26kg/h（有组织），则激


光焊工序颗粒物产生量考虑收集效率后核算为 0.27kg/h（1.05t/a）。 


综上，扩建项目颗粒物产生量 1.47t/a。 


根据表 4.2.1-1，本次扩建项目部分设备依托现有“湿式除尘器”（洗涤


塔）处理，部分设备新增“干式除尘器”（滤筒）处理，其中湿式除尘处理


效率按 70%计（结合企业实际处理效率，以及原环评和污染可行技术指南中


去除效率，考虑持续稳定运行情况进行取值）；滤筒除尘处理效率按  80%计。 


（2）非正常工况：


项目非正常排放主要指装置在生产运行阶段的开停车、设备检修、工艺设备


运转异常以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下污染物排放，若


不采取有效的控制措施，将会造成严重的环境污染。根据项目废气污染源排


放情况，主要考虑污染排放控制措施达不到应有效率的情况，本评价考虑废


气处理设施故障导致废气效率降低至 0%，单次持续时间 1h，年发生频次 1 


次。 


表 4.2.2-3  非正常工况污染物排放情况 


非正常排


放源
非正常排放原因 污染物


非正常排放 单次持


续时间


/h 


年发生


频次/


次


排放速率


（kg/h） 


排放浓度


（mg/m3


DA001 


）


湿式除尘器喷淋管道堵塞， 颗粒物 0.36 7.66 1 1 







 —  32  — 


四、主要环境影响和保护措施 
滤筒除尘器故障不能清灰


等原因导致废气处理效率


降低至 0% 


由表可见，当焊接废气事故排放时，颗粒物能满足达标排放要求。说明


焊接废气源强较小，对周边环境影响有限，但建设单位日常应加强环保设施


的运行管理与维护，减少和避免事故排放，发生事故排放，应立即组织人力


抢修，排除故障，尽量缩短事故排放的时间；若短时间内不能排除故障，应


停产检修。 


4.2.3 排放口基本情况 


扩建项目实施后，全厂排放口基本情况见表 4.2.3。 


               表 4.2.3 排放口基本情况 


排放口 


编号 


排放口


名称 


排放


口类


型 


污染物 


种类 


排放口地理坐标 排气


筒高


度 


（m） 


排气


筒出


口内


径（m） 


排气 


温度


（℃） 


其他 


信息 经度 纬度 


DA001 


焊接废


气排放


口 


一般


排放


口 


颗粒物 


106° 


29′ 


41.24″ 


29° 


40′ 


12.82″ 


15 1.60 常温 


现有 


工程排


放口 


4.2.4 排放标准执行情况 


扩建项目实施后，全厂各有组织排放口和厂区无组织排放标准执行情况


见表 4.2.4。 


表 4.2.4  废气污染物排放执行标准表 


排放口编号 污染物种类 


国家或地方污染物排放标准 


其他信息 
名称 


排放浓度限值 


（mg/m3） 


最高允许排放速率 


（kg/h） 


DA001 颗粒物 重庆市《大气污染


物综合排放标准》


（DB 50/418-2016） 


50 0.4 现有工程排放口 


厂区 


（无组织） 
颗粒物 1.0 /  


4.2.5 废气监测要求 


扩建项目实施后，延锋公司仍属于排污许可登记管理单位，建议可参照


《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）执行废气监


测计划，具体见表 4.2.5。 







 —  33  — 


四、主要环境影响和保护措施 


                  表 4.2.5  废气监测建议 
序号 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测因子 监测频次 其他信息 


1 DA001 焊接废气排放口 颗粒物 1 次/年  


2 厂区 无组织 颗粒物 1 次/年  


4.2.6 废气达标可行性及环境影响简要分析 


根据前述分析，扩建项目结合厂区现有环保设施等布置情况，新增设备


焊接工位依托现有环保设施治理，部分新增环保设施治理，本评价分别对其


进行简要分析。 


（1）焊接烟气依托现有环保设施 


   现有环保设施的废气处理能力已考虑后期扩建项目需要，能满足拟依托


的焊接设备接入。现有环保设施采用喷淋塔洗涤的“湿式除尘”技术虽未列


入《汽车工业污染防治技术指南》（HJ 1181-2021）推荐可行技术，根据监


测报告，项目污染物颗粒物排放浓度及排放速率均保持较低水平，能确保颗


粒物稳定达标排放，因此评价仍为依托现有环保措施可行。 


（2）新增焊接废气处理设施可行性 


由于 TA001 剩余废气处理能力不能满足全部新增设备需求，在确保新增


的激光焊机废气收集后，本次单独建设 2 套焊接废气处理设施（TA003、TA004）


用于弧焊工序，采用“滤筒除尘”工艺，该技术列入《汽车工业污染防治技


术指南》（HJ 1181-2021）推荐可行技术，能确保颗粒物稳定达标排放。 


综上所述，扩建项目实施后，对大气环境影响可接受。 


4.3 噪声 


4.3.1 噪声源 


扩建项目噪声源主要为环保设施配套的引风机和焊机，噪声源强类比汽


车行业源强核算指南同类型设备噪声源强数据。主要设备噪声源强见表 4.3.1。 


表 4.3.1  噪声源调查清单（室内声源） 


建筑


物名


称 


声源 


名称 


源强/dB


（A）/m 


声源


控制


措施 


空间相对位置/m 距室


内边


界距


离/m 


运行 


时段 


建筑物插


入损失/ 


dB（A） 
X Y Z 


2 号 


厂房 


手工焊机 


（4~5#） 
75/1 


厂房


隔声 
144 26 1 30 


22h 


（频
15 







 —  34  — 


四、主要环境影响和保护措施 
直流弧焊机 


（17#） 
75/1 密闭


焊房


和厂


房隔


声 


75 4 1 50 
发） 


直流弧焊机 


（18~24#） 
75/1 140 21 1 39 


激光弧焊机 


（3~4#） 
75/1 127 21 1 39 


风机（1#） 
75/1 


厂房


隔声 


140 19 1 42 


风机（2#） 143 0 1 59 


备注：焊机坐标为距离墙体最近处焊机坐标，其余一般按等间距布置，噪声源强相同，未单独罗列；


以租赁厂房区域西南角为原点坐标。 


4.3.2 厂界噪声和环境保护目标达标情况 


根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐工业噪声


源计算公式来分析项目各场界的噪声影响贡献值。 


 
式中：LP1:靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 


     LP2: 靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 


    TL:隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB； 


 


式中：LP（r）——预测点处声压级，dB； 


Lp（r0）——参考位置r0处声压级，dB； 


r0——参考位置距声源距离； 


r——预测点距声源距离。 


对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面的公式： 


 


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 


        T—用于计算等效声级的时间，s； 


        N—室外声源个数； 


        ti—在T时间内i声源工作时间，s； 


        M—等效室外声源个数； 







 —  35  — 


四、主要环境影响和保护措施 


        tj—在T时间内j声源工作时间，s； 


预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算： 


 
式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； 


      Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 


      Leqb—预测点的背景值，dB； 


根据扩建项目总平面布置可见，扩建工程未改变现有工程主要噪声源（焊


机、除尘风机）平面布局，只是利用原库房区域新增生产设备，现有噪声监


测结果能反应厂界噪声影响情况。结合噪声源分布及防噪降噪措施，扩建项


目建成后对厂界的噪声影响预测见表 4.3-2。 


        表 4.3-2  厂界噪声影响值        单位：dB（A） 


预测点位 
扩建项目 


声源贡献值 
现有工程 
边界噪声值 


预测值 标准值 评价结果 


西厂界 35 57/46 57/46 65/55 达标 
北厂界 39 56/47 56/48 65/55 达标 


备注：东、南侧为内饰公司内部区域厂房 


扩建项目建成后，通过预测厂界影响值均满足《工业企业厂界环境噪声


排放标准》3 类标准要求。 


4.3.3 噪声监测要求 


                 表 4.3-3  噪声监测建议 


序号 监测点位 监测点位名称 监测因子 监测频次 其他信息 


1 北厂界 厂界噪声 等效连续A声级（Leq 1 次/季度 ）  


噪声源通过采取厂房隔声、设备减振及消声等综合措施后，厂界噪声满


足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求，对周边环境影响甚微，


因此声环境影响可接受。 


4.4 固体废物 


4.4.1 固体废物产生及处置（利用）情况 


固体废物主要来源于生产过程中产生的各类工业固体废物。 







 —  36  — 


四、主要环境影响和保护措施 


废纸、塑料等包装材料：根据建设单位提供，外购零部件包装材料年产


生量约 25t/a。 


不合格产品：根据建设单位提供，外购用于焊接总装的原材料入场检验


有瑕疵的直接由供应商回收，因焊接过程产生的不合格产品由厂区暂存后委


外处理，根据建设单位提供资料，不合格产品年产生量约 30t/a。 


废焊丝：废焊丝产生量与焊接工艺过程质量控制有关，根据建设单位提


供资料约占焊材使用量 5%，年产生量为 2.25t/a。 


沉渣：新增的部分焊接烟气依托现有洗涤塔处理，污水沉淀池会产生沉


渣约 2.3t/a（含水率 60%），沥干后委外处理。 


除尘灰：滤筒除尘器将产生除尘灰，根据大气污染物核算中去除效率计


算，产生量约 0.27t/a。 


废滤筒：滤筒有一定使用寿命，一般正常情况下使用寿命超过 1 年，年


更换废滤筒约 0.06t/a。 


    废润滑油及废油包装物：根据原辅料使用量，项目年新增使用润滑油脂


15 桶，则废润滑油及其包装物产生量约 0.015t/a。 


    实验室废液：由于产能增加，按设计抽检率，扩建项目熔深实验过程中


新增少量检验废液，检验废液主要为油水混合废液，年产生量约 0.3t/a。 


生活垃圾：生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，则年产生生活垃圾 30t/a。 


固体废物产生环节、属性、利用（处置）情况等见表 4.4.1-1。 


表 4.4.1-1  固体废物产生情况汇总表 


固体废


物名称 
废物类型 
及代码 


产生


量


（t/a） 


形


态 
有害 
成分 


产


废


周


期 


危险 
特性 


贮存 
方式 


利用/处
置方式


和去向 


利用/


处置量 


（t/a） 
废纸、


塑料等


包装材


料 


一般工业固废 
（900-005-S17、


900-003-S17） 
25 固


态 
— — — 


依托公司


一般固废


库房 


委托资


源回收


利用公


司处置 


25 


不合格


原产品 
一般工业固废 


（900-001-S17） 
30 固


态 
— — — 30 


废焊丝 一般工业固废 
（900-001-S17） 


2.25 固


态 
— — — 2.25 


除尘灰 一般工业固废 
（900-099-S17） 


0.27 固


态 
— — — 0.27 


废滤筒 一般工业固废 
（900-009-S59） 


0.06 固


态 
— — — 0.06 


沉渣 一般工业固废 2.3 固 Fe2O3、 — — 2.3 







 —  37  — 


四、主要环境影响和保护措施 
（900-099-S07） 态 SiO2 等 


废润滑


油及废


油包装


物 


危险废物 
HW08 


（900-249-08） 
0.015 固


态 矿物油 每


天 
T/C 


依托公司


危险废物


贮存点


（TS001） 


委托有


资质单


位处置 


0.015 


实验室


废液 


危险废物 
HW49 


（900-047-49） 
0.3 液


态 
含酸、


矿物油 
每


天 
0.3 


生活 
垃圾 生活垃圾 30 


固


态 
— — — 日常生活 


交市政


环卫部


门处置 
30 


 4.4.2 固体废物环境管理要求 


（1）一般工业固体废物 


扩建项目依托公司已建成的一般工业固体废物贮存库房，该贮存场采用


库房形式，占地面积 50m2，库房设置了环境保护图形的警示、提示标志(环境


保护图形标准（GB15562.2-1992），并满足防雨淋、防渗漏等环境保护要求。 


（2）危险废物 


扩建项目新增的危险废物拟依托现有工程的危险废物贮存点（TS001）进


行贮存，定期委托资质单位收集处置。现有危险废物贮存场所设置基本情况


及可依托性分析见表 4.4.2。 


表 4.4.2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 


序


号 


贮存场所


（设施） 
名称 


危险废物名称 位置 占地 
面积 


贮存 
方式 


贮存 
能力 


贮存 
周期 备注 


1 
危险废物


贮存点
TS001 


HW08、HW49 


内饰


工厂


西南


角 


该贮存点占地面积 15m2，最大贮存能力 2t。 


TS001 目前设计贮存周期最大可达 1 年。扩建项目实施后，无新增的危险


废物类型，因此现有危废库内不再新增分区。新增危险废物量小，现有贮存


贮存能力满足要求，因此现有危险废物贮存库可依托。现有危险废物贮存点


满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）相关要求，设立了标


识标牌并进行了防渗处理，各危险废物定期交有资质单位收集处理，并签订


了危险废物委托处置协议。 


通过采取上述措施后，项目产生的固废均得到妥善处理处置，对环境影


响可接受。 


4.5 土壤及地下水污染防治措施 







 —  38  — 


四、主要环境影响和保护措施 


扩建项目不涉及喷涂、冶炼、电镀等对土壤及地下水潜在影响较大生产


工艺，不会对土壤及地下水造成潜在影响。扩建项目产生的危险废物依托现


有的危险废物贮存点，该贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597


－2023）进行了防渗防泄并通过竣工环保验收。 


采取以上措施后，扩建项目对土壤和地下水环境影响可接受。 


4.6 环境风险 


4.6.1 环境风险物质 


根据扩建项目使用的化学品其组分报告及化学品安全信息，筛选出润滑


油属于风险导则上的突发事件环境风险物质。 


                    表 4.6-1  危险物质特性 
序号 品 名 CASS 号 类别 危险特性 


1 润滑油 / 可燃固体、半固体 燃烧性 


4.6.2 化学品储存情况 


扩建项目依托厂区现有的备品库润滑油脂暂存区暂存润滑油脂，不新增


环境风险单元，现有化学品储存情况见表 4.6-2。 


表 4.6-2  化学品贮存情况一览表 


序


号 
贮存场所 名称 


储存 


方式 


贮存 


条件 
状态 


包装方


式及规


格 


贮存 


数量 


最大 


贮存量 


危险物


质临界


量 


1 备品库 
润滑 


油脂 


桶装 


储存 


常温 


常压 
半固态 


20kg/铁


桶 
4 0.08 2500 


扩建项目实施后，全厂的环境风险 Q 值保持不变，为 Q=0.00003＜1，项


目环境风险潜势判定仍为Ⅰ。 


4.6.3 风险识别 


扩建项目实施后，厂区主要环境风险源为备品库的油品贮存区和危险废


物贮存点，主要危险物质为润滑油脂，环境风险识别见表 4.6-4。 


表 4.6-4  项目环境风险识别表 


序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 


1 装配原材料


贮存区 铁桶 润滑油脂等 火灾 大气 


2 危废贮存点 / 废油脂等 泄漏、火灾 地表水、大气 


4.6.4 环境风险防范措施 







 —  39  — 


四、主要环境影响和保护措施 


    根据现场调查，厂区现有润滑油置于备品库并保持容器密封，储存区位


于阴凉、通风的车间内，远离火种、热源。车间地面已进行了防腐防渗处置，


购置了灭火器、呼吸面罩以及防腐防渗等环境风险防范措施。本评价无新增


环境风险防范措施，建议建设单位加强企业日常生产管理，定期巡查环境风


险单元，从源头杜绝降低环境风险发生。  


4.7“三本账” 


（1）扩建项目污染物排放情况 


扩建工程新增“三废”排放量见表 4.7.1（生活污水不计总量，因子本表


不纳入计算）。  


表 4.7.1-1  本项目“三废”排放情况 
类别 项目 单位 排放量 排放去向 
废气 颗粒物 t/a 0.46 大气 


固体废物 
一般工业固体废物量 t/a 59.88 外卖物资回收公司 


危险废物 t/a 0.315 交有资质单位处置 
注：固体废物按产生量计；  


（2）全厂污染物排放量统计 


扩建工程实施后，全厂污染物排放情况见表 4.7.2。 


表 4.7.2  污染物排放量汇总表     单位：t/a 


项目 污染物 
名称 


现有工程 
排放量 


现有工程 
许可排放量 


本项目 
排放量 


以新带


老削减


量 


本项目建成


后全厂排放


量 
变化量 


废气 颗粒物 0.67 — 0.46 0 1.13 0.46 


一般工业


固体废物 


废纸、塑料等


包装材料 
30 — 25 0 55 25 


不合格原产


品 
25 — 30 0 55 30 


废焊丝 4 — 2.25 0 6.25 2.25 


除尘灰 0 — 0.27 0 0.27 0.27 


废滤筒 0 — 0.06 0 0.06 0.06 


沉渣 4.5 — 2.3 0 6.8 2.3 


危险 
废物 


废润滑油及


废油包装物 
0.006 — 0.015 0 0.021 0.015 


实验室废液 0.3 — 0.3 0 0.6 0.3 







 —  40  — 


四、主要环境影响和保护措施 


备注：废气颗粒物现有工程量按环评计算总量计 
 







 —  41  — 


五、环境保护措施监督检查清单 
内容 


要素 
排放口(编号、 


名称)/污染源 
污染物项目 环境保护措施 执行标准 


大气环境 


DA001（焊接废


气排放口） 颗粒物 


各污染源废气分别收集经


2 套焊烟处理装置（TA003
和 TA004）处理达标后依


托现有 DA001（焊接废气


排放口）排放，污染治理


设施的处理工艺为“滤筒


除尘”。新增激光焊机和


1 台弧焊机依托现有的


TA001、TA002“湿式除尘”


焊烟处理设施处理后经


DA001（焊接废气排放口）


达标排放。 


《大气污染


物综合排放


标准》（DB 
50/418-2016） 


 
排放浓度：
≤50mg/m3 


排放速率：
≤0.4kg/h 


厂界（无组织） 颗粒物 加强对各焊接工位烟尘


有组织收集 


《大气污染


物综合排放


标准》（DB 
50/418-2016）
无组织排放


限值 
≤1.0mg/m3 


地表水环境 生活污水 


COD、BOD5、


SS、NH3-N、


动植物油、总


磷 


生活污水依托内饰工厂


设置的生化池处理，该生


化池处理能力为


100m3/d，处理工艺为


“隔油+水解酸化” 


与租赁厂区


签订委托处


置或安全环


保责任协议 


声环境 厂界 噪声 


生产加工设备位于厂房


内；新增除尘风机位于室


内；采取隔声、减振等综


合措施 


《工业企业


厂界环境噪


声排放标准》


3 类 


电磁辐射 / / / / 







 —  42  — 


固体废物 


一般工业固废：依托公司已建成的一般工业固体废物贮存场贮存一般工业固体


废物。 


危险废物：依托公司已建成的贮存危险废物贮存设场所—贮存点（TS001），


该贮存点占地面积 15m2，危险废物收集后定期交有资质单位收集处置。贮存


点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 


土壤及地下水 


污染防治措施 / 


生态保护措施 / 


环境风险 


防范措施 


本评价无新增环境风险防范措施，建议建设单位加强企业日常生产管理，定期巡


查环境风险单元，从源头杜绝降低环境风险发生。  


其他环境 


管理要求 


①建设单位依托现已建立的环保机构以及环保管理人员，负责对日常环保工作进


行监督、环保设施的运行维护及污染源监测工作。 


②企业应制定相应污染物排放台账管理制度，包括但不限于排污单元名称、排污


口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台


账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众公布污染物排


放和环境管理情况。 







 —  43  — 







 —  44  — 


六、结论 


    从环境保护角度，建设项目环境影响可行。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 —  45  — 


建设项目污染物排放量汇总表 


项目 


分类 
污染物名称 


现有工程 


排放量（固体废


物产生量）① 


现有工程 


许可排放量 


② 


在建工程 


排放量（固体废物


产生量）③ 


本项目 


排放量（固体废


物产生量）④ 


以新带老削减量 


（新建项目不填）⑤ 


本项目建成后 


全厂排放量（固体废物


产生量）⑥ 


变化量 


⑦ 


废气 颗粒物 0.58 / / 0.46 0 1.04 0.46 


废水 


COD 0.28 / / 0.19 / 0.47 0.19 
BOD5 0.06 / / 0.04 / 0.1 0.04 


SS 0.06 / / 0.04 / 0.1 0.04 
氨氮 0.03 / / 0.02 / 0.05 0.02 


动植物油 0.006 / / 0.004  0.01 0.004 
总磷 0.003 / / 0.002  0.005 0.002 


一般工业 


固体废物 


废纸、塑料等包装


材料 30 / / 25 / 55 25 


不合格原产品 25 / / 30 / 55 30 


废焊丝 4 / / 2.25 / 6.25 2.25 


除尘灰 0 / / 0.27 / 0.27 0.27 


废滤筒 0 / / 0.06  0.06 0.06 


沉渣 4.5 / / 2.3  6.8 2.3 


危险废物 


废润滑油及废油包


装物 
0.006 / / 0.015 / 0.021 0.015 


实验室废液 0.3 / / 0.3 / 0.6 0.3 


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 


 





		一、建设项目基本情况

		2.2.2废气

		2.2.4固体废物

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		4.1 施工期环境保护措施

		4.6.1环境风险物质

		4.6.2化学品储存情况

		4.6.3风险识别

		4.6.4环境风险防范措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		建设项目污染物排放量汇总表




