重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕103号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年10月21日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年10月21日—2025年10月27日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	103
	轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目（工业X射线部分）


[image: image1.emf]2.环境影响报告书（表）公示版.pdf


	重庆市渝北区区龙兴镇迎龙大道19号（龙兴园区）
	重庆卓通汽车工业有限公司
	重庆昌步环保科技有限公司
	报告表
	2025年10月21日


_1234567890/2.����Ӱ�챨���飨����ʾ��.pdf






















I


目录


表 1 项目基本情况 ................................................................................................................... 1


表 2 放射源 ............................................................................................................................... 9


表 3 非密封性放射物质 ........................................................................................................... 9


表 4 射线装置 ........................................................................................................................... 9


表 5 废弃物（重点是放射性废弃物） ................................................................................. 10


表 6 评价依据 ......................................................................................................................... 11


表 7 保护目标与评价标准 ..................................................................................................... 13


表 8 环境质量和辐射现状 ..................................................................................................... 18


表 9 项目工程分析与源项 ..................................................................................................... 21


表 10 辐射安全与防护 ........................................................................................................... 30


表 11 环境影响分析 ............................................................................................................... 42


表 12 辐射安全管理 ............................................................................................................... 56


表 13 结论与建议 ................................................................................................................... 68







1


表 1 项目基本情况


建设项目名称 轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目（工业 X射线部分）


建设单位 重庆卓通汽车工业有限公司


法人代表 谢海鸿 联系人 联系电谭* 话


注册地


133*****122
址 重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19号


项目建设地点 重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19号（龙兴园区）


立项审批部门 两江新区产业促进局 批准文号 2504-500351-07-02-188326
建设项目总投


资（万元）
60.177


项目环保投资


（万元）
15


投资比例（环保


投资/总投资）
25%


项目性质 新建（迁建）改建 扩建 其他 占地面积（m2） 60


应


用


类


型


放射源
销售 □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类
使用 □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类


非密封


放射性


物质


生产 制备 PET用放射性药物


销售 /
使用 乙 丙


射线装


置


生产 Ⅱ类 Ⅲ类


销售 Ⅱ类 Ⅲ类


使用 Ⅱ类 Ⅲ类


其他


1.1建设单位情况


重庆卓通汽车工业有限公司是柳州五菱汽车工业有限公司于 2014年 5月出资成立


的全资子公司，选址位于重庆两江新区龙盛片区-汽车城北区（龙兴工业园），主要从


事专用汽车和各类汽车零部件生产。


卓通公司整体项目分两个地块、分两期工程实施建设，其中：一期工程位于渝北区


龙兴镇迎龙大道 19号（即龙兴组团 B3-1/01地块），分阶段分步实施建设；二期工程位


于龙兴组团 B4-1/01地块（即位于一期工程东南侧，地块间间隔市政道路（即堡瑞路）），


一次性建设，系标准厂房项目，全部对外租赁给其他公司使用，卓通公司无项目入驻。


两期工程分别位于两个独立地块，相互之间生产设施、配套设施及环保设施均各自自成


体系，相互间不依托。


目前，一期工程共实施了 10个项目，一期 10个项目和二期工程（标准厂房项目）


均已建成并通过竣工环保验收，已取得了《排污许可证》（证书编号：


91500000304895114H001V）。


1.2项目由来


为适应市场需求，企业拟实施“轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目”，《重







2


庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2504-500351-07-02-188326）中建设内容及规


模为：利用卓通公司一期工程已建成的冲焊联合厂房空置区域，购置镁合金半固态注射


成型单元岛、打磨、机加、清洗等生产设备，购置一台 225kV的工业 X射线无损探伤


检测设备含附属安全设施，并购置公用附属设施设备等，完成镁合金半固态压铸岛及附


属设备的构建，实现镁合金压铸产品能力 30万模次/年。其中“利用卓通公司一期工程


已建成的冲焊联合厂房空置区域，购置镁合金半固态注射成型单元岛、打磨、机加、清


洗等生产设备，并购置公用附属设施设备等，完成镁合金半固态压铸岛及附属设备的构


建，实现镁合金压铸产品能力 30万模次/年”已在“轻量化镁合金零部件智能生产线技


改项目”中进行评价，该部分内容已于 2025年 8月 6日取得批复（渝（两江）环准〔2025〕


77号），目前正在建设中，本次仅对“一台 225kV的工业 X射线无损探伤检测设备含


附属安全设施”进行评价。


根据《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（原环境保护部、国家卫生和计划生育


委员会公告 2017年第 66号，2017年 12月 5日施行）的相关规定，“工业用 X射线装


置分为自屏蔽式 X射线装置和其他工业用 X射线探伤装置”、“对自屏蔽式 X射线探


伤装置的生产、销售活动按 II 类射线装置管理；使用活动按 III 类射线装置管理”。《放


射装置分类中对自屏蔽工业探伤机构理解的回复》（中华人民共和国生态环境部，2018


年 2月 12日）对于自屏蔽 X射线探伤装置的定义，应同时具备以下特征：“一是屏蔽


体应与 X射线探伤装置主体结构一体设计和制造，具有制式型号和尺寸；二是屏蔽体能


将装置产生的 X射线剂量减少到规定的剂量限值以下，人员接近时无需额外屏蔽；三是


在任何工作模式下，人体无法进入和滞留在 X射线探伤装置屏蔽体内。”


本项目拟配置的 X 射线探伤机带有专用屏蔽铅房，铅房与 X 射线探伤装置主体结


构一体设计和制造，但铅房为非统一制式，人员接近时无需额外屏蔽，铅房设置 1个铅


门，工件与检修人员共用，人员可能存在滞留在屏蔽体内发生误照射的风险，不满足《放


射装置分类中对自屏蔽工业探伤机理解的回复》中的一、三条要求，因此本项目拟配置


的 X射线探伤机不是自屏蔽式 X射线探伤装置，其使用活动按Ⅱ类射线装置管理。


为加强射线装置的辐射环境管理，防止放射性污染和意外事故的发生，确保射线装


置的使用不对周围环境和工作人员及公众产生不良影响，根据《中华人民共和国环境保


护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等的相


关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》







3


（2021版），本项目属于“五十五、核与辐射 172核技术利用建设项目——使用Ⅱ类射


线装置”，环境影响评价文件形式为编制环境影响报告表。


受重庆卓通汽车工业有限公司的委托，重庆昌步环保科技有限公司在进行现场踏


勘、资料收集的基础上，结合项目特点、性质、规模、环境状况、现场检测数据分析等，


编制完成了《轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目（工业 X射线部分）辐射环境影


响报告表》。


本项目施工期不涉及拆除和土建工程，主要为工业 X射线无损探伤检测设备及辐射


安全防护设施的安装，因此，本项目对施工期的影响仅进行简单说明，对运营期的环境


影响进行重点分析。


1.3建设内容及工程规模


（1）项目概况


项目名称：轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目（工业 X射线部分）


建设单位：重庆卓通汽车工业有限公司


建设性质：改建


建设地点：重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19号（龙兴园区）冲焊联合厂房镁铝压铸


车间 X光室


建设规模：公司拟在冲焊联合厂房镁铝压铸车间北侧空置房间设置 X光室，总建筑


面积约 60m2，拟购置 1台 XYD-225型工业 X射线无损探伤检测设备（以下简称 X射线


探伤机，Ⅱ类射线装置，其最大管电压为 225kV、最大管电流为 8mA），对车桥进行无


损检测。


项目投资：总投资 60.177万元，其中环保投资 15万元，占总投资的 25%。


施工工期：1个月


（2）项目组成


本项目基本组成情况见表 1-1。


表 1-1 项目基本组成一览表


类别 项目名称 建设内容 备注


主体


工程


X光室
依托冲焊联合厂房镁铝压铸车间北侧空置房间改造，1F，砖混结构，


内空尺寸：长×宽×高=8.5m×7.1m×4.3m，建筑面积约 60m2。
改造


设备


拟配置 1台 XYD-225型工业 X射线探伤机，Ⅱ类射线装置，其最大


管电压为 225kV、最大管电流为 8mA，自带屏蔽铅房。铅房外观尺


寸：2600mm（长）×2000mm（宽）×3000mm（高），内空尺寸：2380mm
（长）×1880mm（宽）×2920mm（高），铅房六面屏蔽体均为钢结


构+铅板+钢结构，设有 1 个对开电动铅门；探伤机主射线方向朝铅


房东南侧。


新增


公用 供电 依托现有厂房现有供配电系统，由市政供电。 依托







4


工程


通风


X射线探伤机后侧设置 1台排风扇进行通风换气，铅房内每小时有效


通风换气次数约为 9次。X光室设置排风量约为 150m3/h的排风机进


行通风换气。


新增


给水 依托现有厂房现有给水系统，由市政管网供水。


排水
项目不产生生产废水，所产生的少量生活污水依托园区现有污水处


理站处理。
依托


环保


工程


废水处理
项目不产生生产废水，所产生的少量生活污水依托园区现有污水处


理站处理。
依托


固废处理


项目所产生的生活垃圾依托园区现有生活垃圾收集系统收集后交由


市政环卫部门统一处理；报废的 X射线探伤机按照相关要求对其装


置内的 X射线管进行去功能化后，作为一般固废处理，并做好相关


记录存档。


新增


废气治理


本项目 X射线探伤机后侧设置 1台排风扇，排风扇排风量约 118m3/h，
每小时有效通风换气次数约为 9次。废气经后侧排风口排入 X光室，


在通过 X光室设置的排风量约为 150m3/h的排风机排入室外。


新增


辐射防护


X射线探伤机自带屏蔽铅房，铅房屏蔽能力能达到辐射防护的要求。


铅房采用钢板+铅板+钢板屏蔽结构，并按相关标准要求配置辐射安全


设施（如门机联锁、电离辐射警示标志、声光报警装置等）。


新增


（3）屏蔽铅房防护设计情况


本项目 X射线探伤机出厂时配置一套铅房，铅房采用钢+铅+钢的屏蔽结构。铅房


共设置 1个铅门，工件与检修人员共用；禁止工作人员在工作状态下由铅门进入铅房，


仅在需要检修时，检修人员由铅门进入（设备呈关机状态）。本项目 X射线探伤机铅房


的具体设计如下表所示。


表 1-2 本项目屏蔽铅房防护设计情况表


名称 尺寸 设计情况
①


屏蔽铅


房（主


射方向


朝向右


侧②（即


东南


侧））


内空尺寸（长×宽×高）：


2380mm×1880mm×2920mm
外部尺寸：


2600mm×2000mm×3000mm


前侧屏蔽体：内 4mm 钢+8mm 铅+外 2mm 钢；


后侧屏蔽体：内 4mm 钢+8mm 铅+外 2mm 钢；


左侧屏蔽体：内 4mm 钢+8mm 铅+外 2mm 钢；


右侧屏蔽体（主射）：内 4mm 钢+14mm 铅+外 2mm钢；


顶部屏蔽体：内 4mm 钢+13mm铅+外 2mm钢；


底部屏蔽体：内 4mm 钢+13mm铅+外 2mm钢。


铅门：内 4mm钢+8mm铅+外 2mm钢（单扇为 650*2650mm）；


线缆进出口防护罩：8mm铅+3mm 钢；


排风口及其防护罩：8mm铅+3mm 钢。


注：①设计数据由设备厂家提供，铅密度 11.3g/cm3，钢密度为 7.89g/cm3；②以铅门一侧为正面。


（4）主要设备


本项目配置的主要设备见下表。


表 1-3 项目主要设备一览表


序号 名称 数量 用途 备注


1 X射线探伤机 1台 无损检测 拟配置


2 个人剂量报警仪 2台 实时监测辐射工作人员剂量是否超标。 拟配置







5


3 个人剂量计 2枚 工作期间佩戴，对个人受到的附加剂量进行记录。 拟配置


4
便携式 X-γ辐射


剂量率仪
1台


屏蔽铅房外（包括监督区）定期剂量监测，保证屏蔽


铅房的屏蔽效果。
拟配置


5
固定式辐射探测


报警仪
1套


探头安装在设备铅房内，实时监测各 X射线探伤机铅


房内的辐射剂量率，超过阈值会报警。
拟配置


（5）劳动定员和工作制度


本项目拟新增 2 名辐射工作人员专门从事本项目无损检测工作。


年工作约 267 天，两班制，每班工作人员为 1 人，每班 8h/d，每周工作 6 天，


年工作按 45 周计。


（6）探伤工件情况


本项目对车桥进行 X射线无损检测，检测工件的参数见下表。


表 1-4 检测工件的相关参数一览表


工作类型
待探伤工


件类型
尺寸（mm） 材质 重量（kg）


最大工作电压


（kV）
工作电流


（mA）


X射线成像 车桥
长×宽×高：1469.5×250


×150
铁 ≤30 225 ≤8


（7）计划工作负荷


根据建设单位提供的资料，本项目 X射线探伤机预计全年曝光次数共计约 2000次


（约 45次/周），单个工件曝光时间最长约 10min，其工作情况见下表。


表 1-5 本项目 X射线探伤机工作负荷一览表


设备型号 单次曝光时间
最大曝光次数 最长曝光时间


周 年 周 年


XYD-225 10min 45次 2000次 7.5h 333.3h


1.4项目外环境关系及环境保护目标


本项目 X光室位于重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19号（龙兴园区）冲焊联合厂房镁


铝压铸车间，项目所在镁铝压铸车间外环境关系见下表。


表 1-6 项目所在镁铝压铸车间外环境关系一览表


序号 外环境名称 方位 最近距离 基本情况


1 厂区道路 东南侧 紧邻 绿化、车行道及人行道


2 冲焊车间
西南侧、西北


侧
紧邻 冲焊车间


3 厂区道路


东北侧


紧邻 绿化、车行道及人行道


4
冲焊车间、预留区域、


弗吉亚内饰公司
约 22m


卓通公司及弗吉亚内饰公司生产


厂房


因此，本项目环境保护目标主要为从事本项目 X射线探伤机操作的辐射工作人员以


及周围活动的其他公众成员（均为建设单位工作人员），无学校、医院等特殊敏感点。







6


1.5选址可行性


根据现状监测结果，场址的辐射环境质量状况良好，有利于项目的建设。


本项目铅房拟设置于冲焊联合厂房镁铝压铸车间 X 光室内，该厂房实行封闭式管


理，非厂内工作人员未经允许不得入内。铅房周围活动人员较少，有利于辐射防护。本


项目 50米范围内均为重庆卓通汽车工业有限公司内部，不涉及外部区域。综上，项目


选址可行。


1.6与项目有关的环境保护问题


1.6.1现有环保手续履行情况


现有项目环保手续履行情况如下表所示。


表1-7 现有项目环保手续履行情况


分期 项目名称 建设地点 主要建设内容 环评批复 竣工验收


一


期


工


程


一


阶


段


重庆汽车零


部件生产基


地建设项目


（汽车零部


件项目）


龙兴组团


B3-1/01
地块


新建 1栋底盘联合厂房、1栋冲焊


联合厂房、3栋辅助用房，年产小


型汽车零部件 253万件，包括后桥


48 万件/年、前悬挂 30 万件/年、


油管 35万件/年、冲焊件 120万件


/年


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2015〕307号）


2018年 3
月 29日通


过竣工环


保验收


二


阶


段


年产5000辆
专用车建设


项目（专用


车项目）


依托已建成底盘联合厂房、冲焊联


合厂房，年产各类小型专用汽车


5000辆，其中厢式运输车 2500辆、


冷藏车 2000 辆、清洗洒水车 500
辆


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2016〕007号）


2018年 3
月 29日通


过竣工环


保验收


三


阶


段


重庆汽车零


部件生产基


地扩建项目


（扩建项


目）


新建 1栋注塑件厂房、1栋冲焊联


合厂房，年产后部下车体、前大梁、


前地板、前围板及仪表板总成、副


仪表板总成、门板总成各 30万套


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2016〕250号）


2018年 8
月 15日通


过竣工环


保验收


（注塑件


部分已移


交给内饰


公司）


一


期


工


程


四


阶


段


CN112B15
桥壳焊接本


地化项目


（桥壳焊接


项目）


龙兴组团


B3-1/01
地块


依托已建成底盘联合厂房，新建 1
条 CN112B15 桥壳焊接生产线和


加工线，年产 CN112B15桥壳焊接


半成品 12 万件，以替代原外购


CN112B15后桥壳焊接半成品


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2018〕021号）


2018年 8
月 15日通


过竣工环


保验收


五


阶


段


重庆汽车零


部件生产基


地扩建项目


依托已建成注塑件厂房，新增 4台
注塑机和 9台超声波焊机，年产上


下（左右）装饰板 30 万套，自制


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


2018年 8
月 15日通


过竣工环







7


新增注塑机


项目（注塑


机项目）


杂物箱体、仪表板上本体、尾门板


等装配配件各 30万件


（两江）环准


〔2018〕080号）


保验收


（整体已


移交给内


饰公司）


六


阶


段


重庆卓通主


减线本地化


项目（主减


线项目）


依托已建成底盘联合厂房，新增 1
条主减速器差壳机加工线、1条主减


速器减壳机加工线、1条主减速器装


配线；年产 CN112、CN115系列减


速器总成 20万套，以替代原外购


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2019〕022号


2019年 6
月 4日通


过竣工环


保验收


七


阶


段


重庆卓通车


架焊接线项


目（车架焊


接项目）


依托已建成底盘联合厂房，新增 1
条横梁焊接生产线、1条前纵梁及


车架焊接生产线、1条后纵梁焊接


生产线、1条车架总成焊接生产线；


年产车架焊合件总成 10万套


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2019〕223号）


2020年 6
月 23日通


过竣工环


保验收


八


阶


段


重庆卓通货


箱生产线扩


建项目（货


箱项目）


依托已建成底盘联合厂房，新增 1
条下料线和 1条骨架焊接线，电泳


及装配工艺均依托该厂房内现有


生产设施及其配套的环保设施；年


产货箱 13350台


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2020〕092号）


2021年 1
月 10日通


过竣工环


保验收


九


阶


段


重庆卓通制


动盘机加工


线扩建项目


（制动盘项


目）


依托已建成底盘联合厂房，新增 1
条制动盘机加工线，涂装工艺依托


该厂房内现有静电喷漆涂装线及


其配套的环保设施；年产制动盘 16
万套。


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2020〕097号）


2020年 11
月 4日通


过竣工环


保验收


十


阶


段


重庆卓通


P01车架总


成焊接生产


线扩建项目


龙兴组团


B3-1/01
地块


利用卓通公司一期工程已建成投


用的底盘联合厂房闲置区域新增 1


条车架总成弧焊焊接生产线和 1


条分拼总成焊接生产线，配套建设


焊烟处理设施，其他环保设施依托


现有且经竣工环保验收的环保设


施；建成后，形成年产 6万台车架


总成生产能力。


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2021〕190号）


2022年 9
月通过竣


工环保验


收


一期


工程


排污许可证
龙兴组团


B3-1/01
地块


《排污许可证》（证书编号：91500000304895114H001V）
行业类别：汽车零部件及配件制造，改装汽车制造，热力生产和


供应


有效期限：2022年 09月 25日～2027年 09月 24日


风险评估
《重庆卓通汽车工业有限公司突发环境事件风险评估》


备案编号：5001282020070013


应急预案 《重庆卓通汽车工业有限公司突发环境事件应急预案》







8


备案编号：500128-2020-090-M


二期


工程


重庆卓通二


期工程建设


项目（标准


厂房项目）


龙兴组团


B4-1/01
地块


新建 2栋联合厂房、检验间、门卫


室及配套设施，定位为标准厂房


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》（渝


（两江）环准


〔2017〕135号）


2019年 6
月 4日通


过竣工环


保验收


轻量化镁合金零部


件智能生产线技改


项目


重庆市渝


北龙兴镇


迎龙大道


19号（龙


兴园区）


购置镁合金半固态注射成型单元


岛、打磨、机加、清洗等生产设备，


购置一台 225kV 的工业 X 射线无


损探伤检测设备含附属安全设施


（本项目评价内容），并购置公用


附属设施设备等，完成镁合金半固


态压铸岛及附属设备的构建，实现


镁合金压铸产品能力 30万模次/年


《重庆市建设项


目环境影响评价


文件批准书》渝


（两江）环准


〔2025〕77号


正在建设


1.6.2原有核技术利用情况


根据调查，建设单位运营至今，无核技术利用情况。


1.7依托现有工程可行性分析


本项目依托可行性分析见下表。


表 1-8 项目依托可行性分析


依托工程 依托情况 可行性分析 结论


公用工程


供电 依托现有厂房现有供配电系统，由市政供电。


可行给水 依托现有厂房现有给水系统，由市政管网供水。


排水 依托园区现有污水处理站处理


环保工程


生活污水
项目不产生生产废水，所产生的少量生活污水依托园


区现有生化池处理。
可行


生活垃圾
项目所产生的生活垃圾依托园区现有生活垃圾收集系


统收集后交由市政环卫部门统一处理。
可行







9


表 2 放射源


序号 核素名称
总活度（Bq）/


活度（Bq）×枚数
类别 活动种类 用途 使用场所 贮存方式与地点 备注


本项目不涉及。


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。


表 3 非密封性放射物质


序号 核素名称 理化性质 活动种类
实际日最大操


作量（Bq）
日等效最大操作


量（Bq）
年最大用量


（Bq）
用途 操作方式 使用场所 贮存方式与地点


本项目不涉及。


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）


表 4 射线装置


（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各类型加速器


序号 名称 类别 数量 型号 加速粒子 最大能量（MeV） 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） 用途 工作场所 备注


本项目不涉及。


（二）X射线，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途


序号 名称 类别 数量 型号 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 用途 工作场所 备注


1
工业 X射线


无损探伤检


测设备


Ⅱ类 1台 XYD-225 225 8 无损检测 X光室 拟购


（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源


序号 名称 类别 数量 型号
最大管电压


（kV）
最大靶电流


（μA）
中子强度


（n/s）
用途 工作场所


氚靶情况
备注


活度（Bq） 贮存方式 数量


本项目不涉及。







10


表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）


名称 状态 核素名称 活度 月排放量 年排放总量 排放口浓度 暂存情况 最终去向


有害气体 O3、


NOx等
气态 / / / 微量 / /


经铅房排至 X光室，


再经X光室的排风系


统排出厂房外。


报废 X射线探伤


机
固态 / / / / / X光室内暂存


去功能化后按照一般


固体废物处置


生活垃圾 固态 / / / / / 垃圾箱 交环卫部门统一处置


生活污水 液态 / / / / / 不暂存


厂区现有污水处理站


处理达企业排污许可


证批准的浓度限值后


进入市政污水管网


注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/l，固态为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用 kg。


2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3） 和活度（Bq）。







11


表 6 评价依据


法规


文件


（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号），2015


年 1月 1日实施；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号），


2018年 12月 29日实施；


（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席令第六号），


2003年 10月 1日实施；


（4）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682号），


2017年 10月 1日实施；


（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第 449号令，2005


年 12月 21日施行；国务院令第 653号，2014年 7月 29日修订实施；国务院令


第 709号，2019年 3月 2日修订实施；


（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，原国家环境保护总局令


第 31号，2006 年 3月 1 日施行；生态环境部令第 20 号，2021年 1月 4日修订


实施；


（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（原环境保护部令第18


号），2011年 5月 1日起实施；


（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第


16号），2021年 1月 1日起实施；


（9）关于发布《射线装置分类》的公告（原环境保护部、国家卫生和计划生育


委员会公告，公告 2017年第 66号），2017年 12月 5日实施；


（10）《重庆市环境保护条例》，2022年 11月 1日施行修订版；


（11）《重庆市辐射污染防治办法》（重庆市人民政府令第 338号），2021年 1


月 1日实施；


（12）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2023 年 12 月 27 日中华人民


共和国国家发展和改革委员会令第 7号修改，2024年 2月 1日起施行；


（13）《国家危险废物名录（2025年版）》，中华人民共和国生态环境部，2018


年 2月 12日；


（14）《放射装置分类中对自屏蔽工业探伤机理解的回复》，中华人民共和国生


态环境部，2018年 2月 12日。


技术 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）







12


标准 （2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容


和格式》（HJ 10.1-2016）；


（3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）；


（4）《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）；


（5）《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GB Z/T250-2014）及 2017年修订；


（6）《职业性外照射个人监测规范》（GB Z128-2019）；


（7）《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1


-2019）


（8）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）；


（9）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）；


（10）《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）；


（11）《辐射事故应急监测技术规范》（HJ 1155-2020）；


其他


（1）项目备案证（附件 1）；


（2）营业执照（附件 2）；


（3）环境影响评价委托书（附件 3）；


（4）监测报告（附件 5）；


（5）ICRP33、《辐射防护导论》等参考文献；


（6）建设单位提供的其他资料。







13


表 7 保护目标与评价标准


7.1评价范围


本项目使用的Ⅱ类射线装置带有固定的实体屏蔽铅房，根据《辐射环境保护管理导


则核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）对核技术利


用建设项目环境影响报告表的评价范围和保护目标的相关规定：射线装置应用项目的评


价范围通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m的范围，因此本评价将射线装置自带


屏蔽铅房外 50m的范围作为评价范围。


7.2环境保护目标


本项目 X 射线探伤机在 X光室内使用，X 光室设置在重庆市渝北龙兴镇迎龙大道


19号（龙兴园区）冲焊联合厂房镁铝压铸车间，地下无建筑，地上共 1层。


X光室东北侧为厂区道路、绿化、冲焊车间、预留区 1等；东南侧为实验室、盥洗


室、物料区、工段园地、厂区道路等；南侧为产品周转区、包装库存区、预留区 3等；


西南侧为预留区 2、预留区 3等；西侧为机加区、产品周转区、模具维修区、模具存放


及中转区等；西北侧为预留区 4等。


结合本项目的评价范围，本项目环境保护目标主要为从事本项目 X射线探伤机操


作的辐射工作人员和其他公众成员，具体保护目标分布情况见表 7-1。


表 7-1 评价范围内保护目标分布情况


方位 区域 水平距离 高差 保护目标 影响人数 剂量约束值


/ X光室 紧邻 /
辐射工作


人员
2人 ≤5mSv/a


东北


厂区道路、绿化 约 1~22m / 公众 约 10人


≤0.1mSv/a


冲焊车间、预留区 1 约 22~50m 约 1.5m 公众 约 20人


东南


实验室、盥洗室、物料区、


工段园地
约 1~32m / 公众 约 20人


厂区道路 约 32~50m / 公众 约 10人


南
产品周转区、包装库存区、


预留区 3
约 6~50m / 公众 约 5人


西南 预留区 2、预留区 3 约 5~50m / 公众 /


西
机加区、产品周转区、模具


维修区、模具存放及中转区
约 21~50m / 公众 约 20人


西北 预留区 4 约 4~50m / 公众 /







14


7.3评价标准


7.3.1《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）


本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。


第 4.3.2.1款 应对个人受到的正常照射加以限值，以保证本标准 6.2.2规定的特殊情


况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当


量剂量不超过附录 B（标准的附录 B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于


获准实践中的医疗照射。


B1.1.1.1款 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由


审管部门决定的连续 5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。


B1.2款 公众照射：实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值


不超过下述限值：年有效剂量，1mSv。


7.3.2《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）


本标准规定了 X射线和γ射线探伤的放射防护要求。本标准适用于使用 600kV及


以下的 X射线探伤机和γ射线探伤机进行的探伤工作（包括固定式探伤和移动式探伤），


工业 CT探伤和非探伤目的同辐射源范围的无损检测参考使用。


5.1.1 X射线探伤机在额定工作条件下，距 X射线管焦点 100cm处的漏射线所致周


围剂量当量率应符合表 1的要求，在随机文件中应有这些指标的说明。其他放射防护性


能应符合 GB/T 26837的要求。


表 7-2 X射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值


管电压 kV 漏射线所致周围剂量当量率 mSv/h
<150 <1


150~200 <2.5
>200 <5


6.1.3探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：


a）关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于 100μSv/


周，对公众场所，其值应不大于 5μSv/周；


b）屏蔽铅房外 30cm处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5μSv/h。


6.1.4探伤室顶的辐射屏蔽应满足：


a）探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶







15


内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；


b）对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm处的周围剂量当量率参考控


制水平通常可取 100μSv/h。


6.1.10探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小


时有效通风换气次数应不小于 3次。


7.3.3《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）


本标准规定了工业 X射线探伤室探伤、工业 X射线 CT探伤与工业 X射线现场探伤


的放射防护要求。本标准适用于 500kV以下工业 X射线探伤装置的探伤室。


第 3.1.1条 探伤墙和入口门外周围剂量当量率和每周周围剂量当量应满足下列要求：


a）周剂量参考控制水平（Hc）和导出剂量率参考控制水平（ dcH 





）：


1）人员在关注点的周围剂量参考控制水平 Hc如下：


职业工作人员：Hc≤100μSv/周


公众：Hc≤5μSv/周


第 3.1.2条 探伤室顶的剂量率参考控制水平应满足下列要求：


2）对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm处的剂量率参考控制水平通


常可取为 100μSv/h。


第 3.2条 需要屏蔽的辐射


第 3.2.2条 散射辐射考虑以 0°入射探伤工件的 90°散射辐射。


7.3.4评价标准及相关参数值


①年剂量约束值


根据建设单位提供的资料，本项目取 GB18871-2002中工作人员职业照射剂量限值的


四分之一即 5mSv/a作为辐射工作人员的年有效剂量管理目标值，取公众照射剂量限值的


十分之一即 0.1mSv/a作为公众成员的年有效剂量管理目标值，满足GB18871-2002的规定。


②设备屏蔽体外控制水平核算


上述标准中《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）、《工业探伤放


射防护标准》（GBZ117-2022）对探伤室屏蔽体外周围剂量当量率参考控制水平有规定，


本评价按照其相关要求保守计算屏蔽体外周围剂量当量率控制水平核算如下：







16


A：居留因子


根据 GBZ/T250-2014附录 A，不同场所的居留因子选取如表下所示。


表 7-3 不同场所的居留因子


场所 居留因子 示例


全居留 1 控制室、暗室、办公室、邻近建筑物中的驻留区


部分居留 1/2~1/5 走廊、休息室、杂物间


偶然居留 1/8~1/40 厕所、楼梯、人行道


备注：后文计算中的居留因子参照本表取值，后文不再提及。


B：设备屏蔽体外周围剂量当量率控制水平核算


关注点剂量率控制水平计算公式：


Hc,d=Hc/(t.U.T)


Hc—周剂量参考控制水平（μSv/周）


t—探伤装置周照射时间，h


U—探伤装置向关注点方向照射的使用因子，本项目取 1


T—人员在相应关注点驻留的居留因子


本项目 X射线探伤机计划工作负荷如下表所示。


表 7-4 本项目 X射线探伤机计划工作负荷


设备型号 最大电压 最大电流 周最大曝光次数 单次最长曝光时间 周最大照射时间


XYD-225 225kV 8mA 45次 10min 7.5h


表 7-5 铅房剂量率参考控制水平


方向 t（h/周） U T
Hc（μSv/
周）


dcH 





（μSv/h）


剂量率参考控


制水平 max





cH
（μSv/h）


本项目剂量率


参考控制水平


cH
 ①（μSv/h）


屏蔽铅房前侧


（西南侧）
7.5 1 1 100 13.3 2.5 2.5


屏蔽铅房左侧


（西北侧）
7.5 1 1 100 13.3 2.5 2.5


屏蔽铅房后侧


（东北侧）
7.5 1 1 100 13.3 2.5 2.5


屏蔽铅房右侧


（东南侧）
7.5 1 1 100 13.3 2.5 2.5


屏蔽铅房顶部 7.5 1 / / / 2.5 2.5②


屏蔽铅房底部 7.5 1 / / / 2.5 2.5③


注：① cH

为 dcH 



和 max





cH 二者的较小值；②设备顶部人员无法到达，本项目保守按照 2.5μSv/h 进行


控制；③屏蔽体底部无人居留，本项目保守取 2.5μSv/h 作为底部屏蔽体的剂量率参考控制水平。







17


综上所述，确定本项目的管理目标，见下表。


表 7-6 项目辐射评价标准及相关参数汇总表


序号 项目 控制限值 采用的标准


1 年剂量管理目标值 辐射工作人员：5mSv/a；公众成员：0.1mSv/a
GB18871-2002及
建设单位管理要求


2 周剂量管理目标值 辐射工作人员：100μSv/周；公众成员：5μSv/周
GBZ 117-2022、
GBZ/T250-2014


3
工作场所周围剂量


当量率控制水平


各侧屏蔽铅房外 30cm处瞬时剂量率小于


2.5μSv/h。
GBZ 117-2022、
GBZ/T250-2014


4 通风要求 有效通风换气次数应不小于 3次/h GBZ 117-2022


5 设备性能要求
距 X射线管焦点 1m处的漏射线所致周围剂量当


量率：＜5mSv/h（管电压＞200kV）
GBZ 117-2022







18


表 8 环境质量和辐射现状


8.1项目地理和场所位置


本项目位于重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19号（龙兴园区）冲焊联合厂房镁铝压铸


车间 X光室，项目地理位置图见附图 1。


本项目建设场所位于冲焊联合厂房镁铝压铸车间 X光室，东北侧紧邻厂区道路，东


南侧紧邻实验室，西南侧紧邻过道，西北侧紧邻预留区，楼上和楼下无建筑，建设场所


周边现状见附图 2、附图 3和附图 4。


8.2环境质量和辐射现状


为了掌握本项目辐射装置安装场地的辐射环境背景水平，为辐射环境影响评价提供


基础数据，委托重庆渝辐科技有限公司对本项目所在区域的环境辐射环境剂量率背景


值进行了监测（监测报告编号：渝辐监（委）[2025]117号）。


（1）监测时间：2025年 8月 21日


（2）监测因子：环境γ辐射剂量率


（3）监测方法和依据


监测方法和依据见表 8-1。
表 8-1 监测方法和依据


监测项目 监测方法 监测依据


环境γ辐射剂量率 仪器法
《辐射环境监测技术规范》HJ 61-2021
《环境γ辐射剂量率测量技术规范》HJ1157-2021


（4）监测仪器


监测仪器情况见表 8-2。
表 8-2 监测使用仪器一览表


仪器名称 仪器型号 仪器编号 计量检定/校准证书编号 有效期至 校准因子


多功能辐射剂量


率仪
RJ32-3602 RJ3200207 JL2505000144 20260521 0.81


（5）监测点位：共设 8个点。具体监测布点见图 8-1。







19


备注：△为监测点位，△7、△8位于 X光室所在车间外东北侧/东南侧厂区道路（绿化带）。


图 8-1 监测布点示意图


本项目工作场所依托现有用房，评价范围内无其他核技术利用项目，按照《环境γ


辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）等的辐射环境质量监测布点要求，开展室


内测量时，点位应设置在人员停留时间最长的位置或者室内中心位置。


本项目监测点位布设结合以上布点原则、评价范围以及保护目标的分布来选取。本


项目设置 1间 X光室，位于冲焊联合厂房镁铝压铸车间，用于布置 1台 X射线探伤机，


东北侧紧邻厂区道路，东南侧紧邻实验室，西南侧和西北侧为预留区，楼上和楼下无建


筑，因此室内选取 X光室内部 X 射线探伤机和操作位拟布置位置、X 光室墙外四周作


为监测点位；室外在 X光室的东北侧和东南侧各设置一个监测点位。因此，本项目各监


测点位的布设考虑了项目用房和周围相邻区域，并在最近公众长时间驻留区域布点，具


有代表性，能够反映本项目涉及工作场所及邻近环境的辐射环境背景水平，项目监测布


点合理可行。


（6）质量保证措施


①监测机构通过了机构资质认定，具备完整、有效的质量控制体系。


②合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。


③监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。


④监测仪器经计量部门检定，检定合格后在检定有效期内方可使用。


⑤每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常。


⑥由培训合格的专业人员按监测操作规程操作仪器，并做好记录。







20


⑦监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。


（7）监测结果统计：监测结果统计见表 8-3
表 8-3 本项目区域环境γ辐射剂量率背景值监测结果


测量位置
环境γ辐射剂量率（nGy/h）


平均值 标准偏差 结果


1#本项目所在位置 101 3 82


2#操作位 97 3 79
3#X光室外东南侧 113 2 92
4#X光室外西南侧 71 2 58
5#X光室外西北侧 88 3 71
6#X光室外东北侧 72 2 58


7#X光室所在车间外东北侧厂区道路（绿化带） 66 2 53
8#X光室所在车间外东南侧厂区道路（绿化带） 68 2 55


备注：结果=平均值×校准因子，监测结果未扣除宇宙射线响应值。


射剂量率在重庆市天然辐射水平正常涨落范围内，其辐射环境质量良好


（8）现状监测评价


根据监测统计结果可知，本项目所在区域的环境γ辐射剂量率的监测值在 53nGy/h～


92nGy/h之间（未扣除宇宙射线响应值），根据《2024年重庆市辐射环境质量报告书》，


2024年重庆市γ辐射累积剂量法测得各点位测量均值范围为 79.2~108nGy/h，全市各点位


年均值为 96.1nGy/h（均未扣除宇宙射线响应值），因此，项目所在场址及邻近环境γ辐


。







21


表 9 项目工程分析与源项


9.1工程设备和工艺分析


9.1.1施工期工艺流程及产污环节


本项目 X光室位于冲焊联合厂房镁铝压铸车间。本项目施工期不涉及拆除和土建工


程，主要为 X射线探伤机以及辐射安全防护设施的安装。施工期污染因子主要包括：施


工机械噪声、设备包装垃圾，以及施工人员产生的少量生活废水与生活垃圾等。


9.1.2运营期工艺流程及产污环节


9.1.2.1设备组成和工作方式


（1）设备组成


本项目拟配置的 X射线探伤机主要由铅房、电控柜、操作台、机械运动系统、X射


线管、高压发生器、探测器、冷却器等组成。典型实物照片见图 9-1，主要性能参数见


表 9-1所示。


表 9-1 主要性能参数表


类别 主要技术参数 指标


X射线系统


射线源与探


测器


射线源最高管电压 225kV
射线源最高管电流 8mA
射线源最大功率 1800W


射线辐射角 40°圆锥束


射线源焦点尺寸（mm） 0.4/1.0
射线源焦距 600mm


射线源与探测器升降运动行程 1800mm
射线源在水平面内沿平行中心射线束方向平移运动行程 200mm
探测器在水平面内沿平行中心射线束方向平移运动行程 600mm


过滤板 材质和厚度 0.5mm Cu
数字成像系统


平板探测器


探测器像素尺寸 100μm
探测器有效面积 427mm×427mm


探测器类型 非晶硅平板探测器


A/D转换位数 16bit
接收能量范围 最高达 370kV


检测平台


定位精度 型号/规格 优于 0.17°
夹持方式 型号/规格 手动夹持


旋转范围 型号/规格 ±360°
承重 型号/规格 不低于 50kg
材料 型号/规格 耐腐蚀材料，采用







22


45#钢，喷防锈漆。


平台直径 型号/规格 1000mm


检测机构
轴数量 6轴


转台在水平面内沿铅门方向（Y轴）平移运动行程 1500mm
图像处理系统


图像处理器 图像处理主机 台式计算机


控制系统


①设备设有操作面板、总配电柜、控制软件等；


②检测机构的各个运动轴具备防碰撞措施；


③设备冷却方式：水冷。


视频监控系统


铅房内配置 2个摄像头，摄像头采用自动变焦，像素不低于 200万，可进行局部放大操作。


辐射报警系统和防护设施


辐射监测报


警系统
在铅房内部配置 1套监测探头和报警灯，用于显示当前剂量水平和状态。


辐射防护设


施


①设备铅房采用铅+钢屏蔽；


②配置门机联锁等安全联锁装置；


③配置工作状态指示灯、电离辐射警告标志、急停装置等。


图 9-1 设备外观结构图


①铅房


本项目 X 射线探伤机的铅房为 X射线的屏蔽防护系统，屏蔽体主要由一定厚度的


钢+铅+钢组成，各铅房内空尺寸见表 1-2。







23


②电控柜


电控柜位于铅房后侧，用于封装电气设备。


③操作台


操作台设置于 X射线探伤机铅房外左侧，用于工作人员操作控制 X射线探伤机的


运行，包含显示器、监视器、射线机控制器、触摸屏等。


④机械运动系统


本项目 X射线探伤机的机械运动系统位于铅房内，包括 C形臂运动及检测平台旋


转。C形臂倾斜摆动范围为±15°，检测平台带动工件实现水平 360°旋转。


⑤X射线管


本项目 X射线管为单级金属陶瓷 X射线管（型号 HPX-225/11），安装在铅房内的


C形臂一端。本项目 X射线管头的射线束形状为锥束。


⑥高压发生器


高压电源装置是一台可输出 3千瓦的高压开关电源，是将电网电源（AC220V）进


行整流滤波转换成直流电源（DC），再经过功率器件（IGBT）组成桥式逆变电路转换


成为由主逆变频率控制的高频交流电源（AC），用其作为高压变压器的主控电源；同


时高压变压器输出通过取样电路将输出值反馈回主逆变频率控制器，用其作为输出设定


值的补偿量。因此形成高压输出的闭环控制，以达到更有效精确的高压输出值。


⑦探测器


本项目探测器为平板探测器（型号 NDT1717X），安装在 X射线管对侧，探测器是


用来接收穿过工件的射线信号，经放大和模数转换后送进计算机进行图像重建，是数字


成像的核心，将肉眼看不到的“X射线”转换为最终能转变为图像的“数字化信号”。


⑧冷却器


本项目 X射线探伤机的冷却器为水冷系统，主要功能是为设备降温冷却，采用外购


纯水作为介质，定期由厂家更换。


（2）工作方式


本项目 X射线探伤机工作方式为：待检工件放置在检测平台上（检测平台可 360°


旋转，可前后移动 1500mm），根据检测需要，通过旋转和前后移动检测平台来改变工


件的检测位置；X射线管和探测器分别安装在 C型臂的两端，X射线管头可左右移动（行







24


程 200mm），探测器可左右移动（行程 600mm）；C臂可沿竖直滑轨上下移动（行程


1800mm），C型臂不能前后移动，倾斜摆动范围为±15°；运动轨迹示意图如下图所示。


图 9-2 运动轨迹示意图


9.1.2.2工作原理及工艺流程


（1）工作原理


①X射线产生原理


X射线探伤机的 X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，阴极是钨制灯


丝，它装在聚焦杯中。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，聚焦杯使这些电子聚


集成束，直接向嵌在铜阳极中的钨靶射击。高压电压加在 X射线管的两极之间，使电子


在射到靶体之前被加速达到很高的速度。高速电子与靶物质发生碰撞，就会产生轫致 X


射线和低于入射电子能量的特征 X射线。靶体一般用高原子序数的难熔金属如钨、铂、


金等制成。X射线管结构及原理示意图见图下。







25


图 9-3 X射线管示意图


②数字成像原理


X射线探伤机是新一代的无损检测设备，以数字实时成像的技术，取代传统的拍片


方式。通过 X射线管产生的 X射线透过被检测物体后衰减，由探测器接收并转换成数


字信号，利用半导体传感技术、计算机图像处理技术和信息处理技术，将检测图像直接


显示在显示器屏幕上，可显示出检测对象内部的缺陷性质、大小、位置等信息，按照有


关标准对检测结果进行缺陷等级评定，从而达到无损检测的目的。X射线探伤机数字成


像原理如下图所示。


图 9-4 X射线探伤机扫描成像原理示意图


（2）工艺流程


本项目 X射线探伤机主要工艺流程及产污环节见下图。







26


图 9-5 工艺流程及产污环节示意图


①接收待检工件：车间工作人员将待检工件运至 X光室；本项目操作人员接收待检


工件后进行信息登记；


②开机自检：操作人员打开 X射线探伤机，启动系统自检工作；


③工件摆放及调整：操作人员打开铅门，将受检工件固定安放在检测平台上并确保


其稳定性；操作人员关闭铅门，根据受检部位需求在操作台上利用工件机械运动系统前


后左右上下移动和水平旋转至合适位置。


④安全检查：操作人员通过视频监控确认铅房内部无人员滞留，检查门机联锁等安


全装置系统都启动并正常。


⑤参数设置：操作人员根据工件的尺寸设置管电压、管电流等检测参数；


⑥出束检测：主控钥匙先旋转至“开”，电源接通指示灯亮（绿色），设备自检，


冷却器、铅门联锁、急停按钮、高压锁复位，设置出束电流、电压参数，点击开高压，


设备出束。采集结束后点击显示器“X-ray off”关闭高压。


⑦数据重建：采集结束后通过计算机算法，对采集得到的数据进行处理，生成采集


图像，分析检测结果，出具检测报告；


⑧结束检测：打开铅门取出受检工件，同时将下一个待检工件放置到检测平台上准


备下一个检测过程或者结束工作。


整个过程操作人员均不进入铅门内部，只有设备需要维修时，经过专业培训的维修


人员在设备断电情况下佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪进入铅房。


（3）工作负荷


根据建设单位提供的资料，本项目 X射线探伤机预计全年曝光次数共计约 2000次







27


（约 45次/周），单个工件曝光时间最长约 10min，其工作情况见下表。


表 9-2 工作负荷一览表


设备型号 单次曝光时间
最大曝光次数 最长曝光时间


周 年 周 年


XYD-225 10min 45次 2000次 7.5h 333.3h


9.1.3 人流和物流的路径规划


本项目路径规划分为人流路径和物流路径，具体如下：


①人流路径


本项目辐射工作人员从 X光室西南侧门进出 X光室，辐射工作人员仅在屏蔽铅房


外周围及操作台附近活动，不进入 X射线探伤机屏蔽铅房内。


②物流路径


本项目的 X射线探伤机自带屏蔽铅房，人工把工件搬到待检小车，小车通过轨道自


动进入铅房内，检测结束后原路退回。


图 9-6 本项目人流和物流路径图


9.2污染源项描述


9.2.1放射性污染物


本项目的主要污染因子是 X射线，随 X射线发生器的开和关而产生和消失。在正


常工况下，检测过程中产生的射线可以得到屏蔽铅房的有效屏蔽。但由于 X射线的直射、


泄漏及散射，可能有衰减后的射线对外部的工作人员和周围的公众产生辐射影响，影响







28


途径为 X射线外照射。辐射场中的 X射线包括有用线束、漏射线和散射线。


（1）有用线束


直接由 X 射线管产生的电子通过打靶获得 X 射线并通过辐射窗口用来照射工件，


形成工件无损检测的射线。根据设备方提供资料，本项目滤过条件为 0.5mm铜，根据


ICRP 33 号 P55 图 2，225kV 射线在 0.5mm 铜滤过条件下距辐射源点 1m 处输出量为


12mGy·m2/（mA·min）。


图 9-7 离靶 1米处的发射率


（2）漏射线


由 X 射线管发射的透过 X射线管组装体的射线。本项目最大管电压为 225kV，根


据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）表 1，距 X射线管焦点 100cm处的漏射


线所致周围剂量当量率小于 5mSv/h。


（3）散射线


由有用线束及漏射线在各种散射体（检测工件、射线接收装置、地面、墙壁等）上


散射产生的射线。一次散射或多次散射，其强度与 X射线能量、X射线机的输出量、散


射体性质、散射角度、面积和距离有关。根据《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》


（GBZ/T250-2014）表 2，225kV的 X射线 90°散射辐射最高能量相应的 kV值为 200kV。


9.2.2非放射性污染物


本项目 X射线探伤机运行过程中不产生放射性废水、废气和放射性固体废物，项目



https://www.doc88.com/p-0708678289876.html





29


非放射性“三废”产排情况如下。


本项目 X射线检测和分析过程中产生的非放射性污染物主要包括废气（X射线照射


使周围的空气电离而产生的臭氧和氮氧化物）、固废（报废 X射线探伤机、生活垃圾）、


废水等。


（1）废气


X射线探伤机工作过程中会使自带屏蔽铅房内的空气电离产生少量的臭氧和氮氧化


物。


（2）废水


本项目新增 2名辐射工作人员从事本项目无损检测工作，产生少量生活污水。


（3）噪声


主要为排风系统风机运行时产生的设备噪声。


（4）固体废物


新增 2名辐射工作人员产生少量生活垃圾；


X射线探伤机使用一定年限后，射线装置可能不能正常工作，报废成为一般固体废


物。


9.2.3项目产排污统计


本项目产排污情况见下表。


表 9-3 本项目源项及源强情况统计表


污染物 污染因子 产生量


辐射 X射线


最大管电压 225kV
最大管电流 8mA


有用线束距辐射源点 1m处输出量 12mGy·m2/mA•min
泄漏辐射距辐射源点 1m处剂量率 5mSv/h


废气 臭氧和氮氧化物 少量


废水 生活污水 少量


噪声 排风系统风机 /


固废
生活垃圾 少量


报废 X射线探伤机 1台
注：本项目无生产废水产生。







30


表 10 辐射安全与防护


10.1布局与分区


10.1.1辐射工作场所布局


GBZ117-2022中对于探伤室布局的要求如下：探伤室的设置应充分注意周围的辐射


安全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。


本项目 X光室设置在位于冲焊联合厂房镁铝压铸车间，东北侧紧邻厂区道路，东南


侧紧邻实验室，西南侧紧邻过道，西北侧紧邻预留区，楼上和楼下无建筑。


X射线探伤机自带屏蔽铅房和独立操作台，操作台位置避开了主射线方向。本项目


检测对象为大型工件，X射线探伤机仅设置 1个对开铅门用于工件进出和设备维修，人


工把工件搬到待检小车，小车通过轨道自动进入铅房内。X射线探伤机出束时，铅房内


无人。X射线探伤机相关高压发生器、冷却器、电控柜等辅助部件均设置于铅房外，便


于维护维修。


因此，本项目平面布局满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的要求，


布局合理。


10.1.2分区


根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《工业探伤放射


防护标准》（GBZ117-2022）等标准要求，项目拟将辐射工作场所划分为控制区和监督


区，实行辐射安全分区管理，并采取相应的辐射防护安全措施。


控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防


或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区边界


上合适的位置应设置电离辐射警告标志。


监督区：未被确定为控制区，通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常


对职业照射条件进行监督和评价。应在监督区边界和建筑物进出口的醒目位置张贴电离


辐射警告标志和警示语等提示信息；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安


全条件。


X射线探伤机作为一个整体设备，在运行时，设备门保持关闭，因此，将 X射线探


伤机整体划为控制区，X光室内其他区域划为监督区。


本项目辐射工作场所两区划分情况见表 10-1和图 10-1。
表 10-1 辐射工作场所两区划分情况


分区类型 划分区域


控制区 X射线探伤机


监督区 X光室除 X射线探伤机以外的区域







31


图 10-1 工作场所布局和分区示意图


拟采取的分区管理措施如下：


①控制区：对控制区进行严格控制，设置醒目的声光报警、工作状态指示器及电离


辐射警告标志，以及门机联锁等防止人员误入的控制措施，X射线探伤机在运行中严禁


任何人进入铅房；在此区进行设备维修等工作人员应当严格遵守防护规定和安全操作规


程。


②监督区：监督区一般不设置专门管控设施，X光室为辐射工作人员工作场所，无


关人员禁止进入，在 X光室门上张贴监督区标识和电离辐射警告标志。


③在监督区开展定期监测工作，特别需注意防护门、穿墙管线洞口等薄弱部位。


10.2 辐射安全与防护措施


10.2.1 设备自带屏蔽铅房屏蔽防护措施


①屏蔽铅房


本项目 X射线探伤机自带屏蔽铅房，主要采用钢+铅+钢的屏蔽体结构对 X射线进


行屏蔽防护，防护厚度充分考虑了 X射线主射、散射、漏射影响。X射线探伤机铅房材


质为铅板+钢板。


②X射线探伤机由有资质单位生产，铅房主体结构焊接密闭，缝隙处采用屏蔽体相


互错位重叠方式搭接，根据厂家提供的门洞、防护门尺寸可知，防护门为平移对开门，







32


防护门与屏蔽铅房的搭接由设备生产厂家承担。根据厂家提供的数据，铅房主体结构焊


接密闭，铅房各屏蔽体间、铅房屏蔽体与防护门之间均采用错位重叠搭接方式遮蔽其缝


隙，其搭接宽度不小于缝隙的 10倍，不影响屏蔽体的屏蔽能力。


图 10-2 防护门门缝及搭接防护示意图


③走线孔屏蔽


本项目 X射线探伤机设有 2个走线孔（ɸ97mm圆孔），位于自带屏蔽铅房后侧，


避开了主射线方向，采用 8mm厚铅板进行补偿屏蔽，经过屏蔽补偿后不影响屏蔽效能。


穿线防护罩示意图见下图。


图 10-3 穿线防护罩示意图


④排风口屏蔽


本项目 X射线探伤机自带通风设施，排风孔（ɸ97mm圆孔）位于自带屏蔽铅房后


侧，避开了主射线方向，采用 8mm厚铅板进行补偿屏蔽，经过屏蔽补偿后不影响屏蔽


效能。排风防护罩示意图见下图。







33


图 10-4 排风防护罩示意图


10.2.2 X射线探伤机固有安全性


本项目 X射线探伤机固有安全性包括以下几个部分：


①开机时系统自检


开机后控制器首先进行系统诊断测试。若诊断测试正常，该设备会示意操作者可以


进行出束或训机操作；若诊断出故障，在显示器上显示出故障代码，提醒用户关闭电源，


与厂家联系并维修。


②当 X射线发生器接通高压产生 X射线后，系统将始终实时监测 X射线发生器的


各种参数，当发生异常情况时，控制器自动切断 X射线发生器的高压。在曝光阶段出现


任何故障，控制器都将立即切断 X射线发生器的高压，提醒操作人员发生了故障。


③当出束阶段正常结束后，系统将自动切断高压，进入休息阶段。


④设备停止工作 48小时以上，再使用时要进行训机操作后才可使用，避免 X射线


发生器损坏。


⑤过电流保护


设备带有过电流保护继电器，当管电流超过额定值时或高压对地放电时，设备会自


动切断高压。


⑥失电流保护


设备带有失电流保护继电器，当管电流低于额定值时，自动切断高压。


⑦过电压保护


设备带有过电压保护继电器，当高压超过额定值时，自动切断高压。


⑧继电保护


冷却循环油流量继电器、温度继电器及射线屏蔽室门开关的触点均为串联，在正常


时均接通；若有一个没接通，不能达到高压。


10.2.3 辐射防护设施


①门机联锁







34


本项目 X射线探伤机防护门与 X射线管头联锁，保证在门关闭后 X射线探伤机才


能出束曝光，防护门打开，X射线管不能出束。此外，防护门或门外设置光幕红外防夹


装置，光幕感应人员进入，则防护门不能关闭。在 X射线探伤机出束曝光过程中，防护


门被意外打开时，能立刻停止出束。


②紧急停机


本项目拟在铅房内设置有 1个急停按钮，在操作台上设置 1个电源急停和 1个高压


急停按钮，急停按钮旁设置有文字提示。


建设单位拟制定严格的探伤操作规程，开机前都需要确认铅房内部无人员驻留，进


样过程操作人员也不会进入铅房内部，只有在设备维修时，经过专业培训的维修人员在


设备断电情况下佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪才能进入铅房。铅房内部尺寸空间小，


维修人员基本可在铅房内任意位置伸手即能够直接按下急停按钮。


③工作状态指示灯


X射线探伤机自带屏蔽铅房上方设置工作状态指示灯，分为红绿黄三色，红色灯亮


为“照射”信号，黄色灯亮为“预备”信号，绿色灯亮为停止照射信号。操作台黄灯亮


为“照射状态”。工作状态指示灯与 X射线探伤机的 X射线管头联锁。


④主控钥匙


本项目拟在操作台上设置主控钥匙开关，主控钥匙开关有 3个位置，分别为“关机”、


“待机”、“开机”，主控钥匙只有在关机或待机状态时才能拔出，该钥匙由操作人员


负责保管。


⑤声光报警灯


建设单位拟安装的工作状态指示灯具有声音提示装置功能，铅房内外均能听到报警


声音，设备出束时，红色灯闪烁并发出蜂鸣声音，表示设备为“照射”状态；黄色灯亮


为“预备”状态。声光报警灯与 X射线探伤机的 X射线管头联锁。


⑥视频监控装置


本项目拟安装 1套视频监控装置，2个摄像头安装在铅房内，监视器设置在操作台。


本项目铅房空间小，视频监视装置能实现对铅房内和防护门处的全方位监视。


⑦固定式场所辐射探测报警装置


建设单位拟设置 1套固定式场所辐射探测装置，辐射探测探头拟设置在铅房内，显


示单元拟设置在操作台。


10.2.4电离辐射警告标志


严格按照控制区和监督区实行“两区”管理，在 X射线探伤机自带屏蔽铅房的正面







35


张贴控制区标识和电离辐射警告标志，在 X光室门上张贴监督区标识和电离辐射警告标


志，在工作人员操作台张贴“禁止非授权使用”警示语。


电离辐射警示标志图见图 10-5，辐射安全与防护设施布置示意图见图 10-6。


图 10-5 电离辐射警示标志图


图 10-6 辐射安全与防护设施布置示意图


10.2.5通风


本项目 X射线探伤机后侧设置 1台排风扇，排风扇排风量约 118m3/h，设备内部体


积约为 13m3，排风扇在工作期间保持开启，每小时有效通风换气次数约为 9次。废气经


X光室顶部排风口排入室外。排风外口朝向 X光室东北侧厂区道路，为人员居留较少的


场所，避免了朝向人员活动密集区。


10.2.6安全联锁系统


本项目的 X射线探伤机具有冗余性、多元性与独立性的辐射防护安全联锁设施与措


施，主控钥匙转到开机位置，防护门关闭到位、所有急停按钮均已复位，安全联锁系统


才能建立，安全联锁系统建立后在设备自检正常的前提下，操作人员通过监视系统确认


铅房内无人员滞留后方能启动 X射线探伤机进行出束曝光。启动 X射线探伤机曝光后


当心电离辐射







36


进入“预备”状态，“预备”信号结束后 X射线探伤机进入“照射”状态，此时“照射”


状态指示灯亮，铅房内外的红色报警灯闪烁报警并有蜂鸣声音，固定式辐射探测装置在


操作台显示铅房内剂量率；X射线探伤机“照射”过程中，急停按钮按下或防护门意外


打开均会导致安全联锁系统中断，此时 X射线管高压会立即断开即立即停止 X射线出


束。安全联锁逻辑图如下图所示。


图 10-7 安全联锁逻辑图


10.2.7个人防护用品及监测仪器


本项目个人防护用品及辐射监测设备配置情况见下表。


表 10-2 个人防护用品及监测仪器


序号 名称 数量 用途 备注


1 个人剂量报警仪 2台 实时监测辐射工作人员剂量是否超标。 拟配置


2 个人剂量计 2枚 工作期间佩戴，对个人受到的附加剂量进行记录。 拟配置


3
便携式 X-γ辐射


剂量率仪
1台


屏蔽铅房外（包括监督区）定期剂量监测，保证屏蔽


铅房的屏蔽效果。
拟配置


4
固定式辐射探测


报警仪
1套


探头安装在设备铅房内，实时监测各 X射线探伤机铅


房内的辐射剂量率，超过阈值会报警。
拟配置


根据上表可知，本项目劳动定员 2人，配置的个人防护用品和监测仪器能满足项目


运行的需求。


10.3放射性“三废”的治理


根据工程分析，本项目不涉及放射性“三废”。


10.4拟采取辐射安全与防护措施与相关要求的符合性分析


根据上文介绍，项目采取的辐射防护措施与《工业探伤放射防护标准》（GBZ







37


117-2022）、《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）和《职业性外照射


个人监测规范》（GBZ128-2019）等标准和规范的相关要求对比情况见下表。


表 10-4 各项辐射安全与防护措施对照分析表


《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）
标准要求 实施方案 符合性


4.1开展工业探伤工作的使用单位对放射防护


安全应负主体责任。


使用单位作为探伤工作主体承担主要安全


责任。
符合


4.2应建立放射防护管理组织，明确放射防护


管理人员及其职责，建立和实施放射防护管理


制度和措施。


公司拟成立放射防护管理组织，并明确管理


人员及组织职责，制定辐射防护管理制度。
符合


4.3应对从事探伤工作的人员按GBZ 128的要


求进行个人剂量监测，按 GBZ 98的要求进行


职业健康监护。


公司拟为本项目辐射工作人员配备个人剂


量计并定期送交监测，辐射工作人员拟按照


要求进行职业健康检查。


符合


4.4 探伤工作人员正式工作前应取得符合


GB/T 9445要求的无损探伤人员资格。


本项目辐射工作人员拟取得相应资格证书


后上岗。
符合


4.5应配备辐射剂量率仪和个人剂量报警仪。
本项目拟按要求配备辐射剂量率仪和个人


剂量报警仪。
符合


4.6应制定辐射事故应急预案。 公司拟按要求制定辐射事故应急预案。 符合


5.1.1 X射线探伤机在额定工作条件下，距 X
射线管焦点 100cm处的漏射线所致周围剂量


当量率应符合表 1的要求，在随机文件中应有


这些指标的说明。其他放射防护性能应符合


GB/T 26837的要求。


X射线探伤机在额定工作条件下，距 X射


线管焦点 100cm处的漏射线所致周围剂量


当量率，管电压为225kV时，小于2.5mSv/h。
其他放射防护性能符合 GB/T 26837 的要


求。


符合


5.1.2工作前检查项目应包括：a)探伤机外观是


否完好；b)电缆是否有断裂、扭曲以及破损；


c)液体制冷设备是否有渗漏；d)安全联锁是否


正常工作；e)报警设备和警示灯是否正常运


行；f)螺栓等连接件是否连接良好；g)机房内


安装的固定辐射检测仪是否正常。


工作前检查项目应包括：a)X射线探伤机外


观是否完好；b)电缆是否有断裂、扭曲以及


破损；c)液体制冷设备是否有渗漏；d)安全


联锁是否正常工作；e)工作状态指示灯、个


人剂量报警仪以及声光报警灯是否正常运


行；f)螺栓等连接件是否连接良好。


符合


5.1.3 X射线探伤机的维护应符合下列要求：a)
使用单位应对探伤机的设备维护负责，每年至


少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工


作人员或设备制造商进行；b)设备维护包括探


伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测；c)
当设备有故障或损坏需更换零部件时，应保证


所更换的零部件为合格产品；d)应做好设备维


护记录。


本项目拟制定满足标准要求的设备检修维


护制度，设备维护由生产厂家负责，维护后


做好维护记录。


符合


6.1.1探伤室的设置应充分注意周围的辐射安


全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与


探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑


源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等


各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小


于同侧墙的防护性能。X射线探伤室的屏蔽计


算方法参见 GBZ/T 250。


本项目操作台拟设置在 X射线探伤机的西


北侧，有用线束照射方向朝向东南侧。操作


台和 X射线探伤机分开设置，且避开了有


用线束方向的直接照射。根据表 11的理论


计算，本项目自带屏蔽铅房屏蔽厚度能够满


足 GBZ/T 250相关要求。


符合


6.1.2应对探伤工作场所实行分区管理，分区 建设单位将根据GB 18871的要求将X射线 符合







38


管理应符合 GB 18871的要求。 探伤机自带屏蔽铅房设为控制区，将 X光


室除自带屏蔽铅房外的区域划为监督区，并


实行分区管理。分区管理将按 GB 18871要
求执行。


6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满


足：a）关注点的周围剂量当量参考控制水平，


对放射工作场所，其值应不大于 100μSv/周，


对公众场所，其值应不大于 5μSv/周；b）屏蔽


铅房外 30cm处周围剂量当量率参考控制水平


应不大于 2.5μSv/h。


本项目为自带屏蔽铅房的 X射线探伤机，


根据表 11的计算结果，辐射工作人员受照


周有效剂量小于 100μSv/周，公众成员受照


周有效剂量小于 5μSv/周；屏蔽铅房各侧屏


蔽 铅 房 外 30cm 处 瞬 时 剂 量 率 小 于


2.5μSv/h。


符合


6.1.4探伤室顶的辐射屏蔽应满足：a）探伤室


上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物


在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立


体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同


6.1.3；b）对没有人员到达的探伤室顶，探伤


室顶外表面 30cm处的周围剂量当量率参考控


制水平通常可取 100μSv/h。


符合


6.1.5探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包


括人员进出门和探伤工件进出门）关闭后才能


进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便


探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。


在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立


刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置


时，每台装置均应与防护门联锁。


本项目 X射线探伤机的防护门安装了继电


器作为门机联锁装置，只有在防护门关闭


好的情况下安全回路才会接通，防护门未


关闭到位时射线发生器无法出束。设备运行


过程中，防护门任何一处被外力开启时，


会立即中断高压发生器的主供电，射线发生


器则立即停止出束，再次关闭门后，需手动


复位门机联锁装置后，射线发生器方能继续


出束。


符合


6.1.6探伤室门口和内部应同时设有显示“预


备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，


并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长


的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预


备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并


且应与该工作场所内使用的其他报警信号有


明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”和


“预备”信号意义的说明。


本项目的 X射线探伤机屏蔽铅房上设置有


工作状态指示灯且具有声音提示：绿灯（停


止照射），黄灯（预备信号），红灯（照射


信号）。建设单位拟在屏蔽铅房正面张贴


指示灯指示意义的中文说明。


符合


6.1.7探伤室内和探伤室出入口应安装监视装


置，在控制室的操作台应有专用的监视器，可


监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行


情况。


本项目正常工作时人员无需进入屏蔽体内


部，本项目拟在 X射线探伤机内部设置 2
个摄像头，操作台设专用的监视器，可监视


探伤室内情况。


符合


6.1.8探伤室防护门上应有符合GB 18871要求


的电离辐射警告标志和中文警示说明。


拟在 X射线探伤机屏蔽铅房的正面张贴电


离辐射警告标志和中文警示说明，在 X光


室门上张贴电离辐射警告标志。


符合


6.1.9探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，


确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮


或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位


置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮


或拉绳应带有标签，标明使用方法。


本项目拟在 X射线探伤机内离铅房地面约


1200mm高处安装紧急停机按钮，并设置标


签。


符合







39


6.1.10探伤室应设置机械通风装置，排风管道


外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通


风换气次数应不小于 3次。


本项目拟在 X射线探伤机后侧设置 1台排


风扇，排风扇排风量约 118m3/h，每小时有


效通风换气次数约为 9次。废气经排风口排


入 X 光室，X 光室拟设置排风量约为


150m3/h的排风机，废气经 X光室顶部排风


口排入室外，室外排风口朝向东北侧厂区道


路，避免了朝向人员活动密集区。


符合


6.1.11探伤室应配置固定式场所辐射探测报警


装置。


本项目拟配置 1套固定式辐射探测报警装


置。
符合


6.2.1对正常使用的探伤室应检查探伤室防护


门-机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全


措施。


工作人员作业前检查射线装置门-机联锁装


置、信号指示灯等防护安全措施，发现异常


立刻停止工作并查找原因，排查异常后才能


继续工作。


符合


6.2.2探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴


常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪


和便携式 X-γ剂量率仪。当剂量率达到设定的


报警阈值报警时，探伤工作人员应立即退出探


伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向


辐射防护负责人报告。


本项目属于自屏蔽式射线装置，设备运行


时，人员不进入屏蔽铅房内，建设单位拟为


辐射工作人员配备个人剂量计和个人剂量


报警仪，当个人剂量报警仪报警时，辐射工


作人员应立即停止工作，同时阻止其他人进


入辐射工作区域，并立即向辐射工作负责人


报告。拟配备便携式 X-γ剂量率仪，对屏蔽


铅房外进行定期剂量监测。


符合


6.2.3应定期测量探伤室外周围区域的剂量率


水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人


员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。


当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工


作并向辐射防护负责人报告。


拟使用便携式 X-γ剂量率仪定期（每季度 1
次）对射线装置周围剂量当量率进行巡测，


并做好巡测记录，一旦发生辐射值超过控制


水平时，立即停止辐射工作并向辐射管理人


员报告，查找原因。计划每年一次委托有资


质的第三方检测机构对设备外的环境辐射


水平进行年度检测。


符合


6.2.4交接班或当班使用便携式 X-γ剂量率仪


前，应检查是否能正常工作。如发现便携式


X-γ剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤


工作。


要求工作人员作业前检查便携式 X-γ剂量


率仪是否正常工作，如发现便携式 X-γ剂量


率仪不能正常工作，则不能开始辐射工作。
符合


6.2.5探伤工作人员应正确使用配备的辐射防


护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射


降到最低。


要求从事本项目的辐射工作人员在每次照


射前，需确认装置各项安全联锁设施全部正


常的情况下，才能启动射线装置、才能出束，


把潜在的辐射降到最小。


符合


6.2.6在每一次照射前，操作人员都应该确认


探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有


在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启


动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。


本项目属于自屏蔽式射线装置，设备运行


时，人员不进入屏蔽铅房内。辐射工作人员


需要在辐射工作前确认各项安全联锁系统


正常的情况下，射线装置才能启动，才能开


始辐射工作。


符合


《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）
标准要求 实施方案 符合性


3.3.1探伤室一般应设有人员门和单独的工件


门。对于探伤可人工搬运的小型工件探伤室，


可以仅设人员门。


本项目属于整体探伤项目，铅房自带屏蔽


体，铅房屏蔽体内除检修情况下，人员不


进入，人员和工件共用一扇铅门。


符合







40


3.3.2探伤装置的控制室应置于探伤室外，控


制室和人员门应避开有用射线束照射方向。


项目操作台置于屏蔽铅房外西北侧，X射线


发生器及平板探测器位于铅房内，设备主射


线朝东南侧；设备主射方向避开了操作台。


符合


3.3.3屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱


环节的屏蔽。


铅房主体结构焊接密闭，铅房各屏蔽体间、


铅房屏蔽体与装载门、检修门之间均采用错


位重叠搭接方式遮蔽其缝隙，其搭接宽度不


小于缝隙的 10倍。走线孔、排风口均设置


铅屏蔽罩，其屏蔽能力与主体结构一致。


符合


3.3.4当探伤室使用多台 X射线探伤装置时，


按最高管电压和相应该管电压下的常用最大


管电流设计屏蔽。


本项目仅使用 1台 X射线装置，同时，根


据后文计算，主射方向和其它侧屏蔽体均能


满足额定工况下的辐射防护要求。


符合


《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）
标准要求 实施方案 符合性


5.3.1对于比较均匀的辐射场，当辐射主要来


自前方时，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部


位置，一般在左胸前或锁骨对应的领口位置；


当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在


背部中间。


项目工作人员主要辐射来自前方，拟要求工


作人员在左胸前或锁骨对应的领口位置佩


戴个人剂量计。


符合


7.3.1制定和严格遵守剂量计发放、佩戴、运


输、回收和保存等环节的操作规程。


建设单位拟制定并严格遵守剂量计发放、佩


戴、运输、回收和保存等环节的操作规程。
符合


7.3.2个人剂量计在非工作期间避免受到任何


人工辐射的照射。


建设单位严格要求辐射工作人员个人剂量


计在非工作期间避免受到任何人工辐射的


照射。


符合


《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价 文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）
导则要求 实施方案 符合性


4.2 辐射安全与防护设


施说明项目的辐射安


全与防护、环保相关设


施及其功能，包括设施


组成、位置（安全设施


位置应标于平面布局


图上）、安全保护功能


及实现过程，并给出辐


射安全联锁的逻辑关


系图。评价这些设施设


置的多元性、冗余性、


独立性以及它们在运


行过程中对辐射工作


人员和公众辐射安全


所起到的效用。


本项目辐射安全与防护设施主要包括安全联锁、紧急停机、工作


状态指示灯、多重开关以及声光报警灯和电离辐射警告标志；


操作员不进入屏蔽铅房内，工作时佩戴个人剂量报警仪，一旦剂


量超出设定限值，个人剂量报警仪会发出报警声音。X射线探伤


机的防护门安装了继电器作为门机联锁装置，只有在防护门关闭


好的情况下安全回路才会接通，防护门未关闭到位时射线发生器


无法出束。设备运行过程中，防护门被外力开启时，会立即中断


高压发生器的主供电，射线发生器则立即停止出束，再次关闭门


后，需手动复位门机联锁装置后，射线发生器方能继续出束；在


射线发生器出束过程中，若发生异常情况，操作员可紧急按下应


急按钮，也会立即中断高压发生器的主供电，射线发生器则立即


停止出束，需手动复位应急按钮后，射线发生器方可继续出束；


在设备维修过程中，若发生高压出束事故，在接通高压时，声


光报警灯亮红色灯光，同时发出警铃，在声光报警 30s后，高压


出束，设备维修人员在听到报警声后，可立即撤离至安全区域，


不会或使维修人员尽量少的接受到事故照射时间；同时，维修


人员在维修过程中会携带个人剂量报警仪，若受照射剂量超过


个人剂量报警仪设定限制时，携带的个人剂量报警仪会报警；


声光报警灯与设备联锁，与个人剂量报警仪为两种不同的报警


情景，但都能在事故发生时给维修人员予警示。故项目辐射安


全与防护设施与措施具有冗余性、多元性与独立性。辐射安全


符合







41


与防护设施布置图见图 10-6；辐射安全联锁的逻辑关系图见图


10-7。


根据上表可知，项目采取的各项辐射安全与防护措施满足《工业探伤放射防护标准》


（GBZ 117-2022）、《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）、《职业性


外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）和《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项


目 环境影响评价 文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）等的要求。







42


表 11 环境影响分析


11.1建设阶段对环境的影响


施工人员产生的少量生活污水依托厂区现有污水处理站处理，生活垃圾和包装垃圾


统一交由环卫部门处理。本项目建设期短、工程量小，施工范围小，且随着建设期的


结束而结束，因此施工期对环境产生的影响小。


本项目只有在使用过程中才会产生 X射线，建设阶段不会对周围环境产生电离辐射


影响。设备的安装、调试由设备厂家专业人员进行，建设单位不得自行安装及调试。


调试阶段的电离辐射影响同运行阶段的影响，根据后文核算，设备屏蔽铅房外剂量率达


标。


11.2运行阶段对环境的影响


11.2.1辐射环境影响理论计算


为分析预测本项目 X 射线探伤机投入运行后所引起的辐射环境影响，本评价选用


《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）及第 1号修改清单中计算方法


进行理论计算。


11.2.1.1辐射屏蔽防护效能核算公式


（1）有用线束


a）关注点达到剂量率参考控制水平 cH



时，屏蔽设计所需的屏蔽透射因子B按式11-3


计算，然后由附录 B.1的曲线查出相应的屏蔽物质厚度 X。


0


2


HI
RHB c










············式 11-3


式中：


cH



——按式 11-1确定的剂量率参考控制水平，单位为微希每小时（μSv/h）；


R——辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）；


I——X射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；


H0——距辐射源点（靶点）1m处输出量，μSv·m2/(mA·h)，以 mSv·m2/(mA·min)为


单位的值乘以 6×104，见附录表 B.1。


b）在给定屏蔽物质厚度 X时，由附录 B.1曲线查出相应的屏蔽透射因子 B，关注


点的剂量率



H（µSv/h）按式 11-4计算：


2
0


R
BHIH 






············式 11-4


式中：


I——X射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；







43


H0——距辐射源点（靶点）1m处输出量，µSv·m2/（mA·h），以 mSv·m2/（mA·min）


为单位的值乘以 6×104，见附录表 B.1；


B——屏蔽透射因子；


R——距辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）。


（2）泄漏辐射和散射辐射


①屏蔽物质厚度 X与屏蔽透射因子 B相应的关系


a）对于给定的屏蔽物质厚度 X，相应的辐射屏蔽透射因子 B按式 11-5计算：


TVL/XB 10 ············式 11-5


X——屏蔽物质厚度，与 TVL取相同的单位；


TVL——见附录 B表 B.2。


b）对于估算出的屏蔽透射因子 B，所需的屏蔽物质厚度 X按式 11-6计算：


BlgTVLX  ············式 11-6


式中：


TVL——见附录 B表 B.2；


B——达到剂量率参考控制水平 cH



时所需的屏蔽透射因子。


②泄漏辐射屏蔽


a）关注点达到剂量率参考控制水平 cH



时所需的屏蔽透射因子 B按式 11-7计算，


然后按式 11-6计算所需的屏蔽物质厚度 X。


L


c


H


RHB 









2


············式 11-7


式中：


cH



——按式 11-1确定的剂量率参考控制水平，单位为微希每小时（μSv/h）；


R——辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）；


LH



——距靶点 1m处 X射线管组装体的泄漏辐射剂量率，单位为微希每小时（μ


Sv/h），其典型值见《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）表 1。


b）在给定屏蔽物质厚度 X 时，相应的屏蔽透射因子 B按式 11-5计算，然后按式


11-8计算泄漏辐射在关注点的剂量率



H单位为微希每小时（µSv/h）：


2R
BHH L 






············式 11-8


式中：


B——屏蔽透射因子；







44


R——距辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）；


LH



——距靶点 1m 处 X 射线管组装体的泄漏辐射剂量率，单位为微希每小时


（µSv/h），根据《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）表 1。


③散射辐射屏蔽


a）关注点达到剂量率参考水平 cH



时，屏蔽设计所需的屏蔽透射因子 B 按式 11-9


计算。然后按式 11-6计算出所需的屏蔽物质厚度 X。


α













F
R


HI
RHB sc


2
0


0


2


············式 11-9


式中：


cH



——按式 11-1确定的剂量率参考控制水平，单位为微希每小时（μSv/h）；


Rs——散射体至关注点的距离，单位为米（m）；


R0——辐射源点（靶点）至探伤工件的距离，单位为米（m）；


I——X射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；


H0——距辐射源点（靶点）1m处输出量，μSv·m2/(mA·h)，以 mSv·m2/(mA·min)为


单位的值乘以 6×104，见附录表 B.1；


F——R0处的辐射野面积，单位为平方米（m2）；


α——散射因子，入射辐射被单位面积（1m2）散射体散射到距其 1m处的散射辐射


剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比。与散射物质有关，在未获得相应物质的α值


时，以水散射体的α值保守估计，见附录 B表 B.4。


b）在给定屏蔽物质厚度 X时，相应的屏蔽透射因子 B，按表 2并查附录 B表 B.1


的相应值，确定 90°散射辐射的 TVL，然后按式 11-5计算。关注点的散射辐射剂量率



H


（µSv/h）按式 11-10计算：


2
0


2
0 α


R
F


R
BHIH


s













············式 11-10


式中：


I——X射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）；


H0——距辐射源点（靶点）1m处输出量，μSv·m2/（mA·h），以 mSv·m2/（mA·min）


为单位的值乘以 6×104，见附录表 B.1；


B——屏蔽透射因子；


F——R0处的辐射野面积，单位为平方米（m2）；


α——散射因子，入射辐射被单位面积（1m2）散射体散射在距其 1m处的散射辐射


剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比。与散射物质有关，在未获得相应物质的α值







45


时，可以水的α值保守估计，见附录 B表 B.3；


R0——辐射源点（靶点）至探伤工件的距离，单位为米（m）；


Rs——散射体至关注点的距离，单位为米（m）。


11.2.1.2屏蔽铅房防护核算原则及主要技术参数


（1）屏蔽铅房防护核算原则


本项目 X射线探伤机利用底座贴地安装，设备底部与地面小于 30cm，且 X射线探


伤机下方无建筑，底部参考点设置在地面。


（2）主要技术参数


A.关注点的选取与距离、方向的核算


在预测 X射线探伤机铅房外各关注点的辐射水平时，按射线装置最高管电压和相应


该管电压下的最大管电流（即管电压为 225kV，管电流为 8mA）运行工况进行预测评价。


本报告选取屏蔽铅房外 0.3m处为辐射关注点，本项目 X射线管辐射角为 40°。屏蔽核


算关注点点位示意图见图 11-1，X射线出束口至屏蔽铅房外 30m处各关注点的距离列于


表 11-1。







46


图 11-1 屏蔽核算关注点点位示意图


屏蔽核算时各方向距离核算情况见表 11-1。
表 11-1 各方向核算距离一览表


关注


点
位置 辐射类型 屏蔽厚度 核算距离（m）


A 铅房右侧（东南侧） 屏蔽铅房外 30cm 有用线束 14mmPb+6mm钢 2.15①
B 铅房左侧（西北侧） 屏蔽铅房外 30cm 散射、漏射 8mmPb+6mm 钢 0.85
C 铅房后侧（东北侧） 屏蔽铅房外 30cm 散射、漏射 8mmPb+6mm 钢 1.65
D 铅房前侧（西南侧） 屏蔽铅房外 30cm 散射、漏射 8mmPb+6mm 钢 1.05


E
铅房顶部


屏蔽铅房外 30cm 散射、漏射
13mmPb+6mm钢


1.00
F 屏蔽铅房外 30cm 有用线束 2.3
G


铅房底部
屏蔽铅房外 20cm 散射、漏射


13mmPb+6mm钢
0.70


H 屏蔽铅房外 20cm 有用线束 1.75
I 穿线防护罩（后侧） 屏蔽铅房外 30cm 散射、漏射 8mmPb+3mm 钢 1.67
J 排风防护罩（后侧） 屏蔽铅房外 30cm 散射、漏射 8mmPb+3mm 钢 2.30


注：①射线源可朝右侧水平移动 0.2m，A点核算距离取最小值 2.15m；②X射线探伤机主射线方向


为铅房右侧（东南侧），C臂可垂直偏转±15°，移动到最顶端时，C臂只能平行或向下偏转，在


最底部时，C臂只能平行或向上偏转，铅房顶部和底部部分区域将成为主射方向；③铅房底部距离


地面 20cm，下为地基，底部人员无法到达，故底部取距铅房外 20cm。


B.其他参数


本项目屏蔽铅房辐射防护效能核算过程中的相应其他参数见表 11-4所示。







47


表 11-4 屏蔽铅房辐射防护效能核算相关参数


参数 数值 来源


设备基础参数 最大管电压 225kV，管电流 8mA 设备说明书


G（mGy·m2/mA.min） 12（0.5mm铜过滤条件下） ICRP33号 P55 中图 3
转换系数 6×104 GBZ/T250-2014 4.1 a）


GBZ/T250-2014 表 B.1H0（μSv·m2/(mA·h)） 7.2×105


α


2
0


F
R 50


GBZ/T250-2014
附录 B.4.2


泄漏辐射剂量率 LH

（μSv/h） 5×103 GBZ/T250-2014 表 1


X射线 90°散射辐射最高能量


相应的 kV值
200 GBZ/T250-2014 表 2


什值层（TVL）
半值层（HVL）


TVL


按辐射防护导论表 3.5、
GBZ/T250-2014 表 B.2


电压等级 铅 钢


200kV 1.4mm 14mm
225kV 2.15mm 16mm


HVL
电压等级 铅 钢


200kV 0.42mm /
225kV 0.63mm /


11.2.1.4屏蔽铅房防护效能核算结果


本项屏蔽铅房的屏蔽能力核算结果见表 11-5。


表 11-5 屏蔽铅房屏蔽效能核算结果表


关注点 辐射类型


剂量率参考


控制水平 Hc


（μSv/h）


距离


（m）


设计


厚度


设计厚度下瞬时剂量


（μSv/h）


是否达


到屏蔽


要求


A 铅房右侧 有用线束 2.5 2.15 14mmPb+6mm钢 1.62×10-1 是


B 铅房左侧
漏射


2.5 0.85 8mmPb+6mm钢
5.55×10-1


6.7×10-1 是
散射 1.15×10-1


C 铅房后侧
漏射


2.5 1.65 8mmPb+6mm钢
1.47×10-1


1.78×10-1 是
散射 3.05×10-2


D 铅房前侧
漏射


2.5 1.05 8mmPb+6mm钢
3.64×10-1


4.39×10-1 是
散射 7.52×10-2


E
铅房顶部


漏射


2.5
1.00


13mmPb+6mm钢


1.89×10-3
1.91×10-3 是


散射 2.22×10-5


F 有用线束 2.3 4.13×10-1 是


G
铅房底部


漏射


2.5
0.70


13mmPb+6mm钢


3.87×10-3
3.92×10-3 是


散射 4.54×10-5


H 有用线束 1.75 7.13×10-1 是


I
穿线防护罩


（后侧）


漏射
2.5 1.67 8mmPb+3mm钢


2.21×10-1
2.70×10-1


是


散射 4.87×10-2 是


J
排风防护罩


（后侧）


漏射
2.5 2.30 8mmPb+3mm钢


1.17×10-1
1.43×10-1


是


散射 2.57×10-2 是


根据表 11-5计算结果可知，本项目 X射线探伤机工作时，各侧屏蔽铅房外 30cm处







48


瞬时剂量率小于 2.5μSv/h，故屏蔽铅房的设计厚度均能满足《工业 X射线探伤室辐射屏


蔽规范》（GBZ/T250-2014）及《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）屏蔽防护


的要求。


11.2.2天空反散射的影响分析


本项目射线能量较低，屏蔽铅房顶部屏蔽防护为 13mm铅板，经核算，本项目屏蔽


铅房顶部外的剂量远低于 2.5μSv/h，经天空散射后在地面的贡献值非常低，可忽略不计，


因此本次评价不考虑天空反散射辐射影响。本项目 X射线探伤机产生的辐射源通过屏蔽


铅房顶部泄漏产生的天空反散射，周围的辐射环境影响微小。


11.2.3缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽等屏蔽分析


铅房主体结构焊接密闭，铅房各屏蔽体间、铅房屏蔽体与装载门、检修门之间均采


用错位重叠搭接方式遮蔽其缝隙，其搭接宽度不小于缝隙的 10倍；走线孔、排风口等


穿屏蔽体处拟采取不低于当侧主体结构屏蔽效能的铅屏蔽罩进行补充屏蔽。综上所述，


屏蔽铅屏蔽厚度的设计是合理的，能够满足辐射防护要求。


11.2.4人员受照剂量估算


X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算：


310
  TtDH rrE


式中：HE−r——年受照剂量，mSv/a；


Dr——关注点辐射剂量率，μSv/h；


T——居留因子；


t——年受照时间，h/a。


本项目 X射线探伤机工作时辐射工作人员受照剂量估算结果见表 11-6。
表 11-6 本项目 X射线探伤机辐射工作人员受照剂量估算表


外环境
敏感


人群


设计厚度下剂


量率（μSv/h）
周受照时


间（h/周）


年受照


时间


（h/a）


居留


因子


周受照总剂


量（μSv/周）


年受照总


剂量


（mSv/a）
铅房右侧（东


南侧）


辐射


工作


人员


1.62×10-1 7.5 333.3 1 1.22 5.40×10-2


铅房左侧（西


北侧）
6.7×10-1 7.5 333.3 1 5.03 2.23×10-1


铅房后侧（东


北侧）
1.78×10-1 7.5 333.3 1 1.33 5.92×10-2


铅房前侧（西


南侧）
4.39×10-1 7.5 333.3 1 3.29 1.46×10-1


注：本项目 X射线探伤机屏蔽铅房顶部和底部人员不可达，故本次不对屏蔽铅房顶部和底部辐射


工作人员受照剂量进行估算。保守考虑，以可达屏蔽铅房外表面处 30cm进行剂量估算。


根据表 11-6计算可知，本项目 X射线探伤机运行后所致辐射工作人员受照年有效







49


剂量最大约 2.23×10-1mSv/a，满足本项目职业人员剂量约束值不超过 5mSv/a的要求，满


足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。辐射工作人员受


照周有效剂量为 5.03μSv/周，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中放射


工作场所应不大于 100μSv/周的要求。


11.3对环境保护目标的影响分析


在居留因子相同的情况下，本评价选取屏蔽铅房每侧距离较近的环境保护目标进行


预测，周围环境保护目标预测结果见表 11-9。


表 11-9 环境保护目标处周围剂量当量率预测结果表


方


位
区域


距辐射


源点最


近距离


/m


关注点周围剂量当量率


（μSv/h）


周受照


时间


（h）


年受照


时间（h）
居留


因子


周受照剂量


（μSv/周）


年受照剂


量（mSv/a）


东


北


侧


厂区道路、绿化 2.65
漏射 5.71×10-2


6.89×10-2 7.5 333.3 1/8 6.46×10-2 2.87×10-3
散射 1.18×10-2


冲焊车间、预留


区 1
24.65


漏射 6.60×10-4
7.96×10-4 7.5 333.3 1 5.97×10-3 2.65×10-4


散射 1.36×10-4


东


南


侧


实验室、盥洗


室、物料区、工


段园地


2.85 有用线束 9.21×10-2 7.5 333.3 1 6.91×10-1 3.07×10-2


厂区道路 34.85 有用线束 6.16×10-4 7.5 333.3 1/8 5.78×10-4 2.57×10-5


南


侧


产品周转区、包


装库存区、预留


区 3
5.7


漏射 1.23×10-2
1.49×10-2 7.5 333.3 1 1.11×10-1 4.95×10-3


散射 2.55×10-3


西


南


预留区 2、预留


区 3
5.5


漏射 1.33×10-2
1.60×10-2 7.5 333.3 1 1.21×10-1 5.35×10-3


散射 2.74×10-3


西


机加区、产品周


转区、模具维修


区、模具存放及


中转区


22
漏射 8.28×10-4


9.99×10-4 7.5 333.3 1 7.49×10-3 3.33×10-4


散射 1.71×10-4


西


北
预留区 4 4.55


漏射 1.94×10-2
2.34×10-2 7.5 333.3 1 1.76×10-1 7.80×10-3


散射 4.00×10-3


注：①在居留因子相同的情况下，本评价选取屏蔽铅房每侧距离较近的环境保护目标进行预测；


②同一保护目标存在不同场所与环境条件时居留因子取大者；


③考虑厂房远期使用情况，预留区居留因子取最大 1。


根据上表，公众成员最大受照年有效剂量为 3.07×10-2mSv/a，满足本项目公众成员


剂量约束值不超过 0.1mSv/a的要求，公众成员最大受照周有效剂量为 6.91×10-1μSv/周，


满足本项目公众成员剂量约束值不超过 5μSv/周的要求。X射线随距离的增加而快速减







50


弱，在居留因子相同的情况下，若较近距离的环境保护目标能满足要求，则相对距离较


远的环境保护目标也能满足要求，且估算结果只考虑了距离的衰减，实际上 X射线在传


播过程中有墙体、顶棚等多重屏蔽，公众成员实际受到的照射有效剂量会更低。因此，


项目对周围 50m范围内环境保护目标造成的影响较小，环境的影响可以接受。


11.4废气、废水、固废和噪声环境影响分析


本项目 X射线探伤机运行过程中不产生放射性废水、废气和放射性固体废物，项目


产生的非放射性污染物的环境影响分析如下。


（1）废气


X 射线探伤机工作过程中会使自带屏蔽铅房内的空气电离产生少量的臭氧和氮氧


化物，本项目 X射线探伤机后侧设置 1台排风扇，排风扇排风量约 118m3/h，每小时有


效通风换气次数约为 9 次。废气经铅房排风口排入 X 光室，X 光室拟设置排风量约为


150m3/h的排风机，废气经 X光室顶部排风口排入室外，室外排风口朝向东北侧厂区道


路，避免了朝向人员活动密集区，故本项目废气不会对辐射工作人员及公众成员造成不


利影响。


（2）废水


本项目不产生生产废水，辐射工作人员产生的少量生活污水依托园区现有污水处理


站处理后排入市政污水管网，最终排入污水处理厂进行处理，对地表水环境影响较小。


（3）噪声


主要来源于排风系统风机，采用厂房隔声、选用低噪声设备等降噪措施后能够达标


排放，对环境影响小。


（4）固体废物


项目所产生的生活垃圾依托园区现有生活垃圾收集系统收集后交由市政环卫部门


统一处理；报废的 X射线探伤机按照相关要求对其装置内的 X射线管进行去功能化后，


整体交由废品回收单位回收，保留回收手续并做好相关记录存档。项目所产生固废均能


得到妥善处置，对周围环境的影响可以接受。


11.5事故影响分析


11.5.1辐射事故类型


本项目可能发生的事故工况主要有以下几种情况：


①设备丧失自身屏蔽或系统故障


X射线设备机头是用重金属屏蔽包围住的，因各种原因（如检修、调试、改变照射


角度等）可能无意中将设备管头及探测器上的屏蔽块移走，使设备丧失自身屏蔽作用，







51


导致相邻的屏蔽体外出现高剂量率，人员受到不必要的照射。或者系统故障，导致 X射


线球管朝向其他非主射线方向投照。


②联锁装置失效


由于门机联锁装置失效，防护门未关闭或设备工作时门被开启，射线仍然能发射，


造成射线外泄，可能对工作人员及公众成员产生较大剂量照射。


③屏蔽体出现膨胀变形


项目铅房各方向屏蔽体、电缆出线口罩，使用多年以后，可能因铅门的自重等原因


引起铅门之间的搭接、铆钉等处空隙增大，从而漏出射线，使铅房周围的人员受到误照


射。


④人员滞留铅房内


工作人员或设备维修人员通过铅门可进入铅房内，在开机前，工作人员未通过监控


或现场未对铅房内部情况进行充分的确认，从而导致滞留在铅房内的人员在工作模式下


被误照射。


11.5.2事故后果分析


（1）事故情景①设备丧失自身屏蔽或系统故障


设备 X射线球管丧失自身屏蔽或系统故障，使非主射方向也受到主射线照射，考虑


最大管电压 225kV，最大管电流 8mA运行，事故时间考虑为设备 1天照射时长约 1.25h，


因设备顶部不上人，故选择铅房左侧外（0.85m）作为关注点（最近有用线束照射）。


铅房外人员误照射最大剂量估算情况见下表。


表 11-10 铅房外人员误照射最大剂量估算表


事故情景 周围剂量当量率（μSv/h） 有效剂量（Sv） 吸收剂量（Gy）
设备自身丧失屏蔽 639 7.99×10-4 7.99×10-4


（2）事故情景②联锁装置失效


考虑最不利情况，安全联锁装置失效的事故下，设备最大管电压 225kV，最大管电


流 8mA运行，事故时间考虑为设备 1天照射时长约 1.25h，考虑防护门在未关闭情况下


开展检测工作，防护门不在主射方向上，考虑散射、漏射，选择铅房前侧外（1.05m）


作为关注点。铅房外人员误照射最大剂量估算情况见下表。


表 11-11 铅房外人员误照射最大剂量估算表


事故情景 周围剂量当量率（μSv/h） 有效剂量（Sv） 吸收剂量（Gy）
联锁装置失效 109025 1.36×10-1 1.36×10-1


（3）事故情景③屏蔽体出现膨胀变形


当铅屏蔽体出现膨胀变形后且长时间未发现，即射线不经过屏蔽对铅房外的人员进







52


行误照射。考虑最不利情况，安全联锁装置失效的事故下，设备最大管电压 225kV，最


大管电流 8mA运行，事故时间考虑为设备 1天照射时长约 1.25h，因铅房顶部不上人，


故选择铅房右侧作为关注点（关注点 A，屏蔽铅房外 2.15m，除铅房顶部和底部外的其


他主射线方向最短距离处），铅房外人员误照射最大剂量估算情况见下表。


表 11-12 铅房外人员误照射最大剂量估算表


事故情景 周围剂量当量率（μSv/h） 有效剂量（Sv） 吸收剂量（Gy）
屏蔽体出现膨胀变形 1246079 1.56 1.56


（4）事故情景④人员滞留铅房内


因各种原因，X射线探伤机运行时，人员滞留在铅房内发生误照射情况，考虑最不


利情况，在最大管电压 225kV，管电流 8mA条件下运行。因铅房内拟设置视频监控，


铅房外操作台处能看见铅房内的情况，且拟设置有急停开关，人员滞留在铅房内，能够


及时作出反应并按下急停开关，事故时间考虑为反应时长 2min和最大照射时长 10min


（单次曝光时长），考虑人员在距离辐射源点 0.5m处受到误照射（主射线）。铅房内


人员误照射最大剂量估算情况见下表。


表 11-13 铅房内人员误照射最大剂量估算表


事故情景
事故时长


（min）
周围剂量当量率（μSv/h） 有效剂量（Sv） 吸收剂量（Gy）


人员滞留


铅房内


2 23040000 7.68×10-1 7.68×10-1


10 23040000 3.84 3.84


11.5.3事故状态可能引起的电离辐射生物效应


电离辐射作用于机体后，其能量传递给机体的分子、细胞、组织和器官等基本生命


物质后，引起一系列复杂的物理、化学和生物学变化，由此造成生物体组织细胞和生命


各系统功能、调节及代谢的改变，产生各种生物学效应。电离辐射生物效应按照剂量与


效应的关系进行分类，分为随机性效应和组织效应。


随机性效应是指电离辐射照射生物机体所产生效应的发生概率（而非其严重程度）


与受照射的剂量大小成正比，而其严重程度与受照射剂量无关；随机性效应的发生不存


在剂量阈值。辐射致癌效应和遗传效应属于随机性效应。受照射个体体细胞受损伤引发


突变的结果，最终可导致受照射人员的癌症，即辐射致癌效应；受照射个体生殖细胞遗


传物质的损伤，引起基因突变或染色体畸变可以传递下去并表现为受照者后代的遗传紊


乱，导致后代先天畸形、流产、死胎和某些遗传性疾病，即遗传效应。


组织效应是指通常情况下存在剂量阈值的一种辐射效应，受照剂量超过一定的阈值


时才会发生，其效应的严重程度随超过阈值的剂量越高而越严重。组织效应是辐射照射







53


导致器官或组织的细胞死亡，细胞延缓分裂的各种不同过程的结果，指除了癌症、遗传


和突变以外的所有躯体效应和胚胎效应及不育症等，包括血液、性腺、胚胎、眼晶体、


皮肤的辐射效应及急性放射病，如放射性皮肤损伤、生育障碍。确定性效应常出现在短


时间间隔内的高剂量照射的情况（急性照射）；在非正常情况下，急性大量辐射照射可


以造成人或者生物的死亡。


项目产生的随机性效应是关注的重点，因其无法防护，所以尽量降低人员的受照剂


量，减少随机性效应产生的概率。


不同照射剂量的 X、γ射线对人体损伤估计见下表。


表 11-13 不同照射剂量对人体损伤的估计


受照剂量参考值（Gy）类型 初期症状和损伤程度


＜0.25
/


不明显和不易察觉的病变


0.25～0.5 可恢复的机能变化，可能有血液学的变化


0.5～1 机能变化，血液学的变化，但不伴有临床征象


1.0～2.0 骨髓


型急


性放


射病


轻度：乏力，不适，食欲减退


2.0～4.0 中度：头昏，乏力，食欲减退，恶心，呕吐，白细胞短暂上升后下降


4.0～6.0 重度：1h后多次呕吐，可有腹泻，腮腺肿大，白细胞明显下降


6.0～10.0 极重度：1h内多次呕吐和腹泻，休克、腮腺肿大，白细胞明显下降


10～20 肠型


急性


放射


病


轻度：受照射后 1h出现严重恶心、呕吐；1d～3d内出现腹泻稀便、


血水便；经 3d～6d，假愈期后上述症状加重为极期开始，可伴有水样


便或血水便，发热。


20～50
重度：受照射后 1d内出现频繁呕吐，难以忍受的腹痛，严重血水便，


脱水，全身衰竭，低体温。继之剧烈呕吐胆汁样或咖啡样物，严重者


于第二周在血水便或便中混有脱落的肠黏膜组织，大便失禁，高热。


>50


脑型


急性


放射


病


受照射剂量为 50Gy～100Gy时，病程为 2d左右，受照射后出现站立


不稳、步态蹒跚等共济失调现象，定向力和判断力障碍，肢体或眼球


震颤，强直抽搐，角弓反张等征象。如受照剂量>100Gy，则受照射后


意识丧失，瞳孔散大，大小便失禁，休克，昏迷，很快死亡，病程经


过仅为数小时。


备注：来自《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）和《辐射防护导论》P33。


根据上述后果分析可知，本项目事故后果最严重为人员滞留铅房内的情况经历一次


曝光后被发现，其可能造成中度骨髓型急性放射病。


11.5.4辐射事故分级


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，辐射事故从重到轻分为特别重


大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，见表 11-14。


表 11-14 辐射事故等级分级一览表


事故等级 危害后果


特别重大


辐射事故


Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素


和射线装置失控导致 3人以上（含 3人）急性死亡。


重大辐射


事故


Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致 2人以下


（含 2人）急性死亡或者 10人以上（含 10人）急性重度放射病、局部器官残疾。







54


较大辐射


事故


Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致 9人以下（含


9人）急性重度放射病、局部器官残疾


一般辐射


事故


Ⅳ类、V类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受


到超过年剂量限值的照射


由前述事故工况下的辐射影响估算可知，本项目各类辐射事故中，影响最大的为铅


屏蔽体膨胀变形事故，该种情况下，人员可能受到辐射损伤，造成造成中度骨髓型急性


放射病情况，在事故工况下人员受到超过年剂量限值的照射，造成一般辐射事故的发生。


11.5.5事故预防措施


①定期检查设备的门机联锁、钥匙开关、急停按钮、工作状态指示灯和声音提示装


置等安全措施的有效性，发现故障及时清除，严禁违规操作。对于本项目涉及的安全控


制措施的各机构及电控系统，制定定期检查和维护的制度，确保安全装置随时处于正常


工作状态。若辐射安全与防护措施损坏应立即停止使用，修复后再投入使用。


②严格按照操作规程开展工作，除维修情况下，设备内不进人，设备出束前必须确


认铅房内无人员滞留，关闭防护门后才能开始进行出束操作。如发生出束时维修人员滞


留铅房内的事故时，立即按下急停按钮，设备断电，门机联锁失效，人员可以在设备内


手动推开防护门离开。


③日常工作和设备维修时，工作人员按要求佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪。工


作人员进入设备内维修时还应携带便携式 X-γ辐射剂量率仪。


④利用便携式 X-γ辐射剂量率仪，定期巡查屏蔽铅房的屏蔽效能，做好记录，重


点巡测防护门门缝、穿墙管线孔等防护薄弱环节，以确保屏蔽体有足够的屏蔽能力。若


发现问题，应及时解决，不得在屏蔽体出现问题后继续作业。


⑤辐射工作人员必须加强专业知识学习，加强防护知识培训，避免犯常识性错误；


加强职业道德修养，增强责任感，严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，


保证按照要求进行无损探伤检测工作。


11.6实践正当性分析


本项目用于对公司生产的车桥进行 X射线固定式无损探伤检测，以确保产品质量与


安全。项目 X射线探伤机的应用，对产品的无损质量检验有其他技术无法替代的特点，


项目建设为公司生产质量提供无损探伤检测保障，对其产品质量保证可以起到十分重要


的作用，具有明显的社会效益；随着公司产品质量与性能水平的提高，在保障其产品质


量安全的同时也将创造更大的经济效益。项目采取的辐射防护安全设施与措施符合要


求，对环境的辐射影响在可接受范围内。


项目对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益远大于其对环境的辐射影响及


可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中


辐射防护“实践正当性”的原则与要求。







55


11.7产业政策符合性分析


根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“第一类鼓励类”中“三十一、科技


服务业”中的第 1条“质量认证和检验检测服务”，项目 X射线探伤机用于建设单位生


产产品质量检测，属于产业结构调整指导目录中的鼓励类。项目建设符合国家产业政策。







56


表 12 辐射安全管理


12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定：使用Ⅰ类、Ⅱ类、


Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，


或者至少有 1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。


建设单位拟按要求成立辐射工作安全管理委员会，设置专职人员负责辐射安全与环


境保护管理工作，明确小组职责，并负责制定并实施辐射工作安全管理制度，采取切实


有效的措施，预防和控制辐射事故发生，保障设备使用安全及工作人员、社会公众的健


康与安全。


12.2辐射安全管理


（1）辐射安全管理规章制度


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定：“使用放射性


同位素、射线装置的单位申请领取许可证，应当具备下列条件：（六）有健全的操作规


程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方


案”等。


建设单位拟按照相关规定制定相应的管理制度，包括《辐射安全管理委员会岗位职


责》《辐射防护和安全管理制度》《辐射装置检修维护制度》《辐射装置台账管理制度》


《辐射工作人员教育培训制度》《辐射安全和防护监测制度》《档案管理制度》《辐射


工作人员岗位职责》《射线装置操作规程》《个人剂量管理规定》《辐射事故应急预案》


等制度。


（2）辐射工作人员管理


建设单位拟配置 2 名辐射工作人员。


①配置数量合理可行性


根据本项目 X射线探伤机的操作需求，项目配置 2名辐射工作人员操作设备，在工


作时间上分配是可行的。


②个人剂量管理


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二十三条规定：生产、销


售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立


辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监


测结果等材料。发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及


时报告辐射安全许可证发证机关。个人剂量档案应当终生保存。另外，辐射工作人员上


岗期间，必须正确佩戴个人剂量计，并对个人剂量计严格管理，不允许将个人剂量片相







57


互传借，不允许将个人剂量片带出建设单位。


建设单位拟按要求给每名辐射工作人员配置个人剂量计，并严格按监测计划委托具


有个人剂量监测资质的单位对其进行个人照射累积剂量监测，并建立个人剂量档案。


③辐射安全培训


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定：生产、销售、


使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照生态环境部审定的辐射安全培训和考试


大纲，对直接从事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全


培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。


根据生态环境部 2019年 12月 24 日印发的《关于核技术利用辐射安全与防护培训


和考核有关事项的公告》的规定：自 2020年 1月 1日起，有辐射安全与防护培训需求


的人员应通过生态环境部的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：


http://fushe.mee.gov.cn）学习相关知识、报名并参加考核，考核成绩单有效期 5年。


本项目辐射工作人员待通过辐射防护与安全培训并考核合格后方可上岗。


④职业健康体检


辐射工作人员上岗前，应当进行上岗前的职业健康检查，符合辐射工作人员健康标


准的，方可参加相应的辐射工作。上岗后辐射工作人员应定期进行职业健康检查，两次


检查的时间间隔不超过 2年，必要时可增加临时性检查。辐射工作人员脱离放射工作岗


位时，放射工作单位应当对其进行离岗前的职业健康检查。


本项目辐射工作人员拟按要求进行上岗前的职业健康检查，建设单位拟定期组织辐


射工作人员到有资质的医院进行体检，建立个人健康档案，并长期保存。


（3）年度评估


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条规定：生产、销售、


使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全


和防护状况进行年度评估，并于每年 1月 31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。


建设单位拟按要求建立年度评估制度，并按照规定于每年 1月 31日前向发证机关


提交上一年度的评估报告。年度评估报告包括辐射安全和防护设施的运行与维护情况、


辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况、辐射工作人员变动及接受辐射安全和防


护知识教育培训情况、射线装置台账、场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数


据、辐射事故及应急响应情况、存在的安全隐患及其整改情况和其他有关法律法规规定


的落实情况等方面的内容。







58


（4）档案管理


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第二十三条规定：生产、销


售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立


辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监


测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射


工作三十年。


辐射安全与防护管理档案资料分以下九大类：“制度文件”、“环评资料”、“许


可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档


案”、“年度评估”、“辐射应急资料”。公司应根据自身辐射项目开展的实际情况将


档案资料整理后分类管理。


建设单位拟认真落实相关制度和规定，所有在岗辐射工作人员均进行职业健康体检


（两次检查的时间间隔不应超过 2年）、个人剂量检测、辐射安全与防护培训，并将职


业健康体检报告、个人剂量监测报告、辐射安全培训合格证等建立档案进行保存。


（5）核安全文化建设


核安全文化是从事核安全相关活动的全体工作人员的责任心，对于核技术利用项目


核安全文化的建设要求建设单位树立并弘扬核安全文化。核安全文化表现在核技术利用


单位的相关领导与员工及最高管理者具备核安全文化素养及基本的放射防护与安全知


识。企业应建立核安全意识责任化体系，明确核技术利用单位各层次人员的职责、不断


识别企业内部核安全文化的弱化处并加以纠正。将核安全文化的建设贯彻在核技术利用


项目的各个环节，确保项目的辐射安全。


具体操作参考如下：


①建设单位组织核安全文化培训，制定出符合自身发展规划的核安全文化，严格落


实岗位职责，对隐瞒虚报“零容忍”，对违规操作“零容忍”；


②建设单位建立有关的部门管理，通过专项的管理能够让核安全文化一步步落实到


员工的工作过程中，并让核安全文化建设更加有效。


12.3从事辐射活动能力评价


根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定，建设单位从事


辐射活动应具备相应的条件，对建设单位从事的辐射活动能力评价如表 12-1。


表 12-1 从事本项目辐射活动能力评价


应具备条件 落实情况


使用Ⅱ类射线装置的工作单位，应当设有专门的辐


射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具


建设单位拟设置专门的辐射安全与环境保护


管理机构，或者至少有 1名具有本科以上学历







59


有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与


环境保护管理工作。


的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管


理工作。


从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专


业知识及相关法律法规的培训和考核。


本项目配置的辐射工作人员将按照规定参加


培训并考核合格后上岗。


射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员


和公众受到意外照射的安全措施。


铅房有足够厚的铅板以及铅门进行屏蔽；设备


配置门机联锁、电离辐射警示标志以及工作状


态指示灯、声光报警灯、紧急停机按钮、固定


式剂量监测报警装置。


有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全


保卫制度、设备检修维护制度、射线装置使用登


记制度、人员培训计划、监测方案等。


本项目建成运营前，建设单位拟将按照相关规


定和要求制定健全的操作规程、岗位职责、辐


射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、


射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测


方案等，并将相应制度张贴上墙。


配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和


监测仪器，包括个人剂量计。


本项目建成运营前，建设单位拟按要求配备个


人剂量计、个人剂量报警仪和便携式 X-γ辐射


剂量率仪、套固定式剂量监测报警装置等。


有完善的辐射事故应急措施。
项目投运前，建设单位拟按要求制定辐射事故


应急预案。


根据上表可知，在本项目建设完成运营前，建设单位在认真落实上述要求后，方具


备从事本项目辐射活动的能力，并及时按照辐射环境管理要求办理《辐射安全许可证》，


在许可范围内从事辐射工作，最终在本项目通过竣工环境保护验收后，方可投入运行。


12.4辐射监测


根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法规和标准，必须对辐射


工作人员个人受照剂量进行监测、探伤工作场所及邻近环境监测，开展常规的防护监测


工作。


本项目建设后，在验收及每年例行监测时应委托资质单位对设备铅房及操作位、环


境保护目标进行监测，日常使用便携式 X-γ剂量率仪，或委托有资质的单位定期对铅


房周围环境（包括监督区）进行监测，按规定要求开展各项目监测，做好监测记录，存


档备查。辐射监测内容包括：


（1）个人剂量监测


对辐射工作人员进行个人照射累积剂量监测。要求辐射工作人员在工作时必须正确


佩戴个人剂量计，并将个人剂量结果存入档案。个人剂量监测应由具有个人剂量监测资


质的单位进行。


监测频率：常规检测一般为 1个月，最长不超过 3个月；如发现异常可加密监测频


率。


（2）工作场所环境监测







60


为保证项目辐射工作场所的安全，项目建成后的监测包括验收监测、例行监测和日


常监测。


①验收监测：项目建成后、辐射防护设施等发生大的变化、设备大修等之后进行验


收监测，委托有资质单位监测。监测结果交生态环境主管部门存档。


②例行监测：每一年监测一次，委托有资质单位监测。监测结果纳入年度评估报告


提交生态环境主管部门。


③日常监测：每一季度监测一次，由建设单位自行监测。做好监测记录，存档备查，


发现问题及时整改。


表 12-2 监测场所及监测项目计划表


场所名称 监测内容 监测项目 监测点位 监测依据 监测周期


X光室


周围剂量


当量率


验收监测
通过巡测，发现辐射水平


异常高的位置；防护门的


中间和门缝四周；装置屏


蔽体外 30cm处，每个面


至少测 1个点；操作位；


保护目标。


《辐射环境监测技术


规范》（HJ61-2021）、


《工业探伤放射防护


标准》（GBZ 117-2022）


竣工验收


例行监测 1次/年


日常监测 1次/季


个人剂量


监测


个人剂量


当量
所有辐射工作人员


《职业性外照射个人


监测规范》


（GBZ128-2019）
3个月/次


（3）安全检查维护


建设单位应按照相关法规及《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）要求对 X


射线探伤机进行安全检查维护，建立相应的检查维护制度。安全检查维护见下表。


表 12-3 安全检查维护要求


类型 对象 内容 频次


检查
X射


线探


伤机


门机联锁装置、工作状态指示灯、急停按钮 日检


a)外观是否存在可见的损坏；b)电缆是否有断裂、扭曲以及配件破


损；c)液体制冷设备是否有渗漏；d)安全联锁是否正常工作；e）报


警设备和警示灯是否正常运行；f)螺栓等连接件是否连接良好；g)
机房内安装的固定辐射检测仪是否正常


日检


a)电气安全，包括接地和电缆绝缘检查；b)冷却单元检查；c)所有的


联锁和紧急停机开关的检查；d)制造商推荐的其他常规检测项目。


定期（建议每


季度一检）


维护


设备维护包括 X射线探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测。


当设备有故障或损坏，需更换零部件时，应保证所更换的零部件都


来自设备制造商。应做好设备维护记录。


年检


12.5辐射事故应急


（1）辐射事故应急预案


建设单位拟根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《重庆市辐射污染







61


防治办法》等相关要求，制定《辐射事故应急预案》，包括应急处理领导小组、应急处


置流程等内容。


（2）辐射事故应急处置措施


《辐射事故应急预案》中应明确：一旦发生辐射事故，辐射工作人员立即停机，立


即向建设单位应急领导小组汇报，说明事故发生时间、原因、地点等情况。建设单位根


据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》在事故发


生后 2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向市、区生态环境部门报告。造成或可能


造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。


（3）培训与演练


建设单位拟定期组织学习应急预案，按照相关法律法规要求，每年至少组织员工进


行一次辐射突发事故应急演练。


12.6 辐射安全与管理投资估算


项目环保投资估算表见下表。


表 12-4 辐射安全与管理投资估算


内容 措施 投资（万元）


管理制度、应急措施、警示标志 制度上墙、警示标志 0.5


辐射防护与安全措施
设备门机联锁、紧急停机按钮、工作状态指示


灯、声光报警灯等
设备自带


防护监测设备
个人剂量计、个人剂量报警仪、便携式 X-γ辐


射剂量率仪、固定式场所辐射探测报警装置
4


环保手续 环评、验收、监测、办证等 10.5
合计 15


12.7 环保竣工验收


建设单位应根据核技术利用项目的开展情况，按照《建设项目竣工环境保护验收暂


行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影


响类》（生态环境部公告 2018年第 9号）、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规


范 核技术利用》（HJ 1326-2023）的相关要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，


自行或委托有能力的技术机构编制验收报告，并组织由设计单位、施工单位、环境影响


报告表编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等成立


的验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式开展验收工作。建设项


目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验


收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本工程竣工环境保护验收一览表见下表。







62


表 12-5 环保设施竣工验收内容和要求一览表


序号 验收内容 验收要求 备注


1 设备
X射线探伤机 1台，最大管电压为 225kV，最大管


电流为 8mA。
不发生重大变更


2 环保资料
项目建设的环境影响评价文件、环评批复、有资质


单位出具的验收监测报告等。
齐全


3 环境管理


有辐射环境管理机构，设专人负责，制度上墙。制


度包含操作规程、放射防护和安全保卫制度、设备


保养制度、人员培训计划、监测方案、应急预案等。


齐全


4 防护措施


门机联锁：X射线探伤机设置门机联锁装置；


紧急停机：X射线探伤机内和操作台设置紧急停机


按钮，按下任意一个按钮 X射线探伤机高压电源立


即被切断，X射线探伤机停止出束；


工作状态指示灯：X射线探伤机自带屏蔽铅房上方


设置工作状态指示灯，分为红绿黄三色，红色灯亮


为“照射”信号，黄色灯亮为“预备”信号，绿色


灯亮为停止照射信号。操作台黄灯亮为“照射状态”。


主控钥匙：在操作台上设置主控钥匙开关，主控钥


匙开关有 3个位置，分别为“关机”、“待机”、


“开机”，主控钥匙只有在关机或待机状态时才能


拔出，该钥匙由操作人员负责保管。


声光报警灯：拟安装的工作状态指示灯具有声音提


示装置功能，铅房内外均能听到报警声音，设备出


束时，红色灯闪烁并发出蜂鸣声音，表示设备为“照


射”状态；黄色灯亮为“预备”状态。


视频监控装置：安装 1 套视频监控装置，2 个摄像


头安装在铅房内，监视器设置在操作台。


机械通风；X射线探伤机设置机械通风，有效通风


换气次数不小于 3次/h；
监测设备：每名辐射工作人员各配置 1枚个人剂量


计、1 台个人剂量报警仪；配置 1 套固定式场所辐


射探测报警装置、1台便携式 X-γ辐射剂量率仪。


符合相关要求


5
防护监测


设备


每名辐射工作人员各配备 1枚个人剂量计和 1台个


人剂量报警仪。配备 1台便携式X-γ辐射剂量率仪、


1套固定式剂量监测报警装置。


个人剂量计按规定定期


进行计量检定；定期对


屏蔽铅房外（包括监督


区）进行剂量监测。


6 人员要求 培训合格上岗，定期复训。 /


7 电离辐射


剂量管理目


标限值


辐射工作人员：5mSv/a，100μSv/周
公众成员：0.1mSv/a，5μSv/周


GBZ 117-2022、
GBZ/T250-2014、
GB18871-2002


屏蔽铅房周


围剂量当量


率控制


屏蔽铅房各侧屏蔽铅房外 30cm处瞬


时剂量率≤2.5μSv/h
GBZ 117-2022、
GBZ/T250-2014







63


表 A.1 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（污染影响类）


填表时间：2025 年 10 月 12 日


一、基本信息


企事业单位名称 重庆卓通汽车工业有限公司 建设地点
重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号（龙


兴园区）


地理坐标
E：106°45′37.59″


N：29°40′46.05″
行业类别


五十五-172 核技术


利用建设项目
排污许可管理类别 简化管理


证书编号或排


污登记编号
/


劳动定员及生产制度 2 名辐射工作人员，两班制 年生产时间 每年曝光约 333.3h 产品方案及生产能力 /


主要原料及用量 / 主要辅料、燃料及用量 /


主要污染物总量 本项目为核技术利用建设项目，无总量


环评、竣工环保验收情况


项目名称 批准书文号 审批部门 验收情况


重庆汽车零部件生产基地


建设项目（汽车零部件项


目）


渝（两江）环准〔2015〕


307 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


年产5000辆专用车建设项


目（专用车项目）


渝（两江）环准〔2016〕


007 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆汽车零部件生产基地


扩建项目（扩建项目）


渝（两江）环准〔2016〕


250 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


CN112B15 桥壳焊接本地化


项目（桥壳焊接项目）


渝（两江）环准〔2018〕


021 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收







64


重庆汽车零部件生产基地


扩建项目新增注塑机项目


（注塑机项目）


渝（两江）环准〔2018〕


080 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆卓通主减线本地化项


目（主减线项目）


渝（两江）环准〔2019〕


022 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆卓通车架焊接线项目


（车架焊接项目）


渝（两江）环准〔2019〕


223 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆卓通货箱生产线扩建


项目（货箱项目）


渝（两江）环准〔2020〕


092 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆卓通制动盘机加工线


扩建项目（制动盘项目）


渝（两江）环准〔2020〕


097 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆卓通P01车架总成焊接


生产线扩建项目


渝（两江）环准〔2021〕


190 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


重庆卓通二期工程建设项


目（标准厂房项目）


渝（两江）环准〔2017〕


135 号
重庆市生态环境局两江新区分局 已验收


轻量化镁合金零部件智能


生产线技改项目


渝（两江）环准〔2025〕


77 号
重庆市生态环境局两江新区分局 未验收


风险评估、应急预案备案


情况


风险评估报告、应急预案


名称
备案时间 备案编号 备案受理部门


/ / / /


环境管理制度及机构 /


二、监督检查内容


内容


分类


主要生产/公


用单元


生产线（公用单


元）名称


主要生产


设备 数量


排放形


式


环保措施


及其工


参数或


能力


污染物种


类


对应排放


口


排放口


类型


排放口高度/


排放去向


执行标


准


排放浓


度限值


排放速率


限值


建设情


况







65


艺


大气环境 / / / / / / / / / / / / / / /


地表水环境 / / / / / / / / / / / / / / /


公用单元 / / / / / / / / / / / / / / /


声环境 / / / / / / / / / / / / / /


辐射环境


环境保护措施：1 分区管理。2 设备自带有多种固有安全性。3 屏蔽防护措施。4 辐射安全措施。


环境保护目标达标情况：铅房各屏蔽体外周围剂量当量率均小于 2.5μSv/h，辐射工作人员、公众成员的年附加有效剂量均低


于剂量管理目标的要求（辐射工作人员≤5mSv/a，公众成员≤0.1mSv/a）。本项目所致周围 50m 范围内环境保护目标的影响较小，


对环境的影响可以接受。


监测要求：1 辐射工作人员进行个人照射累积剂量监测。三个月测读一次个人剂量计；如发现异常可加密监测频率。2 辐射环


境监测点位：铅房四周墙体、顶棚、防护门外 30cm处以及屏蔽体穿墙管线等薄弱处。监测频次：验收时监测一次；定期监测


每个季度一次，每年委托有资质单位监测一次；涉及设备发射剂量率或防护设施维修后监测一次。


新建


固体废物


固体废物名称 属性 危险废物编码 年产生量 贮存方式
利 用 处 置


方 式或去向
利用或处置量 暂存设施情况 环境管理要求 /


/ / / / / / / / / /


/ / / / / / / / / /


/ / / / / / / / / /


/ / / / / / / / / /


土壤及地下水 / / / /


生态保护 / / / /


环境风险防范


①检修、调试应由专业技术人员进行，绝不允许随便拆走探伤机及机架上的屏蔽材料，不允许加大照射面积。完好的便携式 X-γ


辐射剂量率仪和个人辐射报警仪、联锁装置等，可提供纵深防御。不得擅自改变、削弱或破坏曝光室屏蔽防护结构，如开孔洞、


砸墙等。


②撤离铅房时应清点人数，辐射工作人员用视频监控系统对铅房内进行扫视，确认无人停留在内并关闭防护门后才能开始进行


出束操作。同时，如遇 X 射线出束情况下人员滞留铅房内，控制室人员、滞留人员应立即按下急停按钮，停止照射。


③定期检查铅房的门机联锁、灯机联锁装置、声光警示系统的有效性，发现故障及时清除，严禁违规操作。对项目布置的急停


/







66


开关进行显著的标识，出现问题时，应就近按下急停开关。对于本项目涉及的安全控制措施的各机构及电控系统，应制定定期


检查和维护的制度。确保安全装置随时处于正常工作状态。若辐射安全与防护措施损坏应立即停止使用，修复后再投入使用。


环境风险防范


④利用便携式 X-γ辐射剂量率仪，定期巡查铅房屏蔽体的屏蔽效能，做好记录，重点巡测防护门门缝、穿墙管线孔等防护薄弱


环节，以确保屏蔽体有足够的屏蔽能力。若发现问题，应及时解决，不得在屏蔽体出现问题后继续探伤作业。另外，辐射工作


人员必须加强专业知识学习、培训，严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，保证按照要求进行探伤工作。


/


施工期环保措


施
采取选择低噪声设备、施工人员生活污水依托厂区现有污水处理站、一般固废交环卫部门处理。 /


主要环境保护


目标
序号


环境保护目标名称 方向 水平距离 高差 基本情况 影响人群
影响因


素


1
厂区道路、绿化


东北
约 1~22m / 约 10人 公众成员


X 射线


冲焊车间、预留区 1 约 22~50m约 1.5m 约 20人 公众成员


2
实验室、盥洗室、物料区、工段园地


东南
约 1~32m / 约 20人 公众成员


厂区道路 约 32~50m / 约 10人 公众成员


3 产品周转区、包装库存区、预留区 3 南 约 6~50m / 约 5 人 公众成员


4 预留区 2、预留区 3 西南 约 2~3 / / 公众成员


5
机加区、产品周转区、模具维修区、模


具存放及中转区
西 约 21~50m / 约 20人 公众成员


6 预留区 4 西北 约 4~50m / / 公众成员


7 X光室 / 紧邻 / 辐射工作人员


其他环境管理


要求


大气环境管理要


求


重污染天气应对要求 / 是否按相关要求执行 /


环境质量限期达标规划要求 / 是否按相关要求执行 /


水环境管理要求 / 是否按相关要求执行 /


台账管理要求 / 是否按相关要求执行 /


自行监测管理要


求（含自动监测


要求）


/ 是否按相关要求执行 /
自行监测结果是否有超标情况


（如有请说明具体情况）
/







67


环境信息公开要


求
/


环境防护距离要


求
/ 是否按相关要求执行 /


其他 / 是否按相关要求执行 /







68


表 13 结论与建议


13.1结论


13.1.1项目概况


在冲焊联合厂房镁铝压铸车间 X光室设置 1台 XYD-225型工业 X射线无损探伤检


测设备（以下简称 X射线探伤机，Ⅱ类射线装置，其最大管电压为 225kV、最大管电流


为 8mA），项目 X光室面积约 60m2。


总投资 60.177万元，其中环保投资 15万元，占总投资的 25%。


13.1.2产业政策符合性分析结论


根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“第一类 鼓励类”中“三十一、科


技服务业”中的第 1条“质量认证和检验检测服务”，项目 X射线探伤机用于建设单位


生产产品质量检测，属于产业结构调整指导目录中的鼓励类。项目建设符合国家产业政


策。


13.1.3实践正当性分析结论


本项目用于对公司生产的车桥进行 X射线固定式无损探伤检测，以确保产品质量与


安全。项目 X射线探伤机的应用，对产品的无损质量检验有其他技术无法替代的特点，


项目建设为公司生产质量提供无损探伤检测保障，对其产品质量保证可以起到十分重要


的作用，具有明显的社会效益；随着公司产品质量与性能水平的提高，在保障其产品质


量安全的同时也将创造更大的经济效益。项目采取的辐射防护安全设施与措施符合要


求，对环境的辐射影响在可接受范围内。


项目对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益远大于其对环境的辐射影响及


可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中


辐射防护“实践正当性”的原则与要求。


13.1.4辐射环境质量现状


根据监测统计结果可知，本项目场址及周围环境γ辐射剂量率的监测值在 53nGy/h～


92nGy/h（未扣除宇宙射线），根据《2024年重庆市生态环境状况公报》环境γ空气吸


收剂量率平均值 96.1nGy/h（未扣除宇宙射线的响应值），本项目所在场址环境γ辐射


剂量率在重庆市辐射环境背景值正常涨落范围内。


13.1.5选址可行性及布局合理性


本项目铅房拟设置于冲焊联合厂房镁铝压铸车间 X 光室内，该厂房实行封闭式管


理，非厂内工作人员未经允许不得入内。铅房周围活动人员较少，有利于辐射防护。本


项目 50米范围内均为重庆卓通汽车工业有限公司内部，不涉及外部区域。综上，项目


选址可行。







69


本项目 X光室设置在位于冲焊联合厂房镁铝压铸车间，东北侧紧邻厂区道路，东南


侧紧邻实验室，西南侧紧邻过道，西北侧紧邻预留区，楼上和楼下无建筑。X射线探伤


机自带屏蔽铅房和独立操作台，操作台设置位置均避开了主射线方向。本项目检测对象


为大型工件，X射线探伤机仅设置 1个对开铅门用于工件进出和设备维修，人工把工件


搬到待检小车，小车通过轨道自动进入铅房内。X射线探伤机相关高压发生器、冷却器、


电控柜等辅助部件均设置于铅房外，便于维护维修。因此，本项目平面布局满足《工业


探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的要求，布局合理


13.1.6辐射防护与安全措施


建设单位对 X射线探伤机辐射工作场所进行分区管理，X射线探伤机铅房内部为控


制区，X射线探伤机铅房外、X光内为监督区。


X射线探伤机自带有多种固有安全性，如：开机时系统自检、过失电流保护、过电


压保护、继电保护等，能很好地保证 X射线探伤机自身的稳定性和安全性。


本项目X射线探伤机铅房主要采用钢+铅+钢的屏蔽体结构对X射线进行屏蔽防护，


屏蔽厚度充分考虑了 X射线主射、散射、漏射影响。根据核算，各铅房屏蔽体防护厚度


均能满足《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）及《工业探伤放射防


护标准》（GBZ117-2022）屏蔽防护的节等铸造工件的无损检测。本项目 X射线探伤机


各侧屏蔽体外 30cm处周围剂量当量率小于 2.5μSv/h。缝隙处屏蔽体之间有足够的搭接


宽度，穿越屏蔽体的线缆口、通风口均采用了不低于同侧屏蔽体防护厚度的铅防护罩进


行屏蔽补偿，不影响屏蔽效果。


本项目 X射线探伤机设计建设具有冗余性、多元性与独立性的辐射防护安全联锁设


施与措施，包括主控钥匙、门机联锁、紧急停机按钮、工作状态指示灯和声音提示装置、


视频监视装置、电离辐射警告标志和中文警示说明等辐射安全防护措施，配备符合开展


项目要求的监测仪器设备。X射线探伤机设置机械排风系统，确保铅房内具有良好的通


风。


综上所述，本项目采取的辐射安全与防护措施满足《工业探伤放射防护标准》


（GBZ117-2022）及《工业 X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）的相关要


求。


13.1.7环境影响分析结论


（1）辐射剂量率影响预测结论


环评核算分析，项目 X射线探伤机工作时，自屏蔽铅房屏蔽体的屏蔽防护厚度能满


足屏蔽防护要求，其屏蔽体外（包括铅房顶部、防护门外）的周围剂量当量率均小于


2.5μSv/h，符合《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)《工业 X 射线探伤室辐射屏







70


蔽规范》（GBZ/T250-2014）等相关标准及辐射防护安全要求。


（2）个人剂量影响预测结论


根据建设单位提供的项目探伤工作量，经环评核算，项目探伤工作人员所受到的年


有效剂量低于辐射工作人员剂量管理目标（5mSv/a），项目所致非辐射工作人员和公众


成员的附加年有效剂量亦低于其剂量管理目标（0.1mSv/a），均符合《电离辐射防护与


辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及相关标准的要求。


（3）非辐射环境影响分析结论


X 射线探伤机工作过程中会使自带屏蔽铅房内的空气电离产生少量的臭氧和氮氧


化物，本项目 X射线探伤机后侧设置 1台排风扇，排风扇排风量约 118m3/h，每小时有


效通风换气次数约为 9次。废气经排风口排入 X光室，X光室拟设置排风量约为 150m3/h


的排风机，废气经 X光室顶部排风口排入室外，室外排风口朝向东北侧厂区道路，避免


了朝向人员活动密集区，故本项目废气不会对辐射工作人员及公众成员造成不利影响。


本项目辐射工作人员产生的少量生活污水依托园区现有污水处理站处理后排入市


政污水管网，最终排入污水处理厂进行处理，对地表水环境影响较小。


项目所产生的生活垃圾依托园区现有生活垃圾收集系统收集后交由市政环卫部门


统一处理；报废的 X射线探伤机按照相关要求对其装置内的 X射线管进行去功能化后，


整体交由废品回收单位回收，保留回收手续并做好相关记录存档。项目所产生固废均能


得到妥善处置，对周围环境的影响可以接受。


13.1.8辐射环境管理


本项目运行前，建设单位拟按要求成立辐射工作安全管理委员会，按照相关规定制


定相应的管理制度和辐射事故应急预案。辐射工作人员按要求通过辐射安全和防护专


业知识及相关法律法规的培训和考核，进行岗前职业健康检查，配备个人剂量计，并建


立辐射人员个人剂量档案。建设单位在认真落实环评要求后，方具备从事本项目辐射活


动的能力。


13.1.9综合结论


综上所述，轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目（工业 X射线部分）符合国家


产业政策，选址和布局合理。在完善相应的污染防治措施和环境管理措施后，项目运行


时对周围环境和人员产生的影响满足环境保护的要求。因此，从环境保护的角度来看，


该建设项目是可行的。







附图1 项目所在地地理位置示意图


本项目


N





		表1 项目基本情况

		1.3建设内容及工程规模

		（1）项目概况

		项目名称：轻量化镁合金零部件智能生产线技改项目（工业X射线部分）

		建设单位：重庆卓通汽车工业有限公司

		建设性质：改建

		建设地点：重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号（龙兴园区）冲焊联合厂房镁铝压铸车间X光室

		建设规模：公司拟在冲焊联合厂房镁铝压铸车间北侧空置房间设置X光室，总建筑面积约60m2，拟购置1台X

		项目投资：总投资60.177万元，其中环保投资15万元，占总投资的25%。

		施工工期：1个月

		根据建设单位提供的资料，本项目X射线探伤机预计全年曝光次数共计约2000次（约45次/周），单个工件

		1.4项目外环境关系及环境保护目标

		1.5选址可行性

		1.6与项目有关的环境保护问题

		1.6.1现有环保手续履行情况

		现有项目环保手续履行情况如下表所示。

		表1-7 现有项目环保手续履行情况



		1.6.2原有核技术利用情况

		1.7依托现有工程可行性分析



		表2 放射源

		表3 非密封性放射物质

		表4 射线装置

		表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

		表6 评价依据

		表7 保护目标与评价标准

		7.1评价范围

		7.2环境保护目标

		7.3评价标准

		7.3.1《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

		7.3.2《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）

		7.3.3《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）



		表8 环境质量和辐射现状

		本项目位于重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号（龙兴园区）冲焊联合厂房镁铝压铸车间X光室，项目地理位置图见

		8.2环境质量和辐射现状



		JL2505000144

		20260521

		0.81

		表9 项目工程分析与源项

		本项目X射线管为单级金属陶瓷X射线管（型号HPX-225/11），安装在铅房内的C形臂一端。本项目X

		9.1.2.2工作原理及工艺流程

		（1）工作原理

		①X射线产生原理

		②数字成像原理

		X射线探伤机是新一代的无损检测设备，以数字实时成像的技术，取代传统的拍片方式。通过X射线管产生的X射

		（2）工艺流程

		①接收待检工件：车间工作人员将待检工件运至X光室；本项目操作人员接收待检工件后进行信息登记；

		②开机自检：操作人员打开X射线探伤机，启动系统自检工作；

		③工件摆放及调整：操作人员打开铅门，将受检工件固定安放在检测平台上并确保其稳定性；操作人员关闭铅门，

		④安全检查：操作人员通过视频监控确认铅房内部无人员滞留，检查门机联锁等安全装置系统都启动并正常。

		⑤参数设置：操作人员根据工件的尺寸设置管电压、管电流等检测参数；

		⑥出束检测：主控钥匙先旋转至“开”，电源接通指示灯亮（绿色），设备自检，冷却器、铅门联锁、急停按钮、

		⑦数据重建：采集结束后通过计算机算法，对采集得到的数据进行处理，生成采集图像，分析检测结果，出具检测

		⑧结束检测：打开铅门取出受检工件，同时将下一个待检工件放置到检测平台上准备下一个检测过程或者结束工作

		整个过程操作人员均不进入铅门内部，只有设备需要维修时，经过专业培训的维修人员在设备断电情况下佩戴个人

		（3）工作负荷



		表10 辐射安全与防护

		本项目X射线探伤机自带屏蔽铅房，主要采用钢+铅+钢的屏蔽体结构对X射线进行屏蔽防护，防护厚度充分考虑



		表11 环境影响分析

		11.1建设阶段对环境的影响

		11.2运行阶段对环境的影响

		11.2.1辐射环境影响理论计算



		表12 辐射安全管理

		12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置

		12.4辐射监测



		表13 结论与建议

		13.1.4辐射环境质量现状

		13.1.6辐射防护与安全措施

		13.1.8辐射环境管理






