重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告

渝环（两江）字〔2025〕50号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年5月12日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年5月12日—2025年5月16日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。

反馈意见受理方式：

电子邮箱：cqhbljfj@163.com；
传真：023-63411355；

通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼；

邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	50
	轨道交通15号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山110kV线路工程）


[image: image1.emf]4重庆轨道交通15号线一期工程（公示版）.pdf



	重庆市两江新区境内
	重庆市铁路（集团）有限公司
	重庆宏伟环保工程有限公司
	报告表
	2025年5月12日


_1234567890/4��������ͨ15����һ�ڹ��̣���ʾ�棩.pdf














- 1 -


一、建设项目基本情况


建设项目名称
轨道交通 15号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山 110kV


线路工程）


项目代码 2020-500000-53-01-145095


建设单位联系人 易同兴 联系方式 18*****70


建设地点 重庆市两江新区人和街道、龙兴镇


地理坐标


大云-九曲河 110kV线路


起点：106度 30分 0.244秒，29度 39分 9.534秒；


终点：106度 30分 0.727秒，29度 39分 10.113秒。


官山-铜锣山 110kV线路


起点：106度 46分 25.513秒，29度 40分 14.291秒；


终点：106度 43分 59.530秒，29度 40分 55.406秒。


建设项目


行业类别


161输变电工


程


用地（用海）面积


（m2）/长度（km）


无永久占地，临时占地约


16845 ㎡，新建电缆线路路


径总长 4.49km


建设性质


新建（迁建）


改建


扩建


技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


重大变动重新报批项目


项目审批（核准/


备案）部门（选填）


重庆市发展和


改革委员会


项目审批（核准/


备案）文号（选填）
渝发改交通[2020]1655号


总投资（万元） 3000 环保投资（万元） 30


环保投资占比（%） 1 施工工期 6个月


是否开工建设
否


是：


专项评价


设置情况


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，


设置电磁环境影响评价专题。







- 2 -


一、建设项目基本情况


规划情况


规划名称：《重庆市“十四五”电力发展规划》；


审批机关：重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局；


审批文件名称及文号：《重庆市发展和改革委员会、重庆市能源


局关于印发重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）的


通知》（渝发改能源〔2022〕674号）。


规划环境影响


评价情况


规划环评名称：《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025


年）环境影响报告书》；


审批机关：重庆市生态环境局；


审批文件名称及文号：《关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021


—2025年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365


号）。


规划及规划环


境影响评价符


合性分析


1.1规划符合性分析


1.1.1与《重庆市“十四五”电力发展规划(2021—2025年）》的符


合性分析


根据《重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局关于同意将


南隆线改接至楠竹山开关站 500千伏线路等工程增补纳入“十四


五”电力发展规划的通知》（渝发改能源〔2023〕1021号）可知，


本工程大云-九曲河 110kV线路属于轨道 15号线九曲河专用站 110


千伏扩配套工程中的内容，官山-铜锣山 110kV线路属于轨道 15


号线铜锣山专用站 110千伏扩配套工程中的内容，均已增补纳入


重庆市“十四五”电力发展规划，符合规划要求。


1.1.2 与《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境


影响报告书》的符合性分析


《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影


响报告书》中对于输变电项目，就生态环境减缓措施提出要求：


输变电线路走向，有效避让敏感区，减缓生态影响。电网建设对


生态环境的影响主要集中在施工期，在规划选址、选线阶段应尽


量优化布局，从源头减缓生态影响。同时在开发过程中提出减缓







- 3 -


一、建设项目基本情况


措施，开发结束后进行生态修复和补偿。就电磁环境提出要求：


变电站、升压站和送电线路的建设应满足《城市电力规划规范》


《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》等相关要


求。采取屏蔽、隔声墙等措施，确保监控点处工频电场强度和磁


感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。


本工程与《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）


环境影响报告书》中的生态环境管控要求符合性见表 1-1。


表 1-1 本工程与《重庆市“十四五”电力发展规划环境影响报告书》生态


环境管控要求符合性分析


类别 规划环评生态环境管控要求 本工程符合性分析
符合


性


空间


布局


约束


（1）需与最新法定有效的自


然保护地、国土空间“三区三


线”划定成果衔接，严格落实


自然保护地、国土空间用途管


制等要求，避让生态环境敏感


区。


（2）升压站和变电站避免在


集中居民区选址。


（3）输电线路避免穿越集镇、


大型村屯等居民房屋密集分


布区域。


（1）本工程新建电缆通道


敷设电缆线路，根据国土


空间“三区三线”划定成


果，本工程线路路径不涉


及生态环境敏感区。


（2）本工程不涉及变电


站。


（3）本工程线路路径沿道


路走线，不涉及居民房屋


密集分布区域。


符合


污染


物排


放管


控


（1）升压站和变电站站界电


磁环境满足《电磁环境控制限


值》（GB8702-2014）相关规


定。


（2）输电线路下方为耕地、


园地、牧草地、畜禽饲养地、


养殖水面、道路等场所时，距


地 1.5m 处电场强度、磁感应


强度满足不大于 10kV/m、


100μT 的公众曝露控制限值


要求；线路下方为居民点、学


校、医院、办公区时，距地


1.5m 处电场强度、磁感应强


度满足不大于 4kV/m、100μT
的公众曝露控制限值要求。


（1）本工程不涉及变电


站。


（2）本工程线路为电缆线


路，无架空线路，根据电


磁环境影响分析，本工程


电缆线路对周围的电磁环


境影响较小，电场强度、


磁 感 应 强 度 均 小 于


4kV/m、100μT 的公众曝


露控制限值要求。


符合


环境


风险


管控


升压站和变电站主变下方设


置集油坑，配套建设的事故油


池有效容积不小于主变绝缘


油量并具备油水分离功能，池


底池壁防腐防渗处理。


本工程不涉及变电站建


设。
符合







- 4 -


一、建设项目基本情况


根据对比分析可知，本工程符合《重庆市“十四五”电力发


展规划环境影响报告书》中的生态环境管控要求，与规划环评结


论相符。


1.1.3与规划环评审查意见的符合性分析


本工程与《关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025


年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365号）的


符合性分析见表 1-2。


表 1-2 本工程与规划环评审查意见的符合性分析表


序


号


规划优化调整建议及实施的


主要意见
本工程符合性分析 符合性


1


严格保护生态空间，优化规划


空间布局。将生态保护红线、


自然保护地等生态环境敏感


区作为保障和维护区域生态


安全的底线，按照生态优先的


原则，依法实施保护。涉及一


般生态空间的项目应严格控


制占地范围，采取相应的环境


保护和生态修复措施，保证生


态系统结构功能不受破坏。


本项目不涉及生态保护


红线、自然保护地等生态


环境敏感区；项目施工时


严格控制占地范围，完工


后立即进行植被恢复等，


保证生态系统结构功能


不受破坏。


符合


2


严守环境质量底线，加强环境


污染防治。合理确定升压站选


址、 输变电线路路径和导线


对地高度，确保站界和线路下


方电场强度和磁感应强度符


合电磁环境相关标准；升压站


危险废物分类收集后交由有


相应危险废物处理资质的单


位处置。


本项目为地下电缆输电


线路的建设，根据电磁环


境影响分析，本项目地下


电缆线路建成运行后，电


磁环境保护目标的工频


电场强度、磁感应强度均


低于《电磁环境控制限


值》（GB8702-2014）的


限值要求。本项目不涉及


变电站。


符合


3


完善生态影响减缓措施，落实


生态补偿机制。优化取、弃土


场设置，弃土及时清运严禁边


坡倾倒，弃土、弃渣应运至指


定地点集中堆放。风电、光伏、


输变电项目严格控制占地面


积和施工范围，合理规划临时


施工设施布置，减少生态环境


破坏和扰动范围。


本项目开挖的土石方在


电缆通道施工结束后运


至合法渣场处置；限制施


工范围。不在施工范围外


乱倒建筑垃圾以避免破


坏植被，合理规划临时施


工设施布置，减少生态环


境破坏和扰动范围。


符合







- 5 -


一、建设项目基本情况


4


强化环境风险防控。配套送出


输变电项目的升压站主变下


方设置集油坑， 配套建设的


事故油池有效容积不小于主


变绝缘油量并具备油水分离


功能，池底池壁采取防腐防渗


处理。


本项目属于输电线路项


目，不涉及变电站的建


设。


符合


5


规范环境管理。规划中所含建


设项目开展环境影响评价时，


应进一步与自然保护地、国土


空间“三区三线”划定成果衔


接，严格落实自然保护地、国


土空间用途管制等要求。


根据自然保护地、国土空


间“三区三线”划定成果


比对，本工程占地不涉及


自然保护区、生态保护红


线等自然保护地。


符合


综上所述，本工程与规划环评审查意见相符。


其他符合性分


析


1.2 “三线一单”符合性分析


根据项目“三线一单检测报告”，本工程涉及“两江新区工业城


镇重点管控单元 -直属街道片区（环境管控单元编码：


ZH50011220006）、两江新区工业城镇重点管控单元-龙兴片区（环


境管控单元编码：ZH50011220008）、渝北区重点管控单元-御临


河御临镇（环境管控单元编码：ZH50011220011）”，项目不涉及


优先保护单元。根据《重庆市生态环境局关于印发〈规划环评“三


线一单”符合性分析技术要点（试行）〉〈建设项目环评“三线一单”


符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（渝环函〔2022〕397号）：


铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分


析对优先保护单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一


般管控单元管控要求的符合性分析。


1.3 产业政策相符性分析


本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一


类 鼓励类”中的“四、电力—2.电力基础设施建设中的电网改造与


建设，增量配电网建设”项目，符合国家产业政策。







- 6 -


二、建设内容


地


理


位


置


本工程大云-九曲河 110kV线路位于重庆市两江新区人和街道，官山-铜


锣山 110kV线路位于重庆市两江新区龙兴镇，新建电缆通道沿现有道路、绿


化带、人行道走线，项目地理位置见附图 1。


项


目


组


成


及


规


模


2.1 项目由来


轨道交通 15号线一期包括列车、车站、信号系统、通信系统、空调和


照明等，均需要稳定且充足的电力供应，为了满足轨道交通 15号线一期用


电需求，拟建设轨道交通 15号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山 110kV


线路工程），为轨道交通 15号线一期提供可靠和稳定的电力供应，保障轨


道交通的正常运行。本工程属于重庆轨道交通 15号线一期工程九曲河东站


至两江影视城站项目的配套工程，不再单独立项。


建设单位委托我公司对“轨道交通 15号线一期工程（大云-九曲河、官


山-铜锣山 110kV线路工程）”进行环境影响评价，评价内容包括大云-九曲


河、官山-铜锣山 110kV电缆线路。


项


目


组


成


及


规


模


2.2项目组成


本工程建设内容为：


（1）大云-九曲河 110kV 线路：


新建大云 220kV 变电站至九曲河 110kV 专用变电站电缆 1回，电缆线路


路径长度约 0.03km，电缆采用 ZB-YJLW03-Z 64/110 1×500mm²型铜芯交联


聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。新建电缆通道约


0.03km，均为电缆工作井。


（2）官山-铜锣山 110kV 线路：


新建官山 220kV 变电站至铜锣山 110kV 专用变电站电缆 1回，电缆线路


路径长度约 4.46km，电缆采用 ZB-YJLW03-Z 64/110 1×400mm²型铜芯交联


聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。新建电缆通道约


4.46km，包括电缆隧道长度约 0.09km、电缆工作井长度约 0.54km、电缆排


管长度约 2.74km、拉管长度约 1.09km。







- 7 -


二、建设内容


项


目


组


成


及


规


模


本工程组成见表 2-1。


表 2-1 工程组成一览表


主


体


工


程


大云-九曲河


110kV线路


新建大云 220kV 变电站至九曲河 110kV 专用变电站电缆 1
回，电缆线路路径长度约 0.03km，电缆采用 ZB-YJLW03-Z
64/110 1×500mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套


纵向阻水电力电缆。


新建电缆通道约 0.03km，均为工作井。


官山-铜锣山


110kV线路


新建官山 220kV 变电站至铜锣山 110kV 专用变电站电缆 1
回，电缆线路路径长度约 4.46km，电缆采用 ZB-YJLW03-Z
64/110 1×400mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套


纵向阻水电力电缆。


新建电缆通道约 4.46km，包括电缆隧道长度约 0.09km、电


缆工作井长度约 0.54km、电缆排管长度约 2.74km、拉管长度约


1.09km。


辅助工程 随电缆线路敷设 1根 24芯非金属阻燃光缆。


临时


工程


施工营地
本工程位于城市区域，周围设施齐全，施工人员日常生活


利用周边现有设施，不设置施工营地。


施工便道 本工程所在区域交通便利，不设置施工便道。


材料堆场


/取弃土


场


本工程临时材料堆放、土石方（含表土）堆放占地类型主要


为防护绿地和步行通道，临时占地共约 16845m2，表土用于临时


占地迹地恢复，弃方及时清运至合法渣场处置，不需另设弃土场。


环保


工程


废水
施工人员生活污水利用周边现有设施处理；施工废水经沉淀


池处理后回用。


固废


施工生活垃圾利用项目周边现有垃圾收集点堆放，定期由环


卫部门清运；开挖少量弃土堆放在施工范围内，多余土石方运至


合法渣场处置。


电磁环境 加强管理与维护。


2.3主要经济技术指标


项目电缆线路主要技术指标见表 2-2。


表 2-3 电缆部分主要经济技术特征


新建线路


名称
大云-九曲河 110kV线路 官山-铜锣山 110kV线路


电压等级 110kV 110kV
架设方式 单回电缆 单回电缆


起止点
起于大云 220kV变电站，止于


九曲河 110kV专用站


起于官山 220kV变电站，止于铜锣山


110kV专用站


线路长度 新建电缆路径长约 0.03km 新建电缆路径长约 4.46km


电缆通道


型式
电缆工作井


电缆隧道、电缆排管、电缆拉管、电


缆工作井


电缆构筑


物长度
新建电缆工作井长约 0.03km 新建电缆通道约 4.46km，其中电缆隧


道长度约 0.09km、电缆工作井长度约







- 8 -


二、建设内容
0.54km、电缆排管长度约 2.74km、拉


管长度约 1.09km。


电缆通道


设计回路


数及构筑


物断面净


尺寸


工作井内空尺寸宽 1.25m×高


2m，工作井埋深 0m～1m


隧道


按 2回设计（本次 1回），


双仓，单仓内空尺寸为宽


1.25m×高 2m，隧道埋深


0m～9m


排管


2×2单回设计，排管包封外


部尺寸为宽 0.65×高


0.75m，排管埋深 0m～11m


拉管


单回设计，单回拉管的铺设


直径为 0.54m，拉管埋深


2m～20m


工作井


单回设计，工作井内空尺寸


宽 1.25m×高 2m；接头井内


空尺寸宽 1.4m×高 2m，工


作井埋深 0m～6m


电缆型号


采用 ZB-YJLW03-Z 64/110 1
×500mm²型铜芯交联聚乙烯绝


缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻


水电力电缆


采用 ZB-YJLW03-Z 64/110 1×
400mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹


铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆


金属外套


接地方式


电缆分为 1段，采用 1个单点接


地方式


电缆均分为 11段，采用 3个交叉互联


的金属屏蔽层接地方式和 2个单点接


地方式


主要气象


条件


地面以上极端最高气温 43℃，年平均气温 18.2℃，最低气温-1.8℃，最


热月最高温度平均值 33.7℃，基本风速 23.5m/s。地面以下深埋处最热


月平均地温 26.8℃，土壤最大热阻系数 1.2℃·m/w。
通风 电缆隧道和工作井段采用自然进风，机械排风。排管和拉管段不涉及。


施工方式 采用明挖
电缆隧道、排管、工作井采用明挖，


电缆拉管采用暗挖（地下钻孔）


沿线地形


地貌
丘陵约占 100% 丘陵约占 100%


沿线高程 280～300m 220～350m
预计运输


距离
人力抬运距离：50m，汽车运距：


10km
人力抬运距离：50m，汽车运距：10km


2.4 电缆线路工程概况


（1）电缆通道


大云-九曲河110kV线路的电缆通道主要采用工作井的型式。单回工作井


内空尺寸1.25m（宽）×2.0m（高）。工作井埋深0m～1m，根据横断面图上


电缆的位置（下同），则电缆埋深不小于1m。


官山-铜锣山110kV线路的电缆通道主要采用电缆隧道（长度约0.09km）、


电缆排管（长约2.74km）、电缆拉管（长约1.09km）、电缆工作井（长约0.54km）







- 9 -


二、建设内容
的型式。其中：电缆隧道为双仓，单仓内空尺寸为1.25m（宽）×2.0m（高），


隧道埋深0m～9m，则电缆埋深不小于1m；单回工作井内空尺寸1.25m（宽）


×2.0m（高）、接头井内空尺寸1.4m（宽）×2.0m（高），工作井埋深0m～


6m，则电缆埋深不小于1m；2×2单回排管包封外部尺寸为0.65（宽）×0.75m


（高），排管埋深0m～11m，则电缆埋深不小于1m；单回拉管的铺设直径0.54m，


拉管埋深覆土2m～20m，则电缆埋深不小于2m。


电缆通道横断面见图 2-1。


图 2-1.1单回工作井横断面及电缆布置示意图


图 2-1.2电缆隧道及电缆布置示意图







- 10 -


二、建设内容


图 2-1.3 2×2排管横断面及电缆布置示意图


图 2-1.4 单回拉管横断面







- 11 -


二、建设内容


图 2-1.5 接头井横断面及电缆布置示意图


（2）电缆构筑物


大云-九曲河 110kV 线路拟在电缆通道两端分别设置 1个人孔和 1个风


孔。


官山-铜锣山 110kV 线路共设置工作井 52座（主要含单回工作井、接头


井等）。


拟建电缆隧道、工作井采用 C35钢筋混凝土浇筑；电缆排管、拉管采用


C35混凝土包封；垫层采用 C20混凝土。


（3）排列方式


本工程 110kV电缆在电缆隧道、工作井内采用蛇形敷设，在电缆排管、


电缆拉管内采用水平敷设。


（4）排水、照明、通风、防火等


排水：电缆隧道内设置排水沟，纵向排水坡度不宜小于 5‰，并坡向集


水井。同时结合工作井、通风口、隧道等纵坡最低处设置集水井，集水井两


侧设置沉砂池，所用盖板采用不锈钢水篦子盖板，集水井容量不小于最大排


水泵 15-20min流量，排水应就近排入城市排水系统中，且确保市政雨、废


水不能倒灌至隧道。


综合监控及照明：在隧道工作井内安装综合监控系统（含），该系统主







- 12 -


二、建设内容
要包含综合监控系统子站平台、护层接地电流监测、局部放电监测、水位监


测和自动排水系统、气体在线监测、内置式导体测温系统、应力应变反外破


装置、照明控制等，以实现对电缆运行状态的全方位监测。


通风：电缆隧道、工作井考虑机械通风，机械进风或排风风速不应大于


5m/s，进、排风孔处设置防止小动物进入隧道的金属网格。正常运行时采用


自然进排风，在检修、火灾后的排烟和夏季高温运行时根据实际情况采用机


械排风，通风亭高出地面 1.5m，高出地面部分设铝合金百叶窗。通风亭结


构尺寸为 1.4m×1.4m×1.5m（长×宽×高）。


防火：本工程火灾自动报警系统采用分布式测温光纤系统，测温光纤在


电缆本体、低压槽盒中分别布置，且具备短信报警功能，110kV电缆每回至


少配置测温光纤一根。


2.5 线路进出线间隔情况


（1）大云 220kV变电站


大云 220kV变电站 110kV侧规划出线 12回，已建成备用出线 4回（分


别为大年甲、大年乙、大万甲、大万乙，均为备用，还未接入线路），预留


出线 8回。本次利用原大万乙出线备用间隔改造（大云 220kV 变电站间隔改


造在《重庆渝北轨道 15 号线铜锣山专用站 110kV 业扩配套工程环境影响报


告表》中进行评价），后期大万乙出线建设时考虑其他预留间隔接入，大云


220kV变电站 110kV间隔布置情况见表 2-2.1。


表 2-2.1 大云 220kV变电站 110kV出线间隔布置情况


1
号


主


变


母


联


2
号


主


变


母


设


备


母


设


备


大


年


甲


大


年


乙


大


万


甲


本次


（原


大万


乙）


预


留


预


留


预


留


预


留


预


留


预


留


预


留


预


留


预


留
3
号


主


变


（2）九曲河 110kV 专用变电站


九曲河 110kV 专用站 110kV 侧规划出线 2回，其中 1回至 220kV 礼嘉变


电站，另 1回至 220kV 大云变电站。本次至 220kV 大云变电站，九曲河 110kV


专用站 110kV 间隔布置情况见表 2-2.2。







- 13 -


二、建设内容
表 2-2.2 九曲河 110kV专用站 110kV出线间隔布置情况


序号 1 2


间隔 1#进线间隔 2#进线间隔


备注 本期使用（至 220kV 大云站） 预留（至 220kV 礼嘉站）


（3）官山 220kV变电站


官山 220kV变电站 110kV侧规划出线 12回，已建成备用出线 4回（分


别为山复乙 156、山复甲 155、山尔乙 154、山尔甲 153，均为备用，还未接


入线路），预留出线 8回。本次利用原山复乙 156出线备用间隔完善（官山


220kV 变电站间隔完善在《重庆渝北轨道 15 号线铜锣山专用站 110kV 业扩


配套工程环境影响报告表》中进行评价），后期山复乙 156出线建设时考虑


其他预留间隔接入，官山 220kV变电站 110kV间隔布置情况见表 2-2.3。


表 2-2.3 官山 220kV变电站 110kV出线间隔布置情况


序


号


2


0


1


9


1


8
17


1


6


1


5


1


4


1


3


1


2
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


间


隔


名


称


预


留


预


留


预


留


预


留


预


留


3


号


主


变


预


留


3


号


P


T


预


留


分


段


2


预


留


预


留


本


次


（


原


山


复


乙


156


）


山


复


甲


15


5


2


号


主


变


2


号


P


T


分


段


1


1


号


P


T


1


号


主


变


山


尔


乙


15


4


山


尔


甲


15


3


预


留


预


留


（4）铜锣山 110kV 专用变电站


铜锣山 110kV 专用站 110kV 侧规划出线 2回，其中 1回至 220kV 龙兴北


变电站，另 1 回至 220kV 官山变电站。本次至 220kV 官山变电站，铜锣山


110kV 专用站 110kV 间隔布置情况见表 2-2.4。


表 2-2.4 铜锣山 110kV专用站 110kV出线间隔布置情况


序号 2 1


间隔 2#进线间隔 1#进线间隔


备注 本期使用（至 220kV 官山站） 预留（至 220kV 龙兴北站）


2.6林木砍伐或削尖情况


本项目线路位于城市区域，主要沿城市道路及其人行道、绿化带走线，


根据设计，本项目不砍伐树木。


2.7工程占地和土石方


（一）工程占地







- 14 -


二、建设内容
本工程线路全线为地下电缆，主要占地为拟建电缆通道的临时占地和材


料堆放等的临时占地，共约 16845m2，用地类型主要为绿地、公路用地，用


地面积及类型详见表 2-3。


表 2-3 工程用地情况表 单位：m2


用地项目
用地类型


合计
绿地 公路用地


临时用


地


电缆通道和材


料堆放等
12205 4640 16845


（二）土石方


本工程挖方约9500m3，填方约7500m3，弃方约2000m3，堆放在电缆


通道两侧临时用地内，表土剥离存放并用于临时占地迹地恢复，弃方及时


清运至合法渣场处置，不需另设弃土场。


2.8拆迁情况


根据建设单位资料，本工程不涉及环保拆迁。


总


平


面


及


现


场


布


置


2.9工程布局情况


路径方案


大云-九曲河 110kV 线路：全线采用电缆走线，从大云 220kV 变电站出


线后沿金州公园向东方向走线接入九曲河 110kV 主变电所。


官山-铜锣山110kV线路：全线采用电缆走线，自官山220kV变电站110kV


间隔电缆出线，沿龙港大道北侧人行道向西敷设至堡瑞路，随后下钻龙港大


道至龙港大道南侧，沿边坡敷设至石香通道上方，继续向西北敷设，钻越堡


云路、堡月路后继续向西北沿边坡敷设至天堡立交，后钻越龙骏大道，继续


沿龙港大道南侧敷设至骑龙港立交，随后向南进入铜锣山主变电所。


2.10施工布置


（1）施工营地


本工程位于城市区域，周围设施齐全，施工用房、施工人员日常生活及


就餐利用项目周边现有设施，不设置施工营地。


（2）施工便道


本工程位于城市区域，区域周边交通便利，施工主要利用现有道路，不







- 15 -


二、建设内容


需要设置施工便道。


（3）材料堆场/取弃土场


本工程电缆通道设置施工作业带，临时材料堆放、土石方（含表土）堆


放等临时用地均设置在作业带内，不另行设置。拉管施工作业主要在两端，


可以用相邻其他通道的作业带，因此作业带主要设置在电缆隧道、电缆排管


和工作井两侧，电缆隧道、电缆排管和工作井总长度约 3.369km（3369m），


作业带宽度约 5m，则临时占地共约 16845m2，表土用于临时占地迹地恢复，


弃方及时清运至合法渣场处置，不需另设弃土场。


施


工


方


案


2.11施工工艺


施工期主要为新建电缆通道的开挖、砼浇铸、材料运输、线路敷设等。


工作井与电缆隧道施工工艺相同。


电缆隧道施工过程及主要产污节点见下图：


图 2-2.1 电缆隧道施工（明开挖）工艺流程及产污节点示意图







- 16 -


二、建设内容
电缆排管施工过程及主要产污节点见下图：


图 2.2-2 电缆排管施工流程及产污节点示意图


电缆拉管施工过程及主要产污节点见下图：


图 2.2-3 电缆拉管施工工艺流程及产污节点示意图


2.12 施工方式


（1）施工准备


电缆通道建设使用水泥，全部采用商品混凝土，由运输车运输到施工点


附近，现场不设混凝土搅拌机。


（2）基础施工


电缆通道开挖不涉及爆破，采用人工或小型机械明开挖。


明挖隧道及电缆排管施工：先从地表向下开挖基坑或堑壕，做好边坡支







- 17 -


二、建设内容
护，直至设计标高后，自基底由下向上顺序施工，完成地下隧道工程及排管


主体结构后进行土方回填，最终完成施工。


拉管施工：开挖工作竖井，施工方式与电缆隧道相同。拉管施工在工作


井安装设备，利用钻具沿管线铺设轨迹钻成一个先导孔，扩孔至满足铺管要


求孔径，将电缆保护管同步回拖或分布拉入，做好接口，最终完成施工，实


现不开挖敷设。


（3）线路敷设


隧道段电缆敷设前搭建放线支架，并安装井口滑车；布置敷设机具，一


般每 20m布置一台电缆输送机，在电缆隧道内转弯、上下坡等处架设输送


机及滑车，机具准备完毕后进行调试；电缆尾端固定在电缆盘上，将电缆导


入滑车和电缆输送机，利用输送机牵引力敷设电缆；电缆位置就位后，利用


金具进行固定，安装电缆线路配套设备及附件等。


排管段电缆敷设前采用疏通器或管道内窥镜检查排管畅通性，清除残留


硬物，将电缆盘置于入井口，通过预穿入排管的钢丝绳（与电缆牵引端连接）


匀速牵引。


拉管段电缆敷设是在回拖完成后，利用牵引设备将电缆穿入保护管内，


确保无卡阻。


2.13施工时序及建设周期


本工程施工时序如下：电缆通道建设→电缆线路敷设→电阻和绝缘测量


→绝缘处理和试验→竣工。预计本工程施工期长约 6个月，预计停电 2天，


在停电期间，电网的运行方式不变。为了保证电网安全、稳定运行，本工程


在负荷低谷期实施。


其


他


无







- 18 -


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


生


态


环


境


现


状


3.1 生态环境现状


3.1.1 主体功能分区


本工程位于两江新区，属于《重庆市国土空间总体规划》（2021-2035


年）中的城市化地区。两江新区是中心城区，优先布局国家级重大战略性项


目，围绕科技创新、先进制造、现代服务、国际交往等统筹布局重大功能性


平台，全面提升全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能，加快形


成高质量发展的核心引擎。加强与中心城区周边城市和四川省广安市的融合


发展，培育现代化都市圈。


3.1.2 生态功能区划


（1）在全国生态功能区划的定位


本工程位于两江新区，在《全国生态功能区划》(修编版)中，定位为


III-02-16重点城镇群人居保障功能区中的重庆城镇群，该区不属于全国重要


生态功能区。


（2）在重庆市生态功能区划中的定位


本工程位于两江新区，在《重庆市生态功能区划（修编）》中定位为


V1-2都市外围生态调控生态功能区。


①主要生态环境问题


本区生态环境问题主要为水污染较严重，大量农药化肥的施用，加之农


业养殖带来的农业面源和生活污水，导致部分河流水污染较严重。本区是重


庆市人口集中、经济较发达的地区，大量的人类活动和工程建设导致了一定


程度的水土流失，也造成大量的人为地质灾害。生态系统退化趋势较明显，


区内林地受人类社会经济活动的影响，分布呈现破碎化，林地间分布有数量


较多的旱坡耕地。人类活动较长期干扰和破坏严重，使森林植被减少，自然


生态系统功能退化，呈现森林－疏林－灌木－草地－裸荒山逆向更替，植被


生态系统保护面临较大的压力。


②该区的生态功能定位


本区主导生态功能为生态屏障建设，辅助功能为水源水质保护，营养物


质保持、水源涵养和都市园林美化，建立都市区的生态屏障带。







- 19 -


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


生


态


环


境


现


状


3.1.3生态环境质量现状


本工程大云-九曲河 110kV线路位于城市区域，区域生态环境受人为活动


干扰较为频繁，项目用地周围生态结构简单，植被主要为城市绿地（草和灌


木等），动物主要以鼠类、麻雀等常见动物。评价范围内不涉及自然保护区、


生态保护红线等生态敏感区，涉及重庆市九曲河市级湿地公园，九曲河湿地


公园内未发现重点保护野生植物和古树名木，重庆市市级重点保护野生动物


黑眉锦蛇和乌梢蛇分布在九曲河湿地公园内。


本工程官山-铜锣山 110kV线路位于城市区域，区域生态环境受人为活动


干扰较为频繁，项目用地周围生态结构简单，植被主要为城市绿地（草和灌


木等）、行道树（小叶榕等）等人工绿化植被，动物主要以鼠类、麻雀等常


见动物。评价范围内不涉及自然保护区、生态保护红线等生态敏感区，未发


现重点保护野生动植物及古树名木。


3.1.4 生态敏感区


根据调查，本工程不涉及自然保护区、生态保护红线等生态敏感区，未


发现重点保护野生动植物及古树名木。本工程大云-九曲河 110kV线路距离重


庆市九曲河市级湿地公园最近约 140m。


《重庆市林业局关于同意建立重庆九曲河市级湿地公园的批复》（渝林


湿[2014]2 号）于 2014 年 3 月同意设立重庆市九曲河市级湿地公园。九曲河


全长 5013米，流域面积约 635.7公顷，作为嘉陵江的重要支流，终年流水潺


潺，生态系统保持完好，具备建设湿地公园的自然基础。经重庆市湿地中心


批准，于 2010年成立了重庆九曲河市级湿地公园，公园呈东西带状分布。九


曲河湿地公园内为河流湿地，湿地总面积 145.59hm2，其中水域面积 7.32 hm2，


占九曲河湿地公园总面积的 5.02%。九曲河湿地公园是以山溪河流湿地、库塘


湿地为主体的湿地公园，集湿地生态保护与修复、湿地科研与科普宣传教育、


湿地生态体验为一体的湿地公园。


九曲河湿地公园位于两江新区，属于城市区域，湿地公园内及其周边已


建或在建市政管网、铁路、轻轨、道路、高档小区密集。本项目评价范围内


现有平祥路北侧紧挨湿地公园。







- 20 -


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
九曲河市级湿地公园截止目前还未进行功能分区。


九曲河市级湿地公园内阔叶林植被主要有杨树、栾树、樟、慈竹等，灌


丛和灌草丛主要有山莓、太平莓、忍冬等，草甸植被主要有冷水花、白茅、


葎草等；栽培植被主要分布在公园绿地和旱地内，草本类型主要为杂草，木


本类型植被主要有锦绣杜鹃、红叶石楠、溪畔白千层、黄葛树、樟等。评价


范围内以栽培植被为主，未发现重点保护野生植物和古树名木。


九曲河市级湿地公园内不存在大型野生动物，两栖类主要有黑斑侧褶蛙、


沼水蛙等，爬行类主要有蹼趾壁虎、石龙子科的铜蜓蜥、游蛇科的赤链蛇、


翠青蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇等，鸟类以雀形目鸟类为主，兽类主要有鼠类等。


根据相关历史资料，评价区范围内涉及重庆市市级重点保护野生动物两种，


为黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）和乌梢蛇（Zaocys dhumnades），分布在九曲


河湿地公园内，未发现国家级重点保护野生动物分布。


3.2 电磁环境现状评价


本工程电磁环境现状评价详见《轨道交通 15号线一期工程（大云-九曲河、


官山-铜锣山 110kV线路工程）电磁环境影响评价专题》，此处仅列出评价专


题结论：


根据电磁环境监测结果，本项目拟建电缆线路沿线（☆1~☆4）工频电场


强度监测值为 0.026～103.6V/m，磁感应强度监测值为 0.0015~0.4180μT；拟


建项目所在地电磁环境质量现状均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）


要求。


根据监测结果看出，附近已有电磁污染源的监测点位的电磁环境现状监


测值基本大于背景监测点位的监测结果，说明现有电磁污染源对工频电场强


度和磁感应强度有一定贡献。







- 21 -


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


染


和


生


态


破


坏


问


题


（1）官山 220kV变电站


官山 220kV变电站属于渝北官山（龙兴南）220kV输变电工程（变电部


分）中的建设内容，于 2014年取得了原重庆市环境保护局两江新区分局的环


评批复（渝（两江）环准[2014]146号），并于 2021年进行了自主验收。


（2）大云 220kV变电站


大云 220kV 变电站属于渝北大云 220kV 输变电工程中的建设内容，于


2017年取得了原重庆市环境保护局两江新区分局的环评批复（渝(两江）环准


[2017]185号），并于 2021年进行了自主验收。


（3）九曲河 110kV专用站、铜锣山 110kV专用站


九曲河 110kV 专用站、铜锣山 110kV 专用站属于重庆轨道交通 15 号线


一期工程九曲河东站至两江影视城站中的建设内容，于 2020年取得了重庆市


生态环境局的环评批复（渝(市）环准[2020]044号），目前变电站均正在建设


中。


根据调查期间的结果可知，本项目涉及变电站均无环保投诉。


生


态


环


境


保


护


目


标


3.3 电磁环境保护目标


根据设计资料、现场调查和区域规划，大云-九曲河 110kV电缆线路沿线


管廊两侧各外延 5m电磁环境影响评价范围内无电磁环境保护目标。官山-铜


锣山 110kV电缆线路沿线管廊两侧各外延 5m电磁环境影响评价范围内电磁


环境保护目标主要为设备机房和在建两江大道站。


本工程线路沿线电磁环境保护目标情况见表 3-1，环境保护目标分布情况


见附图 3，电缆线路沿线主要为工业用地，评价范围内无规划保护目标，区域


规划情况见附图 5。







- 22 -


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


表 3-1 本工程电缆沿线主要电磁环境保护目标一览表


编


号
涉及线路


所


在


街


道


保护


目标


名称


环境保护目标


特征


与线路电缆管


廊相对位置关


系


影响因子


监


测


点


位


1
官山-铜


锣山


110kV 电


缆线路


龙


兴


镇


设备


机房


1 栋，1F 砖混结构，高约 3m，机


房用于放置设备，平时无工作人


员，维修时有工作人员约 1 人


南侧，水平约


2m
工频电场


强度、磁


感应强度


☆


4


2


在建


两江


大道


站


地下地铁站点，砖混结构


正下方，地下


站点构筑物顶


部与管廊紧邻


☆


3


备注：☆代表电磁监测点位。


3.4 生态保护目标


本工程评价范围内不涉及自然保护区、生态保护红线等生态敏感区。大


云-九曲河 110kV线路距离重庆市九曲河市级湿地公园最近约 140m。


表 3-2 本工程生态环境保护目标一览表


保护目标及级别 特征/保护对象 相对位置关系


重庆市九曲河市级湿地公园


（市级，渝林湿〔2014〕2
号批复设立）


集游览、休闲、健身、科普功


能于一体的开放型、生态型湿


地公园


距离重庆市九曲河市级湿


地公园约 140m，不涉及永


久及临时占地


重点保护野


生动物


乌梢蛇
重庆市重点保护野生动物，三


有动物


灌木林及采伐迹地、草丛，


未发现营巢地


黑眉锦蛇
重庆市重点保护野生动物，三


有动物


灌木林及采伐迹地、草丛，


未发现营巢地


3.5 水环境保护目标


本工程未跨越水体，不涉及已划定的饮用水水源保护区等水环境保护目


标。







- 23 -


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


评


价


标


准


3.6 环境质量标准


本工程电缆线路营运期不产生废水、废气、固废。


3.7 污染物排放标准


施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），


即昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。


3.8 电磁环境限值标准


《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1中给出了不同频率下电场、


磁场所致公众曝露控制限值，本工程频率为 50Hz，具体见表 3-3和表 3-4。


表 3-3 公众曝露控制限值


频率范围 电场强度 E （V/m） 磁感应强度 B（μT）


0.025kHz~1.2kHz 200/f 5/f


注 1：频率 f的单位为所在行中第一栏的单位。


注 3:100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度


表 3-4 电磁环境控制限值


频率范围 电场强度 E （V/m） 磁感应强度 B（μT）


0.05kHz ≤4000 ≤100


其


他 无







- 24 -


四、生态环境影响分析


施工


期生


态环


境影


响分


析


4.1施工期环境影响分析


本项目施工期主要是电缆通道的开挖、砼浇铸、材料运输、敷设电


缆与场地复原等。


4.1.1 废气


本项目电缆施工对环境空气质量的影响主要为扬尘污染和施工机


械尾气污染。电缆通道开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部


区域空气中的 TSP增加；施工扬尘影响主要是在电缆路径附近，对周围


环境影响较小。线路新建电缆通道分段开挖，环境空气污染源主要有各


类燃油动力机械在进行施工活动时排放的 CO和 NOx 废气，但由于施工


场地较为分散，且施工时间较短，使用数量不多，产生的污染物较少。


施工期对大气环境的影响是暂时的，施工结束后其大气环境影响可得以


恢复，因此，项目施工期对大气环境影响较小。


4.1.2 废水


项目电缆通道施工期污水主要来自两个方面：一是施工废水，二是


施工人员的生活污水。施工废水主要为施工设备的维修、冲洗废水、混


凝土养护废水及拉管施工中钻孔产生的泥浆水，废水量约 1m3/d，pH值


约为 10，SS 约 1000～6000mg/L，石油类约 15mg/L。施工人员每天最


多时约 10人，其人均污水产生量按 0.1m3/d计算，则废水产生量最大为


1m3/d，主要污染物浓度 COD 浓度为 300～500mg/L、NH3-N 浓度为


35mg/L、SS浓度为 200～300mg/L。


项目工程量较小，施工人员少，本项目位于城市区域，人员生活污


水依托周边解决，不单独设临时厕所，生活污水依托站内及周围已有污


水处理设施收集处理。施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，


混凝土养护废水自然蒸发。不直接将废水排入地表水，不会对环境造成


明显影响。







- 25 -


四、生态环境影响分析


施工


期生


态环


境影


响分


析


4.1.3 噪声


拟建电缆通道采用人工或小型机械明开挖，施工期主要噪声源有小


型挖掘机、钻机、电缆输送机及运输汽车等，噪声值一般在 80～90dB


（A）之间，分段开挖，单段施工量不大。


本工程电缆线路分段施工，施工量较小，历时短，且夜间不施工，


本项目沿线区域主要分布较多的工业企业，距离居民民房均有一定距


离，选用低噪声设备。项目施工期噪声环境影响是短暂可恢复的，随着


施工结束其对环境影响也将随之消失，在采取噪声污染防治措施前提


下，本工程施工期的噪声对周边声环境影响很小。


为降低本工程施工期对周边声环境的影响，本评价提出以下环保措


施：


①优选低噪声施工设备，合理设置施工场地，在施工界面周边设置


移动式围挡，降低施工噪声对周围环境的影响。


②优化施工时间，禁止夜间施工，并加强施工机械和运输车辆的保


养，减少机械故障产生的噪声。


在采取以上环保措施后，项目施工期对周边环境的噪声影响可以得


到有效控制。


4.1.4 固体废弃物


本工程电缆通道分段开挖，总弃方约 2000m3，堆放在临时用地内，


施工完成后立即运至合法渣场处置。


施工期施工人员每天最多时约 20人，施工人员的生活垃圾产生量


以人均 0.5kg/d 计算，最大量为 10kg/d，生活垃圾统一收集交环卫部门


处置。


采取上述措施后，本工程施工期的固体废物对周围环境影响较小。


4.1.5 生态影响分析


本项目电缆通道施工的生态影响如下：


（1）工程占地对土地利用的影响


根据现场踏勘，本项目无永久占地，临时占地用地类型主要为绿地、







- 26 -


四、生态环境影响分析
公路用地，电缆通道均位于地下，明开挖施工后回填，可恢复为原来的


用地性质。


因此，本工程的建设对土地占用的影响是暂时的，对区域土地利用


的影响较小。


（2）土石方平衡


本工程挖方约 9500m3，填方约 7500m3，弃方约 2000m3，分段开挖，


堆放在电缆通道两侧临时用地内，表土剥离存放并用于临时占地迹地恢


复，弃方及时清运至合法渣场处置，不需另设弃土场。


（3）对植被的影响


本工程电缆通道开挖和材料堆放等临时占地的设置会涉及到地表


植被的清理，对施工范围内的植被有一定的不利影响。根据设计和现场


调查，项目施工用地为主要为道路、绿化带、人行道，现有植被为城市


绿地（草和灌木等）、行道树（小叶榕等）等。本项目线路在工程上采


取了避让等措施，不砍伐树木。在施工期临时占地区，影响仅限于施工


期的短期小面积破坏，在施工后将进行植被恢复，主要是种草，一段时


间后将恢复原貌或与原貌接近的状况，因此，采取有效植被恢复措施能


够使工程对植被的影响减小到最低，对该区域影响较小。


（4）对动物的影响


施工期对动物的影响主要体现在栖息地改变和施工噪声的驱赶上。


本工程施工占地面积较小，影响范围较小，而且本工程位于城市区域，


施工区范围内的动物主要是田鼠、麻雀等，这些动物不会因为工程的施


工扰动而改变栖息地，种群数量也不会有大的变化。工程建成后，随着


区域绿化植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，对动物影


响很小。


评价范围内有两种重庆市市级重点保护野生动物，为黑眉锦蛇和乌


梢蛇。保护物种分布在项目涉及的九曲河市级湿地公园内。本项目施工


场地距离九曲河市级湿地公园较远，且不将临时工程占地设置在公园


内，因此对保护动物的影响也很小。







- 27 -


四、生态环境影响分析
（5）施工期水土流失分析


本工程施工期土石方的开挖和回填，在降雨、地表径流等的冲刷作


用下易于发生水土流失，但其环境影响是短暂的、可逆的，项目施工完


毕后，由于地面恢复原貌，水土流失随着施工期的结束而消失。


（6）对九曲河市级湿地公园的影响


本项目大云-九曲河 110kV线路位于重庆市九曲河市级湿地公园的


南侧，中间有平祥路隔断，距离九曲河市级湿地公园较远，约 140m，


且湿地公园和本项目间隔道路。在施工建设过程中，不会在九曲河市级


湿地公园内施工，不将临时占地设置在九曲河市级湿地公园内，不将固


废、废水排入九曲河市级湿地公园内，对九曲河市级湿地公园影响很小。


综上所述，施工单位严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护


措施，并加强管理，本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，


随着施工期的结束而消失。


运营


期生


态环


境影


响分


析


4.2 运营期环境影响分析


送电线路是从发电厂或供电中心向消费电能地区输送大量电能的


主要渠道或不同电力网之间互送大量电力的联网渠道，是电力系统组成


网络的必要部分。本工程运营期产生的污染物主要为工频电磁场，不产


生废水、废气、固废等。


输电线路运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间


的位差，形成较强的工频电场强度；电流通过，产生一定的工频磁感应


强度。


本工程电磁环境影响分析详见《轨道交通15号线一期工程（大云-


九曲河、官山-铜锣山110kV线路工程）电磁环境影响评价专题》，此处


仅列出专题评价结论。


电缆线路工程：通过电磁环境影响分析可知，本工程 110kV 电缆


线路位于地下，建成后对地面产生的工频电场强度、磁感应强度，均满


足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。因此，本工程


线路对周围环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的







- 28 -


四、生态环境影响分析
限值要求。


选址


选线


环境


合理


性分


析


本项目新建电缆沿现有道路、绿化带、人行道走线，线路不涉及自


然保护区、生态保护红线等生态敏感区。本工程电缆线路是 15号线一


期附属外部电源，重庆市铁路（集团）有限公司已取得重庆两江新区规


划和自然资源局下发的建设项目用地预审与选址意见书，线路路径唯


一。


本工程选址与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）


中对选址提出的要求的符合性见表 4-1。


表 4-1 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性


类型 涉及输电线路的要求 本工程情况
符合


性


选址


选线


工程选址选线应符合规划环境


影响评价文件的要求。


本项目线路已取得选址意见


书，且已增补纳入《重庆市


“十四五 ”电力发展规划


（2021-2025年）》，属于项


目明细表中的第 12 个和 13
个项目，符合规划环评要求。


符合


输变电建设项目选址选线应符


合生态保护红线管控要求，避


让自然保护区、饮用水水源保


护区等环境敏感区。确实因自


然条件等因素限制无法避让自


然保护区实验区、饮用水水源


二级保护区等环境敏感区的输


电线路，应在满足相关法律法


规及管理要求的前提下对线路


方案进行唯一性论证，并采取


无害化方式通过。


拟建线路不涉自然保护区、


饮用水水源保护区等环境敏


感区，也不涉及生态保护红


线。


符合


户外变电工程及规划架空进出


线选址选线时，应关注以居住、


医疗卫生、文化教育、科研、


行政办公等为主要功能的区


域，采取综合措施，减少电磁


和声环境影响。


本工程为地下电缆。 符合


同一走廊内的多回输电线路，


宜采取同塔多回架设、并行架


设等形式，减少新开辟走廊，


优化线路走廊间距，降低环境


影响。


本工程为地下电缆，降低了


环境影响。
符合


输电线路宜避让集中林区，以


减少林木砍伐，保护生态环境。


本工程线路不涉及集中林


区，不砍伐林木。
符合







- 29 -


四、生态环境影响分析
进入自然保护区的输电线路，


应按照 HJ 19 的要求开展生态


现状调查，避让保护对象的集


中分布区。


本工程不涉及自然保护区。 符合


根据表 4-1可知，拟建项目选线符合《输变电建设项目环境保护技


术要求》（HJ1113-2020）要求，本项目选线合理。







- 30 -


五、主要生态环境保护措施


施工


期生


态环


境保


护措


施


5.1 施工期环境保护措施


5.1.1 大气污染防治措施


①施工过程中，施工面有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，


减少易造成大气污染的施工作业；在干燥或大风天气环境下，对施工现


场采取洒水措施，抑制扬尘产生；设置施工围挡，在围挡上方设置洒水


喷雾。


②施工过程中，应当对裸露地面进行临时覆盖；对运输过程中的土


石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，对临时堆放的土石方进行


遮盖，施工完毕后及时运至合法渣场处置；材料运输时合理装卸、规范


操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施。


③施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。


④运输车辆在经过居民聚集点时减慢速度行驶。


5.1.2 水污染防治措施


施工人员产生的生活污水依托周围现有设施收集处理。


加强施工期的环境管理，施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用


洒水，混凝土养护废水自然蒸发，不外排。


5.1.3 噪声污染防治措施


①在满足施工需要的前提下，项目施工尽量选用低噪声设备，若采


取的设备噪声较大，应采取降噪、隔声等措施，如施工场界设置临时围


挡；调整高噪声施工时间，夜间不施工。


②加强施工区内动力设备管理，根据周边环境情况合理布置；加强


施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。


5.1.4 固体废物污染防治措施


施工过程中产生的土石方、生活垃圾应分类集中收集，定期进行清


运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。


①电缆通道弃方堆放在电缆通道两侧临时用地内，表土用于临时占


地迹地恢复，弃方及时清运至合法渣场处置。


②施工人员生活垃圾收集后交环卫部门处置。







- 31 -


五、主要生态环境保护措施


施工


期生


态环


境保


护措


施


5.1.5 生态保护措施


（1）一般保护措施


本工程电缆线路对生态环境的影响主要为施工临时占地，电缆通道


土石方开挖和临时占地，将破坏部分植被和改变土地的利用性质，会造


成部分水土流失等，因此必须采取措施进行保护。针对不同情况实施相


应的水保预防措施；在不影响工期的情况下，合理安排施工期；加强施


工管理禁止随意堆放临时弃方。


根据水土流失主要影响因子、流失类型和防治重点，将水土保持重


点治理和防护相结合，工程措施与植物措施相结合，以工程措施为先导，


发挥工程措施的速效性和保障作用，植物措施为水保辅助措施，起到长


期稳定的水土保持作用。


①应合理安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方


回填之前，做好临时的防护措施，土石方集中堆放，表土剥离存放，同


时做好施工工区的排水工作，保证排水系统畅通。施工单位应配备防雨


薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。要及时清理


施工现场，回填方应及时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，


减少对生态的扰动与破坏。


②对于临时用地，主要考虑项目沿线道路、绿化带、人行道等。施


工结束后及时进行植被恢复，选择当地原有物种，确保不引入外来物种，


其中草地恢复原有种植植被，道路、人行道进行清理，确保无污染物遗


留。


采取以上措施后，项目的建设对生态、大气、水、声环境的影响可


以接受，固体废物得到有效处理。


（2）九曲河湿地公园的保护措施


在施工建设过程中，严格控制施工临时占地，不在九曲河湿地公园


内设置临时占地，禁止将固废、废水排入九曲河市级湿地公园内。


（3）重点保护动物保护措施


评价范围内有黑眉锦蛇和乌梢蛇两种重庆市市级重点保护野生动







- 32 -


五、主要生态环境保护措施
物，主要分布在九曲河市级湿地公园内，施工期在施工区域设置保护动


物标识标牌并对施工人员进行宣传，施工期如发现保护动物应采取妥善


措施进行保护，不得捕捉和损伤保护动物；对受伤的保护动物应及时联


系野生动物保护部门，及时救治。


5.1.6 施工期环境管理


本工程施工期的环境管理机构是重庆市铁路（集团）有限公司，其


实施机构为施工单位、设计单位和监理单位。


项目施工期环境管理计划见表5-1。


表 5-1 项目施工期环境管理计划


阶段 潜在的负影响 减缓措施 实施机构


建


设


期


①施工废水
生活污水依托周边现有设施处理，施工废


水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水


施工单位


设计单位


监理单位


②施工粉尘 施工场地洒水


③施工噪声 选用低噪声设备、合理安排施工时间


④施工固废


电缆通道表土用于临时占地迹地恢复，弃


方及时清运至合法渣场处置；生活垃圾依


托当地的生活垃圾收集和处置系统处置


⑤基础开挖，


水土流失
避免大开挖，减少水土流失


运营


期生


态环


境保


护措


施


5.2 运营期环境保护措施


本工程运营期的主要影响为电磁环境影响，在运行期，建设单位应


加强环境管理，根据需要开展环境监测工作，保证工频电场强度、磁感


应强度均小于评价标准限值。


5.3 运营期环境管理


项目运营期环境管理计划见表5-2。


表 5-2 项目营运期环境管理计划


潜在的负影响 减缓措施 实施机构


①电场强度
加强巡线，设备维护 建设单位


②磁感应强度


此外，建设单位应按照《电力电缆及通道标志技术规范》（Q/GDW


11790—2017）的要求设置电缆通道标志。







- 33 -


五、主要生态环境保护措施


5.4 环境监测计划


项目运营期环境监测计划见表 5-3。


表5-3 运营期环境监测计划


监测


类别
监测位置 监测项目 监测频次


监测


方法


电磁


环境


①线路工程沿线有代表性的环


境保护目标应进行监测。


②验收调查范围内有需要监测


的电磁环境保护目标。


③线路沿线地形条件符合断面


布点的需布设线路断面监测。


工频电场强度


磁感应强度


验收监测 1次，有需


要时进行监测


按照相


关监测


技术规


范进行


其


他


5.5 环境管理机构职责


本工程的管理机构是重庆市铁路（集团）有限公司，主要职责是：


①贯彻、执行环境保护方针、政策和法规；


②组织、制订污染事故处置计划，负责事故的调查处理；


③组织、制订环境管理计划，监督环评文件中所提出的各项环保措


施的落实情况，并对事故进行调查处理。


5.6 环境管理中的注意事项


①设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实


到设计中，建设单位应对环保工程设计方案进行审查；


②招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合


同中应有实施环保措施的条款。


③建设单位在施工开始后应配备1～2名管理人员负责施工期间的环


境监理与监督，关注施工弃方处置、粉尘污染和噪声扰民等。


环


保


投


资


本工程环保投资约 30万元，详细投资见表 5-4。







- 34 -


五、主要生态环境保护措施


表 5-4 项目环保投资情况一览表


类型\内
容


排放源


（编号）


污染物


名 称
防治措施


投资


（万元）


大气污


染物
施工场地 粉尘


施工期对干燥的作业面适当喷


水，使作业面保持一定的湿度，


减少扬尘


2


水污染


物


生活


污水


生活


污水
施工期依托周边已有设施


2
施工废水 施工废水


少量施工废水经沉淀池沉淀后回


用于洒水


噪声 施工场地 噪声


尽量选用低噪声设备或人工开


挖；若采取的设备噪声较大，应


采取降噪、隔声等措施；根据周


边环境情况合理布置


1


固体


废物


施工人员 生活垃圾
清理后转移至工程附近的生活垃


圾收集点
1


电缆线路 土石方 弃方运至合法渣场处置 2
生态


环境


避免大开挖，施工期结束后尽快进行植被恢复，表土分层剥


离等
10


环境咨


询
环评、验收监测、验收调查等 12


合计 30







- 35 -


六、生态环境保护措施监督检查清单
内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


陆生生态


①电缆通道分段开挖，避免大规模开挖。


②应合理安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方


回填之前，做好临时的防护措施，土石方集中堆放，同时做好施工


工区的排水工作，保证排水系统畅通。施工单位应配备防雨薄膜，


遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。要及时清理施


工现场，回填方应及时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原


貌，减少对生态的扰动与破坏。


③对于临时用地，主要考虑项目沿线道路、绿化带、人行道等。施


工结束后及时进行植被恢复，选择当地原有物种，确保不引入外来


物种，其中草地恢复原有种植植被，道路、人行道进行清理，确保


无污染物遗留。


施工迹地已


恢复，线路沿


线进行了生


态恢复。


/ /


水生生态 / / / /


地表水环境
施工人员生活污水依托周边已有设施；施工废水经沉淀池处理后回


用


废水合理处


置，未发生废


水污染事故


/ /


地下水及土壤环境 / / / /


声环境


①在满足施工需要的前提下，项目施工尽量选用低噪声设备，若采


取的设备噪声较大，应采取降噪、隔声等措施；调整高噪声施工时


间，夜间不施工；若必须在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按


相关规定办理合法手续，夜间施工期间禁止使用高噪声设备。


②施工场界设置围挡。


③加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置；加


强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大。


施工时未发


生噪声污染


事故，措施符


合环境要求


/ /


振动 / / / /







- 36 -


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


大气环境


①施工过程中，施工面有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，


减少易造成大气污染的施工作业；在干燥或大风天气环境下，对施


工现场采取洒水措施，抑制扬尘产生；设置施工围挡，在围挡上方


设置洒水喷雾。


②施工过程中，应当对裸露地面进行临时覆盖；对运输过程中的土


石方应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，对临时堆放的土石方进


行遮盖，施工完毕后及时运至合法渣场处置；材料运输时合理装卸、


规范操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施。


③施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。


④运输车辆在经过居民聚集点时减慢速度行驶。


施工时未发


生大气污染


事故，措施符


合环境要求


/ /


固体废物
基础挖方就地回填压实，多余土石方运至合法渣场处置；生活垃圾


交环卫部门处置。


施工期无随


意倾倒生活


垃圾、固体废


物的现象，固


体废物得到


妥善处置。


/ /


电磁环境 / /
加强环境管理和


设备维护，根据需


要开展环境监测。


满足《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）：工频电


场强度≤4000V/m，磁感应


强度≤100μT。
环境风险 / / / /


环境监测 / /


①线路工程沿线


有代表性的环境


保护目标应进行


监测。


②验收调查范围


内有需要监测的


电磁：验收监测点位按照


HJ705-2020 的要求布设，


监测结果满足《电磁环境控


制限值》（GB8702-2014）。







- 37 -


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


电磁环境保护目


标。


③线路沿线地形


条件符合断面布


点的需布设线路


断面监测。


其他 / / / /







38


表A.2 两江新区生态环境保护措施监督检查清单（生态影响类）


填表时间：


一、基本信息


建设项目名称 轨道交通 15 号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山 110kV 线路工程）


建设地点


重庆市


两江新


区人和


街道、龙


兴镇


地理


坐标


大云-九曲河


110kV 线路


起点：106 度 30


分 0.244 秒，29


度 39分 9.534秒；


终点：106 度 30


分 0.727 秒，29


度 39 分 10.113


秒。


官山-铜锣山


110kV 线路


起点：106 度 46


分 25.513 秒，29


度 40 分 14.291


秒；终点：106 度


43 分 59.530 秒，


29度 40分 55.406


秒。


建设项


目行业


类别


161 输变电


工程


用地面积


（m
2
）/长


度（km）


电缆路


径长约


4.49km


地理位置


重庆市


两江新


区人和


街道、龙


兴镇


项目


组成


及规


模


（1）大云-九曲河 110kV 线路：新建大云 220kV 变电站至九曲河


110kV 专用变电站电缆 1 回，电缆线路路径长度约 0.03km。新建电


缆通道约 0.03km，均为电缆工作井。


（2）官山-铜锣山 110kV 线路：新建官山 220kV 变电站至铜锣山


110kV 专用变电站电缆 1 回，电缆线路路径长度约 4.46km，新建电


缆通道约 4.46km，包括电缆隧道长度约 0.09km、电缆工作井长度


约 0.54km、电缆排管长度约 2.74km、拉管长度约 1.09km。


总平面及现场


布置


大云-九曲河 110kV 线路：全线采用


电缆走线，从大云 220kV 变电站出线


后沿金州公园向东方向走线接入九


曲河 110kV 主变电所。


官山-铜锣山 110kV 线路：全线采用


电缆走线，自官山220kV变电站110kV


间隔电缆出线，沿龙港大道北侧人行


道向西敷设至堡瑞路，随后下钻龙港


大道至龙港大道南侧，沿边坡敷设至


石香通道上方，继续向西北敷设，钻


越堡云路、堡月路后继续向西北沿边


坡敷设至天堡立交，后钻越龙骏大


道，继续沿龙港大道南侧敷设至骑龙


港立交，随后向南进入铜锣山主变电


所。


施工方


案


本工程全段为电缆，新建电缆通道


4.49km。电缆在电缆隧道、工作井


内采用蛇形敷设，在电缆排管、电


缆拉管内采用水平敷设。新建电缆


通道开挖不涉及爆破，采用小型机


械明开挖，完成地下通道工程主体


结构后进行土方回填，最终完成施


工。施工所需材料主要堆放在电缆


通道两侧，不设置施工营地。


电缆敷设前搭建放线支架，并安装


井口滑车；布置敷设机具，一般每


20m 布置一台电缆输送机，在电缆


隧道内转弯、上下坡等处架设输送


机及滑车，机具准备完毕后进行调


试；电缆尾端固定在电缆盘上，将


电缆导入滑车和电缆输送机，利用


输送机牵引力敷设电缆；电缆位置


就位后，利用金具进行固定，安装


电缆线路配套设备及附件等。本工







39


程预计总工期为 6 个月。


环评、竣工环


保验收情况
本项目为新建项目。


环境管理制度


及机构


环境管理机构主要职责是：贯彻、执行环境保护方针、政策和法规；组织、制订污染


事故处置计划，负责事故的调查处理；组织、制订环境管理计划，监督环评文件中所


提出的各项环保措施的落实情况，并对事故进行调查处理。本工程的环境管理机构是


重庆市铁路（集团）有限公司。


其他 无


二、监督检查内容


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


陆生生态


①电缆通道分段开挖，避免大规模


开挖。


②应合理安排施工工序，尽量避开


在暴雨季节开挖土方，开挖土方回


填之前，做好临时的防护措施，土


石方集中堆放，同时做好施工工区


的排水工作，保证排水系统畅通。


施工单位应配备防雨薄膜，遇上暴


雨，用于遮盖临时土方堆场，减少


雨水冲刷。要及时清理施工现场，


回填方应及时夯实，在工程施工过


程中尽量保护生态的原貌，减少对


生态的扰动与破坏。


③对于临时用地，主要考虑项目沿


线道路、绿化带、人行道等。施工


结束后及时进行植被恢复，选择当


地原有物种，确保不引入外来物


种，其中草地恢复原有种植植被，


道路、人行道进行清理，确保无污


染物遗留。


施工迹地已恢


复，线路沿线进


行了生态恢复。


/ /


水生生态 / / / /


地表水环境


施工人员生活污水依托周边已有


设施；施工废水经沉淀池处理后回


用


废水合理处置，


未发生废水污


染事故


/ /


地下水及土壤


环境
/ / / /







- 40 -


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


声环境


①在满足施工需要的前提下，项目施工


尽量选用低噪声设备，若采取的设备噪


声较大，应采取降噪、隔声等措施；调


整高噪声施工时间，夜间不施工；若必


须在夜间施工而产生环境噪声污染时，


应按相关规定办理合法手续，夜间施工


期间禁止使用高噪声设备。


②施工场界设置围挡。


③加强施工区内动力设备管理，并根据


周边环境情况合理布置；加强施工机械


的维修保养，避免由于设备性能差而使


机械噪声增大。


施工时未


发生噪声


污 染 事


故，措施


符合环境


要求


/ /


振动 / / / /


大气环境


①施工过程中，施工面有条件的地方宜


采取洒水降尘等有效措施，减少易造成


大气污染的施工作业；在干燥或大风天


气环境下，对施工现场采取洒水措施，


抑制扬尘产生；设置施工围挡，在围挡


上方设置洒水喷雾。


②施工过程中，应当对裸露地面进行临


时覆盖；对运输过程中的土石方应采用


密闭式防尘布（网）进行苫盖，对临时


堆放的土石方进行遮盖，施工完毕后及


时运至合法渣场处置；材料运输时合理


装卸、规范操作，对运输车辆按照规范


要求采用密封、遮盖等防尘措施。


③施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等


固体废弃物就地焚烧。


④运输车辆在经过居民聚集点时减慢


速度行驶。


施工时未


发生大气


污 染 事


故，措施


符合环境


要求


/ /


固体废物


基础挖方就地回填压实，多余土石方运


至合法渣场处置；生活垃圾交环卫部门


处置。


施工期无


随意倾倒


生 活 垃


圾、固体


废物的现


象，固体


废物得到


妥 善 处


置。


/ /


电磁环境 / /


加强环境管理和


设备维护，根据需


要开展环境监测。


满足《电磁环


境控制限值》


（GB8702-201


4）：工频电场


强 度 ≤


4000V/m，磁感


应强度≤100







- 41 -


μT。


环境风险 / / / /


环境监测 / /


①线路工程沿线


有代表性的环境


保护目标应进行


监测。


②验收调查范围


内有需要监测的


电磁环境保护目


标。


③线路沿线地形


条件符合断面布


点的需布设线路


断面监测。


电磁：验收监


测 点 位 按 照


HJ705-2020


的要求布设，


监测结果满足


《电磁环境控


制 限 值 》


（GB8702-201


4）。


其他 / / / /







- 42 -


七、结论


综上所述，轨道交通 15 号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山 110kV


线路工程）符合国家产业政策。项目按照国家相关规定建设，在采取相应的


环保措施后，加强环境管理，能使本工程的污染物达标排放，对环境及环境


保护目标的影响满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。因此，


从环境保护的角度，本环评认为本工程的建设是可行的。







附 录


附图：


附图 1 项目地理位置图











目 录


1 总论 .......................................................................................................................- 1 -


1.1 专题由来 ....................................................................................................- 1 -


1.2 评价目的 ....................................................................................................- 1 -


1.3 评价依据 ....................................................................................................- 1 -


1.4 评价时段 ....................................................................................................- 2 -


1.5 评价因子 ....................................................................................................- 2 -


1.6 评价等级 ....................................................................................................- 2 -


1.7 评价范围 ....................................................................................................- 2 -


1.8 评价内容 ....................................................................................................- 3 -


1.9 评价标准 ....................................................................................................- 3 -


1.10 电磁环境保护目标 ..................................................................................- 3 -


2 电磁环境质量现状 ...............................................................................................- 4 -


2.1 现状监测 ....................................................................................................- 4 -


2.2 电磁环境现状评价 ....................................................................................- 5 -


3 电磁环境影响分析 ...............................................................................................- 6 -


3.1 电缆线路电磁环境影响分析 .....................................................................- 6 -


3.2 电磁环境影响评价结论 .............................................................................- 8 -


4 结论及建议 ...........................................................................................................- 9 -


4.1 结论 .............................................................................................................- 9 -


4.2 建议 ...........................................................................................................- 10 -







- 1 -


1 总论


1.1 专题由来


为了向轨道交通15号线一期提供电源，保障15号线电力供应，建设单位拟在


重庆市两江新区人和街道、龙兴镇建设“轨道交通15号线一期工程（大云-九曲


河、官山-铜锣山110kV线路工程）”。工程主要建设内容为：


（1）大云-九曲河 110kV 线路：


新建大云 220kV 变电站至九曲河 110kV 专用变电站电缆 1回，电缆线路路径


长度约 0.03km，电缆采用 ZB-YJLW03-Z 64/110 1×500mm²型铜芯交联聚乙烯绝


缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。新建电缆通道约 0.03km，均为电缆


工作井。


（2）官山-铜锣山 110kV 线路：


新建官山 220kV 变电站至铜锣山 110kV 专用变电站电缆 1回，电缆线路路径


长度约 4.46km，电缆采用 ZB-YJLW03-Z 64/110 1×400mm²型铜芯交联聚乙烯绝


缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。新建电缆通道约 4.46km，包括电缆


隧道长度约 0.09km、电缆工作井长度约 0.54km、电缆排管长度约 2.74km、拉管


长度约 1.09km。


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，轨道交通15


号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山110kV线路工程）环境影响评价需设


置电磁环境影响评价专题。受建设单位的委托，重庆宏伟环保工程有限公司编写


了“轨道交通15号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山110kV线路工程）电磁


环境影响评价专题”。本专题主要关注轨道交通15号线一期工程（大云-九曲河、


官山-铜锣山110kV线路工程）运行时对周围环境的电磁环境影响。


1.2 评价目的


（1）通过现状监测，掌握本工程所在区域的电磁环境质量现状。


（2）分析项目对周围的电磁环境影响。


（3）为本工程的环境保护管理提供科学依据。


1.3 评价依据


（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日施行修订版）；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年 12月 29日修订）；







- 2 -


（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令，2017年 10月 1


日施行修订版）；


（4）《关于印发建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南的通


知》（环办环评〔2020〕33号）；


（5）《重庆市环境保护条例》（2022年 9月 28日施行修订版）；


（6）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；


（7）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；


（8）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；


（9）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；


（10）《建设项目竣工验收环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705 -2020）；


（11）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；


（12）《重庆市辐射污染防治办法》（2021年 1月 1日施行）。


1.4 评价时段


项目运营期。


1.5 评价因子


工频电场强度、工频磁感应强度。


1.6 评价等级


本工程所涉及的线路为 110kV 地下电缆线路，根据《环境影响评价技术导


则 输变电》（HJ24-2020），确定本工程 110kV 的电缆线路电磁环境影响评价


工作等级为三级。


1.7 评价范围


本工程地下电缆线路工程的电压等级为 110kV，根据《环境影响评价技术导


则 输变电》（HJ24-2020）的要求，结合项目工程的特点与污染物排放强度特征，


确定评价范围为电缆线路管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。







- 3 -


1.8 评价内容


本专题属于《轨道交通 15号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山 110kV


线路工程）环境影响报告表》中的内容，因此，本专题仅对项目产生的电磁环境


影响进行分析、评价，主要评价内容为：电磁环境影响分析。


1.9 评价标准


根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1中给出了不同频率下电场、


磁场所致公众曝露控制限值，本工程为 50Hz交流电，具体标准限值见表 1-1。


表 1-1 公众曝露控制限值


项目 频率范围 电场强度 E （V/m） 磁感应强度 B（μT）


标准 0.025kHz~1.2kHz 200/f 5/f


核算值 0.05kHz 4000 100


注 1：频率 f的单位为所在行中第一栏的单位。


注 2:0.1MHz~300GHz，场量参数是任意连续 6分钟内的方均根值。


注 3:100kHz 以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。


1.10 电磁环境保护目标


根据设计资料、现场调查和区域规划，大云-九曲河 110kV电缆线路沿线管


廊两侧各外延 5m电磁环境影响评价范围内无电磁环境保护目标。官山-铜锣山


110kV电缆线路沿线管廊两侧各外延 5m电磁环境影响评价范围内电磁环境保护


目标主要为设备机房和在建两江大道站。


本工程线路沿线电磁环境保护目标情况见表 1-2，环境保护目标分布情况见


附图 3，电缆线路沿线主要为工业用地，评价范围内无规划保护目标，区域规划


情况见附图 5。


表 1-2 本工程电缆沿线主要电磁环境保护目标一览表


编


号


涉及


线路


所在


街道


保护目标


名称


环境保护目标


特征


与线路电缆


管廊相对位


置关系


包夹情况
影响


因子


监测


点位


1


官山


-铜


锣山


110k


V 电


缆线


路


龙兴


镇


设备机房


1栋，1F 砖混结构，高约


3m，机房用于放置设备，


平时无工作人员，维修时


有工作人员约 1 人


南侧，水平


约 2m
无包夹


工频


电场


强


度、


磁感


应强


度


☆4


2
在建两江


大道站
地下地铁站点，砖混结构


正下方，高


差约 0m


距220kV复


山东线边


导线水平


约 15.5m


☆3


备注：☆代表电磁监测点位。







- 4 -


2 电磁环境质量现状


2.1 现状监测


为掌握项目所在地电磁环境现状情况，委托重庆泓天环境监测有限公司于


2025年 3月 14日对本工程进行了监测，监测报告号为：渝泓环（监）〔2025〕


274号，监测报告见支撑性材料附件 11。


（1）监测点位布设及代表性


本次评价共布置 4个电磁环境监测点位，可分别代表拟建电缆线路沿线及电


磁环境保护目标的电磁环境现状，监测点位具体情况见表 2-1所示。


表 2-1 监测点位情况一览表


监


测


点


位


所属街道 点位描述 代表性


监


测


项


目


☆1 人和街道


电场强度、磁感应强度监测点位


于重庆市两江新区 220kV大云


变电站东南侧，拟建电缆线路正


上方。距变电站围墙约 2.6m（地


形限制）。


代表拟建大云-九曲河 110kV电


缆线路沿线电磁环境背景值，


也代表受 220kV大云变电站影


响电磁环境现状


E、
B


☆2 人和街道


电场强度、磁感应强度监测点位


于重庆市两江新区在建九曲河


变电站下方东北侧，拟建电缆线


路正上方。


代表拟建大云-九曲河 110kV电


缆线路沿线电磁环境背景值


☆3 龙兴镇


电场强度、磁感应强度监测点位


于重庆市两江新区在建两江大


道轻轨站工地上，距 220kV复山


东线边导线水平约 15.5m，与近


地导线的高差约 34.3m。


代表拟建官山-铜锣山 110kV电


缆线路的电磁环境保护目标处


电磁环境背景值，也代表受


220kV复山东线影响电磁环境


现状


☆4 龙兴镇


电场强度、磁感应强度监测点位


于重庆市两江新区龙港大道旁


设备机房边，距外墙约 2.3m。


代表拟建官山-铜锣山 110kV电


缆线路的电磁环境保护目标处


电磁环境背景值


（2）监测布点合理性分析


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中的监测点位及布


点方法要求：对于输电线路，其评价范围内具有代表性的环境保护目标的电磁环


境现状应实测，环境保护目标的布点方法以定点监测为主，线路路径总长度小于


100km，最少布设 2个监测点。







- 5 -


本项目大云-九曲河 110kV线路沿线无电磁环境保护目标，本评价在电缆通


道拟建址正上方均匀设置 2个电磁监测点，以满足最少布设 2个监测点的要求。


本项目官山-铜锣山 110kV线路沿线涉及 2处电磁环境保护目标，本评价对


2处电磁环境保护目标均进行了监测，满足最少布设 2个监测点的要求。此外，


其中 1个监测点同时考虑了 220kV复山东线的影响，反映 220kV复山东线现状


值。因此，本评价电磁环境布点是合理的，符合《环境影响评价技术导则 输变


电》（HJ24-2020）要求。


（3）监测结果


拟建项目电磁环境监测结果见表 2-2。


表 2-2 工频电磁场强度现状水平测量结果


点位 监测高度（m） 电场强度（V/m） 磁感应强度（μT）


☆1 1.5 6.418 0.4180


☆2 1.5 3.265 0.2211


☆3 1.5 103.6 0.0015


☆4 1.5 0.026 0.0018


标准值 / 4000 100


2.2 电磁环境现状评价


从表 2-2 监测结果来看，项目拟建电缆线路沿线及电磁环境保护目标处


（☆1~☆4）工频电场强度背景监测值为 0.026～103.6V/m，磁感应强度监测值为


0.0015~0.4180μT；拟建项目所在地电磁环境质量现状均满足《电磁环境控制限


值》（GB8702-2014）要求。


根据监测结果看出，附近已有电磁污染源的监测点位的电磁环境现状监测值


基本大于背景监测点位的监测结果，说明现有电磁污染源对工频电场强度和磁感


应强度有一定贡献。







- 6 -


3 电磁环境影响分析


3.1 电缆线路电磁环境影响分析


本工程电磁环境影响评价工作等级为三级，采用定性分析的方式。


根据大量电缆线路监测报告可知，电缆线路经过电缆外层的金属屏蔽层、铠


装层及所在混凝土通道等屏蔽后对周围的电磁环境影响很小。根据《浅述多回路


不同电压电缆线路电磁环境影响评价方法》中通过对不同类型电缆线路在运行状


况下的电磁环境监测结果分析得出的主要结论：


①电缆线路产生的工频电场强度与电压等级、回路数无直接关系，原因是电


缆线路的工频电场可以通过电缆外层的金属屏蔽层和铠装层进行有效屏蔽，因此


在进行电缆线路电磁环境影响评价时应不考虑电场强度的影响。


②电缆线路产生的工频磁感应强度很小，且随距电缆通道中心线距离的增加


总趋势减少，最大值基本出现在电缆通道中心线上，但均低于标准值。


③同电压不同回路数共沟电缆线路产生的磁感应强度随回路数增加略有增


大。


为进一步说明电缆线路的电磁环境影响，评价引用“璧山七安 110kV输变电


工程”中 110kV莱安东西线的监测进行分析。引用电缆监测报告详见支撑性材料


附件 12。对比条件见表 3-1。


表 3-1 条件比较表


序号 线路名称 本工程 110kV电缆线路 110kV莱安东西线 相似性


1 电缆型号
交联聚乙烯绝缘皱纹铝护


套纵向阻水电力电缆


交联聚乙烯绝缘皱纹铝护


套纵向阻水电缆
相同


2 电压等级 110 kV 110 kV 相同


3 回路数 1回（设计最大 2回） 2回 本项目优


4 电缆类型
电缆隧道、排管、拉管、


工作井
排管 相似


5 敷设方式 水平敷设、蛇形敷设 水平敷设 相似


6 电缆埋深
不小于 1m，上部设盖板或


覆土
约 1m，上部设盖板 相似


7
距电缆通道外


壁距离


可达电缆通道正上方盖板


或覆土处


可达电缆排管正上方盖板


处
相似


8 气候 亚热带季风性湿润气候 亚热带季风性湿润气候 相同







- 7 -


由上表可知：本工程 110kV电缆线路与重庆璧山七安 110kV输变电工程建


设项目 110kV莱安东西线电缆段相比，电缆类型、电压等级、气候等相同；电


缆通道类型、敷设方式、电线埋深等相似；本项目电缆回路数比 110kV莱安东


西线优；根据《浅述多回路不同电压电缆线路电磁环境影响评价方法》的结论，


重庆璧山七安 110kV输变电工程建设项目 110kV莱安东西线电缆段能够反映本


工程 110kV电缆线路运行期产生的工频磁感应强度水平。


根据《璧山七安 110kV输变电工程监测报告》（渝泓环（监）[2021]147号），


110kV莱安东西线电场强度、磁感应强度监测结果见表 3-2和图 3-1。


表 3-2 110kV莱安东西线电场强度、磁感应强度监测结果


点位
距电缆排管中心线水平距


离（m）
电场强度（V/m） 磁感应强度（μT）


1 0 1.661 0.1200
2 1 1.589 0.1099
3 2 1.529 0.1077
4 3 1.466 0.0918
5 4 1.437 0.0653
6 5 1.407 0.0572
7 6 1.348 0.0479
8 6.4 1.341 0.0413


图 3-1 110kV莱安东西线电场强度、磁感应强度监测结果


从监测结果可知，距电缆管廊中心线正上方电场强度为 1.661V/m，磁感应


强度为 0.1200μT，远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准限值要


求。


同时根据《浅述多回路不同电压电缆线路电磁环境影响评价方法》结论③，


同沟敷设电缆的磁感应强度随回路数增加略有增大，保守按照监测的磁感应强度







- 8 -


考虑，为 0.1200μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准限值要


求。


因此，本项目 110kV电缆线路采用电缆隧道、排管、拉管敷设，经电缆通


道等屏蔽后对周围环境及电磁敏感目标产生的电场强度、磁感应强度，均满足《电


磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求（电场强度≤4000V/m，磁感应强


度≤100μT）。


3.2 电磁环境影响评价结论


根据电磁环境影响分析可知，本工程 110kV电缆线路工程建成后对周围环


境及电磁环境保护目标产生的电磁环境影响均能控制在《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值内（电场强度≤4000V/m，磁感应强度


≤100μT）。







- 9 -


4 结论及建议
4.1 结论


4.1.1 项目概况


为了向轨道交通15号线一期提供电源，保障15号线电力供应，建设单位拟在


重庆市两江新区人和街道、龙兴镇建设“轨道交通15号线一期工程（大云-九曲


河、官山-铜锣山110kV线路工程）”。工程主要建设内容为：


本工程新建大云220kV变电站至九曲河110kV专用变电站电缆线路路径长度


约 0.03km。新建官山 220kV 变电站至铜锣山 110kV 专用变电站电缆线路路径长


度约 4.46km。


4.1.2 电磁环境现状


重庆泓天环境监测有限公司 2025年 3月 14日对本工程进行了监测，本工程


拟建线路沿线及电磁环境保护目标处的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境


控制限值》（GB8702-2014）的要求。


4.1.3 电磁环境影响


根据电磁环境影响分析可知，本工程 110kV电缆线路工程建成后对周围环


境及电磁环境保护目标产生的电磁环境影响均能控制在《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值内（电场强度≤4000V/m，磁感应强度


≤100μT）。


4.1.4 验收监测


在项目竣工后，应在电缆线路沿线及具有代表性的环境保护目标处等位置设


置监测点，分别监测电场强度、磁感应强度，监测结果应满足《电磁环境控制限


值》（GB8702-2014）的要求。


综上所述，轨道交通 15号线一期工程（大云-九曲河、官山-铜锣山 110kV


线路工程）产生的工频电场强度、磁感应强度等对周围环境及环境保护目标的


影响满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求，在采取相应的环境保


护措施后本工程产生的电磁环境影响可以接受。因此，从电磁环境保护的角度，


本环评认为本工程的建设是可行的。







- 10 -


4.2 建议


在运行期间，应加强环境管理和环境监测工作。







附图 1 项目地理位置图


N


官山-铜锣山 110kV 线路


大云-九曲河 110kV 线路





		建设项目环境影响报告表

		编制单位：重庆宏伟环保工程有限公司

		一、建设项目基本情况

		1.1.3与规划环评审查意见的符合性分析



		二、建设内容

		三、生态环境现状、保护目标及评价标准

		四、生态环境影响分析

		五、主要生态环境保护措施

		六、生态环境保护措施监督检查清单

		内容

		要素

		施工期

		运营期

		环境保护措施

		验收要求

		环境保护措施

		验收要求

		七、结论

		1 总论

		1.1 专题由来

		1.2 评价目的

		1.3 评价依据

		1.4 评价时段

		1.5 评价因子

		1.6 评价等级

		1.7 评价范围

		1.8 评价内容

		1.9 评价标准

		1.10 电磁环境保护目标



		2 电磁环境质量现状

		2.1 现状监测

		2.2 电磁环境现状评价



		3 电磁环境影响分析

		3.1电缆线路电磁环境影响分析

		3.2电磁环境影响评价结论



		4 结论及建议

		4.1 结论

		4.2 建议






